产品质量监督抽查实施细则

2024年吐鲁番市建筑用塑料窗产品质量

监督抽查实施细则

2024-4-15发布                              2024-4-19实施

吐鲁番市质量与计量检测所

2024年吐鲁番市建筑用塑料窗产品质量

监督抽查实施细则

1 抽样方法

- 1.1抽样地点及型号或规格

抽样地点为吐鲁番市辖区内建筑用塑料窗产品生产企业成品库房。

抽取样品应为同一生产企业生产的同一种类、同一型号规格、同一批次的产品。

1.2 抽样方法、基数及数量

1.2.1 检验样品应在成品堆（库）中抽取，抽取样品应为生产者、经销者已承诺为合格品或作为合格品销售的建筑用塑料窗。

1.2.2 同一品种、批号产品抽取按标准中相应检验项目要求，外观、装配质量为全数检验，其他项目从每批中的不同系列品种分别随机抽取5%且不应少于3樘。

1.2.3 抽样检验过程中需要注意问题

1.2.4 所抽产品须经受检人确认产品标识中生产企业厂名、厂址、电话等信息。

1.2.5 抽样单记录：样品应注明型号规格、设计尺寸、型材规格并由受检人签字确认。

1.2.6 型材生产厂家需向建筑用塑料窗生产厂家提供的I值和E。

- 2检验依据

本次抽查检验项目见表1

表1 建筑用塑料窗检验项目

| 序号 | 检验项目 |  | 判定依据 | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 外观质量 |  | GB/T 28887-2012 | GB/T 28887-2012 |
| 2 | 塑钢窗所用材料及附件 | 增强型钢 | GB/T 28887-2012 | GB/T 28887-2012 |
|  |  | 紧固件装配 | GB/T 28887-2012 | GB/T 28887-2012 |
|  |  | 窗框、窗扇、梃排水通道、气压平衡孔 | GB/T 28887-2012 | GB/T 28887-2012 |
|  |  | 彩色外窗外侧通气孔 | GB/T 28887-2012 | GB/T 28887-2012 |
|  |  | 机械式连接中梃连接件密封 | GB/T 28887-2012 | GB/T 28887-2012 |
|  |  | 机械是连接中梃连接件相邻构件装配间隙 | GB/T 28887-2012 | GB/T 28887-2012 |
|  |  | 窗框、窗扇外形尺寸 | GB/T28887-2012 | GB/T28887-2012 |
|  |  | 窗框、扇对角线之差 | GB/T28887-2012 | GB/T28887-2012 |
|  |  | 相邻构件焊接处同一平面高低差 | GB/T28887-2012 | GB/T28887-2012 |
|  |  | 窗框、窗扇配合间隙 | GB/T28887-2012 | GB/T28887-2012 |
|  |  | 窗框、窗扇搭接量 | GB/T28887-2012 | GB/T28887-2012 |
|  |  | 防脱落装置 | GB/T28887-2012 | GB/T28887-2012 |
|  |  | 五金配件装配 | GB/T28887-2012 | GB/T28887-2012 |
| 2 | 塑钢窗所用材料及附件 | 滑撑与增强型钢的可靠连接 | GB/T28887-2012 | GB/T28887-2012 |
|  |  | 密封条、毛条装配 | GB/T28887-2012 | GB/T28887-2012 |
|  |  | 压条装配间隙 | GB/T28887-2012 | GB/T28887-2012 |
|  |  | 玻璃装配 | GB/T28887-2012 | GB/T28887-2012 |
| 3 | 力学性能 | 锁闭器(执手)的开关力 | GB/T28887-2012 | GB/T11793-2008 |
|  |  | 窗的开关力 | GB/T28887-2012 | GB/T11793-2008 |
| 4 | 物理性能 | 抗风压性能 | GB/T28887-2012 | GB/T7106-2019 |
|  |  | 气密性能 | GB/T28887-2012 | GB/T7106-2019 |
|  |  | 水密性能 | GB/T28887-2012 | GB/T7106-2019 |

- 3 判定规则

3.1依据标准

GB/T 28887-2012   建筑用塑料窗(推荐性)

3.2判定原则

3.2.1 外观质量、窗的装配检验结果全部符合要求时，判该批产品合格。单件不合格时，判定该单件不合格。

3.2.2 其他项目检验结果全部符合要求时，判定该批产品合格。抽检项目中如有一樘不合格，可再从该批产品中抽取双倍数量产品对不合格项目进行重复检验，重复检验结果符合要求时，则判定该批产品合格，否则判定该批产品不合格。

3.3 检验结论用语

3.3.1 经抽样检验，所检项目符合GB/T 28887-2012标准规定的要求。

3.3.2 经抽样检验，XX项目不符合GB/T 28887-2012标准规定的要求，判定为不合格。

- 4 异议处理

对判定不合格产品进行异议处理时，按以下方式进行：

4.1 市场监管部门负责接收、审核异议申请材料，对于同意复检的，通知检测机构复检。

4.2 检测机构通知异议申请人相关复检的安排。

4.3 检测机构按照实施细则对异议项目进行复检，复检结论为异议处理的最终结论。

4.4 市场监管部门将复检相关文书递送异议申请人。

- 5 细则解释

本细则由吐鲁番市质量与计量检测所编制，实施本细则涉及的技术问题由吐鲁番市质量与计量检测所解释。

联系人：陈志强                    联系电话：0995-7600280