吐市环监函〔2025〕26号

关于新疆聚盈能源科技有限公司年选180万吨

原料多级筛选综合利用项目环境影响

报告表的批复

- 新疆聚盈能源科技有限公司：

- 你公司《关于审批<新疆聚盈能源科技有限公司年选180万吨原料多级筛选综合利用项目环境影响报告表>的申请》及所附相关材料收悉。经研究，批复如下：

- 新疆聚盈能源科技有限公司年选180万吨原料多级筛选综合利用项目位于托克逊县伊拉湖镇布尔加依村。项目建设性质为新建，主要建设内容:主体工程包括新建准备车间（筛分破碎车间）、生产车间（1条跳汰洗选生产线）各1座；储运工程包括新建原煤库、精煤库、浓缩池、清水池、事故池各1座；辅助工程包括综合办公区及洗车设施；公用工程包括供水（依托市政供水管网）、排水、供热、供电（依托市政电网）；环保工程包括废气、废水、噪声、固体废物等污染防治设施。

- 根据乌鲁木齐胜利达环保科技有限公司编制的《新疆聚盈能

- 源科技有限公司年选180万吨原料多级筛选综合利用项目环境影响报告表》(以下简称《报告表》）的评价结论，从环境保护的角度，原则同意该项目按照《报告表》中所列项目地点、性质、规模及环境保护措施建设。

- 二、在工程设计、建设和环境管理中要认真落实《报告表》提出的各项环保要求，严格执行环保“三同时”制度，确保各类污染物稳定达标排放，并达到以下要求:

- （一）落实施工期各项环保措施。加强项目施工期间的环境保护管理工作，防止施工期废水、扬尘、固体废物和噪声对周围环境产生不利影响，施工结束后及时恢复。

- （二）严格落实各项大气污染防治措施。本项目运营期产生的废气主要为运输扬尘、原料装卸及堆存扬尘、物料输送粉尘、转载点粉尘及筛分破碎工序未收集的粉尘，有组织排放源原煤筛分、破碎粉尘、食堂油烟。

- 拟采取的大气环境污染保护措施为：合理制定施工方案，文明施工；对易产生扬尘的建筑材料进行密闭存储、设置围挡或堆砌围墙、采用防尘布苫盖或其他有效的防尘措施；运营期对运输扬尘，采取对厂区地面硬化，道路洒水降尘，运输车辆采用篷布苫盖等措施；对原煤、精煤卸载卸料粉尘，采取全封闭状态并定期进行喷雾抑尘；物料至各工艺之间转载及项目精煤、中煤、煤泥、矸石等产品到库房之间均采用密闭廊道输送；转载点（即铲车将原煤送至受煤坑）位于全封闭库内，筛分破碎位于密闭车间内，产尘点设置喷淋洒水；对原煤筛分、破碎粉尘，在产尘点上方设置集气罩收集粉尘，采用布袋除尘器处理后通过15米高排气筒（DA001）高空排放；食堂设置油烟净化器处理食堂油烟。

- 采取上述措施后，原煤筛分、破碎粉尘车间含尘废气颗粒物排放浓度可满足《煤炭工业污染物排放标准》（GB20426-2006）表4颗粒物排放限值要求（80毫克/立方米或设备去除效率＞98%）；食堂设置油烟净化器处理食堂油烟，可满足《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001）油烟排放浓度规定限值（2.0毫克/立方米）。

（三）严格落实各项水污染防治措施。本项目运营期废水主要为生产洗煤废水、生活污水及食堂废水。生产废水经预处理+浓缩+压滤后回用于生产，不外排，执行《选煤厂洗水闭路循环等级》（GB/T35051-2018）洗水闭路循环一级标准；食堂废水采取隔油措施后与生活污水经一体化污水处理设施处理后，达到《农村生活污水处理排放标准》（DB654275-2019）表2中C级标准，用于绿化灌溉。

（四）强化厂区分区防渗措施。严格按照标准规范要求进行防渗设计、施工、验收；采取分区防渗，强化危险废物贮存点、隔油沉淀池等重点污染防治区防渗；对浓缩池（事故池）生产车间、原煤库、精煤库、一般工业固体废物暂存区、浓缩池、清水池、事故池、一体化污水处理设施等涉水构筑物进行一般防渗、对其他厂区道路进行一般硬化处理简单防渗。加强地下水和土壤监测，如发现防渗功能下降应采取积极措施及时处理，严防污染地下水及土壤。

（五）加强固体废物的分类管理。本项目运营期产生的煤泥、和除尘器收集粉尘掺入商品煤外售，煤矸石定期外售给建材企业；生活垃圾经集中收集定期由环卫部门统一清运。一般工业固体废物管理执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）要求。本项目产生的废机油和废油桶收集暂存于危险废物贮存点（10m2），交有危废处置资质的单位安全处置，不得随意外运、转移处置。项目收集贮存危废设施执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）中相关要求。项目严格按照《危险废物收集贮存运输技术规范》（HJ2025-2012)、《排污许可证申请与核发技术规范 工业固体废物（试行）》（HJ1200-2021）及《危险废物转移管理办法》要求进行收集、贮存、运输。

- （六）严格落实噪声污染防治措施。采用吸声、隔声、减震等防护措施，运营期各厂界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的3类标准的要求。

（七）建立严格的环境管理体系。严格落实《报告表》提出的各项事故防范和应急措施，制定突发环境事件应急预案，完善环保规章制度，定期开展环境应急演练。提高操作管理水平，加强设备管理、维护及操作人员的教育培训，控制和降低环境风险，杜绝环境污染事故的发生。

三、本项目不设污染物总量控制指标。本项目在发生实际排污行为之前，必须按相关规范要求申领排污许可证，在排污许可证中载明批准的环境影响报告表中各项环境保护措施、污染物排放清单等的执行情况及其他有关内容，并按证排污。

四、本项目施工期和运营期的环境监督管理由托克逊县分局负责，市生态环境保护综合行政执法支队不定期进行抽查。项目竣工后，须按规定程序开展竣工环境保护验收，验收合格后，方可正式投入运行。如项目的性质、规模、地点、工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动，须报我局重新审批。自环评批复文件批准之日起，如工程超过5年未开工建设，环境影响评价文件应当报我局重新审核。

五、你公司应在收到本批复后20个工作日内，将批准后的《报告表》分送至托克逊县分局，并按规定接受各级生态环境主管部门的监督检查。

吐鲁番市生态环境局

2025年3月21日

抄送：吐鲁番市生态环境局托克逊县分局，吐鲁番市生态环境保护综合行政执法支队