吐市环监函〔2025〕22号

关于吐鲁番市高昌区餐厨垃圾处理项目

环境影响报告表的批复

- 吐鲁番市恒峰瑞联环保服务有限公司：

- 你公司《关于审批<吐鲁番市高昌区餐厨垃圾处理项目环境影响报告表>的申请》及所附相关材料收悉。经研究，批复如下：

- 吐鲁番市高昌区餐厨垃圾处理项目位于吐鲁番市高昌区葡萄镇南环路北侧18号。项目建设性质为新建，主要建设内容为：餐厨垃圾收集转运系统、餐厨垃圾处理生产线、改造生产车间以及其他配套的公用及环保设施的建设，处理规模为40t/d。

- 根据湖南坤榕环境评估有限公司编制的《吐鲁番市高昌区餐厨垃圾处理项目环境影响报告表》(以下简称《报告表》）的评价结论，从环境保护的角度，原则同意该项目按照《报告表》中所列项目地点、性质、规模及环境保护措施建设。

- 二、在工程设计、建设和环境管理中要认真落实《报告表》提出的各项环保要求，严格执行环保“三同时”制度，确保各类污染物稳定达标排放，并达到以下要求:

- （一）落实施工期各项环保措施。加强项目施工期间的环境

- 保护管理工作，防止施工期废水、扬尘、固体废物和噪声对周围环境产生不利影响，施工结束后及时恢复。

- （二）严格落实各项大气污染防治措施。本项目运营期卸料、两次分拣、破碎压榨、油水分离、好氧发酵等工序全部在密闭的生产车间内进行，车间内设置集气罩对废气进行收集，收集后的废气经“水喷淋+除雾器+二级活性炭吸附”一体化处理装置处理后最终由15m排气筒（DA001）排放。

- 本项目采取通风及喷洒除臭剂等措施控制恶臭气体的无组织排放，厂界氨、硫化氢、臭气浓度满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表2污染物排放限值要求，厂界颗粒物满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中的二级标准要求。

（三）严格落实各项水污染防治措施。本项目运营期生活污水、生产废水经厂区自建污水处理站（采用“UASB反应器＋膜生物反应器（MBR）＋纳滤（NF）+反渗透（RO）”处理工艺，处理规模为100m3/d）处理达到《城市污水再生利用城市杂用水水质》（GB/T18920-2020）中“城市绿化、道路清扫水质标准”后用于绿化灌溉或厂区地坪清洗，不外排。

（四）强化厂区分区防渗措施。严格按照标准规范要求进行防渗设计、施工、验收；采取分区防渗，强化危险废物暂存间、污水处理设施、生产车间等重点污染防治区防渗，加强地下水和土壤监测，如发现防渗功能下降应采取积极措施及时处理，严防污染地下水及土壤。

（五）加强固体废物的分类管理。本项目运营期产生的分离废料、污泥收集后定时全部外运垃圾填埋厂处置；生活垃圾收集后由环卫部门清运处理；一般工业固体废物管理执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）要求。本项目产生的废油脂由油脂回收厂家进行回收处理，不得用于下游企业生产、加工食用油和其他食品；废机油、废活性炭收集至危废贮存库内，委托有资质单位处理，不得随意外运、转移处置。项目收集贮存危废设施执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）中相关要求。项目严格按照《危险废物收集贮存运输技术规范》（HJ2025-2012)、《排污许可证申请与核发技术规范工业固体废物（试行）》（HJ1200-2021）及《危险废物转移管理办法》要求进行收集、贮存、运输。

- （六）严格落实噪声污染防治措施。采用吸声、隔声、减震等防护措施，运营期各厂界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类标准的要求。

（七）建立严格的环境管理体系。严格落实《报告表》提出的各项事故防范和应急措施，制定突发环境事件应急预案，完善环保规章制度，定期开展环境应急演练。提高操作管理水平，加强设备管理、维护及操作人员的教育培训，控制和降低环境风险，杜绝环境污染事故的发生。

三、本项目不设污染物总量控制指标。本项目在发生实际排污行为之前，必须按相关规范要求申领排污许可证，在排污许可证中载明批准的环境影响报告表中各项环境保护措施、污染物排放清单等的执行情况及其他有关内容，并按证排污。

四、本项目施工期和运营期的环境监督管理由高昌区分局负责，市生态环境保护综合行政执法支队不定期进行抽查。项目竣工后，须按规定程序开展竣工环境保护验收，验收合格后，方可正式投入运行。如项目的性质、规模、地点、工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动，须报我局重新审批。自环评批复文件批准之日起，如工程超过5年未开工建设，环境影响评价文件应当报我局重新审核。

五、你公司应在收到本批复后20个工作日内，将批准后的《报告表》分送至高昌区分局，并按规定接受各级生态环境主管部门的监督检查。

吐鲁番市生态环境局

2025年3月14日

抄送：吐鲁番市生态环境局高昌区分局，吐鲁番市生态环境保护综合行政执法支队