吐市环监函〔2025〕23号

关于鄯善县友昌矿业有限公司新疆鄯善县

七克台镇黄家坎村建筑用砂矿项目

环境影响报告表的批复

- 鄯善县友昌矿业有限公司：

- 你公司《关于审批<鄯善县友昌矿业有限公司新疆鄯善县七克台镇黄家坎村建筑用砂矿项目环境影响报告表>的申请》及所附相关材料收悉。经研究，批复如下：

- 鄯善县友昌矿业有限公司新疆鄯善县七克台镇黄家坎村建筑用砂矿项目位于吐鲁番市鄯善县七克台镇黄家坎村。项目建设性质为新建，主要建设内容为:矿山设计开采标高为557m-544m，生产规模50万m3/a，服务年限为2.67a，开采方式为露天开采方式，自上而下挖掘机直接开采，无需爆破，采出的原矿加工工艺为：车辆运输-胶带输送机-震动筛-筛分分级并水洗-胶带输送机转运-装载机铲装、自卸汽车倒运至矿石堆放场；同时本项目利用加工后的砂石料生产水泥稳定土，生产规模为10万m3/a；生产工艺为：原料准备-皮带输送-搅拌-装车出厂。

- 根据新疆众智安环工程咨询服务有限公司编制的《鄯善县友昌矿业有限公司新疆鄯善县七克台镇黄家坎村建筑用砂矿项目环境影响报告表》(以下简称《报告表》）的评价结论，从环境保护的角度，原则同意该项目按照《报告表》中所列项目地点、性质、规模及环境保护措施建设。

- 二、在工程设计、建设和环境管理中要认真落实《报告表》提出的各项环保要求，严格执行环保“三同时”制度，确保各类污染物稳定达标排放，并达到以下要求:

- （一）落实施工期各项环保措施。加强项目施工期间的环境保护管理工作，防止施工期废水、扬尘、固体废物和噪声对周围环境产生不利影响，施工结束后及时恢复。

- （二）严格落实各项大气污染防治措施。本项目运营期废气主要为开采粉尘、装卸粉尘、筛分粉尘、运输道路扬尘、排土场扬尘、产品堆场扬尘、输送粉尘、水泥筒仓粉尘、搅拌废气、食堂油烟。采取的环保措施为：在开采区定时洒水降尘控制开采粉尘；采取降低卸料高度、喷淋降尘等措施控制装卸粉尘；筛分水洗生产线一级振动筛粉尘采取封闭+集气罩+布袋除尘器处理后由15m高排气筒排放；运输道路采取定期洒水、运输车辆限速并清洗等措施控制扬尘；排土场采取压实、洒水降尘、防尘网覆盖等措施控制扬尘；产品堆场采取防尘网覆盖控制扬尘；物料输送采取全封闭皮带控制输送粉尘；水泥筒仓粉尘经仓顶自带的布袋除尘器处理后无组织排放；搅拌机封闭，搅拌过程中喷淋加水控制搅拌粉尘；食堂油烟经油烟净化器处理后排放。

- 采取上述措施后，本项目有组织粉尘排放浓度满足《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013）表1现有与新建企业大气污染物排放限值要求，厂界无组织粉尘满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表3大气污染物无组织排放限值要求，食堂油烟满足《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）表2中油烟最高允许排放浓度限值要求。

（三）严格落实各项水污染防治措施。本项目运营期废水主要为洗砂废水及生活污水，洗砂废水经过沉淀池处理后循环利用；生活污水经地埋式一体化处理设施处理达到《农村生活污水处理排放标准》（DB654275-2019）表2中B级标准后用于道路洒水降尘。

（四）强化厂区分区防渗措施。严格按照标准规范要求进行防渗设计、施工、验收；采取分区防渗，强化危废暂存间等重点污染防治区防渗，一般防渗区为防渗沉淀池及地埋式一体化污水处理设施，办公生活区设为简单防渗区。加强地下水和土壤监测，如发现防渗功能下降应采取积极措施及时处理，严防污染地下水及土壤。

（五）加强固体废物的分类管理。本项目运营期产生的固体废物主要为废石、污泥、废润滑油及生活垃圾。废石运至排土场处置；生活垃圾定期清运至鄯善县垃圾填埋场处置；沉淀池污泥堆放至排土场，后期生态恢复时用于回填。闭矿后，将建筑构物全部拆除，送至当地建筑垃圾填埋场处置。一般工业固体废物管理执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）要求。本项目废润滑油贮存在危废贮存库内，定期委托有相应资质单位进行处置，不得随意外运、转移处置。项目收集贮存危废设施执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）中相关要求。项目严格按照《危险废物收集贮存运输技术规范》（HJ2025-2012)、《排污许可证申请与核发技术规范 工业固体废物（试行）》（HJ1200-2021）及《危险废物转移管理办法》要求进行收集、贮存、运输。

- （六）严格落实噪声污染防治措施。采用吸声、隔声、减震等防护措施，运营期各厂界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类标准的要求。

（七）建立严格的环境管理体系。严格落实《报告表》提出的各项事故防范和应急措施，制定突发环境事件应急预案，完善环保规章制度，定期开展环境应急演练。提高操作管理水平，加强设备管理、维护及操作人员的教育培训，控制和降低环境风险，杜绝环境污染事故的发生。

三、本项目不设污染物总量控制指标。本项目在发生实际排污行为之前，必须按相关规范要求申领排污许可证，在排污许可证中载明批准的环境影响报告表中各项环境保护措施、污染物排放清单等的执行情况及其他有关内容，并按证排污。

四、本项目施工期和运营期的环境监督管理由鄯善县分局负责，市生态环境保护综合行政执法支队不定期进行抽查。项目竣工后，须按规定程序开展竣工环境保护验收，验收合格后，方可正式投入运行。如项目的性质、规模、地点、工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动，须报我局重新审批。自环评批复文件批准之日起，如工程超过5年未开工建设，环境影响评价文件应当报我局重新审核。

五、你公司应在收到本批复后20个工作日内，将批准后的《报告表》分送至鄯善县分局，并按规定接受各级生态环境主管部门的监督检查。

吐鲁番市生态环境局

2025年3月14日

抄送：吐鲁番市生态环境局鄯善县分局，吐鲁番市生态环境保护综合行政执法支队