新疆豫能瑞祥重工有限公司年产

10万吨风电塔筒建设项目

环境影响报告书

（公示稿）

建设单位：新疆豫能瑞祥重工有限公司

编制单位：新疆立磐环保科技有限公司

2025年5月

# 1概述

## 1.1项目背景

根据调查，鄯善县当地风电设备制造企业较少，远不能满足风力电站对设备需求，截至目前，已吸引多家国内大型风电、光伏发电公司进驻，新能源装机规模达到99.3万千瓦，其中风电装机规模39.3万千瓦，光伏装机规模60万千瓦，在建新能源规模400万千瓦。为配合鄯善县逐步形成集建设、发电、输送、储能、用能、制造于一体的全产业链发展格局，助力推动地方经济结构转型升级，提出本项目建设。

## 1.2项目特点

（1）本项目为风机塔筒制造项目，建设性质为新建，属于金属制品制造业，行业类别为金属结构制造（C3311）。

（2）本项目位于鄯善工业园区，项目占地面积为71879平方米，用地性质为工业用地，区域敏感因素较少。

（3）本项目为污染影响类项目，项目喷砂粉尘经布袋除尘器处理后可达标排放；喷漆过程有机废气收集后经“漆雾处理器+旋转式分子筛吸附-脱附+RCO（蓄热式催化燃烧）”处理后可实现达标排放。项目无生产废水产生，生活污水经厂区化粪池处理后拉运至鄯善县污水处理厂处理。项目选用低噪声设备，设备噪声经减振、隔声等处理后厂界可达标排放。项目固体废物主要为一般固废、危险废物和生活垃圾，均按各自控制标准要求进行暂存、处置。

## 1.3环境影响评价工作过程

根据《中华人民共和国环境影响评价法》和中华人民共和国国务院关于《建设项目环境保护管理条例》的要求，该项目应开展环境影响评价工作。根据《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2021年版）规定，本项目属于“三十、金属制品业”中的“66.结构性金属制品制造331”，本项目年用油漆、固化剂、稀释剂总量为110.44吨，属于“有电镀工艺的；年用溶剂型涂料（含稀释剂）10吨及以上的”，需编制环境影响报告书。新疆豫能瑞祥重工有限公司于2025年3月委托新疆立磐环保科技有限公司承担《新疆豫能瑞祥重工有限公司年产10万吨风电塔筒建设项目》环境影响评价工作。

接受委托后，公司立即组织环评技术人员赴现场进行踏勘、收集资料，听取了建设单位对项目的具体情况介绍，并踏勘了项目周围环境现状及周边的环境保护目标，收集了评价区域基础资料；进行初步的工程分析，开展初步的环境现状调查；结合上述工作内容进行环境影响识别和评价因子筛选、明确评价重点和保护目标、确定工作等级、评价范围和评价标准。

随后，进行评价范围内的环境现状资料收集与监测，对建设项目进行工程分析，分析判定相关情况，根据工程分析及现状监测结果对各环境要素进行预测与评价、对各项专题进行环境影响分析与评价。

最后，针对项目施工期和营运期产生的环境影响提出相应的环境保护措施，并进行技术经济论证；给出项目的污染物排放清单，明确污染物的达标排放情况，结合污染防治措施、达标排放情况给出建设项目的环境影响评价结论，编制完成环境影响报告书。

本项目环境影响评价的工作流程见图1.3-1。

图1.3-1     建设项目环境影响评价工作程序图

## 1.4选址合理性分析

- （1）地质条件

根据本项目《岩土工程勘察报告》，本项目所在区域场地未发现不良地质作用，属于稳定场地。属于可进行工程建设的一般性场地，工程地质条件较好。

（2）区域环境敏感因素

本项目选址位于新疆鄯善工业园区，项目厂址所在区域不属于集中式饮用水水源地的准保护区及补给径流区，也不属于特殊地下水资源保护区等地下水环境敏感区；厂址附近无国家自然保护区、风景名胜区、特殊生态功能区等敏感目标，项目建设区域为工业相对集中区域，属于非敏感区。

（3）基础设施条件

本项目选址位于新疆鄯善工业园区，园区供电、给排水等基础设施建设良好，区域交通便利，可满足项目需求。

（4）环境功能区划

本项目所在地环境空气质量为二类功能区、声环境质量为3类功能区。

项目所在地没有处在自然保护区、风景名胜区、饮用水水源地和其他需要特殊保护的区域，从环境功能区划的角度看对本项目建设制约不大。同时，本项目无生产废水排放，废气经处理后可实现达标排放，不会降低区域环境质量等级。

综上所述，从规划、地理位置、地质条件、周边环境特征等因素综合考虑，项目选址可行。

## 1.5项目关注的主要环境问题及环境影响

（1）根据本项目工程分析，估算项目建成运行后可能排放的污染物的种类和数量，尤其是喷涂工序产生的污染物的产生种类、产生量，预测项目可能对区域环境质量造成的不利影响，并结合区域的环境功能区划、环境质量现状等，从环境影响角度，论证项目实施的可行性；

（2）结合项目的设计方案，通过对项目喷涂工序产生的有机废气采取的废气处理工艺方案进行分析，论证拟采取的工艺废气处理方案的可行性；

（3）对项目建成运行后，可能产生的废气、废水、固废、噪声等污染源，分别按规范要求，明确其处理处置措施；对项目运行可能存在的环境风险，明确防范措施及应急处置措施。

## 1.6评价结论

本项目建设符合国家和地方的法律法规、产业政策要求，符合“三线一单”控制要求，符合《鄯善工业园区总体规划》（2024-2035）的要求和产业发展体系；项目采取了技术可行的废气、废水、噪声及固体废物污染控制措施可确保各种污染物稳定达标排放，对区域环境影响不大，不会降低区域环境功能类别。建设单位开展的公众参与期间未收到反对意见。综上所述，在落实各级生态环境主管部门管理要求和环评报告提出的各项环保措施前提下，从环保角度分析，本项目建设是可行的。

# 2总则

## 2.1编制依据

### 2.1.1国家法律法规、规章及规范性文件

（1）《中华人民共和国环境保护法》，（2015年1月1日起实施）；

（2）《中华人民共和国环境影响评价法》（2018年修正，2018年12月29日）；

（3）《中华人民共和国水污染防治法》（2018年1月1日起实施）；

（4）《中华人民共和国大气污染防治法》（2018年修正，2018年10月26日起实施）；

（5）《中华人民共和国噪声污染防治法》（2021年12月24日修正，2022年6月5日起施行）；

（6）《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》（2020年4月29日修正）；

（7）《中华人民共和国土壤污染防治法》（2019年1月1日）；

### 2.1.2与拟建项目相关的技术文件、资料

- （1）《鄯善工业园区总体规划》（2024-2035）；

- （2）《新疆豫能瑞祥重工有限公司年产10万吨风电塔筒建设项目可行性研究报告》（新疆汇隆工程设计咨询有限公司）；

- （3）环境影响评价委托书；

- （4）环境监测报告及企业提供的其他相关资料。

## 2.2评价目的与原则

### 2.2.1评价目的

- （1）通过现场勘察及资料分析，查清项目周围的自然环境和环境质量现状，为该项目的环境影响评价提供背景资料。

- （2）通过工程工艺流程、物料平衡、污染因素及治理措施的分析，确定本项目的主要污染物排放源强及其变化规律，从而为环境影响预测等提供基础资料。

（3）根据区域环境特征和工程污染物排放特点，预测对周围环境影响的程度和范围，采用模式计算和定性分析的方式预测、分析项目投产后排放污染物的影响范围以及引起的周围环境质量变化情况，提出消除或减缓不利影响的措施或对策，为该项目的工程建设、运营以及环境管理提供依据。

（4）按照达标排放、改善环境质量等原则，对项目环保治理设施的可行性进行论证，给出环保设施投资估算。

（5）进行环境经济损益分析，明确项目环境管理和环境监测要求，给出污染物排放清单。

### 2.2.2评价原则

突出环境影响评价的源头预防作用，坚持保护和改善环境质量。

（1）依法评价

贯彻执行我国环境保护相关法律法规、标准、政策和规划等，优化项目建设，服务环境管理；

（2）科学评价

规范环境影响评价方法，科学分析项目建设对环境质量的影响；

（3）突出重点

根据建设项目的工作内容及特点，明确与环境要素间的作用效应，充分利用符合时效的数据资料及成果，对建设项目主要环境影响予以重点分析和评价。

### 2.2.3评价方法

本次评价各环境要素的具体评价方法的选取详见下表。

表2.2-1     环境影响评价方法选取一览表

| 环境要素 | 现 状 评 价 | 预 测 评 价 |
| --- | --- | --- |
| 环境空气影响评价 | 资料收集、现状调查 | 模型计算、预测分析 |
| 水环境影响评价 | 资料收集、现状监测 | 模型计算、预测分析 |
| 声环境影响评价 | 资料收集、现状监测 | 模型计算、预测分析 |
| 土壤环境影响评价 | 资料收集、现状监测 | 模型计算、预测分析 |
| 生态环境影响评价 | 资料收集、现状调查 | 资料调查与分析 |

## 2.3环境影响因素识别及评价因子筛选

### 2.3.1环境影响因素识别

为正确分析该工程建设可能对自然环境、生态环境产生的影响，结合工程特点和排污特征以及建设地区的环境状况，采用矩阵法对可能受项目影响的环境要素进行识别，其结果见表2.3-1。

表2.3-1     环境影响因素识别结果

| 类别 |  | 自然环境 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 环境空气 | 地表水环境 | 地下水环境 | 声环境 | 土壤环境 | 植被 | 水土流失 |
| 施工期 |  | -1DP | -- | -- | -1DP | -- | -- | -- |
| 运营期 | 废气 | -2CP | -- | -- | -- | -1CP | -- | -- |
|  | 噪声 | -- | -- | -- | -1CP | -- | -- | -- |
|  | 固废 | -1CP | -- | -1CP | -- | -1CP | -- | -- |
|  | 废水 | -- | -- | -1CP | -- | -1CP | -- | -- |
|  | 绿化 | +1CP | -- | +1CP | +1CP | +1CP | +1CP | +1CP |
| 备注：（1）表中“+”表示正面影响，“-”表示负面影响；（2）表中数字表示影响的相对程度，“1”表示影响较小，“2”表示影响中等，“3”表示影响较大；（3）表中“D”表示短期影响，“C”表示长期影响；（4）表中“P”表示局部影响，“W”表示大范围影响。 |  |  |  |  |  |  |  |  |

由表2.3-1可知，本项目的建设对环境的影响是多方面的，既存在短期、局部及可恢复的正、负影响，也存在长期或正或负的影响。项目施工期主要表现在对自然环境要素产生一定程度的负面影响，主要环境影响因素为环境空气、声环境，均随着施工期的结束而消失；运营期对环境的不利影响是长期存在的，在运营过程中，主要环境影响因素表现在环境空气、地下水、声环境、生态环境等四个方面。

### 2.3.2评价因子筛选

拟建项目可能对环境产生的污染因素包括：废气、废水、噪声、工业固体废弃物，这些因素可能导致的环境影响涉及环境空气、地下水环境、声环境、土壤环境、生态环境等。根据项目特点、污染物排放特征及所在地区环境质量状况，将最终对环境影响较大、当地环境中污染物浓度较高的污染因子作为主要污染因子。

根据工程分析及环境状况调查，本项目评价因子筛选，见表2.3-2。

表2.3-2    环境评价因子筛选汇总一览表

| 环境要素 | 评价类别 | 评价因子 |
| --- | --- | --- |
| 环境空气 | 现状评价 | SO2、NO2、CO、O3、PM2.5、PM10、TSP、苯、甲苯、二甲苯、非甲烷总烃 |
|  | 影响评价 | VOCS（以非甲烷总烃计）、甲苯、二甲苯、颗粒物 |
| 地下水 环境 | 现状评价 | K+、Na+、Ca2+、Mg2+、CO32-、HCO3-、Cl-、SO42-、pH、氨氮、硝酸盐、亚硝酸盐、挥发性酚类、氰化物、砷、汞、铬（六价）、总硬度、铅、氟化物、镉、溶解性总固体、耗氧量、硫酸盐、氯化物、苯、甲苯、二甲苯。 |
|  | 影响分析 | 甲苯、二甲苯 |
| 声环境 | 现状评价 | 等效连续A声级 |
|  | 影响评价 | 等效连续A声级 |
| 固体废物 | 影响分析 | 一般固废：生活垃圾、废边角料、废焊渣、废钢丸、废包装物、除尘器收集的除尘灰。 危险废物：废机油、废油漆桶、漆渣、废过滤棉、废分子筛、废催化剂。 |
| 土壤 | 现状评价 | 镉、汞、砷、铅、六价铬、总铬、铜、总镍、锌、四氯化碳、氯仿、氯甲烷、1,1-二氯乙烷、1,2-二氯乙烷、1,1-二氯乙烯、顺-1,2-二氯乙烯、反-1,2-二氯乙烯、二氯甲烷、1,2-二氯丙烷、1,1,1,2-四氯乙烷、1,1,2,2-四氯乙烷、四氯乙烯、1,1,1-三氯乙烷、1,1,2-三氯乙烷、三氯乙烯、1,2,3-三氯丙烷、氯乙烯、苯、氯苯、1,2-二氯苯、1,4-二氯苯、乙苯、苯乙烯、甲苯、间二甲苯+对二甲苯、邻二甲苯、硝基苯、苯胺、2-氯酚、苯并［a］蒽、苯并［a］芘、苯并［b］荧蒽、苯并［k］荧蒽、䓛、二苯并［a、h］蒽、茚并［1,2,3-cd］芘、萘、石油烃。 |
|  | 影响评价 | 甲苯、二甲苯 |

## 2.4环境影响评价标准

### 2.4.1环境功能区划

（1）空气环境功能区划

本项目位于新疆鄯善工业园区，按照《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及其修改单中的规定，现状该区域的环境空气质量功能区划属二类功能区；环境空气质量执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及其修改单中二级标准。

（2）水环境功能区划

本项目评价范围内无地表水体分布，未开展地表水环境影响预测与评价。根据《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）中地下水分类标准，本项目所在区域地下水环境功能区划确定为Ⅲ类。

（3）声环境功能区划

根据《声环境质量标准》（GB3096-2008）声环境功能区分类，3类声环境功能区“指以工业生产、仓储物流为主要功能，需要防止工业噪声对周围环境产生严重影响的区域”，本项目位于新疆鄯善工业园区，所在区域声环境功能确定为3类区。

（4）土壤环境功能区划

本项目位于新疆鄯善工业园区，占地类型为工业用地，土壤环境质量执行《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）第二类用地标准。

（5）生态环境功能区划

根据《新疆生态环境功能区划》，本项目所在地区属于天山山地温性草原、森林生态区，天山南坡吐鲁番—哈密盆地戈壁荒漠、绿洲农业生态亚区，吐鲁番盆地绿洲特色农业与旅游生态功能区。

### 2.4.2环境质量标准

- （1）环境空气

本项目所在区域SO2、NO2、PM10、PM2.5、CO、O3、TSP执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及其修改单中二级标准，苯、甲苯、二甲苯执行《环境影响评价技术导则  大气环境》（HJ2.2-2018）附录D其他污染物空气质量浓度参考限值，非甲烷总烃参考执行《大气污染物综合排放标准详解》标准浓度限值。

（2）地下水

评价区域地下水环境评价执行《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）中的Ⅲ类标准。

（3）声环境

项目区声环境质量执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）的3类标准。

（4）土壤环境

土壤环境现状执行《土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）中的表1第二类用地土壤污染风险筛选值。

### 2.4.3污染物排放标准

- （1）废气

有组织废气：本项目有组织废气主要污染物颗粒物、非甲烷总烃、甲苯、二甲苯执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中二级标准要求；员工餐饮油烟执行《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）中相关标准要求。

无组织废气：厂区内无组织废气非甲烷总烃排放执行《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）附录A表A.1限值；厂界无组织颗粒物、甲苯、二甲苯、非甲烷总烃执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中表2无组织排放监控浓度限值。

（2）废水

本项目无生产废水产生，目前污水管网暂未接通，生活污水经厂区化粪池处理后拉运至鄯善县污水处理厂处理。

（3）噪声

施工期噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）相关标准。运营期厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）表1中的3类标准。

（4）固废

一般工业固废排放执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）中的相关规定。

危险废物贮存执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）的相关规定。

## 2.5评价工作等级和评价范围

根据工程污染物排放情况和区域环境特征，依据《环境影响评价技术导则》中有关评价工作等级划分的方法和原则，确定本次评价工作的等级。

### 2.5.1环境评价工作等级

#### 2.5.1.1大气环境评价等级

本项目Pmax最大值为生产区油漆车间无组织面源排放的无组织二甲苯，Pmax值为9.92%<10%，Cmax为19.83μg/m³，根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）分级判据，确定本项目大气环境影响评价工作等级为二级。

#### 2.5.1.2水环境评价工作等级

（1）地表水环境评价等级

根据《环境影响评价技术导则 地表水环境》（HJ/T2.3-2018）中评价工作分级原则，本项目废水排放方式为间接排放，应按照三级B评价。本项目简要说明给排水状况、排放的污染物类型和数量、排水去向等，并进行一些简单的环境影响分析。

（2）地下水环境评价等级

本项目属于Ⅲ类项目，地下水环境敏感程度属于不敏感，则地下水环境影响评价工作等级确定为三级。

#### 2.5.1.3声环境评价工作等级

本项目评价区域为《声环境质量标准》（GB3096-2008）中规定的3类标准区域。根据《环境影响评价技术导则声环境》（HJ2.4-2021），项目建设前后噪声值变化较小，受影响人口数量基本不发生变化，因此本项目声环境评价等级定为三级，噪声评价范围为厂界外200m。

#### 2.5.1.4土壤环境评价等级

本项目为Ⅰ类项目，占地规模为中型，敏感程度为不敏感，综上确定项目土壤环境影响评价等级为二级。

#### 2.5.1.5生态环境评价工作等级

本项目位于新疆鄯善工业园区，根据园区规划，本项目为风电塔筒制造项目，属于新能源装备制造的配套服务产业，符合园区功能定位，项目用地类型为二类工业用地，符合园区用地规划，且项目区不涉及生态敏感区，属于污染影响类项目，因此直接进行生态影响简单分析。

#### 2.5.1.6环境风险评价等级

计算得知本项目Q=0.3676<1，环境风险潜势为I，因此确定本项目环境风险评价工作等级为简单分析。

### 2.5.2评价范围

据2.5.1节评价工作等级判定结果，结合各环境要素导则要求，确定本项目评价范围见下表2.5-14，评价范围示意图见图2.5-1。

表2.5-14     环境评价范围一览表

| 环境要素 | 评价等级 | 评 价 范 围 |
| --- | --- | --- |
| 环境空气 | 二级 | 本项目评价范围确定以项目区为中心，取边长为5km的矩形区域，评价面积为25km2 |
| 地下水环境 | 三级 | 以厂址为中心，以地下水流向（北—南）为中轴线，向南方向外延2km，其他方向各外延1km，面积约为6km2的矩形区域 |
| 声环境 | 三级 | 项目区厂界外200m |
| 土壤环境 | 二级 | 项目区及其边界外200m范围内 |
| 生态环境 | 简单分析 | 可不设评价范围 |

## 2.6环境保护目标及保护级别

本项目位于新疆鄯善工业园区，评价范围内无国家规定的自然保护区、文物保护单位、风景名胜区、饮用水源地等环境敏感点。项目环境保护目标与保护级别见表2.6-1。

表2.6-1     环境保护目标及保护级别

| 环境要素 | 保护目标 | 位置 | 距离 | 保护级别 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 环境 空气 | 消防救援站 | 厂区北侧 | 30米 | 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准 |
| 地下水环境 | 评价区范围内地下水 |  |  | 《地下水质量标准》（GB14848-2017）Ⅲ类标准 |
| 声环境 | 消防救援站 | 厂区北侧 | 30米 | 《声环境质量标准》（GB3096-2008）中3类标准 |
| 土壤环境 | 项目区及其边界外200m范围内，土壤环境评价范围内无土壤环境敏感目标 |  |  | 《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018） |
| 生态环境 | 项目评价范围内生态环境，生态环境评价范围内无生态敏感区与生态环境保护目标 |  |  | 生态环境不恶化，不加剧水土流失 |

# 3建设项目工程分析

## 3.1工程基本概况

- （1）项目名称：新疆豫能瑞祥重工有限公司年产10万吨风电塔筒建设项目

（2）建设单位：新疆豫能瑞祥重工有限公司

（3）建设性质：新建

（4）行业类别：C3311金属结构制造

（5）建设规模：项目利用竞拍获得的原新疆科耀新能源装备有限公司场地及基础设施进行建设，用地面积71879平方米，总建筑面积14000平方米，拟对竞拍获得厂区中的已建工程进行改造并新建生产厂房进行建设，新建4条风电塔筒生产线，配套建设办公生活区、水、电、暖、消防、环保等附属设施，建成后年产10万吨风电塔筒。

（6）建设地点：本项目位于鄯善县石材工业园区石材大道北侧、雪莲花路东侧，项目区东侧为新疆新鄯东大钢结构建筑有限公司，西侧隔石材园区-C568线岔口为废弃加工厂，南侧隔石材园区-Y036线岔口为鄯善宏昊石业有限公司，北侧为园区消防救援站。

（7）项目投资：本项目总投资为4500万元。

（8）项目劳动定员及工作制度：项目劳动定员为100人，每天一班，每班工作8h，年工作300d。

## 3.2工程建设内容及规模

本项目建设内容主要包括：主体工程、储运工程、辅助工程、公用工程、环保工程等，具体建设内容见表3.2-1。

表3.2-1     本项目主要工程组成情况一览表

| 类别 | 名称 | 建筑面积 |  | 工程组成内容 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主体 工程 | 喷砂厂房 | 1440 |  | H=8m，彩钢结构，利用竞拍厂区内现有已建厂房进行改造，改建为喷砂车间 | 改建 |
|  | 喷漆厂房 | 1296 |  | H=8m，彩钢结构利用竞拍厂区内现有已建厂房进行改造，改建为喷漆车间（含烘干工序） | 改建 |
|  | 原材料加工厂房 | 10503.53 |  | H=18m，彩钢结构，新建，设置为原材料加工车间（含原料钢板存放区、切割、卷圆、焊接、组装加工区等） | 新建 |
| 储运工程 | 成品存放区 | 4000 |  | 成品利用厂区内空地露天堆放，存放区地面按要求做重点防渗处理。 | 新建 |
|  | 涂料存储间 | 148 |  | 利用竞拍厂区内现有已建辅助用房进行改造，改建为涂料存储间 | 改建 |
|  | 气瓶间 | 60 |  | 利用竞拍厂区内现有已建辅助用房1#、2#进行改造，改建为丙烷、二氧化碳气瓶存储间 | 改建 |
|  | 液氧储罐 | 20 |  | 容积100m3，地上立式压力储罐 | 新建 |
| 辅助 工程 | 办公楼 | 1296.36 |  | 1座，2层，砖混结构，设置有员工食堂 | 新建 |
|  | 宿舍楼 | 792.96 |  | 1座，1层，砖混结构，设置有员工宿舍 | 新建 |
|  | 门卫室1 | 30.98 |  | 利用竞拍厂区内现有已建门卫室进行翻新改造 | 改建 |
|  | 门卫室2 | 30.98 |  |  |  |
|  | 消防泵房 | 26.86 |  | 1座，砖混结构 | 新建 |
| 公用 工程 | 供水 |  |  | 依托园区供水管网 | 依托 |
|  | 排水 |  |  | 无生产废水产生，生活污水经厂区化粪池（100m3）处理后拉运至鄯善县污水处理厂处理 | 新建 |
|  | 供电 |  |  | 依托园区供电电网 | 依托 |
|  | 供热 |  |  | 生产用热采用电加热，办公生活区采用电采暖 | 新建 |
|  | 消防 |  |  | 设置1座消防水池，容积1000m3 | 新建 |
| 环保 工程 | 施工期 |  | 废气 | 道路洒水降尘；加强对施工机械的维护，提高施工机械的效率 | / |
|  |  |  | 废水 | 生活污水依托现有旱厕收集后拉运至鄯善县污水处理厂处理；施工废水：设置1座2m3隔油沉淀池，经处理后回用于施工，不外排。 | / |
|  |  |  | 噪声 | 合理安排施工运输路线；合理安排强噪声施工机械工作频次，避免高噪声设备同时施工；合理安排施工时间；尽量选用低噪声机械，定期对机械设备维修保养 | / |
|  |  |  | 固废 | 生活垃圾：垃圾箱集中收集后由环卫部门定期清运；建筑垃圾：按要求设置收集设施，充分利用回收弃渣，不可回收部分运往市政部门指定地点 | / |
|  |  |  | 生态 | 加强对施工人员的环境保护教育，严禁随意排放废物和破坏植被；施工现场设置警示牌，警示施工人员自觉保护野生动物，并严禁伤害与猎杀任何野生动物；尽量减少人员活动、施工噪音来控制对区域野生动物的生活环境的影响；施工过程中，加强对项目区的绿化工作。 | / |
|  | 运营期 |  | 废水 | 目前污水管网暂未接通，生活污水经厂区化粪池处理后拉运至鄯善县污水处理厂处理 | / |
|  |  |  | 废气 | 焊接烟尘设置焊烟净化装置处理； 喷砂粉尘经布袋除尘器处理后由15m高排气筒（DA001）排放； 油漆车间密闭，喷漆、烘干废气经过“漆雾处理器+旋转式分子筛吸附-脱附+RCO（蓄热式催化燃烧）”处理后通过15m高排气筒（DA002）排放。 油烟废气经油烟净化器处理后通过房顶排烟道排出。 | 新建 |
|  |  |  | 噪声 | 选用低噪声设备，基础减振、厂房隔声措施 | 新建 |
|  |  |  | 固废 | 生活垃圾集中收集后由环卫部门清运处置； 废边角料、除尘器收集的粉尘、废焊材等集中收集后至一般工业固废暂存库，外售综合利用； 废过滤棉、废分子筛、废油漆桶等危险废物集中收集后分区暂存于危废暂存间，定期交有资质单位处置。 | 新建 |

## 3.3产品方案

本项目产品为风电塔筒及塔架，产量为10万吨/a，具体产品方案见表3.3-1。

表3.3-1     产品方案一览表

| 序号 | 产品名称 | 年产量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 塔筒及塔架 | 10万吨/a | 直径3m~6.5m不等，分段高度10m~25m。 |
| 注：具体技术参数会根据业主提供的设计要求定做。 |  |  |  |

## 3.4原辅材料用量

项目主要原辅材料消耗见表3.4-1。

表3.4-1     项目主要原辅材料消耗表

| 序号 | 名称 | 年消耗量 |  | 最大储存量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 数值 | 单位 |  |  |
| 1 | 钢板 | 90000 | t/a | 2000t | 外购 |
| 2 | 法兰 | 10009 | t/a | 2000t | 外购 |
| 3 | 焊材 | 400 | t/a | 40t | 外购 |
| 4 | 富锌环氧底漆 | 20.41 | t/a | 5t | 外购，桶装 |
| 5 | 环氧中间漆 | 33.03 | t/a | 5t | 外购，桶装 |
| 6 | 聚氨酯面漆 | 18.59 | t/a | 5t | 外购，桶装 |
| 7 | 底漆固化剂 | 6.8 | t/a | 1t | 外购，桶装 |
| 8 | 中间漆固化剂 | 11.01 | t/a | 1t | 外购，桶装 |
| 9 | 面漆固化剂 | 6.19 | t/a | 1t | 外购，桶装 |
| 10 | 底漆稀释剂 | 4.08 | t/a | 0.5t | 外购，桶装 |
| 11 | 中间漆稀释剂 | 6.61 | t/a | 0.5t | 外购，桶装 |
| 12 | 面漆稀释剂 | 3.72 | t/a | 0.5t | 外购，桶装 |
| 13 | 过滤棉 | 766 | kg/a | 100kg | 外购 |
| 14 | 分子筛 | 2.5 | t/a | 1t | 外购 |
| 15 | 二氧化碳 | 70 | m3/a | 0.04m3 | 外购，40L瓶装 |
| 16 | 液氧 | 300 | m3/a | 30m3 | 储罐 |
| 17 | 丙烷 | 100 | m3/a | 0.75m3 | 外购，75L瓶装 |

## 3.5项目主要生产设备

本项目主要设备见表3.5-1。

表3.5-1     主要生产设备一览表

| 序号 | 名称 | 规格型号（参数） | 数量（个） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 门式起重机 | 90 | 5 |
| 2 | 桥式起重机 | QD32/25T | 5 |
| 3 | 叉车 | 5T | 1 |
| 4 | 数控切割机 | BXLM-7500*54000*2 | 1 |
| 5 | 卷板机 | W11-60*3200 | 1 |
| 6 | 卷板机 | W11-100*3200 | 1 |
| 7 | 逆变埋弧焊机 | MZ-1250 | 22 |
| 8 | 埋弧焊机 | ZD-1250 | 1 |
| 9 | 气体保护焊机 | NBC-500 | 10 |
| 10 | 直流焊机 | ZX7-400 | 1 |
| 11 | 喷砂滚轮架 | HGK-100 | 5 |
| 12 | 液压组对滚轮架 | BKTY-80 | 4 |
| 13 | 电动可调行走滚轮架 | BKTX-150 | 20 |
| 14 | 焊接平台 | — | 5 |
| 15 | 焊机烘干箱 | YJJ-A-300 | 1 |
| 16 | 焊条烘干箱 | ZYH-20 | 1 |
| 17 | 磁力钻 | CG2-11 | 2 |
| 18 | 半自动切割机 | CG1 | 4 |
| 19 | 空压机 | YZ6-0065 | 1 |
| 20 | X射线探伤机 | XXHZ-3005 | 1 |
| 21 | 超声波探伤仪 | PXUT-350+ | 1 |
| 22 | 超声波测厚仪 | PXUT-10 | 1 |
| 23 | 涂层测厚仪 | Minitest600B | 1 |
| 24 | 黑白密度计 | JCMD-210 | 1 |
| 25 | 激光测评仪 | SP | 1 |
| 26 | 抛丸机 | YCSQ2-17.5 | 1 |
| 27 | 喷漆机 | CJQJ6225 | 2 |
| 28 | 风机 | 10000M^3/H | 2 |

## 3.6总平面布置

本项目厂区平面布置既考虑了厂区内生产、办公环境，也兼顾了厂区外附近环境情况，从方便生产、安全管理、保护环境等方面来讲，本项目总平面布置基本合理。

## 3.7公用工程

### 3.7.1给排水

- （1）给水

本项目用水主要为生活用水以及绿化用水，用水主要由园区市政供水管网提供。

生活用水：根据《新疆维吾尔自治区生活用水定额》，本项目生活用水按每人100L/d计算，本项目员工100人，年工作300天，则生活用水量约为3000m3/a。

绿化用水：根据《新疆维吾尔自治区生活用水定额》，城市绿化（微喷）用水量按400-500m3/亩•a计，本次取平均值450m3/亩•a，本项目绿化面积约2000m2，则年用水量为1350m3。

本项目总用水量为4350m3/a，全部为新鲜水。

（2）排水

本项目无生产废水产生，排水主要为厂区职工生活污水。厂区内生活污水按照用水量的80%估算，生活污水产生量约2400m³/a，目前污水管网暂未接通，生活污水经厂区化粪池处理后拉运至鄯善县污水处理厂处理。

### 3.7.2供电

本项目在厂区西侧设1座配电室，用电主要由市政供电电网提供，可以满足项目用电需要。

### 3.7.3供热

本项目冬季采用电采暖，可以满足本项目采暖要求。

## 3.8工艺流程及污染源分析

### 3.8.1工艺流程及产污节点分析

#### 3.8.1.1施工期工艺流程及排污节点

施工期主要施工流程及产排污环节分析见表3.8-1。

表3.8-1     施工期工艺流程及产污节点图

| 环境要素 | 污染物名称 | 污染因子 | 产污节点 |
| --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 施工扬尘 | TSP | 基础工程、土建工程等 |
|  | 油漆废气 | VOCs | 装饰工程 |
|  | 施工机械/车辆尾气 | CO、THC、NOx等 | 施工机械运行、运输车辆运转 |
| 废水 | 施工废水 | SS | 运输车辆、施工设备等 |
|  | 生活污水 | COD、NH3-N、TN等 | 施工人员 |
| 固体废物 | 建筑垃圾 | / | 施工垃圾/装修垃圾 |
|  | 生活垃圾 | / | 施工人员 |
| 声环境 | 施工噪声 | Leq(A) | 运输车辆、施工设备等 |

#### 3.8.1.2运营期工艺流程及排污节点

项目主要产污环节见表3.8-2。

表3.8-2     本项目主要产污环节一览表

| 项目 | 序号 | 主要污染工序 | 污染物 | 治理措施及去向 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | G1 | 数控切割、坡口加工 | 颗粒物 | 生产车间密闭，切割粉尘在车间内沉降后无组织排放。 |
|  | G2 | 纵缝焊接、法兰焊接、环缝焊接、内附件焊接 | 颗粒物 | 生产车间密闭，焊接废气经移动式焊接烟尘净化器处理后排出。 |
|  | G3 | 喷砂除锈 | 颗粒物 | 喷砂车间密闭，喷砂粉尘经布袋除尘器处理后由1根15m高排气筒（DA001）排出。 |
|  | G4 | 喷漆 | 漆雾、VOCs（以非甲烷总烃计）、二甲苯 | 油漆车间密闭，喷漆废气经“漆雾处理器+旋转式分子筛吸附-脱附+RCO（蓄热式催化燃烧）”处理后由15m高排气筒（DA002）排出。 |
|  | G5 | 烘干 | VOCs（以非甲烷总烃计）、二甲苯 |  |
|  | G6 | 食堂油烟 | 食堂油烟 | 经油烟净化器、处理后通过房顶排烟道排出。 |
| 噪声 |  | 各类机械设备 | LAeq | 消声、减振等降噪措施 |
| 固体 废物 | S1 | 数控切割 | 边角料 | 集中收集至一般固废暂存库，定期外售综合利用。 |
|  | S2 | 纵缝焊接、法兰焊接、环缝焊接、内附件焊接 | 废焊材 |  |
| 危险 废物 | S3 | 喷漆 | 漆渣、废油漆桶、废过滤棉、废分子筛 | 集中收集至危险废物暂存间，定期交由有危险废物处理资质的单位清运处置。 |

### 3.8.2污染源强及污染物排放量分析

#### 3.8.2.1施工期污染源强分析

项目利用竞拍获得的原新疆科耀新能源装备有限公司场地及基础设施进行建设，拟对竞拍获得厂区中的已建工程进行改造并新建生产厂房进行建设，新建4条风电塔筒生产线，施工内容包含土建工程及附属设施的建设以及生产线的安装。施工期间各施工活动对周围环境的影响因素包括项目在施工过程中产生的施工废水、扬尘、噪声和施工垃圾等。

#### 3.8.2.2运营期污染源强分析

（1）废气

本项目废气主要包括有组织废气和无组织废气。有组织废气主要为喷砂粉尘、喷漆废气；无组织废气主要为切割粉尘、焊接烟尘、未收集到的废气。切割粉尘在密闭车间内沉降后无组织排放；焊接烟尘经焊接烟尘净化器处理后无组织排放；喷砂粉尘经布袋除尘器处理后通过15m高的排气筒排放；喷漆过程有机废气收集后经“漆雾处理器+旋转式分子筛吸附-脱附+RCO（蓄热式催化燃烧）”装置处理后通过15m高的排气筒排放。

①切割粉尘

本项目切割工序工作时间为8h/d，2400h/a。切割作业过程中产生切割废气，主要污染物为颗粒物，根据《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》-《机械行业系数手册》，切割工序颗粒物的产污系数为1.5kg/t-原料，根据建设单位提供的资料，本项目需要进行切割的钢板约占原料钢板总量的3%，即本项目切割钢板为2700t/a，颗粒物产生量为4.05t/a。

本项目切割产生的粉尘主要是金属颗粒，其粒径和比重都较大，沉降系数高，不易飘浮在空气中，且项目车间密闭，因此绝大部分金属颗粒（90%）沉降在工作区域附近，通过人工每日定期清扫收集，作为固废处理（3.645t/a）；仅有约10%的粉尘逸散至车间外环境，最终以无组织形式排放，则本项目切割粉尘无组织排放量为0.405t/a，排放速率为0.1688kg/h。

②焊接烟尘

本项目纵缝焊接、法兰焊接、环缝焊接、内附件焊接等焊接工序会产生焊接烟尘，焊接工序工作时间为8h/d，2400h/a。根据《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》-《机械行业系数手册》中焊接件焊接烟尘产生量的估算，本项目采用实芯焊丝，则本项目焊接过程颗粒物的产污系数为9.19kg/t-原料。

本项目实芯焊丝年用量为400t，本项目焊接工序颗粒物产生量为3.676t/a，焊接烟尘通过移动式焊烟净化装置收集处理，移动式焊烟净化装置采用单臂吸尘，吸风管外部软管为PVC和玻璃纤维混合物，有较强的柔韧性和耐磨性，不易折断和磨损。活动臂管内有铝合金材质构架，可自行支撑，使软管停止于三维空间的任意位置，使用时将吸风罩尽可能地拉伸靠近焊接点位，可以满足焊接烟尘收集、净化的需要。

焊接烟尘净化器进气口直接对应焊接工位，对焊烟的捕集率约90%，净化效率约为95%（收集处理量为3.143t/a），处理后的焊接烟尘和未被捕集的烟尘于车间内沉降90%打扫收集（收集量为0.4797t/a），其余无组织排放。因此，本项目焊接烟尘无组织排放量为0.053t/a，排放速率为0.022kg/h。

③喷砂粉尘

本项目喷砂工序工作时间为8h/d，2400h/a。喷砂是通过喷砂器将钢丸抛射到工件表面上，清除表面铁锈、氧化皮等杂物，提高工件表面漆膜的附着力，在此过程中会产生一定量的粉尘。

根据《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》-《机械行业系数手册》，机械行业干式预处理工段喷砂工艺颗粒物产污系数为2.19kg/t-原料，根据企业提供资料，则进入喷砂工序的钢材量约为82800t/a，则本项目喷砂工序粉尘的产生量为181.332t/a。

本项目喷砂过程中钢砂速度快、压力大，出于安全考虑，喷砂设备几乎完全密闭，仅在顶部设有出气孔，出气孔通过管道直接与布袋除尘器相接（收集效率为98%），除尘器后端设置风机，喷砂机废气集中收集后负压将粉尘吸至一台布袋除尘器（设计处理风量为10000m3/h，处理效率99%）处理后由15m高排气筒排放，收集并处理量为175.928t/a。

因此，本项目喷砂工序有组织粉尘排放浓度为74mg/m3，排放速率为0.74kg/h，排放量为1.777t/a；由于车间密闭，未被收集的粉尘约有80%在车间内沉降（2.901t/a），则无组织粉尘排放量为0.725t/a，排放速率为0.302kg/h。

- ④喷漆、烘干废气

本项目塔筒在油漆车间完成喷漆后电热烘干，喷漆时间为8h（底漆3h，中间漆3h，面漆2h）、烘干时间为18h（底漆烘6h，中间漆6h，面漆6h），油漆车间内喷漆工作时间8h/d、2400h/a，烘干工段工作时间为18h/d、5400h/a。

本项目喷漆时会产生漆雾、VOCs，本项目油漆、固化剂、稀释剂中挥发性有机物（VOCS）在喷漆和烘干过程中按全部挥发计。

喷漆废气经“漆雾处理器+旋转式分子筛吸附-脱附+RCO（蓄热式催化燃烧）”装置处理后，最终由1根15m高的排气筒排放，油漆车间设计总风机风量为100000m3/h。

A、漆雾

本项目喷漆过程将产生漆雾，漆雾主要是油漆中的固体组分在高压作用下雾化成颗粒，大部分被喷射在工件上，剩余少部分油漆颗粒物随气流弥散形成漆雾。根据油漆物料平衡可知，本项目油漆及固化剂固体分含量为73.0t/a，喷漆过程中工件附着率按85%计算，则漆雾产生量为10.95t/a。

本项目油漆车间密闭，并通过大风量抽风机将废气抽送至废气处理装置处理，使油漆车间处于微负压状态，参考《主要污染物总量减排核算技术指南（2022年修订）》，全封闭式负压排放的捕集措施，捕集效率按照90%进行计算，喷漆废气经漆雾处理器（处理效率90%）去除废气中颗粒物后，再进入旋转式分子筛吸附-脱附+RCO（蓄热式催化燃烧）设备处理，最终由1根15m高排气筒排放，则本项目漆雾有组织排放量为0.99t/a，排放浓度为3.3mg/m3。

由于车间密闭，未被捕集的漆雾量80%沉降于车间地面形成漆渣打扫收集（0.88t/a），剩余20%呈无组织排放，无组织排放量为0.22t/a。

B、有机废气

本项目喷漆及烘干工序均会产生VOCs（以非甲烷总烃计），主要污染物为二甲苯。根据油漆物料平衡可知，本项目油漆、固化剂、稀释剂的挥发分总量（非甲烷总烃）为37.44t/a，挥发分中甲苯含量为0.38t/a，二甲苯含量为17.94t/a。

本项目塔筒在油漆车间完成喷漆后电热烘干，喷漆时间为8h（底漆3h，中间漆3h，面漆2h）、烘干时间为18h（底漆烘6h，中间漆6h，面漆6h），油漆车间内喷漆工段工作时间8h/d、2400h/a，烘干工段工作时间为18h/d、5400h/a。喷漆及烘干废气收集后经一套漆雾处理器（处理效率90%）去除废气中颗粒物后，再进入旋转式分子筛吸附-脱附+RCO（蓄热式催化燃烧）设备处理（综合处理效率80%），最终由1根15m高排气筒排放。

本次评价按漆料中挥发分100%挥发计，有机废气挥发总量（非甲烷总烃）为37.44t/a，其中甲苯含量为0.38t/a，二甲苯含量为17.94t/a，参照《喷漆工序有机废气源强的估算比较》（梁栋，《低碳世界》2015年第15期），喷漆阶段溶剂挥发率30%，烘干阶段溶剂挥发率占溶剂挥发量的70%，则本项目喷漆工序VOCs产生量为11.23t/a（其中甲苯0.11t/a、二甲苯5.38t/a），烘干工序VOCs产生总量为26.21t/a（其中甲苯0.27t/a、二甲苯12.56t/a）。

本项目油漆车间密闭，并通过大风量抽风机将废气抽送至废气处理装置处理，使油漆车间处于微负压状态，废气收集效率为90%。喷漆废气经漆雾处理器（处理效率90%）去除废气中颗粒物后，再进入旋转式分子筛吸附-脱附+RCO（蓄热式催化燃烧）设备处理（综合处理效率80%），最终由1根15m高排气筒排放。

本项目喷漆工序VOCs（以非甲烷总烃计）有组织排放量为2.02t/a，排放浓度为8.4mg/m3，排放速率为0.84kg/h；甲苯排放量为0.02t/a，排放浓度为0.1mg/m3，排放速率为0.01kg/h；二甲苯排放量为0.97t/a，排放浓度为4.0mg/m3，排放速率为0.4kg/h；未被收集的VOCs（以非甲烷总烃计）量为1.12t/a，排放速率为0.467kg/h（其中甲苯为0.01t/a，排放速率为0.004kg/h；二甲苯为0.54t/a，排放速率为0.225kg/h），呈无组织排放。

本项目烘干工序VOCs（以非甲烷总烃计）有组织排放量为4.72t/a，排放浓度为8.7mg/m3，排放速率为0.87kg/h；甲苯排放量为0.05t/a，排放浓度为0.1mg/m3，排放速率为0.01kg/h；二甲苯排放量为2.26t/a，排放浓度为4.2mg/m3，排放速率为0.42kg/h；未被收集的VOCs（以非甲烷总烃计）量为2.62t/a，排放速率为0.485kg/h（其中甲苯为0.03t/a，排放速率为0.006kg/h；二甲苯为1.26t/a，排放速率为0.233kg/h），呈无组织排放。

则最终喷漆、烘干工序VOCs（以非甲烷总烃计）有组织排放总量为6.74t/a，排放速率为1.71kg/h，排放浓度为17.1mg/m3；其中甲苯有组织排放量为0.07t/a，排放速率为0.02kg/h，排放浓度为0.2mg/m3；二甲苯有组织排放量为3.23t/a，排放速率为0.82kg/h，排放浓度为8.2mg/m3。有机废气无组织排放总量（以非甲烷总烃计）为3.74t/a，排放速率为0.952kg/h；其中甲苯为0.04t/a，排放速率为0.01kg/h；二甲苯为1.80t/a，排放速率为0.458kg/h。

⑤食堂油烟废气

项目办公生活区设有食堂，全厂工作人员100人，年工作300天，本项目食堂拟设置2个灶头，每个灶头抽风量按2000m3/h计，总风量4000m3/h，食堂工作时间以5h/d计，则每日油烟废气产生量为20000m3/d，人均用油量为30g/人·d，即企业食堂用油量为0.9t/a，油的挥发量一般占总耗油量的2%~4%，取平均值3%计算，即项目油烟产生量为0.027t/a，产生浓度约为4.5mg/m3。企业安装油烟净化器对饮食业油烟进行处理后通过房顶排烟道排出。根据食用业单位规模，《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）中要求，油烟净化设施对油烟的去除效率不应低于60~85%，环评要求建设单位安装油烟净化器，净化效率不低于80%，本次环评取80%。经计算，油烟排放量为0.0054/a，排放浓度为0.9mg/m3，满足《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）中2mg/m3标准限值。

本项目有组织废气和无组织废气产生排放情况见表3.8-5、表3.8-6。

表3.8-5    有组织废气排放情况一览表

| 产生 单元 | 污染物 | 设计 风量 m³/h | 产生情况 |  |  | 处理方法 | 处理 效率 | 排放情况 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 产生 浓度 mg/m³ | 产生 速率kg/h | 产生量 t/a |  |  | 排放 浓度 mg/m³ | 排放 速率 kg/h | 排放量 t/a |
| - 喷砂 | - 粉尘 | - 10000 | 7556 | 75.555 | 181.332 | 布袋除尘+15m排气筒（DA001） | 99% | 74 | 0.74 | 1.777 |
| - 喷漆 | - 漆雾 | - 100000 | 45.6 | 4.56 | 10.95 | - 漆雾处理器+旋转式分子筛吸附-脱附+RCO（蓄热式催化燃烧）+15m排气筒（DA002） | - 90% | 4.1 | 0.41 | 0.99 |
|  | - 甲苯 |  | 0.5 | 0.05 | 0.11 |  | 80% | 0.1 | 0.01 | 0.02 |
|  | - 二甲苯 |  | 22.4 | 2.24 | 5.38 |  |  | 4 | 0.4 | 0.97 |
|  | - VOCS |  | 46.8 | 4.68 | 11.23 |  |  | 8.4 | 0.84 | 2.02 |
| - 烘干 | - 甲苯 |  | 0.5 | 0.05 | 0.27 |  | 80% | 0.1 | 0.01 | 0.05 |
|  | - 二甲苯 |  | 23.3 | 2.33 | 12.56 |  |  | 4.2 | 0.42 | 2.26 |
|  | - VOCS |  | 48.5 | 4.85 | 26.21 |  |  | 8.7 | 0.87 | 4.72 |
| 油漆车间最不利情况 | - 甲苯 | 100000 | 1 | 0.1 | 0.38 |  | 80% | 0.2 | 0.02 | 0.07 |
|  | - 二甲苯 |  | 45.7 | 4.57 | 17.94 |  |  | 8.2 | 0.82 | 3.23 |
|  | - VOCS |  | 95.3 | 9.53 | 37.44 |  |  | 17.1 | 1.71 | 6.74 |

表3.8-6     无组织废气排放情况一览表

| 废气产生单元 | 污染物 | 排放速率（kg/h） | 排放量（t/a） |
| --- | --- | --- | --- |
| 切割 | 粉尘 | 0.1688 | 0.405 |
| 焊接 | 焊接烟尘 | 0.022 | 0.053 |
| 喷砂 | 粉尘 | 0.302 | 0.725 |
| 喷漆、烘干 | 漆雾 | 0.073 | 0.22 |
|  | 甲苯 | 0.01 | 0.04 |
|  | 二甲苯 | 0.458 | 1.8 |
|  | 非甲烷总烃 | 0.952 | 3.74 |
| 食堂 | 油烟 | / | 0.0054 |

（2）废水

本项目无生产废水，产生的废水主要为员工生活污水。

根据《新疆维吾尔自治区生活用水定额》中规定，本项目生活用水按每人100L/d计算，运营期劳动定员100人，生活用水量约为12m3/d，生活污水按用水量的80%计，则生活污水排放量约为8m3/d（2400m3/a），目前污水管网暂未接通，生活污水经厂区化粪池处理后拉运至鄯善县污水处理厂处理，化粪池容积100m³。

具体排放情况见下表。

表3.8-7     运营期废水排放情况一览表

| 废水量 | 污染物 | 产生浓度mg/l | 年产生量t/a | 排放浓度mg/l | 年排放量t/a | 排放情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2400m3/a | COD | 350 | 0.840 | 350 | 0.840 | 生活污水经厂区化粪池处理后拉运至鄯善县污水处理厂处理 |
|  | BOD5 | 200 | 0.480 | 200 | 0.480 |  |
|  | SS | 220 | 0.528 | 220 | 0.528 |  |
|  | NH3-N | 25 | 0.060 | 25 | 0.060 |  |

（3）噪声

项目噪声主要来源于切割机、焊接机、喷砂机等机加工设备以及风机等设备运行产生的噪声，噪声值为80~100dB（A）之间。运营期主要噪声设备噪声值及采取的治理措施情况详见表3.8-8。

表3.8-8     项目主要设备噪声源强核算结果及相关参数一览表

| 位置 | 设备名称 | 噪声源强 dB（A） | 治理措施 | 治理后噪声级（dB（A）） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 塔筒 加工车间 | 三辊卷板机 | 85-90 | 选用低噪声设备、基础减振，室内布置 | 70 |  |
|  | 下料机 | 85-95 | 选用低噪声设备、基础减振，室内布置 | 80 |  |
|  | 切割机 | 85-95 | 选用低噪声设备、基础减振，室内布置 | 80 |  |
|  | 焊机 | 80-90 | 选用低噪声设备、基础减振，室内布置 | 70 |  |
| 喷砂车间 | 外抛机 | 95-100 | 选用低噪声设备、基础减振，室内布置 | 80 |  |
|  | 风机 | 95-100 | 选用低噪声设备、基础减振，室内布置 | 75 |  |
| 油漆车间 | 高压喷涂机 | 85-90 | 选用低噪声设备、基础减振，室内布置 | 70 |  |

（4）固废

本项目运营期产生的固体废物包括一般固废、危险废物和生活垃圾。

一般固废主要为废边角料、除尘器收集的粉尘、废焊丝、焊渣及废包装材料等。

危险废物主要为废机油、废漆料包装桶、漆渣、废过滤棉、废分子筛等。危险废物暂时存放于危废暂存间内，委托有资质的单位定期进行处置。

- 1）一般固废

①废边角料

本项目原料切割、坡口加工将产生废金属边角料，产生量约为钢板加工量的10%，则本项目废边角料产生量为270t/a，集中收集后外售综合利用，固废代码为900-001-S17。

②地面清扫的金属粉尘

本项目切割时有部分金属颗粒沉降在切割机周边，产生量为3.645t/a；未收集的喷砂粉尘有80%沉降在车间，产生量为2.901t/a，共计6.546t/a通过人工每日定期清扫收集后外售综合利用，固废代码为900-001-S17。

③除尘器收集的粉尘

本项目收集粉尘主要包括布袋除尘设施收集的粉尘、焊接烟尘净化器收集的烟尘，经计算，布袋除尘设施收集的粉尘量为175.928t/a，焊接烟尘净化器收集的烟尘量为3.143t/a，沉降量为0.4797t/a，合计179.5507t/a，全部集中收集后外售综合利用，固废代码为900-001-S17。

④废焊渣

根据焊丝、焊条质量、操作水平不同，产渣率有所变化，产渣率一般在3%，本项目焊丝消耗量为400t/a，则焊渣产生量约为12t/a，集中收集后外售综合利用，固废代码为900-099-S59。

⑤废包装材料

一般物品的原料包装物主要为塑料袋、纸箱等，产生废包装材料约1.5t/a，集中收集后外售综合利用，固废代码为900-099-S59。

2）危险废物

①废机油

本项目生产设备维护将产生废机油，根据建设单位提供的资料，废机油产生量为0.5t/a，属于《国家危险废物名录》（2025年）中的HW08废矿物油与矿物油废物，危废代码900-249-08，集中收集后暂存于危废暂存间，定期交由有资质单位处置。

②废包装桶

本项目油漆、稀释剂、固化剂等原料使用后会产生包装桶。根据建设单位提供资料，油漆及固化剂规格为20kg/桶（废油漆桶重量约0.5kg/个），稀释剂规格为15kg/桶（废稀释剂桶重量约0.3kg/个）。根据油漆漆料用量核算可知，本项目废包装桶产生量为2.69t/a，属于《国家危险废物名录》（2025年）中的HW49其他废物，危废代码为900-041-49，集中收集后暂存于危废暂存间定期交由有资质单位处置。

③废过滤棉、漆渣

漆雾预处理器内装有过滤棉，主要用于收集漆雾，过滤棉容尘量可达3500g/m2，过滤棉重量为250g/m2，本项目吸收的漆雾为8.865t/a，则过滤棉用量约为0.633t/a，过滤棉需定期进行更换，则废过滤棉产生量约为9.498t/a（包含吸附的漆雾量），根据《国家危险废物名录》（2025年）规定，吸附漆渣的废过滤棉属于危险废物HW49其他废物，危废代码为900-041-49，集中收集后暂存于危废暂存间，定期交由有资质单位处置。

喷漆过程中未被收集的漆雾约有80%沉降在地面形成漆渣，属于HW12类（900-252-12）危险废物，漆渣产生量约为0.88t/a，油漆车间地面漆渣采取人工清铲方式，漆渣经专门容器收集后，暂存于危废暂存间，定期交由有资质单位处置。

④废分子筛

本项目喷漆及烘干废气采用“漆雾处理器+旋转式分子筛吸附-脱附+RCO（蓄热式催化燃烧）”进行治理，该过程会产生废分子筛，本项目分子筛吸附有机物后，经脱附再生后可重复利用，但重复一定次数后分子筛活性下降，治理效果降低，需更换分子筛。单套有机气体处理系统分子筛装填量为5m3（密度约0.5g/cm3），按每年更换一次计算，废弃分子筛产生量为2.5t/a，属于《国家危险废物名录》（2025年）中的HW49其他废物，危废代码为900-041-49，集中收集后暂存于危废暂存间，定期交由有资质单位处置。

⑤废催化剂

本项目RCO（蓄热式催化燃烧）装置需使用贵金属铂作为催化剂，该种类催化剂寿命长，更换频次约5年/次，一次填充量0.3t，产生量0.06t/a。参照《国家危险废物名录》（2025年）中HW50废催化剂识别，危险废物代码为772-007-50，集中收集后暂存于危废暂存间，定期交由有资质单位处置。

本项目危险废物需按《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）中有关规定进行收集、周转、贮存和管理，委托有相应危险废物处理资质的处理单位处理。项目设置1座危险废物暂存间（面积约20m2），危废暂存间应防雨淋、防渗漏，防止“跑、冒、渗、漏”对地下水的影响。危险废物分类贮存在符合标准的容器内，不相容的危险废物要分别存放，并设有隔离间隔；必须有泄漏液体收集装置，应设计堵截泄漏的裙脚，地面与裙脚所围建的容积不低于堵截最大容器的最大储量或总储存量的1/5；建设单位应做好危险废物台账，定期对所贮存的危险废物包装容器及贮存设施进行检查，发现破损应及时采取措施清理更换。

3）生活垃圾

本项目劳动定员100人，年生产300天，生活垃圾产量按0.6kg/人•天计，则年生活垃圾产生量为18t/a。生活垃圾经垃圾箱集中收集后，由环卫部门定期收集外运处理。

本项目固体废物产生及处置情况见表3.8-9。

表3.8-9    项目固废污染源源强核算结果及相关参数一览表

| 类别 | 产生环节 | 废物名称 | 废物类别 | 固废/危废 代码 | 产生量（t/a） | 最终去向 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一般固废 | 切割、开坡口、喷砂 | 废边角料 | 一般固体废物 | 900-001-S17 | 270 | 集中收集后外售综合利用 |
|  |  | 金属粉尘 | 一般固体废物 |  | 6.546 |  |
|  | 除尘器 | 除尘器、焊烟净化器收集粉尘 | 一般固体废物 |  | 179.5507 |  |
|  | 焊接工序 | 废焊渣 | 一般固体废物 | 900-099-S59 | 12 |  |
|  | 一般物品原料包装物 | 废包装材料 | 一般固体废物 | 900-099-S59 | 1.5 |  |
| 危险废物 | 油漆车间 | 废漆料包装桶 | HW49 | 900-041-49 | 2.69 | 集中收集后暂存于危废暂存间，定期交由有资质单位处置 |
|  |  | 废过滤棉 | HW49 | 900-041-49 | 9.498 |  |
|  |  | 漆渣 | HW12 | 900-252-12 | 0.88 |  |
|  |  | 废分子筛 | HW49 | 900-041-49 | 2.5 |  |
|  | 设备维修 | 废机油 | HW08 | 900-249-08 | 0.5 |  |
|  | 喷漆 | 废催化剂 | HW50 | 772-007-50 | 0.06 |  |
| 生活垃圾 | 职工生活 | 生活垃圾 | / | / | 18 | 交环卫部门统一处理 |

#### 3.8.2.3项目总量控制分析

污染物总量控制是将某一区域作为一个完整体系，以实现环境质量目标为目的，确定区域内各类污染物的允许排放量，从而在保证实现环境质量目标的前提下促进区域经济的健康发展。

（1）污染物总量控制因子

根据国家总量控制相关要求，结合项目所在区域环境质量现状和项目外排污染物特征，确定本项目总量控制因子为VOCS。

（2）总量控制分析

本项目建成后全厂VOCs排放量为10.48t/a，其中有组织排放量为6.74t/a，无组织排放量为3.74t/a，根据《排污许可证申请与核发技术规范 总则》（HJ942-2018）中许可排放限制规定，主要排放口逐一计算许可排放量，一般排放口和无组织废气不许可排放量。因此，本项目总量控制建议指标为VOCs：6.74t/a。

综上，本项目总量控制建议指标为VOCs：6.74t/a。

### 3.8.3非正常工况污染物分析

当废气处理装置运转异常，导致处理效率降为50%时，颗粒物的排放浓度不能满足相应标准要求，二甲苯的排放速率不能满足标准要求，对周围环境影响较大。建设单位应加强各种废气处理设备的管理，做好设备日常维护并定期检查维修，要确保设备在良好状态下投入运行，一旦发现异常立即通知相关部门启动车间紧急停车程序，并查明事故工段，派专业维修人员进行维修。

## 3.9清洁生产分析

清洁生产是实施可持续发展战略的重要举措，其目的是通过不断采取改进设计、使用清洁的能源和原料、采用先进的工艺技术与设备、改善管理、综合利用等措施，从源头削减污染，提高资源利用效率，减少或者避免生产、服务和产品使用过程中污染物的产生和排放，以减轻或者消除对人类健康和环境的危害。清洁生产的核心是从源头做起，预防为主，通过全过程控制以实现经济效益和环境效益的统一。

本项目采用国内先进的生产工艺和设备，原辅材料和产品均符合清洁生产的要求，生产过程中采取的节能降耗措施可行，“三废”均进行了有效治理，且排放量较少，符合清洁生产的要求。

清洁生产是要求从原材料、生产工艺到产品服务的全过程控制，彻底改变单纯的末端治理的污染防治模式，因此，必须建立完善可靠的保障体系，把清洁生产管理放在首要位置，才能保障清洁生产的落实，因此建议项目采取以下清洁生产措施：

（1）加强源头控制、全过程管理，不断完善原材料检验制度和原材料消耗定额管理，加强对能耗、水耗、产品合格率的考核。减少跑、冒、滴、漏等现象的发生，保证生产有效平稳地进行，切实减少无组织废气排放的发生次数。

（2）坚持对各种设备进行保护维修，保持设备正常运行。

（3）在选购设备时应选购质量好、声功率级低的设备，从根本上降低噪声对环境的污染。

（4）加强全厂的节能降耗工作，设立专职的能源管理机构，专门负责各车间能源定额计划，统计及定期巡检等具体工作，对类似的跑、冒、滴、漏等情况随时发现随时解决。

（5）制定持续清洁生产计划。清洁生产是一个逐步有组织、有计划不断深化、细化的工作，因此应制定持续清洁生产计划，不断开发研制新的清洁生产技术，持续推行清洁生产。

（6）注意厂区的绿化，改善环境小气候，创造一个良好的工作环境。

（7）选用符合要求的清洁原材料，定期进行检测，装卸过程中要严格符合操作规程；维修单位和设备制造厂家要提供有利于保护环境的服务；各个固体废物的处置全过程符合环保要求，避免二次污染。

（8）本工程完成后，企业应按照ISO14000标准要求，定期开展清洁生产审核，逐步理顺全厂环境管理关系，抓好企业环境管理工作。同时应持续改进和提高企业环境管理水平。

# 4环境质量现状调查与评价

新疆豫能瑞祥重工有限公司于2025年3月3日委托新疆立磐环保科技有限公司承担《新疆豫能瑞祥重工有限公司年产10万吨风电塔筒建设项目》环境影响评价工作。新疆立磐环保科技有限公司于2025年3月15日立即派环评技术人员赴现场进行踏勘。踏勘地点位于新疆鄯善工业园区新疆豫能瑞祥重工有限公司厂区。主要采用资料收集、现场踏勘和补充监测的方法。对项目区周边环境及项目区现状进行了调查，搜集了园区规划等相关资料；对大气、地下水、声以及土壤环境开展了现状监测。调查了解了评价范围内的环境功能区划，以及是否存在环境保护目标等。

## 4.1环境质量现状监测与评价

### 4.1.1环境空气现状监测与评价

本项目所在区域SO2、NO2年平均浓度及第98百分位数24h平均、CO第95百分位数24h平均、O3第90百分位数日最大8小时平均浓度均满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）的二级标准要求，PM10、PM2.5年平均浓度及第95百分位数24h平均浓度超标，故本项目所在区域为不达标区域，PM2.5浓度超标主要受冬季燃煤和机动车尾气的影响，PM10浓度超标主要原因是鄯善县所处区域干旱缺水、植被稀疏、地表干燥易起尘，受自然因素的影响比较明显。

苯、甲苯、二甲苯浓度范围均低于检出限（<0.0015mg/m3），满足《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）附录D标准；非甲烷总烃浓度范围为0.62～1.15mg/m3，符合《大气污染物综合排放标准详解》限值要求；TSP浓度范围为0.230~0.266，5天24小时均值符合《环境空气质量标准》（GB3095－2012）及其修改单中的二级标准限值要求。

### 4.1.2地表水现状监测与评价

本项目无生产废水产生，生活污水经厂区化粪池处理后拉运至鄯善县污水处理厂处理。本项目既不从地表水体取水，也不向地表水体排水，不与地表水体发生直接的水力联系。根据《环境影响评价技术导则 地表水环境》（HJ/T2.3-2018）中评价工作分级原则，本项目废水排放方式为间接排放，应按照三级B评价。故本次评价未开展区域地表水环境现状调查与评价。

### 4.1.3地下水现状监测与评价

厂区上、下游地下水各监测因子均满足《地下水质量标准》（GB/T 14848-2017）中Ⅲ类水质要求。地下水水质较好。

### 4.1.4声环境质量现状监测与评价

由监测结果表明，本项目厂界昼间噪声值为50～55dB（A），夜间噪声值为46～48dB（A），均满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类标准，项目区声环境质量较好。

### 4.1.5土壤环境质量现状调查与评价

本项目占地范围内及占地范围外土壤中主要污染物含量符合《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准》（GB36600-2018）筛选值第二类用地标准限值要求，项目厂址土壤环境质量较好。

### 4.1.6生态环境现状调查与评价

根据《新疆生态功能区划》，本园区所在地区属天山山地温性草原、森林生态区，天山南坡吐鲁番—哈密盆地戈壁荒漠、绿洲农业生态亚区，吐鲁番盆地绿洲特色农业与旅游生态功能区。

# 5环境影响预测与评价

## 5.1施工期环境影响预测与评价

项目在施工期的过程中，要进行土地开挖及平整，使场地植被及地貌发生改变，造成一定程度的水土流失，施工过程中产生的废气、废水、噪声和固体废物将会对周围环境带来一定不利影响，其中以扬尘和噪声对环境的影响较为显著，如不加以严格控制管理，则将会给周围环境造成不良的影响。

### 5.1.1施工期大气环境影响分析

施工产生的扬尘主要集中在土建施工阶段。按起尘的原因可分为风力起尘和动力起尘，主要是在建筑材料的装卸、运输等过程中，由于外力而产生的尘粒在空气中悬浮而造成的，其中建筑材料装卸造成的扬尘最为严重。

根据资料类比分析，施工期产生的扬尘污染物均为颗粒物，都属面源，直接影响距离一般不会超过100m，同时加强管理，及时进行场地洒水抑尘，本次项目周边无环境敏感目标，因此施工期对周边环境影响较小。

建设方必须合理安排工期和施工时间，加强施工管理，按规定要求采取治理措施，当施工机械进入施工现场时，尽量确保正常运行时间，减少怠速、减速和加速时间，另外，所有施工机械尽量使用环保系施工机械，燃油机车和施工机械尽可能使用柴油。对排烟大的施工机械安装消烟装置，以减轻对大气环境的污染，将影响控制在较低程度。虽然本次项目施工期机动车尾气对附近环境敏感点造成一定的影响，但随着施工结束，其影响也将消失，不会造成长期的影响。

### 5.1.2施工期水环境影响分析

本次项目施工期环境影响是短期的，且受人为、自然条件影响较大，只要加强现场施工管理，并采取以上防护措施后，本次项目施工期废水排放对项目所在区域的水环境影响很小。

### 5.1.3施工期声环境影响分析

项目施工期间基础设施建设过程，噪声的影响是不可避免的，但也是暂时的，施工结束后就可恢复正常。为了减缓施工噪声的影响，应尽量选用较先进的低噪声设备；组织好施工安排，高声级的施工设备尽可能不同时使用；必要时，在高噪声设备周围适当设置屏障体以减轻对周围环境的影响。且项目面积规模较小，大型施工器械施工时间较短，因此在合理安排施工时间的情况下，文明施工，项目施工噪声对周边环境影响较小。

### 5.1.4施工期固体废物影响分析

施工期固废主要为施工人员生活垃圾以及施工产生的建筑垃圾。施工单位利用厂区内现有垃圾桶，使垃圾集中暂存，定期由园区环卫部门清运到鄯善县生活垃圾填埋场处理。建筑垃圾主要是一些废弃的水泥以及装修废物等，建筑垃圾应送至城建部门指定的单位统一处理，严禁任意排放，避免造成施工场内土壤破坏。由于本项目施工期装修阶段会使用到涂料及油漆，其包装物由施工单位负责按照《国家危险废物名录》（2025年）进行识别分拣，并送有资质的处理单位进行无害化处理。

施工活动对周围环境的影响属于短期可逆性，随着项目的完工，施工期对环境的不良影响将消失。

## 5.2运营期环境影响预测与评价

### 5.2.1大气环境影响预测与评价

本项目各污染物最大落地浓度出现的最远距离为317m，最大一次落地浓度均不会出现在项目周围敏感点处，对环境敏感目标的影响较小，颗粒物及PM10最大落地浓度满足环境空气质量标准（GB3095-2012）中标准要求，甲苯及二甲苯最大落地浓度满足《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）附录D中标准要求，非甲烷总烃最大落地浓度满足《大气污染物综合排放标准》要求，项目实施后对区域大气环境质量影响很小。

当废气处理设备异常时喷砂废气会超标排放，若不及时控制，会对周围环境产生严重影响。因此，项目运行过程中应严格控制非正常排放情况，加强生产管理并制定和落实防范措施，尽量减少其发生频次，发生非正常排放时应注意根据当地气象条件加强监控措施，避免造成不良后果。

大气环境防护距离是为了保护人群健康，减少正常排放条件下大气污染物对居住区的环境影响，在项目厂界以外设置的环境防护距离。本项目厂界污染物排放浓度在厂界及最大落地点无超标点，根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018），无需设大气环境防护距离。

经计算，无组织二甲苯、VOCS的卫生防护距离分别为6.68m、3.54m，根据《大气有害物质无组织排放卫生防护距离推导技术导则》（GB/T39499-2020）中6.1规定：“卫生防护距离初值大于或等于100m，但小于1000m时，级差为100m，卫生防护距离终值取500m”；6.2条规定：“当企业某生产单元的无组织排放存在多种特征大气有害物质时，如果分别推导出的卫生防护距离初值在同一级别时，则该企业的卫生防护距离终值应提高一级；卫生防护距离初值不在同一级别的，以卫生防护距离终值较大者为准”。确定本项目的卫生防护距离为：生产车间100m。

本项目卫生防护距离内，无居民、医院、学校等环境敏感点。项目建成后禁止在项目卫生防护距离范围内新建居民、医院、学校等环境敏感点。

### 5.2.2水环境影响预测与评价

①在正常状况下，本项目涂料存储间管理有专人负责，防止物料的跑冒滴漏和非正常状况发生。本项目各区域均按标准要求设计了地下水污染防渗措施，采取防渗措施后，基本切断了废水、有毒有害物料进入土壤和地下水的途径，有毒有害物料一般不会直接渗入地下土壤进而污染地下水，不会对地下水环境造成影响。

②非正常状况下，由预测结果可知，甲苯、二甲苯在泄漏100天时，预测的最大值分别为4.924917mg/L、32.83278mg/L，预测超标距离最远为6m；365天时，预测的最大值分别为2.577819mg/L、17.18546mg/L，预测超标距离最远为12m；1000天时，预测的最大值分别为1.557396mg/L、10.38264mg/L，预测超标距离最远为20m；在实际的扩散过程中，甲苯和二甲苯将被土壤的物理和化学吸附作用所截留，进入地下水体的浓度将极大地降低，污染物泄漏后在水环境中的迁移影响范围将小于预测迁移距离。

一旦漆料桶体破损且防渗措施失效，泄漏的污染物将渗入地下水，对区域地下水会造成一定程度的污染，下游地下水甲苯及二甲苯会超标，并随着时间的推移污染物出现转移。因此，要求建设单位做好各区域的分区防渗措施，杜绝泄漏事故发生，以防止泄漏事故对项目区域及下游区域地下水产生影响。

### 5.2.3声环境影响预测与评价

由生产工艺及所用的设备可知，本项目噪声源主要来自生产设备及辅助生产设备运行噪声，生产系统主要噪声设备为行走台车、焊接机、切割机、抛丸机等机加工设备以及风机等，其源强在80-100dB（A）之间；在采取选用低噪声设备、基础减振、安装消声器、厂房隔声等降噪措施后，噪声源源强为70~80dB（A）。

根据预测结果可知：本项目建成运行后，厂界的噪声及敏感点噪声预测值均可满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准限值要求，对周边环境影响不大。

### 5.2.4固体废物影响分析

本项目一般固体废物采取在生产车间及一般固废暂存库临时暂存，定期外售综合利用。一般固废在厂内暂存时，应按性质不同分类进行贮存，贮存场所采取防风、防雨、防渗措施。一般固废的收集、贮运环节需严格按照《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）的要求进行。因此，本项目一般固体废物只要加强管理，及时收集暂存，定期外售综合利用，对周围环境影响较小。

本项目危险废物集中收集后暂存于危废暂存间，定期交由有资质单位处置。危险废物暂存间需采取全封闭、严格的防腐防渗处理。本项目危险废物的处理措施和处置方案在满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）要求后，对周围环境影响较小。

本项目生活垃圾产生量为18t/a。生活垃圾通过在厂区内设置垃圾箱集中收集后，由环卫部门定期收集及时清运处理，对当地环境影响较小。

综上，项目运行过程中产生的各类固体废物均采取相关措施，得到了合理处置，不会对周边环境造成明显不利影响。

### 5.2.5土壤环境影响分析

本项目通过定量与定性相结合的办法，从大气沉降和垂直入渗两个主要影响途径，

分析项目运营对土壤环境的影响。项目厂区建有完善的环保设施及处置措施，能有效防控污染物进入土壤环境，项目在严格做好大气污染防治设施及地面分区防渗措施的建设，采取必要的检修、监测、管理措施条件下，工程建设对土壤的影响较小。需强调的是，项目厂区包气带土层渗透性强，防污性能弱，泄漏的污染物很容易穿透包气带进入下部的含水层中，在企业施工中，应注意防渗层、防渗措施等隐蔽工程的施工，同时在尽可能加大防渗层的厚度和降低其渗透系数的同时，采用柔性+刚性复合防渗结构设置防渗，增加防渗措施的可靠性，减少污染物迅速穿过防渗层从而污染地下水的风险。防渗层虽有效地阻隔了污染物的迁移，但大量的污染物会残留在防渗层中，在项目服役期满后，应妥善处理防渗设施，避免二次污染。

### 5.2.6环境风险分析

本项目涉及的主要环境风险物质为甲苯、二甲苯、乙苯、石脑油、废机油、丙烷、液氧。其中甲苯、二甲苯、乙苯、石脑油存在于桶装的油漆、固化剂、稀释剂中，并暂存在涂料存储间内；丙烷存在于专用钢瓶内，暂存在气瓶间内；液氧在专用储罐内；废机油采用桶盛装，暂存在危废暂存间内。涂料存储间、气瓶间和危废暂存间均位于项目区内生产车间的北部。

本项目环境风险潜势为Ⅰ，环境风险主要为危险化学品使用或仓储过程中由于操作不当等原因引起的泄漏，火灾等潜在风险对环境的影响。企业要从生产、运输及储存等多方面积极采取防护措施，加强风险管理，通过相应的技术手段降低风险发生概率，并在风险事故发生后，及时采取风险防范措施及应急预案，可以使风险事故对环境的危害得到有效控制，将事故风险控制在可以防控的范围内。

本评价要求企业必须按相关规范要求制定环境风险应急处置预案。此外，企业必须在今后的生产中加强管理和监控，将风险事故率降到最低点；项目在发生风险事故后必须立即启动厂区事故应急预案，确保事故不扩大，不会对建设地区环境造成较大危险影响。

综合分析，落实本评价提出的各项环境风险防范措施和应急预案，并加强风险管理，则本项目发生的环境风险可以控制在较低的水平，风险发生概率及危害也较低，本项目的事故风险处于可接受水平。

### 5.2.7防沙治沙

项目位于鄯善县石材工业园区石材大道北侧、雪莲花路东侧，根据新疆沙化土地类型分布图，项目选址所在区域属于非沙化土地，项目厂区内按要求设置绿化带，为强化避免项目区土壤沙化，本次评价要求建设单位严格按照《中华人民共和国防沙治沙法》《国务院关于进一步加强防沙治沙工作的决定》《国家林业和草原局关于做好沙区开发建设项目环评中防沙治沙内容评价工作的意见》中有关规定，执行以下防沙治沙防治措施：

（1）施工期严格控制施工活动范围，严禁乱碾乱轧，避免对项目占地范围外的区域造成扰动；

（2）优化施工组织，缩短施工时间，开挖的土方应分层开挖、分层堆放、分层回填，避免在大风天气作业，以免造成土壤风蚀影响；

（3）严禁破坏占地范围外的植被，尤其是木地肤、角果藜等植物；

（4）建立人工植被，多选择抗旱能力强的植被，形成综合防护体系；

（5）运营期加强项目区绿化以及绿化维护措施。

# 6环境保护措施及其可行性分析

## 6.1施工期污染防治措施及可行性分析

### 6.1.1大气污染防治措施

项目建设期采取上述措施后，大气污染物的排放将大大减少，对当地大气环境质量的影响将是局地的、暂时的，不会造成大的影响。

### 6.1.2水污染防治措施

施工期废水主要是来自施工废水及施工人员的生活污水。其中施工废水设置1座2m3隔油沉淀池，经处理后回用于施工，不外排；施工人员生活污水依托现有旱厕收集后定期拉运至鄯善县污水处理厂处理，可有效避免项目施工活动对水环境的不利影响。

### 6.1.3噪声污染防治措施

施工期噪声主要来自不同的施工阶段所使用的不同施工机械产生的非连续性作业噪声，具有阶段性、临时性和不固定性等特点，因此管理显得尤为重要。施工现场的噪声管理必须执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）相关标准的规定。由于本项目周围没有学校、医院、居民住宅区等敏感点，建设单位只要按照正常的施工要求即可。

### 6.1.4固体废弃物污染防治措施

施工期产生的固体废物主要为土方施工及建筑施工产生的土方、废石、混凝土块等建筑垃圾，还包括施工人员产生的生活垃圾。要求施工单位在施工过程中加强环境管理，施工开挖产生的土石方全部回填；施工过程中产生的建筑垃圾充分利用回收弃渣，不可回收部分运往市政部门指定地点；施工生活垃圾由环卫部门统一清运至鄯善县生活垃圾填埋场处理。

### 6.1.5生态环境保护措施

（1）项目填方取土的地方，还须尽快加强地表的绿化植被，以确保因裸露和雨水冲刷而引起水土流失。

（2）在工程总体规划中必须考虑工程对生态环境的影响，将生态损失纳入工程预算；在工程勘察、设计、施工过程中，除考虑工程本身高质、高效原则以外，也必须考虑减少生态损失的原则。

（3）施工期间要尽力缩小施工范围，减少生态环境的暂时损失，减少工程对生态的破坏范围。

（4）提高工程施工效率，缩短施工时间，同时采取措施，减少裸地的暴露时间。

（5）严格管理施工队伍，对施工人员、施工机械和施工车辆应严格按规定的路线行驶，不得随意破坏非施工区内的地表植被。

（6）杜绝施工现场的油泥等污染物随处堆放和填埋，生活垃圾需设临时垃圾箱，由当地环卫部门定期进行清运。在施工完成，准备从施工现场撤出的同时，应及时清除施工场地滞留下的各类施工垃圾和废物等。

（7）为改善全厂环境、净化空气，减轻噪声及扬尘对环境的影响，建议企业在车间周围、道路两旁和小块空地等处进行绿化。绿化时尽量栽种可滞留灰尘的树种，同时适当设置绿化隔离带。

### 6.1.6防沙治沙措施

项目位于成熟工业园区内，园区内植被主要为人工绿化带。为避免项目区土壤沙化，本次评价要求建设单位严格按照《中华人民共和国防沙治沙法》《国家林业和草原局关于做好沙区开发建设项目环评中防沙治沙内容评价工作的意见》中有关规定，执行以下防沙治沙防治措施：

（1）严格控制施工活动范围，严禁乱碾乱轧，避免对项目占地范围外的区域造成扰动。

（2）优化施工组织，缩短施工时间，开挖的土方应分层开挖、分层堆放、分层回填，避免在大风天气作业，以免造成土壤风蚀影响。

（3）严禁破坏占地范围外的植被，保护园区内绿化带植被。

## 6.2运营期污染防治措施及其可行性分析

### 6.2.1废气污染防治措施及可行性分析

本项目运营期切割粉尘在密闭车间内沉降后无组织排放；喷砂粉尘经集气罩收集后经一套布袋除尘器处理后通过15m高的排气筒排放；焊接烟尘经焊接烟尘净化器处理后无组织排放；喷漆过程有机废气、漆雾收集后经“漆雾过滤器+旋转式分子筛吸附-脱附+RCO（蓄热式催化燃烧）”处理后通过15m高的排气筒排放。

本项目喷砂粉尘治理措施采用布袋除尘器（除尘效率99%以上）的治理方法，布袋除尘器是一种干式除尘器，它是利用纤维编织物制作的袋式过滤元件来捕集含尘气体中固体颗粒物的除尘装置。其作用原理是尘粒在绕过滤布纤维时因惯性力作用与纤维碰撞而被拦截。除尘效率较高，通过分析可知，其设施投资和运行费用较低，可做到稳定达标排放。

本项目有机废气的产生浓度较小，且无回收利用价值，因此根据项目废气排放特征，同时考虑去除效率，本项目拟采用“旋转式分子筛吸附-脱附+RCO（蓄热式催化燃烧）”装置的组合技术处理有机废气。本项目采取的分子筛吸附+RCO（蓄热式催化燃烧）装置处理有机废气是可行的。

本项目无组织废气控制措施满足“十三五”挥发性有机物污染治理实施方案、《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）以及《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）要求。经采取以上措施后，可有效将运行期产生的废气控制在低水平，另外项目区周边无居民居住，对居民生活基本无影响。因此，本项目有机废气采取“漆雾处理+旋转式分子筛吸附-脱附+RCO（蓄热式催化燃烧）”、喷砂粉尘采取布袋除尘器处理、焊接烟尘采取焊接烟尘净化器处理的措施是可行的。环评要求：以主要排放源为起点，各方向向外100m范围内的区域设置卫生防护距离，今后在该卫生防护距离内禁止新建学校、医院、居民区等敏感点以及对大气环境质量有特殊要求的企业。

### 6.2.2水污染防治措施及可行性分析

本项目运营期间无生产废水产生，废水主要为员工生活污水。

本项目生活污水产生量约为8m3/d（2400m3/a），生活污水主要污染物为COD、BOD5、NH3-N等。本项目生活污水排放量较小，生活污水经厂区化粪池处理后拉运至鄯善县污水处理厂处理。

本项目污水产生量为8m³/d，占污水处理厂设计规模的0.1%，产生量极小，鄯善县污水处理厂规模、处理工艺、进水水质要求等方面具备接纳本项目污水的条件，本项目废水的进入不会对污水处理厂的运行造成冲击，故本项目污水排入污水处理厂可行。

### 6.2.3噪声防治措施及可行性分析

本项目主要噪声包括各种泵和风机等，其声压级为70~100dB（A）之间，这部分设备噪声属于机械噪声和空气动力型噪声设备。本项目的设计严格执行《工业企业噪声控制设计规范》（GB/T50087-2013）

噪声治理措施是目前降低设备噪声最常用的方法，能有效缓解噪声对周围声环境的污染，无论是在技术上还是经济上都是可行的。另外，根据噪声影响预测评价，项目建成运行后，厂界噪声排放满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348－2008）3类标准昼、夜间要求，措施可行。

### 6.2.4固体废物处置措施及可行性分析

本项目固体废物主要为废边角料、除尘器收集的粉尘、废焊材、废钢丸、废包装材料、废机油、废包装桶（油漆、稀释剂、固化剂）、漆渣、废过滤棉、废分子筛等。

本项目一般固体废物的处理满足《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）要求，危险废物处理满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）相关要求，对周围环境的影响较小。从技术上分析，项目固体废物处置措施是可行的。

### 6.2.5土壤污染防治措施

本项目对厂区内及周边土壤进行了监测，根据监测结果，本项目厂区现状土壤满足《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）第二类用地筛选值标准要求。

# 7环境影响经济损益分析

## 7.1经济效益分析

本项目总投资4500万元，项目实施后在达到预期投入产出效果的情况下，项目的年税收约1776.5万元，年利润约617.88万元，具有较强的抗风险能力。本项目的建设可为企业带来可观的经济效益，同时也为国家及地方财政收入做出一定的贡献。

因此，本项目的建设有较好的经济效益。

## 7.2社会效益分析

本项目建设符合国家有关产业政策，顺应市场发展的需要，符合国民经济发展和产业规划，本项目的建设将带来多方面的社会综合效益，主要体现在如下：

（1）有利于促进地区经济发展

本项目投资总额为4500万元，本项目的建成投产，充分利用社会闲散资金和地方资源、创造公平协调的发展机会，有效带动地方经济发展。项目建设是实现该区域经济发展战略的一项举措，是地方税源的有力补充。

（2）有助于促进当地经济的整体良性循环

项目建设将进一步带动其他行业，如交通运输、能源等行业的发展，有利于促进当地经济的发展，为当地带来了新的经济增长点。

（2）增加当地就业机会

本项目投产后，劳动定员100人，有利于扩大劳动就业，增加当地居民收入，缓解就业压力，有利于促进社会的稳定。

## 7.3环境效益分析

### 7.3.1环保投资估算

本项目总投资为4500万元，环保投资为163.5万元，故环保投资占总投资的3.63%。

### 7.3.2环保措施的环境效益分析

环保投资的效益包括直接效益和间接效益。直接效益是指环保设施直接提供的资源产品效益，间接效益是指环保措施实施后的环境社会效益，体现对水资源的保护、人群健康的保护及生态环境的改善和减少事故性赔偿损失等方面。本项目环保设施的环境效益主要体现在以下几个方面：

（1）废气治理设施的环境效益

本项目产生的废气通过有效治理，可大幅度减少大气污染物的排放，减少对周围大气环境的影响，避免了废气排放对人群体质降低的后果。

（2）废水治理的环境效益

本项目无生产废水产生，生活污水经厂区化粪池处理后拉运至鄯善县污水处理厂处理。

（3）噪声治理的环境效益

项目噪声治理主要是通过选用低噪声设备和绿化降噪，可明显减少噪声对厂界的影响，并且改善了工作环境。

（4）固废处置的环境效益

本项目产生的一般工业固废集中收集后外售，有一定的经济效益；生活垃圾集中收集后由环卫部门统一清运；危险废物集中收集后委托有危废处理资质的单位处置。

所有固废均得到妥善处置，可避免固体废物对周围环境的影响。

## 7.4小结

在经济效益方面，项目投资利润较高，有较好的经济效益；在社会效益方面，本项目提供就业和地方税收，对促进地方的经济发展有重要贡献；在环境效益方面，本项目的建设和运营会对周围环境产生一定的影响，但在工程建设中，只要严格执行有关的法律法规，环保措施执行“三同时”制度，可保证对环境的影响控制在允许范围内。以上三方面的分析结果表明，本项目的实施将有助于当地社会效益、经济效益、环境效益的统一协调发展，对环境的影响损失较小。从环境经济效益角度分析，工程建设是可行的。

# 8环境管理与监测计划

为了贯彻执行国家和地方环境保护法律、法规、政策与标准，及时掌握和了解污染控制措施的效果，以及项目所在区域环境质量的变化情况，更好地监控环保设施的运行情况，协调与地方环保职能部门和其他有关部门的工作，同时保证企业生产管理和环境管理的正常运作，建立环境管理体系与监测制度是非常必要和重要的。

环境管理体系与监测机构的建立能够帮助企业及早发现问题，使企业在发展生产的同时节约能源、降低原材料消耗，控制污染物排放量，减轻污染物排放对环境产生的影响，为企业创造更好的经济效益和环境效益，树立良好的社会形象。

## 8.1环境管理

### 8.1.1环境管理机构及职责

企业管理采取总经理负责制，企业环境保护工作由副总经理负责监督落实，安全环保部负责环境保护工作，负责环保设备的运行管理和生产设备管理工作，以及企业安全与环保、节能减排等工作，还包括建设项目环境影响评价和“三同时”竣工验收、环保设施运行、环境监测、环境污染事故处理等工作，并配合当地环保部门开展本企业的相关环保执法工作等。

### 8.1.2环境管理制度

为了落实各项污染防治措施，加强环境保护工作管理，应当根据实际特点，制定各种类型的环保制度。

（1）排污定期报告制度

要定期向当地环保部门报告污染治理设施运行情况、污染物排放情况以及污染事故、污染纠纷等情况。

（2）污染治理设施的管理制度

对污染治理设施的管理必须与生产经营活动一起纳入企业的日常管理中，要建立岗位责任制，制定操作规程，建立管理台账。

（3）奖惩制度

公司应设置环境保护奖惩制度，对爱护环保设施，节能降耗、改善环境者实行奖励；对不按环保要求管理，造成环保设施损坏、环境污染和资源、能源浪费者予以处罚。

（4）制定各类环保规章制度

制定全公司的环境方针、环境管理手册及一系列作业指导书以促进全公司的环境保护工作，使环境保护工作规范化和程序化，通过重要环境因素识别、提出持续改进措施，将全公司环境污染的影响逐年降低。制定各类环保规章制度包括：环境保护职责管理条例、建设项目“三同时”管理制度、污染治理设施日常运行管理制度、排污情况报告制度、污染事故处理制度、环保教育制度、固体废弃物的管理与处置制度。

### 8.1.3环境管理计划

#### 8.1.3.1施工期环境管理计划

本项目施工期环境管理计划见表8.1-1。

表8.1-1     施工期环境管理计划

| 环境问题 | 采取或将采取的行动及管理要点 | 实施 机构 | 监管机构 |
| --- | --- | --- | --- |
| 环境空气污染 | （1）施工期间对运输道路定期洒水降尘，运输车辆需加以覆盖；（2）对施工机械设备定期进行维护、检修，保证其最佳运转状态。 | 施工单位 | 吐鲁番市生态环境鄯善县分局 |
| 水污染 | - 生活污水依托现有旱厕收集后拉运至鄯善县污水处理厂处理； - 施工废水：设置1座2m3隔油沉淀池，经处理后回用于施工，不外排。 | 施工单位 |  |
| 噪声 | （1）严格执行工业企业噪声标准，防止施工人员受噪声侵害，对靠近高噪声源的工人进行劳动保护，并限制工作时间。 （2）加强对机械和车辆的维修，使其保持较低噪声。 | 施工单位 |  |
| 固废 | - 生活垃圾：垃圾箱集中收集后由环卫部门定期清运； - 建筑垃圾：按要求设置收集设施，充分利用回收弃渣，不可回收部分运往市政部门指定地点。 | 施工单位 |  |
| 生态环境 | （1）加强对施工人员的环境保护教育，严禁随意排放废物和破坏植被。 （2）施工现场设置警示牌，警示施工人员自觉保护野生动物，并严禁伤害与猎杀任何野生动物；尽量减少人员活动、施工噪音来控制对区域野生动物的生活环境的影响。 （3）施工过程中，加强对项目区的绿化工作。 | 施工单位 |  |
| 事故风险 | （1）为保证施工安全，在施工期临时道路上应安装有效照明设备和安全信号。 （2）在施工期间，采用有效的安全和警告措施，以减少事故发生率。 | 施工单位 |  |

#### 8.1.3.2运营期环境保护管理

根据《排污许可证申请与核发技术规范 总则》（HJ942—2018）《排污单位环境管理台账及排污许可证执行报告技术规范 总则（试行）》（HJ944—2018）《一般工业固体废物管理台账制定指南（试行）》和《危险废物管理计划和管理台账制定技术导则）》（HJ 1259—2022）中相关内容，本项目运营期环境管理要求见表8.1-2。

表8.1-2     项目运营期环境管理要求

| 项目 | 环境管理要求 | 执行机构 |
| --- | --- | --- |
| 废水 | 加强重点防渗区的跑冒滴漏管理及巡查，避免泄漏对地下水、土壤环境造成影响。加强污水管线及事故池的管理和维护。 | 吐鲁番市生态环境局鄯善县分局 |
| 废气 | 对各废气排放源进行严格控制，采用环评报告中所要求的废气处理设施；并制定设备维护管理责任制，维修人员定期检修废气治理设施，确保正常运行，保证各生产环节废气达标排放；提高车间自动化操作水平；加强废气处理设备巡检，及时消除设备隐患，定期检查、更换布袋等，保障废气管路通畅，保证系统正常运行；鼓励配置供电应急保障等确保废气处理系统稳定运行的措施；由于事故或设备维修等原因造成废气治理设备停止运行时，应按规定及时报告当地生态环境主管部门。 |  |
| 噪声 | 选用低噪声设备，做好减振、隔声措施，确保厂界噪声达标。 |  |
| 固废 | 厂区内固废规范收集暂存、及时清运并做好台账，—般工业固体废物暂存库应设置防渗、防风、防晒、防雨措施，设置环境保护图形标志；危险废物集中管理，配套建设危废暂存间暂存，定期交由资质单位处置；生活垃圾及时清运；制定一般工业固体废物管理台账和危险废物管理台账。 |  |
| 地下水及土壤污染 | 实行源头控制、分区防控措施；定期巡检，做好泄漏、渗漏应急措施及预案。 |  |
| 环境风险管理 | ①编制突发环境事件应急预案，并落实相关措施； ②当发生污染事故时，应根据具体情况采取污染控制措施，增加监测频次，并进行跟踪监测。 |  |
| 台账管理 | ①应对本项目污染物排放口的名称、位置、数量以及排放污染物名称、排放量等内容进行统计，并登记上报当地生态环境主管部门，以便进行验收和排放口的规范化管理； ②对各项环保设施运行状况进行记录，对重要的环境因素、环保检 查、环境事件、非常规“三废”排放、环保设施的常规检测形成相应的台账存档； ③针对本项目产生的一般固废制定一般工业固体废物管理台账，并设置专人负责台账的管理与归档，保存期限不少于5年；一般工业固体废物管理台账实施分级管理，应采用国家建立的一般工业固体废物管理电子台账，简化数据填写、台账管理等工作； ④本项目建成后将产生危险废物，建设单位须按照《危险废物管理计划和管理台账制定技术导则》（HJ1259-2022）的分类管理要求，制定危险废物管理计划，并建立危险废物管理台账，内容应当包括减少危险废物产生量和降低危险废物危害性的措施以及危险废物贮存、利用、处置措施。如实记录危险废物的种类、产生量、流向、贮存、利用、处置等有关信息。 |  |
| 组织机构 | 组织形成环保管理队伍，负责公司的日常环境管理和环保设备的运 行、维护。 |  |
| 环境监测 | 按照环境监测技术规范和生态环境部颁布的监测标准、方法执行。 | 有资质的监测单位 |

### 8.1.4企业信息公开

根据《企业事业单位环境信息公开办法》（环保部令第31号）的规定，企业事业单位应当按照强制公开和自愿公开相结合的原则，及时、如实地公开其环境信息。如环境信息涉及国家秘密、商业秘密或者个人隐私的，依法可以不公开；法律、法规另有规定的，从其规定。企业事业单位应当建立健全本单位环境信息公开制度，指定机构负责本单位环境信息公开日常工作。

## 8.2环境监测计划

环境监测计划是企业环境管理的重要组成部分，既是掌握建设项目内部三废污染物排放浓度和排放规律，评价环保设施性能，调节生产工艺过程，制定控制和治理污染方案的有效依据，也是建立健全企业环境保护规定、制度、操作规程，以及防治污染，完善环境保护目标的重要措施。

### 8.2.1环境检测机构及设备配置

为保障污染治理措施正常有效地运行，控制污染影响范围，对项目运营期污染源及环境质量现状进行监测。本项目环境监测委托有资质的检测公司完成，建设单位安全环保部人员对委托工作进行协调管理。监测结果按相应监测频次编制报表，并派专人管理并存档。

### 8.2.2环境监测计划

#### 8.2.2.1污染源监测计划

本项目废气、废水、噪声等污染源监测计划见表8.2-1。监测方法见表8.2-2。

表8.2-1     污染源监测计划

| 污染类型 |  | 监测点位 | 监测指标 | 监测频次 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 喷砂粉尘 | 布袋除尘器排气筒（DA001） | 颗粒物 | 1次/年 |
|  | 喷漆废气 | 有机废气处理装置排气筒（DA002） | 颗粒物、甲苯、二甲苯、非甲烷总烃 |  |
|  | 厂界无组织废气 | 厂界上风向1个点，下风向3个点 | 颗粒物、甲苯、二甲苯、非甲烷总烃 | 1次/半年 |
| 废水 | 生活污水 | 化粪池排口设1个点 | pH值、悬浮物、化学需氧量、动植物油、五日生化需氧量、氨氮 | 1次/年 |
| 噪声 | 厂界噪声 | 厂界四周 | 等效连续A声级 | 1次/季度 |

表8.2-2     监测方法一览表

| 检测类别 | 检测项目 | 检测方法 | 检出限 |
| --- | --- | --- | --- |
| 有组织废气 | 颗粒物 | 固定污染源废气 低浓度颗粒物的测定 重量法 HJ836-2017 | 1.0mg/m3 |
|  | 甲苯、二甲苯 | 固定污染源废气 苯系物的测定 气袋采样/直接进样-气相色谱法 HJ1261-2022 | 0.2mg/m3 |
|  | 非甲烷总烃 | 固定污染源 总烃、甲烷和非甲烷总烃的测定 气相色谱法 HJ38-2017 | 0.07mg/m3 |
| 无组织废气 | 颗粒物 | 环境空气 总悬浮颗粒物的测定 重量法 HJ1263-2022 | 7μg/m3 |
|  | 甲苯、二甲苯 | 环境空气 苯系物的测定 固体吸附热脱附-气相色谱法 HJ583-2010 | 0.0005mg/m3 |
|  | 非甲烷总烃 | 环境空气、总烃、甲烷和非甲烷总烃的测定 直接进样-气相色谱法 HJ604-2017 | 0.07mg/m3 |
| 废水 | pH值 | 水质 pH值的测定 电极法 HJ1147-2020 | / |
|  | 悬浮物 | 水质 悬浮物的测定 重量法 GB11901-89 | 2mg/L |
|  | 化学需氧量 | 水质 化学需氧量的测定 重铬酸盐法 HJ828-2017 | 4mg/L |
|  | 动植物油 | 水质 石油类和动植物油的测定 红外分光光度计 HJ637-2018 | 0.06mg/L |
|  | 五日生化需氧量 | 水质 五日生化需氧量的测定 稀释与接种法 HJ505-2009 | 0.5mg/L |
|  | 氨氮 | 水质 氨氮的测定 纳氏试剂分光光度法 HJ535-2009 | 0.025mg/L |
| 噪声 | 厂界噪声 | 工业企业厂界环境噪声排放标准 GB12348-2008 | / |

#### 8.2.2.2环境质量监测

根据《排污单位自行监测技术指南 涂装》（HJ1086-2020）相关要求，本项目环境质量监测计划见表8.2-3。

表8.2-3     环境监测点一览表

| 项目 | 监测地点 | 监测内容 | 监测频率 |
| --- | --- | --- | --- |
| 环境空气 | 项目所在地 | 颗粒物、非甲烷总烃、甲苯、二甲苯 | 1次/半年 |
| 土壤 | 项目所在地 | 45项基本因子 | 1次/年 |
| 地下水 | 项目区下游地下水监测井 | K+、Na+、Ca2+、Mg2+、CO32-、HCO3-、Cl-、SO42-、pH、氨氮、硝酸盐、亚硝酸盐、挥发性酚类、氰化物、砷、汞、六价铬、总硬度、铅、氟、镉、铁、锰、溶解性总固体、耗氧量、硫酸盐、氯化物、二甲苯、石油类总大肠菌数、细菌总数 | 1次/年 |

## 8.3排污口规范化

（1）排污口规范化管理要求

排污口规范化管理要求见表8.3-1。

表8.3-1     排污口规范化管理要求表

| 项目 | 主要要求内容 |
| --- | --- |
| 基本原则 | 1、凡向环境排放污染物的排污口必须进行规范化管理； 2、将总量控制污染物排污口及行业特征污染物排放口列为环境管理的重点； 3、排污口设置应便于采样和计量监测，便于日常现场监督与检查； 4、如实向环保管理部门申报排污口数量、位置，排放主要污染物种类、数量和浓度与排放去向等方面情况。 |
| 技术要求 | 1、排污口设置必须按照环监〔1996〕470号文要求，实行规范化管理； 2、废水采样点应按照《污染源监测技术规范》要求设在总排口； 3、废气采样孔、点数目和位置按照《固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法》（GB/T16157-1996）的规定设置。 |
| 立标管理 | 1、污染物排放口必须实行规范化整治，应按照国家《环境保护图形标志》（GB15562.1－1995）与（GB15562.2－95）相关规定，设置由国家环保总局统一定点制作和监制的环保图形标志牌； 2、环保图形标志牌位置应距污染物排放口（源）或采样点较近且醒目处，设置高度一般为标志牌上缘距离地面2m处； 3、重点排污单位污染物排放口，以设置立式标志牌为主，一般排污单位污染物排放口可根据情况设立式或平面固定式标志牌； 4、对一般性污染物排放口应设置提示性环保图形标志牌。 |

（2）环保图形标志

根据《环境保护图形标志排放口（源）》（GB15562.1-1995）和《环境保护图形标志 固体废物贮存（处置）场》（GB15562.2-1995）。

按照《危险废物识别标志设置技术规范》（HJ1276-2022）、《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）相关规定要求，危废暂存间及危险废物储存容器上需要张贴标签。

## 8.4排污许可证申请

根据《控制污染物排放许可制实施方案》，环境影响评价制度是建设项目的环境准入门槛，排污许可制是企事业单位生产运营期排污的法律依据，必须做好充分衔接，实现从污染预防到污染治理和排放控制的全过程监管。新建项目必须在发生实际排污行为之前申领排污许可证，环境影响评价文件及批复中与污染物排放相关的主要内容应当纳入排污许可证，其排污许可证执行情况应作为环境影响后评价的重要依据。

本项目在报批环评报告书后、项目实际运行前，应尽快申领排污许可证，作为本项目合法运行的前提。排污许可证申请及核发按《排污许可证管理暂行规定》填报执行。

## 8.5环保“三同时”验收

根据建设项目环境管理办法，环境污染防治设施必须与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用。在工程完成后，应对环境保护设施进行验收。项目环境保护“三同时”一览表见表8.5-1。

表8.5-1     项目环境保护“三同时”一览表

| 项目 | 污染源 | 污染物 | 治理措施 | 验收指标 | 验收标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 喷砂粉尘 | 颗粒物 | 布袋除尘器+15m高排气筒 | 排放浓度<120mg/m3 | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准限值及无组织排放监控浓度限值；厂区内非甲烷总烃执行《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）限值要求。 |
|  | 油漆车间（喷漆、烘干工序）有机废气 | 颗粒物 | 漆雾处理器+旋转式分子筛吸附-脱附+RCO（蓄热式催化燃烧）+15m高排气筒 | 排放浓度<120mg/m3 |  |
|  |  | 甲苯 |  | 排放浓度<40mg/m3 |  |
|  |  | 二甲苯 |  | 排放浓度<70mg/m3 |  |
|  |  | VOCs |  | 排放浓度<120mg/m3 |  |
|  | 焊接烟尘 | 颗粒物 | 经焊接烟尘净化处理器处理后无组织排放 | 厂界外浓度<1.0mg/m3 |  |
|  | 未收集的无组织废气 | 颗粒物 | 加强车间通风 | 厂界外浓度<1.0mg/m3 |  |
|  |  | 漆雾 |  | 肉眼不可见 |  |
|  |  | 甲苯 |  | 厂界外浓度<2.4mg/m3 |  |
|  |  | 二甲苯 |  | 厂界外浓度<1.2mg/m3 |  |
|  |  | VOCs |  | 厂界外浓度<4.0mg/m³ |  |
|  | 食堂油烟 | 油烟 | 经油烟净化器处理后通过房顶排烟道排出 | 2mg/m3 | 《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001） |
| 废水 | 生活污水 | COD、SS、氨氮 | 生活污水经厂区化粪池处理后拉运至鄯善县污水处理厂处理。 | 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准要求 |  |
| 噪声 | 切割机、抛丸机等 | 生产设备噪声 | 采用低噪声设备，采取基础减振、室内布置等措施 | 昼间<65dB（A） 夜间<55dB（A） | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的3类标准 |
| 固废 | 一般固废 | 废边角料、废焊材、废包装物及除尘器收集的粉尘 | 分类收集后暂存于一般工业固废库，外售综合利用；废催化剂集中收集暂存，由卖家回收。 | 《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）中的相关规定 |  |
|  | 危险废物 | 废油漆桶、废过滤棉、废分子筛、废机油和废催化剂 | 暂存于危险废物暂存间内，定期委托有资质单位处理 | 《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023） |  |
|  | 生活垃圾 | 生活垃圾 | 生活垃圾后统一收集，交环卫部门进行处置 | 合理处置 |  |
| 地下水防渗 | （1）重点防渗区防渗措施：主要包括油漆车间、涂料存储间及危废暂存间；危废暂存间防渗采取地面铺设防渗层，防渗层至少1m厚粘土层（渗透系数≤10-7cm/s），或2mm厚高密度聚乙烯，或至少2mm厚的其他人工材料，渗透系数≤10-10cm/s；并铺环氧树脂防渗，液体状危废有泄漏液体收集装置；油漆车间、涂料存储间防渗采取地面铺设防渗混凝土，防渗层铺设粘土，再在上层铺设10～15cm的水泥进行硬化等措施。重点防渗区防渗技术要求为等效黏土防渗层Mb≥6.0m，K≤1.0×10-7m/s； （2）一般防渗区防渗措施：主要包括生产车间、气瓶间、一般固废暂存库，主要采取防渗混凝土、铺设水泥浆及混凝土垫层、钢筋混凝土池体以及刷防腐防渗涂料等措施，防渗技术要求为等效黏土防渗层Mb≥1.5m，K≤1.0×10-7cm/s； （3）简单防渗区：主要包括办公生活用房、绿化区等，可视情况采取简单地面硬化。 |  |  |  |  |

## 8.6污染物排放情况

项目污染物排放情况见表8.6-1。

表8.6-1     项目污染物排放清单

| 污染物类别 | 产污环节 |  | 排放 形式 | 污染物 | 治理措施 | 排放 浓度 | 年排放量（t/a） | 执行标准 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 标准限值 |  | 标准来源 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 浓度 | 速率 |  |
| 大气污染物 | 喷砂车间 |  | 有组织 | 颗粒物 | 布袋除尘器+15m高排气筒 | 74mg/m³ | 1.777 | 120mg/m³ | 3.5kg/h | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297－1996） |
|  | 油漆车间 | 喷漆及烘干 |  | 颗粒物 | 漆雾处理器+ +旋转式分子筛吸附-脱附+RCO（蓄热式催化燃烧）+15m高排气筒 | 4.1mg/m³ | 0.99 | 120mg/m³ | 3.5kg/h |  |
|  |  |  |  | 甲苯 |  | 0.2mg/m³ | 0.07 | 40mg/m³ | 3.1kg/h |  |
|  |  |  |  | 二甲苯 |  | 8.2mg/m³ | 3.23 | 70mg/m³ | 1.0kg/h |  |
|  |  |  |  | VOCs |  | 17.1mg/m³ | 6.74 | 120mg/m³ | 10kg/h |  |
|  | 切割 |  | 无组织 | 颗粒物 | 通过在车间安装通风换气扇，加强车间通风 | / | 0.405 | 1.0mg/m³ | / |  |
|  | 喷砂 |  |  | 颗粒物 |  | / | 0.725 | 1.0mg/m³ | / |  |
|  | 焊接 |  |  | 颗粒物 |  | / | 0.053 | 1.0mg/m³ | / |  |
|  | 喷漆及烘干 |  |  | 颗粒物 | 密闭车间，大风量风机使油漆车间保持负压状态 | / | 0.22 | 1.0mg/m³ | / |  |
|  |  |  |  | 甲苯 |  | / | 0.04 | 2.4mg/m³ | / |  |
|  |  |  |  | 二甲苯 |  |  | 1.80 | 1.2mg/m³ | / |  |
|  |  |  |  | VOCs |  | / | 3.74 | 4.0mg/m³ | / |  |
|  | 食堂 |  |  | 油烟 | 经油烟净化器处理后通过房顶排烟道排出 | mg/m³ | 0.0054 | 0.9mg/m³ | / | 《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001） |
| 水污 染物 | 员工生活污水 |  | 间接 排放 | COD、BOD5、SS、NH3-N | 生活污水经厂区化粪池处理后拉运至鄯善县污水处理厂处理 | / | 2400m3/a | / |  | 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准要求 |
| 固体废物 | 一般固废 |  | / | 废边角料 | 集中收集后外售 | / | 270 | / |  | 《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》(GB18599-2020) |
|  |  |  |  | 金属粉尘 |  |  | 6.546 |  |  |  |
|  |  |  |  | 除尘器收集粉尘 |  |  | 179.071 |  |  |  |
|  |  |  |  | 废焊渣 |  |  | 12 |  |  |  |
|  |  |  |  | 废包装材料 |  |  | 1.5 |  |  |  |
|  | 危险废物 |  | / | 废机油 | 集中收集后暂存于危废暂存间，定期交由有资质单位处置 | / | 0.5 | / |  | 《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023） |
|  |  |  |  | 废漆料包装桶 |  |  | 2.69 |  |  |  |
|  |  |  |  | 废过滤棉 |  |  | 9.498 |  |  |  |
|  |  |  |  | 漆渣 |  |  | 0.88 |  |  |  |
|  |  |  |  | 废分子筛 |  |  | 2.5 |  |  |  |
|  |  |  |  | 废催化剂 |  |  | 0.06 |  |  |  |
|  | 生活垃圾 |  | / | 生活垃圾 | 环卫部门统一清运处理 | / | 18 | / |  | 合理处置 |

续表8.6-1     项目污染物排放清单

| 原辅材料组分要求 |  | 环保措施主要参数 | 总量控制指标 | 排污口信息 | 监测信息 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 生产车间 | 钢板、法兰、连接件 | 焊接烟尘净化器，焊烟捕集率约90%，净化效率95% | 总量控制建议指标为：VOCs：6.74t/a | / | / |
| 喷砂车间 | 钢丸、钢板 | 布袋除尘器，型号：CH-BD-10000，设计处理风量为10000m3/h，处理效率99%，排气筒高度：15m。 |  | DA001 | 监测指标：颗粒物；监测频次：1次/年 |
| 油漆车间 | 油漆、稀释剂、固化剂 | 漆雾处理器，处理效率90%；分子筛吸附-脱附+RCO有机废气综合处理效率80%，排气筒高度：15m。 |  | DA002 | 监测指标：颗粒物、甲苯、二甲苯、非甲烷总烃；监测频次：1次/年 |

# 9结论

## 9.1项目概况

- （1）项目名称：新疆豫能瑞祥重工有限公司年产10万吨风电塔筒建设项目

（2）建设单位：新疆豫能瑞祥重工有限公司

（3）建设性质：新建

（4）行业类别：C3311金属结构制造

（5）建设规模：本项目总占地面积为71879m2，项目购买生产场地进行建设，总建筑面积14000平方米，建设年产10万吨风电塔筒生产设施及配套办公生活区、水、电、暖、消防、环保等附属设施，年产10万吨风电塔筒。

（6）建设地点：本项目位于鄯善工业园，项目北侧为消防救援站，东侧为东大钢构厂，西北侧为鄯善县物流园，西南侧为新疆天玖玉石股份有限公司，南侧为园区内公路。

（7）项目投资：本项目总投资为4500万元。

（8）项目劳动定员及工作制度：项目劳动定员为100人，每天一班，每班工作8h，年工作300d。

## 9.2环境质量现状

（1）环境空气质量

本项目所在区域SO2、NO2年平均浓度及第98百分位数24h平均、CO第95百分位数24h平均、O3第90百分位数日最大8小时平均浓度均满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）的二级标准要求，PM10、PM2.5年平均浓度及第95百分位数24h平均浓度超标，故本项目所在区域为不达标区域，PM2.5浓度超标主要受冬季燃煤和机动车尾气的影响，PM10浓度超标主要原因是鄯善县所处区域干旱缺水、植被稀疏、地表干燥易起尘，受自然因素的影响比较明显。

苯、甲苯、二甲苯一次浓度范围均符合《环境影响评价技术导则  大气环境》（HJ2.2-2018）附录D标准，非甲烷总烃一次浓度范围符合《大气污染物综合排放标准详解》限值要求。

（2）地下水质量现状

建设项目评价区域范围内地下水现状各项监测指标均满足《地下水质量标准》（GB/T 14848-2017）中Ⅲ类水质要求，区域地下水水质较好。

（3）声环境质量现状

从声环境质量现状监测数据可知，本项目厂界昼间噪声值为50～55dB（A），夜间噪声值为46～48dB（A），均满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类标准，项目区声环境质量较好。

（4）土壤环境质量现状

从土壤环境质量现状监测数据可知，本项目各监测点所监测的基本项目满足《土壤环境质量标准建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）第二类用地筛选值要求。

## 9.3环境影响分析

（1）大气环境影响

由估算结果可知，污染物占标率<10%，各类污染物对地面的贡献浓度均较小，对环境空气不会产生明显的影响，各类污染物排放均满足相应要求。

因此，项目实施后不会对区域大气环境产生明显影响。

（2）水环境影响

项目无生产废水产生，生活污水经厂区化粪池处理后拉运至鄯善县污水处理厂处理。

项目做好分区防渗处理，在正常防渗条件下，项目建设对厂区附近区域的地下水环境影响较小。

因此，项目实施后对水环境影响较小。

（3）声环境影响

项目建成后，噪声源对厂界的贡献值满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)3类标准要求。在采取噪声防治措施后对敏感点声环境无影响。

（4）固体废物环境影响

项目所有固体废物均得到妥善处置和综合利用，不会对周边环境产生不良影响。

（5）生态环境影响

本项目租用厂房进行建设，不新增占地，不会使评价区内生态系统完整性发生本质的改变，项目的实施对整个区域生态完整性影响较小。

（6）土壤环境影响

本项目为污染影响型建设项目，运行期可能对土壤环境产生影响的主要污染途径为大气沉降和原料泄漏造成垂直入渗。在严格落实相应防渗措施后，运营期加强管理，严防跑冒滴漏事故，项目的建设对土壤环境的影响较小；大气污染物沉降进入土壤中增量较小。因此，本项目对土壤环境的影响是可以接受的。

（7）环境风险影响分析

项目主要环境风险为火灾、爆炸事故，主要危险源有涂料存储间储存的稀释剂、固化剂、油漆，生产车间内储气区储存的丙烷以及危废暂存间暂存的废机油。

根据风险评价结果，在落实项目提出的各项风险防范措施和应急预案，加强风险管理的条件下，项目产生的环境风险在可接受的范围内，本项目环境风险事故对周围环境的影响较小。

## 9.4环境保护措施

（1）废气

①项目有组织废气

本项目喷砂废气经收集后经一套布袋除尘器处理后通过15m高的排气筒排放；喷漆、烘干有机废气收集后经漆雾处理器+旋转式分子筛吸附-脱附+RCO（蓄热式催化燃烧）处理后通过15m高的排气筒排放。处理后的废气均排放满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中二级标准要求。

②无组织废气

由于车间密闭，本项目切割废气中大部分金属颗粒沉降在工作区域附近，通过人工每日定期清扫收集，作为固废处理；仅有少量粉尘无组织排放；焊接烟尘经焊接烟尘净化器处理后无组织排放；项目无组织废气主要采取安装通风换气扇，加强车间通风及加强厂区绿化等措施，根据工程分析及估算结果可知，项目无组织废气均能够做到达标排放，且占标率较小，最大落地浓度出现距离也较近，不会对周边敏感点产生影响。

综上所述，本项目的废气防治措施可行，废气均能达标排放，对周边环境影响较小。

（2）废水

项目生活污水经厂区化粪池处理后拉运至鄯善县污水处理厂处理，不会对区域水环境造成影响。因此，项目废水处理措施可行。

（3）噪声

项目主要产噪设备为卷板机、切割机等机加工设备以及风机等设备。通过采取选用低噪声设备、基础减振，室内布置、消声器等措施控制噪声后，再经距离衰减，厂界噪声贡献值满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准。

综上所述，本项目对周边声环境的影响较小。

（4）固体废物

对于项目产生的一般固体废物，金属边角料、废金属屑，除尘器收集粉尘、废焊渣、废钢丸、废包装材料集中收集后综合利用，满足《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》(GB18599-2020）中的相关规定。

对于项目产生的废油漆、废稀释剂等包装桶、废过滤棉以及废分子筛等集中收集后暂存于危废暂存间内，定期交有资质单位处置，满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）的相关规定。

综上，项目固废均得到合理处置，固废污染治理措施可行。

（5）地下水

项目厂区采取分区防渗措施，主要包括重点防渗区、一般防渗区和简单防渗区。

重点防渗区包括油漆车间、危废暂存间、涂料存储间。主要采取防渗混凝土处理、粘土铺底及防渗层等措施，满足等效黏土防渗层Mb≥6.0m，K≤1×10-7cm/s。

一般防渗区包括生产车间、一般固废暂存库以及气瓶间，主要采取防渗混凝土、铺设水泥浆及混凝土垫层、钢筋混凝土池体以及刷防腐防渗涂料等措施，满足等效黏土防渗层Mb≥1.5m，≤1×10-7cm/s。

简单防渗区包括办公区及厂区道路等，采取水泥硬化。

综上，项目采取的防渗措施可有效控制污水下渗现象，地下水污染防治措施可行。

（6）土壤

项目土壤影响主要为大气沉降影响及垂直入渗影响，喷漆、烘干等有机废气经漆雾处理器+旋转式分子筛吸附-脱附+RCO（蓄热式催化燃烧）处理后经排气筒高空排放，尽量减少有机废气的无组织排放，同时采取地面硬化和防渗处理等源头控制措施，可有效防止土壤环境污染，土壤污染防治措施可行。

（7）卫生防护距离

本项目卫生防护距离为生产车间外100m，在项目卫生防护距离范围内，无居民住宅、医院、学校等环境敏感点。项目建成后禁止在项目卫生防护距离范围内新建居民点、医院、学校等环境敏感点。

## 9.5环境影响经济损益分析

在经济效益方面，项目投资利润较高，有较好的经济效益；在社会效益方面，本项目提供就业和地方税收，对促进地方的经济发展有重要贡献；在环境效益方面，本项目的建设和运营会对周围环境产生一定的影响，但在工程建设中，只要严格执行有关的法律法规，环保措施执行“三同时”制度，可保证对环境的影响控制在允许范围内。以上三方面的分析结果表明，本项目的实施将有助于当地社会效益、经济效益、环境效益的统一协调发展，对环境的影响损失较小。

从环境经济效益角度分析，项目的建设是可行的。

## 9.6环境管理与监测计划

通过建立环境管理体系，规范企业管理、落实环境管理职责，确保各项环保设施的正常运转；通过定期对环保设施及废气、废水、噪声等污染源情况进行监测，做到达标排放，同时对废气、废水、噪声防治设施进行监督检查，保证正常运行。

## 9.7公众意见采纳情况

环评信息公示期间未收到任何反馈意见。建设单位应认真落实环保“三同时”制度，确保本次环境影响评价提出的环境保护措施得到贯彻落实，使项目能够顺利实施。

## 9.8总量控制

本项目的总量控制建议指标为：VOCs：6.74t/a。

## 9.9结论

项目建设符合国家产业政策，符合新疆鄯善工业园区口岸启动区控制性详细规划，清洁生产总体达到国内先进水平；项目建设符合生态红线管理要求；项目采取了完善的污染治理措施并制定了完善的环境管理与监测计划，可确保各类污染物达标排放；废气采取措施后不会对区域大气环境产生明显影响；废水依托鄯善县污水处理厂，不外排；通过采取工程提出的各项噪声控制措施，不会对区域声环境产生明显影响；固体废物全部妥善处置；在采取源头控制、严格分区防渗措施、地下水污染监控和风险事故应急响应的防控措施基础上，对地下水和土壤环境的影响是可接受的；公示期间未收到公众意见反馈。综上，在落实总量控制指标的前提下，从环保角度分析工程建设可行。