- 建设项目环境影响报告表

（生态影响类）

项目名称:      红南库监1井钻井工程

建设单位（盖章）: 中国石油天然气股份有限公司

吐哈油田分公司吐鲁番采油管理区

编制日期:           二零二五年七月

中华人民共和国生态环境部制

- 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 | 红南库监1井钻井工程 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 建设项目 行业类别 | “四十六、专业技术服务业”中“99陆地矿产资源地质勘查（含油气资源勘探）；二氧化碳地质封存”的“全部” | 用地（用海）面积（m2）/长度（km） | / |
| 建设性质 | 新建（迁建） £改建 £扩建 £技术改造 | 建设项目 申报情形 | 首次申报项目 £不予批准后再次申报项目 £超五年重新审核项目 £重大变动重新报批项目 |
| 是否开工建设 | 否 £是： |  |  |
| 专项评价设置情况 | 无 |  |  |
| 规划情况 | 无 |  |  |
| 规划环境影响评价情况 | 无 |  |  |
| 规划及规划环境影响评价符合性分析 | 无 |  |  |
| 其他符合性分析 | 1.产业政策符合性 根据《产业结构调整指导目录（2024年本）》，本项目满足产业政策的要求。 2.项目与“三线一单”符合性分析 1）“三线一单”符合性分析 本项目满足《关于以改善环境质量为核心加强环境影响评价管理的通知》符合性分析。 2）与新疆维吾尔自治区“三线一单”符合性分析 本项目满足《新疆维吾尔自治区生态环境分区管控动态更新成果》要求。 3）与《新疆维吾尔自治区重点行业生态环境准入条件（2024年）》符合性分析 本项目满足《新疆维吾尔自治区重点行业生态环境准入条件》中第十一项“陆地石油天然气开发行业”的符合性分析。 4）与吐鲁番市“三线一单”符合性分析 本项目满足《吐鲁番市“三线一单”生态环境分区管控方案》及动态更新成果中划定的环境管控单元等相关要求。 3.与环境保护政策符合性分析 本项目满足《新疆生态环境保护“十四五”规划》、《新疆维吾尔自治区大气污染防治条例》等相关内容。 4.与《自然资源部关于规范临时用地管理的通知》符合分析 本项目满足《自然资源部关于规范临时用地管理的通知》的要求。 5.与行业技术规范的符合性分析 本项目满足《石油天然气开采业污染防治技术政策》、《进一步加强石油天然气行业环境影响评价管理的通知》、《陆上石油天然气开采业绿色矿山建设规范》、《绿色勘探指南》、《钻前工程及井场布置技术要求》、《甲烷排放控制行动方案》等相关要求。 |  |  |

- 二、建设内容

| 地理位置 | 1.地理位置 本项目拟设置红南库监1井，钻井取心，行政隶属于新疆维吾尔自治区吐鲁番市鄯善县管辖。 |
| --- | --- |
| 项目组成及规模 | 1.项目背景及建设内容 1.1项目由来 红南2块K1s层取芯井有2口井，分别为红南201井和红南222井，均为油层段取心，建库泥岩盖层段、水层段无取心。其中红南201井取心时间为1995年，油层岩心长度35.08m；红南222井2008年对油层段取心34.46m。油藏开发实验取样后剩余少部分岩心，2024年中国石油勘探开发研究院地下储气库所专家对现存岩心进行了现场评估，均无法满足水层建库岩石力学、气液相渗、多周期注采机理等相关实验要求。同时水层建库需要提压运行，目前无泥岩盖层段岩心，无法开展相关实验。因此，部署了红南库监1井开展相关层段取芯工作。 本次拟在新疆维吾尔自治区吐鲁番市鄯善县连木沁镇设置1口井，设计完钻井深1700m，完钻层位为K1s。 |
| 项目组成及规模 | 根据《关于进一步加强石油天然气行业环境影响评价管理的通知》规定：“（五）未确定产能建设规模的陆地油气开采新区块，建设勘探井应当依法编制环境影响报告表。确定产能建设规模后，原则上不得以勘探名义继续开展单井环评。”依据《中华人民共和国环境保护法》《中华人民共和国环境影响评价法》《建设项目环境保护管理条例》（中华人民共和国国务院令第682号）、《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2021年版），本项目属于“四十六、专业技术服务业99、陆地矿产资源地质勘查（含油气资源勘探）”，应编制环境影响报告表。 1.2项目概况 项目名称：红南库监1钻井工程 建设性质：新建 钻井计划：本项目每口钻井时间为35d，每天运行时间为24h 评价时期：钻井期 本项目不涉及运营期，无服役年限，施工取心结束后，进行封井作业。 1.3建设内容及工程概况 本项目建设内容为新钻1口井，设置办公区及井场，道路依托当地村道，不设置施工便道。 主要包括主体工程（钻前工程、钻井工程、封井作业）、辅助、公用工程（办公营地、供电、供水等）、环保工程，以及仓储工程等，项目组成见表2-3。 表2-3 项目组成表 名称; 建设内容; 建设规模及建设内容. 主体工程; 钻前工程; 钻井前准备工作，包括井场平整、设备基础修建等. 钻井工程; 新钻评价井1口，总进尺为1700m，相应的层位取心，取心结束后送至北京勘探开发研究院实验室（不属于本次评价范围）获取相关地层参数； 在已钻成的井眼内下入套管，然后在套管与井壁之间环空内注入水泥浆将套管和地层固结在一起. 封井工程; 施工取心结束后，对该井场进行封井作业. 辅助工程; 井口基础; 加固井口，方便其他配套设施安装. 办公场所; 设置1处办公场所，采用移动板房. 储运工程; 泥浆储备罐区; 该系统设置振动筛、除砂器、除泥器、离心机四级处理，经四级处理后，岩屑与钻井液完全分离，钻井液返回井筒，岩屑存放于临时堆放区. 道路; 本项目位于村庄，依托当地道路，不涉及新建道路. 钻井、固井材料储存区; 钻井平台内设置1处材料堆存区，堆场采用彩钢板顶棚防雨防风. 柴油罐区; 设1个柴油罐，作为备用电源，20m3/个. 钻井液储罐; 位于泥浆循环系统区域，用于储备钻井液，40m3/个，1个. 公用工程; 供配电; 依托当地市政供电，柴油发电机作为应急备用电源. 供水; 项目用水通过罐车就近拉运至井场. 环保工程; 废气; 车辆尾气; 产生量少，易扩散，影响较小. 施工扬尘; 井场洒水抑尘，表土及建材堆放设置挡板、上覆遮盖材料，施工运输车辆采取密闭措施或加盖防尘布. 伴生气; 钻井过程产生少量伴生气，通过管道引至放喷池燃烧放空，产生量小，通过放喷池充分燃烧. 废水; 生活污水; 设置生活污水收集池，采取密闭式吸污罐车定期拉运至鄯善县污水处理厂进行处理. 施工废水; 主要为钻井液，循环利用，最终上清液排入地上移动式污水罐，送至红连联合站污水处理站，不外排. 固体废物; 生活垃圾; 集中收集后统一拉运至鄯善县生活垃圾填埋场处理. 一般固体废物; 水基泥浆和岩屑：采用不落地装置分离后的液相回用，分离后的岩屑存放于临时堆放区，泥浆存放于方罐中，检测满足《油气田钻井固体废物综合利用污染控制要求》（DB65/T 3997-2017）相关标准限值后综合利用，铺垫井场、通井道路、管沟垫土、填埋矿坑和覆土等. 危险废物; 沾油的废防渗材料：由建设单位委托具有相应危险废物处置资质的单位进行处置. 废机油：由钻井单位委托有资质单位处理处置. 噪声; 合理布局、选用低噪设备；泥浆泵加衬弹性垫料，管理和作业过程中平稳操作，避免特种作业时产生非正常的噪声. 生态恢复; 施工结束后井场周边平整场地，自然恢复. 环境风险; 安装井控装置，防止井喷，平台设置应急放喷池，对事故状态下，放喷液进行有效收集；设置硫化氢监测仪器. 防渗工程; 钻井平台、泥浆不落地系统区、柴油罐、岩屑堆放区等：重点防渗区地面底部利用机械将衬层压实，铺设≥150mm混凝土或≥2mm厚高密度聚乙烯膜（渗透系数不大于10-10cm/s），罐区设置围堰； 生活污水收集池、原料存放区：下铺防渗膜，防渗材料为HDPE防渗膜，等效黏土防渗层Mb≥1.5m，K≤1×10-7cm/s. 依托工程; 红连联合站污水处理站; 处理钻井液、采出水，处理规模为600m3/d. 鄯善县生活垃圾填埋场; 鄯善县生活垃圾填埋场位于鄯善县城西7km、312国道以南500m处。生活垃圾填埋场于2013年5月建成，设计容量51万m3，已填容量25万m3，富余容量为26万m3，可接纳本工程产生的生活垃圾量. 鄯善县污水处理厂; 鄯善县污水处理厂位于鄯善县辟展乡栏杆村东南一公里处。污水处理厂于2010年10月建成，设计处理能力为1.6万m3/日，生活污水处理厂实际处理量为0.5万m3/日，富余处理量为1.1万m3/日，可接纳本工程产生的生活污水量. 1.4工程占地 本项目占地类型均为临时占地，主要包括井场及办公营地，根据现场调查，占地类型主要为工业用地。 2.钻前工程 钻前工程包括井场平整、设备基础等的建设，办公营地搭建等。 3.钻井工程 3.1基本数据 本项目拟建井1口。 3.2井身结构 本项目井身采用二开结构。 3.3钻井取心 本项目于不同层位取心，为后期储气库建设提供技术参数。 3.4主要设备 本项目钻井设备见表2-10。 表2-10 本项目钻井设备一览表 序号; 名称; 型号; 载荷; 功率/KW; 单位; 数量. 1; 钻机; ZJ-50; /; /; 部; 1. 2; 井架; JJ450; 4500KN; /; 部; 1. 3; 天车; TC-450; 4500KN; /; 个; 1. 4; 游动滑车; YC-450; 4500KN; /; 个; 1. 5; 大钩; DG-450; 4500KN; /; 个; 1. 6; 水龙头; SL-450; 4500KN; /; 个; 1. 7; 转盘; ZP-375; 200T; /; 个; 1. 8; 绞车; JC-200; /; /; 个; 1. 9; 泥浆泵; F-1600; /; 1600; 台; 3. 10; 柴油机; G12V190PJL-3; /; 400; 台; 3. 11; 四级固控装置; 振动筛×3; ZX-60×300; /; /; 组; 1. 除砂器; NCS250×2; /; /; 台; 1. 除泥器; ZQJ125×8-1.3×0.6; /; /; 台; 1. 离心机; LW450-842N; /; /; 台; 1. 除气器; HZQ1/4; /; /; 台; 1. 12; 柴油发电机; #1—#3; Vovol; /; 400; 台; 3. 13; 钻井液不落地设备; /; /; /; /; 套; 1. 14; 柴油罐; 20m3; /; /; /; 个; 1. 15; 钻井液罐; 40m3; /; /; /; 个; 1. 3.5原辅材料消耗 本项目主要原辅料材料消耗见表2-11。 表2-11 本项目主要原辅材料消耗表 序号; 原料名称; 总消耗量; 储存方式; 作用. 1; 新鲜水; 975.45t; 存放于清水罐; 钻井液及施工人员生活用水. 2; 柴油; 15.39t; 储存于柴油罐，罐区四周设土质围堰，围堰区有效容积不小于20m3，罐区下面采用基础黏土防渗+双层防渗布; 备用电源. 3; 钻井液; 347.36m3; 现场配置，所需配料及钻井液添加剂存放于原辅料存放区，液态物质采用桶装，固态物质采用袋装，按其性质，分区堆放，原辅料存放区下面采用基础黏土防渗+双层防渗布，遮盖篷布; /. 注：①原料消耗量以整个施工过程计； ②正常情况下，柴油不消耗，仅作为备用电源. （1）柴油 正常情况下，柴油不消耗，仅作为备用电源，最大存放量为15.39t。 （2）钻井液 本项目一开采用膨润土-聚合物钻井液，二开采用聚合物井液，钻井液设计见下表2-12。 钻进过程中根据实际情况，如确需提高钻井液密度，须及时向建设单位请示，以防井涌、井喷、井漏等事故的发生。 4.封井工程 本项目钻井取心完毕后，进行临时封井作业，若后期转为储气库监测井，则另行履行相应环保手续（纳入储气库新建设项目进行环境影响评价）。 5.公用工程 （1）供电 本项目钻井及生活用电依托当地市政供电网，同时设置柴油发电机作为备用电源，电力供应有充分保障。 （2）供暖 本项目野外勘查活动，施工期避开冬季，因此不涉及供暖。 （3）给水 本项目用水包括生活用水及施工生产用水，为当地自来水，通过罐车拉运，存放于清水罐中。 生活用水：根据新疆维吾尔自治区人民政府《关于印发新疆维吾尔自治区工业和生活用水定额的通知》中附件2：新疆维吾尔自治区生活用水定额，确定本项目施工人员生活用水定额为80L/人•天计，钻井期钻井人数8人，单井钻井天数35天，则总用水量为22.4m3/施工期。 施工生产用水：主要包括钻井液配比用水。 钻井液配比用水：钻井废水随钻井固废排入泥浆不落地工艺装置，按照《石油天然气开采业污染防治技术政策》管理规定，钻井液循环率要求达到95%以上，剩余5%临时贮存于井场废液罐内，根据原辅料消耗表，钻井液循环量为330m3/井，钻井液用量为347.36m3，根据公式计算，钻井泥浆产生量为237.85m3，则用水量为109.51m3。 （4）排水 生活污水：产生量按用水量的80%计算，本项目生活用水量为22.4m3，则污水产生量为17.94m3。项目施工场地设生活污水收集池，采取密闭式吸污罐车定期拉运至鄯善县污水处理厂进行处理。 施工生产废水：主要包括钻井废水。 钻井液废水：钻井期钻井废水按泥浆体系不同阶段用于配制相应体系泥浆，在钻井期间综合利用，不外排；钻井阶段结束后以废弃泥浆的形式产生，进入钻井废弃物不落地系统，在钻井废弃物不落地系统中处理实现固液分离，分离后的液相回用于钻井液配备，循环使用，最终的泥浆压滤后，废水通过罐车拉至红连联合站污水处理装置，处理达标后回注，不外排。 钻井废水随钻井固废排入泥浆不落地工艺装置，按照《石油天然气开采业污染防治技术政策》管理规定，钻井液循环率要求达到95%以上，剩余5%临时贮存于井场废液罐内，由脱水站处理站安排罐车拉运处置后回用，则废液排放量为5.47m3。 本项目水平衡见表2-14。 表2-14 本项目水平衡一览表 单位：m3/施工期 用水项目; 用水量; 损失量; 循环量; 排放量; 最终去向. 生活用水; 22.4; 4.46; 0; 17.94; 罐车拉运至鄯善县污水处理厂. 施工生产用水; 钻井; 109.51; 0; 104.04; 5.47; 通过罐车拉至红连联合站. 6.依托工程 6.1红连联合站 主要用于处理本项目施工废水：钻井液，通过罐车拉运。 （1）概况 红连联合站1996年建成，位于新疆鄯善县以西的山前平原上，整体地势为北高南低，在南部分布有火焰山，北部为连木沁镇汉墩夏村，地势平坦开阔，起伏不大，集中处理站地处戈壁，远离居民区。 红连污水处理站位于红连联合站北侧100m空地处，于2023年设置1套撬装式污水处理装置，废水处理规模为600m3/d，主要采用“旋流气浮+加药+两级过滤”处理工艺，处理达标后回注地层。 （2）环保手续履行情况 环评及验收：2023年2月，新疆天地源环保科技发展股份有限公司编制完成《吐鲁番采油管理区地面系统优化简化项目环境影响报告表》，2023年4月，吐鲁番市生态环境局对该项目予以批复。2024年6月组装完该站点的验收。 应急预案：中国石油天然气股份有限公司吐哈油田分公司吐鲁番采油管理区编制完成了《中国石油天然气股份有限公司吐哈油田分公司吐鲁番采油管理区突发环境事件应急预案》，于2025年4月23日取得了吐鲁番市生态环境局高昌分局回执，编号为650402-2025-010-MT，吐鲁番采油管理区制定演练计划，并定期组织演练。 排污许可：根据《固定污染源排污许可分类管理名录（2019年版）》的要求，应申报登记管理，《中国石油天然气股份有限公司吐哈油田分公司吐鲁番采油管理区红连采油中心》排污登记（2020.4.9-2025.4.8），排污登记号916501007189019083016U。 危险废物管理计划落实情况：公司已按照《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》的规定制定了《危险废物管理计划》，并严格落实。 环保档案管理情况：该公司的主要环保档案资料包括环评报告表、环评批复、突发环境应急预案及备案手续、危废处置协议以及危废转运联单等，所有档案均由环保专工收存。 6.2鄯善县垃圾填埋场 本项目生活垃圾，委托市政清运，通过市政垃圾车运输。 6.3鄯善县生活污水处理厂 鄯善县污水处理厂位于鄯善县辟展乡栏杆村东南一公里处。《鄯善县污水处理厂环境影响报告书》于2007年8月3日取得批复，批复号：新环监建表[2007]57号。污水处理厂于2010年10月建成，设计处理能力为1.6万m3/日，污水处理采用固定化微生物-曝气生物滤池工艺，出水水质满足《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准后用于生态林灌溉。目前，生活污水处理厂实际处理量为0.5万m3/日，富余处理量为1.1万m3/日。 |
| 总平面及现场布置 | 1.钻井平台平面布置 场地整体布局以井口为中心，依据《钻前工程及钻井平台布置技术要求》（SY/T5466-2013）相关要求，设有井口方罐、发电机房、值班房、井口放喷罐、消防沙箱等设施并设置紧急集合点、不落地系统等。临时办公区位于井场场界外，场地平整后，布置移动式板房作为临时办公区。 在项目实际建设过程中，施工单位将根据场地地形、形状等因素，结合《钻前工程及井场布置技术要求》（SY/T5466-2013）进行施工现场布局进行优化调整。 |
| 施工方案 | 1.施工用地及布置 本项目施工总平面布置包括井场、办公营地，共设置1处井场，井场配套建设临时办公营地，采用移动板房，施工结束后拆除，临时占地。 2.施工条件 施工过程使用的原辅材料由油田公司通过罐车拉运至施工现场。运输路线通过当地既有道路及油田修建的内部路运输。 3.施工工艺及产污环节 本项目施工时序依次为钻前工程、钻井工程、封井工程等。总体施工工艺及产污环节见图2-4。 根据生产工艺流程分析，施工期主要污染物为废气（车辆尾气、施工扬尘、伴生气）、废水（钻井废水、生活污水）、噪声（施工机械、设备运行噪声）、固废（废弃泥浆、钻井岩屑、废防渗布、废机油及生活垃圾）。 3.1钻前工程 根据现场调查，项目拟建地属于采矿用地，无地表植被，道路依托当地市政道路。进行井场场地、井场基础等土石方开挖，当其满足设施要求时，开始进行场地平整、各类设施基础建设等。 井场场区设计清污分流系统，可及时对雨水进行导流，井场防渗区域采取铺设HDPE材料等防渗措施。各类作业车辆将各类设备逐步运至井场进行安装，通过检查满足钻井要求时开始进行钻井作业。 基础设备建成并验收合格后进入钻井作业工序。 3.2钻井施工 （1）钻井 钻井是采用旋转的钻头给所钻的地层一定的压力，使钻头的牙齿嵌入地层，然后旋转钻头，利用旋转钻头的扭矩来切削地层，并用循环的钻井液将钻屑带出井眼，以保证持续钻井。 钻井施工作业流程及排污节点见图2-5。 1）一开、二开：组合一开、二开钻具下钻。 2）下套管：钻井开孔后钻到表土层以下的基岩，或钻达一定深度，下入表层套管。主要作用：隔离上部含水层，不使地面水和表层地下水渗入井筒；保护井口，加固表土层井段的井壁；对于继续钻下去会遇到高压油气层的，在表层套管上安装防喷器预防井喷。 3）录井：地质录井必须能够准确识别油层，同时加测全烃即快速色谱录井；泥浆录井，包括粘度、密度、失水及处理情况，出现复杂及异常情况时，加密岩屑录井取样间隔，取得准确的卡层依据。 4）取心：不同层位取心，送至实验室测定相关参数。 5）测井：测井是利用专用仪器设备测量岩层的电化学特性、导电特性、声学特性、放射性等地球物理特性，以获取岩层的孔隙度、渗透率以及含气情况等地层信息。 （2）泥浆不落地 钻井时井筒排出的钻井泥浆及岩屑进入泥浆不落地循环系统，该系统设置振动筛、除砂器、除泥器、离心机四级处理，经四级处理后，岩屑与钻井液完全分离，钻井液返回井筒，岩屑存放至临时堆放区。 钻井过程中使用水基钻井液，钻井泥浆及岩屑使用钻井平台不落地系统进行处理。工艺流程如下： 1）钻井井口产生的钻井泥浆、岩屑混合物经振动筛、除砂器、除泥器、离心机四级实现初步分离，分离出的液相进入废水收集罐，用于钻井液配制，分离出的混合物进入收集箱待进一步处理。 2）收集箱中的混合物经不落地系统进一步固液分离，进入岩屑临时堆放区暂存，钻井采用水基钻井液；分离出的液相回用于钻井，水基岩屑检测达到《油气田钻井固体废物综合利用污染控制要求》（DB65/T3997-2017）相关标准限值后综合利用。 3）钻井结束后剩余钻井泥浆由钻井队回收，送至下个钻井平台循环利用，不外排；防渗膜由钻井队回收利用。 （3）固井 固井是在已钻成的井眼内下入套管，然后在套管与井壁之间环空内注入水泥浆将套管和地层固结在一起的工艺过程，可防止复杂情况以保证安全继续钻进下一段井眼或保证顺利开采生产层中的油、气。 固井工程包括下套管和注水泥两个过程。下套管就是在已经钻成的井眼中按规定深度下入一定直径、由某种或几种不同钢级及壁厚的套管组成的套管柱。注水泥就是在地面上将水泥浆通过套管柱注入井眼与套管柱之间的环形空间中的过程。固井的主要目的是封隔疏松的易塌、易漏地层；封隔油、气、水层，防止互相窜漏。固井作业的主要设备有水泥搅拌机、下灰罐车、混合漏斗和其他附属安全放喷设备等。 另外，现场施工前根据实际情况要做水泥浆配方及性能复核试验，同时，如果是钻井中井漏严重，则应考虑采用双凝水泥浆体系固井，从而提高固井质量，防止因为井漏事故造成地下水环境污染。 3.3封井作业 取心作业结束后，该井后期转为储气库监测井，因此本项目进行临时封井。 （1）临时封井：在获得相关参数后，进行临时封井，在井下50~100m注入水形成水泥塞，水泥塞试压合格后完成临时封井。 （2）封井后的环境保护： ①钻井作业完成后，应做到井场整洁、无杂物，地表无污染。 ②暂存在井场各类罐体中的废弃钻井液、钻井岩屑、钻井废水用密闭罐车收集，委托外运处置。剩余钻井材料应全部回收。 ③临时封井，井场临时占地除封井装置外，其余占地恢复井场原貌；永久封井，井场临时占地恢复原貌，临时办公区恢复原貌。 本项目施工期污染物产生情况见表2-15。 表2-15 本项目污染物产生情况 工程; 废气; 废水; 固体废物; 噪声; 生态影响. 钻前工程; 扬尘、车辆尾气; /; /; 噪声; 水土流失、土地沙化. 钻井工程; 扬尘、伴生气; 钻井废水; 钻井岩屑、钻井泥浆、废机油、废防渗布; 噪声; /. 封井工程; 扬尘; /; /; 噪声; /. 注：施工人员日常办公产生的生活废水、生活垃圾等. 4.土方石平衡 5.施工工期及劳动定员 本项目单井钻井期共计35天，施工进度见表2-17，施工人员为8人，24小时连续施工，计划2025年8月开工建设。 |
| 其他 | 无 |

- 三、生态环境现状、保护目标及评价标准

| 生态环境现状 | 1.生态环境质量 1.1主体功能区划 本项目位于新疆维吾尔自治区吐鲁番地区鄯善县连木沁镇，项目所在区域不属于限制开发区和禁止开发区，属于允许开发区。 1.2生态功能区划 本项目仅进行钻井取心，只涉及钻井施工期，不涉及运营期环境影响；项目建设占用的土地资源相对区域资源利用较少，且为临时用地；项目施工期较短，水、柴油等资源消耗量较少，不涉及地下水的开采活动。采取一定的环保措施后，项目产生的废气、废水、噪声等对环境影响较小，项目建设符合《新疆生态功能区划》相关要求。 1.3植被 评价区域地处农田生态系统，植被类型主要为栽培植被。 根据现场调查，评价区植被以栽培植被等为主，按照《国家重点保护野生植物名录》、《新疆维吾尔自治区重点保护野生植物名录》（2024-01-18），结合现场调查，评价区内未发现国家及地方重点保护野生植物及《中国生物多样性红色名录》中列为极危、濒危和易危的物种，国家和地方列入拯救保护的极小种群物种以及特有种以及古树名木等。 根据上表知，本项目占地范围内无植被。 1.4野生动物 通过访问调查和现场踏勘，结合区域科学考察报告等资料，从地理位置上看，这里是蒙古及准噶尔盆地与新疆南部动物的交流通道，但由于极端干旱的大陆性气候控制下的严酷荒漠自然环境条件，致使评价区所属动物区系的野生动物种类组成贫乏，组成简单，分布于该区的动物以北方型耐寒种类和中亚型耐旱种类为主。 根据《国家重点保护野生动物名录（2021年版）》、《新疆维吾尔自治区重点保护野生动物名录（修订）》，评价区域未发现国家级自治区重点保护野生动物。 1.5土地利用类型 本项目占地以工矿占地为主。 1.6土壤类型 评价区范围内主要涉及褐土。 1.7水土流失现状 治理区属轻度风力侵蚀、轻度水力侵蚀，侵蚀形态主要以风蚀为主，风蚀集中于春冬季，水蚀集中于夏秋季。 （1）项目区水土流失环境影响分析 施工期由于火区剥离挖除覆盖、取土、排土等过程中扰动、开挖原地貌工程行为，致使部分已稳定的区域土壤抗蚀能力下降，表层土体被剥离，地表植被被破坏，破坏了土体平衡和土壤结构，导致土壤抗蚀能力的下降；回填土临时堆放工程行为，可能导致不稳定边坡形成。上述工程行为若不及时采取有效的水土保持措施，势必引发严重的水土流失，影响正常施工和安全，将对建设区、周边的生态环境产生不同程度的影响。 （2）水土流失防治标准执行等级 本项目区不属于国家级水土流失重点预防区和治理区，不属于自治区级水土保持重点预防区和治理区。水土保持拟实现的目标为一级防治标准目标值：扰动土地整治率＞95%、水土流失总治理度＞90%、土壤流失控制比达到1.0。 1.8土地沙化 根据《全国防沙治沙规划（2021－2030年）》，将我国沙化土地划分为5大类型区、23个防治区域，本项目位于鄯善县境内，属于古尔班通古特沙漠及沙漠绿洲生态保护修复区。沙漠内部主要为沙垄有蜂窝状和梁窝状沙丘分布，属于固定、半固定形态。区域沙化土地面积423.65万hm2，占国土面积的31.11%其中流动沙地532万hm2，半固定沙地99.86万hm2，固定沙地145.32万hm2，戈壁169.45万hm2，其他沙化土地3.70万hm2。沙化士地中，流动沙地、半固定沙地、戈壁等植被盖度低于30%的沙化土地面积274.62万hm2，沙化地总面积的64.82%。 土地沙化形成的自然因素主要为气候干旱、降水稀少，多风的动力条件是沙化土地发生发展的主要自然营力，丰富的沙物质是发生土地沙化的物质基础。人口快速增长，盲目开垦土地，过度放牧，过度樵采和不合理的水资源利用等是土地沙化的人为因素。本项目所在区域的土地沙化形成的主要原因多为自然因素。 2.环境空气质量现状 因此本项目所在区域为非达标区域，超标原因为：主要与风沙季节有一定关系，按照《关于将巴音郭楞蒙古自治州吐鲁番市哈密市纳入执行<环境影响评价技术导则大气环境（HJ2.2-2018）>差别化政策范围的复函》，本项目可不提供区域颗粒物削减方案。 3.地表水环境质量现状 本项目施工期钻井废水循环利用不外排，不会对地表水产生影响，生活污水定期用吸污车清运至鄯善县污水处理厂处理。本项目井场占地范围内无饮用水水源保护区、饮用水取水口、涉水的自然保护区、风景名胜区，重要湿地、重点保护与珍稀水生生物的栖息地、重要水生生物的自然产卵场及索饵场、越冬场和洄游通道，天然渔场等渔业水体，以及水产种质资源保护区等水环境保护目标。因此未对地表水环境进行现状评价。 4.地下水环境质量现状 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（生态影响类）（试行）》中有关规定，水、土壤、生态等其他环境要素参照环境影响评价相关技术导则开展补充监测和调查。 为了解项目所在区域地下水环境质量现状，本次于2025年5月29日委托新疆吐哈石油勘探开发有限公司技术监测中心针对项目所在地进行地下水监测。 由表3-7可知，本次引用的地下水监测数据，地下水水质均可满足《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类标准，石油类因子满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）III类标准限值。 5.声环境现状 根据现场调查，本项目各井场50m范围内无声环境保护目标，因此，本项目可不开展声环境质量现状监测。 6.土壤环境现状 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（生态影响类）（试行）》中有关规定，水、土壤、生态等其他环境要素参照环境影响评价相关技术导则开展补充监测和调查。 为了解项目所在区域土壤环境质量现状，本次于2025年5月29日委托新疆新能源（集团）环境检测有限公司针对项目所在地进行土壤监测。 拟建井场区域土壤环境监测结果符合《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）第二类用地筛选值要求；根据表3-10监测结果，拟建项目周边农用地监测结果满足《土壤环境质量 农用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB 15618-2018）相关限值要求。 |
| --- | --- |
| 与项目有关的原有环境污染和生态破坏问题 | 本项目为新建项目，不存在原有环境污染和生态破坏问题 |
| 生态环境保护目标 | 经现场踏勘，项目周边500m范围内无自然保护区、风景名胜区、文化区、人群较集中的区域，周边50m范围内无声环境保护目标，周边500m范围内无地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源。 |
| 评价 标准 | 本项目环境质量标准、污染物排放标准具体执行情况见表3-11。 表3-11 项目污染物排放标准 环境要素; 执行标准. 环境质量标准; 环境空气; 基本污染物; 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级（年平均值SO2：60μg/m3、NO2：40μg/m3、PM10：70μg/m3、PM2.5：35μg/m3；O3日最大8h平均值：160μg/m3；CO 24h平均值：4mg/m3）. 非甲烷总烃; 《大气污染物综合排放标准详解》（非甲烷总烃1h平均：2mg/m3）. 声环境; 噪声; 《声环境质量标准》（GB 3096-2008）2类（昼间：60dB（A），夜间：50dB（A））. 污染排放标准; 废气; 柴油机废气; 《非道路移动机械用柴油机排气污染物排放限值及测量方法(中国第三、四阶段)》(GB20891-2014)中的标准要求. 施工扬尘; 《大气污染物综合排放标准》（GB8978-1996）中表2其他无组织排放监控浓度限值要求（TSP：1.0mg/m3）. 钻井期非甲烷总烃; 《陆上石油天然气开采工业大气污染物排放标准》（GB39728-2020）（非甲烷总烃：4mg/m3）. 废水; 施工废水; 红连联合站处理后达到《碎屑岩油藏注水水质指标技术要求及分析方法》（SY/T5329-2022》标准后回注地层，不向外环境排放. 生活污水; 施工期生活污水排入自建化粪池内，定期用吸污车拉运至鄯善县污水厂. 噪声; 施工期 井场噪声; 《建筑施工场界环境噪声排放标准》 （GB12523-2011）（昼间：70dB（A）、夜间：55dB（A））. 污染控制标准; 一般固废; 水基泥浆、岩屑; 《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）. 危险废物; 废机油、废防渗布; 《油气田钻井固体废弃物综合利用污染物控制要求》（DB65/T3997-2017）、《土壤环境质量 农用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB15618-2018）、《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）《危险废物收集贮存运输技术规范》（HJ2025-2012）. |
| 其他 | 本项目不涉及总量控制指标 |

- 四、生态环境影响分析

| 施工期生态环境影响分析 | 根据工程建设施工特点分析，施工期的环境影响属短期、可恢复和局部的环境影响。工程建设期间，各项施工活动将不可避免地对周围环境产生影响。主要包括生态、废气、废水、噪声、固体废物、土壤及环境风险影响等。 - 1.生态环境影响分析 根据现场调查及遥感解译，本项目井场及办公区占地均为采矿用地，无地表植被。 （1）对土地利用类型的影响 占地范围内均为工矿用地，施工道路均依托当地已有道路，施工前后均不改变现有的土地利用类型，因此对土地利用类型影响较小。 （2）对植被的影响 本项目施工期对植被的影响主要为占地清理地表、施工粉尘对其的影响，均会使生物量减少，改变生态系统及生物多样性。 但根据现场调查，拟建地无地表植被，因此不涉及地表植被的清理。 本项目施工中进行土石方作业，将产生粉尘，施工扬尘沉降在施工场地周边植物表面，会对植被的光合作用和呼吸作用产生影响，进而影响植被生长。施工过程依据《新疆维吾尔自治区2025年空气质量持续改善行动实施方案》中施工扬尘管理要求，通过划定施工作业区、设置围墙、对临时堆场采取篷布遮盖、场地洒水、车辆减速慢行等措施，降低扬尘的产生量，且当地植被为耐风沙型物种，对灰尘影响具有较强的抗性，因此施工扬尘对植被生物量影响较小。 因此，工程建设造成的植被损失不会导致区域生态系统的降低，不会影响区域生态系统的完整性。 （3）对野生动物的影响 本工程施工对野生动物的生存环境、分布范围和种群数量的影响主要分为直接影响和间接影响两个方面。直接影响主要表现为建设项目的占地，使野生动物的原始生存环境被破坏或改变；间接影响主要表现为由于植被的减少或污染破坏而引起野生动物食物来源的减少。 1）工程扰动对野生动物的影响 钻井平台建设、钻井过程中，由于机械设备的轰鸣惊扰，人群活动的增加，鸟类和哺乳类动物将远离施工现场，使区域内单位面积上的动物种群数量下降，但此类影响对爬行类和小型啮齿类动物的干扰不大。一些伴人型鸟类如麻雀、乌鸦等，一般在离作业区30m以外活动，待无噪声干扰时较常见于人类生活区附近。因此，随着钻井过程的进行，该区域内野生动物的种类和数量将发生一定的变化，原有的戈壁荒漠型鸟类和哺乳类将逐渐避开人类活动的干扰迁至其它区域，而常见的伴人型野生动物种类有所增加。施工完成后，施工人员撤离作业区域，区域内的人为活动逐步减少，野生动物将逐步回归原有生境。 2）对野生动物生境的影响 区域内各种野生动物经过长期的适应已形成较稳定的取食、饮水、栖息活动范围和分布，施工占地将使原有野生动物的分布、栖息活动范围受到压缩。人为活动的干扰使得区域上空活动的鸟类相对于未干扰时有所减少，而使得局部地段二、三级营养结构中的爬行类（啮齿类）和昆虫类数量有所增加或活动频度增大。这些占地影响对地面活动的野生动物种类产生隔离作用，使原分布区内的种类向外扩散，而钻井作业结束后，随着人类活动和占地的减少，原有生境将逐步恢复，野生动物对新环境适应后其活动和分布范围亦将恢复。 （4）对景观的影响 工程建设期主要是对原有景观的破坏，井场建设破坏其所在地及其附近的原有景观，形成片状人工景观，已形成当地对原有景观的连通性造成一定程度的破坏影响，同时将形成线状景观。但由于本项目拟建地前期工程为钻井，已形成当地景观格局，因此本项目建设对景观格局影响有限。 （5）水土流失 本工程建设将破坏地表原有稳定砾石层，增大了风蚀量。施工作业范围内的土壤地表表层遭到破坏，下层的粉细物质暴露在地层表面，在风力的作用下，风蚀量会明显加大，这种影响在短时间内不会完全恢复。但随着时间的推移，风蚀量会随着地表新保护层的逐渐形成而减弱。水土流失本次要求建设单位严格按照《中华人民共和国防沙治沙法》（2018年10月26日）中有关规定，执行以下钻井平台防沙治沙防治措施：土地临时使用过程中发现土地沙化或者沙化程度加重的，应当及时报告当地人民政府；大力宣传《中华人民共和国防沙治沙法》（2018年10月26日），使施工人员知法、懂法、守法，自觉保护占地外的林草植被，自觉履行防治义务。施工结束后对占地进行平整。 （6）土地沙化 按照《中华人民共和国防沙治沙法》（2018年10月26日修订）有关规定以及《关于加强沙区建设项目环境影响评价工作的通知》文件，在沙化土地范围内从事开发建设活动的，必须事先就该项目可能对当地及相关地区生态产生的影响进行环境影响评价，依法提交环境影响报告；环境影响报告应当包括有关防沙治沙的内容。 1）项目区沙化土地现状及防沙治沙工作情况 根据《全国防沙治沙规划（2021~2030年）》，将我国沙化土地划分为5大类型区、23个防治区域，本项目位于鄯善县境内，属于古尔班通古特沙漠及沙漠绿洲生态保护修复区。沙漠内部主要为沙垄有蜂窝状和梁窝状沙丘分布，属于固定、半固定形态。区域沙化土地面积423.65万hm2，占国土面积的31.11%其中流动沙地532万hm2，半固定沙地99.86万hm2，固定沙地145.32万hm2，戈壁169.45万hm2，其他沙化土地3.70万hm2。沙化士地中，流动沙地、半固定沙地、戈壁等植被盖度低于30%的沙化土地面积274.62万hm2，沙化地总面积的64.82%。 2）可能造成的土地沙化和沙尘等生态危害 项目施工期主要为井场开挖，在施工期土地开挖过程中，若未采取分层开挖、分层回填措施，可能导致土壤的蓄水保肥能力降低，造成土壤逐渐沙化。此外，在施工过程中，各种车辆（尤其是重型卡车）在荒漠上行驶将使经过的土壤变紧实，严重的经过多次碾压后植物很难再生长，甚至退化为沙地。 上述施工作业过程中，对原地貌的扰动大大降低了项目占地范围内的土壤抗侵蚀能力，若未采取相应的防护措施，遇大风天气，极易加重区域沙尘天气。 - 2.施工期大气环境影响分析 施工期废气主要为车辆尾气、施工扬尘、伴生气。 - 2.1车辆尾气 施工期过程运输车辆较多，排放的废气会对大气环境造成一定污染。由于车辆排放的废气为流动的线源，具有间断性产生、产生量较小、产生点相对分散、易被稀释扩散等特点，且项目所在地较空旷且产生量不大，影响范围有限，对环境影响较小。 综上，项目建设期各类废气排放量较小，对大气环境影响较小。 - 2.2施工扬尘 井场开挖土石方将破坏原有土壤，在风力作用下，地面硬化层覆盖的细小尘土随风而起形成扬尘，致使地表产尘增加，建筑材料的运输、装卸过程以及堆放期间也增加了风蚀起尘的可能性，均属于无组织排放，会造成项目区附近环境空气中的TSP浓度增高，污染加重。其扬尘量的大小与施工现场条件、管理水平、机械化程度及施工季节、土质结构、天气条件等诸多因素有关。 本项目拟采取洒水抑尘，表土及建材堆放设置挡板、上覆遮盖材料，施工运输车辆采取密闭措施或加盖防尘布等措施，可有效减少施工及运输车辆扬尘。由于项目施工期较短，因此施工扬尘对环境的影响较小。 - 2.3伴生气废气 钻井过程中会涉及到油层取心，因此有少量伴生气产生，不具备回收利用条件，因此，本工程伴生气通过排气管线充分燃烧后放空，属于阶段性排放，且随着取心结束而停止产生。因此，伴生气废气排放对周围环境影响较小。 - 3.施工期水环境影响分析 本项目施工期废水主要为生活污水及施工生产废水。 3.1生活污水 （1）废水产排污情况 产生量按用水量的80%计算，本项目生活用水量为22.4m3，则污水产生量为17.92m3。施工工人产生的生活污水水质与居民生活污水相似。 （2）污水处理措施 办公营地内设置1座生活污水收集池，该收集池用于收集和暂存生活污水，定期由吸污车清运至鄯善县污水处理厂处理。 3.2施工生产废水 （1）废水产排污情况 井底返排泥浆中含有大量岩屑，进入地面的泥浆不落地系统，经系统内的振动筛筛分后，岩屑收集于临时存放区；钻井泥浆暂存于地上移动式泥浆罐，经静置沉淀后，析出的上清液作为钻井泥浆配液回用，泥浆经压滤机固液分离后，泥饼含水率小于80%外运处置，压滤废水外运处置。根据《石油和天然气开采专业及辅助性活动行业系数手册》，钻井污染物种类主要为SS和COD、石油类等。 项目泥浆压滤废水排入井场设置的污水罐内，泥浆上清液用于配制泥浆，一个井场钻井结束后，上清液由罐车拉运至红连联合站污水处理系统处理达标后回注，不外排。 （2）施工废水处理措施 本项目施工期生产废水存放于储罐内，在施工结束后全部外运至红连联合站污水处理站处理达标后回注油层，不外排。 本项目生活污水及施工废水均得到妥善处置，不外排至地表水体，因此对地表水影响较小。 - 4.施工期地下水环境影响分析 4.1地下水评价依据 根据《环境影响评价技术导则地下水环境》（HJ610-2016）附录A《地下水环境影响评价行业分类表》，本项目属于C地质勘查-24类：矿产资源地质勘查（包括勘探活动），地下水环境影响评价项目类别属于Ⅳ类，可不对其进行地下水评价。由于钻井过程中用到柴油（备用）和多种钻井泥浆助剂，施工过程中产生的废水、固废在施工场地内暂存，上述物料泄漏对区域地下水存在一定的污染风险，因此本次环评对地下水环境影响进行简单分析。 4.2正常状况下项目对地下水环境影响分析 本项目钻井泥浆析出废水回用于配制泥浆，循环使用；钻井结束后，废水通过罐车运输至水处理站达标处理，后回注油层，不外排；施工场地设污水收集池，施工结束后送至污水处理厂处理。柴油罐为地上式钢制卧式罐，铺设防渗材料或设置围堰。 本项目各储罐均位于地上，且设置有防渗层，因此正常情况下项目实施不会对区域地下水产生影响。 4.3非正常状况下项目对地下水环境影响分析 本项目钻井期间，非正常状况下地下水主要污染途径为钻井套管连接不及时造成的钻井泥浆泄漏，以及泥浆罐或柴油罐可能因为防渗质量不合格或者操作失误发生渗漏，其泄漏的污染物可能会污染周围地下水。 （1）钻井套管连接不及时造成钻井泥浆泄漏对地下水的影响 钻井套管连接不及时，钻井泥浆漏失于地下水含水层中，由于其含Ca2+、Na+等离子，且pH、盐分都很高，易造成地下含水层水质污染。 就钻井泥浆泄漏而言，其径流型污染的范围不大，发生在局部且持续时间较短。钻井过程中表层套管（隔离含水体套管）安装完毕后，继续钻井数千米到达含油目的层。在表层套管内提下钻具和钻井的钻杆自重离心力不稳定，在压力下的钻杆转动对套管产生摩擦、碰撞，有可能对套管和固井环状水泥柱产生破坏作用，使钻井液在高压循环的过程中，从破坏处产生井漏而进入潜水含水层造成污染，另外虽然油区区域活动断裂不发育，构造作用微弱，但也不排除局部可能存在小的破碎带或裂隙等，若钻井经过这些小的破碎带或裂隙等，也可能导致钻井液漏失，其风险性是存在的。 本项目钻井采用水基钻井泥浆，对水质的硬度和矿化度的劣变起到了一定的影响。因此，严格要求套管下入深度、加强固井质量、钻井过程中定期监测钻井液漏失量，遇异常漏失及时采取封堵等措施，可以有效控制钻井液在含水层中的漏失，减轻对地下水环境的影响。 （2）泥浆罐泄漏对地下水的影响 钻井泥浆中含有大量粘土、CMC（羧甲基纤维素）、重晶石和少量纯碱等，正常情况下储存在泥浆罐中，地面采取防渗措施，对地下水影响较小。由于采取的是地上罐，生产过程中会定期巡查，一旦发生泄漏事故，会及时处理，集中回收泄漏泥浆及砂土，不会下渗造成地下水污染。 （3）柴油罐泄漏对地下水的影响 项目每个井场设1具20m3储罐，如因事故柴油罐发生破裂，导致泄漏，在没有防渗措施情况下，泄漏后的柴油直接渗漏可能导致对土壤、地下水产生污染。项目柴油罐区设置土质围堰，事故情况下，柴油不会溢流出罐区，柴油罐为地上式钢制卧式罐，罐区采用防渗或设置围堰，生产过程中会定期巡查，一旦发生泄漏事故，会及时处理，集中回收泄漏柴油，不会下渗造成地下水污染。 按照《环境影响评价技术导则陆地石油天然气开发建设项目》（HJ349-2023）附录B，钻井工程地下水环境影响因子为pH、挥发酚、耗氧量、氨氮、硫化物、氯化物、石油类、总硬度、溶解性总固体、钡、汞、砷、六价铬等，在落实评价提出的各项污染防治措施和分区防渗措施、定期巡查的情况下，对地下水环境影响小。 - 5.施工期声环境影响分析 （1）噪声源运行规律 由于本项目钻井为24小时连续运行，对声环境影响大的主要为钻井过程中钻机、泵类等设备运行产生的连续性噪声。 （2）机械设备噪声 钻井井场主要噪声源为钻机、泥浆泵及振动筛等连续性噪声，噪声源强一般为80~110dB(A)。 钻井阶段主要噪声源见表4-2。 表4-2 单个钻井工程主要噪声源统计表 单位：dB（A） 噪声设备; 声源源强; 降噪措施; 降噪后噪声强度; 声源性质. 柴油发电机; 110; 选择低噪声设备、基础减振; 100; 连续稳态声源，以低频噪声为主，具有波长较长，方向性弱，衰减小时缓慢等特点. 钻机; 95; 选用低噪声设备、采用吸声合金、外壳设置泡沫吸震套; 80. 钻井泥浆泵; 85; 选择低噪声设备、基础减振、合理调节电机转速等措施; 70. 水泵; 85; 选择低噪声设备、基础减振、润滑 等措施; 75. 振动筛; 80; 选择低噪声设备、基础减振、柔性连接、轴承阻尼处理等措施; 65. 除砂器; 80; 选择低噪声设备、基础减振、润滑等措施; 70. 除泥器; 80; 选择低噪声设备、基础减振、润滑等措施; 70. （3）交通噪声 设备、材料进出场地等运输过程中，将在公路沿线造成噪声污染。根据本项目井场选址及周边村庄分布，运输噪声可能会对沿线的村户造成一定的噪声污染影响。可以通过加强管理、疏通道路、控制运输时间，减少鸣笛和防止车辆堵塞等方法减轻其影响。 （4）影响分析 1）预测模式 根据拟建项目设备声源特征和声环境的特点，视设备声源为点源，声场为半自由声场，依据《环境影响评价技术导则—声环境》（ HJ2.4-2021），选用无指向性声源几何发散衰减预测模式预测场界噪声，在不考虑声传播过程中屏障隔声、空气吸收、地面效应的前提下，利用点声源衰减模式，对噪声影响的范围进行计算。 钻井施工期间，噪声可达到《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）中相关规定。 综上所述，噪声具有临时性、阶段性和不固定性等特点，噪声随施工结束而消失，项目施工期噪声对环境影响较小。 （5）噪声减缓措施 1）建设单位施工过程中采用的机械设备应当符合国家规定。 2）施工期间严格控制高噪声设备运行时间段，加强施工管理，严格控制施工作业时间，合理安排强噪声施工机械的工作频次。 3）施工前及时做好沟通工作，加强宣传教育，尽量做到文明施工、绿色施工。合理调配车辆来往行车密度，规范物料车辆进出场地，减速行驶，不鸣笛等。 4）泥浆泵加衬弹性垫料，管理和作业过程中平稳操作，避免特种作业时产生非正常的噪声；柴油发电机设置基础减振等。 5）评价要求施工单位加强施工环境管理，合理布局，在临敏感点侧区域尽可能布置各类临时施工用房，利用构筑物的阻挡作用，降低对周边敏感点影响，项目施工不会对周边居民产生不良影响。 6）项目施工期电源尽量接入周边已有电网，一方面可以减少大气污染物排放和柴油罐泄漏导致的环境污染，另一方面可以减缓柴油发电机运行期间噪声影响 。 - 6.施工期固体废物影响分析 固体废物主要为钻井泥浆、钻井岩屑、废机油以及废防渗材料、生活垃圾。 - 6.1生活垃圾 施工期生活垃圾产生量按0.8kg/人·d计算，则施工期间生活垃圾产生量约0.4224t，生活垃圾由垃圾箱收集，待施工结束后拉运至鄯善县生活垃圾填埋场进行处理。 - 6.2固体废物 （1）钻井泥浆 钻井泥浆的排放量依井的深度而增加，其排放量计算采用《油田开发环境影响评价文集》中的经验公式： 式中：V——排到地面上的泥浆量（m3）； D——井眼的直径（m）； h——井深（m）； 本工程一开、二开均为水基泥浆，钻井泥浆产生量见表4-4。 表4-4 钻井泥浆产生量 井场; 开钻次序; 井段/m; 套管尺寸/mm; 泥浆量/m3; 钻井液体系. 红连监1井; 一开; 300; 224.5; 96.73; 水基非磺化泥浆. 二开; 1400; 139.7; 141.12; 水基非磺化泥浆. 计算得知：本工程钻井泥浆最大排放量为237.85m3，均为水基泥浆。钻井泥浆采用泥浆不落地系统固液分离后，进入泥浆罐循环使用，泥浆循环利用率（重复利用）按95%计算，因此，废弃钻井泥浆排放量为11.89m3。 检测达到《油气田钻井固体废物综合利用污染控制要求》（DB65/T3997-2017）相关标准限值后综合利用，铺垫井场、通井道路、管沟垫土、填埋矿坑和覆土等。 （2）钻井岩屑 钻井过程中，岩石经钻头和钻井液的研磨而破碎成岩屑，随钻井液排出井口，进入钻井液不落地系统处理后岩屑与钻井液分离，液体回收利用，固体岩屑拉运处理。岩屑产生量与井身结构有关，可按下式计算： W=1/4×π×D2×h×P 式中：W——产生的岩屑量，m3； D——井眼平均井径，m； h——裸眼长度，m； P——膨胀系数，使用水基钻井液体系时取P=1.8，油基钻井液体系取P=4 根据井身结构计算岩屑产生量，水基岩屑按质量计（ρ=2.2g/cm3），油基岩屑按质量计（ρ=2.5g/cm3），岩屑产生量详见表4-5。 表4-5 本项目钻井岩屑产生量一览表 井场; 开钻次序; 井段/m; 套管尺寸/mm; 岩屑量/m3; 岩屑质量/t. 红连监1井; 一开; 300; 224.5; 21.36; 46.99. 二开; 1400; 139.7; 85.79; 188.74. 本工程产生的水基钻井岩屑235.73t。 根据目前中国石油天然气股份有限公司吐哈油田分公司吐鲁番采油管理区钻井工程的要求，钻井过程中，水基泥浆及岩屑产生与处置的责任主体单位为建设单位负责监管，建设单位采用泥浆不落地系统，水基非磺化泥浆，同岩屑一起进入不落地系统进行处理，实现固液分离，分离后的液相由建设单位回收用于后续钻井循环使用，不外排；固相为一般工业固废，检测达到《油气田钻井固体废物综合利用污染控制要求》（DB65/T3997-2017）相关标准限值后综合利用。 （3）废机油 钻井期间使用的机械设备运行过程中需进行维护、保养、维修等工作，以使其能正常运转，此过程中将产生少量的废油，如废液压油、废润滑油、废机油等。类比调查一个钻井期机械设备产生的废油产生量不足0.5t，本工程1口评价井产生量约0.5t。 根据《危险废物环境管理指南 陆上石油天然气开采》，设备检修与维护过程间歇产生的废矿物油可自行利用处置，本工程钻井期产生的废油约0.5t，由钻井单位委托有危险废物处理资质单位进行处置。 （4）废防渗材料 施工结束对场地进行清理时，会产生在防渗区域铺设的废防渗材料，拆除的未破损且未沾油防渗材料由建设单位集中回收利用，类比其他钻井井场施工经验，沾油的废防渗材料产生量约0.02t/井，本项目预计产生量约为0.02t。沾油的废防渗材料属于《国家危险废物名录》（2025年版）中的HW08废矿物油与含矿物油类危险废物（废物代码为900-249-08，危险特性为毒性和易燃性），施工结束后委托具有相应危险废物处置资质的单位进行处置。 综上所述，本工程产生的各类固体废物均可得到妥善处置，不会对周围环境造成不良影响。 表4-6 本项目危险废物清单 序号; 危废名称; 属性; 危险 特性; 废物 类别; 废物代码; 产生量; 处理处置. 1; 废防渗材料; 危险废物; TI; HW08; 900-249-08; 0.5t; 由钻井单位委托有危险废物处理资质单位进行处置. 2; 废机油; TI; HW08; 900-214-08; 0.02t. 7.土壤环境影响分析 （1）土壤污染途径分析 本项目属矿产资源勘查活动，根据《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ964-2018）附录A，本项目不在“表 A.1土壤环境影响评价项目类别”中。 本项目钻井过程中，不可避免的将有少量地下的易燃气体排出，工程采用放空管直接放空，柴油发电机燃烧废气主要污染物为烟尘、氮氧化物等，污染物通过“大气沉降”方式对项目区土壤影响甚微；项目钻井过程中各类生产废水全部进罐，并采取泥浆不落地工艺，同时在井场四周设置土质围堰，在柴油储罐、各类罐体、钻井平台地面都铺设土工膜，故不存在污水或泥浆等落地，造成污染物通过地面漫流和垂直入渗方式污染土壤。因此，评价认为项目施工期正常情况下不存在土壤污染途径，故本次评价仅对土壤环境影响进行简单分析。 （2）项目施工期土壤环境影响分析 项目施工过程中将产生固废和废水，包括废机油、施工人员的生活垃圾等废物残留于土壤中，这些在土壤中难以生物降解的固体废物，影响草木生长污染土壤环境质量。另外，钻井过程中将产生大量的钻井泥浆和钻井岩屑，如不及时收集而任意排放，则会明显对井场附近土壤造成一定程度的污染。项目施工场地对柴油罐、泥浆不落地装置等可能对土壤产生影响的设施进行防渗，对固废进行妥善收集外运处置后，可减缓土壤污染的风险。正常情况下，不会对井场土壤环境造成污染。 项目在施工时设计了相应的分级防渗措施，但在施工过程中，难免发生因防治措施落实不到位，或自然、人为等原因造成的泄漏事故。在以上非正常情况下，钻井泥浆、废机油等污染物散落至土壤可能会对土壤环境造成污染，污染因子主要有COD，石油类。随着运移时间的增加，在土壤自身的净化作用以及迁移条件下，土壤中的石油类影响会逐渐消失。 综上，由于项目占地均为临时占地，占地规模小，施工期短，在落实评价提出的分区防渗措施后，对土壤环境影响较小。 8.环境风险影响分析 8.1危险物质和风险源分布情况 项目涉及的危险物质，包括井场储存的柴油以及危险废物（废机油）。因区块不属于“高硫、高压”油层，伴生气产生量较小且出气量不稳定，钻井时因事故而导致的风险源强无法量化，因此风险物质最大在线量仅对柴油、粘油类危险废物进行分析。项目设置1个20m3柴油罐，柴油密度0.855g/cm3，储罐为90%充装率，因此最大在线量为15.39t。根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T 169-2018）中附录 B.1 突发环境事件风险物质及临界量，本项目危险物质数量与临界量比值见表4-7。 表4-7 本项目危险物质数量与临界量比值（Q） 序号; 危险物质; 最大贮存量/t; 临界量/t; Q. 1; 柴油; 15.39; 2500; 0.0061656. 2; 废机油; 0.5; 50; 0.01. 合计; 0.0161656. 本项目Q值＜1，风险潜势为I级，本项目环境风险进行简单分析。 8.2风险识别 本评价对施工期可能存在的风险因素进行定性分析，分析风险发生的可能性，并提出相应的事故防范措施和应急方案。 （1）物质危险性识别 项目涉及的危险物质危险特性见表4-8，危险物质的理化性质详见表4-9。 表4-8 本项目危险物质危险特性 序号; 危险物质; 危险货物编号; 物质危险性. 1; 柴油; 33502; 高闪点易燃液体. 2; 废机油; /; 易燃. 表4-9 危险物质理化性质 名称; 理化性质; 危险性描述; 产生环节. 柴油; 粘稠性油状液体，密度0.78g/cm3～1.0g/cm3，易燃，自燃温度约350℃; 遇明火、高热或与强氧化剂接触，有引起燃烧爆炸的危险。若遇高热，容器内压增大，有开裂和爆炸的危险。皮肤接触柴油可引起接触性皮炎、油性痤疮，吸入可引起吸入性肺炎和肺的损害。柴油废气可引起眼、鼻刺激症状，头痛及头晕; 现场柴油发电机废气使用. 废机油; 不溶于水，闪点＞180℃，密度 850-880kg/m3; 易燃，火灾危险性类别为丙B类，温度过高可能引起燃烧；基础原料油及成品油周围有引燃源，超过油液的闪点会引起火灾。废油不注意回收，随便倾倒于排水道、泥土和水中，造成环境污染; 钻井过程、设备维修. （2）施工过程危险性识别 1）危险性识别 钻井过程环境风险事故中，影响范围较广的风险事故主要为井喷及井喷引起的火灾、爆炸等。其潜在的风险事故和危害如下表所示。 表4-10 主要事故类型、来源及影响途径 事故类型; 来源; 危险物质; 影响环境的途径; 可能影响的环境敏感目标. 井喷; 钻井; 伴生气; ①释放有毒污染物，引发火灾从而污染大气环境；②原油泄漏进入地表，阻塞土壤孔隙，使土壤板结， 降低通透性，不利于植物生长；③进入地下水层，污染地下水水质; 周围大气环境、土壤、地下水. 柴油罐泄 漏、火灾、爆炸; 柴油储罐; 柴油; ①释放有毒污染物，引发火灾从而污染大气环境；②泄漏进入地表，阻塞土壤孔隙，使土壤板结，降低通透性，不利于植物生长；③进入地下水层，污染地下水水质; 周围大气环境、土壤、地下水. 废机油泄漏，火灾、爆炸; 罐体; 废机油; ①释放有毒污染物，引发火灾从而污染大气环境；②泄漏进入地表，阻塞土壤孔隙，使土壤板结，降低通透性，不利于植物生长；③进入地下水层，污染地下水水质; 周围大气环境、土壤、地下水. 2）风险事故类比调查 因地层的复杂多变性，钻井过程中存在井喷事故发生的可能性，但油气田已发生的井喷事故多发生在油气田勘探开发初期，随着对地层和地质状况的不断深入了解，加之防喷技术的提高，目前油气田勘探开发过程中井喷事故的发生概率在不断降低。 据不完全统计，中国在油气勘探开发的40年间（1950～1990年），累计发生井喷失控事故230次，占完井总数的2.41‰，其中，井喷失控着火78次，占井喷失控总数的34%，因此，井喷失控的事故率约为0.603×10-4次/年，其中井喷失控着火的事故率约为0.203×10-4次/年，未着火的事故率约为0.4×10-4次/年。根据钻井期工艺特点，可能造成潜在环境风险的主要环节包括：钻井、起下钻、下套管、固井等，在整个钻井过程中可能发生的事故以井喷后果最为严重，井喷失控易酿成火灾、爆炸事故，造成人员伤亡、设备损坏、油井报废和自然环境的污染。 3）环境影响途径及危害程度 ①井喷 井喷就是当钻井钻穿高压油气层时，由于处理措施不当等原因使油气流从井口喷出。井喷时将有大量伴生气喷出，并极易发生火灾，喷出的大量烃类气体污染大气，原油覆盖植被影响其光合作用而死亡。尽管井喷造成的后果是严重的，但井喷发生的概率非常小，只有在钻遇高压油气层而且往往操作不当时才有可能发生。而由于操作者直接责任而引起井控措施不当、违反操作规程、井控措施故障等是造成井喷失控事故的主要因素。在钻井时采用了防喷措施，如加自封、半封、全封等封井器，因此发生井喷的概率很小。 ②伴生气泄漏 根据收集区域，项目所在区域不属于“高硫、高压”油藏。正常情况下，井口存在伴生气的无组织泄漏，但不会成为环境风险，即不会造成突发性环境污染。非正常和事故情况下，如发生井喷致使伴生气泄漏外溢，会对环境、人员和设备产生危害。伴生气主要危险和危害包括：遇明火可能发生火灾或爆炸事故，造成人员伤亡、设备损坏等危害：烃类气体对人体的毒性危害，较长时间接触后，对人体会产生头痛、眩晕、精神迟钝、恶心、呕吐、眼角膜充血等危害。本项目所在油田区域基本不会发生井喷事故，且油田伴生气储量较少，伴生气泄漏事故造成人员伤害及环境污染的可能性较小。 ③套管破损 本项目在钻井过程中使用双层套管（由表层套管、技术套管组成），造成套损的因素有地质因素和套管质量不合格。当泥岩性质较不稳定，在高温高压下能产生蠕变，在有水侵入时易膨胀，当泥岩含水10%以上时，泥岩拥有较高的塑性，几乎将全部上覆岩压转移到套管，使其变形损坏，泥岩的水来源是钻井过程中的泥浆失水。套管质量不合格主要表现在管壁厚薄不均或壁厚达不到要求，管体和接箍有裂纹、内痕，管子存在不圆度，造成套管使用寿命不长。另外，由于螺纹加工精度不高，造成丝扣不密封，套管内外气体与液体由于压力不同互相串通，长期作用后，扩大了丝扣的孔隙，导致套管损坏，套管破损几率为7.2×10-6m/a，且本项目施工期较短，施工中使用合格套管，因此发生事故可能性极小。 ④井漏 井漏是钻井过程中遇到复杂地层，钻井泥浆或其他介质（固井水泥浆等）漏入地层孔隙、裂缝等空间的现象。若漏失地层与含水层之间存在较多的断裂或裂隙，漏失的钻井液就有可能顺着岩层断裂、裂隙进入地下水，造成污染。 ⑤柴油储罐泄漏 施工场地柴油若发生泄漏，会对区域地下水产生影响，并极大提高火灾风险。项目罐区设置土质围堰，事故情况下，柴油不会溢流出罐区，罐区内地面底部利用机械将衬层压实，罐区地面和围堰内壁铺设防渗材料，正常情况下不会对井场土壤及地下水造成影响。 4）环境风险分析 ①环境空气 本项目涉及的危险物质主要为柴油、废机油。当储罐发生爆炸事故时，物料燃烧的产物为水蒸气、二氧化碳、二氧化硫及少量的氮氧化物，泄漏并发生火灾时，会因其中重组分燃烧不完全引起浓烟，使局部大气中TSP和CnHm增加，污染大气环境；随着事故处理的结束，浓度将呈逐渐下降的趋势，但在此过程中，燃烧烟气中有毒有害成分将会使事故源附近及下风向保护目标范围内的人群受到强烈刺激，身体健康受到一定影响。因此一旦发生火灾爆炸环境风险事故，建设单位应立即启动应急预案，尽快告知影响范围内的人群采取防护措施，并尽快向上风向疏散撤离。 ②地表水 本项目发生的常见事故为柴油泄漏过程中油罐区的火灾事故，发生该类事故时，采用干粉灭火器进行灭火、泄漏的油品采用消防砂进行吸收。根据《建筑设计防火规范》（GB50016-2014）（2018年修订）的规定，本项目井场内配置各类灭火器具，包括手提式干粉灭火器、推车式干粉灭火器及灭火毯、消防沙等。因此，本项目周边无地表水体，不会对周边地表水体造成影响。 ③地下水、土壤 事故情况下一旦油品或含油污水泄漏将很容易渗入地下，造成地下水体污染，进而也可能对地表水水质产生影响；因此将项目区采取分区防渗措施：重点污染防治区为罐区、钻井平台等；对其采取相应要求的防渗措施，以防止事故情况下排污通过地表下渗至地下，对地下水造成污染。 9.封井环境影响分析 本项目为钻井取心，施工结束后进行临时封井。 临时封井时按行业规范进行封井作业，对钻井设备、基础进行拆除、搬迁。在井口位置设标记，注明该井的启用与封闭时间及使用单位等，在封井结束后清理井场，井场及办公区临时占地采取必要的生态恢复措施，临时办公区占地恢复原貌。此外，封井期还需对井场的地面设施进行拆除，在拆除过程中会产生少量扬尘，受影响人群主要为拆除人员，且与当地自然条件导致的风沙相比较，清理过程中扬尘造成的环境影响可忽略不计。 综上，项目封井对周边环境影响较小。 |
| --- | --- |
| 运营期生态环境影响分析 | 本项目主要进行钻井取心，获得相应的底层参数，本项目施工结束后转为监测井，则另行履行相应的环保手续（纳入储气库新建设项目进行环境影响评价），因此本项目无运行期环境影响。 |
| 选址选线环境合理性分析 | 井口距离75m范围内无高压线及其他永久性设施，100m范围内无民宅，200m范围内无铁路、高速公路，500m范围内无学校、医院和大型油库等人口密集型、高危性场所。工程选址符合《钻前工程及钻井平台布置技术要求》（SY/T5466-2013）中的相关规定。 工程周边无其他自然保护区、风景名胜区、饮用水水源保护区、基本草原、沙化土地封禁保护区等，且无以医疗卫生、文化教育、科研、行政办公等为主要功能的区域及文物保护单位，不存在环境制约因素。本项目选址利用现有的工业场地，钻井平台选址时已选择靠近路边，且所在区域人类活动频繁，区域内野生动物数量较少，环境影响程度低，取心工程结束后，临时占地均可得到释放和恢复，建设期间产生的废气、废水和噪声消失。 综上所述，项目选址选线合理。 |

- 五、主要生态环境保护措施

| 施工期生态环境保护措施 | - 1.施工期生态环境保护措施 - 1.1生态保护措施 项目占地合理规划，严格控制施工作业带宽度，减少临时占地面积；在工程施工过程中和施工结束后，及时对施工场地进行平整，以便后期自然恢复；工程结束后，做好施工场地的恢复工作。 （1）钻井平台、施工营地临时占地保护措施要求 ①临时性占地进行合理规划，严格控制占地面积，避免占用周边农田。 ②本工程临时占地期满后，占地单位需对临时占地进行清理，拆除临时建筑物，清除废弃材料，结合地形恢复场地并平整土地。 ③施工过程中严格规定车辆和各类工作人员的活动范围，使之限于在施工区范围内活动，最大限度减少对植物生存环境的踩踏破坏，避免破坏荒漠植物。 钻井平台选址及钻井平台布置严格按照《钻前工程及钻井平台布置技术要求》（SY/T5466-2013）中要求执行。 （2）对野生动物的生态环保措施要求 ①为了更好地保护野生动物，建设单位在项目实施过程中要严格规定工作人员的活动范围，使之限于在施工作业带范围内活动。 ②对施工人员开展保护野生动物宣传教育工作，强化保护野生动物的观念，禁止施工人员随意惊吓、捕猎、宰杀野生动物。设置“保护野生动植物”等警示牌。 ③加强管理，确保各生产设施的正常运行，避免强噪声环境的出现，避免对野生动物的惊扰。 （3）对植被生态保护措施 ①严格控制钻井作业的占地面积，作业区四周设置彩带控制作业范围；施工过程中严格规定各类工作人员的活动范围，使之限于在各工区和办公区范围内活动，最大限度减少植物生存环境的践踏破坏。 ②钻井取心作业结束后，对钻井平台及办公营地进行清理、平整，地貌恢复。 ③在道路边、油田区，设置“保护生态环境”等警示牌，并从管理上对作业人员加强宣传教育，强化保护荒漠植物的观念，不得随意砍伐野生植物，切实提高保护生态环境的意识。 （4）施工作业带、井场施工作业范围管控要求 ①严格控制施工作业带（开挖）面积，并尽量沿道路纵向平行布设，以减少地表破坏，减少土方的暴露面积。 ②利用原有公路，沿已有车辙行驶，杜绝车辆乱碾乱轧的情况发生，不随意开设便道。 ③施工机械不得在道路以外行驶和作业，保持地表不被扰动。 ④施工结束后，清除用地范围内的一切固体废弃物。 ⑤施工期间应划定施工活动范围，在施工作业带边界拉彩条旗以示明车辆行驶边界，严格控制和管理运输车辆及重型机械的运行线路和范围，不得离开运输道路及随意行驶，由专人负责，以防破坏土壤和植被，加剧土地荒漠化。 - 1.2生态恢复方案 （1）钻井平台生态恢复措施 根据《陆上石油天然气开采业绿色矿山建设规范》（DZ/T0317-2018）所有施工范围需进行生态环境保护与恢复治理。工程施工结束后，应对钻井平台临时占地内的土地进行平整，恢复原有地貌。 （2）办公营地生态恢复措施 本工程结束后，将临时办公营地占地清理平整，恢复原有地貌，临时占地的土壤恢复按照《土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）管理控制。 （3）水土流失防治措施 本工程施工时，首先要特别注意保护地表与植被，划定施工活动范围，严格控制和管理车辆及重型机械的行驶范围，所有车辆采用“一”字形作业法，避免并行开辟新路，以减少风蚀沙化活动的范围；施工中严格按照施工占地要求，划定适宜的堆料场。严格按规划的施工范围进行施工作业，不得随意开辟施工便道。施工车辆不得随意驶离便道。 （4）防沙治沙措施 本环评要求建设单位及施工人员严格按照《新疆维吾尔自治区实施〈中华人民共和国防沙治沙法〉办法》中有关规定执行防沙治沙措施： ①严格控制钻井平台、放喷管线等工程的临时占地，按施工方案严格控制扰动范围； ②划定施工活动范围，严格控制和管理车辆及重型机械的运行范围，所有车辆采用“一”字型作业法； ③应在施工场地外围迎风面一侧设置移动式围挡，最大限度减少因风力作用加重局部区域沙化； ④施工结束时，应拆除并移走全部施工设备，清理所有施工固废及生活垃圾，将钻井平台、办公等临时占地范围进行平整，并覆土压实覆盖一层砾石，防止风蚀现象发生。 通过采取上述措施，可将项目建设对所在区域土壤环境造成的水土流失和沙化影响降至可接受水平。 （5）封井期生态修复措施 根据《废弃井封井回填技术指南（试行）》《矿山生态环境保护与恢复治理技术规范（试行）（HJ651—2013)》《陆上石油天然气开采业绿色矿山建设规范（DZ/T0317-2018）》的相关要求，对闭井生态恢复和闭井期应急放喷池治理提出以下措施： a.制定恢复计划：在封闭井后，应制定详细的生态恢复计划，包括生态恢复的目标、时间表、实施步骤和预期效果等。该计划应报经相关部门审批，并严格按照审批通过的计划执行。 b.土壤修复：对受污染的土壤进行修复是生态恢复的重要步骤。可采用物理、化学或生物修复等方法，具体方法应根据实际情况选择。修复后的土壤应达到国家或地方的相关标准。 通过以上补充措施的实施，可以进一步完善封闭井的生态恢复工作，并确保在闭井期间应急放喷池得到有效治理，从而保障环境和人类健康安全。 - 2.施工期大气环境保护措施 （1）扬尘治理措施 为进一步改善环境空气质量，加强扬尘污染控制，本项目应严格采取以下控制措施，以减缓施工扬尘对周边大气环境的影响。 ①施工工地周围按照规范设置围挡； ②禁止在大风天施工作业，尤其引起地面扰动的作业； ③对临时堆放的土石方采取篷布遮盖、拦挡等临时性防护措施； ④对井场地面、主要施工点周围地面采取洒水降尘等防尘措施； ⑤为防止因交通运输量的增加产生扬尘污染，首先应合理规划、选择最短的工区道路运输路线，利用现有公路网络； ⑥散装物料在堆放及运输过程中进行覆盖，井场存放要集中堆置，并采取遮盖或围栏等防扬散、防泄漏、防渗漏措施； ⑦运输沙土、水泥、土方的车辆行驶过程中加盖篷布；行驶在路况较差的路段或行经村庄、农田附近时，放慢行车速度，减轻扬尘污染等。 ⑧气象预报风速达到四级以上或出现重污染天气状况时，严禁土石方、开挖、回填、倒土等可能产生扬尘的施工作业，同时要对现场采取覆盖、洒水等降尘措施； ⑨施工现场禁止将包装物、可燃垃圾等固体废弃物就地焚烧。 评价认为，只要加强管理、切实落实好上述措施，达到相关要求，施工场地扬尘对环境的影响将会大大降低，同时其对环境的影响也将随施工的结束而消失。 （2）柴油机废气治理措施 针对钻井过程中的柴油发电机废气，评价提出以下污染防治措施： ①采用低能耗、高效率的柴油发电机； ②采用污染物指标符合国家标准且低含硫量的优质柴油，减少污染物排放； ③定期对施工机械进行维护保养，保持设备处于良好运转状态，确保施工机械用柴油发电机废气尾气达到《非道路移动机械用柴油机排气污染物排放限值及测量方法（中国第三、四阶段）》（GB20891-2014）及2020修改单中相关要求。 （3）车辆尾气污染防治措施 加强对运输车辆的保养及维护，保证发动机正常运行，使汽车燃料充分燃烧，合理设计施工站场进出口道路，保证车辆能够迅速的进出而减少怠速时间，减少汽车尾气的排放量。施工机械使用清洁环保型柴油，确保机械废气满足《非道路移动机械用柴油机排气污染物排放限值及测量方法》（中国第三、四阶段）（GB20891-2014）及2020年修改单等相关污染控制标准要求。 （4）其他废气防治措施 钻井过程中套管伴生气引至放散管直接发散，放散管位于井场外下风向；若在实际钻井过程中伴生气产生量较大，尽量综合利用，若不具备综合利用条件，且满足燃烧排放条件时，伴生气通过放散管燃烧排放，确保废气达标排放。 - 3.施工期水环境保护措施 3.1废水处理措施 3.1.1生活污水 （1）处理措施 施工期生活污水产生量约17.94m3，办公营地内设置1座生活污水收集池，开挖后采用HDPE防渗膜铺垫防渗，其渗透系数不低于1×10-7cm/s。该收集池用于收集和暂存生活污水，定期由吸污车清运至鄯善县污水处理厂处理。 （2）依托可行性分析 处理规模：本项目生活污水产生量为17.94m3/施工期，鄯善污水处理厂设计规模为处理污水量1.6万m3/d处理设施，实际建设规模为处理污水量0.5万m3/d，可满足本项目需求。 处理工艺及达标可行性：该污水处理厂主要处理生活污水，满足本项目需求，且工艺为“固定化微生物-曝气生物滤池工艺”，出水水质达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中的一级A标准。 运输路线：污水处理站位于本项目东南侧13km处，运输路线依托当地既有公路，要求运输过程避开居民集中区及水源保护区等生态保护红线范围。 综上所述，本项目生活污水处理措施可行。 3.1.2施工废水 （1）处理措施 钻井废水拉运至红连联合站污水处理系统进行处理，处理达标后全部回注油藏，不外排。 （2）依托可行性 运行时间：2024年6月通过自主验收，正常运行中，运行时间满足要求。 处理规模：根据调查了解到，红连联合站污水处理系统废水处理规模为600m3/d，目前处理量为100m3/d，本项目废水量为5.47m3/施工期，因此处理规模可满足本项目需求。 收水范围：目前主要处理红连区块采出水，本项目位于该收水范围内。 处理工艺及达标可行性：采用旋流气浮+加药+两级过滤处理工艺，本项目废水为污染因子为悬浮物及石油类，满足处理要求。出水水质达到《碎屑岩油藏注水水质指标及分析方法》（SY/T5329-2022）要求后，进入注水系统回注油层。 运输路线：本项目废水通过罐车运输至红连联合站，运输距离为2.5km，依托已建公路或油田简易道路，要求运输线路避开居民集中区及水源保护区等生态保护红线范围内，罐车按照规定的路线行驶，安装GPS系统。 综上所述，本项目施工废水处理措施可行。 3.2废（污）水拉运处理管控措施和要求 ①台账管理：必须建立废（污）水处理台账，详细记录废水来源、处理时间、处理方法、处理、处理效果等信息。台账应由专人负责管理，并保证其真实性和完整性。 ②全过程控制：应严格控制废（污）水处理的全过程，确保不出现二次污染对于每一环节，应有明确的处理标准和操作规程，并设立专门的监测点进行质量抽查，一旦发现异常，立即进行处理，防止问题扩大。 ③防止肆意排放：所有废（污）水在拉运和处理过程中，必须按照国家或地方的相关法规和标准进行，防止肆意排放应设立专门的排放管道或区域，确保废水不直接排入环境。 ④人员培训：对从事废（污）水处理的人员进行专业培训确保他们了解处理流程和处理设备的使用方法，能够独立处理常见问题， ⑤安全防护：处理废（污）水时，应做好安全防护工作，如佩戴专门的面具、手套等防护用具，避免直接接触废水。另外，应定期检查处理设备的运行状况，确保其正常运行。 ⑥应急预案：制定废（污）水处理的应急预案，对于突发情况，有相应的应对措施应急预应定期进行演练，确保预案的有效性。 ⑦记录保存：对废水处理的各个阶段都应有相应的记录并加以保存，以便日后查看和跟踪。 - 4.施工期声环境保护措施 为最大限度减少施工期噪声影响，应采取以下噪声防治措施： （1）建设单位施工过程中采用的机械设备应当符合国家规定。 （2）施工期间严格控制高噪声设备运行时间段，加强施工管理，严格控制施工作业时间，合理安排强噪声施工机械的工作频次。 （3）施工前及时做好沟通工作，加强宣传教育，尽量做到文明施工、绿色施工。合理调配车辆来往行车密度，规范物料车辆进出场地，减速行驶，不鸣笛等。 （4）泥浆泵加衬弹性垫料，管理和作业过程中平稳操作，避免特种作业时产生非正常的噪声；柴油发电机设置基础减振等。 （5）评价要求施工单位加强施工环境管理，合理布局，在临敏感点侧区域尽可能布置各类临时施工用房，利用构筑物的阻挡作用，降低对周边敏感点影响，项目施工不会对周边居民产生不良影响。 （6）项目施工期电源尽量接入周边已有电网，一方面可以减少大气污染物排放和柴油罐泄漏导致的环境污染，另一方面可以减缓柴油发电机运行期间噪声影响。 在采取上述措施后，施工噪声对环境的影响在可控范围内，对周边声环境影响较小。 - 5.施工期固体废物处理处置措施 本工程产生的固体废物主要为生活垃圾、钻井岩屑、钻井泥浆、废机油和废防渗材料。 5.1生活垃圾处置措施 钻井平台和办公营地设置生活垃圾收集箱，集中收集后拉运至鄯善县生活垃圾填埋场处置。 - 5.2一般工业固体废物 - 本项目一般固体废物主要为废水基钻井泥浆、废水基钻井岩屑，产生量分别为11.89m3、235.73t。 根据目前中国石油天然气股份有限公司吐哈油田分公司吐鲁番采油管理区钻井工程的要求，钻井过程中，水基泥浆及岩屑产生与处置的责任主体单位为建设单位负责监管，建设单位采用泥浆不落地系统，水基非磺化泥浆，同岩屑一起进入不落地系统进行处理，实现固液分离，分离后的液相由建设单位回收用于后续钻井循环使用，不外排；固相为一般工业固废，检测达到《油气田钻井固体废物综合利用污染控制要求》（DB65/T3997-2017）相关标准限值后资源化利用（铺垫井场、通井道路、管沟垫土、填埋矿坑和覆土等）。 - 5.3危险废物处置措施 （1）废防渗材料 施工结束后清理场地时产生的未破损且未沾油的防渗材料由建设单位集中回收利用，沾油的废防渗材料委托具有相应危险废物处置资质的单位进行处置。 （2）废机油 钻井期间使用的机械设备产生少量的废油，如废液压油、废润滑油、废机油由钻井单位委托有资质单位进行处置。 5.4危险废物环境管理要求 施工期间应按照《危险废物环境管理指南 陆上石油天然气开采》中的危险废物环境管理要求：①落实污染环境防治责任制度。②落实危险废物识别标志制度，按照《环境保护图形标志 固体废物贮存（处置）场》（GB 15562.2）等有关规定，对危险废物的容器和收集、贮存、危险废物的场所设置危险废物识别标志。③落实危险废物管理计划制度，按照《危险废物产生单位管理计划制定指南》等有关要求制定危险废物管理计划，并报所在地生态环境主管部门备案。④落实危险废物管理台账及申报制度，建立危险废物管理台账，如实记录有关信息，并通过国家危险废物信息管理系统向所在地生态环境主管部门申报危险废物的种类、产生量、流向、贮存、处置等有关资料。⑤落实危险废物转移联单制度，转移危险废物的，应当按照《危险废物转移管理办法》的有关规定填写、运行危险废物转移联单。 按照《危险废物收集贮存运输技术规范》（HJ 2025-2012）中有关规定，本工程产生的危险废物拉运应满足以下要求： ①危险废物运输应由持有危险废物经营许可证的单位按照其许可证的经营范围组织实施，承担危险废物运输的单位应获得交通运输部门颁发的危险货物运输资质。 ②废弃危险化学品的运输应执行《危险化学品安全管理条例》有关运输的规定。 ③运输单位承运危险废物时，应在危险废物包装上按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）附录A设置标志。 ④危险废物公路运输时，运输车辆应按《道路运输危险货物车辆标志》（GB13392-2005）设置车辆标志。 危险废物运输时的中转、装卸过程应遵守如下技术要求： ①卸载区的工作人员应熟悉废物的危险特性，并配备适当的个人防护装备，装卸剧毒废物应配备特殊的防护装备。 ②卸载区应配备必要的消防设备和设施，并设置明显的指示标志。 ③危险废物装卸区应设置隔离设施，液态废物卸载区应设置收集槽和缓冲罐。 本工程产生的危险废物委托具有相应危废转运、处置资质的单位转运及处置。转运过程严格按照相关要求进行操作转运，严禁由不具备相应资质的单位私自转运。 根据《危险废物环境管理指南 陆上石油天然气开采》和《危险废物管理计划和管理台账制定技术导则》（HJ1259—2022），对于危险废物的贮存、转移和处置等环境管理，有以下要求： ①危险废物贮存： 施工结束后，废机油、废防渗膜由钻井单位委托有资质单位处理处置，井场内不存放； ②危险废物转移： 应按照《危险废物转移管理办法》等相关法规和规定进行危险废物的转移；应取得危险废物转移联单，确保危险废物的转移计划、方式、路线、时间等信息准确无误；在危险废物转移过程中，应采取必要的措施确保危险废物不泄漏、不扩散、不破损，并应符合环保要求。 ③危险废物处置： 应按照《危险废物鉴别标准》《危险废物填埋污染控制标准》等相关标准进行危险废物的处置；应选择具有相应资质的危险废物处置单位，确保危险废物的处置安全、合法、合规；在危险废物处置过程中，应采取必要的措施防止二次污染，并应建立危险废物处置记录，记录危险废物的处置方式、时间、地点等信息。完井后，钻井平台废物全部进行清理、回收处理，做到“工完、料尽、场地清”。 综上所述，本工程产生的固体废物在采取上述措施后，不会对周围环境产生明显影响。 - 6.施工期地下水和土壤环境保护措施 本项目地下水污染防治措施按照“源头控制、分区防治、污染监控、应急响应”相结合的原则，从污染物的产生、入渗、扩散、应急响应进行控制。具体措施如下： （1）污染源控制措施 源头控制主要包括实施清洁生产及各类废物循环利用，减少污染物的排放量；在工艺、设备、污水储存及处理构筑物采取相应措施，防止和降低污染物跑、冒、滴、漏，将污染物泄漏的环境风险事故降到最低限度。 本项目提出以下控制措施： A.优化钻井施工工艺、泥浆体系等，对钻井过程中可能发生的泥浆漏失的情况，采用强钻方式快速钻穿漏失层达到固井层位。选用合理泥浆密度，实现近平衡压力钻井，降低泥浆环空压耗，降低泥浆激动压力，从而降低井筒中泥浆动压力，减小泥浆漏失量。工程导管段利用空气钻迅速钻进，在套管的保护下能有效地保护浅层地下水。 B.钻进过程中保持平衡操作，并对钻井液进行实时监控。采用低毒和无毒的钻井液，配备足够量、高效的堵漏剂等，一旦发现漏失，立即采取堵漏措施，减少漏失量。堵漏剂的选取应考虑清洁、无毒、对人体无害，环境污染轻的种类。 C.每次钻井结束后的固井作业可有效封隔地层与套管之间的环空，防止污染地下水。固井作业应提高固井质量，可有效防止因为井漏事故造成地下水环境污染。 D.根据钻井过程的实际生产情况，保证钻孔固井质量是保护地下水的有效措施，钻井过程中使用双层套管，表层套管和油层套管固井水泥浆均返至井口，确保安全封闭此深度内的潜水层和承压水层，同时封固地表疏松地层，为井口控制和后续完井采用预应力固井创造条件；钻井过程中的固井措施，一方面加固井壁，同时也有分隔地层的作用，使各个不相联通的地层分隔开来， 保持其原有的循环运移道路。 （2）防渗控制措施 为防止污染地下水和土壤，针对井场钻井期间工程特点，参照《环境影响评价技术导则地下水环境》（HJ610-2016）和《石油化工工程防渗技术规范》（GB/T50934-2013）的相关要求，将钻井期井场进行分区防渗。 主要分为重点防渗区、一般防渗区和简单防渗区。其中钻井平台、泥浆不落地系统区、泥浆循环罐区、抽汲罐、岩屑临时存放区、柴油罐区等划分为重点防渗区，原辅材料存储区、生活污水收集池划分为一般防渗区，其余区域划分为简单防渗区。具体防渗措施见表5-1。 表5-1 本项目防渗措施一览表 分级; 位置; 防渗措施; 技术要求; 是否满足. 重点防渗区; 钻井平台、泥浆不落地系统区、罐区、岩屑临时存放区等; 重点防渗区地面底部利用机械将衬层压实，铺设≥150mm混凝土或≥2mm厚高密度聚乙烯膜（渗透系数不大于10-10cm/s）; 等效黏土防渗层Mb≥6.0m，K≤1×10-7cm/s或参考GB18598执行; 满足. 一般防渗; 生活污水收集池、原辅材料存储区; 下铺防渗膜，防渗材料为HDPE防渗膜，等效黏土防渗层Mb≥1.5m，K≤1×10-7cm/s; 等效黏土防渗层Mb≥1.5m，K≤1×10-7cm/s，或参考GB16689执行; 满足. 简单防渗区; 办公营地; 采用黏土碾压方式进行防渗; 满足. （3）废水泄漏污染防治措施 ①钻井必须使用清洁工艺，废水全部收集入罐。 ②钻井结束后，钻井废水循环使用。 ③严格操作程序，减少钻井液的跑冒滴漏，减少废钻井液产生量。 ④钻井井场施工期分区防渗，钻井区域、柴油桶、药剂、废水罐及固废堆存区域等必须铺设防渗布。 （4）防止固废淋溶措施要求 ①钻井必须使用清洁工艺，废弃泥浆全部收集入罐。 ②废机油必须收集后由钻井单位交有资质单位外运处置，不得就地处置或回收再利用。 ③一般钻井岩屑优先资源化利用，不能利用的交有处理能力第三方处置。 - 7.施工期环境风险防范措施 中国石油天然气股份有限公司吐哈油田分公司吐鲁番采油管理区已编制突发事件应急预案，本工程纳入现有应急预案，无需另行编制应急预案、增加应急物资。本工程突发事故灾难事件主要包括：钻井过程井喷失控、着火、有毒有害气体泄漏；交通运输事故；环境污染事件等。应在预防措施上严格执行各类管理制度。主要措施是安装防喷器和井控装置（简易封井器等），使用清洁无害的钻井液，严格控制使用有毒有害钻井液及化学处理剂，同时严格要求套管下入深度、确保固井质量等措施，最大限度地降低井喷、井漏及油水窜层事故的发生。中国石油天然气股份有限公司吐哈油田分公司吐鲁番采油管理区突发环境事件应急预案应按照项目建设情况及有关规定定期开展应急预案修编工作。 本工程应在预防措施上严格执行各类管理制度。主要措施是安装防喷器和井控装置（简易封井器等），使用清洁无害的钻井液，严格控制使用有毒有害钻井液及化学处理剂，同时严格要求套管下入深度、确保固井质量等措施，最大限度地降低井喷、井漏及油水窜层事故的发生。 7.1钻井作业事故防范措施 ①安装防喷器前认真检查闸板心子尺寸是否与使用钻杆尺寸相符，液控系统功能是否齐全、可靠，液控管线有无刺漏现象。 ②防喷器顶部安装防溢管时用螺栓连接，不用的螺孔用丝堵住。防溢管与防喷器的连接密封可用金属密封垫环或专用橡胶圈。防溢管处应装挡泥伞，保证防喷器组及四通各闸阀清洁、无钻井液。 ③远程控制台安装在面对井架大门左侧、距井口不少于25m的专用活动房内，距放喷管线或压井管线有2m以上距离，周围留有宽度不少于2m的人行通道，周围10m内不得堆放易燃、易爆、腐蚀物品。 ④放喷管线接出井口15m以外，一般情况下管线应平直并向钻井平台两侧或后场引出，转弯处应使用角度大于120°的铸（锻）钢弯头或具有缓冲垫的标准两通；若用钻杆，其孔扣朝外；管线每隔9~11m、转弯处（前后基墩固定）、出口处用基墩或地锚固定牢靠；放喷管线出口处使用双基墩固定，距出口端不超过1.5m。辅助放喷管线执行主放喷管线标准。 ⑤井控设备安装好后，按要求试压。 ⑥作业班应按钻进、起下钻杆、起下钻铤和空井发生溢流四种工况，按“逢五逢十”进行防喷演习，防喷演习遵循“以司钻为中心，班自为战，从实战出发”的原则。 ⑦钻进作业和空井状态应在2min、提下钻杆应在4min、提下钻铤（加重钻杆）应在5min内控制住井口。 ⑧做好防硫、防喷演习讲评和记录。 ⑨全井坐岗。非油、气层每小时测量一次钻井液增、减量。进入油层前50m开始每15min测量一次；提下钻杆每3-5柱（＜15min）测量一次；提下钻铤每15min测量一次。 ⑩在井口安装防喷器和控制装置，杜绝井喷的发生。如果钻井过程发现油气时，需在钻井平台范围内建设应急放喷池（15m×20m×2m），应急放喷池铺设HDPE防渗材料。可以有效收集事故状态下的放喷液，防止污染地下水和土壤。 ⑪井控操作实行持证上岗，各岗位的钻井人员有明确的分工，并且应经过井控专业培训。 ⑫钻井平台设置明显的禁止烟火标志；钻井平台钻井设备及电器设备、照明灯具符合防火防爆的安全要求，钻井平台安装探照灯，以备井喷时钻台照明。 ⑬在井架、钻井平台路口等处设风向标，发生事故时人员迅速向上风向疏散。 ⑭按消防规定配备灭火器、消防铁锹和其他消防器材。 ⑮事故应急救援预案。 根据项目的生产特点，制定了相应的应急预案，由项目主要负责人按照应急预案中的要求定期组织职工学习并进行演习。 7.2井喷事故防范措施 ①钻井工程中确保钻井液密度及其他性能符合设计要求，并按设计要求储备压井液、加重剂、堵漏材料和其他处理剂，对储备加重钻井液定期循环处理，防止沉淀；各岗位必须按分工规定，对井控装置进行维护、保养、检查，保证井控装置及工具灵活好用，始终处于待命状态；落实溢流监测岗位、关井操作岗位和钻井队干部24h值班制度；严格执行钻开油层前的申报、审批制度以及申报、审批程序。 ②钻开油层后：落实专人坐岗观察井口和循环池液面变化，发现溢流、井漏及油气显示等异常情况，应立即报告司钻；每次起下钻（活动时间间隔超过5d）对闸板防喷器及手动锁紧装置开关活动一次，定期对井控装置进行试压；起钻杆时每3~5柱向环空灌满泥浆，起钻铤要连续灌浆，做好记录、校核，若灌入泥浆量大于或小于应灌入量，均应停止起钻作业，进行观察。如有溢流，应及时关井。如有井漏，应及时采取相应措施。安排专人观察出口管钻井液返出情况，严禁在空井情况下检修设备；所有车辆应停放在距井口以外，必须进入距井口30m以内的车辆，应安装阻火器，车头朝外停放。 ③溢流处理和压井措施：最大允许关井套压不得超过井口装置额定工作压力、套管抗内压强度的80%和薄弱地层破裂压力所允许关井套压三者中的最小值。在允许套压内严禁放喷。天然气溢流不允许长时间关井而不作处理。在等候加重材料或在加重过程中，视情况间隔一段时间向井内灌注加重钻井液，同时用节流管控制回压，保持井底压力略大于地层压力，排放井口附近含气钻井液。若等候时间长，应及时实施司钻法第一步排除溢流，防止井口压力过高。空井溢流关井后，根据溢流的严重程度，可采用强行下钻分段压井法、置换法、压回法等方法进行处理。 ④测井、固井等作业时，要严格执行安全操作规程和井控措施，避免发生井下复杂情况和井喷失控事故。测井队到井后应向井队了解井况，确认有效时间，电测时发生溢流应立即停止电测，尽快起出井内电缆，当不具备起出电缆条件，钻井液涌出转盘面时，可以在井口实施剪断电缆。由钻井队队长决定何时切断电缆并进行关井作业，测井队专用剪切工具应放置在钻台上，测井中随时处于待命状态，测井队队长负责实施剪断电缆工作。 ⑤一旦发生井喷突发事件，应立即启动相应的环境突发事件专项应急预案，立即关闭井口切断污染源。同时及时通知可能受影响的人员进行疏散；切断一切可能扩大污染范围的环节，严防污染区域的扩大。采取围、堵等措施限制固体废弃物和溢油扩散范围；将溢油最大限度地回收，对少量确实无法回收的油，采用铲除油泥层等有效方法，以降低残油对生态环境的污染程度；迅速布点监测，在第一时间确定污染物种类和浓度，出具监测数据，测量水体流速，评估污染物转移、扩散速率；对污染状况进行跟踪调查，根据监测数据分析，预测污染迁移强度、速度和影响范围及时调整对策。井喷事故发生后，需要对井喷的油泥等污染物进行收集处理，运送到有危险废物处理资质的单位进行处理。井喷事件发生时，通过放喷管线将井喷液体排放至应急放喷池内，待事故结束后，对应急放喷池内物体进行清理，污染的土壤由有相应处理资质单位转运、处理。 7.3储罐泄漏防范措施 ①选用质量、防腐措施合格的储罐。安装过程中焊接要经过100%的探伤，安装时应选择刚性不燃的坚固基础作为罐体基础。 ②柴油周边设置警示标识，在储罐区严格用火管理；采用有效的避雷装置和接地装置等防止雷电的措施。 ③加强储罐和管线接口的检查工作，防止腐蚀穿孔。定期进行壁厚检测，腐蚀余量低于规定的允许值时，要及时进行检修和更换。 ④地上储罐建立围堰，发现问题及时处理。 ⑤加强消防安全管理 定期进行消防培训与实战演练，要求岗位工作人员具有较强的消防安全意识，加强巡检，确保无异常情况出现。 7.4硫化氢防范措施 应做好硫化氢监测和防范工作。施工井队应配备至少3套的便携式硫化氢监测仪，做好硫化氢检测工作，制定防硫化氢应急预案。在井场大门口、钻台、振动筛、坐岗房、防喷器液控房等五处设立风向标（风袋、风飘带、风旗或其他适用的装置)，并在不同方向上划定两个紧急集合点，一旦发生紧急情况，作业人员可向上风方向疏散。作业期间，应至少有一人携带便携式硫化氢检测仪，定时进行巡回检测。当监测到硫化氢浓度大于15mg/m3时，应实时监视硫化氢浓度示值:当监测到硫化氢浓度达到安全临界浓度30mg/m3或怀疑存在硫化氢氨浓度不清的区域之前，应使用正压式呼吸器呼吸，直到该区域安全或人员返回安全区域。按照《含硫化氢井测井安全防护规范》（O/SY08311-2022）标准规定执行，按照《硫化氢环境人身防护规范》（SY/T6277-2017）、《硫化氢环境天然气采集与处理安全规范》（SYIT6137-2017）要求进行H2S监测与安全防护。 7.5钻井套管破损、泄漏事故风险防范措施 ①钻井、固井等作业严格执行各项安全操作规程，确保施工质量防漏、防窜。 ②防腐蚀，做好地层水、天然气二氧化碳等的防腐工作。 ③工程施工、监理单位需具备相应资质，加强对施工现场的安全组织管理和监督。 ④建立、健全各项安全管理制度以及配套的工艺、设备安全操作规程，并严格执行。 7.6对土壤的风险防范措施 ①施工期生活污水排入办公营地临时污水收集池，完井后覆土填埋。施工期间钻井平台内的罐区等均铺设HDPE防渗膜，岩屑临时存放区周边建设防溢流围堰，可对土壤及包气带起到良好的防护。废水依托红连联合站污水处理系统处理，不外排。采取上述措施后，可以有效预防和防治钻井期产生的废水、固废对土壤的污染。 ②加强施工期管理，严禁油田施工人员和车辆随意进入非临时占地区域，人为破坏地表土壤。 ③严禁向土壤及附近乱扔施工及生活垃圾，防止石油类及其他杂物污染土壤。 7.7结论 本工程发生风险事故的概率较小，且制定了较为周全的风险事故防范措施和事故应急预案，当发生风险事故时立即启动事故应急预案，确保事故不扩大，避免对周边环境造成较大危害。在采取严格安全防护和风险防范措施后，环境风险可控。 |
| --- | --- |
| 运营期生态环境保护措施 | 本项目只进行钻井取心，不涉及石油的勘探及开采和管道内容，即不对运营期进行环境影响分析。运营期环境影响应在确定开采规模后，在产能建设环境影响评价中单独进行分析。 |
| 其他 | 1.环境监测 本工程在施工期间，施工机械和生产设备均投入使用，故在各个阶段需对生产过程产生的三废和生态影响进行严格监管，定期产生的三废和生态影响进行监测，减少对周围环境影响。 根据《排污许可证申请与核发技术规范 总则》（HJ942-2018）、《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017）及《排污单位自行监测技术指南总则》（HJ819-2017），并参照《排污单位自行监测技术指南 陆上石油天然气开采工业（征求意见稿）》制定自行监测方案并开展监测。自行监测方案按要求向相关生态环境部门备案。 具体环境监测计划见表5-2。 每次监测都应有完整地记录。监测数据应及时整理、统计，按时向管理部门、调度部门报告，做好监测资料的归档工作。 表5-2 环境监测计划表 监测对象; 监测频率; 监测项目; 监测地点; 监测 方式. 井下作业废水; 由红连联合站统一对污水处理系统出水进行检测; SS、石油类、硫化物、挥发酚等; 红连联合站污水处理系统总出口; 委托监测. 大气; 施工期一次; TSP、H2S; 钻井平台周围. 噪声; 施工期一次; 等效连续A声级; 钻井平台周围. 土壤; 施工结束后一次; 石油烃; 钻井区域. |
| 环保投资 | 本项目总投资为570万元，其中环保投资为80万元，环保投资占总投资的14.03%。项目环保投资估算见表5-3。 表5-3 项目环保投资估算一览表 工程名称; 拟采取的环保措施; 环保投资 （万元）; 实施时间. 废气处理; 伴生气; 经排气管线至放喷池充分燃烧后排放; 2; 与钻井同步. 废水处理; 生活污水; 设1座生活污水收集池，定期由吸污车抽出并拉运至鄯善县污水处理厂处理; 2.6. 钻井废液、洗井废水; 由地面储罐收集后，依托红连联合站污水处理系统. 固废处置; 生活垃圾; 设有垃圾箱集中收集，施工结束后清运至鄯善县生活垃圾填埋场处置; 2. 水基钻井岩屑及泥浆; 钻井平台设1套钻井液不落地设备，建设单位采用泥浆不落地系统，水基非磺化泥浆，同岩屑一起进入不落地系统进行处理，实现固液分离，分离后的液相由建设单位回收用于后续钻井循环使用，不外排；固相为一般工业固废，检测达到《油气田钻井固体废物综合利用污染控制要求》（DB65/T3997-2017）相关标准限值后综合利用，铺垫井场、通井道路、管沟垫土、填埋矿坑和覆土等; 48.4. 废防渗材料; 未破损、未沾油的防渗材料由建设单位集中回收利用，沾油的废防渗材料委托具有相应危险废物处置资质的单位进行处置; 10. 废机油; 由钻井单位委托有资质单位进行处置. 防渗措施; 钻井平台、泥浆不落地系统区、罐区等：重点防渗区地面底部利用机械将衬层压实，铺设≥150mm混凝土或≥2mm厚高密度聚乙烯膜（渗透系数不大于10-10cm/s）；； 生活污水收集池、原料存放区：下铺防渗膜，防渗材料为HDPE防渗膜，等效黏土防渗层Mb≥1.5m，K≤1×10-7cm/s; 5.0. 生态恢复; 对临时占地进行清理、平整; 2.0. 环境风险; 井控装置；防止井喷；柴油罐储罐底部铺设防渗材料或设置围堰；钻井平台建设应急放喷池; 6.0. 对硫化氢气体浓度进行检测; 2.0. 合计; 80.0; /. |

- 六、生态环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 施工期 |  | 运营期 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 环境保护措施 | 验收要求 | 环境保护措施 | 验收要求 |
| 陆生生态 | 合理规划占地面积，严格控制施工作业带宽度。对临时占用地应依法办理征地手续，按照相关法律法规进行生态经济补偿和恢复植被，严禁随意丢弃污染物，严禁施工人员捕猎野生动物。施工结束后及时对临时占地进行清理、平整，植被恢复主要靠自然恢复，减少水土流失。项目在建设过程中，严格落实各项管理规定，不得对项目所在区域生态环境和环境质量造成影响 | 生态保护措施落实情况；现场无废水和固体废物遗留；钻井平台及周边占地恢复情况。施工结束后清理、平整并压实临时占地，以利于植被自然恢复 | / | / |
| 水生生态 | / | / | / | / |
| 地表水环境 | / | / | / | / |
| 地下水及土壤环境 | 钻井废水按泥浆体系不同阶段用于配制相应体系泥浆，在钻井期间综合利用，不外排；钻井阶段结束后以废弃泥浆的形式产生，进入钻井废弃物不落地系统，在钻井废弃物不落地系统中处理实现固液分离，分离后的液相回用于钻井液配备。钻进废水收集至专用储罐后由罐车拉运至红连联合站污水处理系统，达到《碎屑岩油藏注水水质指标技术要求及分析方法》（SY/T5329-2022）相关标准后全部回注油藏，不得外排；钻井采用下套管注水泥固井的完井方式进行水泥固井，水泥浆返至地面，封隔地层和水层，避免地下水环境污染；办公营地设临时防渗收集池用于收集生活污水，定期由吸污车清运至鄯善县污水处理厂处理，不得外排 | / | / | / |
| 声环境 | 在设备选型上要求采用低噪声的设备，施工设备定期检查维修，对噪声较大的设备采取基础减振措施；加强施工场地管理，合理疏导进入施工区的车辆，禁止运输车辆随意高声鸣笛 | / | / | / |
| 振动 | / | / | / | / |
| 电磁环境 | / | / | / | / |
| 环境风险 | ①施工时应严格执行相关风险防范措施和规章制度，严禁违规操作加强设备维修与巡检，避免储罐泄漏事故的发生；②在井口安装井控装置，杜绝井喷的发生；如果钻井过程发现油气时，需在钻井平台范围内建设应急放喷池，应急放喷池铺设HDPE防渗材料。可以有效收集事故状态下的放喷液，防止污染地下水和土壤；③定期检查固井质量，发现固井质量不合格应及时采取措施，保证固井质量合格；④柴油罐底部铺设防渗材料或设置围堰，加强各类储罐及放喷管线的日常管理；⑤应编制突发环境事件应急预案 | / | / | / |
| 大气环境 | 施工现场运输车辆低速慢行，不得超载，易起尘物料在运输、存放时加盖遮盖物，最大限度防止扬尘扩散；使用符合国家标准的柴油并加强机械、车辆的维护；伴生气经排气管线充分燃烧后排放 | / | / | / |
| 固体废物 | ①水基钻井岩屑、泥浆：采用不落地系统进行处理，实现固液分离，分离后的固相为一般工业固废，检测达到《油气田钻井固体废物综合利用污染控制要求》（DB65/T 3997-2017）相关标准限值后用于铺路、铺垫等综合利用；②废防渗材料：未破损、未沾油的防渗材料由建设单位集中回收利用，沾油的废防渗材料由钻井单位委托具有相应危险废物处置资质的单位进行处置；③机械设备废油由钻井单位委托有危险废物处理资质单位进行处置；④生活垃圾：集中收集后定期送至鄯善县生活垃圾填埋场处置 | ①水基钻井岩屑、泥浆查阅综合利用情况或委托处置情况；②废机油由钻井单位委托有危险废物处理资质单位进行处置并签订处置协议，查阅危险废物台账，检查现场是否有遗留；③生活垃圾签订接收协议 | / | / |
| 环境监测 | 本工程在施工期间，施工机械和生产设备均投入使用，故在各个阶段需对生产过程产生的三废和生态影响进行严格监管，定期对各个阶段产生的三废和生态影响进行监测，减少对周围环境影响 | / | / | / |
| 其他 | 建设单位应建立环境保护档案，保存施工前后项目区的影像资料，使施工全过程各类污染物产生、去向和各个污染措施及实施情况均记录在案。建设单位对建设单位钻井期间进行环保日常检查并做好记录；完工交井前，建设单位主管部门现场验收，合格后方可记录为完工，做到工完料净场地清，并做好记录 | 环境管理制度是否建立并完善，环保机构及人员是否设置到位；是否保留必要的影像资料 | / | / |

- 七、结论

本项目符合国家产业政策及“三线一单”的相关要求；项目选址合理；在落实项目可研及环评报 告提出的污染防治及生态恢复措施后，各类污染物均能达标排放，对生态环境影响较小。从环境保护角度，项目建设环境影响可行。