建设项目环境影响报告表

（污染影响类）

项目名称：中直能源新疆投资有限公司多功能二仓、三仓

建设项目

建设单位（盖章）：   中直能源新疆投资有限公司

编制日期：              2025年7月

中华人民共和国生态环境部制

- 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 | 中直能源新疆投资有限公司多功能二仓、三仓建设项目 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 国民经济 行业类别 | B0610烟煤和无烟煤开采洗选 | 建设项目 行业类别 | - 煤炭开采和洗选业06其他煤炭采选069的“煤炭贮存、集运” |
| 建设性质 | ☑新建 □改建 □扩建 □技术改造 | 建设项目 申报情形 | ☑首次申报项目 □不予批准后再次申报项目 □超五年重新审核项目 □重大变动重新报批项目 |
| 是否开工建设 | ☑否 □是： | 用地（用海） 面积（m2） | 15600 |
| 专项评价设置情况 | 无 |  |  |
| 规划情况 | 《新疆鄯善高新技术产业园区（鄯善工业园区）总体规划（2015-2030）》，于2015年8月取得自治区发展改革委批复（新政函〔2015〕202号）。2021年8月，根据自治区人民政府《关于同意鄯善工业园区和鄯善石材工业园区整合的批复》（新政函〔2021〕89号）新疆鄯善高新技术产业园区（鄯善工业园区）和鄯善石材工业园区整合为新疆鄯善工业园区，为自治区级工业园区，2023年8月30日，取得《关于同意<新疆鄯善工业园区总体规划（2022-2035年）>的批复》（吐政函〔2023〕203号文）。 |  |  |
| 规划环境影响 评价情况 | 《新疆鄯善高新技术产业园区（鄯善工业园区）总体规划（2015-2030）环境影响报告书》，由原新疆维吾尔自治区环境保护厅出具《关于新疆鄯善高新技术产业园区（鄯善工业园区）总体规划（2015-2030）报告书的审查意见》(新环函〔2016〕1006号)；2023年8月18日，新疆维吾尔自治区生态环境厅出具关于《新疆鄯善工业园区总体规划（2022-2035）环境影响报告书》的审查意见（新环审〔2023〕191号）。 |  |  |
| 规划及规划环境 影响评价符合性分析 | - 与《新疆鄯善工业园区总体规划（2022-2035年）》的符合性分析 总规对园区的产业发展定位为：园区两大主导产业为石油天然气化工、硅基新材料。重点发挥合盛硅业、新疆美汇特等龙头企业的带动作用，加快硅基新材料、石油天然气化工两大主导产业从现状的初始资源，推动产品向“初始资源-中间体-下游产品-下游应用”的完整产业链体系发展，扩充产品体系。积极发展绿色循环经济，实施“煤电硅材一体化”，构建产业链完整、价值链高端、循环经济特征明显的硅基新材料产业集群。 提升油气资源就地加工能力，支持吐哈油田加强石油、天然气资源勘探开发，扩大油气产量；提高原油就地加工总量；扩大“疆油疆炼”规模，推动油煤共炼和耦合发展。延伸发展石化中游和下游的精细化工产业。在石油产品炼制基础上，建议重点发展化工轻油及其延伸产业，向功能化、精细化、差异化方向发展；后续发展乙烯、聚乙烯、乙二醇、苯乙烯等，以及化工新材料，提升在高端化工领域的竞争力。拓展发展石化相关产业，包括煤化工、油田机械、化工设备制造、纺织服装等。 本项目为煤炭多功能储存仓建设项目，项目建设可推动鄯善县煤炭资源更快捷的外运出疆，满足东部地区的煤炭需求，促进鄯善县经济快速发展，为构建《总规》中的产业链完整提供了基础，符合规划要求。 2、与《新疆鄯善工业园区总体规划（2022-2035）环境影响报告书》及审查意见的符合性分析 表1-1 与园区规划环评及审查意见的符合性 序号; 要求; 项目情况; 符合性. 1; 坚决遏制“两高”行业盲目发展，优化园区产业结构、规划布局和实施时序，坚持绿色发展。坚持以环境质量改善为核心，遵循环保优先和绿色发展原则，结合区域实际，依据所在产业区块功能及环保要求，合理确定园区产业结构和布局，进一步论证园区发展石油天然气、硅基、煤化工等产业及其中、下游产业链的条件及规模。通过调整能源消费结构、加强资源循环利用，统筹协调推进经济和社会发展各领域，深入开展对气候变化工作，严格控制温室气体排放。促进经济绿色低碳可持续发展、引到产业向绿色低碳方向转型，推动减污降碳协同管控。同时综合考虑园区企业现状情况及环境管理要求，加强环境影响评价事中事后监管，进一步督促园区企业认真执行环境影响评价制度、排污许可制度和环保验收“三同时”制度，及时发现、查处“未批先建”“未验先投”等环境违法违规行为。正对园区存在的用地不合理。地下水严重超采，园区规划面积超过城镇开发边界范围，一般工业固废场、危险废物处置中心、中水处理系统等技术设施尚未建设，暂未实现集中供热，环境风险防控、环境管理问题等方面存的问题等，细化整改方案和计划，进一步提出优化调整建议，并有序推近，强化园区环境综合治理，妥善解决现有环境问题。; 拟建项目为煤炭贮存项目，不属于“两高”行业。拟建项目用地为中直能源新疆投资有限公司现有空地，不新增用地。; 符合. 2; 加强空间管控，严守生态保护红线。衔接吐鲁番市及鄯善县国土空间规划及“三线一单”最新成果，进一步优化园区空间布局及用地布局，明确各功能用地要求，合理开发利用，避免出现用地类型不符合规划的情况发生。同时完善生态环境各要素保障，重点关注区域大气环境、地下水环境、土壤环境质量，细化园区所在生态管控单元的管控要求，切实保障规划实施不突破区域生态保护红线、环境质量底线和资源利用上线。; 拟建项目符合《吐鲁番市“三线一单”生态环境分区管控方案》（2024年）等相关要求。; 符合. 3; 坚守环境质量底线，严格污染物总量管控。依据规划区域及周边环境改善目标，落实重点行业污染防治措施，纳入日常环境管理工作，并建立考核机制。科学核定区域污染物排放总量，提出污染物协同脱除、减污降碳协同控制要求且各类污染物排放须满足国家及自治区最新污染物排放标准要求。; 拟建项目属于煤炭贮存，针对粉尘治理采用全封闭的仓储，并配套设置顶部喷淋装置和雾炮，同时厂区内洒水降尘减少无组织粉尘污染。采取选用低噪声设备、隔声减震等措施建设噪声对周围环境的影响。废气和噪声均能达标排放。不会突破环境质量底线。; 符合. 4; 严格入园产业准入。坚持“以水定产、以水定量”，按照规划产业布局入驻企业，结合区域发展定位、开发布局、生态环境保护目标，实行入园企业环保准入审核制度，不符合产业政策、行业准入条件、生态环境准入清单及自治区明令禁止的“三高”项目一律不得入驻园区。引进项目的生产工艺、设备、污染治理技术，以及单位产品能耗、物耗、污染物排放和资源利用率均须达到同行国内先进水平，积极推近产业技术进步和园区循环化建设。进一步优化钢铁产业的发展思路，建议对于园区内现有的环保手续齐全的钢铁产业类企业维持现有生产规模。统筹考虑煤化工产业发展，结合规划环评优化调整建议，近期维持现有环保手续齐全的煤化工企业生产规模，将产业定位中的煤化工产业作为远期发展产业考虑。园区水资源利用不得突破批准的水资源利用上线指标，土地利用资源不得突破国土空间规划确定的城镇开发边界。; 拟建项目属于煤炭贮存，用水主要是洒水降尘，用水量较少，主要为二仓和三仓的洒水抑尘。拟建项目用地为中直能源新疆投资有限公司现有空地，不新增用地。; 符合. 5; 加快完善园区环境基础设施建设，推进区域环境质量持续改善和提升。按照“清污分流”、“污污分治”原则规划、设计和建设园区内排水系统、再生水会用率。根据园区发展实际，制定切实可行的一般固体废物综合利用方案，严格按照国家有关规定，依法、合规处理处置危险废物。充分考虑资源能源综合利用、循环经济产业发展要求，进一步优化园区余热余压资源化利用、中水回用、固体废弃资源化利用和处理处置配套设施规划。; 拟建项目属于煤炭贮存项目，产生的沉渣掺入原煤中外售，洗车废水循环使用不外排。; 符合. 6; 强化园区环境风险管理，强化突发环境事件应急响应联动机制，保障生态环境安全。加快完善园区环境应急设施建设，足额配备应急物资，定期开展应急演练，不断完善突发环境事件应急预案，提高应急处置能力，防控园区规划实施可能引发的环境风险。; 拟建项目属于煤炭贮存项目，配套灭火器等消防物资以应对突发环境事件。; 符合. |
| 其他符合性分析 | 1、产业政策符合性 ## 根据《产业结构调整指导目录（2024年本）》，本项目属于鼓励类三、煤炭——1．煤炭跨区域运输通道和集疏运体系：管道输煤，大型煤炭储运中心、煤炭交易市场建设，储煤设施建设和环保改造，本项目的建设符合国家相关政策的要求。 2、与生态环境分区管控方案相符性分析 （1）与生态红线相符性 依据《吐鲁番市“三线一单”生态环境分区管控方案》（2024年）管控要求，本项目所在地为鄯善工业园区重点管控单元（ZH65042120004），本项目在依法依规履行手续，采取有效的生态防护措施，符合分区管控方案。项目环境管控单元中位置关系见附图1-1，项目区不属于自然保护区、森林公园、风景名胜区、世界文化自然遗产、地质公园等禁止开发的生态红线、重点保护生态红线区以及脆弱生态保护红线区内。 （2）环境质量底线相符性 根据现状监测结果，项目区环境质量现状均可满足其相应质量标准要求。 本项目在运营期产生的废气、噪声等污染物，在采取相应的污染防治措施后，基本不会对周边环境造成不良影响，不会改变区域环境功能区质量要求，能维持环境功能区质量现状，因此符合环境质量底线要求。 （3）资源利用上线相符性 本项目运营期主要消耗一定量的电、水资源等，建设项目位于鄯善县火车站镇中直能源新疆投资有限公司厂区内，基础配套设施齐备，水电供应充足，能够满足本项目用水、用电的需求，不会超过当地资源利用上线。 （4）生态环境准入清单 本项目不属于《产业结构调整指导目录（2024年本）》中的淘汰类，符合国家产业政策要求。本项目已取得鄯善县发展和改革委员会（鄯善县粮食和物资储备局）出具的立项备案证，故项目建设符合当地政策要求。 本项目与《吐鲁番市“三线一单”生态环境分区管控方案》（2024年）更新管控要求相符性分析详见1-2。 |  |  |

- 二、建设项目工程分析

| 建设内容 | ## 1项目概况 1.1项目背景 煤炭作为我国的基础能源和重要原料，在国民经济中占有重要地位。为满足市场需求，促进经济发展，建设煤炭仓储项目，用于贮存或周转周边矿山和洗煤厂洗选加工后的煤炭。 根据《中华人民共和国环境影响评价法》和《建设项目环境保护管理条例》以及相关环境保护管理的规定，该项目应进行环境影响评价。根据《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2021年本）的有关规定，本项目属于“四、煤炭开采和洗选业06”第6项“烟煤和无烟煤开采洗选069”中的“煤炭贮存、集运”，需编制环境影响报告表。本项目建设年煤炭仓储量500万吨，因此编制报告表。为此，中直能源新疆投资有限公司委托我单位承担该项目环境影响评价工作。接受委托后，我单位项目组成员进行现场踏勘收集资料并在此基础上遵循有关环评规定，编制完成了该项目的环境影响报告表。本报告表在呈报生态环境保护行政主管部门审批后，可作为建设单位实施过程中内部环境管理的文件，也作为今后环保行政主管部门环境管理依据。 1.2项目概况 （1）项目名称：中直能源新疆投资有限公司多功能二仓、三仓建设项目。 （2）建设单位：中直能源新疆投资有限公司。 （3）建设性质：新建。 （4）建设地点：该项目位于吐鲁番市鄯善县火车站镇。（5）项目投资：2500万元。 （6）项目规模：新建一座多功能二仓和一座多功能三仓用于储存煤炭，年周转煤炭量分别为300万吨和200万吨。 ### 1.3主要建设内容 本次建设主要包括：新建1座占地面积为15600m2的多功能二仓和一座占地面积为6300㎡的多功能三仓，配套建设其他附属工程。项目年周转、储存、销售煤炭500万吨。 本项目主要工程建设内容见表2-1。 表2-1 主要工程建设内容 工程类别; 工程名称; 规格; 备注. 主体工程; 多功能二仓; 位于厂区储煤棚东南侧，占地面积为9300m2（155m×60m），高5.2m，用于堆放原煤，密闭的网架结构仓库，顶棚设置喷淋抑尘系统，装卸过程中使用喷淋抑尘和4台移动式雾炮洒水降尘，地面硬化。; 新建. 多功能三仓; 位于厂区原有储煤棚西侧，占地面积为6300m2（90m×70m），高5.2m，用于堆放原煤，密闭的网架结构仓库，顶棚设置喷淋抑尘系统，装卸过程中使用喷淋抑尘系统洒水降尘，地面硬化。配套安装6台移动式雾炮。; 新建. 辅助工程; 煤炭转载; 多功能二仓：依托现有5台铲车，在仓内将原煤装入集装箱，装车机送至装车站火车外运。; 依托. 多功能三仓：在多功能三仓和现有的储煤棚之间新建一套受煤坑下皮带（含电机、减速机、联轴器、支架、托辊、溜槽等，液压拉紧装置）。三仓的原煤向现有储煤棚转载煤炭时采用密封皮带进行转载。; 新增. 事故水池; 依托现有1座池容300m3应急事故水池。; 依托. 公用工程; 给水; 市政供水管网。; 依托. 排水; 不新增劳动定员，无生活污水产生。洗车废水经隔油沉淀池沉淀处理后循环使用，不外排。; 新建. 供电; 国家电网供电。; 依托. 供热; 不设供暖设施。; /. 环保工程; 废气; （1）煤炭堆场粉尘及装卸扬尘（无组织）：多功能二仓和多功能三仓均为密闭仓储，顶棚设置喷淋抑尘系统，并配套雾炮，在煤炭装卸期间开启抑尘，煤炭贮存期间定期向煤堆喷洒水增加物料的湿度，从而减轻粉尘的影响；（2）汽车运输扬尘：定期洒水，在干旱大风日还应适当增加洒水量及洒水次数，保持路面清洁和相对湿度，严格控制汽车装载量，运输时加盖篷布，同时限制车速，低速行驶；（3）对堆煤仓进行地面硬化，道路硬化。; 新建. 废水; 洗车废水经隔油沉淀池沉淀处理后循环使用，不外排。; 新建. 噪声; 选购低噪声环保设备；采用橡胶伸缩接头；加强日常维护；厂房隔噪。; /. 固体废物; 隔油沉淀池沉渣掺入原煤销售。; /. 生态; /; /. ### 1.4主要设备 本项目主要设备见表2-2。 表2-2 主要设备 序号; 设备名称; 规格/型号; 数量; 备注. 1; 除尘雾炮; 移动式; 6台; 多功能二仓. 2; 地磅; SCS-150; 1台; 多功能二仓. 3; 铲车; 装载吨位：5吨; 5台; 多功能二仓，依托现有5台铲车. 4; 变频带式给煤机; 防爆；GLD2000型，400~2000t/h; 3台; 多功能三仓. 5; 受煤坑下皮带机; B=1800mm；Q=4000t/h；a=0°（含电机、减速机、联轴器、支架、托辊、溜槽等，液压拉紧装置）; 1套; 多功能三仓. 6; 通风轴流风机; /; 2台; 多功能三仓. 7; 除尘雾炮; 移动式; 4台; 多功能三仓. 8; 煤泥渣浆泵; /; 1台; 多功能三仓，用于输送底部沫煤. ### 1.5原、辅材料消耗 本项目主要原辅料消耗及资源能源消耗见表2-3。 表2-3 主要原辅料消耗及资源能源消耗一览表 序号; 原辅材料; 年耗量; 备注. 1; 电; 90700kw·h; 国家电网供电. 3; 新鲜水; 16272.3m3/a; 市政供水管网. ### 1.6项目产品方案 根据设计资料，本项目为煤炭贮存项目，煤源是周边矿山和洗煤厂洗选加工后的原煤。 表2-4 项目产品年转运量 序号; 名称; 仓储名称; 数量（座）; 占地面积（㎡）; 理论年最大转运量（万t）. 1; 煤炭; 多功能二仓; 1; 9300; 300. 2; 煤炭; 多功能三仓; 1; 6300; 200. ### 1.7劳动定员及工作制度 本项目不新增劳动定员，人员依托现有工程职工，工作时间330天。 ### 1.8平面布置 本项目位于吐鲁番市鄯善县火车站镇******，占地面积15600㎡，多功能二仓位于厂区原有储煤棚东南侧，多功能三仓位于厂区原有储煤棚西侧。出入口位于项目区西北侧，人员进出较方便，车辆进出较为顺畅，项目所在地常年主导风向为东风，多功能二仓和多功能三仓位于厂区的下风向，布局满足《工业料堆场扬尘整治规范》（DB65/T4061-2017）相关要求。项目区总平面布置示意图见附图2-3。 ## 1.9公用工程 ### （1）供电 ### 本项目由供电网供给，可满足项目用电负荷及对供电可靠性的要求。 ### （2）给、排水 ### 项目用水量主要为煤仓降尘洒水（喷淋装置用水、雾炮用水）、洗车用水、厂区道路洒水降尘用水，本项目总新鲜用水量为40.31m3/d（13302.3m3/a）。本项目不新增劳动定员，无生活用水。洗车废水经隔油沉淀池循环使用，不外排。 ### 1）煤仓降尘洒水 ### 本项目建设储煤仓建设面积为15600m2，雾炮用水量按2L/m2·次计，每天按洒水一次计，每天按洒水一次计，则用水量为31.2m3/d（10296m3/a）；喷淋装置2套，每套设计流量为0.1L/s（0.36m³/h），则用水量为7.2m3/d（2376m3/a），该部分用水全部蒸发损耗。 ### 2）洗车用水 ### 本项目年转运量为500万吨，运输车辆载重为50吨/辆，运入车辆清洗后上地磅，运出车辆称重后清洗再出厂，则需要10万车次/天。本项目主要对车胎等进行冲洗，参照同类型行业，用水量约30L/（辆·次）。由此计算，冲洗车辆用水量为3000m3/a，洗车水循环使用不外排，每天损耗量按洗车废水的10%计算，则每天需要补水0.91m³/d(300.3m3/a)。 ### 3）厂区道路洒水降尘用水 ### 项目设置洒水软管，非雨天对进场道路进行洒水降尘，每天喷洒2次，则用水量为1m3/d（300m3/a），该部分用水全部蒸发损耗。 ### 项目用、排水量见表2-5，水平衡见图2-1。 ### 表2-5 项目用排水平衡表 单位：m3/d 名称; 用水总量; 新鲜水量; 损耗量; 排放量. 喷淋洒水装置用水; 31.2; 31.2; 31.2; 0. 雾炮装置用水; 7.2; 7.2; 7.2; 0. 洗车用水; 0.91; 0.91; 0.91; 0. 厂区道路洒水降尘用水; 1; 1; 1; 0. 合计; 40.31; 40.31; 40.31; 0. 图2-1 水平衡图 单位：m3/d （4）供暖 本项目不设采暖设施。 - 建设计划 本项目计划2025年7月开工建设，2025年8月建设完成。 （6）项目依托情况 现有项目为“兰新线鄯善站新建中直能源铁路煤炭装车专用线建设项目”，2009年12月31日，取得新疆维吾尔自治区环境保护厅出具的环评批复，批复文号为“新环自函〔2009〕137号”。2010年1月开工建设，2019年9月建成。2020年8月，委托新疆天熙环保科技有限公司编制完成《兰新线鄯善站新建中直能源铁路煤炭装车专用线建设项目竣工环境保护验收调查报告》；2020年9月5日通过自主验收。主要建设内容为：建设铁路装车线9.016公里，装车站1座、通信信号楼及综合运营楼各1座、桥涵及水、电、路等相关附属设施。本项目现有职工58人。 本项目人员依托现有职工，不新增劳动定员。多功能二仓的原煤转载时依托现有工程的5台铲车。应急事故池依托现有1座池容300m3应急事故水池。 根据《消防给水及消火栓系统技术规范》（GB 50974-2014），拟建项目属于工业建筑仓库，灭火消防给水量按最大的10L/s计，消防灭火时间按3小时计，则最大消防用水量为108m3，本项目的事故废水主要是消防废水，消防废水按照最大108m3进行核算，现有1座池容300m3应急事故水池可满足拟建项目事故废水的排水。 |
| --- | --- |
| 工艺流程和产排污环节 | 1、施工期工艺流程 根据本项目建设期施工特征，项目建设期对环境的影响主要表现为：地基开挖弃土、施工扬尘、施工废水、施工机械噪声以及施工队伍的生活排污。施工流程及各阶段主要污染物产生见图2-2。 图2-2 施工流程及产污环节图 2、运营期工艺流程 本项目利用固定场所对周边煤矿和洗煤厂的煤炭进行贮存和销售。主要工艺流程为汽车将煤炭运至多功能二仓和多功能三仓贮存。根据客户需求，将煤炭装置集装箱火车运输出厂。其中，多功能三仓与现有储煤棚之间配套安装受煤坑下皮带，可将煤炭运送至现有储煤棚；多功能二仓的煤炭，依托现有装卸机装至集装箱，火车运输外售。 图2-3 工艺流程图 3、项目产排污环节 本项目各环节产污详情见表2-7。 表2-7 产污详情表 序号; 项目; 时段; 污染物; 产污环节; 污染因子; 环保措施; 排放特征. 1; 废气; 施工期; 无组织废气; 地基开挖、土地平整、主体工程建设; 颗粒物; 洒水降尘; 间断. 汽车运输尾气; NOx、颗粒物; 施工车辆的保养; 间断. 运营期; 无组织废气; 装卸输送扬尘、煤炭堆场粉尘及煤炭转载粉尘; 颗粒物; 洒水降尘; 连续. 汽车运输扬尘; 颗粒物; 洒水降尘; 间断. 2; 噪声; 施工期; 机械噪声; 地基开挖、土地平整、主体工程建设、设备安装; Leq（A）; 隔声、降噪; 间断. 运营期; 设备噪声; 皮带运输、装卸机设备; Leq（A）; 隔声、降噪; 间断. 3; 废水; 施工期; 生产废水; 生活污水; COD、NH3-N、SS; 沉淀池自然蒸发，不外排; 间断. 生活污水; 施工区喷洒抑尘用水和建筑过程的混凝土养护水; COD、NH3-N、SS; 处理后循环使用，不外排; 间断. 运营期; 洗车废水; 洗车废水; COD、NH3-N、SS、石油类; 隔油沉淀池沉淀处理后循环使用; 间断. 4; 固废; 施工期; 一般工业固体废物; 设备安装; 建筑垃圾; 合规处置; 间断. 土地开挖平整; 弃土; 合规处置; 间断. 生活垃圾; 施工人员的生活垃圾; 生活垃圾; 集中收集，集中清运处置; 间断. 运营期; 一般工业固体废物; 洗车隔油沉淀池; 洗车沉淀池沉渣; 掺入原煤销售; 连续. |
| 与项目有关的原有环境污染问题 |  | 本项目为新建项目，不存在与项目有关的原有环境污染问题。 |

- 三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域 环境 质量 现状 | - 1环境空气质量现状 1.1区域大气环境质量现状调查 根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）要求，基本污染物环境质量现状数据优先采用国家或地方生态环境主管部门公开发布的评价基准年环境质量公告或环境质量报告中的数据或结论。 本项目选择采用统计中国空气质量在线监测分析平台公布的新疆维吾尔自治区吐鲁番市高昌区监测站2023年吐鲁番市城市空气质量数据，作为本项目环境空气现状评价基本污染物SO2、NO2、PM10、PM2.5、CO和O3的数据来源。 基本污染物按照《环境空气质量评价技术规范（试行）》（HJ663-2013）中各评价项目的年评价指标进行判定。年评价指标中的年均浓度和相应百分位数24h平均8h平均质量浓度满足《环境空气质量标准（含2018年修改单）》（GB3095-2012）中浓度限值要求的即为达标。对于超标的污染物，计算其超标倍数和超标率。区域环境空气质量现状评价表见3-1。 表3-1 区域环境空气监测及评价结果统计表 单位：mg/m3 污染物名称; 年评价指标; 评价标准 （μg/m3）; 现状浓度 （μg/m3）; 占标率%; 达标情况. SO2; 年平均浓度; 60; 6; 10; 达标. NO2; 年平均浓度; 40; 32; 80; 达标. PM10; 年平均浓度; 70; 102; 145.7; 超标. PM2.5; 年平均浓度; 35; 37; 105.7; 超标. CO; 24h平均第95百分位数; 4000; 2200; 55; 达标. O3; 日最大8h平均值的第90百分位数; 160; 130; 81.2; 达标. 根据上述数据，除PM10及PM2.5外各监测因子均满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准，超标原因主要是自然天气因素造成。综上，本项目所在区域为空气质量不达标区。 ### 1.2特征污染物 - ①监测点布设 - 本项目特征污染物为TSP，因此选择TSP对现状监测，点位布设见附图3-1。 - ②监测时间及频次 - TSP监测日均值，连续监测3天。监测期间按气象观测技术规范在一个监测点现场同步观测风速、风向、气压、气温等常规气象要素。监测频率按《环境监测技术规范》（大气部分）执行。监测同时记录风向、风速、气压、气温等常规气象要素。 - ③评价标准 - TSP执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012），限值见表3-2。 表3-2 环境空气质量标准 污染物名称; 取值时间; 浓度限值(μg/m3); 标准来源. TSP; 24h平均值; 300; 《环境空气质量标准》(GB3095-2012). ④监测结果与分析评价 根据新疆天熙环保科技有限公司2025年6月27日~29日实测有效监测数据，监测结果汇总见表3-3。 表3-3 大气监测点位监测结果 监测项目; 平均浓度; 监测点位; 监测结果(mg/m3). 最小值; 最大值; 超标率(%); 标准指数. TSP; 日均值; 项目区下风向; ******; ******; ******; ******. - 综上，TSP日均浓度能满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准要求。 - 2地表水环境质量现状调查及评价 根据《环境影响评价技术导则 地表水导则》（HJ2.3-2018）中要求，本项目为煤炭贮存项目，建设项目装煤车辆不在厂区内冲洗，无生产生活污水产生。根据《环境影响评价技术导则 地表水环境》（HJ2.3-2018）相关要求，评价等级为三级B的项目，可不开展水环境质量现状调查与评价，因此本次评价不开展地表水环境现状调查及评价。 - 3声环境质量现状 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》， 本项目厂界外周边50米范围内无学校、医院及住宅等声环境保护目标，故本 次环评未开展声环境质量现状监测与评价。 - 4地下水、土壤环境质量现状 根据《环境影响评价技术导则-地下水环境》（HJ610-2016），本项目属于D煤炭28、煤炭贮存、集运，地下水环境影响评价类别为IV类，不开展地下水环境影响评价，本项目车辆冲洗废水进入循环水池循环使用不外排，不进行地下水现状监测与评价。 本项目为污染型项目，根据《环境影响评价技术导则土壤环境（试行）》（HJ964-2018）附录A土壤环境影响评价项目类别本项目属于IV类建设项目，本次不开展土壤环境影响评价。 依据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》：原则上不开展环境质量现状调查。建设项目存在土壤、地下水环境污染途径的，应结合污染源、保护目标分布情况开展现状调查以留作背景值。本项目运营期无地下水和土壤污染源，对地下水及土壤影响不大，故不再开展地下水、土壤环境质量现状评价。 |
| --- | --- |
| 环境 保护 目标 | （1）大气环境：项目区厂界外500m范围内无自然保护区、风景名胜区、居住区、文化区和农村地区中人群较集中的区域等保护目标分布； （2）声环境：项目区厂界外50m范围内无以居住、医疗卫生、文化教育、科研、行政办公等为主要功能的区域保护目标分布； （3）地下水环境：项目区厂界外500m范围内无地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源，本项目正常运营无废水产生，确保项目所在区域的水环境不改变其现有使用功能。 （4）生态环境：项目区位于新疆鄯善工业园区，本项目占地范围不属于特殊及重要生态敏感区，不设生态环境保护目标。 |
| 污染 物排 放控 制标 准 | （1）《煤炭工业污染物排放标准》（GB20426-2006）表5的规定限值； （2）《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）； （3）《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准； （4）《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）。 |
| 总量 控制 指标 | 据《关于做好“十四五”主要污染物总量减排工作的通知》（环办综合函〔2021〕323号）中污染物排放总量控制管理要求，十四五期间主要控制污染物为氮氧化物、挥发性有机物、化学需氧量、氨氮。结合本项目实际污染物排放情况，确定本项目无需申请总量控制指标。 |

- 四、主要环境影响和保护措施

| 施工 期环 境保 护措 施 | 1施工期环境保护措施 本项目不新增用地，在厂区原有建设用地范围建设。 1.1大气环境影响保护措施 （1）严格按照有关控制扬尘污染等规定，强化施工期环境管理，提高全员环保意识宣传和教育，制定合理施工计划，缩短工期，采取集中力量逐项施工方法，坚决杜绝粗放式施工现象发生； （2）在施工现场出入口公示施工现场负责人、环保监督员、扬尘污染主要控制措施、举报电话等信息； （3）建设施工工地周边必须设置2m以上的硬质密闭围挡，严禁敞开式作业；要采取洒水、覆盖等防尘措施，定期对围挡落尘进行清洗，保证施工工地周围环境整洁。风速≥3.0m/s时应停止转运扬尘类施工，并采取防尘措施，减轻施工扬尘外逸对周围环境空气的影响； （4）运输建筑材料车辆不得超载，运输颗粒物料车辆装载高度不得超过车槽；运输土石方车辆必须采取覆盖等防尘措施，防止物料沿途抛撒导致二次扬尘； （5）施工出入口设置洗车台，对出入施工场地口的运输车辆车体和车轮及时冲洗、净化处理，保证运输车辆不得携带泥土驶出工地；同时，对施工点周围应采取地面临时硬化等防尘措施； （6）及时清理堆放在场地和道路上的弃土、弃渣及抛撒料，要适时洒水抑尘，对不能及时清运的，必须采取覆盖等措施，防止二次扬尘； （7）加强对施工车辆的保养，确保施工车辆尾气达到《非道路移动机械用柴油机排气污染物排放限值及测量方法（中国第三、四阶段）》（GB20891-2014）修改单中标准限值； （8）渣土、灰土等易产生扬尘的物料，必须采取覆盖等防尘措施，不得露天堆放； （9）对开挖产生的弃土弃渣设置临时弃土渣场，并设置防扬尘、防水土流失等措施，场地周边设置截排水沟和用防尘网遮盖； （10）及时对施工现场进行清理和平整，不得从高处向下倾倒或者抛洒各类物料和建筑垃圾。 - 1.2水环境保护措施 - （1）生活用水 本项目施工期劳动定员20人，生产天数30天，均不在项目区住宿，员工生活用水按照《新疆维吾尔自治区生活用水定额》中给出的数据，用水定额按40L/d计算，则本项目员工生活用水量为0.8m3/d（240m3/a），生活污水以生活用水量80%计算，排放量约为0.64m3/d（19.2m3/a），生活污水排入中直能源新疆投资有限公司现有的化粪池，定时清掏拉运至鄯善县火车站镇污水处理厂处理，生活污水产生及排放情况见表4-1。 表4-1 本项目生活污水产生及排放情况 废水类型; 污染物; 产生浓度（mg/L）; 产生量（t/a）; 浓度（mg/L）; 排放量（t/a）; 排放去向. 生活污水（9.6m3/a）; COD; 400; 0.00768; 400; 0.00768; 生活污水排入化粪池，定时清掏拉运至鄯善县火车站镇污水处理厂. BOD5; 200; 0.00384; 200; 0.00384. SS; 220; 0.00422; 220; 0.00422. NH3-N; 25; 0.00048; 25; 0.00048. （2）生产废水 项目施工期间的生产用水主要为施工区喷洒抑尘用水和建筑过程的混凝土养护水等，该部分用水排放量较少，其成分主要为泥沙，不含有害物质和其他有机物。由于当地气候干燥，养护废水量较少，在自然状态下自然蒸发，不外排。 - 1.3声环境保护措施 为了减小施工噪声对周边声环境质量的影响，建设方应采取噪声污染防治措施，具体如下： （1）加强施工管理，合理安排施工设备位置和作业时间，经济条件允许情况下尽量选用低噪声施工设备和先进工艺进行施工； （2）做好施工人员噪声防护措施，如佩戴耳罩等防噪装备以降低对施工人员不利影响；日常必须加强对施工人员的管理，减少人为原因产生的高噪声； （3）从控制声源和噪声传播以及加强管理等几个角度对施工噪声进行控制。 ①控制声源：选择低噪声的机械设备。对于开挖和运输土石方的机械设备以及翻斗车，可以通过排气消声器和隔离发动机震动部分的方法来降低噪声，其他产生噪声的部分还可以采用部分封闭或者完全封闭的办法，尽量减少振动面的振幅；闲置的机械设备等应该及时予以关闭；一切动力机械设备都应该经常检修，特别是那些会因为部件松动而产生噪声的机械，以及那些降噪部件容易损坏而导致强噪声产生的机械设备； ②控制噪声传播：将各种噪声比较大的机械设备进行一定的隔离和防护消声处理，必要的时候，建议在施工场地四周建立临时性移动隔声屏障； ③加强现场运输管理：对施工车辆造成的噪声影响要加强管理，运输车辆在所经过的道路禁止鸣笛。 - 1.4固体废物污染防治措施 施工期产生的建筑垃圾和生活垃圾应采取如下治理措施： （1）在工程区设立指定的渣土堆放点，防止渣土随意堆放； （2）建筑垃圾及时清运至指定的建筑垃圾填埋场，不在厂区内随意堆放； （3）施工人员生活垃圾要严格管理，施工单位设置专车或由垃圾清运公司定期集中清理和转运； （4）在工程竣工以后，施工单位应拆除各种临时施工设施，并负责将工地的剩余建筑垃圾、弃土处理干净，做到“工完、料尽、场地清”，建设单位应负责督促施工单位的固体废物清理工作，将其妥善处置。 1.5施工期生态环境保护措施 拟建项目用地为中直能源新疆投资有限公司厂区内预留空地，不新增用地。不会对区域生态环境产生不良影响，故无需特殊的生态保护措施。 |
| --- | --- |
| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | （一）营运期环境影响分析： 1大气环境影响分析 1.1大气环境影响 本项目生产过程中的大气污染源主要有：煤炭堆场粉尘及装卸扬尘、汽车运输扬尘等。 （1）煤炭堆场粉尘及装卸扬尘 根据《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》中的附表2固体物料堆存颗粒物产排污核算系数手册：工业企业固体物料堆存颗粒物包括装卸扬尘和风蚀扬尘： ①颗粒物产生量核算公式如下： 式中：P—颗粒物产生量（单位：t）； ZCy—装卸扬尘产生量（单位：t）； FCy—风蚀扬尘产生量（单位：t）； Nc—年物料运载车次（单位：车）； D—单车平均运载量（单位：t/车）； （a/b）—装卸扬尘概化系数（单位：kg/t），a各省风速概化系数，见附录1，取0.0011，b—指物料含水率概化系数，见附录2，b取0.0054； Ef—堆场风蚀扬尘概化系数，见附录3，取Ef取31.1418（单位：kg/m2）； S—指堆场占地面积（单位：m2）。 多功能二仓年周转量300万吨，多功能三仓年周转量为200万吨，运输车辆载重为50t/车，则多功能二仓原煤运载60000车次/年，多功能三仓原煤运载40000车次/年。本项目多功能二仓面积为9300m2，年周转量为三仓面积为6300m2，则多功能二仓煤炭堆存颗粒物产生量为1190.3t/a，多功能三仓煤炭堆存颗粒物产生量为799.8t/a。 ②颗粒物排放量核算公式如下： 式中：P—颗粒物产生量（单位：t）； Uc—颗粒物排放量（单位：吨）； Cm—颗粒物控制措施控制效率（单位：%），见附录4； Tm—堆场类型控制效率（单位：%），见附录5。 本项目储煤棚均全封闭，四周上方设喷淋洒水抑尘装置，转载采用密闭输煤廊道，入煤口落煤处设置雾炮喷淋设施，原料库和成品库顶棚设置喷淋抑尘系统，在煤炭装卸期间开启抑尘，煤炭贮存期间定期向煤堆喷洒水增加物料的湿度，冬季使用保暖材料如棉麻布、海绵、棉絮等捆扎水管，并在外层包裹防水材料如塑料布，防止水管受冻‌。因此对照附录4，Cm取74%，原料库和成品库为全封闭式仓库，因此对照附录5，Tm取99%，综上，可得多功能二仓颗粒物排放量为3.094t/a（0.93kg/h），多功能三仓颗粒物排放量为2.079t/a（0.63kg/h）。 （2）汽车运输扬尘 项目产品的运出全部为汽车运输，本项目各物料在运输过程中会产生道路扬尘。本工程产品煤运出量共约500万t/a，需要载重为50t的汽车10万辆·次/a。由于项目汽车运输量很大，载重车辆频繁的进出厂区引起道路扬尘量增加，每辆车厂区平均运距0.4km。本项目厂区道路起尘扬尘的计算公式如下： Qp=0.123(V/5)×(W/6.8)0.85×(P/0.5)0.72 Qp'=Qp×L×Q/W 式中：Qp——每辆汽车行驶扬尘量，kg/km·辆； Qp'——道路扬尘量，kg/a； V——车辆速度，km/h（20km/h计）； W——车辆载重，t/辆（50t/辆计）； P——道路灰尘覆盖量，路面状况以每平方米路面灰尘覆盖率表示，kg/m2（以0.12kg/m2计）； L——运距，km（0.2km）； Q——运输量，t/a（500万t/a）。 经估算，预计运输产尘量35.88t/a（10.8kg/h）。 建设单位拟采取如下措施： ①对进厂道路经常进行清扫维护，确保路面平整，防止坑凹处裸露的土壤引起扬尘，加强对车辆的管理，限定转运车辆在厂内的行驶速度，车辆运输过程加苫盖，定期洒水，在干旱大风日还应适当增加洒水量及洒水次数，保持路面清洁和相对湿度； ②严格控制汽车装载量，产品尽量采用厢式密封车，或加盖篷布，同时限制车速，低速行驶。 ③在厂区设置一座车辆清洗台，对出场前运输汽车车辆进行清洗。 根据《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》中的附表2固体物料堆存颗粒物产排污核算系数手册附录4可知，采取上述措施后，降尘效率可达78%，则项目汽车运输扬尘无组织排放量为7.89t/a，排放速率为2.39kg/h。 表4-2 项目无组织废气排放情况表 序号; 污染物名称; 污染物产生单元或装置; 污染物排放量（t/a）; 污染物排放速率（kg/h）. 1; 煤炭堆场粉尘及装卸扬尘; 多功能二仓; 3.094; 0.93. 2; 多功能三仓; 2.079; 0.63. 3; 汽车运输扬尘; 厂区道路; 7.89; 2.39. （3）环境影响分析 项目运营期大气环境污染因子，在采取严格的工程和管理措施后，粉尘可得到有效控制，排放量很小。根据《环境影响评价技术导则-大气环境》（HJ2.2-2018）中最大地面空气质量浓度占标率的计算方式： 式中：Pi--第i个污染物的最大地面空气质量浓度占标率，%； Ci--采用估算模型计算出的第i个污染物最大1h地面空气质量浓度，µg/m3； Coi--第i个污染物的环境空气质量浓度标准，µg/m3。对仅有8h平均质量浓度限值、日平均质量浓度限值或年平均质量浓度限值的，可分别按2倍、3倍、6倍折算为1h平均值了浓度限值。 1）评价因子和评价标准 本次评价根据其排放污染物源强，利用导则推荐的估算模式AERSCREEN计算Pmax（Pi值中最大值）和D10%（占标率为10%时对应的最远距离），相关参数取值见表4-4。 表4-4 评价因子和评价标准 评价因子; 平均时段; 标准(µg/m3）; 标准来源. TSP; 24小时平均; 300; 《环境空气质量标准》 （GB3095-2012）二级标准. 1小时平均; 900（折算）. - 估算模型参数 - 本项目估算模型参数见表4-5。 表4-5 估算模型参数一览表 参数; 取值. 城市/农村选项; 城市/农村; 农村. 人口数（城市选项时）; /. 最高环境温度/℃; 48. 最低环境温度/℃; -29.7. 土地利用类型; 沙漠. 区域湿度条件; 干. 是否考虑地形; 考虑地形; √是 □否. 地形数据分辨率/m; /. 是否考虑岸线熏烟; 考虑岸线熏烟; □是 √否. 岸线距离/km; /. 岸线方向/°; /. 3）污染源排放参数及模型选择 项目主要废气污染源源强参见表4-6。 表4-6 面源预测参数 编号; 多功能二仓; 多功能三仓. 名称; 无组织粉尘; 无组织粉尘. 面源海拔高度; 340; 340. 面源长度/m; 155; 90. 面源宽度/m; 60; 70. 与正北方向夹角/°; 125; 125. 面源有效排放高度/m; 20; 20. 年排放小时数/h; 3300; 3300. 排放工况; 正常; 正常. 污染物排放量/(kg/h); 0.93; 0.63. 4）预测结果 根据估算模式预测结果见表4-7。 表4-7 大气环境影响评价工作等级判定结果 排放源名称; 污染物名称; 最大落地浓度（µg/m3）; 标准浓度（µg/m3）; Pi（%）; 最大距离 （m）. 多功能二仓; TSP; 66.559; 900; 7.39; 102. 多功能三仓; 42.727; 4.74; 120. 由上表可知，正常工况下，排放的大气污染物贡献值较小，其中无组织粉尘排放影响较大，最大浓度为66.559µg/m3，最大占标率为7.39%，本次只对污染物排放量进行核算。本项目正常情况排放的大气污染物对大气环境影响可接受，项目大气污染物排放方案可行。 （4）非正常工况状态 本项目运行过程若洒水不及时，颗粒物去除率降为60%，则非正常情况下颗粒物的排放情况如下表4-3。 表4-3 本项目大气污染物总排放量核算表 主要排放点; 污染物; 非正常工况; 非正常排放浓度/µg/m3; 非正常排放速率（kg/h）; 单次持续时间; 年发生频次; 应对措施. 厂界周围; 颗粒物; 洒水不及时，颗粒物去除率为60%; /; 62.7; ≤0.5h; 2次; 立即停产检修. （5）污染物排放量核算 本项目无组织排放量核算情况见表4-8。 表4-8 本项目无组织废气排放核算表 序号; 排放口编号; 污染物; 主要污染防治措施; 国家或地方污染物排放标准; 年排放量/（t/a）. 标准名称; 浓度限值/（mg/m3）. 1; 多功能二仓; 颗粒物; 煤炭堆场粉尘及装卸扬尘采取设置全封闭车间，仅保留进出口，转载采用密闭输煤廊道，顶棚设置喷淋抑尘和雾炮，定期向煤堆喷洒水；汽车运输扬尘主要采取篷布遮盖密闭运输、及时清扫和洒水降尘措施，尤其是在干旱大风天气要增大洒水次数及洒水量，保证了洒水降尘效果。; 《煤炭工业污染物排放标准》（GB20426-2006）中表5标准限值（颗粒物：1.0mg/m3）; 1.0; 3.094. 2; 多功能三仓; 1.0; 2.079. 无组织排放总计. 无组织排放总计; 颗粒物; 5.173. 1.2污染防治技术可行性分析 （1）装卸堆存扬尘：本项目煤炭堆场采用全封闭的煤仓并在仓顶安装喷淋抑尘装置和雾炮，喷雾抑尘装置作业时对煤堆可达到全覆盖，可有效抑制扬尘的排放量。本项目多功能二仓依托现有5台铲车，在仓内将原煤装入集装箱，装车机送至装车站火车外运；三仓的原煤向现有储煤棚转载煤炭时采用密封皮带进行转载，煤炭转载过程中采用喷淋和雾炮抑尘。堆场产生的颗粒物大部分无组织降落在煤仓内部，无组织排放量较小，排放浓度满足《煤炭工业污染物排放标准》（GB20426-2006）表5煤炭工业无组织排放限值，故本项目采取的治理设施可行。 （2）运输扬尘：本项目车辆运输过程采用洒水抑尘+覆盖毡布措施，可有效抑制扬尘的排放量，运输过程中颗粒物无组织排放量较小，排放浓度满足《煤炭工业污染物排放标准》（GB20426-2006）表 5 煤炭工业无组织排放限值，故本项目采取的治理设施可行。 1.3结论 项目运营期产生的大气污染物主要为颗粒物，煤炭堆场粉尘及装卸扬尘装采取对多功能二仓和多功能三仓设置密闭车间，仅保留进出口，顶棚设置喷淋抑尘系统和雾炮；在煤炭装卸期间开启抑尘，煤炭贮存期间定期向煤堆喷洒水增加物料的湿度；汽车运输扬尘主要采取篷布遮盖密闭运输、及时清扫和洒水降尘措施，尤其是在干旱大风天气要增大洒水次数及洒水量等措施后，无组织粉尘排放浓度可满足《煤炭工业污染物排放标准》（GB20426-2006）表5规定限值（颗粒物：1.0mg/m3）要求，通过采取以上措施后将粉尘对周边环境空气的影响降到了最低。 1.4废气监测计划 参照《排污单位自行监测技术指南总则》（HJ819-2017）确定本项目废气自行监测计划见表4-9。 表4-9 废气自行监测一览表 监测阶段; 监测类别; 污染源; 监测点位; 监测项目; 监测频率; 监测时间; 采样时间; 执行标准. 运营期; 废气; 厂界; 厂界上风向1个点，下风向3个点; 颗粒物; 季度1次; 1天; 每天3次; 《煤炭工业污染物排放标准》（GB20426-2006）表5规定限值（颗粒物：1.0mg/m3）. 1.5大气环境影响自查表 项目大气环境影响自查表见表4-10。 表4-10 大气环境影响评价自查表 工作内容; 自查项目. 评价等级范围; 评价等级; 一级□; 二级☑; 三级□. 评价范围; 边长=50Km□; 边长 5~50km□; 边长=5km☑. 评价因子; SO2+NOx排放量; ≥2000t/a□; 500~2000t/a□; ＜500t/a☑. 评价因子; 基本污染物（SO2、NO2、PM10、PM2.5、CO、O3）其他污染物（粉尘）; 包括二次PM2.5□ 不包括二次PM2.5☑. 评价标准; 评价标准; 国家标准☑; 地方标准□; 附录D□; 其他标准☑. 现状评价; 环境功能区; 一类区□; 二类区☑; 一类区和二类区. 评价基准年; （2022）年. 环境空气质量现状调查数据来源; 长期例行监测数据□; 主管部门发布的数据☑; 现状补充监测☑. 现状评价; 达标区□; 不达标区☑. 污染源调查; 调查内容; 本项目正常排放源☑ 本项目非正常排放源□ 现有污染源□; 拟代替的污染源□; 其他在建、拟建项目污染源□; 区域污染源□. 大气环境影响预测与评价; 预测模型; AERMOD□; ADMS□; AUSTAL2000□; EDMS/AEDT□; CALPUFF□; 网格模型□; 其他☑. 预测范围; 边长大于等于50Km□; 边长5~50Km□; 边长=5Km☑. 预测因子; 预测因子（PM10）; 包括二次PM2.5□ 不包括二次PM2.5☑. 正常排放短期浓度贡献值; C本项最大占标率小于等于100%☑; C本项最大占标率大于100%□. 正常排放年均浓度贡献值; 一类区; C本项目最大占标率小于等于10%□; C本项目最大占标率大于10%□. 二类区; C本项目最大占标率小于等于30%□; C本项目最大占标率大于30%□. 非正常排放1h浓度贡献值; 非正常持续时长（）h; C非正常占标率小于等于100%; C非正常占标率大于100%. 保证率日平均浓度和年平均浓度叠加值; C叠加达标; C叠加不达标. 区域环境质量的整体变化情况; K小于等于-20%□; K大于-20%□. 环境监测计划; 污染源监测; 监测因子（粉尘）; 有组织废气监测□ 无组织废气监测☑; 无监测. 环境质量监测; 监测因子（TSP）; 监测点位数; 1个. 评价结论; 环境影响; 可以接受☑ 不可以接受□. 大气环境防护距离; 距（）厂界最远（0）m. 污染源年排量; SO2：（）t/a; NOx：（）t/a; 颗粒物：（5.173）t/a; VOCs：（）t/a. 注：“□”为勾选项，填“☑”；（）为内容填写项。. 2水环境影响分析 2.1水环境影响 据工程分析可知，本项目主要废水为洗车废水，洗车废水产生量为3000m3/a，废水进入隔油沉淀池处理后回用于车辆冲洗，不外排。 2.2洗车废水循环利用可行性分析 本项目洗车废水根据工程分析，产生量为3000m3/a。本项目在项目区北侧设置洗车台。清洗废水经集水沟流入隔油沉淀池内，静置沉淀后将上层清水循环使用于车辆清洗，隔油沉淀池产生的煤泥定期清掏，晾干后掺入原煤外售。 建设单位在在洗车台区域设置废水收集沟，车辆清洗废水通过集水沟，流入自建隔油沉淀池进行沉淀处理后循环使用。项目通过合理的设置废水收集沟能够满足本项目清洗废水全部进入自建隔油沉淀池处理需求。 综上可知，洗车废水处置后可循环利用是可行的。 2.3环境管理 根据《排污单位自行监测技术指南总则》（HJ819-2017），以及项目运营期环境污染特点，本项目不排放生产废水，故不制定监测计划。 3声环境影响分析 3.1噪声源强 本项目的主要噪声源为生产设备，噪声源强约为80dB(A)。本项目主要噪声源强调查清单见表4-11。 表4-11 噪声源强调查清单（室内声源） 建筑物名称; 声源名称; 型号; 声功率级/dB(A); 声源控制措施; 空间相对位置/m①; 距室内边界距离/m②; 室内边界声级/dB(A); 运行时段; 建筑物插入损失/dB(A); 建筑物外噪声. X; Y; Z; 声压级/dB(A)③; 建筑物外距离④. 多功能二仓; 铲车1; /; 80; 低噪声设备、隔声、减振; 441.6; -177.7; 0; 北侧; 7.3; 62.73; 昼间; 10; 52.73; 1. 西侧; 135.6; 35.63; 10; 25.63; 1. 南侧; 47.3; 46.50; 10; 36.50; 1. 东侧; 18; 54.89; 10; 44.89; 1. 铲车2; /; 80; 438.1; -181.3; 0; 北侧; 17.1; 55.34; 10; 45.34; 1. 西侧; 135.6; 37.35; 10; 27.35; 1. 南侧; 37.5; 48.51; 10; 38.51; 1. 东侧; 47.3; 46.50; 10; 36.50; 1. 铲车3; /; 80; 436.7; -186.7; 0; 北侧; 28.4; 50.93; 10; 40.93; 1. 西侧; 130.5; 37.68; 10; 27.68; 1. 南侧; 26.2; 51.63; 10; 41.63; 1. 东侧; 23.1; 52.72; 10; 13.1; 1. 铲车4; /; 80; 434.2; -1191.5; 0; 北侧; 35.4; 49.01; 10; 39.01; 1. 西侧; 128.4; 37.82; 10; 27.82; 1. 南侧; 19.2; 54.79; 10; 44.79; 1. 东侧; 25.2; 51.97; 10; 41.97; 1. 铲车5; /; 80; 432.5; -201.7; 0; 北侧; 43.2; 47.29; 10; 37.29; 1. 西侧; 125.6; 38.02; 10; 28.02; 1. 南侧; 11.4; 58.86; 10; 48.86; 1. 东侧; 28; 51.05; 10; 41.05; 1. 多功能三仓; 皮带输送机; /; 80; 低噪声设备、隔声、减振; 70.5; -52.5; 0; 北侧; 42.7; 47.39; 10; 47.39; 1. 西侧; 64.5; 43.80; 10; 43.80; 1. 南侧; 47.6; 46.64; 10; 46.64; 1. 东侧; 8.1; 61.83; 10; 61.83; 1. 注：①本项目多功能三仓左上角为坐标原点；②为距室内最近边界距离；③“声压级/距声源距离/dB（A）/m”中“声压级”为单台设备的声压级；④建筑物外最近距离；⑤依据GB/T50087-2013《工业企业噪声控制设计规范》，采用墙体和门窗等隔声降噪措施后，插入损失可在10~20dB（A）范围内选取，本次环评插入损失取值10dB（A）。. 3.2噪声环境影响预测及分析评价 根据《环境影响评价技术导则声环境》（HJ2.4-2021）中工业噪声预测计算模式。 预测模式如下： ①室外声源 户外声传播衰减包括几何发散（Adiv）、大气吸收（Aatm）、地面效应（Agr）、障碍物屏蔽（Abar）、其他多方面效应（Amisc）引起的衰减。 a）在环境影响评价中，应根据声源声功率级或参考位置处的声压级、户外声传播衰减，计算预测点的声级，分别按式（A.1）或式（A.2）计算。 Lp(r)＝Lw+DC－（Adiv＋Aatm＋Agr＋Abar＋Amisc）（A.1） Lp(r)＝Lp(r0)+DC－（Adiv＋Aatm＋Agr＋Abar＋Amisc）（A.2） b）预测点的A声级LA（r）可按式（A.3）计算，即将8个倍频带声压级合成，计算出预测点的A声级[LA（r）]。 c）在只考虑几何发散衰减时，可按式（A.4）计算。 ②室内点声源 声源位于室内，室内声源可采用等效室外声源声功率级法进行计算。设靠近开口处（或窗户）室内、室外某倍频带的声压级或A声级分别为Lp1和Lp2。若声源所在室内声场为近似扩散声场，则室外的倍频带声压级可按式（B.1）近似求出： 也可按式（B.2）计算某一室内声源靠近围护结构处产生的倍频带声压级或A声级： 然后按式（B.3）计算出所有室内声源在围护结构处产生的i倍频带叠加声压级： 在室内近似为扩散声场时，按式（B.4）计算出靠近室外围护结构处的声压级： 然后按式（B.5）将室外声源的声压级和透过面积换算成等效的室外声源，计算出中心位置位于透声面积（S）处的等效声源的倍频带声功率级。 然后按室外声源预测方法计算预测点处的A 声级。 ③噪声贡献值计算 设第i个室外声源在预测点产生的A声级为LAi，在T时间内该声源工作时间为ti；第j个等效室外声源在预测点产生的A声级为LAj，在T时间内该声源工作时间为tj，则拟建工程声源对预测点产生的贡献值为： ④预测值计算 预测点的预测等效声级为： 上式中各符号的意义和单位见HJ2.4-2021。 在采取相应降噪措施后，本项目设备噪声厂界预测结果见表4-12。 表4-12 设备噪声厂界预测结果 序号; 噪声源; 数量; 等效源强dB（A）; 降噪量dB（A）; 降噪+距离衰减后预测点贡献值dB（A）. 北侧厂界; 西侧厂界; 南侧厂界; 东侧厂界. 距离（m）; dB（A）; 距离（m）; dB（A）; 距离（m）; dB（A）; 距离（m）; dB（A）. 1; 铲车; 5; 91.99; 10; 148; 38.58; 369; 30.64; 24; 54.38; 1419; 18.95. 2; 皮带运输机; 1; 85; 10; 26; 46.70; 28; 46.05; 108; 43.34; 1710; 10.34. 贡献值; /; 47.32; /; 46.17; /; 54.71; /; 19.51. 项目厂界噪声预测结果与达标分析见表4-13。 表4-13 项目厂界噪声预测结果与达标分析表 厂界; 噪声贡献值/dB（A）; 预测值/dB（A）; 噪声标准/dB（A）; 超标和达标情况. 昼间; 夜间; 昼间; 夜间; 昼间; 夜间; 昼间; 夜间. 北侧厂界; 47.32; 47.32; 47.32; 47.32; 65; 55; 达标; 达标. 西侧厂界; 46.17; 46.17; 46.17; 46.17; 65; 55; 达标; 达标. 南侧厂界; 54.71; 54.71; 54.71; 54.71; 65; 55; 达标; 达标. 东侧厂界; 19.51; 19.51; 19.51; 19.51; 65; 55; 达标; 达标. 由上表可以看出，在采取隔声减振措施后项目区边界噪声值均满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准的要求。 3.3噪声污染防治措施 ①对噪声防治采用综合治理方法，首先从声源上加以控制，采用必要的减振、消音、隔声、吸声、绿化等措施，将环境噪声控制在规定标准内。 ②尽量选用低噪声设备。 ③加强对职工的个人防护和保护，如佩戴防噪耳罩等。 ④在厂区总体布置中注意防噪间距，同时加强绿化，减少噪声污染。 3.4监测要求 根据《排污单位自行监测技术指南总则》，本项目运行期间的噪声监测因子见表4-14。 表4-14 噪声监测计划 分类; 监测对象; 监测位置; 监测因子; 监测频次; 执行标准. 噪声; 工业企业噪声; 厂界; 等效A声级; 1次/季度; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类限值. 4固体废弃物影响分析 4.1固体废弃物环境影响 本项目不新增劳动定员，无生活垃圾产生。 对车辆冲洗产生的废水采用隔油沉淀池沉淀处理后回用，由此产生沉渣，属于《固体废物分类与代码目录》（2024年第4号）工业固体废物SW07污泥非特定行业，废物代码为900-099-S07。根据工程分析，沉渣产生量约为2t/a，晾干后掺入原煤外售，不向外排放。 4.2 环境管理要求 项目一般工业固体废物为隔油沉淀池产生的沉渣，定期清理后外售综合利用。故本项目产生的固体废物对项目所在区域环境影响不大。 5地下水、土壤影响 根据本项目建设特点，本项目正常运行时无废水外排。因此，项目无地下水及土壤污染源和污染途径。 为防止项目建设对地下水及土壤环境的影响，要求对多功能二仓和多功能三仓进行一般防渗,即一般水泥防渗。通过采取防渗措施，杜绝了下渗的途径，绝大部分污染物得到有效控制，可有效避免本项目对地下水、土壤的影响。 6生态环境影响分析 本项目在中直能源新疆投资有限公司预留空地内建设多功能二仓和多功能三仓，永久占地面积为15600㎡，不涉及生态环境保护目标。 拟建项目建成运营后，工程装置区内的各种生产活动均在厂址范围内，同时厂区道路洒水降尘，因此本项目不会对周边生态环境产生影响。 7环境风险分析 7.1风险物质 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录B，对项目涉及的危险物质的临界量，定量分析危险物质数量与临界量的比值（Q）和所属行业及生产工艺特点（M），按附录C对危险物质及工艺系统危险性（P）等级进行判断。物质风险一般有主要原材料及辅助材料、燃料、中间产品、最终产品以及生产过程排放的“三废”污染物等。本项目不涉及风险物质。 7.2风险识别 本次评价根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T169-2018）的要求，对项目的生产装置、储运系统、公用工程系统等生产和辅助设施进行了风险识别，对使用和存储的原辅材料及能源的特性也进行了风险识别。本项目运营期环境风险主要表现为堆煤自燃起火、喷淋抑尘系统失效引发的次生环境污染。 7.3环境风险潜势初判 根据建设项目涉及的物质和工艺系统危险性及其所在地的环境敏感程度，结合事故情形下环境影响途径，对建设项目潜在环境危害程度进行概化分析，按照表4-15确定环境风险潜势。 表4-15 建设项目环境风险潜势划分一览表 环境敏感度（E）; 危险物质及工艺系统危险性（P）. 极高危害（P1）; 高度危害（P2）; 中度危害（P3）; 轻度危害（P4）. 环境高度敏感区（E1）; IV+; IV; III; III. 环境中度敏感区（E2）; IV; III; III; II. 环境低度敏感区（E3）; III; III; II; I. 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T169-2018）附录C及附录D确定危险物质及工艺系统危险性（P）及环境敏感程度（E）。其中危险物质及工艺系统危险性（P）由危险物质数量与临界量比值（Q）、行业及生产工艺（M）确定。 危险物质数量与临界量比值（Q）为每种危险物质在厂界内的最大存在总量与其在《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录B中对应临界量的比值Q，当只涉及一种危险物质时，计算该物质的总量与其临界量比值，即为Q；当存在多种危险物质时，则按照下式计算物质总量与其临界量比值（Q）： Q= + + ...+ 式中：q1，q2...qn——每种危险化学品实际存在量，t； Q1，Q2，Qn——与个危险化学品的临界量，t。 当Q＜1时，该项目风险潜势为Ⅰ； 当Q≥1时，将Q值划分为：（1）1≤Q＜10；（2）10≤Q＜100；（3）Q≥100。 本项目不涉及有毒有害物质，项目Q值小于1，故环境风险潜势为Ⅰ。 7.4评价工作等级判定 《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T169-2018）中环境风险评价工作级别划分的判据见表4-16。 表4-16 建设项目环境风险潜势划分一览表 环境风险潜势; IV＋、IV; II; III; I. 评价工作等级; 一; 二; 三; 简单分析*. *是相对于详细评价工作内容而言，在描述危险物质、环境影响途径、环境危害后果、风险防范措施方面给出的定性说明。. 根据以上分析，项目环境风险评价工作等级简单分析即可。 7.5环境敏感地区判定 根据《建设项目环境保护分类管理名录》中对敏感区的规定，敏感区系指依法设立的各级各类自然、文化保护地，以及对建设项目的某类污染因子或者生态影响因子特别敏感的区域。根据本项目所在区域自然环境和社会环境情况，本项目所在地区无环境敏感目标。 7.6环境风险识别 依据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018），结合本项目实际情况，项目环境风险识别情况见表4-17。 表4-17 环境风险识别一览表 危险单元; 风险源; 主要危险物质; 环境风险类型; 环境影响途径; 可能受影响的环境敏感目标. 多功能二仓; 原煤堆放; /; 火灾引发的次生污染; 大气; 新疆维吾尔自治区吐鲁番市鄯善县火车站镇. 多功能三仓; 原煤堆放; /; 火灾引发的次生污染; 大气. 7.7环境风险分析 本项目主要环境风险影响为大气环境风险影响分析。 煤经过长期大量的堆积后，随着时间缓慢进行的氧化反应而发热，使煤的温度逐渐升高，最终导致自燃起火。自燃起火与其他的燃烧状态不同，他是在温度缓慢上升的同时，按以下过程进行：煤的堆积低温氧化发热-放热-内部干燥-温度急剧上升-自燃起火。自燃起火的因素很多：与煤的物理化学性质有关，如煤的粒度、表面系数、煤的性质状态（水分、挥发成分及含碳量等）等；与煤的堆积状态有关、如堆积方法、堆积形状、贮煤量、贮煤期限等；与环境因素有关，如空气的温度和湿度、风向和风速及通风状态等。喷淋抑尘系统失效会导致颗粒物排放量增大，可能导致厂界浓度超标。 7.8环境风险防范措施 ①项目区内应设置醒目的消防、禁火标志，加强员工和外来人员的安全教育，定期举行消防演练。制定消防规章制度，由专人负责检查落实，并严禁使用明火，禁止火种带入。 ②加强对项目区日常管理工作，对煤堆自燃发火情况组织日常安全检查，及时掌握煤堆自燃发火情况，以便及时采取有效的防灭火措施，有效预防煤堆火灾事故的发生。 ③降低堆放的时间，项目区内煤炭遵循先进先出原则，不超过4个月为宜。长焰煤、不粘煤、弱粘煤和褐煤的堆存时间以不超过一个月为宜。 ④注意喷淋抑尘系统的维护，及时发现喷淋抑尘系统的隐患，定期及时更换，确保喷淋抑尘系统正常运行。 ⑤厂区各处配有若干灭火器和灭火箱，当厂区发现明火或小规模火灾发生时可以及时扑救。 ⑥按照规范进行例行监测，确保厂界无组织废气浓度达标。 ⑦要建立健全岗位责任制，加强安全保卫工作，并安排专人巡视检查。 7.9应急预案 依据《企业事业单位突然环境事件应急预案评审工作指南（试行）》及《关于进一步做好企业单位突发环境事件应急预案管理工作的通知》（自治区发〔2018〕50号）：企业根据应对突发环境事件的需要，开展环境应急预案制定工作，可以自行编制环境应急预案，也可以委托相关专业技术机构编制应急预案，报环境生态主管部门进行备案。本项目建立事故风险应急预案，并定期演练。突发事故风险应急预案见表4-18。 表4-18 突发事故应急预案 序号; 项目; 内容及要求. 1; 应急计划区; 存储区. 2; 应急组织机构、人员; 企业、地区应急组织机构、人员. 3; 预案分级响应; 规定预案的级别和分级相应程序. 4; 应急救源保障; 随时准备火灾、爆炸的设备与器材等，如灭火器. 5; 报警、通讯联络方式; 尽快联系消防依托部门，还应与区域环境保护部门和上级环保部门保持联系，及时通报事故处理情况。. 6; 紧急撤散、撤离 组织计划; 疏散程序为： 1.给出紧急疏散信号（如鸣响警铃）； 2.制定具体的疏散方向、距离和集中地点； 3.保卫处立即到达指定负责区域，指导人员有序撤离； 4.发现受伤人员时，在确认环境安全的情况下，必须首先进行伤员救助，在不能确认环境安全时，应首先做好个体防护后再进行救助工作； 5.在所有人离开后检查负责区域，确认没有任何无关人员滞留后再离开。. 7; 应急环境监测、抢险、救援及控制措施; 由专业队伍负责对事故现场进行侦查检测、对事故性质、参数与后果进行评估. 8; 应急检测、防护措施、清除泄露措施和器材; 事故现场控制防火区域，控制和清除污染措施及相应设备. 9; 事故应急救援关闭程序与恢复措施; 规定应急状态终止程序，事故现场妥善处理，恢复措施， 临界区域解除事故警戒及善后恢复措施. 10; 应急培训计划; 平时安排工作人员培训及演练. 11; 公众教育和信息; 对邻近地区开展公众教育、培训和发布有关信息. 7.10风险评估结论 本项目的风险主要是因煤炭发生火灾事故产生的次生环境风险。本公司在认真落实本报告提出的安全对策措施后，本项目的风险处于可接受的水平，风险管理措施有效可行，因而，从风险角度分析本项目的环境风险是可以接受的，建设项目环境风险简单分析内容见表4-19。 表4-19 建设项目环境风险简单分析内容表 建设项目名称; 中直能源新疆投资有限公司多功能二仓、三仓建设项目. 建设地点; 吐鲁番市鄯善县火车站镇中直能源新疆投资有限公司. 主要危险物质及分布; 多功能二仓和三仓. 环境影响途径及危害后果（大气、地表水、地下水）; 堆场火灾，可能污染大气环境。. 风险防范措施要求; ①项目区内应设置醒目的消防、禁火标志，加强员工和外来人员的安全教育，定期举行消防演练。制定消防规章制度，由专人负责检查落实，并严禁使用明火，禁止火种带入。 ②加强对项目区日常管理工作，对煤堆自燃发火情况组织日常安全检查，及时掌握煤堆自燃发火情况，以便及时采取有效的防灭火措施，有效预防煤堆火灾事故的发生。 ③降低堆放的时间，项目区内煤炭遵循先进先出原则，不超过4个月为宜。长焰煤、不粘煤、弱粘煤和褐煤的堆存时间以不超过一个月为宜。 ④注意喷淋抑尘系统的维护，及时发现喷淋抑尘系统的隐患，定期及时更换，确保喷淋抑尘系统正常运行。 ⑤厂区各处配有若干灭火器和灭火箱，当厂区发现明火或小规模火灾发生时可以及时扑救。 ⑥按照规范进行例行监测，确保厂界无组织废气浓度达标。 ⑦要建立健全岗位责任制，加强安全保卫工作，并安排专人巡视检查。. 填表说明：根据本项目污染物特性，本项目应建立环境风险应急预案，并报备当地环境主管部门备案。. ## 8环保投资 项目总投资2500万元，环保投资53万元，工程环保投资估算见表4-20。 表4-20 环保投资一览表 项目; 治理内容; 环保措施; 数量; 投资 （万元）. 废气治理; 煤炭堆场粉尘及装卸扬尘; 颗粒物; 多功能二仓采用全密闭设置；顶部配套设置一套自动化智能喷淋系统；6台雾炮。; 1套; 23. 多功能三仓采用全密闭设置；顶部配套设置一套自动化智能喷淋系统；4台雾炮；密闭的皮带输送。; 1套; 25. 汽车运输扬尘; 颗粒物; 车辆洗车台、加盖篷布。; /; 2. 废水 治理; 洗车废水; 隔油沉淀池。; /; 2. 噪声 治理; 设备噪声; 选购低噪声环保设备；采用橡胶伸缩接头；加强日常维护；厂房隔噪。; /; 1. 总计; /; 53. 9环保“三同时”验收 根据《建设项目环境保护管理条例》、《建设项目竣工环境保护验收管理办法》及《建设项目竣工环境保护验收技术指南污染影响类》的规定，该项目必须进行竣工环境保护验收，及时进行竣工环保验收，环保“三同时”验收一览表详见表4-21。 表4-21 环保“三同时”验收一览表 治理项目; 环保措施; 验收标准. 废气; 原煤储仓均设置全封闭车间，顶棚设置喷淋抑尘系统，在煤炭装卸期间开启抑尘，煤炭贮存期间定期向煤堆喷洒水隔油沉淀池增加物料的湿度，从而减轻粉尘的影响；运输扬尘采用洒水降尘; 《煤炭工业污染物排放标准》（GB20426-2006）表5的规定限值. 废水; - 车辆冲洗废水经处理后回用于车辆冲洗; - 废气经洒水喷淋后无组织排放，车辆冲洗废水循环使用不外排. 噪声; 隔声、减振等; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准. 固废; 隔油沉淀池沉渣掺入原煤销售; 是否按环评要求处置. |

- 五、环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 排放口(编号、名称)/污染源 | 污染物项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | 煤炭堆场粉尘及装卸扬尘（无组织） | 颗粒物 | 原煤储仓设置全封闭车间，顶棚设置喷淋以及配套安装雾炮，在煤炭装卸期间开启抑尘，煤炭贮存期间定期向煤堆喷洒水增加物料的湿度，从而减轻粉尘的影响。 | 《煤炭工业污染物排放标准》（GB20426-2006）中表5标准限值（颗粒物：1.0mg/m3） |
|  | 汽车运输扬尘（无组织） | 颗粒物 | 定期洒水，在干旱大风日还应适当增加洒水量及洒水次数，保持路面清洁和相对湿度；严格控制汽车装载量，运输时加盖篷布，同时限制车速，低速行驶。 | 《煤炭工业污染物排放标准》（GB20426-2006）中表5标准限值（颗粒物：1.0mg/m3） |
| 地表水环境 | / | / | / | / |
| 声环境 | 生产设备 | 机械噪声 | 设备安装于室内，安装减振垫、消声器等，加强设备维护。 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类限值 |
| 电磁辐射 | / | / | / | / |
| 固体废物 | 隔油沉淀池沉渣掺入原煤销售 |  |  |  |
| 土壤及地下水污染防治措施 | 对多功能二仓和多功能三仓进行地面一般防渗（水泥硬化）。 |  |  |  |
| 生态保护措施 | / |  |  |  |
| 环境风险 防范措施 | 严格安全生产制度，配备一定的应急物资以应对突发环境事件；企业需编制突发环境应急事件应急预案并于生态环境主管部门备案。 |  |  |  |
| 其他环境 管理要求 | 根据《固定污染源排污许可分类管理名录（2019年版）》本项目属于排污许可登记管理；开展本项目的自行监测工作；项目竣工后完成竣工环境保护验收。 |  |  |  |

- 六、结论

综上所述，本项目符合国家产业政策，项目建成后，对区域的大气、地下水、声环境、土壤环境及生态环境的影响轻微，不会导致评价区域环境功能明显改变，没有明显的环境制约因素。该项目应严格按照报告表提出的施工期和运营期污染防治及生态保护措施要求，加强环境管理，严格执行环保验收制度，实现污染物达标排放和生态有效保护，将项目对环境的影响降低到最低程度，从环境保护的角度看，该项目的建设是可行的。

- 附表

- 建设项目污染物排放量汇总表

| 项目 分类 | 污染物名称 | 现有工程排放量（固体废物产生量）① | 现有工程许可排放量② | 在建工程排放量（固体废物产生量）③ | 本项目排放量（固体废物产生量）④ | 以新带老削减量（新建项目不填）⑤ | 本项目建成后全厂排放量（固体废物产生量）⑥ | 变化量⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 颗粒物 | 0 | 0 | 0 | 5.173t/a | 0 | 5.173t/a | +5.173t/a |
| 废水 | COD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 氨氮 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 一般工业 固体废物 | 生活垃圾 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 除尘器收集粉尘 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 隔油沉淀池沉渣 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | +2t/a |
|  | 化粪池污泥 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 废布袋 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①