- 建设项目环境影响报告表

（生态影响类）

项目名称：新疆托克逊县润田火区及托克逊润田区域初生煤田火区灭火工程

建设单位：新疆润田科技发展有限公司

编制日期：2025年6月

中华人民共和国生态环境部制

- 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 |  | 新疆托克逊润田火区及托克逊润田区域初生煤田火区灭火工程 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设项目 行业类别 |  | 四、煤炭开采和洗 选业06_其他煤炭 采选069_矿区修复 治理工程(含煤矿火 烧区治理工程 | 用地（用海）面积（m2）/长度（km） | 剥离面积：4.994平方千米 排土场区：3.574平方千米 取土场区：0.1平方千米 |
| 建设性质 |  | □新建（迁建） □改建 ☑扩建 □技术改造 | 建设项目 申报情形 | □首次申报项目 □不予批准后再次申报项目 □超五年重新审核项目 ☑重大变动重新报批项目 |
| 是否开工建设 |  | 否 □是： |  |  |
| 专项评价设置情况 |  | 无 |  |  |
| 规划情况 |  | 无 |  |  |
| 规划环境影响 评价情况 |  | 无 |  |  |
| 规划及规划环境影响评价符合性分析 |  | 无 |  |  |
| 其他符合性分析 | - 1.1产业政策相符性 本工程为新疆润田科技发展有限公司自行出资对新疆托克逊县润田煤矿矿山存在的火烧区等灾害进行综合治理的工程，属对照《产业结构调整指导目录（2024年本）》，中“第一类鼓励类”中“四十二、环境保护与资源节约综合利用_2.生态环境修复和资源利用：矿山生态环境修复工程”，符合国家产业政策要求。因此，工程建设符合国家产业政策。 - 1.2“三线一单”及管控要求符合性分析 根据《新疆维吾尔自治区生态环境分区管控动态更新成果》，本项目符合自治区“三线一单”生态环境分区管控方案。 本项目为矿山综合灾害治理工程，不属于高能耗、高排放、低水平项目。根据《产业结构调整指导目录》（2024年本），本项目不属于鼓励类、限制类和淘汰类，且符合国家有关法律法规和政策规定的，视为允许项目；符合《空气质量持续改善行动计划》的通知相关要求。 本项目符合新疆维吾尔自治区七大片区“三线一单”生态环境分区管控要求。 - 1.3与《吐鲁番地区“三线一单”生态环境分区管控方案》符合性分析。 一般管控单元11个，为优先保护单元和重点管控单元之外的其他区域。 本项目所在位置属于托克逊县黑山-克尔碱产业集聚区重点管控单元。托克逊县黑山-克尔碱产业集聚区重点管控单元编码为ZH65042220007，项目没有其他污染物的排放，符合方案的要求。 1.4其他相关政策符合性分析 本项目与相关政策符合性分析见表1-5。 表1-5与其他相关政策符合性分析一览表 相关政策; 政策要求; 本工程建设情况; 符合性. 《新疆维吾尔自治区环境保护条例》; 建设对环境有影响的项目，应当依法进行环境影响评价。建设单位应当在开工建设前向有审批权的环境保护主管部门报批建设项目环境影响评价报告书、报告表。; 本项目按照文件要求，进行了环境影响评价，编制本环评报告表。; 符合. 在自治区行政区域内严格控制引进高排放、高污染、高耗能项目，禁止建设不符合国家和自治区环境保护标准的项目。; 本项目不属于高排放、高污染、高耗能项目; 符合. 各级人民政府应当优先保护饮用水水源，加强重点流域、区域、近岸水域水污染防治和湖泊生态环境保护，严格控制缺水地区、水污染严重区域和敏感区域高耗水、高污染行业发展，改善水环境质量。; 本项目不属于高耗水、高污染行业。; 符合. 任何单位和个人不得在水源涵养区、饮用水水源保护区内和河流、湖泊、水库周围建设重化工、涉重金属等工业污染项目；对已建成的工业污染项目，当地人民政府应当组织限期搬迁。; 本项目不涉及以上区域。; 符合. 排放污染物的企业事业单位和其他生产经营者应当依法取得排污许可证。; 本项目不涉及排污许可证办理。; 符合. 企业事业单位应当依法制定突发环境事件应急预案，报环境保护主管部门和其他相关部门备案，并定期进行演练。发生突发环境事件的，应当立即启动应急预案，采取应急措施，及时通报可能受到危害的单位和居民，并向所在地县级人民政府及其环境保护、安全生产监督等有关部门报告。; 本项目应急预案纳入润田煤矿应急预案修编。; 符合. 新疆生态环境保护“十四五”规划; 严格落实国家绿色产业指导目录标准，依法依规把好土地审批供应关，加强建设用地准入监管。全面推进绿色矿山建设，规范绿色矿山第三方评估，推广矿产资源节约与综合利用先进技术。; 本项目符合《非金属矿山绿色矿山建设要求》; 符合. 《新疆维吾尔自治区环境保护“十四五”规划》; 坚持人与自然和谐共生，协同推进经济高质量发展和生态环境高水平保护，突出精准治污、科学治污、依法治污，深入打好污染防治攻坚战，落实减污降碳总要求，着力推进碳达峰行动，加快推动绿色低碳发展，加强生物多样性保护，推进生态环境治理体系和治理能力现代化，不断满足各族人民群众日益增长的优美生态环境需要，努力建设天蓝地绿水清的美丽新疆，实现生态文明建设新进步，为全面建设新时代中国特色社会主义新疆奠定坚实的生态环境基础。; 本项目为矿山综合灾害治理工程，本工程实施后，将有效缓解区域大气污染物排放、减少碳排放量，对区域环境空气质量改善有较为正面的影响。; 符合. 《新疆维吾尔自治区大气污染防治条例》; 贮存易产生扬尘的煤炭、煤矸石、煤渣、煤灰、水泥、石灰、石膏、砂土等物料的堆场应当密闭；不能密闭的，贮存单位或者个人应当采取下列防尘措施：（一）堆场的场坪、路面应当进行硬化处理，并保持路面整洁；（二）堆场周边应当配备高于堆存物料的围挡、防风抑尘网等设施；（三）按照物料类别采取相应的覆盖、喷淋和围挡等防风抑尘措施。露天装卸物料应当采取密闭或者喷淋等抑尘措施；输送的物料应当在装料、卸料处配备吸尘、喷淋等防尘设施。; 本项目各类堆场周围设置不低于2m的围挡并加装水喷淋设施，使用防尘网覆盖。; 符合. # 《矿山地质环境保护规定》（2019修订）; # 以槽探、坑探方式勘查矿产资源，探矿权人在矿产资源勘查活动结束后未申请采矿权的，应当采取相应的治理恢复措施，对其勘查矿产资源遗留的钻孔、探井、探槽、巷道进行回填、封闭，对形成的危岩、危坡等进行治理恢复，消除安全隐患。”; # 本工程属于矿山综合灾害治理工程，本项目的实施符合《矿山地质环境保护规定》（2019修订）中相关规定。; # 符合. # 《矿山生态环境保护与恢复治理技术规范(试行)》; # “禁止在依法划定的自然保护区、风景名胜区、森林公园、饮用水 # 水源保护区、文物古迹所在地、地质遗迹保护区、基本农田保护区等重要生态保护地以及其他法律法规规定的禁采区域内采矿。禁止在重要道路、航道两侧及重要生态环境敏感目标可视范围内进行对景观破坏明显的露天开采。矿产资源开发活动应符合国家和区域主体功能区规划、生态功能区划、生态环境保护规划的要求，采取有效预防和保护措施，避免或减轻矿产资源开发活动造成的生态破坏和环境污染。坚持"预防为主、防治结合、过程控制"的原则，将矿山生态环境保护与恢复治理贯穿矿产资源开采的全过程。恢复治理后的各类场地应实现：安全稳定，对人类和动植物不造成威胁；对周边环境不产生污染；与周边自然环境和景观相协调;恢复土地基本功能，因地制宜实现土地可持续利用；区域整体生态功能得到保护和恢复。”; # 本项目为煤矿矿山综合灾害治理项目，项目用地范围不在上述各类禁止区内，项目在实施过程中采取了有效预防和保护措施，项目的实施有利于环境保护及资源保护。; # 符合. |

- 二、建设内容

| 地理位置 | 2.1地理位置 新疆托克逊县润田煤矿位于托克逊县克布尔碱矿区向斜南翼的中西部，距托克逊县城约70km，润田煤矿井田南北宽约3.19km，东西长约6.93km，面积约21.05km2，行政区划属托克逊县管辖。润田火区位于采矿证范围的中部和南部，沿煤层走向呈现。 |
| --- | --- |
| 项目组成及规模 | - 2.2项目基本情况 根据《中华人民共和国环境影响评价法》第二十四条：建设项目的环境影响评价文件经批准后，建设项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，建设单位应当重新报批建设项目的环境影响评价文件。本项目建设规模发生变化，建设单位委托我单位进行变更报告的编制。 结合《污染影响类建设项目重大变动清单(试行)》(环办环评函〔2020〕688号)可知，判别本项目变更内容是否属于重大变动情况见下表2-1。 表2-1 项目与《污染影响类建设项目重大变动清单（试行）》对比一览表 环办环评函﹝2020﹞688 号规定; 本项目情况; 是否属于重大变动. 性质; 1、建设项目开发、使用功能发生变化的。; 本项目开发、使用功能不变; 否. 规模; 2、生产、处置或储存能力增大30%及以上的。; 项目建设完成后火区治理区面积为4.994km2。 新增治理区面积为1.844km2，较变动前治理区面积增加58.53%>30%。; 是. 3、生产、处置或储存能力增大，导致废水第一类污染物排放量增加的。; 不涉及; 否. 4、位于环境质量不达标区的建设项目生产、处置或储存能力增大，导致相应污染物排放量增加的（细颗粒物不达标区，相应污染物为二氧化硫、氮氧化物、可吸入颗粒物、挥发性有机物；臭氧不达标区，相应污染物为氮氧化物、挥发性有机物；其他大气、水污染物因子不达标区，相应污染物为超标污染因子）；位于达标区的建设项目生产、处置或储存能力增大，导致污染物排放量增加 10%及以上的; 本项目位于不达标区，项目为生态类项目，治理区面积增加，不会导致二氧化硫、氮氧化物、可吸入颗粒物及挥发性有机物增加; 否. 地点; 5、重新选址；在原厂址附近调整（包括总平面布置变化）导致环境防护距离范围变化且新增敏感点的。; 本项目未重新选址，土地性质为工矿用地，未导致环境防护距离范围变化且新增敏感点; 否. 生产工艺; 6 、新增产品品种或生产工艺（含主要生产装置、设备及配套设施）、主要原辅材料、燃料变化，导致以下情形之一： (1)新增排放污染物种类的(毒性、挥发性降低的除外)； (2)位于环境质量不达标区的建设项目相应污染物排放量增加的； (3)废水第一类污染物排放量增加的；(4)其他污染物排放量增加 10%及以上的。; 本项目位于环境质量不达标区，未新增污染物种类；废水第一类污染物排放量未增加；其他污染物排放量未增加。; 否. 7、物料运输、装卸、贮存方式变化，导致大气污染物无组织排放量增加 10%及以上的。; 项目物料运输、装卸、贮存方式不发生变化; 否. 环保措施; 8、废气、废水污染防治措施变化，导致第 6 条中所列情形之一（废气无组织排放改为有组织排放、污染防治措施强化或改进的除外）或大气污染物无组织排放量增加 10%及以上的。; 废气、废水污染防治措施无变化。; 否. 9、新增废水直接排放口；废水由间接排放改为直接排放；废水直接排放口位置变化，导致不利环境影响加重的。; 未新增废水，不涉及新增废水排放口。; 否. 10、新增废气主要排放口（废气无组织排放改为有组织排放的除外）；主要排放口排气筒高度降低 10%及以上的。; 无废气排放口。; 否. 11、噪声、土壤或地下水污染防治措施变化，导致不利环境影响加重的。; 噪声、土壤及地下水防治措施不变。; 否. 12、固体废物利用处置方式由委托外单位利用处置改为自行利用处置的（自行利用处置设施单独开展环境影响评价的除外）；固体废物自行处置方式变化，导致不利环境影响加重的。; 固体废物处置方式未发生变化。; 否. 13、事故废水暂存能力或拦截设施变化，导致环境风险防范能力弱化或降低的。; 不涉及。; 否. 根据新疆托克逊县润田火区灭火工程初步设计，新疆托克逊县润田煤矿位于托克逊县克布尔碱矿区向斜南翼的中西部，距托克逊县城约70km，润田煤矿井田南北宽约3.19km，东西长约6.93km，面积约21.05km2，行政区划属托克逊县管辖。润田火区位于采矿证范围的中部和南部，沿煤层走向呈现。矿井面积约21.05km2。 托克逊润田火区所在矿权属新疆润田科技发展有限公司所有，是15处由矿权人出资治理的一般煤田火区之一。 - 火区详细勘查报告确定的火区与初生煤田火区总面积为1.2512km2。 - 各治理区根据火区详细勘查报告提供的剖面图进行开挖设计，1号、2号治理区3-3煤层平均燃烧深度120m，3号、4号火区（初生煤田火区）治理区5-2煤层平均燃烧深度90m。为了减少资源损失，为确保今后井工煤矿建设时期巷道布置基本保持同一水平标高、确保井工煤矿安全生产，局部调整治理底界标高，调整后1号治理区治理深度在90m~120m之间；2号治理区治理深度在80m~120m之间；3号治理区治理深度在60m~100m之间；4号治理区治理深度在65m~95m之间。 - 治理面积： 本次治理范围是根据1-3号火区、4号火区（初生煤田火区）确定；1-3号火区及4号火区（初生煤田火区）向地面投影面积为1.2512km2，治理方法采用剥挖覆盖法治理，需要向南北两侧以台阶方式进行剥挖，形成设计确定的最终帮坡角，因此，治理区面积是地表实际剥挖区域，面积大于火区投影面积。 - 2.3项目组成 本工程组成内容见表2-5。 表2-5 项目工程组成一览表 工程类别; 工程名称; 建设内容. 主体工程; 治理区; 1号治理区长1625m，2号治理区长3827m，3号治理区长2172m，4号火区（初生煤田火区）治理区长3050m；1号治理区治理深度在90m~120m之间；2号治理区治理深度在80m~120m之间；3号治理区治理深度在60m~100m之间；4号治理区治理深度在65m~95m之间。. 排土场; 本项目建立5个外堆土场，分别在3、4号治理区北侧，1、2治理区南侧（小排土场），3、4号治理区北侧排土场距离剥挖区域最近距离不小于200m，圈定的外堆土场占地面积1号排土场面积1.498km2，堆土容量为35.8Mm3，2号排土场面积1.15km2，堆土容量为28.7Mm3；3号排土场面积0.26km2，堆土容量为10.4Mm3；4号排土场面积0.146km2，堆土容量为8.76Mm3，5号排土场面积0.52km2，堆土容量为11.6Mm3，总堆土容量（实方）为87.6Mm3，能够满足灭火工程全部外排需求。. 注水工程; 地表以浅明火区采用注水降温、熄灭浅部火源；. 剥离工程; 1号治理区剥离长度为1625m，2号治理区长3827m，3号治理区长2172m，4号火区（初生煤田火区）治理区长3050m。剥离范围呈东西长条带特征，剥离工程总量为160.61Mm3。. 辅助工程; 覆土工程; 设计地表覆盖0.3m厚砂砾石，经计算，覆盖砂砾石工程量为1.47Mm3，其中1号~3号火区治理区覆盖砂砾石工程量1.08Mm3，4号火区（初生煤田火区）覆盖砂砾石工程量0.39Mm3。. 道路工程; 本次火区治理需新建简易公路约8.0km。堆土场位于一号和三号火区之间。简易公路路面宽度为7.5m，拐弯和汇车处宽度为9m，简易公路坡度一般为8%。. 采土厂; 本灭火工程的土源选择润田煤矿范围内自然形成的沙土资源，土资源场地面积约140600m2，土层厚度平均约24m，土资源量约为337.44万m3，土资源充足；沙土直径不大于2mm，小于1mm占75%以上，含砂量适中，土源场可满足灭火覆盖用土所需的沙土量。取土面积约为0.1km2，取土深度约为3.0m。. 防治水工程; 在火区的坑底较低位置设置潜水泵排水泵站，并随推进时的坑底变化而相应移设。为减少同采掘生产之间的相互干扰，排水管路选择由排水泵站向北帮布设，升至地面后沿自然地形排向矿坑水处理间。. 临建工程; 灭火治理区地形条件较简单，矿井范围内已有建筑生活设施，能够满足施工人员用水、用电要求，本灭火工程工期不长，无需进行其他地面永久性建筑建设。火区治理的配套设施主要依托本矿的设施及社会力量。根据现场实际情况，生产及生活设施利用原煤矿建筑，不再新建。. 公用工程; 供水; 煤矿现选用已形成的水车拉水供水系统，矿区内有两处高位水池，蓄水量共为400m3，同时矿区矿井内实际涌水量为121m3/d，可作为备用水源。 煤矿现有矿井用水主要靠3辆40m3水车提供，3辆水车每辆每天从克尔碱沟拉水5~6次。运至矿井工业场地旁的消防水池（400m3）。 以克尔碱沟为本煤田灭火项目的供水水源，矿井涌水可作为灭火工程补充水源。. 供电; 依托煤矿既有供电网络供电。. 环保工程; 废气; 定时洒水抑尘、运输车辆减速行驶、土料运输途中要加盖遮挡、场地设简易围堰遮挡等。. 废水; 本项目采空水经抽水系统抽送至防渗沉淀池处理后全部回用于施工生产用水、场地道路洒水、绿化用水等；施工生活区依托煤矿生活区，施工期间产生的生活污水全部进入煤矿生活污水处理站处置，生活污水处理达标后，用于煤矿生活区绿化。. 噪声; 使用低噪声设备。. 固废; 施工人员产生的生活垃圾依托矿井生活垃圾收集系统。岩土剥离物部分堆存于外排土场，剩余部分回填治理区。施工机械维修过程中产生的废机油依托矿井危险废物暂存间暂存，由矿井统一处置。. 生态; 本项目土地利用类型主要为低覆盖度草地，治理区目前由于地下煤层火烧，部分地表已变为烧变岩。工程施工结束后应因地制宜，在治理区块的覆盖面、排土场及土源区适当播撒草籽对区域植被进行一定程度的恢复。. 本工程各主要工程量，见表2-6。 表2-6 综合治理工程量汇总表 序号; 工程项目; 单位; 工程量; 备注. 1; 剥离工程; 立方米; 106610000. 2; 覆盖工程; 立方米; 1470000. 3; 钻探工程; 米; 45219. 4; 简易道路; 公里; 8; 连通一号三号排土场. - 2.4主要设备 灭火工程主要设备数量型号见表2-7。 表2-7 主要设备数量型号表 序号; 名称; 规格及型号; 单位; 数量; 备注. 一; 采掘设备. 1; 液压挖掘机; 斗容5m3; 台; 40; 工程剥离. 2; 液压挖掘机; 斗容1.5m3; 台; 4; 辅助剥离及破碎大块. 3; 履带推土机; 220HP; 台; 4. 4; 装载机; 台; 12. 二; 运输设备. 1; 卡车; 60t; 台; 160; 运输. 三; 辅助设备. 1; 洒水车; 25t; 台; 14; 洒水降尘. 2; 小汽车; 皮卡; 台; 3; 负责通勤及生活供水. 3; 加油车; 20t; 台; 6. 4; 排水水泵; 200QJ20-175-13; 台; 6; 18.5kW，排水. 5; 钻机; HC725B（配捕尘罩）; 台; 16. - 2.5公用工程 （1）水源 煤矿现选用已形成的水车拉水供水系统，矿区内有两处高位水池，蓄水量共为400m3，同时矿区矿井内实际涌水量为121m3/d，可作为备用水源。 煤矿现有矿井用水主要靠3辆40m3水车提供，3辆水车每辆每天从克尔碱沟拉水5~6次。运至矿井工业场地旁的消防水池（400m3）。 以克尔碱沟为本煤田灭火项目的供水水源，矿井涌水可作为灭火工程补充水源。 （2）灭火水用量 1）洒水降温用水量 1号火区洒水降温用水量为15612m3；2号火区洒水降温用水量为27291m3；3号火区洒水降温用水量为37331m3；4号火区（初生煤田火区）洒水降温用水量为18637m3。洒水降温用水总量为98871m3。各区域洒水降温用水量，见表2-8。 表2-8 各区域洒水降温用水量 序号; 火区; 长度（m）; 截面面积(m2); 流失系数; k1; 用水量(m3). 1; 1号; 233; 361.34; 0.05; 0.1766; 15612. 2; 2号; 350; 420.51; 0.05; 0.1766; 27291. 3; 3号; 540; 372.82; 0.05; 0.1766; 37331. 4; 4号; 347; 289.64; 0.05; 0.1766; 18637. 合计; 1470; 98871. 2）工人生活用水量 本次灭火工程施工，共计配备人员1115人，日生活用水量70m3，经计算，灭火工程人员生活用水量3年（每年365天）共计76650m3。 3）洒水降尘用水 矿井灭火工程施工面积1.2512km2，道路长8km，堆土场1.76km2，洒水降尘每日用水量为500m3，按照每年330天施工计算，3年共计用水量为49.5万m3。 4）用水总量 灭火用水总量为火区洒水降温用水量和生活用水量、洒水降尘用水量三部分组成，计算公式为： Q总=Q注+Q生活+Q尘=98871+76650+495000=670521m3 经计算，本次灭火用水总量为670521m3。其中1号~3号火区治理区用水量472402m3，4号火区（初生煤田火区）治理区用水量198119m3。 灭火用水总量统计见表2-9。 表2-9 各区域用水量统计表 序号; 火区; 用水量(m3); 1号~3号火区治理区; 4号火区（初生煤田火区）治理区. 一、火区洒水量; 98871; 69658; 29213. 1; 1号; 15612; 10999; 4613. 2; 2号; 27291; 19227; 8064. 3; 3号; 37331; 26301; 11030. 4; 4号; 18637; 13130; 5507. 二、生活用水量; 76650; 54002; 22648. 三、洒水降尘用水量; 495000; 348742; 146258. 合计; 670521; 472402; 198119. （2）土源 本灭火工程的土源选择润田煤矿范围内自然形成的沙土资源，土资源场地面积约140600m2，土层厚度平均约24m，土资源量约为337.44万m3，土资源充足；沙土直径不大于2mm，小于1mm占75%以上，含砂量适中，土源场可满足灭火覆盖用土所需的沙土量。 1）取土工艺 各采土场的取土采用单斗-卡车工艺。 2）取土方式 根据火区治理位置采用就近取土原则，取土场开采至表土底界后，向土源外侧推进继续取土，物料均沿着临时简易道路运输至火区治理工作面。取土面积约为0.1km2，取土深度约为3.0m。 - 3）灭火用土量 覆盖沙土量采用断面计算法整体估算，即通过相邻剖面线上覆盖截面面积求出平均值，乘以相邻剖面线长度而求得覆盖用土量，最后将各相邻剖面线间的土方相加得出火区总覆盖用土量。计算公式如下： V=L1×S覆1+L2×S覆2+……Ln×S覆n 式中： V—覆盖用黄土量（m3）； S覆1、2…n—相邻剖面线上覆盖面的平均断面面积（m2）； L1、2…n—相邻剖面线间沿燃烧煤层走向的长度（m）。 沿煤层走向布置14条剖面线。 经计算，新疆托克逊润田1号~4号火区治理区坑底覆盖用土量共计为49.66万m3，其中1号~3号火区治理区用土量32.21万m3，4号火区（初生煤田火区）治理区用土量17.45万m3。 4）剥离平整用土量 根据火区范围和深度、设计确定的非工作帮和端帮最终帮坡角、到界台阶最终坡面角等技术参数，采用公式计算： Q剥=L×S平 Q剥—火区内剥离平整工程量，m3； L—火区内燃烧煤层走向长度，m； S平—火区内沿煤层倾向剥离截面面积平均值，m2； 由前述，1、3、4、7区块为先期治理区块，经计算灭火工程剥离工程量： 1．1号~3号火区治理区：剥离量为95.09Mm3，回填量为10.31Mm3； 2．4号火区（初生煤田火区）治理区：剥离量为31.19Mm3，回填量为3.38Mm3； （3）电源 润田火区所在煤矿为原润田井田和润田北部井田资源整合后的润田煤矿。润田煤矿在风井附近建设1座10kV变电所，矿井设1回LGJ-7010kV电源线路长度为10km，由克丰线上通过跌落开关引出至润田煤矿，另架设1回10kV电源线路至矿井工业场地，上级变电站为克尔碱110kV变电所。 通过现场调查，地表2台变压器正常使用，其中一台型号S9-M-630/10，额定容量为630KVA，额定电压为（10+5%）/0.4kV，额定电流为18.186/454.66A，额定频率为50Hz。一台型号为S9-M-400/10，额定容量为400KVA，额定电压为（10000+5%）/400V，额定电流为23.09/577.4A，额定频率为50Hz，变压器均正常工作。 - 2.6土石方平衡 土石方工程主要集中在施工期，施工过程中土石方主要来源于火区治理区的土方开挖和回填等。本项目挖方约12628万立方米，填方量为1369万立方米，弃方量为11259万立方米（拉运至排土场）。 |
| 总平面及现场布置 | 根据工程实施方案资料，润田煤矿新生火区共有4个子火区，本工程治理区面积为1251200平方米，呈条带状分布，确定的地表开挖面积为1.01平方千米。根据治理区所在地形形势，在治理区共设置5个排土场，排土场占地面积共约3.574平方千米。根据地势布置，现有道路基本可满足火区运输需要；取土场位于治理区东北侧，面积为10000平方米。 |
| 施工方案 | 一、灾害治理工程方案选择 新疆托克逊县润田火区主要分布情况为：火区整体呈近东西向展布，1号、2号火区沿3-3煤层东西展布；3号、4号火区（初生煤田火区）火区沿5-2煤层东西展布。火区影响该矿的深部资源无法开采。 现阶段国内外煤田火区灭火主要采用四种灭火工艺，分别为地表黄土覆盖、钻探注水注浆、剥挖覆盖、惰性气体充填灭火方法。 经过综合对比分析，结合火区特征，本矿煤田火区灭火方法采用剥挖覆盖的灭火方法。此种方法适用于地形条件复杂、地形高差变化较大、水量匮乏、黄土稀缺、地面治理剥离费用较高的治理区。一般在施工初期对浅部治理区进行地面治理剥离，挖除浅部采空区及火源，深部则采用钻孔注浆、裂缝注浆灭火方法，待火烧区熄灭后，再用黄土覆盖；此方法能达到保护地面永久设施、彻底熄灭火源的目的。但施工复杂，投资较高。 以上各种治理方法技术上优缺点及经济、安全方面对比详见表2-10。 表2-10 灾害治理方法分析比较 灭火方法; 技术; 安全; 综合评价. 优点; 缺点. 地表黄土覆盖 灭火方法; 灭火工艺简单，施工灵活，火区治理后地表地貌恢复效果较好。; 火区地表裂隙发育，采用黄土覆盖灭火方法，不宜完全断绝火区通风供氧通道，灭火效果不佳，可能发生垮落，进一步复燃。火区采用黄土覆盖灭火方法，火区治理需要较长时间，对资源损失较大。火区面积大，常年多风，大面积进行黄土覆盖，对环境影响较大。; 火区易发生复燃。安全程度低。; 治理效果差安全程度低投资费用低。. 钻探注水、注浆灭火方法; 不受火区面积、深度等条件限制。施工灵活，操作性强。施工期间对周围环境影响较小。; 火区燃烧剧烈，采空区贯穿整个火区，注水、灌浆无法定向控制；大量注水、注浆对深部矿井开采造成一定的威胁。; 注水、注浆量非常大对下部矿井存在安全隐患、易产生透水问题。 安全程度低。; 治理效果差； 安全程度低； 投资费用低。. 剥挖覆盖灭火方法; 火区治理彻底。; 施工工艺复杂，工期长，灵活性较好。火区面积大，燃烧深度深，剥离工程量大，产生大量剥离物需要开阔场地堆积。; 安全程度高。; 治理效果好； 安全程度高； 投资费用较高。. 惰性气体充填 灭火方法; 惰性气体无毒无害，对周围环境无影响。 高浓度的惰性气体能快速隔绝燃烧体的供氧通道，达到快速灭火的效果; 火区面积较大，无法对地表裂隙和漏风处密闭。; 火区易发生复燃。 安全程度低。; 治理效果差； 安全程度低； 投资费用低。. 1号治理区单独划分为1区块、2号治理区划分为一般治理区2区块和东边界1km范围先期治理3区块，3号治理区划分为西边界1.8km范围先期治理4区块和东侧一般治理区5区块，4号（初生煤田火区）治理区划分为西翼一般治理6区块和东边界1.5km范围先期治理7区块，共计4个先期治理区块，均沿东西向布置工作线，沿南部地表治理区域拉沟，由南向北推进。由先期治理区块划分，本次设计将治理区域划分为7个治理区块，分别为先期治理区块1、3、4、7区块，一般治理区块2、5、6区块。 经过综合对比分析，结合火区特征，本矿煤田火区灭火方法采用剥挖覆盖的灭火方法。 具体各区域灭火方法如下： 1号火区治理区采用剥挖覆盖灭火治理方法。 2号火区治理区采用剥挖覆盖灭火治理方法。 3号火区治理区采用剥挖覆盖灭火治理方法。 4号火区（初生煤田火区）治理区采用剥挖覆盖灭火治理方法。 - 二、灾害治理工程实施的工序 灾害治理工程实施的工序主要为：洒水降温、剥离开挖、沙土层密封隔离和剥离物回填、土地平整等。 第一，对火区地表高温区洒水，扑灭地面明火，降低地面温度，为机械设备能在安全温度范围内施工作业奠定基础。火区地表高温区洒水主要包括地表裂隙灌水及鱼鳞坑灌水。 第二，由松动爆破、液压挖掘机、推土机相互配合进行火区岩土剥离工作。 第三，采用逐步由浅到深扑灭、挖除火源、挖除自燃残煤，达到彻底治理火区的目的。 第四，到达火区、采空区底界后，采用打钢丝绳网、铺设石灰层、覆盖防渗膜、覆盖沙土层进行空气的隔离和煤层露头密封，治理区推进剥离物内排到设计标高后平整。 第五，对平整过的治理区地表进行机械压实，并对治理区覆盖面及采土场进行原始地貌恢复，地表压盖砂砾石层，保证生态环境的恢复。 施工时序 根据灭火工程施工的特点，灭火工程实施前，应先施工辅助工程，待辅助工程施工完毕后，正式施工灭火工程。 高峰期工人数1115人。 施工周期 - 施工周期3年。 - 一、洒水降温工程施工 - 本次洒水降温施工主要为地面洒水降温。 - 地面洒水降温目的是扑灭地表明火和降低地面温度，以确保剥离施工的安全实施。因此，该火区开展灭火施工前，首先向火区地面进行洒水降温。开始可利用地表裂隙、塌陷坑洒水降温，之后可利用人工鱼鳞坑洒水降温，在火区地表温度降到要求温度以下后，实施火区机械剥离平整作业。 - （1）洒水降温工程的技术要求 - 洒水降温施工应采用先高温区后低温区的顺序，为保证水的充分汽化，应采用分散、间歇、交替注水。 - （2）洒水降温施工 - 新疆托克逊润田火区洒水降温工程实施时，先对火区周边的高温裂隙洒水降温。在洒水降温过程中，应不断变动洒水位置，使水充分汽化。当温度将达到《煤田火灾灭火规范》的要求后，逐步向火区中间推进。 - 二、剥离平整工程施工 - （1）火区剥离范围及剥离深度的确定 - 本次治理火区方法：对明火区采用洒水降温、逐步剥离开挖至火区底界、扑灭火源、挖除自燃残煤，最后进行坑底沙土密封覆盖和回填剥离物整平的灭火方法。 - 根据火区详查报告自西向东1～14共14个勘探线剖面，其中1、2号火区剖面为火1~火6，3号火区及4号火区（初生煤田火区）剖面为火7~火14；剥挖面积根据各火区及4号火区（初生煤田火区）情况单独确定，剥挖深度为达到消除自燃隐患，彻底治理火区，按照火区编号，本次将1~3号火区区域编号为1~3号火区治理区，将4号火区（初生煤田火区）编号为4号火区（初生煤田火区）治理区；剥挖深度同火区燃烧深度。 - 由上，1号治理区长1625m，2号治理区长3827m，3号治理区长2172m，4号火区（初生煤田火区）治理区长3050m。 - 治理深度： - 各治理区根据火区详细勘查报告提供的剖面图进行开挖设计，1号、2号治理区3-3煤层平均燃烧深度120m，3号、4号火区（初生煤田火区）治理区5-2煤层平均燃烧深度90m。为了减少资源损失，为确保今后井工煤矿建设时期巷道布置基本保持同一水平标高、确保井工煤矿安全生产，局部调整治理底界标高，调整后1号治理区治理深度在90m~120m之间；2号治理区治理深度在80m~120m之间；3号治理区治理深度在60m~100m之间；4号治理区治理深度在65m~95m之间。 （2）边坡稳定计算 1）1号治理区： a.西端400m南侧为非工作帮，台阶坡面角按岩层倾角40°-45°设置，最终帮坡角为36°，台阶组合为8m～6m循环。 b.剩余1225m南侧为非工作帮，台阶坡面角按岩层倾角37-40°设置，最终帮坡角为30°-32°，台阶组合为6m～6m循环。 c.北侧为工作帮，台阶坡面角为55°，最终帮坡角为38°，台阶组合为14m、6m循环。 d.西帮及东帮台阶坡面角55°最终帮坡角38°。 2）2号治理区： a.南侧为非工作帮，台阶坡面角按岩层倾角50°-63°设置，最终帮坡角为38°，台阶组合为10m～6m，14m～6m，14m～10m循环。 b.北侧为工作帮，台阶坡面角为55°，最终帮坡角为38°，台阶组合为14m、6m循环。 c.西帮及东帮台阶坡面角55°，最终帮坡角38°。 3）3号治理区： a.南侧为非工作帮，台阶坡面角按岩层倾角36-50°设置，最终帮坡角为30°-36°，台阶组合为10m～6m、10m～8m循环。 b.北侧为工作帮，台阶坡面角为58°，最终帮坡角为40°，台阶组合为14m、6m循环。 c.西帮及东帮台阶坡面角58°，最终帮坡角40°。 4）4号治理区： a.南侧为非工作帮，台阶坡面角按岩层倾角60°-65°设置，最终帮坡角为38°，台阶组合为14m～10m循环。 b.北侧为工作帮，台阶坡面角为58°，最终帮坡角为40°，台阶组合为14m、6m循环。 c.西帮及东帮台阶坡面角58°，最终帮坡角40°。 矿井应根据实际岩层倾角和破碎情况调整台阶坡面角和最终帮坡角角度。 （3）地面开挖工程量 火区总的剥离工程量12628万立方米，火区回填工程量1369万立方米，剩余排弃量11259万立方米。火区治理到最低标高、底部形成一定空间后便开始回填内排，回填工程随着剥离工程的推进，随挖随填，防止氧化、漏风形成深部新的发火区。除回填工程回填用量，剩余剥离物可直接堆弃到外排土场，待火区治理后，进行边坡防护、场地平整，再进行生态恢复。 （4）拉沟方案及治理区块划分 1）拉沟方案 剥挖范围呈东西向较长、南北向短的近似条状，由上，1号治理区长1625m，2号治理区长3827m，3号治理区长2172m，4号火区（初生煤田火区）治理区长3050m。 2）治理区块划分 1号治理区单独划分为1区块、2号治理区划分为一般治理区2区块和东边界1km范围先期治理3区块，3号治理区划分为西边界1.8km范围先期治理4区块和东侧一般治理区5区块，4号（初生煤田火区）治理区划分为西翼一般治理6区块和东边界1.5km范围先期治理7区块，共计4个先期治理区块，均沿东西向布置工作线，沿南部地表治理区域拉沟，由南向北推进。由先期治理区块划分，本次设计将治理区域划分为7个治理区块，分别为先期治理区块1、3、4、7区块，一般治理区块2、5、6区块。 （5）剥挖参数与方法 1）剥挖参数 台阶高度：剥离台阶水平划分，剥离作业台阶高度确定为15m。 2）台阶坡面角： a.1号治理区：①西端400m南侧为非工作帮，台阶坡面角按岩层倾角40°-45°设置。②剩余1225m南侧为非工作帮，台阶坡面角按岩层倾角取37-40°。③北侧为工作帮，台阶坡面角按55°设置。④西帮及东帮台阶坡面角按55°设置。 b.2号治理区：①南侧为非工作帮，台阶坡面角按岩层倾角50-63°设置。②北侧为工作帮，台阶坡面角按55°设置。③西帮及东帮台阶坡面角按55°设置。 c.3号治理区：①南侧为非工作帮，台阶坡面角按岩层倾角36°-50°设置。②北侧为工作帮，台阶坡面角按58°设置。③西帮及东帮台阶坡面角按58°设置。 d.4号治理区：①南侧为非工作帮，台阶坡面角按岩层倾角60-65°设置。②北侧为工作帮，台阶坡面角按58°设置。③西帮及东帮台阶坡面角按58°设置。 2）作业方式 剥离区范围上部岩组长期暴露、岩石较松散，不需要爆破可直接进行采挖；下部坚硬岩组进行穿孔爆破工程，提高采挖效率。局部较坚硬地块需要大块用液压破碎锤进行处理。 工作线沿东西向煤层走向布置，拉沟方式为分层拉沟，每分层高度3m～5m，拉3~4次沟形成15m标准台阶，挖掘机端工作面采掘平装车作业台阶顶帮台阶坡面角取58°，底帮台阶坡面角按照岩层自然倾角留设。 （6）运输工程 灭火工程剥离全部采用自卸卡车运输，通过剥离区内部道路与地面联络道路完成土岩剥离物的运输任务。地面剥离工程运输分为两个部分： 1）土岩剥离物运输 剥离范围内的土岩在工作面装入自卸卡车，经工作面移动坑线、到界帮固定坑线及地面运输道路运往外堆土场进行排弃。 2）其他运输 灭火工程杂作业车、材料及人员等运输均由矿山道路经剥离范围出入沟及采坑移动坑线运至各个工作面。 - （7）穿孔爆破 1）穿孔方式和爆破方法 穿孔爆破方式采用多排垂直深孔微差松动爆破。穿孔设备选用孔径115mm的钻机穿孔，主炸药选用现场混装乳化炸药，起爆药为“2号岩石乳化炸药”，雷管为“数码电子电雷管”。 2）爆破参数 台阶高度15m，剥离带宽度11m，钻孔直径120mm，垂直钻孔，设计超钻1.0m。 根据工程量计算，矿井灭火工程每年爆破量为5169.9m3，每年需钻孔193.8万m，根据钻机钻孔速度200m/台·d，需要钻孔机共计16台。 （8）排弃工程 1）堆土容量计算 本灭火工程全部剥离工程量为160.61Mm3，按照灭火工程的治理程序安排，4处先期治理区块的剥离物排弃至堆土场，待先期治理区块治理结束后便具备内排条件，一般治理区块2、5、6区块剥挖物按照运输距离先内排至先期治理区块，根据剥挖长度陆续内排，经计算全部外排量为70.78Mm³，全部内排量为91.13Mm³。外排土中10.34Mm³治理完成后回覆1号~3号火区治理区和4号火区（初生煤田火区）治理区，最终堆土场剩余60.44Mm³渣土。 2）排土场位置 按照排土场选择原则，根据煤矿地形条件，火区北侧地势较为平缓，有较好的排土条件，但是考虑到灭火工程尽可能少占地的要求，最终确定建立5个外堆土场，分别在3、4号治理区北侧，1、2治理区南侧（小排土场），3、4号治理区北侧排土场距离剥挖区域最近距离不小于200m，圈定的外堆土场占地面积1号排土场面积1.498km2，堆土容量为35.8Mm3，2号排土场面积1.15km2，堆土容量为28.7Mm3；3号排土场面积0.26km2，堆土容量为10.4Mm3；4号排土场面积0.146km2，堆土容量为8.76Mm3，5号排土场面积0.52km2，堆土容量为11.6Mm3，总堆土容量（实方）为87.6Mm3，能够满足灭火工程全部外排需求。 3号、4号排土场存在高压供电线路，煤矿应在与供电局沟通并妥善处置后再排放岩土。 - 三、钻探工程施工 （1）采空区探孔 本次不采用钻孔注水、注浆灭火，钻孔为查清采空区情况的探钻钻孔，采用探孔查清采空区情况，避免采空区上施工引发安全事故，探测孔长度25m，在老窑及采空区上部（煤层）进行探钻，间距10m，沿采空区分层布置。工程量见下表2-12。 表2-12采空区探钻工程量表 序号; 采空区; 长度（m）; 钻孔间距（m）; 钻孔个数（个）; 钻孔总长度（m）; 备注. 1; 3-3煤; 1090; 10; 274; 6838; 每15m高差重新施工. 2; 3-3上煤; 1000; 10; 251; 6275. 3; 3-3下煤; 623; 10; 157; 3919. 4; 5-2煤; 4506; 10; 1128; 28188. 合计; 1809; 45219. 采空区探钻按施工标高及煤层记录施工钻孔情况，根据探钻结果分析采空区存在状态，留好印证照片及记录，作为工程验收资料。经计算，1-3号火区治理区施工钻孔31858m，4号火区（初生煤田火区）治理区施工钻孔13361m。 （2）观测管留设 四个火区共长1190+3454+1832+2674=9150m，因此安装观测管114根，为方便监测时直接测量火源处温度和气体浓度，在地表上部留0.5m的实管，在地表以下留设1m长实管，并在孔口加装活动盖子，定期监测时打开，平时封闭。观测管总长度172m，其中1~3号火区121m，初生煤田火区50m。观测管布设工程量，见表2-13。 表2-13 观测管布设工程量表 序号; 治理区; 长度（m）; 观测管间排距（m）; 观测管根数（个）; 观测管总长度（m）; 合计. 1; 1号治理区; 1190; 80; 15; 22; 121. 2; 2号治理区; 3454; 80; 43; 65. 3; 3号治理区; 1832; 80; 23; 34. 4; 4号火区（初生煤田火区）治理区; 2674; 80; 33; 50; 50. 合计; 9150; 114; 171. - 四、沙土覆盖工程施工 本次剥挖覆盖灭火主要采用剥离底界沙土覆盖隔离密封，回填剥离物后，地表主要采用平整、压实作业恢复地貌。 （1）平整作业 火区的平整作业前，应进行洒水降温，确保施工车辆安全，并保证沙土能与剥离面更好地结合。自卸车将沙土运至洒水后的剥离面卸载，斜坡段由推土机进行平整，阶梯段采用挖掘机平整。覆盖层分层平整，分层厚度不大于50cm，以利于覆盖层压实，当第一层平整完毕后，再进行第二层施工。根据覆土部位深度设置覆盖腰线桩，并将覆盖标高位置在腰线桩上标明，便于施工控制。现场施工人员根据测量提供的数据指挥卸土位置和土方量，避免来回倒运。按照《煤田火灾灭火规范》要求，剥挖治理区地表平整后的火区地表坡度小于15°。 平整范围为火区边界外15m。平整作业时需去除沙土中混入的碎石等较大物体。 （2）压实作业 沙土覆盖层必须分层压实，为确保覆盖层的密实性，同时为便于自卸车辆行驶，覆盖层压实系数控制在95%左右。斜坡段洒水后采用推土机往复碾压，坡度大于12%的地段，采用纵向分层法施工，沿坡分层，逐层填压密实。 （3）修防洪堤 本区域属极端干旱内陆荒漠气候，其特点是干旱、少雨，降水量极少，多风、蒸发强烈，温差大，据托克逊县气象站气象资料统计，多年平均降水量为63.9mm，多集中在夏季，夏季降水量占全年降水量的79.7%，常为暴雨，每次降水时间很短，一般持续时间5～30分钟，每年降雨十数次，本区冬季很少降雪。由于本区降水量极少，蒸发强度大，无常年性河流，洪水不会对覆盖层构成威胁。 但为保证春季融水期和暴雨期产生短暂汇水不会对覆盖区产生影响，设计在覆盖区西、北侧设置截水沟，将上部汇水疏导至火区北、西侧，截水沟采用土明沟，深度、宽度均为40cm。 |
| 其他 | - 无 |

- 三、生态环境现状、保护目标及评价标准

| 生态环境现状 | 3.1功能区划情况 根据《新疆生态功能区划》，火区治理区所在区域属于“Ⅲ天山山地温性草原、森林生态区-Ⅲ1天山北坡针叶林、草甸水源涵养及草原牧业生态亚区-30．天山北坡中段中高山森林、草甸水源涵养及草原牧业生态功能区”。3.2生态环境现状调查 一、土地利用现状调查及评价 按照《土地利用现状分类》（GB/T21010-2017）的土地利用分类标准，区域范围内主要的土地利用类型为低覆盖度草地，其次为裸岩石砾地。矿区草地主要为荒漠草地，主要分布在西北部山体的阴面，植被生长主要靠大气降水影响。主要植被为藜科、菊科和蒿属植物及一年生禾本科植物，植被覆盖度较低，主要为低盖度草地，平均盖度小于5%，说明区域生态环境恶劣，不利于植物的生长。 二、土壤类型 本区域土壤是在大陆性干旱气候条件下形成的荒漠化土壤。据收集资料、卫片解译并结合现场调查结果，评价区范围内土壤类型主要为以下2种：石膏棕漠土和石质土。 三、植被环境现状调查及评价 根据《中国植被区划》，项目区位于温带荒漠区，东部荒漠亚区域，暖温带半灌木、灌木荒漠地带，天山南坡-西昆仑山山地半灌木荒漠草原区和东疆盆地-哈顺戈壁稀疏灌木荒漠区。由于极端严酷干旱的气候，粗糙的基质和富含石膏与盐分的土壤，本区荒漠植物种类十分贫乏，群落稀疏，植被类型简单。 参照《国家重点保护野生植物名录》（2021）和《新疆维吾尔自治区重点保护野生植物名录（第一批）》，矿区范围内无国家及新疆维吾尔自治区重点保护野生植物。 四、野生动物 评价区没有大型野生动物，仅有耐旱荒漠中的小型动物。根据现场调查 及资料记载目前评价区的野生动物（指脊椎动物中的兽类、鸟类、爬行类和 两栖类）约有20多种，以耐旱荒漠种为主，诸如快步沙蜥、二斑白灵、小沙百灵、子午沙鼠、五趾跳鼠等典型中亚型种，充分体现了本区动物区系的特征是以中亚型荒漠成分为主。按照《国家重点保护野生动物名录》（2021年），评价区内未发现重点保护动物。 3.3环境现状 3.3.1大气环境质量现状 （1）常规监测 本项目位于吐鲁番地区托克逊县克尔碱矿区，项目所在地基本污染物除PM10、PM2.5因子外，其余基本污染物因子监测值均符合《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准要求。PM10、PM2.5年平均浓度有超标现象，主要与风沙季节有一定关系。项目所在区为非达标区。SO2、TSP24小时平均值符合《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中表1环境空气污染物基本项目浓度限值及表2环境空气污染物其他项目浓度限值要求。 3.3.2地表水环境质量现状 矿区及其周边50km范围内无地表水系，也无其他地表水体。 3.3.3区域噪声环境质量现状 根据《声环境功能区划分技术规范》（GB/T15190-2014），本项目属于声环境功能区2类区域，声环境执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）的2类声环境功能限值。 新疆润田科技发展有限公司于2025年5月26日对项目区及润田煤矿生活区进行了环境噪声监测。根据监测数据显示，灭火工程项目区及润田煤矿生活区的昼、夜环境噪声现状良好，均满足《声环境质量标准》(GB3096-2008)中 2 类标准。 3.3.4地下水、土壤环境质量现状调查 根据《环境影响评价技术导则地下水环境》(HJ610-2016)，本项目属于“D煤炭，25其他”，本项目地下水环境影响评价项目类别为IV类，无需进行地下水评价。 本项目为生态影响类，根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（生态影响类）（试行）》，根据本指南要求“无相关数据的，......水、生态、土壤等其他环境要素参照环境影响评价相关技术导则开展补充监测和调查。” 3.4水土流失现状 治理区属轻度风力侵蚀、轻度水力侵蚀，侵蚀形态主要以风蚀为主，目前平均土壤侵蚀强度为2300吨每平方千米每年，风蚀集中于春冬季，水蚀集中于夏秋季。 （1）项目区水土流失环境影响分析 施工期由于火区剥离挖除覆盖、取土、排土等过程中扰动、开挖原地貌工程行为，致使部分已稳定的区域土壤抗蚀能力下降，表层土体被剥离，地表植被被破坏，破坏了土体平衡和土壤结构，导致土壤抗蚀能力的下降；回填土临时堆放工程行为，可能导致不稳定边坡形成。上述工程行为若不及时采取有效的水土保持措施，势必引发严重的水土流失，影响正常施工和安全，将对建设区、周边的生态环境产生不同程度的影响。 （2）水土流失防治标准执行等级。 根据《关于印发〈全国水土保持规划国家级水土流失重点预防区和重点治理区复核划分成果〉的通知》，项目区属于“国家级水土流失重点预防区”中“天山北坡国家级水土流失重点预防区”；根据《新疆自治区级水土保持重点预防区和重点治理区复核划分成果》，项目区属于“Ⅱ重点治理区”中属于“Ⅱ2天山北坡诸小河流域重点治理区”。 3.5土地沙化现状 从现有资料可知，本项目区气候干旱，现状土地利用类型为采矿用地和裸土地，干燥少雨，水土流失主要表现为以风力侵蚀为主的特点，根据《土壤侵蚀分类分级标准》（SL19 0-2007）中风蚀强度分级表，确定本工程区属于中度风力、轻度水力侵蚀区。因此，造成土地沙化的主要原因是当地气候环境所致，另外火区治理等工程活动，若不采取相应防护和保护措施，就会在局部地区直接造成土地沙化。 沿线广泛分布，地表基本无植被，沿线洼地、冲沟及背风侧积沙厚度0.3～1m，最厚可达2m，呈“砾浪”景象。 |
| --- | --- |
| 与项目有关的原有环境污染和生态破坏问题 | 现有工程概况 1.现有工程环保手续 - 新疆润田科技发展有限公司于2021年8月取得吐鲁番市生态环境局《关于新疆润田科技有限公司煤矿地质灾害综合治理工程建设项目环境影响评价报告表的批复》。 2.治理区情况 - （1）矿区范围和治理范围关系 - 新疆润田科技发展有限公司煤矿位于托克逊县克尔碱镇，六号矿井和七号矿井组合而成。煤矿区东西长约7.29km，南北宽约2.75km，面积21.05km2。六号矿井治理地区共两处，一处位于矿井东侧（治理面积约0.38km2），一处位于矿井西侧（治理面积约1.39km2），采空区地面塌陷区火区治理工程总面积为1.77km2。 - 七号矿井治理地区共两处，一处位于矿井东部（治理面积约1.06 km2），一处位于矿井西部（治理面积约0.32km2），采空区地面塌陷区火区治理工程总面积为1.38km2。 - 本次治理总面积为3.15 km2。 - 3.项目组成 - 本治理工程内容主要为煤矿采空区地面塌陷区回填、火烧区开挖、填埋治理。主要由主体工程、临时工程、公用工程及环保工程组成，项目组成详见表3-6。 - 表3-6 项目组成一览表 组成; 名称; 功能与规模. 主体工程; 采空区、地面塌陷区、火区治理; 六号矿井区：采空区地面塌陷及火区治理工程治理总面积1.77 km2，其中东侧约0.38km2，挖掘深度50m；西侧约1.39km2，挖掘深度60m。七号矿井区：采空区地面塌陷及火区治理工程治理总面积1.38 km2，其中西部治理区约0.32km2，东部治理区约1.06km2，挖掘深度110m。. 土地复垦; 本次矿山共划分为2个土地复垦区，为采掘场（A）及堆土场（B）。采掘场：占地面积分别为3.15km2，回填土分层厚度为500mm～1000mm。排土场：占地面积1.2km2，确定压实土分层厚度为500mm～1000mm。. 排土场; 本工程共设排土场3个，其中六号矿井1个，七号矿井2个。 六号矿井：位于治理区以北约100m，占地面积0.36km2，设计容量450.00万m3。 七号矿井：西部治理区北侧 100m 外设置西外排土场，占地面积约0.4km2，容量约1200万m3；东部治理区北侧 100m外设置北外排土场，占地面积约0.44km2，容量约1400万m3。. 料场; 工程所需回填料均为开挖渣料，未设置料场。. 施工便道; 新建6条施工临时道路连接治理区与排土场区及现有公路，合计长度 4.3km。. 施工场地; 在治理区范围内设置有1处施工场地，总占地面积0.032hm2。. 公用工程; 供水; 施工用水、生活用水利用生活区附近已有的供水系统。. 供电; 依托煤矿既有供电网络供电。. 环保工程; 废气; 洒水抑尘，运输车辆减速驶，缩短施工周期等措施。. 废水; 生产废水沉淀池回用及洒水抑尘。. 固废; 生活垃圾集中收集交由环卫部门。. 4.现有工程平面布置 - （1）采空区、地面塌陷区及火区治理 - 六号矿井区治理范围：采空区地面塌陷及火区治理工程治理总面积1.77km2，采空区、地面塌陷及火区治理范围以9勘探线向西90m为分界线，东侧治理范围面积约0.38 km2，最底标高+820m，底部面积约0.07km2，平均开采深度50m；西侧治理范围面积约1.39 km2，最底标高+930m，底部面积约0.78km2，平均开采深度60m。 - 七号矿井区治理范围：西部治理区地表东西宽约1.40km，南北宽约0.23km，开挖面积约0.32km2；东部治理区地表东西宽约4.24km，南北宽约0.25km，开挖面积约 1.06km2。挖掘深度110m。 - （2）排土场 - 现有工程共设排土场3个，其中六号矿井1个，七号矿井2个。 5.火区对区域大气环境的污染 由于着火煤层处于地下半封闭状态，空气不充足，煤层在缺氧的条件下燃烧，不充分，不充分燃烧产生出大量的有毒有害气体，比如H2S、CO、CH4、NO等，大量的有毒有害气体进入空气后对大气造成了严重污染。除此之外，煤层燃烧过程中会放出的大量CO2气体，CO2是造成温室效应的主要气体。火区的长期燃烧，放出的温室气体越来越多，大气结构遭到持续破坏，加重了温室效应作用。 6.火区对区域生态环境的破坏 火区主煤层燃烧后，燃烧带和温度异常区内植被发黄、发黑或干枯；地表土壤和部分基岩因高温烘烤已发黄、破碎，部分区域地表已光秃；塌陷坑、地表裂隙周围析出大面积硫磺、煤焦油和白色硫酸盐，这些区域已无植被覆盖。 7.火区易引发地质灾害 煤层持续燃烧使上覆岩层长期受到高温烘烤，地层、岩石结构发生严重变形，地面形成大面积的破碎带、塌陷坑遍布和裂隙纵横等，使地形地貌形态发生很大变化。且随着火区的扩大，塌陷范围随之蔓延，塌陷面积逐年扩大，极易引发地质灾害。 8.措施 本工程通过将地面塌陷及采空区火区彻底挖除，最后进行坑底回填。通过治理工程的有序开展，多种地质灾害问题将得到彻底地治理，随着回填、复垦、生态环境的修复，矿区环境将得到全面地改观。 9.治理过程采取的污染防治措施 本次火区治理区面积共3150000平方米，开挖面积1480000平方米，在开挖治理过程中需采取的污染防治措施如下： （1）废气 ①治理区进行剥离时，工作面采取湿式作业，并在采装时进行洒水降尘，运输剥离物运输采取遮盖措施，防治物料洒落和扬尘污染； ②排土场弃渣时，表面定期洒水，并进行平整； ③运输道路定期洒水降尘。 （2）废水施工生活区依托煤矿生活区，施工期间产生的生活污水全部进入煤矿生活污水处理站处置，处置后用于矿区绿化。 （3）固废 施工过程中对施工机械进行严格检查，避免出现油料泄漏现象；施工生活垃圾依托煤矿生活垃圾收集系统收集；施工机械在矿井维修车间内维修，产生废机油暂存至矿井危险废物暂存间内，由矿井统一处置。 （4）风险防范措施 治理区需安装边坡监测系统。火区剥离边坡中南帮及西帮最上部各布置一套边坡雷达系统，对一号治理区、三号治理区、四号治理区进行连续监测；采场雷达无法覆盖区域，增设33条GNSS监测线，一号治理区边坡7个监测点，三号治理区边坡共13个监测点四号治理区边坡共13个监测点。边坡雷达距离目标最远距离不大于5000米，水平监测范围覆盖角度不大于120°，不受电磁干扰、做好防雷措施、雷达地基稳定。GNSS距离坡顶线不大于30米，不稳定区监测线间距不大于100米、监测点垂直距离不大于50米，其余区域监测线间距不大于400米、每一监测线监测点个数不少于3个。 |
| 生态环境保护目标 | 1、大气环境 本项目场界外500m范围内无自然保护区、风景名胜区、居住区、文化区和农村地区中人群较集中的区域等大气环境保护目标； 2、声环境 根据《环境影响评价技术导则声环境》(HJ2.4-2021)，声环境敏感目标指医院、学校、机关、科研单位、住宅、自然保护区等对噪声敏感的建筑物或区域。本项目场界外50m范围内无声环境保护目标。 3、水环境 项目区及其附近无地表水体，距离项目区最近的地表水为矿区西侧470m处的黄水沟:本项目厂界外500m范围内无地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源。 4、生态环境 生态环境保护目标 根据《环境影响评价技术导则生态影响》（HJ19-2022），本项目生态环境影响评价范围不涉及自然保护区、世界文化和自然遗产地、风景名胜区、森林公园、地质公园、重要湿地、原始天然林、珍稀濒危野生动植物天然集中分布区、重要水生生物的自然产卵及索饵场、越冬场和洄游通道、天然渔场等《环境影响评价技术导则生态影响》（HJ19-2022）中的特殊及重要生态敏感区。 本项目评价范围不涉及国家公园、自然保护区、风景名胜区、世界文化和自然遗产地、海洋特别保护区、饮用水水源地保护区等《建设项目环境影响评价分类管理名录（2021年版）》第三条（一）中的敏感区。 对照《新疆维吾尔自治区生态环境分区管控动态更新成果》（新政发〔2024〕157号）以及《吐鲁番地区生态环境分区管控动态更新成果》，本项目评价范围内不涉及生态保护红线和生态空间管控区域。 |
| 评价 标准 | 3.4环境质量标准 3.4.1环境空气 环境空气质量执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准。 3.4.2声环境 项目区声环境质量执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准。 3.5污染物排放标准 3.5.1大气污染物排放标准 无组织粉尘执行《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996）表2中新增污染源大气污染物排放标准无组织排放监控浓度限值，见表3-7。 表3-7 颗粒物排放限值一览表 污染因子; 排放形式; 浓度限值mg/m3; 执行标准. 颗粒物; 无组织; 1.0; 《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996）表2. 3.5.2噪声排放标准 施工期噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011），具体见表3-8。 表3-8 建筑施工厂界噪声限值 时段; 昼间; 夜间. 标准; 70; 55. 运营期噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准，具体，见表3-9。 表3-9 工业企业厂界环境噪声排放标准 类别; 昼间; 夜间; 依据. 噪声限值[Leq:dB(A)]; 60; 50; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）. 3.5.3废水排放标准 生活污水执行《城市污水再生利用 城市杂用水水质》(GB/T18920-2020)中相关标准。 3.5.4固废排放标准 一般固体废物执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》(GB18599-2020)； 危险废物贮存执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）相关标准。 |
| 其他 | 实施污染物排放总量控制，应立足于实施清洁生产、污染物治理达标排放和排污方案优化选择等基本控制原则。 结合本项目所在区域的环境特征，生产过程中污染物排放主要为颗粒物的排放，本项目生产无外排废水.因此，本项目不设置污染物排放总量控制因子。 |

- 四、生态环境影响分析

| 施工期生态环境影响分析 | 项目主要污染源分析，见表4-1。 表4-1主要污染工序及污染因子一览表 排放类别; 污染源; 污染工序; 污染因子. 废气; 扬尘; 取土场开挖、治理区开挖（机械开挖、定向爆破）、排土场弃渣、运输扬尘; TSP. 尾气; 运输车辆、施工机械; 尾气（SO2、颗粒物、总烃、CO、NOx）. 废水; 施工废水、采空水; 施工工程废水和采空区抽水; SS. 生活污水; 人员生活污水; CODCr、BOD5、SS、NH3-N. 噪声; 治理区; 机械设备和爆破工序; 设备噪声和爆破振动. 固废; 废机油; 设备维修及维护; 废机油. 生活垃圾; 人员生活; 生活垃圾. 1.取土施工的生态环境影响分析 本工程取土场沙土不含可燃及助燃材料，直径不大于2mm，小于1mm占75%以上，含砂量适中。土资源场地面积约140600m2，土层厚度平均约24m，土资源量约为337.44万m3，土资源充足，土源场可满足灭火覆盖用土所需的沙土量。取土对生态环境所产生的影响主要表现为： ①取土施工时，对取土场区域的地表产生扰动影响，取土开挖剥离时，在取土转载、车辆运输及取土堆放过程中产生的扬尘。在含水率≤3%时，风速为8米每秒的条件下，在100米处的扬尘的浓度最大可达4毫克每立方米，其影响范围约几十米。无组织排放的扬尘将造成局部地区环境空气的污染，落入附近植物叶上后将堵塞其气孔及皮孔，影响植物的光合及呼吸作用，造成生长受阻，同时严重影响土场周边及运输沿线附近景观生态。 ②取土开挖剥离时，会对地表植被产生很大的破坏，同时表土稳定态的破坏会产生新的水土流失。 ③取土过程中使用到大量的工程机械，工程机械会对周边环境产生噪声污染，并对周边野生动物产生影响，破坏野生动物生境，使野生动物产生迁徙。 2.剥离施工期生态环境影响分析 剥离主要是剥除火区火源体，对火区进行平整或斜坡化处理，在火区表面形成一个相对平缓的工作面。剥离的方法有机械剥离和定向爆破剥离。 （1）机械剥离环境影响分析 1）机械剥离时，对剥离区域的地表产生扰动影响，会对地表植被及表层土壤进行碾压进而影响其稳定态，对地表植被造成一定程度的破坏，同时表土稳定态的破坏会产生新的水土流失； 2）火区在剥离平整工程时，剥离产生的大量的土石方，其堆放过程中会占压新的土地，对区域地表植被产生破坏，同时堆放的松散岩土会产生严重的水土流失； 3）剥离过程中使用到大量的工程机械，工程机械作业过程会对周边环境产生噪声污染，并对周边野生动物产生影响。 4）机械剥离岩土及岩土堆放时将产生大量的扬尘。 （2）定向爆破剥离环境影响分析 定向爆破剥离除了上述机械剥离产生的环境影响，最主要的影响为爆破时产生的瞬时高分贝爆破噪声、定向爆破过程对环境的影响除了粉尘、瞬间噪声和有害气体之外，还会产生地面震动、爆破飞石和爆破冲击波对生态环境的影响。定向爆破地震安全距离一般为45米，距离爆点45米范围内的设施将不同程度地受到爆破振动影响，其振动水平将高于标准限额2.5厘米每秒。对于该矿不同距离处的爆破振动水平，见表4-2。 表4-2不同距离处构筑物爆破振动速度预测 距离（m）; 10; 20; 40; 45; 100; 200; 250; 300. 振动速度（厘米每秒）; 36.25; 10.36; 2.43; 1.98; 0.52; 0.12; 0.09; 0.08. 在生产过程中爆破情况下，在距爆源45米以外的设施及建筑物，其质点振动速度小于安全允许标准。本工程灭火治理区域45米范围内无建筑物布设。 3.钻探施工对生态环境的影响分析 （1）钻探时对生态环境的影响主要为施工机械占地对地表植被的占压及表土稳定态的影响。 （2）钻探时燃油机械产生的废气对环境的影响。 （3）钻探时燃油机械产生的噪声对环境的影响。 本工程钻探时噪声主要来自燃油机械的气流，见表4-3。 表4-3勘探期主要噪声源 位置; 时段; 噪声源; 声源强[分贝]. 火区; 钻探期; 气流; 55~60. 本工程的主要噪声源为燃油机械的气流噪声，气流噪声声源在55～60分贝，其声源强在50米外能够满足《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）中标准限值要求，对区域声环境影响较小。 （4）钻探时产生的废弃泥浆及岩屑对环境的影响。 4.黄土覆盖工程施工对生态环境影响分析 （1）在对火区进行黄土覆盖工程施工时，需要大量的黄土堆放，将造成扬尘，对区域的环境空气有一定的影响。 （2）覆盖施工时设备声环境影响 火区覆盖施工时，噪声影响较明显，主要噪声源为机械、车辆，按声源性质又可分为流动声源和连续稳态声源。根据工程现场类比监测，施工期主要噪声源，见表4-4。 表4-4覆盖工程施工主要噪声源及噪声级 噪声源位置; 设备名称; 噪声级; 声源性质; 备注. 覆盖区现场; 推土机、挖掘机; 80~85; 流动声源; 距离5m. 装载机、运输汽车; 80~85; 流动声源; 距离5m. 5.景观影响分析 工程建设过程中将扰动一定面积的原有地貌，破坏植被，减少评价区绿地斑块 数量和面积，由于工程占地面积相对较小，临时占地在工程结束后及时复垦对景观的影响是暂时的，所以工程对区域景观不利影响不大。 6.土壤影响分析 本项目临时性占地是工程施工过程中施工人员活动，施工机械碾轧，施工材料堆放，施工料场开挖，施工临时设施建设，施工场地平整所占用的土地，在施工过程中，应加强施工组织规划，对建设中所产生的弃料应尽可能地加以利用，不能利用的弃土应合理堆放，堆放地点应选择水蚀、风蚀威胁小且不影响景观的地方。施工结束后，及时对施工迹地进行清理平整与复原工作，对无用的施工临时建筑予以拆除。 7.土地利用类型影响分析 工程建设占地均为临时占地，占地类型为裸地，不会明显地改变矿区的土地利用格局，对整个区域的土地资源状况影响小，且工程施工结束后对临时占地进行了土地复垦，减缓项目施工对区域土地利用资源造成的影响。综上所述，项目占地在施工结束后进行土地复垦，对土地利用类型变化影响不大，对区域土地利用格局影响很小。 8.施工废气环境影响分析 废气来源主要包括治理区爆破、装卸、运输作业时产生的扬尘，土场剥离物运输、堆放产生的扬尘；取土场取土、装卸、运输时产生的扬尘，机械及车辆排放尾气，其污染物主要有颗粒物、SO2、CO、NO2、CHx。 （1）扬尘 1）运输扬尘 运输扬尘主要是由于施工车辆在施工道路上运输施工材料而引起的，引起运输扬尘的因素较多，主要与车辆行驶速度、风速、路面积尘量和路面湿度有关，其中风速、风力还直接影响到扬尘的传输距离。 道路表面由于其表面土层松散、车辆碾压频繁，也易形成尘源，采取洒水措施来减少扬尘。 施工过程中建设单位应要求施工单位经常洒水抑尘。目前国内常用于抑制路面扬尘的方法是洒水，实践验证该法抑制扬尘十分有效。 2）物料堆场扬尘 物料堆场扬尘量与物料的种类、性质及风速有很大关系，比重小的物料容易受扰动而起尘，物料中小颗粒比例大时起尘量相应也大。 堆场的扬尘包括料堆的风吹扬尘、装卸扬尘和过往车辆引起路面积尘二次扬尘等，这将产生较大的尘污染，会对周围环境带来一定的影响。石灰等易散失的施工材料如不加强管理也将产生大量的污染源。通过遮盖、洒水可有效地抑制扬尘量，可使扬尘量减少90%。项目物料堆场均严格设置在工业场地内，并要求设置篷布覆盖，同时进行洒水抑尘，有效地减少了堆场扬尘的不良影响。 3）爆破粉尘 爆破粉尘产生浓度受矿岩含水率、施工方式、环境湿度、矿岩成分、爆破量等诸多因素的影响，产生量难以准确计算。爆破前对区域地表进行洒水降尘，结束后立即对区域进行降尘。 （2）施工机械废气 施工机械废气主要为燃油机械设备运行产生的废气及运输车辆产生的废气，主要污染物为SO2、CO、NOX等。这些废气排放特点为无环保措施、无组织低空排放，会造成局部地区环境空气的污染。 评价要求施工单位加强施工场地管理，保证各生产设备正常运转，减少施工机械待机时间及运输车辆在施工场地内停留时间，能够有效减少废气产生量。由于施工期大气污染物的排放都是暂时的，只要合理规划、科学管理，施工活动不会对区域环境空气质量产生明显影响，而且随着施工活动的结束，施工期环境影响也将消失。 9.施工废水影响分析 本项目施工期间产生的废水主要为施工人员产生的生活污水、施工废水。施工废水经防渗沉淀池沉淀处理后全部回用于生产用水、场地道路洒水等；对于施工期间产生的生活污水，依托矿井现有生活污水处理站处理后，施工生活区依托煤矿生活区，施工期间产生的生活污水全部进入煤矿生活污水处理站处置，处理后用于煤矿生活区绿化用水。 10.施工期固废影响分析 建设期产生的固体废弃物主要是开挖工程产生的土岩剥离物、施工机械运行过程中产生的废机油及施工人员在建设期产生的少量生活垃圾。本项目土岩挖除量为12628万立方米，其中，11259万立方米运至外排土场堆放，除原煤外剩余剥离物内排；施工机械维修依托矿井维修车间，产生的废油收集至矿井危险废物暂存间内，同矿井废机油一同处置。施工人员产生的生活垃圾依托矿井生活垃圾收集系统，统一清运至地方环卫部门指定点进行处置。 11.施工期水土流失影响分析 本工程水土流失期主要发生在施工期。在工程的建设过程中，土方开挖及其他区域土方的开挖、填筑等，使裸露面表层结构疏松，植被覆盖度降低，区域内土壤抗侵蚀能力降低，水土流失加剧。基础开挖、填筑，以及临时排土场的堆放毁坏地表植被，使原土壤抗冲性、抗蚀性迅速降低，形成加速侵蚀，进一步加剧了侵蚀区水土流失。因而工程建设期是水土流失最严重的时期，也是水土流失防治的重点时期。 工程施工结束后，因施工引起水土流失的各项因素在逐渐消失，地表扰动停止，随着时间的推移，施工区域水土流失达到新的平衡。 12.项目实施过程中对周边沙化土地的影响 本项目施工期主要完成运输道路、排土场等建设，项目占地面积为0.16km2。永久占地0.1km2，临时占地面积为0.06km2。 运输道路及排土场的建设会损毁现有土地结构，对原地貌的扰动将降低项目占地范围内的土壤抗侵蚀能力，造成土地沙化；此外，由于项目地处内陆地区，风沙较大，空气干燥，加上地表植被覆盖度低，若施工期及运营期过程中未对堆场采取防尘网苫盖、洒水抑尘等措施，地表沙化的土壤及废土等遇大风天气易产生严重的扬尘，形成沙尘天气。 上述施工作业过程中，对原地貌的扰动大大降低了项目占地范围内的土壤抗侵蚀能力，若未采取相应的防护措施，遇大风天气，极易加重区域沙尘天气。 13.环境风险影响分析 《环境影响评价技术导则—煤炭采选工程》（HJ619-2011）中的规定：根据煤炭采选工程的特点，环境风险类型主要包括煤矸石堆置场溃坝、露天矿排土场滑坡、瓦斯储罐泄漏引起的爆炸等。煤尘爆炸、井下瓦斯爆炸、井下突水、井下透水、地面崩塌、陷落、泥石流、地面爆破器材库爆炸等均属于生产安全风险和矿山地质灾害，煤炭建设项目均按照有关要求进行了专项评价（安全预评价报告、安全专篇、矿山地质灾害危险性评估），一般不再进行环境风险评价，必要时可以引用有关评价结论。 本工程炸药不在项目区储存，项目区不设爆破器材库，由建设单位委托当地民爆公司负责；工程施工机械的维修依托煤矿维修车间完成，期间产生的废机油由煤矿危险废物暂存车间暂存和煤矿废机油一同处置。本次环境风险评价主要分析边坡滑坡坍塌、煤炭自燃及施工过程施工机械发生故障，机油遗漏及炸药使用过程中的环境风险。根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169－2018）评价工作等级划分要求，确定本项目环境风险评价等级为简单分析。 （1）剥挖坑及排土场边坡滑坡、坍塌 根据本次治理工程工艺以及土岩性质，在生产过程中可能发生剥离坑或排土场边帮滑坡事故。发生滑坡事故可能造成人员伤亡，设备损坏、生产终止等。边坡事故主要有：挖除坑边帮滑坡、排土场边坡滑坡、台阶坍塌、滑落、片帮、崩落。滑坡事故是最为严重的一种表现形式，危害最大。引起滑坡的主要原因是： 1）影响挖除坑、排土场边坡稳定的因素很多，有岩石的物理力学性质、地质构造、水文地质条件、开采技术边坡角、边坡形式、开采程序、推进方向以及穿爆工艺等，其主要事故形式表现为滚石、坍塌和滑坡；排土场现阶段存在的潜在危险因素是裂缝、滚石、局部滑坡。 2）挖除坑、排土场边坡一旦发生坍塌、滑坡，损失大、影响大、可能造成人员伤亡大。排土场发生滑坡会对行人、车辆造成较大影响，将可能造成人员伤亡和财产损失。 3）坍塌、滑坡多发生在夏季雨水较多季节或开采施工不当、基层破坏、地质变化、爆破、地震影响等条件下。 4）事故发生前可能会出现岩体部分鼓胀、局部塌落等现象。（2）煤炭自燃火灾 新疆润田科技发展有限公司煤矿煤炭自燃倾向属于易自燃煤层，煤层自燃发火期较短。施工过程中部分残煤在大风等自然因素作用下更易发生自燃；剥离坑内两端帮及工作平盘因长期暴露，使得端帮也易发生自燃。一旦大面积自燃将带来巨大的经济损失，采场内端帮煤炭自燃还可能造成端帮道路中断，影响行车安全。 （3）炸药环境风险 1）爆炸事故因素分析 本工程在生产过程中涉及的主要环境风险为炸药的爆炸。由于炸药的敏感性和危险性，本工程所用炸药在运输、使用过程中的碰撞、摩擦、挤压以及遇明火的条件下都会产生剧烈的爆炸。 2）炸药使用过程中风险影响评价 本工程存在炸药因装卸不慎或遇明火而发生爆炸，对周边矿工的安全构成威胁的风险。本工程爆破由经过专门培训和有爆破许可证的工人负责，作业工人不得穿化纤类工作服进入作业现场，要认真检查，确认安全后方可作业。必须做好爆破前安全防范，并禁止外部人员随便进入矿区，否则一旦爆炸会造成重大伤亡。 爆破作业过程中的主要危险因素有： ①爆破器材质量不合格引起自燃、早爆、迟爆或拒爆。 ②装药工艺不合理或违章作业、冒险作业。 ③放炮安全距离不够、人员没有撤离到安全区域就起爆。 ④未设放炮警戒或警戒不严，未及时通知有关人员撤离躲避。 ⑤起爆工艺设计不合理或违章作业，爆破时使用不合格的起爆器材。 ⑥点炮迟缓或导火线质量不良。 ⑦爆破后过早进入现场。 ⑧从事爆破作业人员无爆破作业证或虽有爆破作业证，但爆破作业人员违章作业、冒险作业。⑨爆破现场未设置避炮设施。 矿区风险事故的发生对环境的主要危害是污染区域环境及造成附近地区设备破坏和人员伤亡。炸药爆炸、燃烧废气将直接排入大气对区域大气环境造成不良影响，在事故发生区域地表土层也将受到不同程度的影响。附近设施会受到损坏，人员会受到伤害。 （4）油类物质环境风险影响分析 本工程施工机械维修依托煤矿维修车间，产生的废机油由煤矿危险废物暂存间暂存。 因此本工程油类风险主要为施工机械在使用过程中发生故障，造成机油泄漏，不能及时收集，使机油进入地表环境，造成工程区土壤、植被、潘吉塔格苏河水质及周边地下水的污染等环境风险。 油类物质黏度较大，因此，溢油首先会因浮力浮于水面上；同时由于重力和表面张力的作用而在水面上形成油膜，并向四周散开，因粘结力而形成一定厚度的成片油膜，并借助风、浪、流的作用力在水面漂移扩散。与此同时，溢油会发生一系列溶解、乳化等迁移转化反应，一旦遇到生物体、无机悬浮物或漂移至岸边，还会发生附着、吸附和沉降等变化。 事故性的大规模泄漏可影响区域生态环境，减少或降低有机物的生物量。最显著的危害表现为：油品粘附于枝叶，阻止植物进行光合作用，可使植物枯萎死亡；在土壤中黏附于植物根系，可阻止植物吸收水分和矿物质而死亡。因此，成品油泄漏可能引起原生植被生态系统退化，次生植被生态系统演替，从而相应改变生态系统中各组成对应生态位的变动。但一般情况下，油类发生泄漏事故而泄漏于地表的数量有限，如果处理及时得当，则可有效地控制对周围环境的影响。 10.治理工程碳排放影响分析 由于着火煤层处于地下半封闭状态，空气不充足，煤层在缺氧的条件下燃烧，不充分，不充分燃烧产生放出大量的有毒有害气体，特别是会产生大量的CO等，除此之外，煤层燃烧过程中会放出的大量CO2气体，CO2是造成温室效应的主要气体。火区的长期燃烧，放出的温室气体越来越多，大气结构遭到持续破坏，加重了温室效应作用。在现今我国提出二氧化碳排放力争于2030年前达到峰值，努力争取2060年前实现碳中和的政策下，加快推进该火区治理，修复生态环境，责任和意义重大。本工程实施后，将有效缓解区域大气污染物排放、减少碳排放量，对区域环境空气质量改善有较为正面的影响。 |
| --- | --- |
| 运营期生态环境影响分析 | 通过综合治理工程的实施可以消除采空塌陷区、火区、采空区积水等安全隐患，多种地质灾害问题得到彻底地整治，随着工程回填、生态环境的修复，矿区生态环境将得到全面的改观，治理区生态系统将逐步趋于稳定状态。 |
| 选址选线环境合理性分析 | 根据新疆维吾尔自治区人民政府2017年7月颁发的《新疆维吾尔自治区煤田火区管理办法》第十一条“有采矿权人的重点火区、一般火区，由采矿权人出资治理”；按照国土资发〔2016〕63号文件《关于加强矿山地质环境恢复和综合治理的指导意见》：“必须把矿山地质环境恢复和综合治理摆在更加突出位置，充分认识进一步加强矿山地质环境恢复和综合治理的重要性和紧迫性，切实增强责任感和使命感，牢固树立尊重自然、顺应自然、保护自然的理念，坚持绿水青山就是金山银山，强化资源管理对自然生态的源头保护作用，组织动员各方面力量，加强矿山地质环境保护，加快矿山地质环境恢复和综合治理，尽快形成开发与保护相互协调的矿产开发新格局的总则。” 本工程治理区面积一共为1251200平方米，分为四个子火区，呈条带状分布。确定地表开挖面积为1.01平方千米，根据治理区所在地形形势，在治理区东、西两侧布设排土场，排土场占地面积约为0.67平方千米；本工程取土场上部砂砾石层厚度0.1～0.3米，下部为粉砂土组成，厚度大于5米。丈量运距约800~1500米，土源赋存土体总量约为150万立方米，取土场面积为27360平方米。土源地土体粒径均在0.25～0.45毫米之间，占比65%左右，土质为细沙-粉土，是良好的灭火工程覆盖用土，可满足本工程需要；现有道路基本可满足火区运输需要，同时结合现有道路路况、灭火施工工期及建设投资等条件，本火区可利用现有道路。 本工程为煤矿地质灾害综合治理工程，实质针对润田煤矿采空区、地面塌陷、火区进行治理，选址具有唯一性。排土场所在区域不属于水源保护区、自然保护区，风景名胜区和其他需要特别保护的区域。场地周边200米范围内、 临时占地两侧200米范围内都没有敏感目标存在，无其他环境制约因素，排土场和取土场选址较为合理。 |

- 五、主要生态环境保护措施

| 施工期生态环境保护措施 | 1.施工期生态环境保护措施 （1）施工前应对施工机构及施工人员进行文明施工及生态保护培训，对文明施工条例进行宣传，对环评中提出的环境保护要求进行培训。 （2）施工临时占地设置时，应充分利用区域内地形地貌，在满足施工条件下严格控制临时占地面积，同时根据地形减少挖方、填方量，外运弃土车辆按照规划线路行驶，并对渣体进行苫盖，防止途中洒落。施工期应避开雨天与大风天气减少水土流失量。 （3）在施工作业范围线处设置彩旗标识，严格控制施工作业范围，严禁对施工作业范围外的进行破坏和扰动。开挖区域施工期间为裸露地貌，上方来水极易对治理区进行冲刷，造成水土流失和碎石滚落，因此在治理边界上部0.5m处设置M7.5浆砌片石截水沟,矩形断面，断面尺寸宽x深=0.40mx0.50m沟壁0.25m底厚0.08m。 （4）排土场主要用于堆存矿渣和排土，在排土场北侧坡脚下方设置干砌石排水盲沟，在排土场西侧坡脚设置浆砌石挡墙，对排土场内土方进行清理转移至排土场内东侧，便于表土和矿渣分开堆存和对排土进行集中防护；土堆存期间对堆体进行无纺布苫盖。 （5）制定严格的施工操作规范，建立施工期生态环境监理制度，严禁施工车辆随意开辟施工便道。 （6）施工结束后，必须将施工场地清理干净，做好工程完工后生态环境的恢复工作。 采取如上措施后，建设项目对生态环境影响可行。 2.施工期大气环境保护措施 （1）剥离及覆盖施工时，为避免灰尘对周围环境的影响，应采取施工作业面洒水及路面洒水降尘的措施，运输渣土时要加以遮盖； （2）本工程施工过程中煤岩层剥离、采装及渣土回填覆盖过程中均有粉尘排放。因此工程在施工工作面，应制定洒水降尘制度，配套洒水设备，专人负责，定期洒水，以此降低粉尘产生。具体措施如下： ①穿孔凿岩采用湿式穿孔凿岩，钻机配备干式捕尘器，并对工作面喷雾洒水降尘，可使空气中的含尘量降到5毫克每立方米以下； ②爆破采用多排垂直深孔微差松动爆破，减少粉尘量，严禁大药量浅孔爆破，避免形成砂石飞溅和尘土飞扬。并对爆破作业场所、爆堆等进行喷雾洒水降尘预湿，国内外的经验表明，预湿的捕尘效率可达61%～83%； ③装卸作业时降低卸载高度，作业工作面进行喷雾洒水降尘，采取这样的措施后可使附近空气中的含尘浓度由18毫克每立方米下降到3毫克每立方米，并且避免在大风天气进行作业； ④采用碎石铺设运输道路，配备1台压路机定期对运输道路压实，定时对路面进行洒水降尘等措施； ⑤取土场取土时工作面采取湿式作业，尤其在开挖和装载作业时，采取湿式作业，并在采装时进行洒水降尘，运输采用密闭式槽车运输； ⑥对采掘场及排土场采取洒水降尘，用水量按洒水量1.5~2.0升每次每平方米，每日2~6次，以保证表面湿度在7%左右为宜。 ⑦排土场在排土过程中应及时进行碾压，增大排弃岩土致密性和硬度，减少起尘量；顶部、坡面和平台及时砾石压盖，通过洒水使得外排土场表土层形成板结—幂层，控制扬尘污染。 ⑧在风速达到7级及以上时，应停止采掘、剥离作业。 （3）施工期间采取必要的降尘措施，对在粉尘附近工作的工人，应发放防尘面具、口罩等，对工人进行自身保护。 3.施工期声环境保护措施 （1）注意机械保养，使机械保持最低声级水平；对施工场界噪声超过标准的要设置隔音、减振、降噪的设施，以减少对周围环境的噪声和振动影响。安排工人轮流进行机械操作，减少接触高噪声的时间，对在声源附近工作时间较长的工人，发放防声耳塞、头盔等，对工人进行自身保护； （2）运输要采用车况良好的车辆，并应注意定期维修和养护；一般情况应禁止夜间运输； （3）在保证施工进度的前提下，合理布局施工现场与安排施工作业时间，倡导科学管理。做好施工人员的环境保护意识的教育，大力倡导文明施工的自觉性，尽量降低人为因素造成施工振动的加重。严格控制一次爆破钻孔数量，控制爆破时的振动噪声影响，必要时采用延时起爆雷管以减少震动，并做好安全警戒工作。 4.施工期水环境保护措施 （1）本工程施工废水收集后经防渗沉淀池处理后全部回用于生产用水、场地道路洒水等，不外排。 （2）施工生活区依托煤矿生活区，施工期间产生的生活污水全部进入煤矿生活污水处理站处置，生活污水处理达标后，用于矿区绿化，出水水质执行《城市污水再生利用城市杂用水水质》(GB/T18920-2020)中相关标准。 （3）项目施工期间需加强环境管理，确保施工废水及老空水全部处理后回用。 5.施工期固体废物处置措施 （1）对施工机械严格进行检查，防止油料泄漏。严禁将废油、施工垃圾等随意抛入水体及施工现场； （2）在工程施工场地设置垃圾收集桶，生活垃圾和建筑垃圾分类收集，由煤矿生活垃圾收集系统收集，不得任意堆放和丢弃。 （3）施工机械在矿井维修车间内维修，产生废机油量约2吨每年，暂存至矿井危险废物暂存间内，由矿井统一处置。 （4）防渗沉淀池收集的底泥产生量约25吨每年，定期清掏用于治理区回填。 6.施工期水土保持措施 本治理工程施工期间水土流失情况非常严重，必须采取边开采边治理的生态恢复措施，按时洒水降尘，及时平整回填治理区播撒草籽进行生态恢复，重塑地表，降低水土流失程度及项目区土壤沙化。 项目在治理过程中，应该针对治理区特点分别制订合理可行的水土保持措施，防止植被破坏造成的土壤沙化，尤其是防止在风力作用下形成的风沙流对项目周边造成危害，大风天气禁止施工。治理工程实施过程中应严格参照防沙治沙措施执行，防止区域土壤沙化的加剧。本项目水土保持方案报告书正在编制中。 具体水土保持措施如下： （1）治理区水土保持措施 在治理区上游设置防洪堤、截水沟，防止雨水和洪水通过冲沟汇入治理区，对开挖采掘场造成影响，影响施工作业。 施工过程中在施工范围实施洒水措施，洒水采用8立方米洒水车，洒水水源从矿井处理站抽取；施工结束后对施工迹地实施土地整治，土地整治采用74千瓦推土机推平，机械无法平整的边角采取人工平整，土地整治后地面高差小于5厘米，同时整个平整区域进行表土回覆，采取播撒草籽植被恢复措施。 沿治理区边界安置限行桩，每隔500米安放一个宣传牌。 （2）排土场区水土保持措施设计 排土场由于占地面积较大，土方量大，扰动频繁。施工作业首先需要对表层的土进行剥离，在堆放场单独划分部分空间堆放。堆放场底部和最终边坡外围应尽量堆弃大块岩石，以加强堆放场的边坡稳定，防止堆放场发生水土流失和滑坡灾害。排土场四周应防止积水，如出现积水现象时，用临时排水沟把积水引出，防止水土流失。外排土场可以采用砾石覆盖的方法，采用治理区经爆破过程产生的破碎烧变岩碎砾石对临时排土场进行压盖，压盖厚度为15厘米左右，在外排土场迎风面采用编织袋堆土压盖和防尘网苫盖相结合的方式，防止风蚀引起水土流失。 施工过程中在施工范围实施洒水措施，洒水采用8立方米洒水车，洒水水源从矿井处理站抽取；施工结束后对施工迹地实施土地整治，土地整治采用74千瓦推土机推平，机械无法平整的边角采取人工平整，土地整治后地面高差小于5厘米。同时整个平整区域进行表土回覆，采取播撒草籽植被恢复措施。 （3）取土场水土保持措施 主要是在取土场上游设置防洪堤、截水沟，防止雨水和洪水通过冲沟汇入取土区，对开挖取土造成影响，影响施工作业。对于取土场完成取土的表面立即采取播撒草籽，尽快恢复植被的措施，尽可能地防止风蚀引起水土流失。 （4）临时施工道路区水土保持措施 场外道路区采用工程措施和临时措施相结合的方式进行，利用已有道路进行运输，尽量保护原始环境不再被破坏。施工期间进行洒水降尘，每日中午前后两次洒水，大风天气可适度增加洒水次数。在道路两边安置限行桩，限制行车的扰动范围。 7.施工期防沙治沙措施 （1）防沙治沙依据及原则 建设单位应按照以下原则做好沙漠化防治工作： ①必须坚持维护荒漠生态平衡与提高经济效益相结合的治水、治碱（盐碱）、治沙相结合的原则； ②在现有的经济、技术条件下，要以预防为主，以保护、恢复和扩大林草植被、沙生植被为中心，建立防、治、用相结合的治沙系统工程，防止因沙丘活化，就地起沙而引起的流沙发展。 ③有计划地恢复绿洲外围与沙漠地区的荒漠植被，重点治理已遭沙丘入侵、风沙危害严重的地段，按照全面规划与因害设防、生物治沙与工程治沙、封沙固沙与输导沙相结合的原则，进行全面规划，因地制宜综合整治，充分、合理、有效地利用、保护沙漠化危害严重的土地，实现经济效益、社会效益与环境效益的协调统一。 ④建设单位应切实做好防沙治沙工作，坚持因地制宜落实环评中提出的防沙治沙措施。 （2）防沙治沙工作方案及预期目标 ①预期目标 通过实施防沙治沙工作方案，保证在工程建设后，能够维持现有区域植被覆盖度，沙化土地扩展趋势得到遏制，区域生态环境显著改善。 ②防沙治沙措施 A.工程措施（物理、化学固沙及其他机械固沙措施） 物料堆场采用全封闭措施； 项目生产线均设置在密闭厂房内，并在各生产线产尘点安装除尘设施； 开发时避开易发生风蚀和生态退化地带，减少开采、排土和运输等活动对土壤结皮、沙砾及沙区植被的破坏和扰动； 严格按照设计矿区范围开采，禁止对矿区外进行开采，破坏区域外植被； 在项目实施过程中严格落实水土保持措施：施工生产生活区施工期间临时堆土苫盖密目网、填土袋拦挡堆料边坡、场地内洒水降尘，施工结束后进行土地平整并回覆砾幕。厂外道路区施工期间长时间裸露边坡苫盖密目网、区域内洒水降尘。施工期间临时堆土区边坡设填土袋拦挡边坡、堆土顶部及四周苫盖密目网，施工结束后进行土地平整。 B.植物措施（在流动沙地、风蚀严重的风口、施工区域及村庄、道路、河流等区域采取的恢复林草植被的林网、林带和片林等防风固沙植被恢复措施） 闭矿期积极采取恢复措施，种植符合当地环境的树、草，恢复生态环境 厂区绿化 C.其他措施（废弃弃土、石、渣及其他地面覆盖处理措施） 针对厂区施工过程，提出如下措施：①场地平整硬化；②物料堆场周围设置不低于2m的围挡并加装水喷淋设施，使用防尘网覆盖。③建设单位应当按照“谁开发、谁保护、谁治理”的原则，承担开采区的治沙任务，并将防沙治沙经费列入工程预算，保障工程建设与防沙治沙同步进行。 针对施工机械及运输车辆，提出如下措施：施工期间应划定施工活动范围，严格控制和管理运输车辆及重型机械的运行线路和范围，不得离开运输道路及随意行驶，由专人负责，以防破坏土壤和植被，加剧土地荒漠化。 （3）实施计划和完成期限 工程措施、植被措施及其他措施，要求在项目建设完成投入运行之前完成，严禁防沙治沙措施未完成即投入运行。 （4）方案实施保障措施 ①组织领导措施 防沙治沙是维护生态安全，促进经济发展和人与自然和谐相处的重要举措。本工程防沙治沙各施工队作为措施落实方，属于主要责任人，应在各施工队施工过程中，提出具体的目标及要求，并落实到具体人员。 ②技术保证措施 邀请各级林业部门组织开展多层次、多形式的技术培训，加强参与防沙治沙工程的人员的培训工作，使其掌握防沙治沙工程建设、管理的基本技术要求，增强人员主动参与防沙治沙能力和积极性。 项目建设的各个环节过程中，加强人员的节水意识，避免铺张浪费，提高水的重复利用性。 （5）生态、经济效益预测 本工程防沙治沙措施实施后，项目区域植被覆盖度能维持现状，遏制工程影响范围内的土地沙化趋势，区域生态环境有所改善。 8.施工期修复、管理措施 （1）在采土场取土时，须先将原始表层土集中分层堆放，待施工完毕后，再将这些表土分层回填，恢复原始表层； （2）取土后，土层上部的保护层稳态发生变化，加之区域风力较大，剩余黄土极易流失，应在取土后对土源地进行平整压实，以避免区域生态环境进一步恶化； （3）灭火施工作业应避免扬尘，优化施工道路，从设计、施工、监测监控等各个环节充分考虑对整体生态的保护。对于已经形成的燃烧区，先期进行合理的灭火，尽可能地控制住范围并尽快灭火；然后对形成的裂隙带、烧空区采用符合生态环境保护条件的灌浆材料进行填注浆，最后覆土； （4）工程用地扰动区域须保护区域生态系统，并根据扰动区域土质情况因地制宜进行修复，减小工程对区域生态环境功能的不利影响。 8.施工期监测措施 在火区上进行剥离、注水及注浆等工作时，应定期对施工的火区进行有毒、有害气体监测。如果有害气体超标，工作人员需佩戴防毒面具。 9.措施的技术可行性分析 本评价所提出的施工期生态环境保护措施反映在火区灭火治理的各个环节，从剥离工程施工、钻探工程施工、注水工程施工、注浆工程施工、采土拉运工程、黄土覆盖工程施工等各施工时段提出了基本的生态环境保护要求，只要建设单位在施工期严格管理，从理论技术角度看，本评价在施工期所提出的各项生态环境保护措施切实可行。 10.措施的经济合理性分析 本评价在工程施工过程中提出的各项生态环境保护措施，可以在工程施工过程中有效保护施工区域的生态环境，工程的实施可以解除因火区煤层燃烧而产生的大量有毒有害气体对大气的污染，能够有效地改善当地空气质量和火区周边大气环境状况。灭火工程结束后，对火区地表的塌陷和裂隙进行剥离平整、填充，将改造火区地貌，减少火区周围地质灾害的发生；对火区覆盖面的植被恢复，将有效改善火区及周围地表植被的生存环境，减少土壤的沙漠化和水土流失，改善当地生态环境，经济效益和生态效益显著。 11.生态保护和修复效果的可达性 煤田煤层自燃会严重污染环境，燃烧的煤炭不仅会排放出二氧化碳等大量温室气体，还会向空气中释放有害化学物质，如一氧化碳、硫化物、氮氧化物及烟尘等。这些物质不仅会危害人类健康，还会造成呼吸系统疾病等，排出的硫化物和氮氧化物等还会形成酸雨，进而破坏生态环境，污染水源和土壤。故煤田灭火工程本身就是一项生态环境保护工程，其主要目的是保护资源和环境。工程在施工结束后，对覆盖面、排土场和采土面播撒草籽对区域植被进行适当的恢复，将有效改善火区及工程周围地表植被的生存环境，减少土壤的沙漠化和水土流失，可以起到一定的生态环境保护和修复的效果。 火烧治理区覆盖面表面进行覆盖约50厘米后黄土进行播撒草籽，土源来源于取土场，排土场覆土源由排土前剥离的表土和取土场黄土进行覆盖绿化，取土场土层开始时未完全开挖，取土结束后可直接播撒草籽洒水绿化。 12.生态修复方案 火区内气候属大陆性气候。冬季干燥少雪，夏季酷热少雨气温年度变化幅度59.9℃（-17.7℃—+42.2℃），年平均气温13.8℃，夏季地面温度可达+59.3℃。多年平均降水量仅20.3mm，多年平均年蒸发量5826.2mm。冰冻期为12月—翌年1月，年最大冻土深86cm。该区属多风地区，风向多为北西、北北西，经常是狂风怒吼，飞沙走石，最大风速可达40m/s以上。 原生植被有泡泡刺、戈壁藜等自然原生植被，土地利用类型主要为低覆盖度草地。工程施工结束后应因地制宜，在火区治理的覆盖面、排土场和土源地采土面适当播撒草籽对区域植被进行一定程度的恢复，重建与当地生态系统相协调的植被群落，恢复生物多样性。 （1）治理目标 采土场取土后，固定边坡均采用1:1进行放坡，地表应保留0.5米以上的黄土层，以利于植被的恢复。火区灭火工程实施完工后，要对火区地表形态按有利于水土保持进行规划建设，为熄灭火区后恢复改造当地生态环境创造条件。根据土源地和火区覆土区的面积确定，灭火完成后水土保持及防治面积为土源地及火区覆土区。拟实现的目标为林草植被恢复率＞93%、林草覆盖率＞20%。 （2）恢复方案及措施 1）生物措施 ①植物措施 对于顶部平台复垦为人工草地，对于边坡复垦为灌木林地， ②土壤培肥 复垦方向为人工草地的顶部平台，由于表层覆盖黄土养分贫瘠，缺少氮、磷和有机质，拟通过施用有机肥、复合肥和FeSO4，并配合绿肥来增加土壤有机质含量，提高土壤质量。 ③配套设施 为了有效防治边坡水土流失和顶部平台雨水，应在排土场的顶部平台与上边坡处设置截洪沟，截洪沟采用梯形断面，上口宽1米，底宽0.5米，高0.6米，浆砌石结构。在边坡与原山体连接处设置纵向排水沟，在坡底设置消力池。 在回填治理区和排土场区域铺设喷灌管网，水源为煤矿处理后矿井水。 2）警示措施 ①治理期沿开挖区外围设置警示牌，禁止无关人员和车辆入内，警示牌内容为“规范施工，预防崩塌、滑坡地质灾害发生”和“进入采场，注意滚石伤人”。道路两侧设立警示标志，警示内容如“开采爆破地段，注意安全”。 ②治理期在外排土场外围设立警示牌和围栏，警示内容为“严禁在废石场周围进行一切影响堆积体稳定的活动”；通往外排土场的必经道路两侧设立警示标志，警示内容如“排土场高陡边坡地段，注意安全”。 （3）生态恢复投资 根据项目实施方案，生态恢复费用约400万元，资金前期从建设投资职工列支，根据后期治理效果，若追加投资，则纳入煤矿生产成本中。 13.环境风险防范措施 （1）危险源监控 1）技术控制 ①建立重大事故隐患及重大危险源管理系统，为安全生产管理部门管理与决策提供准确、全面的信息。 ②对边坡地测人员利用边坡监测系统每月进行定点定期观测，并定期巡查，并及时整理边坡观测资料，据此指导采场安全生产。 ③爆破作业必须严格执行《爆破安全规程》（GB6722-2003）。做好爆破设计、钻孔工作的安全、装药堵塞安全、早爆事故的预防、拒爆事故的预防、爆破震动、冲击波和飞石的预防工作。 ④对施工机械定期检查，加强机械人员对机械设备的操控技术。 2）管理控制 1）建立健全危险源管理的规章制度； 2）明确责任、定期检查； 3）加强危险源的日常管理； 4）抓好信息反馈，及时整改隐患。 （2）预警行动 将危险源监测监控信息上报应急指挥部。应急指挥部对信息进行处理、识别、诊断、评估和判断后，确定需要预警的事故类型。预警级别为Ⅰ级（特别严重）、Ⅱ（严重）、Ⅲ（一般）、Ⅳ（较为安全），分别用红色、橙色、黄色、蓝色表示。当预警级别为Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ级时，需要作出事故预警。 （3）为保证企业及职工生命财产的安全，防止突发性重大事故发生，并在发生事故时，能迅速有序地开展救援工作，尽最大努力减少事故的危害和损失。该公司应成立以主管安全领导为核心，安全环保机构为基础的事故状态下的应急救援队伍，并按照规范配备安全生产监控系统和必要的救援材料，负责应急预案的实施。 （1）根据本项目生产过程可能发生的事故和非正常状况，制定一套完整、实用、有效、可行的《生产事故应急预案》，各关键岗位必须有现行版本，并组织人员按应急预案方案进行演习，使关键岗位人员掌握本岗位应急可能发生的事故的本领。 （2）《生产事故应急预案》应包括可能发生的事故岗位、事故类型、事故大小、事故发生的原因、控制事故的措施、事故的危害及后果等，针对不同的事故制定完整有效的应急预案包括启动应急领导组，人员的组织、调动，使用的设备、来源，降低、控制和消除事故危害的程序，后果的反馈，事故的总结及上报等。 （3）风险事故发生时，应急管理人员应各司其职，检查事故发生原因，按照《生产事故应急预案》的要求和操作内容，争取在最短的时间内排除故障。 （4）发生严重事故时，必须及时疏散人群，组织人员抢救，尽量缩小事故影响范围；同时立即向单位领导、当地政府和环境主管部门的领导汇报。 根据本环境风险评价的结果，对于本项目可能造成环境风险的突发性事故制定应急预案纲要，见表5-1。 表5-1突发环境事件应急预案纲要 序号; 项目; 内容及要求. 1; 危险源情况; 详细说明危险源类型、数量、分布及其对环境的风险。. 2; 应急计划区; 工程治理区、排土场。. 3; 应急组织; 企业：成立公司应急指挥小组，由公司最高领导层担任小组长，负责现场全面指挥，专业救援队伍负责事故控制、救援和善后处理。. 4; 应急状态分类应急响应程序; 规定环境风险事故的级别及相应的应急状态分类，以此制定相应的应急响应程序。. 5; 应急设施 设备与材料; 主要为消防器材、灭火器、水泵、消防服等；防有毒有害物质外溢、扩散；中毒人员急救所用的一些药品、器材。 临界地区：炸伤、中毒人员急救所用的一些药品、器材。. 6; 应急通讯 通告与交通; 规定应急状态下的通讯、通告方式和交通保障、管理等事项。可充分利用现代化的通信设施，如手机、固定电话、广播、电视等。. 7; 应急环境监测及事故后评价; 由当地环境监测人员对环境分析事故现场进行应急监测，对事故性质、严重程度所造成的环境危害后果进行评估，吸取经验教训避免再次发生事故，为指挥部门提供决策依据。. 8; 应急状态中止恢复措施; 事故现场：规定应急状态终止秩序；事故现场善后处理，恢复生产措施。 临近地区：解除事故警戒，公众返回和善后回复措施。. 9; 人员培训与演习; 应急计划制定后，平时安排人员进行相关知识培训并进行事故应急处理演习；对职工进行安全卫生教育。. 14.环境管理 环境管理是企业管理工作的重要组成部分。企业要贯彻落实国家和地方政府的有关法律和法规，正确处理企业发展与环境保护的辩证关系，实现清洁生产，从而真正达到持续发展的战略目标。本项目为矿山综合灾害治理工程，本工程本次纳入煤矿环境管理计划中。 施工单位应加强自身的环境管理，各施工单位须配备必要的专、兼职环保管理人员，这些人员应是施工前经过相关培训、具备一定能力和资质的技术人员，并赋予相应的职责和权力，使其充分发挥施工现场环保监督、管理职能，确保工程施工按照国家有关环保法规及工程设计的措施要求进行。 落实建设单位施工期环境管理职能是做好工程中环境保护工作的关键，首先是在后续工程施工承发包工作中，应将环保工程摆在主体工程同等的地位，环保工程质量、工期及与之相关的施工单位资质、能力都将作为重要的发包条件写入合同书中，为环保工程能够高质量地“同时施工”奠定基础。其次是及时掌握工程施工环保动态；定期检查和总结工程环保措施实施情况，资金使用情况，确保环保工程的进度要求。第三是协调各施工单位关系，消除可能存在环保项目遗漏和缺口；出现重大环保问题或环境纠纷时，积极组织力量解决，并协助施工单位处理好地方环境保护部门、公众三方相互利益的关系。 建设单位与施工单位签订工程承包合同中，应包括有关工程施工期间环境保护条款，包括工程施工中生态环境保护（水土保持）、施工期间环境污染控制、污染物排放管理、施工人员环保教育及相关奖惩条款。施工单位应提高环保意识，加强驻地和施工现场的环境管理，合理安排施工计划，切实做到组织计划严谨，文明施工；环保措施逐渐落实到位，环保工程与主体工程同时施工、同时运行，环保工程费用专款专用，不偷工减料、延误工期。 施工单位应特别注意工程施工中的水土保持，尽可能保护好沿线土壤、植被，弃土弃渣须运至设计中指定地点弃置，严禁随意堆置，防止对周围环境产生影响。各施工现场、施工单位驻地及其他施工临时设施，应加强环境管理，施工污水避免无组织排放，尽可能集中排放指定地点；扬尘大的工地应采取降尘措施，工程施工完毕后施工单位及时清理和恢复施工现场，妥善处置生活垃圾与施工弃渣，减少扬尘；施工现场应执行《建筑施工场界噪环境噪声排放标准》(GB12523-2011)中的有关要求。 15.施工期监理 建设单位应积极开展施工期环境监理。依据国家、部门、地方制定的相关环境保护法律法规，环境监理工程师在不同工作阶段对工程所在区域及工程影响区域进行环境监理，对重要环境保护设施和措施实施监理制度，确保施工期环境保护措施的落实，确保施工期环境保护工程的施工质量、施工进度和资金落实，以减小工程实施对环境的影响。 本工程环境监理的工作阶段包括：施工准备阶段环境监理，施工阶段环境监理，工程验收阶段（交工及缺陷责任区）环境监理（事前、事中和事后监理）。 本工程环境监理的工作范围为：火区治理场地、排土场、采土场以及联络道路，以及上述范围内的施工活动对周边造成生态影响的区域。 （1）监理方式 环境监理人员常驻工地，对工程涉及区环境保护工作进行动态管理，以巡视为主，并辅助必要的仪器，随时关注各项环境测试数据。发现问题后，监理人员应立即要求承包商限期处理，并以公文函件确认，对于处理完毕的环境问题，应按期进行检验查收，将检查结果形成纪要下发承包商。 （2）监理计划 本项目施工过程中的环境监理建议由建设单位委托工程监理单位代为控制。具体操作办法是： （1）在委托工程监理时，环境工程监理一并委托，在合同条款中予以明确，监理费用中予以考虑； （2）工程监管单位受委后，请生态环境部门或环评部门对工程监理人员进行环保工程监理的业务知识培训，掌握必要的相关知识。 （3）工程监理单位受委后，根据该项目的实际需要，在培训单位的协助下，制定具体的环保工程监理方案，报当地生态环境监察部门审批后实施。 16.环境监测计划 施工期环境监测类别、项目、频次等见表5-2。 表5-2施工期环境监测计划表 监测类别; 监测项目; 监测点位置; 监测点数; 监测频次. 环境空气; TSP、CO、硫化物、NOX、PM10、PM2.5; 火区中部区域及下风向区域; 2; 每半年1次. 声环境; 分贝; 施工区域场界四周; 4; 每季1次. 生态环境; 植被类型、盖度、生物量、野生生物种类、数量、栖息地; 项目实施区; 3～5个点; 建设前和施工结束后各1次. 地表水; 水质; 潘吉塔格苏河; 1; 施工结束后1次. 水土流失; 水土流失量、灾害监测、水保设施效益监测; 治理区、排土场、取土场及临时道路区; 4; 每年1～2次. |
| --- | --- |
| 运营期生态环境保护措施 | 本项目矿区修复治理工程为非生产性项目，内容为火区治理工程，项目运营期不产生废水、废气和噪声，且有利于防治水土流失，通过环境治理根治存在的安全隐患。 |
| 其他 | 无 |

- 六、生态环境保护措施监督检查清单

| - 内容 - 要素 | - 施工期 |  | - 运营期 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | - 环境保护措施 | - 验收要求 | - 环境保护措施 | - 验收要求 |
| 陆生生态 | 加强施工期的环境管理工作，加强施工人员的环保教育，严禁在非施工区域施工，严格控制施工范围，并在施工点设置环保公示牌；施工过程中定期对场区路面及易产尘点进行洒水降尘；待火区治理后，对灭火治理区、采土场、供水工程、供电管线、工区及施工道路等占地进行场地平整，植被恢复等措施；严禁固体废物乱丢乱弃，设置固定的固体废物的运输路线，集中收集。 | 现场是否平整；是否播撒草籽；施工区外是否有破坏痕迹及垃圾 | 对火区治理范围、排土场及采土场生态恢复，对恢复的植被进行管理 | 保证植被存活，防止水土流失 |
| 水生生态 | / | / | / | / |
| 地表水环境 | 生产废水及生活污水全部处理后回用 | 无生产废水及生活污水外排 | 无 | 无 |
|  | 施工过程的废水、固废等不得进入潘吉塔格苏河 | 对潘吉塔格苏河水质进行现状监测 |  |  |
| 地下水及土壤环境 | / | / | / | / |
| 声环境 | 采用低噪声机械；对设备进行维修保养；合理安排高噪声施工机械的使用时间，减少夜间施工；合理布置工业场地位置；优化选择运输路线，避免运输路线经过居住集中区附近。 | 《建筑施工场界环境噪声排放限值》（GB12523-2011）标准 | / | / |
| 振动 | / | / | / | / |
| 大气环境 | 保持施工地面平整、采取覆盖、洒水湿润地面、限制车速、严禁抛洒物料 | 《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996）中无组织排放监控浓度限值 | / | / |
| 固体废物 | 生活垃圾通过垃圾箱集中收集，定期清运至当地垃圾填埋场填埋处理 | 现场无垃圾遗留 | 无 | 无 |
|  | 施工机械产生的废机油暂存矿井危险废物暂存间，同矿井危险废物一同处置 | 现场废机油遗留，最终全部由危险废物处置单位处置 |  |  |
| 电磁环境 | / | / | / | / |
| 环境风险 | 剥挖坑及排土场边坡滑坡、坍塌、煤炭自燃火灾，废机油收集及炸药使用管理 | 危险源监测监控，制定环境风险突发事故应急预案 | / | / |
| 环境监测 | 施工期对火区有毒有害气体进行监测；对火区，采土场，供水工程，供电线路，施工道路，工区的监测以及施工现场的清理 | / | / | / |
| 其他 | / | / | / | / |

- 七、结论

新疆托克逊润田火区及托克逊润田区域初生煤田火区灭火工程建设项目符合国家的法律法规，符合区域总体发展规划，在认真落实各项污染防治措施和生态环境保护措施后，本项目产生的粉尘、噪声以及固废等均满足相应标准，项目建设对区域生态环境的影响控制在可接受的范围，从环境保护的角度分析，本项目建设可行。