建设项目环境影响报告表

（生态影响类）

项目名称：吐鲁番市鄯善县2025年地下水超采治理工程

建设单位（盖章）：鄯善县水管总站

编制日期：             2025年6月

中华人民共和国生态环境部制

# 一、建设项目基本情况

| 建设项目 名称 | 吐鲁番市鄯善县2025年地下水超采治理工程 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 国民经济 行业类别 | - A0513灌溉活动 | 建设项目行业类别 | - 五十一、水利125、灌区工程（不含水源工程的） |
| 建设性质 | þ新建（迁建） ¨改建 ¨扩建 ¨技术改造 | 建设项目 申报情况 | ¨首次申报项目 ¨不予批准后再次申报项目 ¨超五年重新审核项目 ¨重大变动重新报批项目 |
| 是否开工建设 | þ否 ¨是： | 用地（用海）面积（m2） | 永久占地19.27亩 临时占地287.7亩 |
| 专项评价设置情况 | 无 |  |  |
| 规划情况 | 《吐鲁番市地下水超采区治理实施方案》 |  |  |
| 规划环境影响评价情况 | 无； |  |  |
| 规划及规划环境影响评价符合性分析 | - 本项目符合相关规划要求。 |  |  |
| 其他符合性分析 | 本项目符合国家产业政策等相关法律法规要求。 |  |  |

# 二、建设内容

| 项目组成及规模 | ## 1.项目概况及规模 1.项目名称：新疆鄯善县地下水超采治理； 2.建设性质：新建； 3.建设单位：鄯善县水管总站； 4.建设时间：项目区建设于2025年4月开始施工准备，至2025年12月中旬竣工验收，主体工程当年完成，工程总工期9个月。 2.项目占地 本项目共计占地306.97亩，其中永久占地19.27亩，临时占地287.70亩，占地类型为果园、耕地、林地、葡萄树地、其他草地、其他土地。临时施工占地包括：临时施工生产、生活区，弃渣区，料场等占地其中弃渣区布置在永久占地范围内为永久占地，土料场及其余占地均属临时占地。本项目征占地补偿投资106.42万元。 表2-1建设项目占地一览表 占地类型; 项目; 占地土地类型（亩）; 占地面积（亩）. 果园; 耕地; 林地; 葡萄树; 其他草地; 其他土地; 小计. 永久占地; 项目区1沉砂池、过滤器设备厂房; 10.50; 0.423; 10.92. 项目区2过滤器设备厂房; 0.42; 0.42. 项目区3沉砂池、过滤器设备厂房; 7.50; 0.423; 7.92. 临时占地; 项目区1; 2.60; 4.33; 10.56; 69.10; 86.59. 项目区2; 2.62; 4.36; 8.18; 72.06; 87.22. 项目区3; 2.79; 4.64; 28.61; 56.85. 生产生活区; 17.99. 临时施工道路; 3. 合计; 18.42; 8.00; 13.34; 47.36; 0.42; 219.42; 306.97. 3.主要建设内容 主要建设内容详见下表2-2： 表2-2建设项目主要工程一览表 类别; 工程名称; 建设内容; 备注. 主体工程; 主体工程; 连通机电井125座，井电双控125座，新建2座节制分水闸，新建2座沉砂池，新建输配水管线73.74km; 新建. 辅助工程; 管道沿线配套建筑物; 配套3座自动反冲洗砂石过滤器设备及厂房，检查井120座，排气井31座，排水排泥井19座，流量计125座、调压阀井125座。共计423座。; 新建. 临时工程; 临时生活区; 包括施工仓库、生活帐房、拌和场、土料场、施工临时道路等; 新建. 公用工程; 给水; 以施工用水、生活用水、砼拌合养护等用水为主，从附近村庄取用。; 依托. 排水; 生活污水设置环保公厕。拌和系统用水全部消耗，不外排；拌和系统冲洗废水经处理后全部回用，不外排。; 依托. 供电; 项目区内有输电线路，施工中可以考虑采用就近原则，同时为防止停电，施工单位需自备电机作为备用电源。; 依托. 供暖; 本项目为渠道防渗渠改建项目，不需要供暖; /. 环保工程; 大气污染; 施工扬尘通过定期洒水、设置边界围挡、裸露地面覆盖、易扬尘物料覆盖、运输车辆密闭等措施进行防治；运输扬尘通过道路清扫、洒水、运输车辆限速、限重、规定路线，全密闭等措施进行防治。; /. 水污染; 拌和系统用水全部消耗，砼养护废水全部蒸发，不产生废水；拌和系统冲洗废水经沉淀池处理后循环利用，不外排；生活污水设置环保工程，定期清运。; /. 噪声; 采用低噪声设备、加强机械维护保养、隔声、减震、合理布局、合理安排施工时间、规定运输路线等措施防止噪声对周围环境的影响。; /. 固体废物; 废弃土方就近在渠道两侧填平，剩余弃土运至项目区附近低洼处填补处理，生活垃圾集中收集后由环卫部门定期清运。; /. 生态环境; 采取控制临时占地范围，合理安排施工工序、时间、及时清理现场等措施。; /. 征地及移民; 本项目共计占地306.97亩，其中永久占地19.27亩，临时占地287.70亩，占地类型为果园、耕地、林地、葡萄树地、其他草地、其他土地。临时施工占地包括：临时施工生产、生活区，弃渣区，料场等占地其中弃渣区布置在永久占地范围内为永久占地，土料场及其余占地均属临时占地。本项目征占地补偿投资106.42万元。. ## 4.工程布局 4.1管线总体布置 本次地下水超采治理连通机电井125座，井电双控125座，新建2座节制分水闸，新建2座沉砂池，新建输配水管线73.74km。 4.2建筑物布置 修建配套3座自动反冲洗砂石过滤器设备及厂房，检查井120座，排气井31座，排水排泥井19座，流量计125座、调压阀井125座，共计423座。 - 5.工程设计 5.1工程等级及建筑物级别 根据《水利水电工程等级划分及洪水标准》（SL252-2017）和《灌溉与排水工程设计标准》（GB50288-2018），项目区总控制灌溉面积2.11万亩，确定工程等别为Ⅳ等小（1）型工程。各主要建筑物级别为4级，次要建筑物5级，临时建筑物5级。 5.2建筑物设计洪水标准 依据《水利水电工程等级划分及洪水标准》（SL252-2017），灌溉工程永久性水工建筑物设计洪水标准为10年一遇。 5.3抗震设计标准 根据《中国地震动峰值加速度区划图》和《中国地震动反应谱特征周期区划图》，工程区地震动峰值加速度为0.10g，地震动加速特征值0.40s，对应的地震基本烈度为Ⅶ度。 5.4建筑物耐久性标准及合理使用年限 根据《水利水电工程合理使用年限及耐久性设计规范》SL654-2014确定，建筑物类别为灌溉工程，建筑物级别为5级，工程等别为Ⅳ等小（1）型工程。管道合理使用年限为30年，工程合理使用年限为30年。依照《水工建筑物抗冰冻设计规范》（GB/T50662-2011），《渠道防渗衬砌工程技术标准》（GBT50600-2020）规定，最冷月平均气温ta＜-10℃为严寒地区，项目区属于寒冷地区微度侵蚀，本工程混凝土设计指标C25、F200、W6。 5.5钢筋 钢筋采用热轧钢：Ⅰ级钢筋设计抗拉（压）强度为270N/mm2。Ⅲ级钢筋设计抗拉（压）强度为360N/mm2。钢筋及砼的其他设计指标详见《混凝土结构设计规范》（GB50010-2010）。 6.工程总体布局 6.1布置原则 本次工程规划主要坚持以下原则： (1)规划引导原则。符合国家地下水超采治理建设规划，以及自治区国民经济和社会发展规划、自治区国土空间发展规划、自治区种植业发展规划、自治区水资源利用规划、自治区人工草场建设规划等规划引导原则，统筹安排建设。 (2)因地制宜原则。根据不同区域自然资源特点、经济社会发展水平、土地利用状况，因地制宜地采取建设方式和工程措施。 (3)数量、质量、生态并重原则。坚持数量、质量、生态相统一，促进耕地节约集约利用，提升耕地质量，改善生态环境，保障农业农村景观优化、生态良好。 (4)维护权益原则。以农村集体经济组织和农民为主体，充分尊重农民意愿，维护土地权利人合法权益，切实保障农民的知情权、参与权和受益权。 （5）可持续利用原则。落实管护责任，健全管护机制，确保建设成效，实现长期高效利用。按照项目的建设指导思想和目标，根据因地制宜、分期实施的原则，充分考虑作物种类，以及土壤条件和工程实施主体的不同进行总体分区布局。工程区在建设内容和项目安排上，根据点面结合、突出重点、产业开发与生态治理并举、示范优先的原则进行。工程总体布局按照灌溉工程分类进行。 6.2工程布置 项目区管道布置沿着机耕道布置，管径为DN800-0.8MPa-7500N/㎡管材为玻璃钢管，输水管道总长21.62km，水源未发生变化。本次从斯帕苏分支渠新建1座节制分水闸，引支渠水到2#沉砂池（新建）。 6.3水源选择 一、项目区1片区水源选择 根据水源分布特性及地面纵坡等自然条件，灌水方式采用管道自压灌溉方式：管道灌溉水源引水方式为从东北高位满足自压滴灌的高程位置，临近上游主渠道达浪坎支渠附近，拟建一座沉砂池，新建一条总干管，根据地形向项目区自压灌溉。该水源方案水源保障率高，运行管理费低。 二、项目区2片区水源选择 根据水源分布特性及地面纵坡等自然条件，灌水方式采用管道自压灌溉方式：管道灌溉水源引水方式为从东北高位满足自压滴灌的高程位置，临近上游主渠道达浪坎支渠附近，沉砂池与项目区1片区共用一座沉砂池，新建一条总干管，根据地形向项目区自压灌溉。该水源方案水源保障率高，运行管理费低。 三、项目区3片区水源选择 根据水源分布特性及地面纵坡等自然条件，灌水方式采用管道自压灌溉方式：管道灌溉水源引水方式为从东北高位满足自压滴灌的高程位置，临近上游主渠道斯帕苏分支渠附近，拟建一座沉砂池，新建一条总干管，根据地形向项目区自压灌溉。该水源方案水源保障率高，运行管理费低。 6.4管线布置 一、管线布置要求 管网系统布置形式选择树状管网形式。树状管网管道总长度短，修建费用省，总造价低，建设期短。但供水可靠性、安全性较低。随着农村经济的发展与农民生活水平的提高，可向环状管网与树枝状管网相结合的混合方式过渡，以提高供水的保证率。管道定线时，尽量选择最短线路并考虑供水安全。为利于施工和维护检修，定线时尽可能沿现状或规划道路铺设。管道铺设尽量减少逆坡，绕开沟坑等低洼处与硬化公路。为便于今后管理、维修，以确保供水安全。 1.选择最短路线； 2.力求少占农田，减少交叉建筑物； 3.尽量避开滑坡、塌方、岩石、沼泽及高地下水位、流沙、大孔隙土、河流淹没与冲刷等不利区域地段； 4、充分利用有利地形，有条件时优先考虑重力输水； 5.长距离输水，在隆起点应设进（排）气阀，低凹处应设排水阀；重力输水管道，在地面坡度较陡时，应在适当位置，设跌水井或减压井等控制水压设施； 6.配水管网应根据用水要求，保证机电井足够的水量与水压； 7.管道埋深应在最大冻深以下。该地区最大冻土层深度在0.9m，为防止管道受冻胀因素破坏，管顶埋设深度控制在1.2m以下。 8.管道沿机耕道布置，且避开路基。 9.主管道采用玻璃钢夹砂管，管径为DN800，工程压力等级为0.8MPa，管道刚度为7500N/m2。 二、管线工程布置 1、项目区1片区主管道管径为DN800-0.8MPa-7500N/m2，主管道长6.85km主管道由东向西布置，沿着地势由高向低处自压输水，沿着田间机耕道边缘布置，避开路基。 2、项目区2片区主管道管径为DN800-0.8MPa-7500N/m2，主管道长7.39km主管道桩号0+000-5+255段由东向西布置，主管道桩号5+255-7+390段由东南向西北，沿着地势由高向低处自压输水，沿着田间机耕道边缘布置，避开路基。 3、项目区3片区主管道管径为DN800-0.8MPa-7500N/m2，主管道长7.38km主管道桩号0+000-1+547段由东向西布置，沿着地势由高向低处自压输水，沿着田间机耕道边缘布置，避开路基；主管道桩号1+547-2+787段由东南向西北，沿着地势由高向低处自压输水，沿着果园地边埂子上布置，避开洪沟；管道桩号2+787-7+380段由东向西布置，沿着地势由高向低处自压输水，沿着田间机耕道边缘布置，避开路。 6.5水源工程设计 项目区新建沉砂池2座，其中1#沉砂池向项目区1项目区、项目区2项目区供水，2#沉砂池向项目区3项目区供水。1#沉砂池从达浪坎支渠新建节制分水闸引水，2#沉砂池从斯帕苏分支渠新建节制分水闸引水。 6.5.1节制分水闸 本工程新建2座节制分水闸，分别向1#沉砂池、2#沉砂池引水。节制分水闸由上、下游为扭面连接段，闸孔布设平板工作门，闸墩上部布置工作桥，厚10cm采用C30F200W6钢筋砼结构 6.5.2涵管渠设计 本工程引水闸与沉砂池相距较近，由于中间由乡道、林带等隔开，本次分水闸与沉砂池连接采用涵管（钢管）渠相连通，以此减少对周围的影响。 6.5.3沉砂池设计 项目区新建2座沉砂池，其中1#沉砂池与达浪坎支渠平行布置，布置在果园地内；2#沉砂池与斯帕苏支渠垂直布置，布置在果园内。根据新疆地区滴灌工程常用沉淀池有矩形沉淀池、梯形沉淀池和漏斗圆形排沙池，同等容积梯形沉淀池相对于矩形沉淀池有更大的表面积，沉砂效果较好；漏斗圆形排沙池排沙效果较好，但施工较复杂，技术要求较高，管理较复杂。结合本地已建工程运行情况，本次设计采取结构较为简单的梯形结构沉淀池。 6.6镇墩设计 6.6.1布置原则 管道出现下列情况之一时，应设置镇墩： (1)管内压力水头大于等于6m，且管轴线转角大于或等于15°； (2)管内压力水头大于等于3m，且管轴线转角大于或等于30°； (3)管轴线转角大于或等于45°； (4)管道末端、三通、弯头、出水口等重要管件连接处；管道长度超过100m。 （5）管道有坡度时，应通过受力分析确定其镇墩的位置。 (6)镇墩应设在坚实的地基上，用混凝土构筑，管道与沟壁之间的空隙应用混凝土填充到管道外径的高度；镇墩的最小厚度应大于15cm，其支撑面积应符合抗滑、抗倾稳定及地基强度等技术要求。 6.6.2镇墩设计 本工程管道沿线共布置镇墩1303座，其中项目区1片区管道沿线布置镇墩392座，项目区2管道沿线布置镇墩431座，项目区3片区管道沿线布置镇墩480座。 6.7检查井设计 本次工程输水路线较长，并且沿线地形复杂，高差比较大，因此在管道沿线一定距离设置排气阀、检修阀。根据《城镇供水长距离输水管（渠）道工程技术规程》〔CECS193—2005〕和《管道输水灌溉工程技术规范》（GBT20203-2017）并结合本工程的特点，全线主要设置了以下阀门设施及相应的构筑物。 （1）进气排气阀井及进人孔 在管道进行冲水、放空过程或事故中，为了及时给管道进行排气和补气，在管道凸起点或管线竖向布置平缓超过800～1000m左右设进排气阀，本次设计进排气阀井中检查进人孔与进排气阀结合布置，其中管线沿线共设置21座排气阀井 (2)排水井设计 在管线低凹处应设排水井，排水阀直径可为管道直径的1/3～1/5或经水力计算确定。排水井由井座、井身和井盖三部分组成，井底直径1.8m。设计井口平面高出地面10cm。井盖：包括盖座圈和盖板两部分，井盖采用球墨铸铁井盖（强度等级C250），井盖直径800mm。 井座：井座采用砖砌体结构，井底为粒径5～50mm的筛分砂砾料垫层。 井身：排水井结构型式为预制钢筋砼井，预制砼标号C30。支墩采用砖砌，宽度0.24m×0.24m，高度根据不同管径现场确定。具体设计详见闸阀井设计图纸。 本工程管道沿线共布置排水井19座，其中项目区1片区管道沿线布置排水井6座，项目区2管道沿线布置排水井6座，项目区3片区管道沿线布置排水井7座。 6.8管道交叉建筑物设计 (1)管道穿河道布置 管道穿河道项目区位于项目区1东南处，此处河沟现状为干沟，基本无河水经过，管道穿河道处采用单管穿河 （2）方案选择 穿河一般有两种形式穿过，分别为管道大开挖穿河方案和管桥方案。其中管道大开挖方案是输水管道采用钢管，通过合理的施工组织将管道埋在河床冲刷深度以下。穿河管道方案埋管深度计算需考虑洪水位、一般冲刷深度、局部冲刷深度等因素。管桥方案是干管采用加壳保温钢管通过钢桁架从河面上跨过红山口沟，下部为钢筋砼支墩基础，两岸设置检查井，钢筋砼桥墩基础埋深需考虑洪水位、冲刷深度。考虑红山口沟常年处于干枯状态下，洪水威胁小，官桥方案投资大，施工难度大，本工程资金比较紧张等条件制约。故本项目管道穿河方案选择大开挖穿河方案。 6.9管道纵横断面设计 (1)纵断面设计 供水管线沿线地势高程较大，地形复杂，最大冻土深度约0.9m，为确保管道运行安全，管道开挖或管顶最小覆土厚度为1.2+D+0.2m，在管线的隆起点或平直段长度大约1km时设置排气阀，管线的转折处或直管段长度大于200m时设置镇墩，镇墩采用C25砼。 (2)横断面设计 管道沿线场地主要分布土质为细粒土质砂，针对此类地基情况，对于管道基础处理：垫层厚度0.2m；基础采用20cm厚垫层找平。管道周围不小于0.2m范围内回填土要求夯实，管顶夯实回填深度为D+0.3m，压实系数不小于0.93，管沟临时开挖坡比土质边坡为1:0.3。当管径D≤400mm时，管道底宽度B≥D+600mm；当管径1000﹥D﹥400mm时，管道底宽度B≥D+800mm。 6.10标示桩设计 里程碑、百米桩安装的观感质量关键在于根据渠道（管道）线型和尺寸进行安装施工放线，使里程碑、百米桩的安装路线与渠线（管道）型相协调，不仅能起到示警作用，而且对整个渠道起管理方便的作用。在里程碑、百米桩定位放线时必须与渠道（管道）线型保持一致，在实际操作时，要认真仔细，如达不到要求，则要坚决修改调整直至满足要求。里程碑、百米桩等混凝土预制件的施工和强度应符合现行《公路桥涵施工技术规范》（JTG/TF50-2011）和设计文件的规定。 本次设计百米桩规格：横截面A×B=160×160，四角切除棱角；高度H=1200， 7.工程施工 7.1施工设备 根据本工程施工特点、工期要求及机械配置定额标准，经核算本次节水改造工程施工单位需配置的各类机械见下表： 表2-3施工机械统计表 序号; 机械识别名称; 规格型号; 单位; 数量. 1; 挖掘机; 1m3; 台; 5. 2; 装载机; 2m3; 台; 5. 3; 推土机; 74.kW; 辆; 2. 4; 振动碾; 13.5t; 台; 3. 5; 自卸汽车; 10t; 辆; 10. 5t; 辆; 3. 6; 机动翻斗车; 1.t; 辆; 8. 7; 砼拌合站; JS750; 台; 1. 8; 电动振动夯; 3.kW; 台; 4. 9; 平板式振捣器; 2.2kW; 台; 8. 10; 插入式振捣器; ZX-50; 台; 10. 11; 离心泵; DFSG80-150(1)2/11; 台; 1. 12; 变压器; 200kVA; 台; 1. 13; 柴油发电机; 100kW; 台; 1. 14; 汽车吊; 20t; 辆; 1. 15; 洒水车; 5m3; 辆; 2. 7.2施工条件 对外交通运输条件 场外交通：鄯善县是欧亚大陆桥上的重镇，是新疆铁路和公路通往内地的必经之处，距乌鲁木齐市280公里，距高昌区98公里，距托克逊县186公里。境内有兰新铁路和312国道贯通全境，各乡镇之间均有沥青路面相接，已经基本形成了陆上交通网络，交通便利。 对内交通运输条件 场内交通：工程区管线基本沿机耕道及渠道外侧沿线布置，项目区交通便利，四通八达。主要建筑材料的来源与供应条件 (1)建筑材料 工程建设所需要的天然建筑材料主要是砼粗细骨料，工程为线性工程，沿线没有砂石料场，本次工程所需砼骨料直接从鲁克沁镇砂石料厂购买使用，砂石骨料能够满足设计施工要求，平均综合运距为20km。 本工程主体工程和临建工程所需钢材、钢筋、木材、水泥、油料等主要建筑材料需要总量不大，不存在供应量不足的问题。 (2)供水系统 本次灌溉期施工用水主要来源于达浪坎支渠、斯帕苏支渠，生活用水来自沿线村庄，需用车来，非灌溉期生活用水及施工用水依靠附近村庄供水，水质满足规范要求。 (3)供电系统 施工用电：施工用电全部采用50kW柴油发电机发电。 (4)通信 对外通讯可采用移动通讯方式，场内指挥调度通信主要采用对讲机通讯方式，辅以移动通讯。 8.土石方平衡 通过项目区实地调查，选择了3个弃渣场，弃渣场分别为各乡镇垃圾场，可以堆放建筑弃渣。建筑弃渣平均运距2km左右。 经计算工程量数据，项目区土方开挖总量30.76万m3，土方回填总量26.17万m3，其中：管道开挖土方为耕作土，可就近平整；沉砂池等开挖多余土方可用于田间道路路基填筑，项目区土方整体处于挖填平衡状态，具体见下表 表2-4土石方平衡表（m3） 项目区; 项目; 土方开挖; 土方回填; 利用方; 外借方; 弃土. 数量; 去向; 数量; 去向; 数量; 来源; 数量; 去向. 项目区1片区; 沉砂池工程; 17928; 5973; 基础回填; 11955; 村队垃圾场. 管网工程; 88974; 81366; 管沟回填; 7608; 就地平摊. 项目区2; 管网工程; 91919; 82350; 管沟回填; 9569; 就地平摊. 项目区3片区; 沉砂池工程; 12682; 4272; 基础回填; 8410; 村队垃圾场. 管网工程; 96077; 87714; 管沟回填; 8363; 就地平摊. 合计; 307580; 261675; 25540; 20365. |
| --- | --- |
| 总平面及现场布置 | 1.施工总布置 1.1布置原则 为了使施工总布置方案有利生产、方便生活、便于管理、节约用地、符合环保等要求，本工程施工总布置规划应遵从以下原则： (1)尽量利用现有的施工场地或工程永久管理范围占地作为施工临时用地，减少征地范围。 (2)充分利用工程所在地现有的设施，如交通、修配加工等设施，简化和减少临建规模。 (3)合理利用渠道及建筑物开挖的土方，做好土石方平衡，对工程弃渣及利用料应妥善堆放，减少对工程及环境的影响。 1.2施工分期布置 根据前述布置原则、结合工程所处地形、水电供应条件和施工特点，本工程施工场地划分为：主体工程施工区、综合工厂区、机械保养区、金结及机电设备堆放区、施工管理与生活福利区和临时堆土区。 (1)主体工程施工区 本工程由管道工程组成。故施工平面布置宜遵从从简、分散布置的原则，根据工程主体建筑物布置及工程场址现场实际情况，施工划分为1个施工区，设置一个临建生活区和辅助企业区。 (2)综合工厂区 综合工厂区包括砼拌合站、钢筋加工厂、木材加工厂及相应的生产管理设施。 各工厂的布置顺序由上游向下游分别为钢筋加工厂、木材加工厂、砼拌合站。钢筋加工厂新建仓库300m2，占地面积为1500m2，木材加工厂新建仓库180m2，占地面积为900m2。 （3）机械保养区 新建房屋面积为600m2，新建仓库300m2，占地面积为2700m2，生产人员30人（包括油库管理及机械操作人员）。 (4)金属结构及机电设备堆放区 本工程机电设备较多，均由专业生产厂加工生产、运至工地调试安装，堆放场地布置在机械保养区东侧空地上，堆放占地面积300㎡。露天堆放，设备底部铺枕木即可。 （5）施工管理与生活福利区 该区分两处布置，一处为施工项目部，属施工单位用地，一处为工程指挥部，属管理单位用地。 工程指挥部设在施工道路进口处，新建建筑面积720m2。指挥部内包括甲方代表、设计代表及建设监理人员，共计10人，需占地面积1800m2。施工项目部布置在临时施工道路进口处，工程指挥部旁边，建筑面积1500m2，占地面积4500m2，可满足项目部人员的办公和住宿及施工人员的住宿需求。 (6)临时堆土区 根据工程土方开挖回填情况，设置一临时堆土区，占地面积4500m2。 |
| 施工 方案 | 工艺流程简述： 项目运营期间的主要功能为提高渠道水利用率，减少渠道输水损失完善灌区水利基础设施，改善灌区内部农业生产灌溉条件，因此本次环评只对施工期间的工艺流程图进行分析。 - 1.施工期 本工程呈长线布置，主要施工项目减压池开挖和衬砌、管道开挖回填、管线沿线建筑物等。 根据各单项工程的结构特点，连接关系、进度安排，我们将以上单项工程组合成以下2个施工工区： (1)输水管道工程区：工程内容包括管沟开挖，管道安装铺设，管道沿线建筑物及沉沙池混凝土浇筑等； (2)配水管道工程区；工程内容包括管沟开挖，管道安装铺设，过滤器泵房搭建及建筑物混凝土浇筑，土方回填等。 沉砂池部分—输水管道部分—过滤器泵房—输水管道部分—管道建筑物—主体工程区地面附属工程施工—现场清理、竣工。 1.1管道工程施工 (1)施工程序 施工准备→测量放样→管槽开挖→垫层铺筑→管道安装→土方夯填→土方回填→清理及验收。 (2)施工方法 ①管槽土方开挖：为单管管槽，采用0.5～1m3挖掘机开挖，74kW推土机辅助集料，用于后期填筑的土料就近堆放，剩余土料由15～20t自卸汽车拉运至距各段管线距离最近的沟道堆弃，平均运距0.5km。 ②管槽石方开挖：主要为管道及附属建筑物的岩石开挖，采用Y-30型手风钻钻孔，控制爆破或风镐、破碎锤开挖，由1m3挖掘机装10t自卸汽车运输至弃碴场，平均运距0.5km。 ③土方夯填：主要为管槽土方填筑，管槽回填全部利用开挖料，用74kW推土机推运分层填筑，人工配合1t手扶式振动碾分层碾压密实，边角部位辅以人工平整，振动冲击夯夯实。 ④土方回填：主要为管槽土方回填，管槽回填全部利用开挖料，用74kW推土机推运分层填筑。 ⑤混凝土工程施工：主要为管道镇墩及阀井混凝土浇筑，由设置于施工区的HZS75拌合站拌制砼，6m3混凝土罐车运输，经溜槽输送入仓，钢模成型，插入式振捣棒振捣密实，人工洒水，覆盖养护。 ⑥连续缠绕玻璃钢夹砂管安装：在厂家购买成品运至施工现场，待镇墩一期混凝土浇筑完毕后，由10t汽车式起重机吊运连续缠绕玻璃钢夹砂管至安装位置由人工辅助安装就位、焊接，并及时浇筑镇墩二期混凝土，经检查验收合格为止。 ⑦其他工程：均采用常规施工工艺进行。管道采用汽车运输，到达现场后，先进行自检，并对合格品报验，对合格管材直接运输到预留位置（检查井处），采用25T吊车，并用柔韧、较宽的带绳，对管道进行固定，用吊车从检查井处集中放入槽内，人工配合，用轻型轨车在槽内水平运输至安装位置，并排放好。 1.2管道安装 (1)管道安装 输水管网管道安装以机械为主，为保证施工质量，需要专业的施工队伍负责安装，对每一处接口试压。管道安装前要认真复测管沟、建筑物基坑是否符合图纸要求；管道安装时，先检查地基的承载力和稳定性，对不符合设计要求的地方应进行处理，然后再进行安装；附属设备（如蝶阀、闸阀等）与管道连接后，应垫置加固支撑，避免设备的重量加压在管道上；管道安装施工过程中，及时填写施工记录并分施工内容进行阶段验收，尤其对一些意外情况的处理应填写清楚；管道安装工作间断期间，应及时封闭敞开的管口；管道连接时，应严格按照一定的施工方法和程序进行。确需变更时，必须经技术主管签字，同意后方可实施，并记录在案；管道工程完工后，及时整理施工记录，绘制竣工图，编写竣工报告等，以备竣工验收；施工过程中重点检查检测管道纵坡是否符合设计要求；避免因管道起伏，形成局部小尖角，造成运行中尖角处产生气蚀，使管道振动甚至破坏。管道安装过程中，应避免污物进入管道，对进入管道系统的杂物应及时清除。试压与管道安装应同时进行，并及时夯填胸腔以下土方。已验收安装质量的管道应及时按设计要求填土。 管道安装应按主干管、干管、分干管顺序进行，按设计要求将管道平顺放入管槽内，不得悬空和扭曲；不得抛摔、拖拉和暴晒，安装期宜集中，争取一次成型。 (2)管道运输、下管 ①管材运输：采用汽车运输，吊车装卸，人工配合，在运输过程中采取保护措施，避免管材碰撞，在沟槽开挖完成验收合格后，进行管材的运输，顺管线方向排放，减少二次倒运工作。 ②管材进场必须符合管材质量标准，有产品出厂合格证、说明书，进场前专人进行管材质量检查。 ③下管前对管材、管件进行仔细检查，对发现有缺陷、砂眼、破损等，不合格时不得使用及时退出现场做标记；丈量每根管长度，对接口进行检查，清理承口、插口处的毛刺及铸砂，达到合格后方能使用，否则不得使用。 ④沟槽基础处理完后，复测高程无误、验收后进行沟槽下管工作。 ⑤开挖操作坑，制作下管顺序图，用吊车进行下管或用人工下管相结合的方法，下管时设专人指挥，要轻吊轻放，防止管子受损，避免发生事故。 (3)夹砂玻璃钢管安装 ①检查管材、管件及橡胶圈质量，清理干净承口内橡胶圈沟槽、插口端工作面及橡胶圈，不得有土及其他杂物。 ②将橡胶圈正确的安装在承口的橡胶圈沟槽区中，不得装反扭曲。 ③用毛刷将润滑剂均匀的涂在嵌承口处的橡胶圈和插口端外面，将连接管道的插口对准承口，保持插入管段的平直，用管道拉力器或其他拉力机械将管一次插入至标线。安装用橡胶圈润滑剂应由配套厂商提供，不得使用石油制成的润滑剂。 ④用塞尺顺插承口间隙插入，沿管圆周检查橡胶圈的安装是否正常。 ⑤橡胶圈连接的管材在施工中被切断时，须在插口端另行倒角，并应划出插入长度标线，然后再进行连接。 ⑥安装管道时，采用边线法控制管道安装中心位置，高程法控制管底高程。 ⑦安装注意事项：下管必须有专人指挥，指挥人员必须熟悉机械吊装有关操作规程和指挥信号，驾驶员必须听从信号进行操作；绑套管子要找好重心，平吊轻放，不能忽快忽慢和突然制动；在起吊作业区内，任何人员不得在吊钩和吊起的重物下站立或通过；管道下入管槽时，不得与槽壁及管道相互碰撞。 ⑧管口试压：玻璃钢管每安装一根管道，均要求在直通连接口处进行打压，以检查双“O”型密封圈的密闭效果。用试压泵直接通过灌顶的试压孔，观察5min时间保压，以确保不泄漏现象时，管口试压即合格。 (4)建筑物施工 各级管道附属建筑物，主要是阀门井及镇墩，其中阀门井采用钢筋混凝土井，钢筋混凝土井按照常规钢筋砼的工艺程序进行施工；镇墩采用砼结构，砼施工采用人工配料、机械拌合、振捣、模板采用钢模；严格控制高程和施工质量，保证管件连接的精确度；垫层应满足铺垫厚度和密度要求。砼施工应严格按比例配料，做好振捣、养护等工序施工。土方机械开挖，人工回填，回填土料采用人工夯实。 （5）试水及回填 管道系统铺设安装完毕后，必须进行水压试验（俗称试水），包括耐水压试验和渗水量试压，其目的是试验检查管道的强度、接口或接头的质量等是否符合设计要求，并及时处理出现的问题，防患于未然。试验前管内需缓慢充水注满管道，排净管道内空气，注满后经24h，开始水压试验。试验时先将水压升至设计工作压力的1.5倍，保证时间不少于10min，检查管材、管件、接口阀门等，如未发生管道破裂，管道压力下降不大于0.05MPa，即认为耐水压试验合格，可进行回填，管沟回填应严格按设计要求和程序进行。 (6)试运行 水具有惯性和压缩性，在管道放水和停水时，都会产生涌浪和水击。如果管道压力急剧上升或下降，易发生爆管。因此在运行时要防止产生水锤，保护管道安全运行。管网运行时，若发现地面渗水，应在停水后待土壤变干时将渗水处挖开露出管道破损位置，按相应管材的维修方法进行维修。 2.运营期 本次项目是对灌区原有机井通过管道连通，根据工程本身特点，本次项目运营期无废气、废水、噪声和固废污染物产生，对环境的影响主要体现在有利的、正面的生态方面，本次项目基本不改变灌区内地表水资源的时空分布。 工程实施后，不仅解决了水源渗漏问题，改善了灌区内的生态环境。另外到设计水平年，地下水超采区治理项目完工，项目区扩大控制灌区中纯地表水灌区和混灌区的面积，减少纯井灌区面积以达到地表水置换超采区地下水的目的，从而实现减采项目区超采区地下水用水量。 |
| 其他 | 本次项目区建设规模2.11万亩，渠道两侧为乡村道路、林地和耕地，且工程所在灌区为成熟灌区，受条田限制，无法对渠线进行大范围调整，因此在不占用基本农田和不影响分水口引水的情况下，对部分渠段进行局部裁弯取直，绝大部分渠道依旧沿用原渠线。 |

# 三、生态环境现状、保护目标及评价标准

| 生态环境现状 | ## 1.主体功能区划 (1)主体功能区规划情况 本项目位于《新疆维吾尔自治区主体功能区规划》中的国家级农产品主产区。要求按照该区域的主体功能定位实行“点上开发、面上保护”。形成资源点状开发，生态面上保护的空间结构。本项目尽可能减少对生态环境的扰动和破坏，同时加强对矿产开发区迹地的生态修复。符合主体功能区对项目所在区域的开发管制原则。 （2）生态功能区划 根据《新疆生态功能区划》，用地区域属于Ⅲ天山山地温性草原、森林生态区。 ## 2.生态环境现状 ## 2.1地形地貌 鄯善县其北部为天山南坡，中部由火焰山将平原分割成两大平原，火焰山以北至天山南坡地势由北向南倾斜，火焰山以南大部分为戈壁，南北之间的低平原区分布着绿洲。 2.2气象水文 (1)气象 据鄯善县气象局提供资料，项目区属典型的大陆性气候，以干旱、少雨、多风、昼夜温差大为特点。年降雨量为0.8-5.2㎜，年蒸发量为1602.7㎜；6～8月最热，温度最高可达50℃，最低19℃，平均约30℃；冬季寒冷，温度最高-5℃，最低-30℃；春秋两季多风，风力在5级左右，偶有8级以上大风。 (2)水文 项目区内地表水系不发育，未有常年性地表径流，根据项目区施工钻探，结合收集的区域水文资料，该区域内地下水较为贫乏。 2.3土壤与植被 鄯善县土壤类型分布有明显的垂直地带性分布规律，山区自上而下为高山亚高山草甸土—山地栗钙土—山地棕钙土。农业土壤类型很多，可分为6大类，12个亚类，8土属，23个土种。六大土类中农耕土壤主要是灌耕土，约有26.7万亩，全县各乡镇均有分布；其次为灌淤土，约有8.2万亩。潮土有9.5万亩。风沙土、灌溉棕漠土等有2.88万亩。 根据实地调查及查阅资料，项目区主要为山前冲洪积平原，地形平坦，地层结构单一。在5m勘探深度内，揭露的地层岩性主要为粉土，局部夹少量砾砂及粉砂，黄褐色，稍湿状态，中密，空隙发育一般，摇振反应中等，无光泽反应，干强度低，韧性低，地表绝大部分为农田，现场调查未发现国家重点保护野生植物。 3.1项目区植被 ## 2.4野生动物 由于内陆干旱气候控制下自然环境条件和人为活动的干扰致使评价区所属动物区系的野生动物种类组成贫乏，组成简单，有麻雀、老鼠等动物活动。项目区域内没有国家及自治区级野生保护动物分布。 ## 2.5区域主要的生态问题 项目区灌区人口相对稀疏，空气、土壤和水环境质量现状较好近年来，随着农畜牧业的超常规发展，目前存在的主要问题有土壤肥力下降、盐渍化和沼泽化发展，局部地区还有水土流失和荒漠化、草地退化。使可利用土地减少，农产量下降，草场畜载能力降低。使流域内生态环境向不利的方向发展，因此，解决好生态问题，是缓解流域环境继续恶化的有效途径。 项目区不存在制约本区域可持续发展的生态问题，综上所述，项目为生态影响型项目，工程建成后对周边生态、经济有一定的促进作用，营运期环境影响体现为正效应。 - 3.环境空气质量现状 项目区属于环境空气质量不达标区。超标主要原因是项目所在区域气候干燥，沙尘天气影响。 ### 4.地表水环境质量现状 本项目属于A水利、2区工程、其他，根据《环境影响评价技术导则地表水环境》（HJ2.3-2018）判定该项目属于水文要素影响型建设项目，评价等级为三级，区域地表水环境现状调查与评价引用鄯善县政府网站发布的信息（吐鲁番市生态环境局鄯善县分局2024年度法治政府建设工作报告），报告中指出鄯善县水环境质量长期稳定达标，地表水水质优良断面比例和水源地优良水质达标率为100%，未出现劣于Ⅴ类水质。 ### 5.声环境质量现状 经现场踏勘，项目所在地管道周围50m范围内声环境保护目标为分散居民点，管道施工只在白天进行影响时间较短因此不再进行现状监测。 6.地下水质量现状 根据《环境影响评价技术导则地下水环境》（HJ610-2016）附录A地下水环境影响评价行业分类表，本项目属于A水利、2灌区工程、其他属于Ⅳ类项目，因此不开展地下水现状调查。 7.土壤环境质量现状 根据《环境影响评价技术导则土壤环境（试行）》（HJ964-2018）中4.2.2根据行业特征、工艺特点或规模大小等将建设项目类别分为I类、Ⅱ类、Ⅲ类、Ⅳ类，详见下表3-4。 表3-4土壤环境影响评价项目类别 行业 类别; 项目类别. - I类; - Ⅱ类; - Ⅲ类; - Ⅳ类. - 农林牧渔业; 灌溉面积大于50万亩的灌区工程; 新建5万亩至50万亩的、改造30万亩及以上的灌区工程：年出栏生猪10万头（其他畜禽种类折合猪的养殖规模）及以上的畜禽养殖场或养殖小区; - 年出栏生猪5000头（其他畜禽种类折合猪的养殖规模）及以上的畜禽养殖场或养殖小区; - 其他. 本项目属于附录A中的农林牧渔业Ⅳ类项目。根据《环境影响评价技术导则土壤环境（试行）》（HJ964-2018）要求本项目可不开展土壤环境影响评价工作。 - 生态影响质量现状 - 根据《环境影响评价技术导则生态影响》（HJ19—2022），本项目不涉及国家公园、自然保护区、世界自然遗产、重要生境等，不涉及自然公园，不涉及生态保护红线，工程占地规模为16.25km2小于20km2且矿山开采不会导致项目区土地利用类型明显改变，本项目生态影响评价等级为三级以收集有效资料为主。 |
| --- | --- |
| 与项目有关的原有环境污染和生态破坏问题 | 根据《鄯善县地下水超采区治理方案》中关于鄯善县地下水超采区划定结果可知，本项目涉及区域为“严重超采区”。 |
| 生态环境保护目标 | ## 主要环境保护目标 - 本项目施工范围主要为线性工程，本次评价主要考虑防渗渠两侧及起点、终点200m范围内的敏感点作为环境保护目标。 - 经现场调查，本项目附近200m范围内，无自然保护区、风景名胜区、居住区、文化区和农村地区人群集中的区域。项目不涉及《环境影响评价技术导则生态影响》（HJ19-2011）中所列国家公园、自然保护区、风景名胜区、世界文化和自然遗产地、重要湿地、原始天然林、珍稀濒危野生动植物天然集中分布区、重要水生生物的自然产卵场及索饵场、越冬场和洄游通道、天然渔场等生态敏感区。生态环境保护目标如下： - 1.大气环境：根据现场调查，本项目200m范围内无自然保护区、风景名胜区、居住区、文化区，有农村地区中人群较集中区域。大气环境保护目标见环境保护目标一览表。 - 2.声环境：本项目50m范围内声环境敏感点见环境保护目标一览表。 - 3.水环境：项目区管道外200m内无地下水集中饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源。保护项目区地下水环境，确保不因项目的建设污染地下水。 - 4.固体废弃物：妥善处理本项目产生的表土、生活垃圾，避免对区域环境造成影响。 - 5.生态环境：本项目施工范围主要为线性工程，施工时应做好对建设项目区域及周围环境的绿化和水土保持工作。在项目区施工完成后进行土地复垦、植被恢复。通过本次复垦，改善当地生态环境，使破坏的生态环境、土地得到恢复。 |
| 评价标准 | ## 1.环境质量标准 ### 1.1.空气环境质量标准 本项目属于2类功能区，执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准。 表3-6环境空气质量标准 序号; 污染物; 一小时平均（μg/m3）; 24小时平均（μg/m3）. 1; SO2; 500; 150. 2; NO2; 200; 80. 3; CO; 10000; 4000. 4; O3; 200; /. 5; PM10; /; 150. 6; PM2.5; /; 75. ### 1.2.地表水环境质量标准 项目区附近无地表水体。 ### 1.3.声环境质量标准 项目所在地根据《声环境功能区划分技术规范》（GB/T15190-2014）划分规定，项目声环境质量标准执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类标准； # 表3-7声环境质量标准 类别; 昼夜dB（A）; 夜间dB（A）; 备注. 2类; 60; 50; /. ## 2.污染物排放标准 ### 2.1.废气 （1）本项目施工期废气执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中无组织排放监控浓度限值。 表3-8大气污染物综合排放标准单位：mg/m3 污染物类型; 无组织排放监控浓度限制. 颗粒物; 1.0. ### 2.2.废水 施工期生活污水执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中三级标准。 表3-9《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准 序号; 污染物名称; 单位; B级标准. 1; pH; /; 6~9. 2; 悬浮物; mg/L; 90. 3; 五日生化需氧量; mg/L; 300. 4; 化学需氧量; mg/L; 500. 5; 动植物油类; mg/L; 100. 6; 阴离子表面活性剂; mg/L; 20. ### 2.3.噪声 (1)施工期噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）中标准限值，具体标准见下表： 表3-10噪声排放标准单位：dB（A） 时间段; 标准类别; 昼间; 夜间. 施工期; 《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）; 70; 55. ### 2.4.固体废物 固体废物处置执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）；危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）。 |
| 其他 | 本工程为生态影响型项目，运营期无“三废”排放，无需申请总量指标。 |

# 四、生态环境影响分析

| 施工期生态环境影响 | 1.大气污染影响分析 (1)扬尘 ①施工扬尘 该项目施工过程中的大气污染物主要来自施工场地的扬尘。根据相关类比监测数据，施工场地扬尘浓度平均值为1.5~3.0mg/m，在距离施工场地50m处，施工场地产生的扬尘≤1.0mg/m，低于《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中规定的颗粒物无组织排放监控浓度限值，项目施工过程中要定期洒水抑尘，减少对沿线居民的影响。 ②运输扬尘 运输扬尘主要包括建筑材料、施工垃圾的堆放、装卸过程产生的扬尘施工机械走行车道引起的扬尘。施工扬尘排放方式主要为无组织间歇性排放，在同样路面清洁程度的条件下，车速越快，扬尘量越大；在同样车速条件下，路面越脏，则扬尘量越大。在不采取措施的情况下，可对下风向150m处产生较大影响。 通过对道路洒水、清扫、运输车辆密闭、清洗、对运输车辆进行限速限重等措施，运输扬尘对周边环境影响可控制在20m以内，且影响会随着施工的结束扬尘影响消失。 (2)施工机械废气 施工期间，本工程施工使用的备用发电机、挖掘机、推土机、运输车辆等作业时将产生燃油废气产生量与施工机械数量及密度、耗油量、燃料品质及机械设备状况有关。根据类似工程监测成果，燃油废气中主要污染物的影响范围为下风向15m至18m，其浓度值达0.016～0.18mg/m。 (3)拌和站废气 拌和站设置在工程区附近，搅拌机到粗、细料堆放场装料、拌和，然后运至项目区使用，主要的影响为堆料场产生的扬尘、装料时产生的扬尘以及搅拌机的废气。机械废气上文已做分析，不再重复分析。堆料场产生的扬尘主要受原料的湿度、堆放面积、风速的影响，装料扬尘主要受装料时的高差及原料的湿度和风速的影响。采取原料堆场控制堆场面积，堆料进行覆盖并定时洒水抑尘，有风时加大洒水频率；装料前对原料进行洒水装料时控制落料高度，在堆料场进行拌和后运至项目区：堆料场进行围挡后，拌和站的运行对大气环境影响较小。 由于施工区地势较为平坦，空气流动性好，排放到空气中的各项污染物能够很快扩散，施工期间采取相应的环保措施，施工期对周围环境的影响较小，施工期结束后，施工期产生的污染影响随之消除， 2.水环境影响分析 (1)施工废水 项目施工废水主要包括混凝土拌和系统冲洗废水和车辆冲洗废水。项目产生的施工废水经沉淀池处理后回用于混凝土拌和及场地洒水抑尘，不外排。经过大量的施工现场调查，车辆冲洗废水主要的污染物为悬浮物，几乎不含矿物油。根据废水处理效果，必要时投加絮凝剂。沉淀池加铺防渗土工膜，项目建设完成后即拆除。项目产生的施工废水量较小成分简单，且处理后循环利用，对周围影响较小。 （2）生活污水 施工生活区设置环保公厕，生活污水经污水处理设施处理后回用，不外排，不会对周围环境产生影响。 3.声环境影响分析 根据本工程施工特点，主要声源来自机械设备作业施工。依据施工机械作业环境噪声的评价标准《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）标准，由噪声衰减公式： LA=L0-20lg(rA/r0) 式中，LA-－距离声源为rA处的声级，dB（A）； - L0－距离声源为r。处的声级，dB（A） 计算出施工机械噪声对环境的影响范围，预测结果见表4-1 机械名称; 不同距离的机械噪声值. 5m; 10m; 20m; 40m; 60m; 80m; 100m; 150m; 200m. 推土机; 79; 73; 67; 61; 57; 55; 53; 50; 47. 震动碾; 86; 80; 74; 68; 64; 62; 60; 56; 54. 挖掘机; 84; 78; 72; 66; 62; 60; 58; 54; 52. 自卸汽车; 83; 77; 71; 65; 62; 59; 57; 54; 51. 柴油发电机; 90; 85; 80; 70; 69; 67; 66; 62; 60. 表4-1各类机械产生噪声影响范围：dB（A） 由表4-1可以看出，昼间距声源40m和夜间350m处符合《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）标准限值。本项目夜间不施工，项目沿线最近居民点距离为35米，项目为线性工程，某一点处施工时间较为短暂，且昼间产生影响的噪声为偶发噪声，使用柴油发电机时远离村庄放置，设置围挡等措施降低噪声达到达标排放，施工噪声随着施工期结束影响消失，因此本项目施工期对周边声环境的影响是可接受的。 ## 4.施工期固体废物影响分析 施工期产生的固体废物主要包括：开挖土方、废弃建材等以及施工人员产生的生活垃圾。 (1)表土、开挖土方 施工期管道开挖土方全部回填管沟，沉淀池开挖土方用于道路基础铺垫，项目区工业场所平整，多余弃方运至各镇垃圾场处理。 - (2)施工垃圾 项目施工产生的施工垃圾约为1t，施工垃圾的成分有木板、钢筋、各种辅助工程的包装箱、包装袋等。建筑垃圾能够回收利用的进行回收利用，不能回收利用的规范收集后运往一般固体废物处置场处置。 - （3）生活垃圾 施工高峰期施工人员按50人计，项目施工人员生活垃圾以平均每人每天产生0.5kg计算，施工人员的平均生活垃圾产生量为25kg/d。生活垃圾设置垃圾桶集中收集，然后运至附近生活垃圾收集点处置。 综上所述，经采取一定措施后，施工期产生的固体废物对工程及周边环境产生不利影响较小。 5、生态影响分析 （1）区域完整性和稳定性分析 工程施工的区域占地类型为水利设施用地，项目的实施虽然对区域整体性存在一定的割裂，但这样的影响只是暂时的，而且由于项目的施工是采用分段施工的方式进行，对项目区域完整性的影响微乎其微，并将随施工结束而消失。施工期采取主动避让措施，施工场地避免压占地上的绿色植被，施工期结束后采取相应的土地平整措施，运营期内仍然以人工农业种植为主的生态系统，对区域完整性和稳定性影响较小。 (2)占地产生的影响 本次项目是对灌区现有渠系进行防渗改建，此前已完成确权划界工作，临时占地129.19亩，渠道改建占地类型大部分为原水利设施用地，位于原渠道管理范围之内。 项目施工道路为现状机耕及伴渠道路，施工期间仓库、土料堆放及临时道路不涉及耕地及基本农田，占地类型为其他土地。临时施工生产区材料堆场、土料场等临时占地，施工结束后进行场地平整，恢复植被。占地产生的影响主要来源于土方开挖对土壤环境的产生的影响及渠道改造产生一定量的土方量，对土壤结构、肥力、物理性质产生破坏，但这种影响是短暂的，随着施工结束，各种弃料得到合理的处置，项目区植物措施的实施，使占地带来的对土壤、植被产生的破坏性影响转变为有利影响，使生态环境有所改善。 （3）对土壤、植被的影响 施工产生的土石方开挖，改变了土壤结构，使原有土层发生紊乱，造成生熟土和石砾混杂，团粒结构破坏，土壤毛细管断裂，从而导致土壤性质恶化。项目区植被主要以人工种植的农作物为主，伴生有自然生杂草，虽然项目的施工会不可避免地挖掉部分自然生杂草，短期内使植被覆盖率降低，但从总体上来看植被占用数量较少，且随着工程完工后，植被恢复措施实施使植被覆盖率基本上恢复原状。 （4）对陆生生物的影响 根据现场踏勘及有关资料的调查，项目区在水利设施用地和其他土地上进行施工，不会对陆地生物产生影响。 项目区内没有珍稀动物及大型哺乳动物，仅有一些常见鸟类和齿类动物少量存在，施工过程中开挖土方的嘈杂声及机器轰鸣声等各种声响形成的噪声，会使生活在较为安静环境中的鸟类、啮齿类动物的正常生活受到进一步的干扰，待施工结束后，施工噪声对其造成的影响即可结束，但由于这些鸟类、啮齿类动物是广布种，对于人类活动适应性强，加之项目区周围满足其生境要求的区域分布较为广泛。因此，项目的施工对陆生生物造成的影响较小，待项目结束并采取植被措施后，将逐渐恢复。 （5）对景观生态的影响 施工期主要表现在土地利用格局的暂时性改变、施工生产设施零星分布造成景观破碎化增加，景观比例略有降低，连通度稍有降低。但随着项目施工的结束，对景观生态的影响将会随着植物措施的实施得到有效改善。 （6）对农田、农作物的影响 项目施工期是选择在农田的休灌期，对项目进行分段、插时施工，项目施工时，农田不需要进行灌溉，故项目施工时截断灌溉用水，不会对农田的灌溉及农作物产生不利影响，项目施工不占用农田，不会对农田的土壤及面积造成影响。待项目竣工后，将提高灌溉区的灌溉用水利用率，同等灌溉面积的耕地将减少灌溉用水量，可进一步地保障农田的灌溉用水量，对农田、农作物为有利影响。 综上所述，评价认为工程建设不会影响评价区生态系统的稳定性。 6.水土流失影响分析 根据《新疆维吾尔自治区2018年自治区级水土流失动态监测报告》《土壤侵蚀分类分级标准（SL190-2007）》，判断本项目为轻度风力侵蚀、轻度水力侵蚀，结合项目区地表植被人工控制的天然灌溉河道。渠道内无鱼类等保护动物。 施工废水正常情况下经沉淀处理后回用或用于场地洒水抑尘，不会对水生生态环境造成影响，若任意排放将会造成水体泥沙含量增加，但项目冲洗废水产生量小，排入的泥沙量有限，并且不存在毒性。根据《全国水土保持区划（试行）》，项目区位于北方风沙区；根据《全国水土保持规划国家级水土流失重点预防区和重点治理区复核划分成果》和《关于印发新疆自治区级水土流失重点预防区和重点治理区复核规划成果的通知》项目区属于自治区级重点治理区。 结合《土壤侵蚀分级标准》中水力侵蚀强度指标，判断工程项目区属于中、轻度水蚀、轻度风蚀区，结合项目区内的实际情况调查，项目区土壤侵蚀类型及强度为轻度风蚀，土壤侵蚀背景值定为1000t/（km·a）对项目区内扰动后土壤侵蚀模数的确定主要采取类比法确定，通过类比工程建设过程中扰动地表的水土流失监测数据确定本工程扰动后的侵蚀模数为2500t/（km·a）。 水土流失的重点区域是主体工程区。施工中加快主体工程施工进度有效缩短强烈流失时段。加强临时防护：施工时避免风季，难以避开时加强此时段的防护措施，可大幅度降低项目水土流失新增量。 |
| --- | --- |
| 运营期生态环境影响分析 | 项目建成后，渠道不会存在任何生活污水及生活垃圾，也不会产生各种噪声污染，因此该工程运行后不会对生态环境及人居环境造成任何影响。 本项目建设内容为渠道建设、配套建筑物建设，工程实施运行后，对施工迹地进行清理并恢复绿化，既改善了项目区环境，使项目区水土不易流失。亦有利于提高灌区的引水条件，提高输水效率，改善当地景观，基本不会对环境产生不利影响。此外项目区为地下水超采区，用地表水置换开采地下水，也可保护地下水资源。 |
| 选址选线环境合理性分析 | - 1.合理性分析 (1)功能区划符合性分析 本项目不涉及国家级自然保护区、风景名胜区、饮用水源保护区等需要特殊保护的地区，同时项目所在区域无国家珍稀濒危保护物种、国家重点保护野生动植物，不存在特殊环境功能区制约因素。 (2)环境影响程度合理性分析 项目评价范围内均为当地常见物种，项目建设会导致项目区内植被量减少，但不会造成植被的多样性发生变化。通过加强管理采取有效可行的相关环保措施后，可使工程对沿线生态环境影响降到最低，项目路线布置合理、可行。 |

# 五、主要生态环境保护措施

| 施工期生态环境保护措施 | ## 1.生态环境减缓措施 ## 1.1工程占地及植被保护措施 (1)施工期临时占地要严格控制施工范围，对原料堆放、机械设备及运输车辆的行走路线做好规划工作，充分利用规划场地，减少临时占地数量，减少项目建设对附近地区土壤和植被的破坏范围。 (2)渠道修建完毕后及时整理施工现场，平整场地。施工结束后，施工临时生产、仓储设施及时拆除。 (3)合理安排施工次序、时间，建立规范化操作程序和制度：减少人为干扰，强化对施工人员的生态保护宣传和教育，增强施工人员的环保 意识：做到文明施工，尽量避免对沿线植被的毁坏。（4）在施工期间临时占地主要采取洒水、碾压等工程措施进行防护待主体工程完工后，建筑垃圾运至当地环保部门规定的建筑垃圾堆放场堆放。 （5）做好项目挖填土方的合理调配工作，多余挖方在临时堆土场堆放，采用密目网苫盖，洒水增加湿润度，4级以上大风天气停止施工；6）在项目施工时，禁止进行砍树，不得破坏树木。 1.2.野生动物保护措施 (1)加大宣传力度，增强动植物保护意识。大力宣传相关法律法规，提高施工人员和管理人员的动物保护意识。 (2)加强对施工人员的管理和教育，严禁偷猎、捕杀野生动物。加强巡护工作，防止偷猎、捕杀野生动物的行为发生。 (3)调整工程施工时段和方式，合理安排施工时间，夜间不进行施工；严格控制工作人员活动范围。为了减少工程施工噪声对野生动物的惊扰，力求在早晨和黄昏降低施工强度。不进行夜间作业，力求做到不产生光污染，不影响动物的休息。 (4)优选低噪声设备，避免对周围声环境造成影响。 1.3.水土保持措施 根据项目区水土流失现状及工程兴建引起的水土流失，结合主体工程的布局，将项目区水土流失防治区分为：输水渠道区、临时生产生活区主要防治措施如下： (1)输水渠道区水土保持措施 该区主要包括渠道及渠系建筑物建设区。工程中的弃土量较少，可就地解决。 渠道沿线大部分植被以人工植被为主，施工期间应规划施工活动范围，严禁施工材料乱堆乱放，要划定适宜的堆料场和弃方堆放场所，以防对植被破坏范围的扩大，安排好现有交通车辆的通行，由专人负责严格控制和管理运输车辆及重型机械的运行范围，以防止破坏土壤和植被，引发水土流失。 (2)临时生活生产区 临时生产生活区设置施工道路进口处，交通较为便利，便于施工和运输。除施工期间采取洒水、围挡等临时水土保持措施外，施工结束，对临建设施进行拆除后进行土地整治。 2.大气环境影响减缓措施 按照《新疆维吾尔自治区大气污染防治条例》要求，结合本项目的特点采取的措施如下： (1)施工现场土方作业应采取防止扬尘措施，主要道路应定期清扫、 洒水； （2）地面开挖时，对作业面适当喷水，使其保持一定湿度，以减少 扬尘产生量，建筑材料和建筑垃圾应及时清运； - 土方和建筑垃圾的运输必须采用封闭式运输车辆或采取覆盖措施。施工现场出口处应设置车辆冲洗设施，并应对驶出的车辆进行清洗： - 施工现场设置围栏，减少施工扬尘扩散范围； - 风速大于四级及四级以上时应停止土石方施工作业，并对堆放的砂石等建筑材料进行遮盖处理； (6)加强施工管理，严格按照施工计划进行项目建设，堆放场不得露天堆放，且应该远离沿线敏感点； (7)拌和站原料堆场控制堆场面积，堆料进行覆盖并定时洒水抑尘，有风时加大洒水频率；装料前对原料进行洒水，装料时控制落料高度，在堆料场进行拌和后运至项目区；堆料场进行围挡； (8)当环境空气质量指数达到中度及以上的污染时，施工现场应增加洒水频次，加强覆盖措施，减少易造成大气污染的施工作业； (9)施工现场应实行封闭管理，并应采用硬质围挡。主要路段的施工现场围挡高度不应低于2.5m，一般路段围挡高度不应低于1.8m，围挡应牢固、稳定、整洁。距离交通路口20m范围内占据道路施工设置的围挡，其0.8m以上部分应采用通透性围挡，并应采取交通疏导和警示措施； （10）加强对设备及运输车辆的维护保养，使用合格燃油产品，降低尾气的影响。 本项目属于线性工程，采用分段施工的方法，影响时间和影响范围有限，在采取以上措施后，总体而言施工期扬尘对区域环境影响不大，施工期的环境影响为短期影响，其特点是随着施工的结束而消失。 3.水环境影响减缓措施 ## 施工生活区设置环保公厕，经污水处理设施处理后回用，不外排。 ## 混凝土拌和系统及车辆冲洗废水经过沉淀池处理后的废水自流入蓄水池，循环用于混凝土拌和或者洒水抑尘，不外排。根据废水处理效果必要时投加絮凝剂。池的出水端设置为活动式，便于清运和调节水位。在沉淀池底泥沉淀到一定程度则换备用沉淀池或者对沉淀池进行清理。原沉淀池的底泥拉运至料场开挖形成的料坑进行回填处理。为了便于混凝土拌和系统及车辆冲洗废水的循环利用，在沉淀池一侧设置成品蓄水池，容纳经过处理的混凝土拌和系统冲废水，为混凝土拌和系统供给水源。严禁在渠道内冲洗机械设备、排放废水、废弃物。 ## 4.噪声环境影响减缓措施 (1)采用低噪声机械设备，施工过程中经常对设备进行维修保养避免由于设备性能差而导致噪声增强现象的发生； (2)按规定操作机械设备，遵守作业规定，减少碰撞噪声，指挥作业采用对讲机等现代化信息设备； (3)合理安排施工运输路线，在途经沿线的居民敏感点路段时，合理安排施工时间及物料的运输时间，在途经沿线的居民敏感点路段时，减速慢行、禁止鸣笛； (4)加强施工人员的管理，不得随意扔、丢，减少施工中不必要的金属敲击声； （5）合理规划施工时间，夜间禁止施工； (6)使用合格燃油产品，高噪声设备特别是柴油发电机应安装在距离村庄350m外，施工场地增加围挡措施。 ## 5.固体废物减缓措施 （1）项目的生活垃圾禁止随意丢弃，设垃圾桶分类收集后，运至附近生活垃圾收集点处置，对生活垃圾收集设施定期消毒处理以防止蚊虫滋生。 （2）对本次建设过程中产生的建筑垃圾，可回收利用的建筑材料进行回收利用，不能回收利用的建筑垃圾经规范收集后运往一般固体废物处置场处置。 |
| --- | --- |
| 运营期生态环境保护措施 | 本项目为灌区改造工程，属生态型项目，项目本身不会排放水气、声、固废等污染物。项目建成后，有利于提高当地的防渗排涝能力水域水质将有明显改善。岸边护渠建成以后，更有利于防止水土流失，岸上雨水径流中夹带的污染物质不易直接排入渠道，势必会改善渠道的水质。 |
| 其他 | 环境管理 （1）对施工机械及物料停放场地的布设应进行系统的规划和布局，临时用地应在划定的用地范围内，以此作为环境管理的依据，不得随意扩大。 (2)施工单位须对施工人员进行环境保护知识的宣传教育，明确各自的环保目标和施工人员的环保责任。对施工人员进行安全教育，明确安全施工责任、目标及安全施工技术规范，施工单位、建设单位须有相应的监督、检查、落实措施。 (3)施工单位应科学制定施工计划，合理组织施工，合理布局产噪设备，禁止夜间施工。 (4)严格施工管理，缩短挖方临时堆放时间，及时回填，压实平整。严格落实扬尘治理措施，如洒水和覆盖。 （5）在施工过程中建设单位应制定定期和不定期的监督及检查措施，并接受当地环境保护部门的监督。 (6)环保措施有相应的资金预算，确保各项环保措施的落实具有资金保障。 (7)建设单位必须有专职或兼职的环境保护人员，对环境保护措施落实情况进行监督管理。 (8)文明施工，禁止乱扔垃圾、乱倒污水、随地大小便等不文明现象。 (9)施工结束后，及时对防渗旱厕、临时沉淀池进行回填，同时对施工场地、临时施工便道等迹地进行迹地恢复。 |
| 环保投资 | 本项目工程总投资5000万元，环保投资94.96万元，占1.9%。 表5-1项目环境保护措施与投资一览表单位：万元 项目; 环境保护措施; 投资. 施工期; 废水治理; 沉淀池、蓄水池、污水处理设施; 10. 环境空气治理; 洒水抑尘、草垫苫盖、围挡; 2.76. 噪声防治; 减振、保养、围挡等; 1. 固废处置; 生活垃圾回收池、垃圾收集清运; 3. 其他; 围栏、护栏; 1. 其他; 水土保持、环境监测、生态恢复; 77.20. 环保总投资（万元）; /; 94.96. |

# 六、生态环境保护措施监督检查清单

| 要素 | 施工期 |  | 运营期 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 内容 | 环境保护措施 | 验收要求 | 环境保护措施 | 验收要求 |
| 陆生生态 | 减少占地，临时占地及时清理场地、进行场地平整 | 落实措施 | 植被恢复 | 落实措施 |
| 水生生态 | / | / | / | / |
| 地表水环境 | 施工废水处理后回用于砼拌合或者洒水抑尘，生活污水设置污水处理设施，固废及时清理，严禁在渠道内冲洗机械设备、排放废水、废弃物。 | 废水回用，不外排，固废及时清理 | 不新增工作人员，不排放污水。 |  |
| 地下水及土壤环境 | / | / | / | / |
| 声环境 | 1.施工期间，夜间禁止施工。2、在施工场界设置移动式隔声屏用于隔声降噪；3、易产生噪声的作业设备，设置在施工现场中远离周边居民区的位置；4、对于挖掘机、推土机等高噪声设备应尽量远离声环境敏感点；5、合理布局施工现场，避免在同一地点安排大量动力机械设施；6、合理安排施工车辆行驶线路和时间，注意限速行驶、禁止高音鸣号；7、施工单位应尽可能选择低噪声、先进的作业机械； | 施工场界满足GB12523-2011限值要求 |  |  |
| 振动 | / | / | / | / |
| 大气环境 | 洒水抑尘、分段施工、进出场车辆苫盖、起尘物料苫盖、运输车辆限载、限速、场地围挡 | 施工扬尘满足GB16297-1996无组织监控浓度限值要求 |  |  |
| 固体废物 | 建筑垃圾（包括弃方）渠道建筑物拆除物能利用的综合利用，不能利用的运至县建筑垃圾填埋场处置；生活垃圾集中收集后由环卫部门定期清运。 | 施工现场建筑垃圾及生活垃圾得到合规处置 |  |  |
| 电磁环境 | / | / | / | / |
| 环境风险 | / | / | / | / |
| 环境管理 | / | / |  |  |
| 其他 | / | / | / | / |

# 七、结论

本项目建设满足“三线一单”要求，施工期落实本评价提出的污染防治措施和生态保护措施，认真履行“三同时”制度后，各项污染物均可实现达标排放，生态影响在可接受范围内。本项目建成后不会降低评价区域原有生态环境质量功能级别，可以实现其经济效益、社会效益和环境效益的协调发展。因而从环境保护的角度而言，该项目是可行的。