- 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 | 吐鲁番艾丁湖煤田火区、吐鲁番艾丁湖区域初生煤田火区灭火工程 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 建设项目行业类别 | 四、煤炭开采和洗选业 06-烟煤和无烟煤开采洗选061；褐煤开采洗选062；其他煤炭采选069-矿区修复治理工程（含煤矿火烧区治理工程） | 用地（用海）面积（m2）/长度（km） | / |
| 建设性质 | ☑新建（迁建） □改建 □扩建 □技术改造 | 建设项目 申报情形 | ☑首次申报项目 □不予批准后再次申报项目 □超五年重新审核项目 □重大变动重新报批项目 |
| 是否开工建设 | ☑否□是。 |  |  |
| 专项评价设置情况 | 无 |  |  |
| 规划情况 | 2 |  |  |
| 规划环境影响 评价情况 | 无 |  |  |
| 规划及规划环境影响评价符合性分析 | 《新疆煤田火区治理规划（修编）（2016—2025年）》 |  |  |
| 其他符合性分析 | 1、产业政策符合性分析 2、与《新疆维吾尔自治区生态环境分区管控动态更新成果》 3、与《新疆维吾尔自治区环境保护条例》符合性分析 4、与《新疆维吾尔自治区环境保护“十四五”规划》符合性分析 5、与《矿山生态环境保护与污染防治技术政策》符合性分析 6、与《矿山地质环境保护规定》（2019修订）和《矿山生态环境 ## 7、与《关于印发<吐鲁番市“三线一单”生态环境分区管控方案〉的通知》的相符性分析 8、与《新疆维吾尔自治区大气污染防治条例》（2018年）相符性分析 9、项目建设与“三线一单”的相符性分析 10、项目建设与《新疆第六次沙化监测报告》符合性分析 |  |  |

- 二、建设内容

| 地理位置 | 吐鲁番艾丁湖煤田火区、吐鲁番艾丁湖区域初生煤田火区灭火工程位于吐鲁番市，行政区划隶属于吐鲁番市高昌区恰特喀勒乡。 主要为：削坡平整工程、钻探与注（注）浆工程、黄土覆盖工程。 |
| --- | --- |
| 项目组成及规模 项目组成及规模 项目组成及规模 项目组成及规模 | 1、项目背景 工程的实施能较大程度上遏制煤田火灾迅速蔓延的局面和保护大量煤炭资源，对煤炭工业健康发展提供坚实的保障。同时随着火灾的治理，可以修复区域内脆弱的生态环境，提升当地的经济发展水平，促进就业，增加周边各族群众的生活幸福感，增强地区社会稳定，取得显著的社会效益、经济效益和环保效益。 2、工程建设内容 本工程建设内容：本工程为修复治理工程，不存在运营期，主要为治理过程中对环境产生的一系列影响。 施工期工区设置包括临时道路、生活区、汽车停放区、机械设备停放维修区、材料库、取土场、泵房、输水管线等临建工程，临时占地。 2、火区规模、范围 本次设计结合火区详勘成果，治理平面范围及深度均与详勘一致。 3、工程设计 3.1给水工程 施工期间的生活用水由蓄水池供水，通过1套Q=0.5m3/h反渗透装置净化处理后，贮存在1座V=10m3生活水箱，再由2台SLG4-4型工区变频生活给水泵（Q=4m3/h、H=32m、N=0.75kW、1用1备）向各用水点压力供水。 3.2采土场 （1）采土场方案 采土场取土时，应首先将堆积体中的煤层围岩、风化煤混杂物剔除，避免其覆盖于火区上部。可将煤层围岩、风化煤混杂物运至地质灾害治理区，回填塌陷坑及裂隙。 （2）开拓 采土场的开拓采用单斗—卡车工艺。采用就近取土原则，取土场开采至表土底界后，向土源外侧推进继续取土，物料均沿着临时简易道路运输至火区治理工作面。取土面积约为0.1km2，取土深度约为3.0m，取土过程中应尽量保证采土坑呈规则几何形状，便于统计人员在取土后对土方进行计算。 3.3运输工程 灭火工程削坡平整全部采用自卸卡车运输，通过剥离区内部道路与地面联络道路完成土岩剥离物的运输任务。地面剥离工程运输分为两个部分： （1）削坡平整剥离物运输 剥离范围内的土岩在工作面装入自卸卡车，经工作面运输至火区裂隙区进行回填。 （2）砂土运输 砂土覆盖施工的程序为：采运→平整→压实→修防洪堤。 采土场采用挖掘机—自卸汽车开拓工艺，由自卸汽车将覆盖砂土运至裸露出的火区。 （3）其他运输 灭火工程杂作业车、材料及人员等运输均由矿山道路经剥离范围出入沟及采坑移动坑线运至各个工作面。 3.4砂土覆盖工程 砂土覆盖是通过对火区地表用砂土等具有一定密实性的惰性材料进行覆盖，起到密闭火区和隔绝氧气的作用，砂土覆盖厚度取150cm。砂土覆盖施工的程序为：采运→平整→压实。 （1）采运作业 采土场采用挖掘机—自卸汽车开拓工艺，由自卸汽车将覆盖砂土运至火区剥离面。 （2）平整作业 火区的平整作业前，应进行洒水降温，确保施工车辆安全，并保证砂土能与剥离面更好地结合。自卸车将砂土运至洒水后的剥离面卸载，斜坡段由推土机进行平整，阶梯段采用挖掘机平整。覆盖层分层平整，分层厚度不大于50cm，以利于覆盖层压实，当第一层平整完毕后，再进行第二层施工。根据覆土部位深度设置覆盖腰线桩，并将覆盖标高位置在腰线桩上标明，便于施工控制。现场施工人员根据测量提供的数据指挥卸土位置，避免来回倒运。 平整范围为火区界外15m或灾害治理区边界、东西边界外20m。平整作业时需去除砂土中混入的碎石等较大物体。 （3）压实作业 砂土覆盖层必须分层压实，为确保覆盖层的密实性，同时为便于自卸车辆行驶，覆盖层压实系数控制在90%左右。斜坡段洒水后采用推土机往复碾压，坡度大于12%的地段，采用纵向分层法施工，沿坡分层，逐层填压密实。 3.5工区临建工程 工区选在火区南部地势较开阔的位置，设置包括临时道路、生活区、汽车停放区、机械设备停放维修区、材料库等。 3.6火源体处置 通过钻孔对火源体进行注水降温灭火、注浆封堵，最后进行黄土覆盖，防止火区复燃。 4、工程占地 （1）占地情况 施工便道依托矿区现有进行修整，不新增，施工结束后对道路占地区域进行土地平整。 经现场实地调查，本工程征地范围内无需安置生产人口，无安置搬迁人口，不存在占地拆迁及赔偿问题。 5、施工机械 主要施工机械及数量详见下表2-5。 表2-5 施工机械一览表 序号; 名称; 规格及型号; 设备数量; 备注. 一; 削坡平整工程设备. 1; 推土机; /. 2; 挖掘机; /. 3; 装载机; /. 4; 平地机; /. 二; 钻探工程设备. 1; 车载钻机; /. 2; 空压机; /. 三; 注水工程设备. 1; 水井钻机; /. 2; 泥浆泵; /. 3; 混凝土搅拌设备; /. 4; 水车; /. 四; 注浆工程设备. 1; 注浆泵; /; /. 2; 搅拌机; /; /. 3; 注浆管及配件; /; 若干; /. 五; 覆盖工程设备. 1; 自卸汽车; /. 2; 压实机械; /. 6、项目施工周期及制度 火区的灭火施工工期为7个月（不含冬休期）。 |
| 总平面及现场布置 | 1、施工布置 吐鲁番艾丁湖煤田火区、吐鲁番艾丁湖区域初生煤田火区位于采坑周边，选在火区南部地势较开阔的位置，工区建设包括临时道路、生活区、汽车停放区、机械设备停放维修区、材料库等。 2、施工布置合理性分析 本工程火区具有唯一性。工区选在火区南部地势较开阔的位置，位于火区区域常年主导风向侧风向，受施工影响较小，选址较合理，同时项目工区周边无环境敏感目标。工区按有利于施工、方便管理、使各施工单位施工程序尽量简单的原则进行布置，通过合理规划和使用施工场地，使各工序之间不相互干扰，项目已优化施工道路，尽量利用现有道路进行施工，综上，项目工区选址及布置基本合理；设计对项目取土场、水源地综合考量，进行优化，均为就近可行方案，有效减少了物料输送造成的环境影响，同时取土场、水源地周边空旷，无制约性环境敏感目标。因此本项目施工布置较为合理。 |
| 施工方案 施工方案 | 1、施工组织设计 项目前期准备（勘查、设计、招标、临建工程）→注水工程→削坡平整→钻探工程→注浆工程→覆盖工程→监测工程→竣工验收。 1.1相关要求 根据新疆维吾尔自治区人民政府办公厅发布的《关于印发新疆维吾尔自治区煤田火区灭火工作实施方案的通知》中确定的火区治理实施计划和本次灭火工程量。 1.2施工顺序 根据灭火工程施工的特点，灭火工程实施前，应先施工辅助工程，待辅助工程施工完毕后，正式施工灭火工程。 一、辅助工程施工 吐鲁番艾丁湖煤田火区、吐鲁番艾丁湖区域初生煤田火区灭火工程的辅助设施主要为供水管路安装。 1、工区临建工程建设 火区灭火工程的实施，首先要做的工作是进行工区建设。工区主要是作为施工管理人员、施工人员和工程监理人员的日常办公、食宿、机械设备的检修和施工物资的储存场所。 2、泵房临建工程建设 3、供电线路建设 火区供电线路架设与工区建设和泵房建设同步进行。 二、工程施工 灭火施工工序主线为： 项目前期准备（勘查、设计、招标、临建工程）→注水工程→削坡平整→钻探工程→注浆工程→覆盖工程→监测工程→竣工验收。 （1）灭火工艺主要包括注水、削坡平整、注浆和覆盖等 1）注水施工。 即地面注水施工，地面注水目的是扑灭地表明火和降低地面温度，以确保钻探施工和剥离施工的安全实施。因此，该火区开展灭火施工前，首先向火区地面注水。开始可利用地表裂隙、塌陷坑注水，之后可利用人工地表注水，在火区地表温度降到要求温度以下后，实施火区机械剥离平整作业。 火区注水工程实施时，先对火区周边的高温裂隙注水。在注水过程中，应不断变动注水位置，使水充分汽化。当温度将达到《煤田火灾灭火规范》的要求后，逐步向火区中间推进。 2）削坡平整工程施工 ①覆盖作业 为确保着火煤层与空气彻底隔绝，需对裸露的火区进行覆盖，主要采用沙土、黏土等填充物覆盖裸露着火体，降低其燃烧温度，阻断其供氧通道，便于削坡作业。 ②削坡作业 火区削坡采用机械剥离。机械削坡一般采用推土机和挖掘机配合进行削坡施工，挖掘机对火区下部较为坚硬的岩石进行免爆松动和破碎，然后进行挖运，推土机对火区上部的软岩石或破碎岩石进行推运。削坡产生的土石全部填至火区裂隙区。 削坡区域内应自上而下分台阶进行剥离，高度控制在10m，每两个10m高边坡间设置一组5m的安全平盘，台阶坡面角为30°。 在削坡作业前必须通过实施超前注水，降低火体温度，使火区内温度降低至规范要求以下，进而削坡。作业时要随时观察，发现塌陷及其他危险情况时立即停止作业，人员及设备迅速撤离现场；待制定专项安全措施，确保施工无危险后方可继续施工；作业完成后，所有人员和设备不得滞留火区。 为减少削坡对周边环境的影响，应严格按照环评要求采用防护措施，如对削坡场地进行定期洒水降尘，加强运输车辆的管理，对运输车辆采用篷布遮盖。 3）注浆工程施工 注浆系统由供水系统、供料系统、制浆站、输浆系统和钻孔（含自燃裂隙区和人工鱼鳞坑）组成，设计采用集中式布置，静压注浆方式。 火区注浆包括地表注浆和深部注浆。地表注浆是利用地表塌陷坑、裂隙及人工鱼鳞坑进行注浆，目的是封闭地表浅层裂隙及地下掏空区。钻孔注浆是利用钻孔对火区深部进行封闭。在钻孔内一组煤岩体注水结束后即可对该段实施注浆工程，先在钻孔内下入注浆管（实管），注浆管下到注浆层位，利用注浆管把泥浆直接输送到该层位实施封闭。封闭结束待泥浆基本硬化后，再对其上部燃烧层注水降温，如此交替进行直至每个钻孔封闭结束。 4）砂土覆盖工程施工 砂土覆盖施工的程序为：采运→平整→压实。 ①采运作业 采土场采用挖掘机—自卸汽车开拓工艺，由自卸汽车将覆盖砂土运至火区剥离面。 ②平整作业 火区的平整作业前，应进行洒水降温，确保施工车辆安全，并保证砂土能与剥离面更好地结合。自卸车将砂土运至洒水后的剥离面卸载，斜坡段由推土机进行平整，阶梯段采用挖掘机平整。覆盖层分层平整，分层厚度不大于50cm，以利于覆盖层压实，当第一层平整完毕后，再进行第二层施工。根据覆土部位深度设置覆盖腰线桩，并将覆盖标高位置在腰线桩上标明，便于施工控制。现场施工人员根据测量提供的数据指挥卸土位置，避免来回倒运。 ③压实作业 砂土覆盖层必须分层压实，为确保覆盖层的密实性，同时为便于自卸车辆行驶，覆盖层压实系数控制在90%左右。斜坡段洒水后采用推土机往复碾压，坡度大于12%的地段，采用纵向分层法施工，沿坡分层，逐层填压密实。 ④恢复生态 火区周边为无人居住的荒漠戈壁区、地表生长有稀疏的草本植物，根据周边生态和植被环境以及水源情况，在火区进行植被恢复较为困难。由于该区域常年风力大，为防止回填区域地表水土流失和风沙剥蚀，在回填层之上加一层砂砾石，形成砾幕层保护层，厚度10cm～20cm。 在平整过的治理区地表上覆盖砂土，封闭地表裂隙并辅之机械压实。该火区周边为无人居住的荒漠戈壁区，设计未考虑植被恢复。 |
| 其他 | 一、火区治理方案确定 1、灭火方法 （1）地表黄土覆盖灭火方法 地表黄土覆盖灭火方法是利用黄土充填覆盖火区地表裂缝、塌陷坑、废弃老窑等，使火区达到封闭状态，断绝火区通风供氧通道，致使火区火情缓慢窒息熄灭。其特点是施工工期短、施工后火区地貌容易快速恢复，但火区仅仅被黄土“捂”了起来，火源及蓄热不能在短时间内消除，火区灭火必须经过较长时间。 （2）钻探、注水、注浆灭火方法 通过火区地表裂隙、塌陷及地表打钻孔向火区内注水或灌注黄泥浆（阻燃胶体、固体充填材料），降低燃烧体温度，隔绝、阻止煤层进一步燃烧，从而熄灭火区。其特点是不受火区面积大小、火源深度等条件限制，施工灵活，效果较好。 （3）剥挖覆盖灭火方法 在火区范围内自上而下分台阶剥离，超前注水，降低燃体温度，挖除火体。其特点是灭火效果好，火源扑灭彻底，但是工程量大，投资相对较高，适用条件受限，需火源埋藏较浅的地段。 （4）综合灭火方法 根据火区现状及灭火条件采用地表削坡平整、黄土覆盖、钻探、注水、注浆、挖除浅部火源等多种灭火工艺相结合的综合性灭火方法，具有灵活性高、易控制、经济合理及安全可靠等特点。此方法为国内外广泛采用的煤田灭火方法。 2、方案比选 根据各灭火方法的特点分析，单一的灭火方法难以达到治理火区的目的。根据火区燃烧状况、治理现状，结合现有火区治理方法和施工经验、外部条件、施工工期等情况，提出以下治理方案： 方案一：采用地表注水降温、剥离挖除火源体及覆盖的治理方法。 即对火区，地表高温区注水，扑灭地面明火，降低地面温度，满足机械设备安全作业的条件，从上往下分台阶剥离，然后将火源体挖除，彻底熄灭火区，最后进行回填及黄土覆盖，防止火区复燃。 方案二：采用削坡平整、钻探、注水、注浆及覆盖的综合灭火方法。 即对火区，通过削坡平整的方法，建立施工钻探平台，通过钻孔对火源体进行注水降温灭火、注浆封堵，最后进行黄土覆盖，防止火区复燃。 3、方案确定 方案一通过剥离挖除火源体的方式，治理效果彻底，便于管理。但工程量大，投资高。 方案二采用综合灭火方法，主要以注水注浆的灭火方式进行治理，工程量小，投资低，在达到熄灭火区的目标下是最优方案。 综上所述，按照《煤田火灾灭火规范》第四条第四款，“坚持因地制宜、标本兼治、综合治理，有利于煤田开发和资源合理利用的原则”，根据火区燃烧状况、治理现状，结合现有火区治理方法和施工经验、外部条件、施工工期等情况，确定采用方案二。即采用削坡平整、钻探、注水、注浆及覆盖的综合灭火方法。 |

- 三、生态环境现状、保护目标及评价标准

| 生态环境现状 生态环境现状 生态环境现状 | 1、生态环境质量现状监测及评价 - 1.1生态环境功能区划 本项目为吐鲁番艾丁湖煤田火区、吐鲁番艾丁湖区域初生煤田火区灭火工程，项目位于吐鲁番市，属风蚀戈壁残丘地貌，地表植被稀少，呈现岩漠、砾漠、泥漠、盐沼景观。经现场调查，火区范围内无矿业权设置，无生产矿井，无井工采空区，存在一处历史遗留剥挖坑，内无珍稀动植物，无国家和地方各级人民政府批准设立的“自然保护区、森林公园、风景名胜区、文物古迹、地质遗址”等特殊的环境保护目标。 1.2陆生生态调查 1.2.1植被现状 根据现场调查，项目火区为原采坑，无植被分布，工区选择于火区侧风向空旷区域，无植被分布，土源地区域无植被分布，运输道路为现有矿区砂石道路，基本无植被分布。 1.2.2土地现状 吐鲁番艾丁湖煤田火区、吐鲁番艾丁湖区域初生煤田火区灭火工程治理项目，行政区划隶属于吐鲁番市高昌区管辖。 1.2.3动物 经调查和观察，项目区所在区域为煤田，人类活动较多，野生动物种类和数量相对较少，大型保护类哺乳动物早已远避，野生动物稀少，仅有少量的啮齿类、爬行类和禽类动物出现。区域内无需特殊保护的珍稀动物。 1.2.4土壤 根据项目区土壤类型分布现状，结合对项目区资料收集分析，项目占用土壤类型为砂砾质棕漠土。 1.2.5水土流失现状调查 本项目位于吐鲁番艾丁湖火区位域，不属于重点治理区、重点预防区。本项目主体工程及其配套设施建设将扰动原地貌，改变地形地貌，破坏植被，工程建设对占地范围内的土地产生扰动，但本工程占地类型为盐田及采矿用地，影响范围也有限，对项目区周边水土流失的影响不大。 2、环境空气质量现状调查及评价 2.1区域空气质量现状调查及评价 2.1.1达标区判定 项目所在区域位于环境空气质量不达标区。 2.1.2补充监测 建设单位委托公司对项目区域煤矿特征污染物TSP进行了质量现状监测，监测时间为2025年5月27日—5月30日。 （1）监测点 监测点位于项目场界下风向1#。 （2）监测及分析方法 样品的采集按《环境监测技术规范》（大气部分）进行，分析按《环境空气质量二级标准》（GB3095-2012）中推荐方法进行。 （3）监测及评价结果 3、地表水环境质量现状调查及评价 火区内无常年地表径流，地下水也不丰富。地下水补给源主要来自北部的博格达山南坡，以及西部的天格尔山、阿拉沟山的高山融雪水及多年冻土区地下水，区域地下水沿孔隙、裂隙由西向东缓慢运移，沿途补给地下水，向艾丁湖汇集，是本区地下水的主要补给源。本区地下水均为咸水。 本工程无污水外排，地表水评价等级为三级B。本次不进行地表水环境质量现状评价。 4、地下水环境现状调查及评价 本项目为生态影响类，根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（生态影响类）（试行）》要求，地下水专项评价涉及的项目类别为陆地石油和天然气开采，地下水（含矿泉水）开采，水利、水电、交通等。本项目不属于地下水专项评价涉及的项目类别。 本项目属于生态保护工程施工，为非生产性项目，内容为火区治理工程，因此本次不进行地下水环境质量现状评价。 5、土壤环境现状调查及评价 本项目为生态影响类，属于其他行业，为Ⅳ类，可不开展土壤环境影响评价。 6、声环境质量现状监测及评价 |
| --- | --- |
| 与项目有关的原有环境污染和生态破坏问题 | 1、火区与矿区关系、火区现状 根据《关于印发新疆维吾尔自治区灭火工作实施方案的通知》《关于印发〈吐鲁番市煤田火区灭火治理工作实施方案〉的通知》。 吐鲁番艾丁湖煤田火区、吐鲁番艾丁湖区域初生煤田火区，为无采矿权人的煤田火区，火区所在位置属于吐鲁番市高昌区。 2、火区现有环境问题 根据现场调查，治理区内存在一处较大规模的历史遗留剥挖坑，煤层大面积出露，直接接触空气，多处自燃，为地表煤层露头自燃引发的火区。明火点沿露头分布，坑底存在着火现象。在剥挖坑西南侧，有多处裂隙发育，青烟弥漫，裂隙长约300m，宽度在5～70cm之间，局部边帮出现滑塌现象，如不进行回填和平整，将存在崩塌、滑坡等地质灾害隐患。 3、针对现存问题的整改措施 本工程即为火区治理措施。本工程实施后，将有效缓解区域大气污染物排放、改善区域生态环境质量。 |
| 生态环境保护目标 | 根据现场调查，治理区内无自然保护区、饮用水源保护区等生态保护目标，项目占地不在生态保护红线范围内。本次工程主要环评保护目标为区域内的动植物以及区内地下水。 |
| 评价 标准 | 1、环境质量标准 （1）大气环境质量标准 项目所在地区环境空气执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准。 （2）地下水环境质量标准 项目所在地区地下水环境执行《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）中Ⅴ类标准。 （3）声环境质量标准 项目声环境执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类标准限值。 2、污染物排放标准 （1）施工期大气污染物排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中无组织排放监控浓度限值。 （2）施工期项目噪声排放执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）。 （3）一般工业固体废物执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）中有关规定；危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597-2023）中有关规定。 |
| 其他 | 本项目为灭火工程，项目本身仅施工期暂时性产生和排放少量污染物，运营期对区域环境质量几乎无影响，故本次环评不设置总量控制指标。 |

- 四、生态环境影响分析

| 施工期生态环境影响分析 施工期生态环境影响分析 施工期生态环境影响分析 施工期生态环境影响分析 施工期生态环境影响分析 施工期生态环境影响分析 施工期生态环境影响分析 | 1、生态环境影响分析 （1）取土 选用的土源地所在区域不涉及水源保护区、自然保护区，风景名胜区和其他需要特别保护的区域，运输路线距离灭火区较近，无其他环境制约因素，选址较为合理。 取土对环境所产生的影响主要表现如下： ①取土开挖剥离时，在取土转载、车辆运输及取土堆放过程中产生的扬尘。在含水率≤3%时，风速为8m/s的条件下，在100m处的扬尘的浓度最大可达4mg/m3，其影响范围约几十米。无组织排放的扬尘将造成局部地区环境空气的污染，落入附近植物叶上后将堵塞其气孔及皮孔，影响植物的光合及呼吸作用造成生长受阻，同时严重影响矿井及附近景观环境。 ②取土开挖剥离时，会对地表植被产生很大的破坏，同时表土稳定态的破坏会产生新的水土流失。 ③开挖剥离产生的大量的土石方，其堆放过程中会占压新的土地，对区域地表植被产生破坏，同时堆放的松散岩土会产生严重的水土流失。 ④取土过程中使用到大量的工程机械，工程机械在有电源供应的时候会对周边环境产生噪声污染，并对周边野生动物产生影响，破坏野生动物生境，使野生动物产生迁徙。 ⑤大量取土破坏地表形态，影响景观。 土石方平衡 （1）火区治理区 （2）取土场 （3）施工生产生活区 （2）钻探、注浆 通过火区地表裂隙、塌陷及地表打钻孔向火区内注水或灌注黄泥浆（阻燃胶体、固体充填材料），降低燃烧体温度，隔绝、阻止煤层进一步燃烧，从而熄灭火区。 钻探、注浆对环境所产生的影响主要表现如下： ①钻探时环境影响主要施工机械占地对地表植被的占压及表土稳定态的影响。 ②钻探时燃油机械产生的废气对环境的影响。 ③钻探时燃油机械产生的噪声对环境的影响。 ④钻探时产生的废弃泥浆及岩屑对环境的影响。 ⑤注浆时需对取土区的黄土进行剥离，会对地表植被产生很大的破坏，同时表土稳定态的破坏会产生新的水土流失。 ⑥注浆时所需的黄土搅拌用水来自火区附近地表水水库，用水抽取对水库下游河流沿线生态的影响。 ⑦注浆时套管破裂，注浆时的水体对火区地下水位及水质的影响。 （3）覆盖 火区覆盖时，将需要大量的黄土堆放，将会产生扬尘，对区域的环境空气有一定的影响。 火区覆盖时，噪声影响较明显，主要噪声源为机械、车辆，按声源性质又可分为流动声源和连续稳态声源。 （4）削坡平整 火区削坡采用机械剥离，削坡区域内自上而下分台阶进行剥离，高度控制在10m，每两个10m高边坡间设置一组5m的安全平盘，台阶坡面角为30°。削坡产生的土石全部填至火区裂隙区。采用推土机和挖掘机配合进行削坡施工，剥离时的环境影响分析： ①机械剥离时，会对地表植被及表层土壤稳定态的碾压。其会对地表植被破坏严重，同时表土稳定态的破坏会产生新的水土流失。 ②火区在削坡平整过程中使用到大量的工程机械，工程机械作业过程会对周边环境产生噪声污染，并对周边野生动物产生影响，破坏野生动物生境，使野生动物产生迁徙。 ③机械剥离岩土时将产生大量的扬尘。 （5）取水 地下水补给源主要来自北部的博格达山南坡，以及西部的天格尔山、阿拉沟山的高山融雪水及多年冻土区地下水，区域地下水沿孔隙、裂隙由西向东缓慢运移，沿途补给地下水，向艾丁湖汇集，是本区地下水的主要补给源。（6）水土流失 本项目为灭火工程，水土流失影响范围涉及火区治理区、遗留剥挖坑（易发火灾风险区）及取土场区。 在建设期，由于扰动、开挖原地貌工程行为，致使一定量表层土体被剥离，地表植被被破坏，破坏了土体平衡和土壤结构，导致土壤抗蚀能力的下降；回填土临时堆放工程行为，可能导致不稳定边坡形成。上述工程行为若不及时采取有效的水土保持措施，势必引发严重的水土流失，影响正常施工和安全，将对建设区、周边的生态环境产生不同程度的影响。 （7）动物影响分析 火区范围内无矿业权设置，无生产矿井，无井工采空区，存在一处历史遗留剥挖坑，野生动物种类和数量相对较少，大型保护类哺乳动物早已远避，野生动物稀少，仅有少量的啮齿类、爬行类和禽类动物出现，常见的有野兔、松鸡等。区域内无需特殊保护的珍稀动物。 （8）植被影响分析 项目区域植被稀疏，生长有花花柴、盐穗木、骆驼刺、梭梭等为主的荒漠植被，覆盖度仅有1%左右，有些地带几乎寸草不生而成为光板地，土壤为砂砾质棕漠土，植被覆盖率较低，占地面积较小，因此植被影响较小。项目火区为原采坑，无植被分布，工区选择于火区侧风向空旷区域，无植被分布，取土区域无植被分布，运输道路为现有矿区砂石道路，基本无植被分布。 （9）沙化影响分析 ①地表扰动加剧风蚀沙化 ②植被破坏削弱固沙能力 施工若未划定生态保护范围，会直接损毁现有植被，导致固沙能力下降。机械碾压或人为樵采破坏耐旱植物，可能使半固定沙地退化为流动沙地。 ③施工扬尘加剧沙尘污染 施工期的土方开挖、车辆运输等环节会产生大量扬尘。报告显示，吐鲁番市年均风速 2.3m/s，干旱少雨（年均降水量 16.4mm），扬尘易在风力作用下扩散，形成区域性沙尘污染。若未采取围挡、雾炮降尘等措施，扬尘排放可使项目区周边 1 公里范围内沙尘浓度超标，加剧大气沙化负荷。 ④水资源利用影响生态补水 灭火工程若过度开采地下水或不合理使用水资源，会影响沙区植被的自然补水。报告指出，吐鲁番市水资源匮乏，生态用水仅占总用水量的 1%，施工若未采用滴灌、再生水等节水措施，可能导致周边耐旱植被因缺水枯萎，削弱自然固沙功能。 ⑤临时设施占用沙化治理空间 2、施工期大气环境影响分析 施工期对环境空气的影响主要来自土方工程等产生的施工扬尘；运输车辆引起的扬尘及尾气；施工机械产生的机械尾气，其中以施工扬尘的影响最大。 （1）施工扬尘 ①开挖、土方回填、建筑材料运输、装卸等过程产生的扬尘 本项目为灭火工程，在施工过程中，土石方开挖、回填、建筑材料运输、装卸等不可避免产生扬尘，对大气环境造成一定不良影响，尤其是在风力较大和干燥气候条件弃土堆放过程易产生风蚀扬尘，装车时也易造成尘土飞扬，运输车辆的夹带和遗洒，在风力和车轮的共同作用下，不但容易带起大量的扬尘，而且会造成周围或附近土地表层松动，增加了风蚀起尘的可能性，使施工区域短时间内TSP污染较重。散放的建筑材料也容易起扬尘，造成粉尘飞扬，污染施工现场空气环境，影响施工人员和附近人员的健康。 （2）施工机械尾气 在施工过程中，大多数施工机械以汽油和柴油为燃料，其所排放的尾气污染大气环境。施工单位已选用符合国家卫生防护标准的施工机械和运输工具，确保其废气排放符合国家有关标准。并通过加强车辆和机械设备维护保养，减少不必要的空转时间，以控制机械尾气排放。 （3）燃油废气 本项目施工依托区域现有供电系统，备有柴油发电机，柴油用量较少，柴油发电机运行时产生的废气主要为SO2、NOx、烟尘、HC等。通过加强机械设备维护保养，施工期间排放的大气污染物将随施工期的结束而消失。 （4）运输路线两侧的大气影响 本项目运输车辆应按照批准的路线和时间进行运输，运输易扬撒的骨料采用密闭车斗，并保证物料不遗撒外漏，尽可能减少运输扬尘对沿线环境的影响。 3、施工期水环境影响分析 本项目施工期废水主要为施工废水和生活污水。 （1）施工废水 本项目为灭火工程，项目区水池、泵房建设等施工废水主要为混凝土养护废水，主要含泥沙等污染物，除SS指标较差外，基本不含有毒物质。废水产生量很小，且呈间歇性排放，施工时在场地设置沉淀池，经沉淀池处理后回用于施工期运输道路和施工场地抑尘洒水，废水不外排。 （2）施工人员生活污水 4、施工期声环境影响分析 （1）噪声源 本项目噪声主要是由挖掘机、推土机、装载机、平地机、钻机作业以及运输车辆行驶过程中产生的，噪声源强在75~95dB（A）之间。 （2）施工期噪声预测结果及分析 本项目施工期噪声主要来源于挖掘机、推土机、装载机、平地机、钻机及运输车辆等。按声源性质可分为流动声源和连续稳态声源。 针对本项目的施工特点，为将施工期的噪声影响减小到尽可能低的程度，建设单位在施工期应采取以下措施： 项目噪声是属于短期污染行为，由于本项目位于煤矿区，周边无环境敏感目标，作为建设施工单位应重点注重工区员工正常生活和休息，应合理地安排进度和时间，减少对生活区影响。 5、施工期固体废物影响分析 施工期固体废物主要为削坡平整产生的废土石、少量建筑垃圾和施工人员生活垃圾。 （1）废土石 项目未设排土场，削坡产生的土石全部填至火区裂隙区。 （2）建筑垃圾 主要包括施工过程中的砂石使用、混凝土使用、维修等施工作业产生的建筑垃圾。对于建筑垃圾，尽量回用，没有利用价值的建筑垃圾清运至由当地管理部门指定的地方进行妥善处置。 （3）生活垃圾 工程施工期间采取以上措施妥善处理，并且禁止向项目地表范围内丢弃弃土、建筑垃圾、沉淀池泥沙、生活垃圾，并进行严格管理，妥善处置各种施工期固体废物，施工期固体废物不会对环境造成大的影响。 6、环境风险 环境风险评价是对建设项目在失控状态下产生的突发性、不确定性和随机性灾害事故进行评价。以及对建设项目在运营期间发生的可预测的突发性事件或事故（一般不包括人为破坏及自然灾害）引起的有毒、有害、易燃易爆等物质泄漏，或突发事件产生的新的有毒有害物质，所造成的对人身安全与环境的影响和损害进行评估，提出防范、应急与减缓措施。 （1）环境风险识别 建设项目风险识别范围包括生产设施风险识别和生产过程所涉及的物质风险识别。生产设施风险识别范围包括主要生产装置、贮运系统、公用工程系统、工程环保设施及辅助生产设施等；物质风险识别范围包括主要原材料及辅助材料、中间产品、最终产品以及生产过程排放的“三废”污染物等。 本项目灭火施工方法包括：地表注水降温、削坡平整、注浆封闭、砂土覆盖等。本项目不涉及有毒有害和易燃易爆危险物质生产、使用、储存，不涉及物质风险识别，仅包括生产设施风险。 （2）火区治理风险影响分析 7、治理后场地恢复情况及环境正效益 本项目本质上属于生态环境治理类项目，项目的实施不仅具有积极的经济与社会效益，而且具有明显的生态环境效益。 （1）治理后场地恢复情况 对火区浅部及煤层露头区实施注水、土地平整、砂土覆盖，逐渐恢复为人工生态系统或自然生态系统。 （2）环境正效益 火区灭火治理施工过程中提出的各项生态环境保护措施，可以在工程施工过程中有效保护施工区域的生态环境，工程的实施可以解除因火区煤层燃烧而产生的大量有毒有害气体对大气的污染，能够有效地改善当地空气质量和火区周边大气环境状况。煤炭自燃消除后，排放大气环境的含碳有害气体（二氧化硫、二氧化碳、氮氧化物、烟尘等）的减少对碳减排有着正效应的贡献。等灭火工程结束后，对火区地表的塌陷和裂隙进行剥离平整、填充，将改造火区地貌，减少火区周围地质灾害的发生；对火区覆盖面的土壤表层进行恢复，将有效改善火区及周围地表生态环境，减少土壤的沙漠化和水土流失，改善当地生态环境，经济效益和生态效益显著。 |
| --- | --- |
| 运营期生态环境影响分析 | 本项目矿区修复治理工程，为非生产性项目，内容为火区治理工程，项目运营期不产生废水、废气和噪声等环境影响，且有利于防治水土流失，通过环境治理根治存在的安全隐患。 |
| 选址选线环境合理性分析 |  |

- 五、主要生态环境保护措施

| 施工期生态环境保护措施 施工期生态环境保护措施 施工期生态环境保护措施 施工期生态环境保护措施 施工期生态环境保护措施 | 1、施工期生态环境保护措施 加强施工期的环境管理工作，加强施工人员的环保教育，在施工点设置环保公示牌，并与施工单位签订环保协议，制订相关保护条例，并严格执行。施工单位设置专人负责落实各项环保措施，并积极配合生态环境部门检查工作。 （1）生态环境保护措施 为了彻底恢复煤田火区的环境，在煤田灭火施工中要特别重视环境保护与恢复工作，防止出现环境的二次破坏。采取措施如下： ①取土场设置尽量少破坏地表植被，严格限制施工范围，在破坏火区周围地表之外边界设立警示牌，保护其他地表植被及土壤不受破坏。 ②取土采取挖掘机进行自上而下分台阶开挖。取土场取土后，固定边坡均采用1:1放坡，防止取土场滑坡，地表应保留0.5m以上的黄土层。取土场应加强施工控制，取土场取土完成后进行削坡平整。 ③取土后，土层上部的保护层被破坏，剩余黄土极易流失，应在取土后平整好土源地，并采取临时防护措施，以避免区域生态环境恶化的潜在因素。 ④对火区进行黄土覆盖时，取土应在规定的土源地进行取土，禁止随意取土，造成大面积的植被破坏。 ⑤在开展辅助工程施工时，简易公路和水管路要集中布设，特别是在平坦地区的简易公路要固定，不得随意变动，同时要尽可能沿用火区范围内的原有简易公路，尽可能避免大面积的破坏原始地貌。 ⑥在取水、注水时，要严格按照有关操作规程进行，防止柴油、机油、汽油等有害物污染地下水和土壤。 ⑦在火区进行剥离、注水等工作时，应定期对施工的火区进行有毒、有害气体检测。如果有害气体超标，工作人员需佩戴防毒面具。 ⑧剥离及覆盖施工时，为避免灰尘对周围环境的影响，应采取施工作业面洒水及路面洒水降尘的措施，运输黄土时要加以遮盖。 ⑨完工后及时对场地及时回填、平整 （2）水土保持措施 火区周边为无人居住的荒漠戈壁区、地表生长有稀疏的草本植物，根据周边生态和植被环境以及水源情况，在火区进行植被恢复较为困难。由于该区域常年风力大，为防止回填区域地表水土流失和风沙剥蚀，在回填层之上加一层砂砾石，形成砾幕层保护层，厚度10cm～20cm。 在平整过的治理区地表上覆盖砂土，封闭地表裂隙并辅之机械压实。该火区周边为无人居住的荒漠戈壁区，设计未考虑植被恢复。 采取上述措施，项目施工过程中对周围生态环境的破坏可降低至可接受水平。 2、施工期大气污染防治措施 为将施工扬尘对区域环境影响降到最低，施工单位应采取以下措施： （1）施工场地内每天洒水1~2次，大风天气禁止开挖； （2）施工场地出入口设置清洗车轮的设施，确保出入工地的车轮不带泥土上路；运输通道及时清扫、冲洗，减少车辆行驶扬尘； （3）配备洒水车，运输通道及时清扫、洒水，减少车辆行驶扬尘； （4）渣土临时堆放场应有洒水措施并及时清运，暂时不能清运的废弃物，施工现场设立垃圾暂存点，并应采取加盖篷布、覆盖防尘网等措施，完工后对场地及时回填、平整； （5）土方开挖、回填选择无风天气，加大洒水降尘频次；土方运输车辆遮 盖篷布，按规定的路线行驶，减速慢行。 （6）施工过程中，应严禁将废弃的建筑材料作为燃料燃烧。 施工机械、运输车辆作业产生的废气，主要含有氮氧化物、一氧化碳和碳氢化合物等，由于这部分的污染物排放强度小，且属间断性无组织排放，施工场地地势较平坦，有利于废气稀释、扩散，对周围大气环境的影响甚微。在施工期内应多加注意对施工设备及运输车辆的维护，使其能够正常地运行，提高设备原料的利用率。 3、施工期水污染防治措施 施工期主要为施工人员的生活污水，施工期主要措施为： （1）施工期应当避免在雨季，减少水土流失及对水环境质量的影响； （2）施工材料及临时堆土不得堆放在河道附近，防止因降雨形成径流； （3）注意场地清洁，及时维护和修理施工机械，避免出现施工机械机油的跑、冒、滴、漏等现象。若出现漏油现象，及时采取措施，用专用装置收集并妥善处理； （4）生活污水 施工生活污水经防渗化粪池处理后，委托环卫部门定期拉运至就近污水处理厂。 4、施工期固体废物污染防治措施 本项目产生的固废主要为少量的生活垃圾、建筑垃圾。生活垃圾集中收集后清运至高昌区恰特喀勒乡生活垃圾填埋场处置；对于建筑垃圾，尽量回用，没有利用价值的建筑垃圾清运至当地管理部门指定的地方进行妥善处置；沉淀池泥沙集中收集后送至当地管理部门指定的地方进行妥善处置。 在火区治理削坡平整产生的土石全部填至火区裂隙区。 因此，本项目施工剥离土石方以及生活垃圾经及时、妥善处置后对区域环境产生影响可以接受。 5、施工期噪声污染防治措施 施工期间应加强管理，确保项目施工场界噪声排放达到《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）的规定要求，针对本项目的施工特点，为将施工期的噪声影响减小到尽可能低的程度，建设单位在施工期应采取以下措施： 项目噪声是属于短期污染行为，由于本项目位于火区，周边无环境敏感目标，作为建设施工单位应重点注重工区员工正常生活和休息，应合理地安排进度和时间，减少对生活区影响。 6、风险防范措施 （1）施工期设置围栏，进行标识，防止人、畜误入。 （2）项目在露天剥挖过程中，应严格按照设计方案进行开挖边坡。 （3）局部地段应加强岩土的变形监测，发生危险岩体及时处理，最大限度地减少崩塌的发生。 （4）按照水土保持方案的要求在治理区上游建设导流渠，避免雨季洪水冲刷边坡以及洪水灌坑的发生。 （5）加强边坡的监测和分析，在出现滑坡征兆时，根据具体条件，从打抗滑柱、锚杆加固、挡土墙方法中选择合理的治理措施。 （6）建立重大事故隐患及重大危险源管理系统，为安全生产管理部门管理与决策提供准确、全面的信息。 （7）为防止火区复燃，在剥离过程中，将火区地表裂隙、塌陷坑填平。火区的覆盖面积和厚度必须达到设计要求，且覆盖区必须普遍压实。 火区灭火工程竣工验收后三年内，仍需对火区的温度、气体等参数进行监测，并对火区地表的自然剥蚀状况、地面沉降、塌陷、人为采动破坏进行实时监测，对异常区域需及时进行维护。 - 施工期防沙治沙措施 ①沙化现状调查 开展项目区沙化土地类型、植被盖度、风力风向等基础数据调查，绘制沙化风险分布图。重点标注流动沙丘、风蚀劣地等敏感区域，作为施工防护的重点对象。 ②防沙治沙方案设计 ③地表扰动控制 采用“分层开挖、分层防护”工艺，对开挖面及时覆盖防尘网（网目≤1cm×1cm），防止表土风蚀。施工道路硬化或铺设碎石垫层，两侧设置高1.5米的临时挡风墙，降低车辆行驶扬尘。 ④流动沙丘固定 机械固沙：在项目区周边200米范围内，采用“行列式机械沙障”（芦苇或红柳沙障，规格1m×1m）固定流动沙丘，沙障埋深30～50cm，露出高度 50～80cm。 化学固沙：对局部易起沙区域，喷施环保型固沙剂（如乳化沥青类），形成 0.5～1cm 厚的固沙层，用量控制在 0.8～1.2kg/m²。 ⑤扬尘污染防治 施工场地设置封闭围挡，配置雾炮机，每日喷雾降尘不少于4次。运输车辆必须加盖篷布，出场前冲洗轮胎，避免带沙上路。 8、施工期环境管理 ①制定工程建设年度环境保护工作实施计划，整编相关资料，编制年度环境质量报告，并呈报上级主管部门； ②加强工程环境监测管理，审定监测计划，委托具有相应环境监测资质的单位对工程建设区实施环境监测计划； ③在施工开始前，要统一规划、合理布局，对施工现场科学勘探后制定合理的施工方案，对施工建设中可能遇到的困难提出解决预案；加强工程建设环境监理工作，委托具有相应环境监理资质的单位对工程建设区进行环境监理； ④组织实施环境保护工作，并监督、检查环境保护措施的执行情况和环保经费的使用情况，保证工程施工活动能按环保“三同时”原则执行； ⑤协调和处理工程引起的环境污染事故； ⑥加强环境保护的宣传教育和技术培训，提高施工人员的环境保护意识和湿地保护参与意识，提高工程环境管理人员的技术水平； ⑦配合开展工程环境保护竣工验收工作，负责项目环境监理延续期的环境保护工作。 8、施工结束后迹地恢复措施 ### （1）主体工程迹地恢复措施 ### 主体工程结束后，施工迹地和弃方进行合理平整、利用、清运，对利用料堆放场占地区进行清理；建筑垃圾（如拆除的混凝土块）、沉淀池泥沙清运至当地管理部门指定的地方进行妥善处置。 ### （2）临时工程迹地恢复措施 ### 施工结束后，拆除临时设施，拆卸完成后将剩余建材清运，施工期生活垃圾设置生活垃圾收集箱，由环卫部门统一处理。将土地平整剥离的表土均匀摊铺至临时工程迹地。 |
| --- | --- |
| 运营期生态环境保护措施 | 本项目矿区修复治理工程，为非生产性项目，内容为火区治理工程，项目运营期不产生废水、废气和噪声等环境影响，且有利于防治水土流失，通过环境治理根治存在的安全隐患。 |
| 其他 | 建设单位应积极开展施工期环境监理。依据国家、部门、地方制定的相关环境保护法律法规，环境监理工程师在不同工作阶段对工程所在区域及工程影响区域进行环境监理，对重要环境保护设施和措施实施监理制度，确保施工期环境保护措施的落实，确保施工期环境保护工程的施工质量、施工进度和资金落实，以减少工程实施对环境的影响。 本工程环境监理的工作阶段包括：施工准备阶段环境监理，施工阶段环境监理，工程验收阶段（交工及缺陷责任区）环境监理（事前、事中和事后监理）。 本工程环境监理的工作范围为：火区治理场地、取土场以及运土道路、工区/项目部，以及上述范围内的施工活动对周边造成生态影响的区域。 （2）生态监测 工程对环境的影响主要来自建设期的各种作业活动，会给区域生态环境带来较大的影响。为了最大限度地减轻和消除不利的环境影响，工程治理期实行生态环境监测，以保证生态整治和水土保持设施的落实及运行，并验证生态整治措施的效果，同时为当地政府、生态环境部门进行环境规划、管理以及执法提供依据。 ①监测与跟踪范围 工程所在区域与工程影响区域工作范围：火区、采土场、工区、取水井等以及上述范围内生产施工对周边造成生态破坏的区域。 |

- 七、结论

本工程符合国家产业政策，建设符合生态红线管理要求，满足“三线一单”要求；采取了完善的污染治理措施并制定了环境管理与监测计划，可确保各类污染物达标排放，对周围环境影响较小；在采取生态恢复措施后，对沿线生态环境影响较小。项目环境风险可控，在执行环保“三同时”制度和认真落实各项环保措施的前提下，从环保角度分析工程建设可行。