- 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 | 中核托克逊县70万千瓦风电项目 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 建设地点 | 新疆维吾尔自治区吐鲁番市托克逊县县城西北侧约65km |  |  |
| 建设项目 行业类别 | 四十一、电力、热力生产和供应业90陆上风力发电 | 用地面积（m2）/长度（km） | 永久占地：64946m2 临时占地：128800m2 |
| 建设性质 | R新建（迁建） □改建 □扩建 □技术改造 | 建设项目 申报情形 | R首次申报项目 □不予批准后再次申报项目 □超五年重新审核项目 □重大变动重新报批项目 |
| 是否开工建设 | R否 £是 |  |  |
| 专项评价设置情况 | 无 |  |  |
| 规划情况 | 无 |  |  |
| 规划环境影响 评价情况 | 无 |  |  |
| 规划及规划环境影响评价符合性分析 | 无 |  |  |
| 其他符合性分析 | 1、产业政策符合性分析 根据《产业结构调整指导目录（2024年本）》，本项目属于“第一类 鼓励类”中第五部分新能源，“1、太阳能热发电集热系统、太阳能风电发电系统集成技术开发应用、逆变控制系统开发制造；2、氢能、风电与风电发电互补系统技术开发与应用”，符合国家产业政策。 项目不属于《新疆维吾尔自治区28个国家重点生态功能区县（市）产业准入负面清单（试行）》中规定的限制类及淘汰类项目。 综上所述，本项目符合国家及地方产业政策要求。 2、与《国务院关于印发2030年前碳达峰行动方案的通知》国发【2021】23号的符合性分析 根据《国务院关于印发2030年前碳达峰行动方案的通知》国发【2021】23号方案中提出： （1）能源绿色低碳转型行动。 （2）大力发展新能源。全面推进风电、太阳能发电大规模开发和高质量发展。 本项目为风力发电，风电为清洁低碳新能源，风力发电有利于减少碳排放，对2030年前碳达峰目标的实现有积极作用，故本项目符合要求。 3、生态环境分区管控符合性分析 （1）与《新疆维吾尔自治区生态环境分区管控动态更新成果》符合性分析 根据新疆维吾尔自治区生态环境厅发布的《关于印发〈新疆维吾尔自治区生态环境分区管控动态更新成果〉的通知》，项目的建设符合新疆维吾尔自治区生态环境分区管控动态更新成果总体管控要求。 （2）与《吐鲁番市“三线一单”生态环境分区管控动态更新成果（2023年）》符合性分析 根据吐鲁番市“三线一单”生态环境分区管控动态更新成果（2023年）可知，本项目选址位于吐鲁番市托克逊县县城西北侧约65km。 4、与《新疆生态环境保护“十四五”规划》符合性分析 根据规划中第三节建设清洁低碳能源体系提出：大力发展清洁能源。进一步壮大清洁能源产业，着力转变能源生产和消费模式，推动化石能源转型升级。加快非化石能源发展，推进风电和太阳能发电基地建设，积极开发分布式太阳能发电和分散式风电，支持可再生能源与工业、建筑、交通、农业、生态等产业和设施协同发展，配套发展储能产业，推进抽水蓄能电站建设，加快新型储能示范推广应用。积极发展可再生能源微电网、局域网，提高可再生能源的推广和消纳能力。 本项目为风力发电，符合《新疆生态环境保护“十四五”规划》关于推进风电建设要求。 |  |  |

- 二、建设内容

| 地理位置 | 中核托克逊县70万千瓦风电项目位于新疆维吾尔自治区吐鲁番市托克逊县，距吐鲁番市直线距离约115km，距托克逊县直线距离约65km，场区北区区域北侧20km为G312，西侧3#区域6km为S103省道及南疆铁路，交通便利。项目场址区域分为四块区域，分别位于西侧3#区域、东侧B#区域、北区区域及南侧16#场区域，电场场址高程596m～1700m之间，场址区内有简易道路到达。拟建场地地质条件较好，地基稳定，风电场北区区域域场址地势起伏较大，其他三处区域场址地势较平坦。 |
| --- | --- |
| 项目组成及规模 | 1 项目组成及规模 项目新建700MW风力发电项目、7万千瓦/14千瓦时的电化学储能及相关附属辅助设施，建设内容包括机电设备及安装工程、土建工程，其中：机电设备及安装工程主要为70台风力发电机组、塔架、箱式变压器及配套电气设备；土建工程主要为、风机箱变基础、机电设备基础及场内外交通工程等。（本项目不涉及输变线路和升压站建设，该部分内容另行委托开展环评）。 本项目组成见表2-2、风电场工程特性表见表2-3。 表2-2 项目建设内容 建设项目; 建设内容. 主体工程; 风力发电 机组; 本项目装机容量为700MW，风电场共安装70台风机，总装机容量700MW，经29回35kV集电线路汇集到220kV汇集站。其中：西侧规划3#区域，安装14台7.5MW、叶轮直径190米的风电机组，装机105MW，21台10MW、叶轮直径220米的风电机组，装机210MW，小计315MW，经11回35kV集电线路接入220kV汇集站；北区区域，22台11MW、叶轮直径210米的风电机组，装机242MW，经11回35kV集电线路，接入1#110kV汇集站；东侧B#区域，11台11MW、叶轮直径210米的风电机组，装机121MW，经6回35kV集电线路接入2#110kV汇集站；南侧16#区域，安装2台11MW、叶轮直径210米的风电机组，22MW，经一回35kV集电线路，接入220kV汇集站。. 配套工程; 箱式变电站; 风力发电机组与升压箱变采用一机一变单元接线方式，每台风力发电机组配置1台升压箱变，本工程选用3种箱变。 （1）针对7.5MW风力发电机组对箱变相关要求，箱变容量为8600kVA，电压比36.5±2×2.5%/10.5kV/1.14kV。风力发电机组至升压箱变中压侧的连接电缆选用2根ZC-YJY23-8.7 /15-3×150型电力电缆并接。风力发电机组至升压箱变地压侧的连接电缆选用2根ZC-YJY23-1.8/3-3×185+1×95型电力电缆并接。 （2）针对10.0MW风力发电机组对箱变相关要求，箱变容量为11600kVA，电压比36.5±2×2.5%/10.5kV/1.14kV。风力发电机组至升压箱变中压侧的连接电缆选用3根ZC-YJY23-8.7 /15-3×150型电力电缆并接。风力发电机组至升压箱变地压侧的连接电缆选用3根ZC-YJY23-1.8/3-3×185+1×95型电力电缆并接。 （3）针对11.0MW风力发电机组对箱变相关要求，箱变容量为12500kVA，电压比36.5±2×2.5%/1.14kV。风力发电机组至升压箱变低压侧的连接电缆选用25根ZC-YJY23-1.8/3-3×300型电力电缆并接。风力发电机组至升压箱变中性点侧的连接电缆选用2根ZC-YJY63-1.8/3-1×185型电力电缆并接。. 储能电站; 配套新建1座70MW/140MWh储能电站，储能系统由28个2.5MW/5MWh磷酸铁锂电池储能子系统组成。包含28个2.5MW变流升压舱和28个5MWh储能电池舱。每8~10套2.5MW/5MWh磷酸铁锂电池储能子系统的升压变压器35kV侧，采用手拉手接线汇集为1回35kV储能汇集线，接入220kV升压汇集站的35kV母线并网，全站共3回储能汇集线路。每回线路长度约为0.4km，新建电缆线路采用ZR-YJY23-26/35kV-3×500mm²。. 辅助工程; 道路工程; 进场道路：风电场场址东侧紧邻X079县道（库加依镇公路），南侧紧邻S301省道，对外交通条件较为便利。. 场内道路：风电场场区道路84km，各场区场内接现场原有道路（便道），至升压管理区。施工期道路转弯半径25m，转弯外侧附近1000m范围内不得有高于1.5米的障碍物，运营期检修道路最大转弯半径不小于9m。. 公用工程; 供水; 施工用水采用水车从附近村镇拉运. 供电; 区域有10kV线路，施工用电从附近电网接入，架空线长度约15km。. 供暖; 本项目不包括办公生活区，不涉及供暖。. 环保工程; 废气; 施工期施工场地区路面硬化；回填土、临时堆料在指定地点堆放，采取围挡、覆盖措施，临时弃土及时回填；装卸建筑材料(尤其是泥沙石），必须采用封闭式车辆运输；大风天禁止作业。 2处混凝土拌合站拌合设备及料仓封闭并配备高效布袋除尘器处理后经15m排气筒排放。. 废水; 施工期车辆冲洗废水经沉淀池处理后，循环使用，不外排。生活污水排入一体化污水处理设施处理后用于荒漠生态恢复。. 噪声治理; 风机选用低噪声设备，风电机选用隔音防振型，变速齿轮箱为减噪型，叶片用减速叶片等。. 固体废物; 由于风电场无人值守，无生活垃圾产生；运营期风机检修产生的报废零部件由厂家回收，废润滑油，贮存在升压站的危废间。废油抹布单独收集后清运至布尔加依村垃圾转运站处置。. 事故油池; 70个箱变分别设置1个事故油池，容积分别为4m3，事故废油委托有资质单位集中处置。. 生态治理; 采取控制临时占地范围，合理安排施工工序、时间、及时清理现场等措施，占地性质为裸地和其他草地，施工结束后需要平整，压实。. 备注：1.风电场配套的“2座110kv站1座220kv站及110kv，220kv线路”环评已委托第三方同步开展环评，保证与本项目的同步投产运营，本项目产生的废润滑油清运至升压站危废间集中处置。 2 工程占地 工程用土地包括永久占地和临时用地，其中工程永久性占地面积共64946m2，临时征地面积共计128800m2。工程占地属吐鲁番市托克逊县，风电场占地类型主要为裸地和其他草地。 3 施工条件 - 3.1施工用电 - 区域有10kV线路，施工用电从附近电网接入，架空线长度约15km。 - 3.2施工用水 - 工程施工用水可就近从附近的村庄拉运。 - 3.3施工进度 - 总工期控制在24个月（2025年8月-2027年8月）。 4 劳动定员 - 本项目风电场无人值守，待后续升压站建成后统一安排人员巡检。 |
| 总平面及现场布置 | 1 工程平面布置 - （1）风电场：风电场共安装70台风机，经29回35kV集电线路汇集到220kV汇集站。其中：西侧规划3#区域，安装14台7.5MW，21台10MW，经11回35kV集电线路接入220kV汇集站；北区区域，22台11MW，经11回35kV集电线路，接入1#110kV汇集站；东侧B#区域，11台11MW，经6回35kV集电线路接入2#110kV汇集站；南侧16#区域，安装2台11MW，经一回35kV集电线路，接入220kV汇集站。 - （2）储能区：布置在风电场址规划3#区域西侧，东西长88.4m，南北长108.0m。 - （3）道路： - ①进场道路：风电场场址东侧紧邻X079县道（库加依镇公路），南侧紧邻S301省道，对外交通条件较为便利； - ②场内道路：风电场场区道路84km，各场区场内接现场原有道路（便道），至升压管理区。施工期道路转弯半径25m，转弯外侧附近1000m范围内不得有高于1.5米的障碍物，运营期检修道路最大转弯半径不小于9m。 2施工布置 - 由于风电场的机组为分散布置，机组点多，运输距离较远，根据工程施工特点和基地内风场施工经验，为满足本工程施工期要求，计划设置3个施工临建场地和2处混凝土拌合站，混凝土拌合站分别位于西侧3#区域和东侧B#区域。 |
| 施工方案 | - 1 施工工艺和方法 (1)风电机组基础施工和安装 - 1)圆形扩展基础施 - 圆形扩展基础施工主要工序：清槽、验槽、垫层混凝土浇筑、放线、支模板、预埋件就位、钢筋绑扎、混凝土浇筑、混凝土保养拆模验收、回填土压实。 - 2)风力发电机组的吊装 - 吊装设备：由于风电机组安装起吊最大高度110m，初步选用1300t履带吊作为风机及塔架的主力吊装机械，200t液压汽车吊一台作为辅助机械。履带吊转场时需将履带吊拆卸，用平板车运输到指定位置后再重新组装。 - 塔架吊装：塔筒分段起吊，1300t主吊停在距风电机组中心20m处，和200t辅吊联合将塔筒吊起，主吊的吊点在塔筒上端。塔筒起吊后，运输车辆即可开出，两台吊车联合将塔筒翻转后由主吊单独起吊到风电机组位置，再连接上锚板螺栓，完成塔筒吊装。 - 机舱吊装：1300t主吊停在距风电机组中心20m处，由主吊单独将机舱吊起轮毂高度，再起吊发电机，再连接上锚板螺栓，完成机舱吊装。 - 叶片吊装：由辅吊在地面完成转轮组装，叶片起吊时需辅吊抬吊。转轮组装完成后，由1300t主吊负责转轮安装。1300t主吊停在距风电机组中心20m处，和200t辅吊联合将转轮吊起，主吊的吊点在轮毂中心，两台吊车联合将转轮翻转后由主吊单独到轮毂高度，再连接上锚板螺栓，完成转轮吊装。 |
| 其他 | 无 |

- 三、生态环境现状、保护目标及评价标准

| 生态环境现状 | - 1、大气环境质量现状评价 本次大气环境常规污染物质量评价引用生态环境部环境工程评估中心国家环境保护环境影响评价数值模拟重点实验室环境空气质量模型技术支持服务系统中吐鲁番市2024年达标区判定数据，数据统计见下。 表3-1 2024年吐鲁番市区域空气质量现状评价表 单位：ug/m3 污染物; 年评价指标; 现状浓度; 评价标准; 最大浓度占标率%; 达标 情况. SO2; 年平均质量浓度; 6; 60; 10.0; 达标. NO2; 年平均质量浓度; 30; 40; 75.0; 达标. PM10; 年平均质量浓度; 90; 70; 128.5; 不达标. PM2.5; 年平均质量浓度; 37; 35; 105.7; 不达标. CO; 日平均95百分位数; 2300; 4000; 57.5; 达标. O3; 最大8h第90百分位数; 138; 160; 86.3; 达标. 根据上表可知，区域污染物中PM10、PM2.5年平均质量浓度超过《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及修改单中二级标准限值要求，为不达标区。 - 2、地表水环境现状评价 风电场周边5km范围内无地表水体，根据吐鲁番市生态环境局公布的“吐鲁番市2025年第一季度城市集中式生活饮用水水源和河流水质状况的公示”，距离本项目较近的白杨河河东乡大桥监测断面现状水质类别为Ⅰ类，满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅰ类水质标准要求。 - 3、地下水环境现状评价 根据地下水导则附录A《地下水环境影响评价行业分类表》本项目行业类别为：E电力 34其他能源发电中的其他风力发电，地下水环境影响评价项目类别为Ⅳ类。 依据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）4.1一般性原则，Ⅳ类建设项目不开展地下水环境影响评价，故本项目不对地下水进行环境影响评价。 - 4、声环境现状评价 根据指南要求，风电场周边50m范围不涉及声环境敏感目标，无需开展监测。 5、生态环境现状评价 5.1生态功能区划 根据《新疆生态环境功能区划》，项目所处区域生态功能区规划见下表。 表3-2 项目区域生态功能规划 生态功能分区; 生态区; Ⅲ 天山山地温性草原、森林生态区. 生态亚区; Ⅲ3 天山南坡草原牧业、绿洲农业生态亚区. 生态功能区; 49．天山南坡东段土壤侵蚀敏感生态功能区. 主要生态服务功能; 荒漠化控制、土壤保持. 主要生态环境问题; 草原过牧退化、土壤侵蚀. 主要生态敏感因子、敏感程度; 生物多样性及其生境、土壤侵蚀中度敏感. 主要保护目标; 保护草地、保护零星河谷林和山地林. 主要保护措施; 草地退牧、森林禁伐. 适宜发展方向; 维护自然生态平衡，发挥综合生态效益. 5.1 生态系统类型 项目所在地生态系统类型分为草地生态系统和荒漠生态系统，其中北区区域、西侧3#区域为草地生态系统、东侧B#区域及南侧16#场区域为荒漠生态系统。 5.2 植被现状 项目所在地北区区域主要植被为库车锦鸡儿、膜果麻黄、沙生针茅和膜果麻黄、灌木亚菊；西侧3#区域主要植被为针茅和裸地植被；南侧16#场区域主要植被为裸地植被；东侧B#区域主要植被为芦苇、疏叶骆驼刺和裸地植被。 项目所在地北区区域、西侧3#区域植被覆盖度为10%-20%；东侧B#区域及南侧16#场区域植被覆盖度为5%-10%。 本项目不涉及国家重点保护野生植物名录、新疆维吾尔自治区重点保护野生植物名录中所列重点保护野生植物种类。 5.5 土地利用现状 参照全国土地利用现状调查技术规程、全国土地利用现状分类系统及当地土地利用资料，根据有关资料，项目所在地北区区域、西侧3#区域土地利用现状为其他草地；东侧B#区域及南侧16#场区域土地利用现状为裸地。 |
| --- | --- |
| 与项目有关的原有环境污染和生态破坏问题 | 本项目为新建项目，不存在原有污染情况。 |
| 生态环境保护目标 | 经现场踏勘，项目周边环境保护目标情况如下： （1）大气环境保护目标 距离项目最近的居民区为布尔加依村，位于风电场东侧B#区域西南侧4.9km。厂界外500m范围内无大气环境保护目标。 （2）声环境保护目标 厂界外50m范围内无声环境保护目标。 （3）地下水环境保护目标 厂界外500m范围内无地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源环境保护目标。 （4）生态环境保护目标 - 根据现场勘查可知，距离最近的天山水源涵养与生物多样性维护生态保护红线区，位于风电场北区区域西侧24km。风电场边界外3km范围内不涉及名胜古迹、地质遗迹、自然保护区、居民区等。 |
| 评价 标准 | ### 1、环境质量标准： （1）《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及修改单中的二级标准； （2）《声环境质量标准》（GB3096-2008）的2类区标准。 ### 2、污染物排放标准： 2.1废气执行标准 施工期混凝土拌合站产生的粉尘排放执行《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013）中表1及表3排放限值要求。 表3-3 水泥工业大气污染物排放标准 污染物; 排放方式; 排放标准限值; 标准来源. 颗粒物; 有组织; 20mg/m3; 《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013）表1排放标准限值. 无组织; 0.5mg/m3（监控点与参照点TSP 1小时浓度值的差值）; 《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013）表3. 2.2废水排放标准 本项目生活污水排入一体化污水处理设施处理满足《农村生活污水处理排放标准》（DB654275-2019）表2中C级标准后用于荒漠生态恢复。 表3-4 农村生活污水处理设施出水用于生态恢复的污染物排放限值单位：mg/L 污染物或项目名称; C级别. pH值; 6-9. 化学需氧量; 200. 悬浮物; 100. 粪大肠菌群MPN/L; 10000. 蛔虫卵个数个/L; 2. 2.3噪声排放标准 本项目施工期施工厂界噪声执行《建筑施工厂界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）标准，营运期厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准，见表3-5。 表3-5 噪声排放标准 项目; 时段; 标准值; 单位; 标准来源. 施工期噪声; 昼间; 70; dB（A）; 《建筑施工厂界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）中标准. 夜间; 55. 营运期噪声; 昼间; 60; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准. 夜间; 50. 2.4固体废物 一般生产固废贮存、处置执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2020）中的要求，生活垃圾及时清运，合理处置，危险废物贮存执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）中有关规定。 |
| 其他 | 无 |

- 四、生态环境影响分析

| 施工期生态环境影响分析 | 1 施工期生态环境影响分析 本项目的生态环境影响主要集中在施工期间，施工过程中将进行土石方的填挖，包括风电机组基础施工、箱式变基础施工、杆塔基础施工及风电场内道路的修建等工程，不仅需要动用土石方，而且有大量的施工机械及人员活动。施工期对区域生态环境的影响主要表现在土壤扰动后，随着地表植被的破坏，可能造成土壤的侵蚀及水土流失；施工噪声对当地野生动物环境的影响；施工风电场造成的景观影响。 （1）对土地利用的影响 本项目为风力发电项目，风电场工程永久性征地面积为64946m2，临时性用地面积128800m2。占地类型为裸地和其他草地。永久占用土地对土地利用的影响是永久性的，将使原有用地性质改变为建设用地，但这部分占地面积很小，对当地的土地利用结构影响相对较小。 风机、箱变及塔基占地属于点位间隔式占地，并非大面积的开挖，局部占面积相对较小，故对当地的生态环境影响程度较小。 临时占地较为分散，无集中大量占用土地的情况。临时占地使土地原本的利用形式发生临时性改变，暂时影响这些土地的原有功能，施工结束后可以通过采取措施恢复植被或复垦，对生态环境和当地土壤肥力等的综合影响较小，不会影响土地利用结构与功能变化。 （2）土壤扰动的影响 本项目建设对土壤的影响主要是占地对原有土壤结构的影响，其次是对土壤环境的影响。对土壤结构的影响主要集中在地基开挖、回填过程中。工程在施工时进行开挖、堆放、回填、人工踩踏、机械设备夯实或碾压等施工操作，这些物理过程对土壤的最大影响是破坏土壤结构、扰乱土壤耕作层。土壤结构是经过较长的历史时期形成的，一旦遭到破坏，短期内难以恢复。在施工过程中，对土壤耕作层的影响最为严重。但对临时占地而言，这种影响是短期的、可逆的，施工结束后，经过2～3年的时间可以恢复。 风电场施工、建设所使用的材料均选用符合国家环保标准的材料，对土壤危害基本没有；建造基座的材料是普通的钢筋水泥，不会造成土壤和地下水污染；风电机组和塔架等的材料，都是耐腐蚀、无毒、无害的材料，在施工期和营运期不会产生环境污染；建设施工道路和其它辅助设施的是普通的建筑材料，这些均不会对土壤环境造成影响。综上，本项目施工过程中对土壤环境影响较小。 （3）对植物的影响 项目所在地北区区域主要植被为库车锦鸡儿、膜果麻黄、沙生针茅和膜果麻黄、灌木亚菊；西侧3#区域主要植被为针茅和裸地植被；南侧16#场区域主要植被为裸地植被；东侧B#区域主要植被为芦苇、疏叶骆驼刺和裸地植被，本项目不涉及国家重点保护野生植物名录、新疆维吾尔自治区重点保护野生植物名录中所列重点保护野生植物种类。 风机塔基施工、箱变施工等施工建设，以及施工机械和车辆碾压等过程中会使施工范围内永久占地、临时占地区及周边的原有植被遭到破坏，施工范围内的土壤可能受到扰动，将使土壤的结构、组成及理化特性等发生变化，从而影响植被的恢复。 （4）对动物的影响 工程施工阶段将扰动地表，从而对本区域的陆生动物兽类、鸟类等产生惊扰影响，本项目区域内主要有荒漠麻蜥、麻雀、小家鼠、沙鼠、草兔等，鸟类有平原鹩、凤头百灵、漠即鸟、漠雀等，项目区内无国家及自治区级野生保护动物，无国家及自治区保护的珍稀、濒危物种分布。 工程运输车辆及大型施工机械产生的噪声也会影响到周围野生动物的栖息、活动和分布，受到影响的动物将采取躲避对策。在采取合理的施工时间和施工方式等措施的情况下，上述影响是可以得到降低。 （5）对自然景观的影响 施工期施工建设的过程中，必然会给评价范围的自然景观带来一定的影响，如部分植被会受到破坏，施工区人为活动，施工噪声、粉尘等都会影响自然景观，但影响的面积有限，时间也是暂时的，施工结束后影响即消失，清除地表临时建筑物，恢复土地原有使用功能，能使迹地植被得到有效恢复。 2 施工期环境空气影响分析 （1）施工扬尘 本项目施工扬尘主要是在汽车运输材料、基础开挖过程中产生。施工中的物料运输采用带篷布的汽车运输，可以减少运输途中产生的二次扬尘；风电机组基施工点的施工量小、分散、间距大，使得施工扬尘呈现时间短、扬尘量少及扬尘范围小的特点，只要在施工过程中贯彻文明施工的原则，对于基础占地产生的少量弃土就近平整，根据实际情况采取以上措施后，基本不会给周围大气环境造成较大影响，且随施工期结束而消失，不会给周围环境造成较大影响。 （2）混凝土搅拌粉尘 本项目粉状原料均设置在筒仓内，同时，进出口路面的清扫及洒水抑尘措施，则堆场起尘量较小，本次评价可不定量分析。以下对混凝土拌和有组织粉尘进行分析： - 项目在西侧3#区域和东侧B#区域分别建设一条预拌混凝土生产线，每条生产线产能10万t/施工期，施工天数为500天，每天8小时，合计4000小时。其粉尘产排系数参照“3021、3022、3029水泥制品制造行业系数手册”进行核算，产排污系数表见表4-1。 表4-1 水泥制品制造业产排污系数表 产品 名称; 原料名称; 工艺 名称; 规模 等级; 污染物指标; 单位; 产污 系数; 末端治理 技术; 末端治理 效率. 混凝土制品; 水泥、砂子、石子等; 物料 搅拌; 所有 规模; 工业废气量; Nm3/吨-产品; 25; 袋式除尘; /. 工业粉尘; Kg/吨-产品; 0.13; 99.7%. - 根据计算，每条生产线搅拌粉尘产生量为13t/a。 由于在密闭空间内进行搅拌，收集效率按照100%计算，收集的废气经布袋除尘器处理后，布袋除尘器除尘效率为99.7%，通过1根15m高的排气筒排放。则经布袋除尘器处理后，排放量为0.039t/a，排放速率为0.013kg/h，排放浓度为15.6mg/m3。每条生产均设有1套布袋除尘器+15m排气筒，满足《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013）表1、表3的排放限值。 施工期产生的污染是暂时性的，对环境的影响随着施工期的结束而消失，项目周边区域开阔，废气污染物气象扩散条件好，从影响时间、范围和程度来看，施工期废气对周围大气环境质量影响较小。 3 施工期废水影响分析 风电场的施工具有局地占地面积小的特点，每个施工点上的施工人员很少，施工人员主要集中在施工营地内，施工期废水主要为施工人员产生的生活污水和施工废水。 3.1生产废水 施工区生产废水主要来源于机械车辆冲洗废水、砂石料拌和废水和混凝土养护废水。混凝土养护废水自然蒸发；砂石料拌合废水排入沉淀池内，循环利用不外排；施工机械车辆定期去专业检修点维修保养，施工场地内不设置修理厂；工地出入口设置洗车池，洗车废水经沉淀后回用洗车或洒水降尘。 风机、箱变等基础采用混凝土直接浇筑的方式施工，浇筑后表面洒水润湿进行养护，所需用水需采用罐车运送，养护方法为先用吸水材料覆盖混凝土，再在吸水材料上洒水，根据吸收和蒸发情况，适时补充。在养护过程中，大部分养护水被混凝土吸收或被蒸发，不会因养护水漫流而对区域地下水造成影响。雨天停止施工，材料合理堆放，并用防水苫布对施工场地、开挖边坡、堆存表土进行遮盖。 3.2生活污水 - 施工期工作人员数量约100人，每人每天生活用水量按照50L/（人·日）计，排放量按照用水量的80%计，则施工期生活废水排放量为4m3/d，排入一体化污水处理设施处理满足《农村生活污水处理排放标准》（DB654275-2019）表2中C级标准后用于荒漠生态恢复。项目产生的废水均可有效处理，对项目周边环境影响较小。 4 施工期噪声影响分析 施工期噪声具有临时性、阶段性和不固定性等特点，随着施工的结束，施工噪声对周围声环境的影响也将停止。噪声的污染程度与所使用施工设备的种类及施工队伍的管理水平有关，项目施工主要噪声源为：推土机、挖掘机等各类施工机械以及运输车辆产生的噪声水平为70-90dB(A)，在一定范围内会对周围声环境产生影响。 项目施工机械噪声在不同距离处的A声级贡献值计算按照下式计算： L(r) = L(r0)－20lg（r/r0）－△L 式中：L(r)、L(r0)—分别为 r、r0处声级，dB(A)； △L —其他衰减，dB(A)。 不同距离处设备噪声等效声级情况见表4-2。 表4-2 项目噪声影响范围一览表 单位：dB（A） 序号; 设备名称; 声压 级; 受声点不同距离处噪声衰变值. 5m; 10m; 20m; 40 m; 60 m; 80 m; 100 m; 150 m; 200 m. 1; 推土机; 90; 76; 70; 64; 68; 54; 52; 50; 46; 44. 2; 自卸汽车; 70; 56; 50; 44; 38; 34; 32; 30; 26.5; 24. 3; 挖掘机; 80; 66; 60; 54; 48; 44; 42; 40; 36.5; 34. 4; 吊车; 70; 56; 50; 44; 38; 34; 32; 30; 26.5; 24. 5; 搅拌机; 90; 76; 70; 64; 68; 54; 52; 50; 46; 44. 由计算结果可知，本项目施工区域附近3km范围内无居民区、学校等声环境敏感目标，施工期机械噪声经过距离衰减后在施工项目边界噪声值可满足《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）中限值要求。施工期机械噪声昼间经距离衰减至60m，夜间衰减至150m满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类标准要求。因此，不会对声环境产生明显影响。 5 施工期固体废物影响分析 施工期间将产生固体废弃物，主要包括施工土石方、生活垃圾、各类建材包装箱袋以及设备安装包装物等。环评要求施工期产生的建筑垃圾日产日清，不得在施工现场停留。 本项目挖方总量81754m3，填方总量为26254m3。开挖的土石方应及时回填，多余弃土用于低洼处平整，避免因施工造成的局部水土流失，影响区域生态环境。 对于各类建材安装或使用后产生的废弃包装箱(袋)统一回收集中处置。 根据施工人员数，在施工生产生活区等工区配置垃圾桶用于垃圾收集，垃圾采用袋装，生活垃圾集中收集后由当地环卫部门负责拉运。 工程结束后，拆除施工区的临建设施及时进行场地清理，清除建筑垃圾及各种杂物，做好施工迹地恢复工作。 |
| --- | --- |
| 运营期生态环境影响分析 | 1 运营期生态环境影响分析 1.1对植被的影响 项目永久占地和临时占地均会对当地植被造成一定的破坏，项目永久占地区域为未利用土地，本项目建成后，不会改变整个区域的生态稳定性，项目区无珍稀保护植物，工程的建设对区域植物影响不大。 1.2对野生动物的影响 ①工程占地对动物的影响分析 工程占地区植被条件较差，分布的动物种类和数量也较少，主要是一些小的动物和飞禽，如鼠、蜥蜴、漠雀等动物，工程永久及临时占地、迹地开挖等导致工程影响区原有植被破坏，将使部分动物觅食场所相应减少；由于工程占地属于点征，风机均布置于地势较高处，地表植被较少，永久占地面积64946m2，且在周边区域还有大范围类似生境分布，因此，对区域动物觅食的影响不大。 ②风电场建设对候鸟迁徙的影响 A、柴窝堡盆地鸟类迁徙通道概况 根据查阅相关文献资料和咨询新疆鸟类专家，新疆的候鸟迁徙路径主要有以下几条，即：东非－西亚线路、北非－新疆北部线路、中亚－南亚线路、大洋洲－新疆线路。每年春秋，至少会有190余种候鸟途经乌鲁木齐。据新疆生态与地理研究所研究员调查员讲述，目前乌鲁木齐市有280余种鸟类，占新疆鸟类资源的58%，其中国家一级保护鸟类7种：黑鹳玉带海雕、白尾海雕、金雕、胡兀鹫、波斑鸨、大鸨；二级保护鸟类42种。这些鸟类资源均分布在乌市周边的湿地、湖泊、森林、公园等地。 达坂城山口至柴窝堡湖是新疆候鸟迁徙通道之一，柴窝堡湖也成为春、秋两季候鸟迁徙的驿站，迁徙的候鸟多在柴窝堡湖栖息，栖息的候鸟主要有绿头鸭、大白鹭、天鹅、赤麻鸭、鸿雁等，最近的风电场北区区域距离柴窝堡湖30km。 B、候鸟迁徙特性 迁徙线路：一般候鸟迁徙都有一定的路线，即秋季由繁殖地到越冬地，或春季由越冬地到繁殖地所经过的地方，并且沿着一定的地势、参照物进行迁徙。经咨询新疆鸟类专家，柴窝堡盆地候鸟由于迁徙过程中觅食、栖息的需要，主要沿盆地谷底的河、湖湿地迁徙，即是沿达坂城灌区-盐湖-柴窝堡湖沿线湿地迁徙，迁徙线路总体上与G312国道走向一致。 因此，综合分析认为，风电场的建设不会对柴窝堡盆地的候鸟迁徙线路产生明显影响，在风机运行过程中可能对迁徙鸟类产生一定的威胁，但影响程度极为有限。 1.3景观影响 本风电场工程地原有景观为戈壁草地景观，虽然这是一种自然景观，但人们的视觉效果往往会感到枯燥、疲倦，如果出现白色风塔点缀其间，这不但会减轻人们的视觉疲劳，也会使人们的视觉感到是一种享受。因此要求本项目的地面建设要尽量简洁、流畅，避免杂乱无章的建筑物的出现。 风电场工程建成后能够按规划，有计划地实施植被恢复，将使场区形成一个结构合理、系统稳定的生态环境，不仅可以大大改变原有较脆弱、抗御自然灾害能力差的自然环境，而且可以起到以点带面、示范推广的作用，使人们不仅可以观赏到壮观的风机群，也激发人们保护自然环境的热情，促进当地经济与环境的协调发展。 2 运行期大气环境影响分析 本项目风电是清洁能源，风电场项目建成投运后，在运营期风电场区无废气产生，对大气环境质量无影响。 3 运行期声环境影响分析 （1）风机声环境影响分析 本项目风电场的噪声较单一，主要为风机运行时叶片转动、风机机舱内传动系统及主变压器发出的噪音，该噪音属低频噪音。另外，还有少量车辆及人为活动产生的噪音。 风力发电机组在运转过程中产生的噪声来自于叶片扫风产生的噪声和机组内部机械运转产生的噪声，其中以机组内部的机械噪声为主。另外，还有少量车辆及人为活动产生的噪音。本项目采用单机容量为7.5MW、10MW、11MW的风电机组，在10m高度风速为10m/s时的标准状态下，机组运行时轮毂处噪声约102dB(A)。 由于风电机组间相距较远，每个风电机组可视为一个点声源，因此，噪声预测采用处于半自由空间的点声源衰减公式进行预测。 处于半自由空间的点声源衰减公式为: LA(r)＝LAW－20lgr－8 式中：LAW——点声源的A声功率级，dB(A)。 r ——预测点距离声源的距离，m。 单个风机噪声衰减计算结果，见表4-1。 表4-1 单个风机噪声衰减计算结果 距声源水平距离r (m); 10; 20; 28; 50; 70; 89; 100; 160; 200. 噪声贡献值(dB(A)); 74; 68; 65; 60; 57; 55; 54; 50; 47. 由表4-1可知：风电场单个风机，昼间在水平距离50m外、夜间在水平距离160m外的噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准，即昼间60dB(A)、夜间50dB(A)的要求。本项目所在地为荒漠戈壁，3km范围内无居民，因此，风机运行时的噪声不会对周围环境产生影响，不存在扰民现象。 4 运行期水环境影响分析 本项目运行后，不产生生产废水，由于场区无人值守，故无生活污水产生，对水环境质量无影响。 5 固体废物 项目营运期产生的固体废物主要是报废零部件，废变压器油，废润滑油，废弃的含油抹布（由于场区无人值守，故无生活垃圾产生）。 （1）含油抹布 - 运营期检修过程中会产生少量含油抹布，日常维护大约是每月一次，每台机组大约需要4个工时左右，含油抹布产生量约为0.001t/次，则油抹布产生量为0.84t/a。根据《国家危险废物名录》（2025年），含油抹布属于《危险废物豁免管理清单》中“全过程不按危险废物管理”，废油抹布单独收集后清运至布尔加依村垃圾转运站处置。 - （2）变压器废油 - 风电机组配套的箱式变压器日常维护、检修过程会产生少量废变压器油。根据《国家危险废物名录》（2025年版），废变压器油属于危险废物（HW08，900-220-08）。 - 当设备发生事故或检修时，排放的废油全部经箱变周边地挡油坎流入事故油池，单台箱变事故油产生量约3t，密度为895kg/m3，体积约为3.3m3，项目每台箱式变压器下设置一个事故油池（4m3），容量满足规范要求，能够收集箱式变压器100%排油量。事故发生后由有资质的单位及时抽取废变压器油并进行处置。 - （3）废润滑油 - 风机在运转过程中会使用少量润滑油，每台风机内的润滑油总量约为130升，分为液态的润滑油和固态的润滑脂，润滑油的使用部位主要有轮毂、机舱和发电机。润滑油一般不会发生渗漏，仅在设备密封条件差时才会有少量的渗漏。 - 在风机轮毂和发电机可能发生渗漏的地方均设有专用润滑油收集盒，在机舱内设置多个专用润滑油收集瓶以收集可能渗漏的润滑油，收集盒及收集瓶的容积均大于该处润滑油的总用量，因此润滑油不会散漏到地上。公司巡检人员定期都会对风机进行检查，如发现收集盒或收集瓶内渗有润滑油，将立即查找渗漏原因，对渗漏处进行密封处理；风电机组运行过程中需定期维护（主要为更换润滑油），一般1～3年更换一次，废润滑油产生量约0.23t/a，根据《国家危险废物名录》（2025年版），废润滑油属危险废物（HW08废矿物油与含矿物油废物，代码：900-214-08）。废润滑即产即清，贮存在升压站的危废间。待升压站建成后，依托于升压汇集站危废贮存库贮存，及时交有资质单位处置，不外排。 - （4）报废零配件 - 风电机组在维修时会产生一些报废零部件（废旧风机叶片），产生量约0.5t/a。根据《固体废物分类与代码目录》中废物分类将其定义为SW17可再生类废物，代码为900-008-S17。废零部件属于一般工业固废，检修更换后统一由设备厂家回收。 - （5）废磷酸铁锂电池 - 本项目储能站会产生一定量的废磷酸铁锂电池，不属于危险废物，磷酸铁锂电池寿命一般为7～8年，更换时由维修厂家带走处置，不在站内贮存。 表4-2 本项目固体废物产生及属性判定表 名称; 产生量; 属性; 废物类别; 废物类别; 代码; 危险特性; 处理方式. 报废零部件（废旧风机叶片）; 0.5t/a; 一般固废; 固态; /; 900-008-S17; /; 检修更换后统一由设备厂家回收。. 废磷酸铁锂电池; /; 固态; 由维修厂家带走处置。. 废变压器油; 3t/a; 危险废物; 液态; HW08; 900-220-08; T,I; 上述危废贮存在升压站的危废间. 废润滑油; 0.23t/a; 液态; HW08; 900-214-08; T,I. 废弃的含油抹布; 0.84t/a; 固态; HW08; 900-041-49; T,I; 废油抹布单独收集后清运至布尔加依村垃圾转运站处置。. 6电磁辐射影响 根据《电磁环境控制限值》（GB8702-2014）中5豁免范围“从电磁环境保护管理角度，100千伏以下电压等级的交流输变电设施产生电场、磁场、电磁场的设施（设备）可免于管理。”本项目电压等级为35千伏，因此电磁环境影响分析不作评价。 7环境风险分析 （1）主要危险物质及分布情况 本项目涉及的危险物质包括废变压器油和润滑油等，润滑油分布于风机轮毂、机舱和发电机处，废变压器油主要在检修时产生。 （2）可能影响环境的途径 本项目涉及的危险化学品均为油品类物质，若遇到明火将引发火灾，火灾产生的次生环境污染主要为CO，将对人体健康产生危害。另外，若润滑油发生泄漏，油品流入地表水体将对地表水产生严重污染。 （3）大气环境风险事故分析 本项目涉及的油品物质储存量较小且处于密闭常温状态，不会对大气环境产生不良影响。本项目涉及的危险化学品均为油品类物质，若遇到明火将引发火灾，火灾产生的燃烧产物主要为CO2和水蒸气，但不完全燃烧的产物中会含有一氧化碳、二氧化碳、硫化物和氮氧化物等气体，同时伴随浓烟挥发至空气中，会造成大气污染，对人的健康造成危害；局部的燃烧还会进一步引发爆炸，进而扩大事故的危害。由于硫化物和CO有毒性，当达到一定的浓度时，会影响人的造血功能和神经系统功能。所以发生火灾时，要注意防范对人群的危害。 （4）地下水环境风险事故分析 地下水环境风险事故主要是废油泄漏。风机、变压器等机电设备底部采取了防渗、防雨、防蚀处理，设置事故池且单变压器废油产生量较小。若发生泄漏，抢险人员应立即对其进行清理，若废油外溢使用砂石等对其覆盖，待事故结束后，将被污染的废油及含油泥沙交由有资质的单位处理。因此，废油泄漏对地下水影响较小。 （5）变压器事故油风险分析 ①环境风险源调查 按照《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录B，进行本项目物质危险性（燃爆性、毒理毒性）的识别，经判定本项目涉及的危险物质为变压器油和风机废油，属于油类物质，不属于重大危险源。 ②风险潜势判定 本项目一台箱变含油量约3吨，本项目共70台箱变，油量总计约210吨。对照《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录B中油类物质临界量2500吨，本工程危险物质数量与临界量比较Q＜1，本项目环境风险潜势为I。 ③风险等级判定根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）中有关内容，具体风险等级判定如下表所示。 表4-3 环境风险评价工作级别 环境风险潜势力; IV、IV+; Ⅲ危险物质; II危险性物质; I. 评价工作等级; 一; 二; 三; 简单分析. 简单分析是相对于详细评价工作内容而言，在描述危险物质、环境影响途径、环境危害后果、风险防范措施等方面给出定性的说明。. 本项目为Ⅰ类风险潜势，评价等级为仅需简单分析即可。 ④油料泄漏影响分析 当变压器油发生泄漏，变压器油则在土壤内部由于重力作用沿垂直方向向地下渗透，排除地质灾害等因素外，变压器油一般情况下不会冒出地表形成地面扩散。由于变压器油黏度和凝固点较高，且流动性较差，加上土壤对变压器油具有很强的截流能力，因此泄漏的变压器油很难向土壤深层迁移。此时影响变压器油污染范围的因素有泄漏量、存留时间及环境温度等。 泄漏变压器油对土壤理化性质的影响可以用石油烃指标来说明。由于变压器油是黏稠大分子物质，覆盖表土或渗入土壤后，将堵塞土壤孔隙，使土壤板结，通透性变差，从而造成土壤长期处于缺氧还原状态，土壤养分释放慢，不能满足作物生长发育的需要而致其死亡。 此外，变压器油一旦泄漏进入地下水，会导致地下水中石油类含量严重超标，水质破坏，将使地下水产生严重异味，并具有较强的致畸致癌性，根本无法饮用一般情况下，发生事故而泄漏于地表的变压器油数量有限，并积极实施紧急预案，处理得当对周围环境影响可得到有效的控制。 （6）项目环境风险防范措施及应急要求如下： 1）制定应急操作规程，如在规程中应说明事故时的操作步骤，规定抢修进度，事故处理措施，说明与操作人员有关的安全问题。 2）配备专业知识的技术人员，工作人员必须配备可靠的个人安全防护用品。 3）在风机机舱下方设置接油盘或导流槽等收集装置，将泄漏油料收集至事故油池，防止其直接进入环境。对风机箱变事故油池等进行防渗处理，防止油料渗入土壤和地下水。 4）严格按照相关防火防爆设计要求和危险物质存贮设计要求进行施工，并配置相关防护工程设施，主要岗位应设防毒面具和氧气等个人防护用具。 5）箱变在正常运行状态下，无变压器油外排；在变压器出现故障或检修时会有少量废矿物油产生，变压器一般情况下3～5年检修一次，变压器在进行检修时，变压器油由专用工具收集，存放在事先准备好的容器内；在事故状态下，会有部分变压器油外泄，进入事故集油池内，危险废物交由有资质的单位处理，避免对环境产生影响。 变压器下部设有储油池和排油管道，事故油可通过排油管道排至事故油池。事故油池为油水分离型。事故排油全部收集在事故油池内。事故排油后或检修漏油汇集后，委托有资质单位及时处置。 本项目的主要危险物质为废变压器油和风机检修废油等，储存量较小，危险单元为箱变事故油池，一旦发生事故，可能对大气环境、地表水和地下水等产生污染。项目各风机周边500米范围内无居民居住，且均采取了有效的防范措施，在正常运行过程中，加强对风险物质的管理，规范员工的操作规程，对风险防控措施进行管理和维护，避免突发环境事件对环境的影响。 |
| 选址选线环境合理性分析 | 场址区位于托克逊县境内，场址区地形平坦、地势开阔。可通过G312、S103省道和县道等到达托克逊县及周边县城，施工及交通条件均较便利。 拟建风电场工程风能资源较好，根据设计资料数据分析，北侧0004#测风塔70m高度风速6.48m/s，风功率密度为360.5w/m²，综合切变指数0.0751，推算出115m轮毂高度风速6.73m/s，风功率密度为374.2w/m²；西侧109004#测风塔120m高度风速为6.65m/s，风功率密度为688.3w/m²，综合切变指数0.0281，推算出125m轮毂高度风速为6.66m/s，风功率密度为689.1w/m²；0003#测风塔70m高度风速为7.48m/s，风功率密度为1499.56w/m²，综合切变指数0.013，推算115m轮毂高度处风速7.53m/s，风功率密度为1509.34w/m²；南侧109003#测风塔120m高度风速为5.93m/s，风功率密度为943.76w/m²，根据综合切变指数，推算出115m轮毂高度风速为5.92m/s，风功率密度为896.48W/m²；根据《风电场工程风能资源测量与评估技术规范》NB/T31147-2018风速及风功率密度等级划分标准，北0004#测风塔处风功率密度等级为3级，西109004#测风塔处风功率密度等级为4级，南侧109003#测风塔处风功率密度等级为6级；东侧0003#测风塔处风功率密度等级为7级；测风塔风速风能的频率分布较集中，属中高风速风场，风能资源条件较好，适合建设风电项目。 风能资源属于可再生能源清洁能源，只需利用当地的风能资源，将风能转变为电能，生产过程中不消耗燃料，不产生污染物。本项目投产运行后，与火电相比，每年不仅可节约大量燃煤，还大大减少了SO2、烟尘、NOx等污染物的排放。工程的建设能尽快满足负荷需求，实现区域经济效益、环境效益与社会效益的双赢。 本项目评价区域现状主要为裸地和其他草地，风电场周围500m范围内不涉及国家公园、自然保护区、风景名胜区、世界文化和自然遗产地、海洋特别保护区、饮用水水源保护区以及以居住、医疗卫生、文化体育。科研、行政办公为主要功能区域、文物保护单位等环境敏感区。 综上分析，本项目选址不涉及生态红线，无环境制约因素，选址较为合理。 |

- 五、主要生态环境保护措施

| 施工期生态环境保护措施 | 1施工期生态防治措施 （1）生态影响避让措施 生态影响就是采取适当的措施，尽可能在最大程度上避免不利的生态影响。生态影响是对具有重要生态功能的环境予以绝对保护而采取的措施。一般通过更改项目选址、工程设计、施工方案，道路改线，变更项目内容或规模等手段避免项目造成难以挽回的环境损失。根据本工程特点，建议以下避让措施： ①减少地面扰动措施 a.优化场内道路的布设，场内道路应尽量利用已有简易道路进行改扩建从而减少土地的占用，风机机组安装场地，在满足风机机组基础稳定的情况下，设计标高以减少开挖、回填土石方量的设计；场内施工道路，尽量以半挖半填方式施工，减少施工土石方量和弃渣量，从而减少地面扰动面积。 b.优化临时占地区的选址，本工程临时占地区主要有电缆沟开挖、材料堆放区、风机吊装区等，对临时占地区采取“永临结合”的方式，尽量减小本工程地面扰动面积。 c.优化施工时间，施工期应避免在雨季施工，同时减少土石方的开挖，减少施工垃圾量的产生，及时清除多余的土方和石料，减少地面的压占，同时采取护坡、挡土墙等防护措施，避免水土流失。 d.加强施工监理，施工活动要保证在征地红线范围内进行，禁止施工人员越线施工。 ②野生动物避让措施 a.优选施工时间，避开野生动物活动的高峰时段。野生哺乳类大多是晨昏或夜间外出觅食。为了减少工程施工噪声对野生动物的惊扰，应做好施工方式和时间的计划，并力求避免在晨昏和夜间施工。 b.在施工车辆进入施工区过程中，采取控制车速和禁止鸣笛等措施，避免对过路的野生动物造成伤害。施工期间加强堆料场防护，加强施工人员的各类卫生管理，避免生活垃圾、生活污水的直接排放，减少污染，最大限度保护动物生境。 （2）生态影响减缓措施 施工过程中的占压、开挖、回填等施工活动都会造成生态破坏和水土流失。施工过程中的水土流失，不但会影响工程进度和工程质量，而且产生的泥沙作为一种废物或污染物往外排放，会对周围环境产生较为严重的影响。故施工期的水土流失问题值得注意，应采取必要的措施加以控制。为了减轻施工造成的水土流失、占用土地以及植被破坏等影响，评价提出如下要求： ①优化场内道路的布设，场内道路应尽量利用已有简易道路进行建设，从而减少土地的占用，场内施工道路，尽量以半挖半填方式施工，减少施工土石方量，从而减少地面扰动面积。 ②优化临时占地区的选址，临时占地区选址应尽量选择没有植被覆盖的裸地，对临时占地区采取“永临结合”的方式，尽量减小本工程对占用区植被的影响。施工结束后，应及时对临时占地区域采取平整压实处理，避免水土流失等对植被的破坏。 ③加强施工人员生态保护教育，施工过程中尽量减少植被破坏，各种施工活动应严格控制在施工区域内，并将临时占地面积控制在最低限度，以免造成植被不必要的破坏。 ④工程施工生产生活区、材料堆场等临时占地应当选在荒地，以减少对土地的损害。在施工过程中，对物料、堆土等应就近选择平坦地段集中堆放，并设置土工布围栏，以免造成水土流失。将分散堆放的表土集中堆放在指定区域，并对表土进行遮盖，防止大风天气产生扬尘。确定的堆场面积范围，严禁将堆放在堆场范围外的地方。禁止人为破坏矿区以外的植被。 临时开挖土应该实行分层堆放与分层回填，土方需采用无纺布进行苫盖，并设置草袋装土进行拦挡压盖，同时采取洒水降尘措施。平整填埋时，也应分层回填，尽可能保持原有的生长环境、土壤肥力和生产能力不变，以利于运营期植被的恢复。 ⑤风机及箱变基础占地类型为裸地和其他草地，严格控制临时占地，控制在风机基础外扩范围之内，尽量不占或少占土地，以减少对植被的损坏。 ⑥优化施工时间，施工期应避免在雨季施工，同时减少土石方的开挖，减少施工垃圾量的产生，及时清除多余的土方和石料，严禁就地倾倒覆压植被，同时采取护坡、挡土墙等防护措施，避免水土流失。 ⑦施工结束后对临时性占地及时采取自然恢复。 （3）水土流失防治措施 随着施工场地开挖、填方、平整，原有的表土层受到破坏，土壤松动，或者施工过程中由于挖方及填方过程中形成的土堆不及时清理，遇到较大风速时，易发生水土流失。防治措施如下： ①严格控制施工区域，合理安排施工期，尽量缩短施工期，以减轻施工可能带来的生态环境影响； ②及时对回填土方进行覆盖。做好土石方、砂料等的平衡工作，开挖的土方尽量作为施工场地平整回填之用； ③项目环境施工分期分区进行，以缩短单项工期，开挖裸露面，要有防治措施，尽量缩短暴露时间，以减少水土流失； ④在施工期结束后及时对裸露区域进行恢复措施。 2 施工扬尘防治措施 本项目施工过程中应采取以下扬尘防治措施： （1）施工区和施工生活区要定期洒水降尘，同时应避免在大风(六级及以上)天气下进行土方开挖、回填等易产生扬尘污染的施工作业； （2）在场内运输道路及检修道路的修筑中，应尽量使用基础施工中的弃土，以避免各分散施工场地的弃土随意堆放。对临时堆放的土方采取拦挡、遮盖等临时防护措施控制扬尘产生； （3）基础开挖、场地平整等过程采用加湿作业，定期洒水防止扬尘；此外，控制干散材料的堆存时间及堆存量，必要时采取苫布遮盖减少起尘； （4）限制车速，减少车辆行驶产生的扬尘； （5）加强运输管理，散货车不得超高超载，以免车辆颠簸物料洒出；水泥的装卸应有除尘装置，防止扬尘污染；施工时设置施工安全标识，坚持文明装卸；运输砂土等干散材料的车辆使用苫布遮盖； （6）施工作业结束后，及时平整各类施工迹地，恢复原有地貌，并采取水土保持措施，防治新增水土流失； （7）施工单位要按照设计严格控制临时占地面积，不得随意扩大施工道路的宽度和长度，施工道路两侧布设彩旗，限定运输车辆的行驶范围，应在施工前建设施工道路，避免运输车辆对征地范围外原生植被的碾压扰动，防治扬尘污染； （8）施工混凝土拌合站经布袋除尘器处理后满足《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013）表1、表3的排放限值达标排放。 3 施工期废水防治措施 施工过程中产生的生产废水量较少，在养护过程中，大部分养护水被混凝土吸收或被蒸发，运输车辆清洗废水经隔油沉淀池处理后，废水回用于周边洒水降尘。 针对本项目的工程特点，提出如下措施：项目生活区采用的一体化污水处理设施为地埋式，采用3池构造，主要为沉淀及初发酵、发酵、清水池，设置比例2：1：3，处理工艺为沉淀及厌氧发酵，处理能力5m3/d，水力停留时间16-24小时，经处理后的生活污水满足《农村生活污水处理排放标准》（DB65 4275-2019）C级标准。 4 施工期噪声防治措施 - （1）施工过程应采用低噪声和低振动的设备，加强施工机械设备、运输车辆维护保养，采取基础减振降噪。 - （2）加强建设监管，避免强噪声施工机械在同一区域内同时使用，以避免局部声级过高。合理安排作业时间，高噪声设备施工时间尽量安排在昼间，夜间不施工。 （3）对动力机械设备进行定期维修、养护，避免设备因部件松动的振动或消声器的损坏而加大其工作时声级； ### 本项目周边较为空旷，施工设备产生的噪声通过落实上述措施后对周边环境影响较小，在可接受范围内。 5 施工期固体废物防治措施 为防治施工垃圾对周围环境的影响，施工期间应采取以下防治措施： （1）在各项基础的施工中，要严格按设计施工，减少基础的开挖量。并将挖出的表层砾石分层集中堆放，施工后分层回填以减少风蚀的破坏；在场内道路的修筑中，应尽量使用风机及箱变基础施工中的弃土，以避免各分散施工场地的弃土随意堆放，避免造成局部水土流失(风蚀)； （2）施工产生的工程垃圾和弃土分类管理，可利用的弃土尽量在场内就地平整； （3）车辆运输散体物料和固体废物时，必须密闭、覆盖，避免沿途漏撒；运载土方的车辆必须在规定时间内，按指定路段行驶； （4）施工期严格控制临时占地，禁止“焚烧塑料、塑料桶等工业或建筑类等垃圾”，杜绝“白色污染”； （5）在修建场内运输道路时，应因地制宜(挖高填低)，减少土石方的开挖量，并将沿路各类施工弃土充分利用，以减少施工结束时场地平整的土方量，避免修路大量挖土，施工较多剩余土方未利用，需就地平整对局部地貌的覆盖，从而减少因施工对局部原生地貌的破坏； （6）在施工生产生活区等工区配置垃圾桶用于垃圾收集，垃圾采用袋装，生活垃圾集中收集后由当地环卫部门负责拉运。 （7）在施工安装过程中，各类车辆须在场内运输道路上行驶，避免随意到处开车，破坏该区域的原生地貌，容易引起局部风蚀现象，造成水土流失；在工程竣工以后，施工单位应立即拆除各种临时施工设施，并负责清除工地的剩余建筑垃圾、场地的弃土全部平整，落实做到“工完、料净、场地清”。 |
| --- | --- |
| 运营期生态环境保护措施 | 1 运营期生态环境保护措施 (1)野生动物的生态保护措施 运营期的野生动物的影响主要是针对鸟类的影响，主要的生态保护措施有以下几点： ①在风机的叶片上涂上能吸引鸟类注意力的反射紫外线涂层或鲜艳颜色，如红色、橙色等提高鸟类的注意力，避免白天鸟类撞击风机。加强对夜间光源的管控，减少对外界的漏光量。 ②限制车辆行驶路线，行车路线尽可能避让野生动物觅食、栖息地。 (2)生态恢复与补偿措施 根据本项目的特点，对各类施工迹地实施陆生生态修复。 ①植被修复原则 A.保护原有生态系统，场地植被主要以膜果麻黄为主，土地类型为裸地和其他草地，植被覆盖率较低。本项目建设不可避免的会破坏评价区生态系统内植被，使得生态系统结构及功能受到影响。因此在植被修复过程中，必须尽量保护施工占地区域原有体系的生态环境，尽量发展以当地优势植被为主体的生态系统。 B.保护生物多样性的原则植被修复措施不仅考虑植被覆盖率，而且需要在利用当地原有物种的情况下，尽量使物种多样化，避免单一。在保证物种多样性的前提下，防止外来入侵物种的扩散。 ②恢复植物的选择 A.生态适应性原则：植物生态习性必须与当地条件相适应。植被的主要特征表现为种类贫乏，结构单一，外貌稀疏，以沙质、砾质旱生和超旱生的稀疏灌木、半灌木荒漠占优势，盐土植被也很发育。在进行植被恢复时应尽量选择适应生长的荒漠植被。 B.本土植物优先原则：项目区土地较为贫瘠，植被不宜存活，施工结束后进行土地平整并播撒当地优势物种草籽。 ③植被恢复方案 为减缓工程建设对施工迹地区植被的影响，施工结束后应严格落实水土保持措施，根据原风机区、道路区、施工区植被情况和地质地貌情况等实行不同的恢复方案，主要方案是施工结束后进行土地整治并播散当地优势物种草籽。 2 运营期大气环境保护措施 本项目运营期无废气产生。 3 运营期噪声环境保护措施 为减少项目运营期噪声对外环境影响，建设单位应采取相应的降噪措施： - (1)在选择风电机时，应选用隔音防震型，叶片用减速叶片等技术先进型风机； - (2)在设备订货时合理选择变压器、电气设备、导线；选择表面光滑、耐氧化的导线和母线，在设备安装时要保证各类接口接触良好，减少火花及电晕放电噪声； - (3)加强风机的日常维护，定期检查风机机械系统，当发生故障时，应立即停机检查。 4 运营期水环境保护措施 本项目运营期无废水产生。 5 运营期固体废物污染防治措施 - 本项目运营期固体废物主要为废零部件、检修废油、变压器废油、废油抹布。 - 废零部件及废磷酸铁锂电池 - 风电机组本身不产生固废，在维修时会产生一些报废零部件，废零部件集中收集后由厂家回收处置。废磷酸铁锂电池由维修厂家回收处理。 (2)废油抹布 废油抹布单独收集后清运至布尔加依村垃圾转运站处置。 (3)检修废油及变压器废油 运营期风机检修产生的废润滑油、废弃的变压器废油，贮存在升压站的危废间。待升压站建成后，依托于升压汇集站危废贮存库贮存，及时交有资质单位处置，不外排。 根据《国家危险废物名录》（2025年），变压器事故排油属于危险废物（HW08，900-220-08），其贮存应满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2025）的要求。变压器事故油池主要起临时收集贮存作用，当设备发生事故时，废油全部进入事故油池，及时委托有资质的单位进行规范处置。 危险废物收集、管理要求： ①事故油池应进行基础防渗，防渗层应符合《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）中要求，即至少1m厚黏土层（渗透系数不大于10-7厘米/秒），或至少2毫米厚高密度聚乙烯膜等人工防渗材料（渗透系数不大于10-10厘米/秒），或其他防渗性能等效的材料。 ②须做好危险废物情况的记录，记录上须注明危险废物的名称、来源、数量、产生日期、接收日期、接收单位名称等； ③根据《危险废物转移管理办法》（2022年1月1日实施），危险废物转移应遵循就近原则。产生危险废物的单位应执行危险废物转移联单制度，通过国家危险废物信息管理系统填写、运行危险废物电子转移联单，并依照国家有关规定公开危险废物转移相关污染环境防治信息； ④在危险废物转移过程中应当采取防扬散、防流失、防渗漏或者其他防止污染环境的措施，不得擅自倾倒、堆放、丢弃、遗撒危险废物，并对所造成的环境污染及生态破坏依法承担责任； ⑤产生危险废物的单位应对承运人或者接收人的主体资格和技术能力进行核实，依法签订书面合同，并在合同中约定运输、贮存、利用、处置危险废物的污染防治要求及相关责任。 综上所述，项目产生的固体废弃物不会对周围环境产生影响。 6 地下水、土壤环境保护措施 本项目厂界外500米范围内无地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉水等特殊地下水资源，场区无人值守，无生活污水产生。 对照《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）表7地下水污染防渗分区参照表（详见表5-1），本项目箱变事故油池属重点防渗区，地面底部做基础防渗，防渗等级需达到“等效黏土防渗层Mb≥6.0米，K≤1×10-7厘米/秒”；本项目风机底座属于一般防渗区，地面底部做基础防渗，防渗等级需要达到“等效黏土防渗层Mb≥1.5米，K≤1×10-7厘米/秒”标准要求；本项目巡检道路属于简单防渗区，进行一般地面硬化措施。 表5-1 地下水污染防渗区参照表 防渗 分区; 天然包气带防污性能; 污染控制难 易程度; 污染物类型; 防渗技术要求. 重点防渗区; 弱; 难; 重金属、持久性有机污染物; 等效黏土防渗层Mb≥6.0米， K≤1×10-7厘米/秒；或参照 GB18598执行。. 中-强; 难. 弱; 易. 一般防渗区; 弱; 易-难; 其他类型; 等效黏土防渗层Mb≥1.5米， K≤1×10-7厘米/秒；或参照 GB18598执行。. 中-强; 难. 中; 易; 重金属、持久性有机污染物. 强; 易. 简单防渗区; 中-强; 易; 其他类型; 一般地面硬化. 7 环境管理及监控计划 7.1 环境管理 表5-2 环境管理计划表 管理 阶段; 环保措施; 实施 机构; 管理 机构; 监督 单位. 建 设 前; 1、环境影响评价； 2、优化设计、减少用地、保护植被等； 3、路基防护工程设计。; 设计 单位; 建设 单位; 吐鲁番市生态环境局. 施 工 期; 1、合理调配作业的地点、时间，禁止施工噪声扰民； 2、施工营地生产、生活垃圾集中堆放清运，不得随意丢弃。 3、施工临时用地施工结束后及时清理。 4、基础施工弃土弃渣尽量用作填方或用来填筑风电场内的道路或平整厂区。 5、施工期严格控制临时占地，禁止“焚烧塑料、塑料桶等工业或建筑类等垃圾”，杜绝“白色污染”。; 施工 单位; 工程建设指挥部; 施工监理单位、吐鲁番市生态环境局. 运 营 期; 1、环保设施的日常维护； 2、日常环保管理工作； 3、环境监测计划的实施。; 建设 单位; 建设 单位; 吐鲁番市生态环境局. 7.2 监测计划 为了及时了解项目施工和运营过程中对生态环境产生影响的范围和程度，以便采取相应的减缓措施，根据环境影响预测结论，对风电场周围环境进行监测，根据本项目的环境影响要求，制定环境监测计划，具体监测计划见表5-3。 表5-3 环境监测计划表 监测内容; 监测因子、频率; 监测点位、执行标准. 声环境监测; 1.监测因子：噪声 2.监测频率：1次/季度; 1.厂界四周布点监测； 2.《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类区昼间标准限值要求。. 生态环境监测; 临时占地恢复情况监测; 临时占地：是否做到平整恢复. 植被类型、植物的种类、组成、高度、盖度、产量; 在道路、施工临建设施较近的敏感地带监测防护措施效果情况，施工迹地的恢复. |
| 其他 | 无 |
| 环保投资 | 环保措施投资估算 本工程环保措施投资估算，见表5-4。 表5-4 环保措施投资估算表 序号; 治理对象; 治理措施; 投资（万元）. 1; 废气治理; 施工期：施工场地区路面硬化；回填土、临时堆料在指定地点堆放，采取围挡、覆盖措施，临时弃土及时回填；装卸建筑材料封闭式车辆运输；大风天禁止作业。; 10. 施工期：2处混凝土拌合站分别经布袋除尘器处理后通过15m排气筒排放。; 20. 2; 废水治理; 施工期：车辆冲洗废水经沉淀池处理后，循环使用，不外排。生活污水排入一体化污水处理设施处理后用于荒漠生态恢复。场区出入口设置车辆冲洗沉淀池。; 10. 3; 噪声治理; 施工期：选用低噪声机械设备。; 6. 运营期：隔声、减震、购置低噪声设备。; 4. 4; 固体废物治理; 施工期：施工人员生活垃圾集中收集后清运至布尔加依村垃圾转运站集中处置。; 5. 运营期：风机检修产生的报废零部件由厂家回收，废润滑油即产即清，贮存在升压站的危废间。废油抹布单独收集后清运至布尔加依村垃圾转运站处置。; 10. 5; 环境风险; 箱变事故储油池; 70. 6; 生态治理; 并做好相应水保和植被恢复; 450. 合计; 585. 从表5-3可以看出，本项目的环境保护总投资585万元，占工程总投资280000万元的0.2%。 |

- 六、生态环境保护措施监督检查清单

| - 内容 - 要素 | - 施工期 |  | - 运营期 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | - 环境保护措施 | - 验收要求 | - 环境保护措施 | - 验收要求 |
| 陆生生态 | 减少占地，表土剥离。 | 办理土地征用手续；各类临时占地平整压实，宜草地段植被得到恢复。 | 项目施工结束 后进行土地整 治并播撒当地 优势物种草 籽；风机叶片 艳化。 | 建设项目周边生态环境得以恢复，施工期影响得到有效减缓。 |
| 水生生态 | / | / | / | / |
| 地表水环境 | / | / | / | / |
| 地下水及土壤环境 | 生活污水排入一体化污水处理设施处理后用于荒漠生态恢复。场区出入口设置车辆冲洗池。 | 《农村生活污水处理排放标准》（DB654275-2019）表2中C级标准 | 事故油池 | 事故油池基础必须防渗，防渗层为至1m厚黏土层（渗透系数≤10-7cm/s），或2mm厚高密度聚乙烯，或至少2mm厚的其他人工材料，渗透系数≤10-10cm/s。 |
| 声环境 | 选用符合国家有关环境保护标准的施工机械，采取低噪声工艺和设备、禁止夜间运行高噪声设备；高噪声设备远离厂界布置，合理安排施工作业时 间。 | 满足《建筑施工厂界环境噪声排放标准》(GB 12523-2011) | 加强风机的日常维护，定期检查风机机械系统，当发生故障时，应立即停机检查。 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准 |
| 振动 | / | / | / | / |
| 大气环境 | 采取洒水措施，并对施工场地采取湿化地面、大风天禁止起尘的露天作业等措施。限制车辆行驶速度及保持路面的清洁。 | 大气环境不因本项目的建设而降低。 | / | / |
|  | 混凝土拌合站经布袋除尘器处理后通过15m排气筒排放。 | 《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013）表1、表3的排放限值 |  |  |
| 固体废物 | 施工期采用垃圾桶分类收集，生活垃圾集中收集后由当地环卫部门负责拉运。 | 满足当地生态环境部门的要求。 | 风机检修产生的报废零部件由厂家回收，废润滑油，贮存在升压站的危废间。废油抹布单独收集后清运至布尔加依村垃圾转运站处置。废磷酸铁锂电池由维修厂家回收处理。 | （1）《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）； （2）《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）中有关规定。 |
| 电磁环境 | / | / | / | / |
| 环境风险 | / | / | 事故油池 | 事故油池基础必须防渗，防渗层为至1m厚黏土层（渗透系数≤ 10-7cm/s），或2mm 厚高密度聚乙烯，或至少2mm厚的其他人工材料，渗透系数≤10-10cm/s。 |
| 环境监测 | / | / | 噪声监测噪声一季度一次 | 厂界噪声符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB 12348-2008)中2类标准要求。 |
| 其他 | / | / | / | / |

- 七、结论

本项目在严格落实本次环评提出的环保措施的前提下，施工期和运行期排放的各类污染物对区域环境影响不大，能够满足达标排放限值的要求，生态环境影响可以接受。因此，本建设项目的建设从环保角度上分析是可行的。