鄯善县第三污水处理厂及中水回用配套基础设施建设项目

- 环境影响报告书

- （公示稿）

建设单位：鄯善工业园区管理委员会（鄯善石材工业园区管理委员会）

编制单位：吐鲁番天熙环保技术咨询有限公司

二〇二五年八月

# 1概述

## 1.1项目背景

## 1.2项目特点

（1）本项目在鄯善绿色能源化工产业示范区拟建1座污水处理厂，本项目污水处理厂行业类别属于“D4620污水处理及其再生利用”。

（2）施工期污染影响集中在短期时间范围内，污染由施工开始，随施工强度和施工阶段而发生强弱变化，施工结束后消失。

（3）运营期环境影响主要体现在设备运行噪声影响、污水处理过程中恶臭气体影响、污水处理对区域水环境影响及固体废物处置等环境影响。

## 1.3环境影响评价的工作过程

根据《中华人民共和国环境保护法》《中华人民共和国环境影响评价法》和《建设项目环境保护管理条例》的有关规定，在接受委托后，我单位即派有关人员对本项目进行实地踏勘和资料收集，按国家相关环评技术规范及有关规定，编制完成了本项目环境影响报告书，在报送生态环境行政主管部门审批后，可作为本项目环境管理决策的依据之一。

按照环境影响评价技术导则的规范要求，本项目遵循如下工作程序图编制完成项目环境影响报告书，见图1.2-1。

图1.3-1  环境影响评价工作程序框图

## 1.4分析判定相关情况

### 1.4.1产业政策符合性分析

本项目污水处理厂属于《产业结构调整指导目录（2024年）》中“四十二、环境保护与资源节约综合利用10、工业“三废”循环利用中“三废”综合利用与治理技术，属于鼓励类项目。

### 1.4.2园区规划符合性分析

### 1.4.3其他规划符合性分析

#### 1.4.3.1与《新疆维吾尔自治区主体功能区划》相符性分析

本项目属于示范区基础设施服务，符合规划要求。

#### 1.4.3.2与《新疆维吾尔自治区国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》协调性分析

#### 1.4.3.3与《新疆维吾尔自治区环境保护“十四五”规划》相符性分析

符合《新疆维吾自治区环境保护“十四五”规划》。

#### 1.4.3.4与《新疆维吾尔自治区环境保护条例》相符性分析

#### 1.4.3.5《关于进一步规范城镇（园区）污水处理环境管理的通知》相符性分析

本项目建设符合《关于进一步规范城镇（园区）污水处理环境管理的通知》相关要求。

### 1.4.4生态环境风险管控相符性分析

本项目建设符合“三线一单”要求。

### 1.4.5选址及平面布置合理性分析

#### 1.4.5.1选址合理性分析

污水处理厂厂址的选定必须使污水处理厂在日常运行中给周边环境带来的影响最小，根据污水处理厂选址原则，本项目厂址适宜性从以下几个方面分析：

从园区规划、地形地貌、环境基础条件、气象条件及污水排放状况等环境经济因素综合考虑，项目厂址选择较为合理。

#### 1.4.5.2平面布置合理性分析

项目平面布置从方便生产、安全管理和保护环境等方面进行综合考虑，具体分析如下：

由上面分析可知，总平面布置经济合理，工艺流程顺畅，同时考虑了主导风向对办公区的影响及各设施的合理安排，厂区总平面布置基本合理。

## 1.5关注的主要环境问题

本工程主要关注的环境问题有以下几个方面：

（1）通过处理工艺方案比选，从技术、经济角度分析本工程污水治理工艺的可行性。

（2）污水处理厂尾水、污泥去向及处置措施的可行性及对环境的影响。

（3）恶臭气体污染防治及对周边环境的影响。

（4）污水事故性排放环境风险、土壤及地下水环境影响。

本次评价以项目工程分析为基础，在对工程分析的基础上，以污水处理厂运营过程产生的恶臭对周围环境的影响及尾水排放对周边环境影响预测、分析及污染防治措施可行性论证为重点。

## 1.6主要结论

因此本项目在严格执行国家各项环保法律、法规，认真落实环评报告和设计提出的各项环保措施，切实执行“三同时”的前提下，能够满足当地生态环境保护目标的要求，从环保角度看，该项目建设可行。

# 2总则

## 2.2评价内容和评价重点

### 2.2.1评价工作内容

本次评价的主要内容包括工程分析、环境概况调查、环境质量现状与影响分析、环境影响预测与评价、环境保护措施及可行性分析、总量控制、环境风险评价、环境经济损益分析、环境管理与监控计划、结论及建议。

### 2.2.2评价重点

根据工程特点及评价因子筛选的结果，结合项目区域环境状况，确定本次环境影响评价工作的重点为：

（1）建设项目工程分析；

（2）大气、地下水环境影响评价；

（3）环境风险影响评价及风险管理；

（4）环境保护措施技术经济及可行性论证。

### 2.2.3评价时段

本项目评价时段为施工期和运营期，以运营期为评价重点。

### 2.2.4评价对象

根据工程内容和环境现状调查，本次评价对象为污水处理设施、构筑物及中水管网。

## 2.3环境影响因素识别与评价因子筛选

### 2.3.1环境影响因素识别

根据本项目主要污染源污染因子及区域环境特征，对项目实施后的主要环境影响要素进行识别。

### 2.4评价标准

### 2.4.1环境功能区划

（1）环境空气功能区划

根据规划，本项目环境空气评价范围内区域确定为二类区，执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准。

（2）水环境功能区划

本项目所在区域地下水执行《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类功能区划。

（3）声环境功能区划

绿色能源化工产业示范区内工业区声环境执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类标准，居民区、商业区及公共管理区执行2类标准。本项目所在工业区执行3类标准。

- 土壤环境

土壤环境质量执行《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）中第二类用地筛选值标准。

（5）生态功能区划

根据《新疆生态功能区划》，项目区域属于天山山地干旱草原—针叶林生态区，天山南坡吐鲁番—哈密盆地戈壁荒漠、绿洲农业生态亚区，吐鲁番盆地绿洲外围防风固沙、油气勘探开发环境保护生态功能区。

#### 2.4.2环境质量标准

- 大气环境质量标准

该项目所在区域空气环境属二类区，项目区环境空气质量执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准，H2S、NH3两项特征污染物参照《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）附录D中的浓度限值。

（2）地下水质量标准

地下水执行《地下水质量标准》（GB/T 14848-2017）Ⅲ类标准。

（3）声环境质量标准

根据《声环境质量标准》（GB3096-2008）中声环境功能区的划分要求，执行3类声环境功能区要求。

（4）土壤环境质量标准

土壤环境质量执行《土壤环境质量标准 建设用地土壤污染风险管控标准》（GB36600-2018）中筛选限值第二类用地要求。

#### 2.4.3污染物排放标准

（1）废气排放标准

施工期产生的颗粒物执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2无组织排放监控浓度1.0mg/m3限值要求。

运营期除臭装置排气筒高度为15m，有组织恶臭污染物排放执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）中二级标准；无组织恶臭污染物排放执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中“表4厂界（防护带边缘）废气排放最高允许浓度”的二级标准。

（2）废水排放标准

①出水水质标准

本污水处理厂设计出水水质指标执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中一级A标准。

②回用水水质标准

本污水处理厂处理完毕水回用于各企业的循环水补水、园区的浇酒道路和绿化用水等，执行《城市污水再生利用 城市杂用水水质》（GB/T 18920-2020）中城市杂用水水质控制标准，同时执行《城市污水再生利用 工业用水水质》（GB/T 19923-2024）中冷却水补充水、锅炉补给水等工业用水回用标准。

（3）噪声排放标准

施工期噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）。

运营期噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）表1的3类标准。

（4）固体废物

一般工业固体废物贮存、处置执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB 18599-2020）。

本项目污泥在运出污水处理厂前需进行危险特性鉴别，如为一般固废，可依托鄯善县生活垃圾填埋场处理，需符合《生活垃圾填埋场污染控制标准》（GB16889-2024）中有关要求，“a.一般工业固体废物经处理后，按照HJ/T300制备的浸出液中危害成分浓度低于表1规定的限值，可以进入填埋场处置。b.厌氧产沼等生物处理后的固态残余物、粪便经处理后的固态残余物和生活污水处理厂污泥经处理后含水率小于60%，可以进入填埋场处置。”

经鉴别本项目污泥属于危险废物时，污泥处置执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）。

## 2.5评价工作等级

### 2.5.1大气环境

（1）评价等级

根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018），按各污染源分别确定其评价等级，并取评价级别最高者作为项目的评价等级。拟建项目排放的主要大气污染物为H2S和NH3，按《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ 2.2-2018）规定，选择H2S和NH3作为评价因子。

有组织点源参数、无组织面源估算参数见后文大气环境影响评价。综合以上分析，根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）对评价工作等级的确定原则，1%＜Pmax＜10%，确定本项目大气环境影响评价工作等级为二级。

- 评价范围

根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018），确定本次大气评价范围为以污水处理厂为中心，南北边长5km×东西边长5km，面积25km2的矩形区域。

### 2.5.2地表水环境

本项目设计出水水质指标执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中一级A标准，同时满足《城市污水再生利用 工业用水水质》（GB/T 19923-2024）及《城市污水再生利用 城市杂用水水质》（GB/T 18920-2020）中相关标准，处理完毕的水回用于各企业的循环水补水、园区的浇酒道路和绿化用水等，不设置排污口，不与区域地表水水体产生水力联系。根据《环境影响评价技术导则 地表水环境》（HJ2.3-2018）表1水污染影响型建设项目评价等级判定，结合本项目排放方式属于间接排放的特点，判定本项目地表水环境评价等级为三级B。

### 2.5.3地下水环境

（1）评价等级

根据建设项目对地下水环境影响的程度，结合《建设项目环境影响评价分类管理名录》，将建设项目分为四类。根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）附录A中，地下水环境影响评价行业分类表。

本项目为工业废水集中处理属于《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）的I类项目。

本项目所在区域项目场地不占用集中式饮用水水源地、特殊地下水资源保护区以及分散式居民饮用水水源等环境敏感区，本项目的地下水环境敏感程度为：不敏感。

按照《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）中表2“I－类建设项目评价工作等级分级”，本项目地下水评价工作等级为二级评价。

（2）评价范围

根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）中地下水调查范围的确定的方法，本污水处理厂采用查表法确定地下水环境现状调查的评价范围。

### 2.5.4声环境

（1）评价等级

根据《声环境质量标准》（GB3096-2008）及《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ 2.4-2021）的规定，本项目属于3类功能区。运营期噪声源为机械设备噪声，声环境评价范围内无敏感点分布，故本项目声环境评价等级为三级评价。

（2）评价范围

本次污水处理厂声环境评价范围为厂界周边200m。

### 2.5.5土壤环境

根据《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ964-2018）以及区域土壤监测数据，本项目土壤盐分含量介于8.0g/kg～16.4g/kg，属于附录D.1土壤盐化分级标准中的“干旱、半荒漠和荒漠地区”，属于重度盐化（5g/kg≤土壤盐含量＜10g/kg）和极中度盐化（土壤盐含量≥10g/kg）；pH值介于8.13~8.70，属于附录D.2土壤酸化、碱化分级标准中的表D.2中的“无酸化或碱化（5.5≤pH＜8.5）和轻度碱化（8.5≤pH＜9.0）”，综上，拟建工程类别同时按照生态影响型项目和污染影响型项目考虑，并根据不同项目类型类别分别判定评价等级。

### 2.5.6生态环境

（1）评价等级

依据《环境影响评价技术导则 生态影响》（HJ19-2022）生态敏感性和影响程度，将生态影响评价等级划分为一级、二级和三级，经判定本项目生态环境影响评价等级为三级。

### 2.5.7环境风险

（1）环境风险潜势初判

根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录C要求，危险物质数量与临界量比值（Q）为每种危险物质在厂界内的最大存在总量与其在《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录B中对应临界量的比值Q，当Q＜1时，该项目风险潜势为Ⅰ。

（2）评价工作等级判定

《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）中环境风险评价工作级别划分。

本项目环境风险潜势为Ⅰ级，根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）环境风险评价工作级别划分的判据，确定本工程环境风险评价工作级别为简单分析。

## 2.7环境保护目标

项目位于吐鲁番市鄯善工业园绿色能源化工产业示范区，现状四周为戈壁，本项目不占用自然保护区、水源地保护区、风景名胜区等环境敏感区。

- 3  建设项目工程分析

- 3.1项目概况

### 3.1.1项目基本情况

（1）项目名称：鄯善县第三污水处理厂及中水回用配套基础设施建设项目；

（2）建设单位：鄯善工业园区管理委员会（鄯善石材工业园区管理委员会）；

（3）建设性质：新建；

（4）建设地点：新疆鄯善绿色能源化工产业示范区内东北角，位于鄯善县 Z486公路以南约10km、新疆硝石钾肥有限公司厂区以西约10km处，

（5）项目投资：

（6）工程规模及评价范围：新建1座污水处理厂，近期处理规模5000m3/d，远期处理规模10000m3/d，配套建设污水收集管网9.545km，回用水管网6.764km；

（7）设计年限：近期2030年；

（8）污水处理厂内污水处理工艺：，污泥处理工艺：

- 劳动定员及工作制度：污水处理厂内劳动定员18人，实行3班制共24h，年工作时间365d；

（10）建设工期：2026年3月-2027年3月。

### 3.1.2建设内容及项目组成

主要建设内容：①主要建筑物：新建预处理间1座（含进水在线水质监测室），事故池1座，调节池1座，水解酸化池1座，气浮车间1座，A2/O生物池2座，二沉池2座，配水集泥井1座，深度处理车间1座（含出水在线水质监测室、危废间），臭氧接触池1座，接触消毒池1座，储泥池1座、污泥脱水机房1座，鼓风机房及变配电室1座，生物除臭间1座，回用水池1座，回用水泵房1座。②附属建筑物：综合楼1座，机修、车库及换热间1座；本项目建构筑物按照远期一次性建成，生产设备按照近期规模设置，本次环评仅评价近期规模，远期规模另作环境影响评价。

本项目工程组成一览表见表3.1-1。

表3.1-1    项目工程组成一览表

| 工程类别 |  | 主要建设内容 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 主体工程 | 主体设施 | 预处理 | 粗格栅及提升泵房 | 粗格栅 功能：拦截进厂污水中较大的杂物，保护提升泵。粗格栅选用反捞式格栅除污机； 设计参数：设计水量：1.0×104m3/d，总变化系1.5；渠道宽度：0.8m；格栅间隙：15mm；平均过栅流速：≤1.0m/s； 工程内容：地下式钢筋混凝土格栅渠道2条，与提升泵房合建。渠道宽2.7m，长9.9m，地面下深H=6.95m。粗格栅加盖便于臭气收集处理。 |
|  |  |  |  | 提升泵房 功能：把污水一次提升到位，保证后续构筑物能自流，节省电耗，且使构筑物埋深处在合理经济范围内； 设计参数：总设计水量：1.0×104m3/d，总变化系数1.5。 工程内容：新建地下式钢筋混凝土泵房一座，集水池平面尺寸为L×B=5.6m×8.4m。池深H=6.40m。 |
|  |  |  | 细格栅及旋流沉砂池 | 细格栅 功能：细格栅采用转鼓式格栅除污机，拦截污水中较小漂浮物，以保证后续处理流程特别是污泥处理系统的正常运行； 设计参数：设计水量：1.0×104m/d，总变化系数1.5；格栅转鼓直径：1.0m，栅条间隙：5mm，过栅流速≤1.0m/s； 工程内容：地上式细格栅渠道2条，每条渠宽1m。总平面尺寸6.6m×11.8m。 |
|  |  |  |  | 旋流沉砂池 功能：去除污水中细粒径(d≥0.2mm)的砂粒和浮油脂，避免后续处理构筑物和设备受损，防止后续产生大量泥沙的沉积，避免对生物处理系统产生干扰； 设计参数：设计水量：1.0×104m3/d，总变化系数1.5；停留时间：t=30s； 工程内容：地上式钢筋混凝土结构圆形水池2座。单座直径2.43m，池深4.8m；对称布置。 |
|  |  |  | 调节池 | 功能：调节进水水质、水量波动。 设计参数：设计水量：1.0×104m3/d，总变化系数1.5；调节时间9.22h(平均时流量)； 工程内容：半地下式钢筋混凝土结构水池一座，分四格，池体平面尺寸为33.5m×21.5m，池深6.5m。 |
|  |  |  | 气浮车间 | 土建按1.0×104m3/d规模一次建成，设备分期安装。建筑平面尺寸为18.6×12.6m，层高7.5m； 功能：去除进水水质中的石油类和部分悬浮物； 设计参数：设计水量：1.0×104m/d，总变化系数1.5；气浮池停留时间25min；表面负荷15m/h；溶气回流比30%； 工程内容：框架结构，1座，分四格，建筑平面尺寸为18.6×12.6m，层高7.5m。 |
|  |  |  | 水解酸化池 | 功能：在进水水质可生化性不好的情况下，使来水进行水解，提高水质的可生化性； 设计参数设计水量：1.0×104m/d，变化系数1.3；调节时间：8.5h 工程内容：半地下式钢筋混凝土结构水池一座，分两格，池体平面尺寸为33.5×19.5m，池深7.8m。 |
|  |  | 生化处理 | A2/O生物池 | 功能：污水经预处理后，进入生物反应池，经过厌/缺/好氧//好氧环境，在硝化、反硝化、释磷和吸磷的过程中，实现污染物的降解，使污水中的氨磷和有机物得以去除。生物池分为2座，单座包括厌区、缺区和好区； 设计参数：总设计水量：0.5×104m3/d，变化系数1.3。厌氧池容积347.5m3，缺氧池容积2407m3，好氧池容积3481m3；污水总停留时间21.8h；设计最低水温12℃；污泥负荷：0.05kgBOD5/kgMLSS.d。 工程内容：钢筋混凝土结构水池2座。单座总平面尺寸为18.3×34.9m，池深为7.0m。 |
|  |  |  | 配水集泥井 | 功能：将生物池出水混合液均匀分配给二沉池，通过套简阀汇集终沉池排泥。 设计参数：每座配水井设计流量：1.0×104m3/d，变化系数1.3。 污泥回流比：100%：污泥含水率：99.2%。 工程内容：半地下式异形钢筋砼水池1座，平面面积为86m2，深6.05m。 |
|  |  |  | 二沉池 | 功能：二沉池是生物处理过程中不可缺少的一个组成部分。其主要作用是进行混合液的固液分离。由于池径较小，采用中进周出幅流式沉淀池。 设计参数：总设计水量：0.5×104m3/d，变化系数1.3； 工程内容：半地下圆形钢筋砼水池2座，池径20.0m，池深5.43m。 安装设备：单座二沉池安装中心传动刮泥机1套。 |
|  |  | 深度处理 | 磁混凝沉淀池 | 功能：用于进一步去除SS和总磷，使出水达标。 设计参数：设计水量：1.0×104m3/d，变化系数1.3。 反应池水力停留时间：7min；沉淀区上升流速：17.6m/h；绝干污泥产量：152kg/d 工程内容：设置1座2序列磁混凝澄清池，单序列包括反应池4格，沉淀池1格，储泥池1格。 总平面尺寸为12.8×13.6m，池深7.15m。单格反应池平面尺寸为1.8×1.8m，池深3.0m，沉淀区刮泥机直径5.0m，池深7.15m。 |
|  |  |  | 深床反硝化滤池 | 功能：通过投加适量优质碳源，附着生长在石英砂表面上的反硝化细菌把NOx-N转换成N，完成脱氨反应过程，确保总氨达标：同时通过过滤作用去除部分SS和BOD； 工程内容：半地下式钢砼水池1座，与磁混凝池、中间提升泵房合建。总平面尺寸为22.9×19m，滤池深6m。 |
|  |  | 臭氧氧化 | 臭氧接触池 | 功能：通过投加臭气，去除或分解污水中残存的难降解有机物，为CODcr稳定达标提供保障：同时对污水起到化脱色，确保色度达标。 设计参数：设计规模：1.0×104m3/d，变化系数1.3；接触时间45min；臭氧投加比例：2：1：1。 工程内容：半地下式钢砼水池1座，分为2格，总平面尺寸为14.45×13.1m，池深7m。 |
|  |  |  | 臭氧发生间 | 功能：安装臭氧发生设备： 工程内容：单层框架建筑1座，总平面尺寸为23.2m×10.6m，层高6m。 |
|  |  | 消毒 | 加氯加药间 | 功能：投加成品次氯酸钠至接触消毒池； 工程内容：框架建筑一座，平面尺寸为18m×9m，层高4.8m。建设碳酸氢钠溶液池、乙酸钠溶液池各2座，钢砼结构，单座容积8m3； 安装次氯酸钠储罐2座，容积5m3。 |
|  |  | 回水暂存 | 回用水池 | 功能：调节回用水用户和送水泵房之间的差值。 设计参数：设计水量0.5×104m3/d。有效容积：1500m3。 工程内容：半地下钢筋砼水池1座，分为2格。结构平面尺寸L×B=20.6m×20.6m，有效水深4.0m，总深4.5m。 |
|  |  |  | 回用水泵房 | 功能：回用水泵房是将处理后出水加压后送至用户。 设计参数：总设计规模：1.0×104m3/d。 工程内容：半地下式框架建筑1座，泵房总平面尺寸为21.4m×7.9m，层高5.4m，水泵间深3.8m。 |
|  |  | 污泥处理 | 储泥池 | 功能：接纳初沉污泥、剩余污泥、水解污泥、化学污泥，为后续的污泥脱水提供保障。 工程内容：半地下式钢筋混凝土水池1座，平面尺寸为11.65m×8.6m，池深4.8m。 |
|  |  |  | 污泥脱水机房 | 功能：对污泥进行浓缩脱水，降低污泥含水率，以减少污泥体积，便于污泥贮存、外运及污泥的再利用。 设计参数：干污泥量：3.5t/d；脱水后污泥含水率：60%；脱水后污泥量：8.75m3/d；PAM加药量：5mg/L； 框架结构建筑1座，平面尺寸为25m×15m，层高10.9m。 |
|  |  | 生物除臭间 |  | 框架结构建筑1座，平面尺寸为16.7m×12.5m，层高6.6m 安装生物滤池1座，包括预洗池和生物滤池两部分，滤池总尺寸：8.0×5.0×3.3m，离心风机2台，1用1备，总功率：15Kw。配套安装喷淋泵和补水泵。 |
|  | 辅助设施 | 综合楼 |  | 主体2层，无地下室，框架结构，建筑占地面积：519.10m2，总建筑面积：1038.20m2，建筑总高度为9.3m。 |
|  |  | 变配电室 |  | 主体1层，框架结构，总建筑面积：396m2，建筑总高度6.750m。 |
|  |  | 鼓风机房 |  | 框架结构建筑1座。鼓风机房平面尺寸为13.8×10.8m，层高5.7m。变配电室平面尺寸为16.8×14.4m，层高4.2m。 |
|  |  | 污水收集管道 |  | 经纬二路、经二路、经三路建设的污水收集管网，管道共计9.545km |
|  |  | 中水回用系统及管道工程 |  | 回用水管道采用枝状供水管网，管道共计6.764km，从拟建污水处理厂接出1根DN400的中水主管，沿园区东侧经三路道路向南敷设。并在各个地块预留阀门井及接头。 |
| 公用 工程 | 给水 | 生活用水由园区给水管网供应；生产用水主要为药剂配置用水，水源利用污水处理厂处理后的中水。 |  |  |
|  | 排水 | 职工生活污水由污水管道收集后接入本污水处理厂进行处理。 |  |  |
|  | 供电 | 接入园区供电电网。 |  |  |
|  | 供暖 | 由园区热电中心供暖，厂内建设换热间 |  |  |
| 环保 工程 | 废气 | 设置1间除臭车间，采用生物滤池除臭工艺，对粗细格栅、调节池、储泥池和污泥脱水机房等生产过程产生的恶臭气体进行收集和处理，处理后经15m高排气筒排放。 |  |  |
|  | 废水 | 设计出水水质执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中一级A标准，同时满足《城市污水再生利用 工业用水水质》（GB/T 19923-2024）及《城市污水再生利用 城市杂用水水质》（GB/T 18920-2020）中相关标准废水经处理后各企业的循环水补水、园区的浇酒道路和绿化用水等。 |  |  |
|  | 噪声 | 采用低噪声设备，污水泵房采用半地下式，水泵采用潜水泵，鼓风机采用低噪设备并加设隔音罩，降低噪音污染，同时厂区内沿围墙种植树木，形成绿化隔声带。 |  |  |
|  | 固废 | 污泥、栅渣、沉砂经属性鉴别后，若属于一般固废则送至鄯善县生活垃圾填埋场处置；属于危险废物按危险废物进行管理、贮存、运输，委托有危废处置资质单位处理。 废机油、在线监测废液、实验室废液属于危险废物，委托有危废处置资质单位处置。 废药剂包装袋（非危险废物）集中收集与生活垃圾一同处置，定期由环卫部门清运处理。 |  |  |
| 环境风险 | 事故废水 | 建设一座容积为3840m3事故池，用于污水处理事故时的生产废水。 |  |  |
|  | 调节池、水解酸化池、A2/O生物池、二沉池及配水集泥井、深度处理间、储泥池、污泥脱水机房、污水提升泵池按照重点防渗设置，采用天然或人工材料构筑防渗层，渗透系数≤1.0×10-7cm/s、等效厚度6m的黏土层；回用水池、生物除臭间等按照一般防渗区设置，采用天然或人工材料构筑防渗层，防渗层的厚度应相当于渗透系数为1.0×10-7cm/s、等效厚度1.5m的黏土层；提升泵房、回用水泵房、变配电室等区域进行简单防渗，进行地面硬化。 |  |  |  |

### 3.1.3建设规模、进出水水质

- 3.1.3.1建设规模

由于工业项目污水水质水量差异较大，针对性处理工艺差异也较大，项目入驻计划存在不确定性，入驻项目建设周期也相对较长。配套污水处理厂设计规模适当留一定余地。按照规划要求及企业入驻情况，考虑一定的污水处理余量，本项目污水处理规模近期按照5000m3/d评价（本环评仅为近期规模评价）。

- 3.1.3.2进水水质

各产业板块的企业排水应优先执行行业标准，部分指标行业标准和综合标准 未规定限值的指标，为保障污水厂的正常运行。

- 3.1.3.3出水水质及去向

- 设计出水水质

本污水处理厂出水执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（18918-2002）中一级A标准，同时满足《城市污水再生利用 工业用水水质》（GB/T 19923-2024）及《城市污水再生利用 城市杂用水水质》（GB/T 18920-2020）中相关标准。

（2）中水回用去向

本次拟建1座回用水池，本污水处理厂处理完毕水回用于各企业的循环水补水、园区的浇酒道路和绿化用水等。

### 3.1.4污水水量及污水处理工艺

（1）服务对象

本污水处理厂收纳鄯善绿色能源化工产业示范区内工业企业废水和生活污水。

（2）污水处理工艺选择

### 3.1.5主要建构筑物清单

（1）污水处理工艺主要建构筑物

（2）污泥处理工艺主要建构筑物

### 3.1.6主要设备清单

（1）污水主要设备清单

- 污泥处理工艺主要设备清单

### 3.1.7原辅材料及动力消耗

本项目所用药剂由汽车运输进厂，进厂后在设备间药剂堆存区堆存。本项目污水厂絮凝反应采用PAC、PAM作为絮凝剂。

### 3.1.8总平面布置

污水处理厂平面结合工艺流程布置，地块高差较大，但坡度均匀，有利于工艺重力流布置，可利用现状地面的高差减少污水提升的次数，本项目所处区域地势为北高南低。考虑厂区防洪排水条件，以及与厂外道路的衔接，确定厂区总体设计根据地势设计。污水由厂区最低点接入，可将污水一次性提升至厂区最高点，通过自然地面的高差，污水采取重力流进入每一级构筑物。

污水处理厂管理及生活区、预处理区、二级处理区、深度处理及回用水区、污泥处理区和生产辅助设施区。

### 3.1.9公用工程

（1）给排水

本污水处理厂生活用水和实验室用水接入园区给水管网。药剂配置用水和绿化用水利用本污水处理厂处理达标后的尾水。

事故废水：本污水处理厂设置事故池1座，事故状态下及非正常工况下，事故池作为废水暂存设施。待污水处理设施可正常运行时，则事故废水正常进行处理。

雨水：厂区排水系统采用雨污合流制，雨水、生活由污水管网收集排至格栅间。

（2）采暖

为保证新建建筑物的采暖需求，本次设计热源为电采暖。

（3）供电

污水处理厂的两路独立电源。项目区设变配电室1座，消防设施采用双回路电源供电。本项目供电接入园区供电电网。

本工程属于污水处理工程，如果停电，会造成污水供氧中断，使微生物不能成活，停电时间过长微生物就会缺氧窒息死亡，这就需要相当长的时间，重新培养微生物，在这段时间里未经处理的污水排出就会造成污染，因此确定用电负荷属于二级负荷，要求双电源供电。两路电源一路工作，一路备用，当一路工作电源故障时，另一路电源投入使用。

（4）消防

消防用水量按《建筑设计防火规范》有关规定，本工程统一时间内的火灾次数为一次，室外消火栓用水量为25L/s。消防用水来自园区自来水管网。本工程在厂区消防给水管上设室外消火栓，布置在变电站、鼓风机房、加药间附近，消火栓间距严格按照当地规范进行。厂区设有完整的污水管网系统，消防水可以就近排入厂区污水管网。

- 本工程主要在加药间、除臭设备间、配电室、污泥脱水间等建筑物内需设置灭火器。选择位置明显和便于取用，且不影响安全疏散，具体选择灭火器型号及数量依据《建筑灭火器配置设计规范》（GB50140-2005）规范确定。

### 3.1.10施工进度

- 3.2工程分析

### 3.2.1污水处理工艺方案

### 3.2.2工艺流程

- 3.2.2.1污水处理厂施工流程

场地平整

基础施工

主体工程、附属工程建设

设备安装

扬尘、噪声、弃土、机械废气

扬尘、噪声、机械废气、建筑垃圾、弃土、生产废水

工程验收

交付使用

图3.2-4    施工期污水处理厂施工流程及产污环节

项目施工期主要包括基础开挖、主体工程和附属工程、设备安装等。项目在施工期间将产生噪声、废气、固废、废水等污染物，其排放量随工序和施工强度不同而变化。

- 3.2.2.2污水处理工艺流程

- 3.2.2.4产污环节

- 施工期

项目工程施工期涉及场地平整，污水处理厂主体工程建设，污水处理厂安装工程，工程验收工程等工序，建设过程中将产生噪声、扬尘、固体废弃物、施工废水和生活污水。因施工期较短，影响并不突出，且多为短期可逆影响，随着施工阶段的结束而消失。

（2）运营期

污水处理厂在运行过程中，产生的废气污染物主要为恶臭气体；废水主要为园区企业生产废水及职工生活污水；噪声主要为设备运行噪声；固废主要为污泥、栅渣、生活垃圾、沉砂、药剂废包装材料、实验室废液、废机油等。

### 3.2.3污染源及污染物分析

#### 3.2.3.1施工期污染源分析

本工程建设内容主要为污水处理厂构筑物建设、设备安装及管线施工。在项目施工期间，会产生少量的废气、废水、固体废弃物，同时将产生施工噪声。工程构筑物永久占地为持久性污染影响外，其余影响只在施工期内存在，影响范围小，时间短。

- 废气

本项目施工期间扬尘主要在施工场地现场作业过程和施工机械燃油废气。

- （2）废水

本次在规划用地范围内设置一处施工营地，生活污水排入拟建污水收集池，定期清运至能源化工产业区污水处理厂处理。

②施工工地废水

要求施工单位设置临时沉淀池，将生产废水沉淀处理后回用于施工过程，部分施工废水通过洒水降尘消耗。同时施工过程中要做到严格管理，节约用水，杜绝泄漏，保证施工废水不外排，施工结束后将沉淀池覆土掩埋。

- （3）噪声

施工期间的噪声主要来自各类施工机械作业噪声和运输车辆交通噪声。施工期机械设备主要有装载机、推土机、挖掘机、压路机、摊铺机等，运输车辆主要有自卸汽车、拉车、吊车等，

- （4）固废

施工期固体废物主要为施工开挖土石方，建筑垃圾以及施工人员的生活垃圾。

①建筑垃圾

施工期项目区施工过程中将产生一定量的建筑垃圾，主要包括砂石、石块、碎砖瓦、废木料、废金属、废钢筋等杂物，由施工单位将废金属、废钢筋等统一后回收利用，将其余的垃圾收集后堆放于指定地点，由施工方统一清运至政府指定建筑垃圾填埋场处置。

②土石方

本项目产生的多余弃方用于项目区低洼处回填。

③生活垃圾

项目区设生活营地，施工人员生活垃圾由施工单位清运至鄯善县生活垃圾填埋场处置，定期清理。

#### 3.2.3.2运营期污染源分析

- （1）废气

废气污染源主要是污水处理过程散发出来的恶臭气体，其主要成分为硫化氢、氨、甲硫醇等。

②除臭装置

- （2）废水

本项目污水处理厂近期处理规模5000m3/d（折合182.5万m3/a）。废水经处理后各企业的循环水补水、园区的浇酒道路和绿化用水等。

本评价近期污水处理厂进出水水质指标计算污染物产生量及排放量。

根据可研设计，本项目出水水质执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中一级A标准，同时满足《城市污水再生利用 工业用水水质》（GB/T 19923-2024）及《城市污水再生利用 城市杂用水水质》（GB/T 18920-2020）标准要求。

- （3）噪声

本项目高噪声设备主要为污水泵、风机、空压机等。

- （4）固废

本项目固体废物主要为污水处理产生的栅渣、沉砂、污泥、药品包装材料、在线监测废液、实验室废液、废机油和生活垃圾。

3.2.3.3非正常排放情况

（1）废气

恶臭气体处理装置的非正常工况主要包括以下情况：抽风机、排风机机械故障导致各单元恶臭气体无法正常收集、除臭效率达不到90%。

（2）废水

污水处理工程如因设备故障或检修等原因导致部分或者全部污水未经过处理，从而形成事故排放，其最大排放量为全部进水量，其排放的污染物浓度为污水处理厂的进水浓度，参考其他同类型污水处理厂项目。

### 3.2.4清洁生产分析

根据工业企业清洁生产指南的要求，建设项目需要从设计工艺、设备选型、节能降耗、环境效益等方面进行清洁生产分析，据此，分析本项目清洁生产水平如下。

#### 3.2.4.1污水处理工艺分析

#### 3.2.4.2设备先进性

（1）设备选型杜绝采用国家公布的淘汰产品，选用高效率、低能耗的设备产品。

（2）控制系统采用基于现场总线的控制系统。在操作站上可对整个污水处理中心的工艺过程进行监测、控制操作、历史记录、报警处理等。

（3）鼓风机采用罗茨鼓风机，供气量可用叶片调节，根据生物池溶解氧控制供气量，不至于造成浪费，可节约能源。

（4）污水提升泵带变频装置，可对来水流量变化进行调节。

#### 3.2.4.3节能降耗分析

本工程不论在整体工程设计还是污水处理工艺设计中，节能降耗特点明显，主要表现在以下几个方面：

（1）采用鼓风曝气，氧利用率高，耗电量较低，二级A2O处理工艺氧利用率高，曝气量少，相对于活性污泥法耗电量更低，更节能。

（2）进水泵、提升泵采用不堵塞型潜水泵，工作效率为80%以上，节省了常年运转电耗。

（3）根据曝气池溶解氧，通过变频器调节表面曝气器机供气量以降低耗电量。

（4）设备和管道采取良好的保温和保冷措施，减少能量损失。

3.2.4.4污染物产生指标分析

（1）设计出水水质执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中一级A标准，同时满足《城市污水再生利用 工业用水水质》（GB/T 19923-2024）及《城市污水再生利用 城市杂用水水质》（GB/T 18920-2020）中相关标准，废水经处理后各企业的循环水补水、园区的浇酒道路和绿化用水等，节约了新鲜水的消耗。

（2）噪声：本工程主要噪声源为鼓风机、各类风机、泵类等。工程采用低噪声设备，在安装中采取基础减振等措施，从源头遏制噪声的产生，并采取隔声、减振、消声、室内/地下布置等处理措施，保证厂界达标排放，对周围环境影响较小。

（3）本项目污水处理厂自身产生的污水回送到污水处理系统处理，不外排，减少了工程本身对环境的污染。

本项目的实施可有效减少污染物的排放量。

#### 3.2.4.5环境效益分析及社会、经济效益

本工程采用国内稳定成熟的生产工艺及设备，出水水质可达到城市杂用水水质的要求，同时采取了一定的节能措施，降低了物耗、能耗，污染物产生与排放指标均较低，总体达到了国内清洁生产先进水平，但应在节能降耗以及污泥资源利用等方面，进一步降低能耗。

### 3.2.5总量控制分析

本项目尾水全部用于绿化、道路用水。根据《排污许可证申请与核发技术规范 水处理（试行）》（HJ978-2018）和地方环境保护要求。

# 4环境现状调查与评价

## 4.1自然环境概况

### 4.1.1地理位置

鄯善绿色能源化工产业示范区位于吐鲁番市鄯善县，西临库木塔格沙漠，坐落于南湖戈壁滩，鄯善县Z486公路以南约10km，新疆硝石钾肥有限公司厂区以西约10km处，园区总占地面积为14.9km2。

### 4.1.2地形地貌

鄯善县位于北天山皱褶带东端的山间断陷盆地边缘，其北部是博格达山，南部是觉罗塔克山，由于火焰山构造隆起，将盆地分为南北两部分，形成了鄯善县境内的“三山夹两盆”的地貌格局。境内中部火焰山横贯东西，高度500~800m，县城南面为库木塔格山的五岭地带，高度在800~1500m之间。火焰山南、北为两大平原，火焰山以北平原区包括火焰山以北至天山山脚的广大地区，其中绝大部分是没有植被的戈壁，海拔600~1000m，戈壁以南为绿洲，海拔600m以下，是山前洪积和冲积平原。火焰山以南平原区包括火焰山山脚以南至觉罗塔格山以北的广大地区，其绝大部分是植被稀疏或无植被的戈壁，一小部分为绿洲平原，海拔100m以下，最低处在鄯善县西部艾丁湖东部，低于海平面153m。

### 4.1.3水文及水文地质

鄯善县地下水的类型在北盆地以潜水为主，承压水只在扇缘靠近火焰山一带分布。在南盆地，潜水只分布在北部靠近火焰山及东部地区区域，面积相对较小。在近年来，由于地下水开采量的持续增大，在凿井过程中，将潜水和承压水作为统一的目的取水层，大部分地区的潜水含水层和承压水含水层已经被连通，潜水层和承压水层的界限不明显。

#### 4.1.3.1地表水

在冬季，中低山区基本上干旱少雨，冬季5个月（11～3 月）降水量总占年降水量的4～10%左右，河流仅靠地下水补给。4月初，河流地下水减少到最低限度，有时甚至河干。4月中旬至5月，山区开始融雪，自低山区向上延伸，河流水量逐渐增加，山区降雨也开始增多，受气温和降雨补给影响，河流汛期不稳定，有的年份开始于四月，有的年份开始于5月，并有着开始的早结束的也早、开始的晚结束的也晚的规律。在炎热的夏季，6～9月中高山区的融雪和降雨达到高峰季节，除二塘沟有少量的冰川融水补给、柯柯亚尔河有极少量的冰川融水补给外，河流的径流补给主要来自高山区的融雪和中、高山区的降雨。10月降雨明显减少，浅山区已开始有较多的地下水补给，水量比较稳定。

柯柯亚河是鄯善县年径流量最大的河流，多年平均径流量为11460万m3，其次是二塘沟，多年平均径流量8500万m3，坎儿其多年平均径流量2800万m3。坎儿其以东小洪沟，除了春季有少量季节性融雪补给径流量外，大多由夏季和秋季的降雨补给，当暴雨强度大于下渗强度时产生径流，形成季节性洪水，平时无水，通过径流深等值线图上量算，多年平均径流量为221万m3，库木塔格荒漠区基本上不产流。鄯善县境内各水文站控制断面年径流量为2.206亿m3。

#### 4.1.3.2地下水

新材料产业区范围内无坎儿井分布，主要在能源化工产业区南部、东南部辟展乡、七克台镇一带农灌区，分布有数量众多的坎儿井群（共约28条），使用功能以农业灌溉为主。能源化工产业区位于坎儿井群上游，应优化配置水资源，加强地下水的监测和管理，采取有效措施防止地下水位持续下降。

### 4.1.4气象特征

鄯善县地处亚洲腹部。由于远离海洋，群山环绕，地貌复杂，形成了独特的气候。本区属于暖温带大陆性干旱气候区，主要气候特征是：四季分明，冬寒夏炎，降雨稀少，蒸发强烈，气候干燥，光照充足，无霜期长，昼夜温差大，大风和风沙是当地较为严重的灾害天气。常年风速2.1m/s，3~8月为大风季节，春季多持续性大风，夏季多阵性大风。主导风向为东风，次主导风向为东北风。

### 4.1.5植被、土壤类型

- 土壤

鄯善县土壤类型分布有明显的垂直地带性分布规律，山区自上而下为高山亚高山草甸土—山地栗钙土—山地棕钙土。

- 植被

鄯善县主要植被种类有：林业种类以针叶云杉林、针阔混交及散生阔叶灌木林、杨榆阔叶林、人工林、梭梭、红柳、沙拐枣、耐旱灌木和半灌木为主；植物种类以梭梭、红柳、沙拐枣、柽柳、骆驼刺等耐旱灌木为主。

## 4.2鄯善绿色能源化工产业示范区

## 4.3大气环境质量现状监测及评价

### 4.3.1项目所在区环境空气达标判定

根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）的有关规定，对项目所在区域环境空气质量中的6项基本污染物进行评价。由上表可知，鄯善县SO2、NO2、CO、O3平均浓度均可满足《环境空气质量标准》（GB 3095-2012）二级标准及修改单，PM10、PM2.5超标，为环境空气质量不达标区域。PM2.5浓度超标主要受冬季燃煤和机动车尾气的影响，PM10浓度超标主要原因是鄯善县所处区域干旱缺水、植被稀疏、地表干燥易起尘，受自然因素的影响比较明显。

### 4.3.2特征污染因子现状评价

#### 4.3.2.1监测点位

本次采用实测数据，监测单位是新疆天熙环保科技有限公司，各项目的采样及分析方法均按《空气和废气监测分析方法》《环境监测技术规范》的有关规定执行。

#### 4.3.2.2评价方法

NH3、H2S参照《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ 2.2-2018）附录D中1小时平均值。

#### 4.3.2.3现状监测结果及评价

（1）评价方法

环境空气质量现状评价采用占标率法，计算公式为：

Pij  = Cij  / Sj ×100%

式中：Pij------i测点j项污染物最大浓度占标率；

Cij-----i测点j项污染物实测最大浓度值，mg/m3；

Sj----- j项污染物相应的浓度标准值，mg/m3。

注：ND表示未检出

## 4.4地下水环境质量现状调查与评价

### 4.4.1监测点位、监测因子、监测时间及频次

### 4.4.2评价标准及方法

分析方法：采样分析方法依照《环境水质监测质量保证手册》《水和废水监测分析方法》的规定进行。

评价标准：采用《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）中Ⅲ类标准。

### 4.4.3监测及评价结果

### 4.4.4包气带监测

为了解项目区包气带污染现状，本次环评分别在可能造成地下水污染的主要装置。

（3）监测因子

pH值、汞、砷、六价铬、铅、镉、铜、镍、石油烃等特征污染物浓度。

## 4.5声环境质量现状调查及评价

（1）监测方法

依照《声环境质量标准》（GB3096-2008）进行声环境质量现状监测，监测仪器使用AWA6221B型声级计，分别在项目区四周共布设4个监测点进行实测，分昼、夜两时段监测。对比监测数据与标准限值，可知项目区声环境质量现状良好，符合《声环境质量标准》（GB3096-2008）中3类标准。

## 4.6土壤环境质量现状调查及评价

（1）监测点位及监测项目

按照《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ964-2018）中附录A土壤环境影响评价项目类别，本项目属于“工业废水集中处理”，对应项目类别为Ⅱ类。本项目占地类型为小型，周边的土壤环境为不敏感，为污染影响型三级评价，则污染影响型布设3个采样点（占地范围内布设3个表层样点）。

由此可以看出，占地范围内土壤中污染物含量低于《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）表1中第二类用地筛选值，项目区域土壤环境质量现状较好。

## 4.7生态现状调查及评价

### 4.7.1生态功能区划

根据《新疆生态功能区划》，项目区域属于天山山地干旱草原—针叶林生态区，天山南坡吐鲁番—哈密盆地戈壁荒漠、绿洲农业生态亚区，吐鲁番盆地绿洲外围防风固沙、油气勘探开发环境保护生态功能区。工程所在区生态功能区的主要生态服务功能、生态敏感因子、主要生态环境问题和主要保护目标见表4.7-1。

表4.7-1                   项目区生态功能区划

| 生态功能分区单元 | 生态区 | Ⅲ天山山地干旱草原—针叶林生态区 |
| --- | --- | --- |
|  | 生态亚区 | Ⅲ4天山南坡吐鲁番—哈密盆地戈壁荒漠、绿洲农业生态亚区 |
|  | 生态功能区 | 51．吐鲁番盆地绿洲外围防风固沙、油气勘探开发环境保护生态功能区 |
| 隶属行政区 |  | 托克逊县、吐鲁番市、鄯善县 |
| 主要生态服务功能 |  | 油气资源、荒漠化控制 |
| 主要生态环境问题 |  | 油气污染、风沙危害、土壤风蚀 |
| 生态敏感因子敏感程度 |  | 生物多样性和生境不敏感，土壤侵蚀极度敏感，土地沙漠化轻度敏感，土壤盐渍化不敏感。 |
| 主要保护目标 |  | 保护地下水、保护荒漠植被和砾幕 |
| 主要保护措施 |  | 规范油气勘探开采作业、废弃物无害化处理、铁路公路沿线采用机械和生物措施防风防洪、节约用水 |
| 适宜发展方向 |  | 在保护生态、控制污染的前提下，合理开发油气资源。 |

### 4.7.2土地利用类型特征及评价

本项目所在区域占地类型为国有未利用地（裸地）。

### 4.7.3土壤利用类型特征及评价

园区内土壤类型较简单，仅有棕漠土一种类型土壤。

### 4.7.4植被类型特征及评价

（1）区域植被类型及分布

项目所在区域由于气候极为严酷，年降水量只有20~70mm，鄯善绿色能源化工产业示范区评价范围均为裸地

（2）项目区植被

根据现场调查，评价区绝大多数地段植被覆盖度＜1%，项目所在区域基本上为裸地，由于土地生产力低下，其利用价值极低，但其地表的戈壁砾石具有防止地表风蚀，防止水土流失的生态作用。

### 4.7.5野生动物类型特征及评价

根据新疆动物地理区划，规划园区所在区属于古北界－中亚亚界－蒙新区－西部荒漠亚区－东疆小区。从地理位置上看，这里是蒙古及准噶尔盆地与新疆南部动物的交流通道，但由于极端干旱的大陆性气候控制下的严酷荒漠自然环境条件，致使评价区所属动物区系的野生动物种类组成贫乏，组成简单，分布于该区的动物以北方型耐寒种类和中亚型耐旱种类为主。

### 4.7.6水土流失现状

本工程的建设将带来土地占用、土方开挖、临时堆土、施工临时占地等可能产生水土流失的工程问题，人为活动造成水土流失的原因主要是破坏地表植被、挖方的临时堆放，在雨季和风季易产生水土流失。

根据区域地理位置、地形地貌、气候特征、水文水资源特征、土壤植被及周围环境特点等，判定区域水土流失类型包括风力侵蚀、水力侵蚀。

### 4.7.7土地沙化现状

本项目所在地沙化土地类型为戈壁，属于非沙化沙地。

# 5环境影响预测与评价

## 5.1施工期环境影响分析

本项目施工期主要是污水处理厂内各污水处理池、构筑物及污水管网建设。

## 5.2运营期环境影响分析

#### 5.2.2.1地表水环境影响分析

本工程废水不排入天然地表水体，因此不会对地表水体造成影响。

#### 5.2.2.2地下水环境影响分析

拟建项目可能对地下水环境产生影响的主要构筑物为污水处理设施及构筑物、污水输送管道，正常状况下，污染物对区域地下水环境产生的影响很小。按照《环境影响评价导则地下水环境》（HJ610-2016）“9.4.2 已依据GB16889、GB18598等设计地下水污染防渗措施的建设项目，可不进行正常状况情景下的预测”。

2）非正常工况地下水环境影响

本项目建成后一旦发生事故，所收集的污水将不能达标排放，污水处理厂各水池等构筑物硬化地面出现破损，污水管线因腐蚀或其他原因发生泄漏，通过厂区及周边地层下渗，会对周边地下水环境造成影响。

因此，在项目建设过程中须做好相关防渗措施，污水收集、输送和处置区等区域的防腐、防渗措施，运行期须定期检查防渗层及管道的破损或破裂情况，若发现有破损或破裂部位须及时进行修补。项目运行期间，需加强管理和监督检查，杜绝非正常情况的发生，避免污染物进入土壤及地下水含水层中。

- （4）尾水用于灌溉绿化环境影响分析

出水回用于园区绿化。可节约新鲜水使用量，减少水污染物排放量，对改善区域生态环境具有积极作用。

### 5.2.3声环境影响分析

由预测结果可知，运营期项目区厂界四周贡献值满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类标准要求，工程实施后不会对周围声环境产生明显影响。5.2.4固体废物影响分析

#### 5.2.4.1固体废物种类、产生量及处置方式

本项目固体废物主要是生活垃圾、污泥、栅渣、沉砂、在线监测废液、实验室废液、化验试剂废包装、废药剂包装袋及废机油。

#### 5.2.4.2固废影响分析

厂外运输应由有危险货物运输资质的单位承担，本项目危险废物厂外运输过程中，一旦包装袋破裂或倾倒，易造成道路周边土壤、地表水甚至地下水的污染，运输单位应按照相关规范安全驾驶运输。

### 5.2.5土壤环境影响分析

本项目为污染影响型建设项目，重点分析运营期对项目地及周边区域土壤环境的影响。根据项目工程分析，本项目排放的废气是硫化氢和氨气，不涉及大气污染物沉降污染。项目废水主要污染因子为pH、CODcr、BOD5、氨氮、SS、总氮、总磷等，无生产废水排放，各污水池采取分区防渗措施处理后，污水不会进入土壤。本项目主要考虑污水处理设施发生事故防渗层破损从而事故水垂直入渗引起的土壤污染。

### 5.2.6生态环境影响分析

#### 5.2.6.1占地影响分析

项目建成后，由于构筑物投运、道路硬化、绿化等的建成，可使得厂区及周边水土流失程度得到控制。

#### 5.2.6.2植被影响分析

项目建成后，土地利用受污水处理厂功能的影响由自然植被生长地转变为建筑物、绿化用地等，污水处理厂厂区绿化将使建设地生态损失得到补偿，生态质量得到进一步改善。

#### 3.2.6.3生态景观影响分析

项目建成后将恢复一定的生态植被，保持一定的绿化覆盖率，保障微生态系统的良性运行和对微气候的改善，但作为一种典型的人工生态系统，其作用更多地体现在绿化环境和美化景观等方面。根据工程可研，污水处理厂将加大对厂区内的绿化建设，建筑物多为低矮建筑，不会造成突兀。

# 6环境风险影响分析

## 6.1风险调查

### 6.1.1建设项目风险源调查

根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018），处理工艺中涉及的主要原辅材料PAM、PAC、磷酸二氢钠及乙酸钠未被列入《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录B-－重点关注的危险物质及临界量一览表中，涉及的环境风险物质主要为次氯酸钠，本项目储存量均小于临界量，不涉及重大危险源。

#### 6.1.1.1环境敏感目标

本项目周边5km范围内未规划行政办公用地，无环境敏感目标。

### 6.1.2环境风险潜势初判

本项目环境风险潜势为Ⅰ级。

## 6.2风险识别

#### 6.2.1物质风险识别

本项目污水消毒采用次氯酸钠消毒，其主要理化性质见表6.2-1。

表6.2-1    本项目主要危险化学品理化性质一览表

| 名称 | 次氯酸钠溶液 |
| --- | --- |
| 英文名称 | Sodium hypochlorite solution |
| CAS号 | 7681-52-9 |
| 分子式 | NaClO |
| 分子量 | 74.44 |
| 相对密度 | 1.10（水=1） |
| 熔点（℃） | -6 |
| 沸点（℃） | 102.2 |
| 水溶性 | 溶于水 |
| 物化性质 | 微黄色溶液，有类似氯气的气味；受高热分解产生有毒的腐蚀性烟气；具有腐蚀性 |
| 用途 | 用于水的净化，用作消毒剂、纸浆漂白剂等，医药工业中用于制氯胺等 |
| 危险性类别 | 第8.3类 其他腐蚀品 |

#### 6.2.2生产、贮运过程潜在危险性识别

通过对污水处理厂所选用的工艺及整个污水处理系统中所建设施的分析，风险污染事故的类型主要反映在污水处理厂非正常运行状况可能发生的原污水排放、污泥膨胀及恶臭物质排放引起的环境问题。在极少数的情况下，发生事故的企业排放的废水量在污水处理厂进行水中所占的分量较大，从而使处理效率下降，此时排放的尾水水质有超标的可能。

#### 6.2.3可能影响环境的途径

本项目涉及的危险源可能影响环境的途径包括：

污水处理系统故障或停运造成的污水事故性排放、污水管网破裂、污水池防渗层破裂导致污水下渗污染土壤、地下水。

## 6.3风险事故情形分析

#### 6.3.1污水管网及泵站事故分析

污水管线因事故造成破裂，导致未处理污水泄漏事件发生，长时间泄漏污水会造成土壤、地下水污染。

#### 6.3.2污水处理厂运行事故分析

污水处理厂发生事故的原因较多，设计、设备、管理等原因都可能导致污水处理厂运转不正常。但一般发生污水直排事故的可能性较小且容易处理和恢复。

（1）电力及机械故障、进水水池超标

污水处理厂建成运行后，一旦出现机械设施或电力故障即会造成污水处理设施不能正常运行，或进水水质超标，为避免超标污水对后续处理工序造成冲击，同时避免污水事故排放。本污水处理厂拟设1座事故池，可通过水泵及时将进厂污水排入事故池暂存。

污水处理过程中的活性污泥是经过长时间培养驯化而成的，长时间停电，活性污泥会缺氧窒息死亡，从而导致工艺过程遭到破坏，恢复污水处理的工艺过程，重新培养驯化活性污泥需很长时间。本污水处理厂设计中供电采用双电源设计，电力有保障。机械设备选型采用先进产品，其自控水平很高，因此由于电力机械故障造成的事故概率很低。

（2）污水处理厂停车检修

在维护污水系统正常运行过程中产生的维修风险，可能会给维护系统的工作人员带来健康损害。当污水系统某一构筑物出现运行异常，必须立即予以排除，此时需操作人员进入井下操作，污水中的各类以气体形式存在的有毒污染物质会产生劳动安全上的危害风险。建设单位拟先对操作人员进行安全培训，并根据实际情况配备防毒面具等安全用品。这样通过加强管理，提高劳动人员技术素养，可将风险降至最低。

（3）污泥解体

水质浑浊，污泥絮凝体微细化，处理效果变坏是污泥解体的现象。导致该异常现象的原因有运行中的问题，有可能是污水中混入了有毒物质。运行不当，如曝气过量会使活性污泥生物－－营养的平衡遭到破坏，使微生物减少而失去活性，吸附能力降低，絮凝伸缩小致密。一部分则成为不易沉淀的羽毛状污泥，处理水质浑浊，污泥指数降低等。当污水中存在有毒物质时，微生物会受到抑制或伤害，净化能力下降或停止，从而使污泥失去活性。建设项目工程设计自动化程度较高，对污水中的有毒物质和污泥浓度等指标实行自动监测，一有异常，立即采取措施补救，这样可有效降低污泥膨胀或解体的风险。

（4）对臭气处理设施日常进行维护，加强臭气收集效率，确保恶臭气体、NH3、H2S达标排。

## 6.4环境风险防范措施和应急措施

具体就本工程污水处理厂而言，尾水外输管线，遭自然灾害、老化锈蚀或人为破坏导致尾水泄露和排水不畅的可能性相对较大，而且如果大量污水外泄将可能污染地下水，所以应引起足够的重视，管理上要保证污水管线一旦泄漏，要能及时发现并尽快修复。

（一）污水处理厂的进水及厂内设备故障对策措施

①污水处理厂与污水排放量大的企业之间，要有畅通的信息交流渠道，建立企业的事故报告制度。一旦废水进入污水处理厂的企业发生事故，要求企业在第一时间向污水处理厂报告事故的类型，报告事故影响程度，关闭出水阀，停止将水送入污水处理厂。

②污水处理厂应针对可能发生的进水污染事故，建立合适的事故处理程序、机制和措施。一旦发生事故，则采取相应的措施，将事故对环境的影响控制在最小或较小范围。

③设备的检修时间要精心安排，最好在水量较小、水质较好的季节或时段进行。

④加强管理和设备维护工作，保持设备的完好率和处理的高效率。备用设备或替换下来的设备要及时检修，并定期检查，使其在需要时能及时使用。

（二）停电或检修环境影响与应急措施

项目电源应设两路供电，保证污水处理厂电源的供给。如停电污水处理设施将不能运行，应立即切断企业排水，暂时将污水排入总容量为5500m3的事故池中。待污水处理厂事故排除后，将事故池中的废水重新纳入污水处理系统处理，事故污水不外排。

（三）管道集水井影响与应急措施

在管道和集水井等设备或构筑物中，因平日所贮污水内含各种污染物，经微生物作用等因素产生有毒有害气体，如NH3、H2S等，由于通风不畅，长年积累，浓度较高，可能对维修人员产生中毒影响。

在检修此类设备时，严格按照操作规程，进入管道、集水井等构筑物检修前，须采取防护措施，防止有毒有害气体由于通风不畅，对维修人员产生中毒影响。检修时，地面上须有一人担任监护，检修人员须戴安全帽，佩戴防毒面具、使用安全带。工作完毕后工作负责人应清点人员，查明确实无人留在工作面后，将盖板或其他防护装置复原，并通知运行人员工作已经完毕。

（四）污水处理厂池体、管道泄漏防范措施及应急措施

①设有专人负责管网及泵站的维护及管理，防止泥沙沉积堵塞而影响管道的过水能力。定期对管线、机械设备进行维护，一旦发生事故应及时进行维修，避免因此而造成的污水泄漏。

②管道衔接应防止泄漏污染地下水和掏空地基，淤塞应及时疏浚，保证管道通畅；污水管道设计中，选择适当充满度和最小设计流速，防止污泥沉积。

③为使在事故状态下污水处理设备能够迅速恢复正常运行，应在主要水工建筑物的容积上留有相应的缓冲能力，并配有相应的设备（如回流泵、回流管道、阀门及仪表等）。

④对污水处理的各种设备，必须选择质量优良、事故率低、便于维修的产品。关键设备应一备一用，易损部件要有备用件，在出现事故时能及时更换。

⑤加强事故苗头监控，定期巡检、调节、保养、维修，及时发现有可能引起事故的异常运行苗头，消除事故隐患。

⑥严格控制处理单元的水量、负荷强度等工艺参数，确保及时发现污水泄漏情况。

⑦污水处理厂在生产运行过程中必须加强监控手段，强化管理，定期检查污水处理设施做好设备维护，并制定突发环境事件应急预案，若发现污水泄漏，立即启动突发环境事件应急预案，池体、管线检修完成后对泄漏区域土壤、地下水进行污染调查，若发现存在污染事件，则委托专业机构制定修复方案，开展污染治理工程。

（五）次氯酸钠泄漏影响分析与应急措施

次氯酸钠（NaClO）是一种无机化合物，白色结晶性粉末。次氯酸钠消毒液是以次氯酸钠为主成分的液体消毒液，可杀灭肠道致病菌、化脓性球菌、致病性酵母菌，并能灭活病毒。次氯酸钠是一种强碱弱酸盐，因此对皮肤黏膜以及呼吸道黏膜具有很强的灼伤作用，尤其是次氯酸钠和酸反应可以生成氯气，氯气经过皮肤黏膜或者呼吸道黏膜，以及眼结膜等可以造成严重的灼伤，所以次氯酸钠不能与酸一块使用。考虑到次氯酸钠潜在风险，提出以下防范措施：

①次氯酸钠应有专人负责管理，严禁随意堆放，按需生产。

②次氯酸钠消毒液配制时，严格按照规范和流程制备，使用时应现配现用。

③设备运行和存放在单独设备间内，远离火源和热源，远离酸类物质。

- 实验室药剂泄漏影响分析与应急措施

本项目实验室常用酸、碱作为实验药剂，储存和使用量小，采用瓶装，实验室风险主要为酸、碱能对皮肉造成极大伤害。提出以下防范措施：

①实验室试剂应有专人负责管理，单独存放在药品柜内，贴上警示标签。

②实验室管理人员应具有一定的相关知识。使用试剂量应及时记录、保存。使用人员应按照硫酸使用操作规定进行使用。

③实验室药剂存放于通风、阴凉、温度低于30℃药品柜中。酸、碱分开存放。

（七）冬季水温过低处置措施

①在本项目设计时，应适当考虑当地冬季最低水温，来确定BOD5负荷，适当增加水力停留时间，加强保温措施，按照《寒冷地区污水活性污泥法设计规程》（CECS111：2000）中有关寒冷地区污水处理设计有关规定的要求设计，为确保冬季污水处理效果，在生化池外壁贴保温材料，保证冬季污水处理厂尾水达标。

②培训活性污泥宜在气温高的季节进行。

③使用高水平管理人员管理污水处理厂，请污水处理专家及工程设计人员来厂讲课、演示，提高厂内人员素质。

④室外污水管网、污泥管道、空气管道、闸门、计量堰等易出现冰冻的设备，施工时管道外壁包裹保温材料，同时设计中应考虑检修需求，或发生事故时候能放空或蒸汽扫线等措施。

⑤本污水处理厂采用鼓风曝气供氧，生产用房冬季采用电锅炉供暖，管道和生化池外壁采用保温材料包裹，同时运行维护按照有关寒冷地区污水处理设计，并能保证正常运行的条件下，污水可达标排放。

（八）日常管理等应急防范措施

①保证按规划要求收集污水量，形成正常的污水处理量。

②在企业排放口设置在线监测设施及在线控制阀门，严密监视企业出水质，尤其要防止超标的有毒重金属废水直接进入排污管网，冲击污水处理厂的生化处理工艺；若在线监测数据出现超标立即关闭企业出水口阀门；同时加强与环保部门的联系，加大执法力度，保证各企业进入管网的工业污水达到入网标准的要求。

③重视污水处理厂的运行管理，建立完善的规章制度，明确岗位职责，以往其他污水处理厂的经验表明，未经监测分析盲目运行或疏于监测分析的运行，往往是处理设施不能正常运转的重要原因，因此，必须严格执行污水监控制度，做好原始记录，确保每天对进、出水水质进行监测的频率，以便及时发现问题并加以纠正。

④开展环保宣传教育和环保技术培训，提高职工环境保护意识和操作技术水平。

## 6.5环境风险应急预案

制定应急预案的目的是在事故和其他突发事件一旦发生的情况下，能快速、高效、有序地进行处理工作，最大限度地保护周边群众、员工及单位，把事故危害对环境的影响减少到最低限度。

本污水处理厂针对可能发生各种突发事故，并在事故发生后能迅速有效地控制和处理，尽量减少二次污染、人员伤亡和财产损失，特制定本应急预案。

（一）应急救援指挥的组成、职责及分工

（1）指挥机构组成

企业的应急救援指挥机构为“应急领导小组”，由企业主要领导，以及污水处理厂生产、化验、设备等部门领导组成，发生重大事故时，以指挥领导小组为基础成立重大事故应急救援指挥部。

“应急领导小组”下设“应急领导小组办公室”，办公室主任由污水处理厂领导兼任，成员由各个部门相关人员组成。

领导小组办公室下设综合联络组、事故信息组、抢修救援组、后勤保障组。各小组均有企业生产、技术的业务骨干组成。

（2）主要职责

①事故应急领导小组：承担领导小组日常事务；承担日常宣传教育工作，提高广大职工的安全生产意识；协调各个应急机构的关系，保持联络畅通；掌握汇总事故发生后应急工作进展情况，为领导小组提供决策信息；负责事故发生后对外信息的审查、撰写和发布。

②综合联络组：负责事故发生后及时联络当地人民政府和相关部门，如向鄯善县人民政府及县生态环境局，吐鲁番市人民政府及市生态环境局联络工作；负责传达落实领导小组的有关决策；负责联络室当地公安局、医疗、周边企业等有关单位的救助支援工作。

③应急信息组：负责事故发生前后对事故情况的汇总和上报；负责提供调查和快速评估；负责事故发生后各项工作进展情况的报道。

④后勤保障组：负责协调联络医疗部门，为事故发生时对本厂职工及附近居民提供医疗保障；负责救援资金及其他急需物资的保障。

（二）应急处理原则及预防措施

（1）应急处理原则

及时控制进入污水处理厂的污染物总量，加强运行控制，保证运行正常，加强设备运行维护。

（2）预防措施

操作人员应严格按照操作规程进行操作，防止因检查不周或失误造成事故；及时合理地调节运行工况，严禁超负荷运行；加强设备管理，认真做好设备、管道、阀门的检查工作，对存在的安全隐患的设备、管道、阀门及时进行修理或更换。

（三）预防措施

（1）操作人员应严格按照操作规程进行操作，防止因检查不周或失误造成事故。

（2）及时合理地调整运行工况，严禁超负荷运行。

（3）加强设备管理，认真做好设备、管道、阀门的检查工作，对存在的安全隐患的设备、管道、阀门及时进行修理或更换。

（四）事故应急措施及处理流程

（1）当班人员发现后应立即向领导小组组长汇报，并在事故处理过程中随时保持与领导小组的联系。

（2）领导小组接到报告后，应及时与污水处理厂主管部门和当地生态环境部门汇报，并在事故处理过程中随时保持与污水处理厂主管部门和环保部门的联系。

（3）事故发生时当班人员按如下处理流程排查造成事故的原因：

①发现进出水超出设计标准：立即向领导汇报，将信息反馈至排水企业；并对进水水质、出水水质进行化验，检查复核全厂运行工艺参数，根据化验数据对相关工艺流程进行及时调整。

②突发暴雨：根据天气预报，预先对各设备进行检查，确保完好，组织力量对厂区雨水管线进行疏通，确保畅通。各岗位将设备机房门窗关紧，防止雨水流入，观察进水水量的变化，发现异常应及时向领导汇报。

③突发性停电、检修：项目电源应设两路供电，保证污水处理厂电源的供给。如停电污水处理设施将不能运行，超标排放尾水将会严重影响周围环境。为减轻污染负荷应设置应急工程措施：污水可排入厂内事故应急池内进行收集，在事故及非正常工况结束后，对废水进行深度处理，直至COD、SS、氨氮等达标。

（五）事故后生产恢复

由事故应急指挥领导小组宣布应急状态结束，恢复到正常运行状态，开始对事故原因进行调查，进行事故损失评估，组织力量恢复至正常运行状态。

## 6.6风险分析结论

本项目环境风险评价等级为简单分析，项目环境风险简单分析内容见表6.1-5。本项目发生事故时无有毒物质扩散，且影响程度较轻，结合企业在运营期间不断完善的风险防范措施，本项目发生的环境风险可以控制在较低的水平，风险发生概率及危害也较低，本项目的事故风险处于可接受水平。

# 7污染防治措施及可行性分析

## 7.1施工期污染防治措施及可行性分析

### 7.1.1施工期废气控制措施

（1）防尘措施：①建设工程开工前，施工工地四周应当设置硬质密闭围挡，并及时进行维护；②在施工工地现场出入口公示扬尘污染防治措施、现场负责人、环保监督员、举报电话等信息；③对施工现场内主要道路和物料堆放场地进行硬化，对其他裸露场地进行覆盖或者临时绿化；④及时清运施工工地建筑土方、工程渣土和建筑垃圾，在场地内堆存的，应当采用密闭式防尘网遮盖；⑤施工现场出口处应当设置可循环用水的车辆冲洗设施，施工车辆冲洗干净后方可上路行驶；⑥临时便道应当进行硬化处理，并定时洒水；⑦及时对施工现场进行清理和平整，不得从高处向下倾倒或者抛洒各类物料和建筑垃圾。

（2）建设单位应当对暂时不能开工的建设用地裸露地面进行覆盖；对超过三个月不能开工的建设用地的裸露地面进行绿化、铺装或者遮盖。

（3）建筑垃圾处置措施：①阻止运输车辆和车厢将泥土等物料带入社会道路，如：洗轮技术和车辆密闭技术；②减轻渣土运输车辆对社会道路扬尘的影响，如：道路清扫保洁技术；③增加裸露地面上颗粒物之间的凝结力，如：洒水和喷洒化学抑尘剂。

（4）应急管理措施：空气重污染预警启动时、风力达到五级及以上时，施工现场应停止土方运输、开挖、回填和拆除等可能产生扬尘污染的室外施工作业，并采取必要的洒水等降尘措施。

（5）加强大型施工机械和车辆的管理。执行制度（即定期检查维护制度）。承包商所有燃油机械和车辆尾气排放均应达到《轻型汽车污染物排放限值及测量方法（中国第六阶段）》（GB 18352.6-2016）、《重型柴油车污染物排放限值及测量方法（中国第六阶段）》（GB 17691-2018）排放标准要求；施工机械使用优质燃料。严格执行《在用汽车报废标准》，推行强制更新报废制度。特别是对发动机耗油多、效率低、排放尾气严重超标的老旧车辆，应予更新。机械及运输车辆要定时保养，调整到最佳状态运行。

（6）施工场地和施工沿线便道（包括临时道路）及作业面应及时进行洒水处理，并对重点扬尘点（临时堆场等）进行局部洒水降尘。

### 7.1.2施工期废水控制措施

（1）本次在规划用地范围内设置一处施工营地，生活污水排入拟建污水收集池，定期清运至能源化工产业区污水处理厂处理。

（2）施工生产废水中主要含有砂石、硅酸盐等物质，如任意排放必将会对周围土壤环境造成不利影响。评价要求施工单位设置临时沉淀池，将生产废水沉淀处理后回用于施工过程，不外排。

### 7.1.3施工噪声控制措施

（1）加强施工组织管理，提高施工机械化程度，缩短工期，在满足施工作业前提下，合理布置高噪声施工机械位置。

（2）选用低噪声设备，对位置相对固定施工机械切割机、电锯等应将其设在专门工棚内，同时采取必要隔音、减振、消声等降噪措施，确保施工场界噪声符合《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）等相关要求，做到施工厂界噪声达标排放。

（3）严格操作规程，加强施工机械管理，合理控制高噪声机械运行时段，尽量避免夜间施工，降低人为噪声环境影响。

（4）对路经城镇、村庄和进入工地运输建筑物料车辆，应减速慢行，并减少鸣笛等，以减少其交通噪声对沿线及周边环境敏感点的影响。

### 7.1.4施工期固废处置措施

（1）对施工建筑垃圾进行分类收集，对于废钢筋等可回收部分回收外售，剩余不可回收利用的建筑垃圾及时清运至政府指定建筑垃圾填埋场。

（2）对于场地内的表层土壤，要求在场地内临时贮存，最终作为场地绿化用途利用，表土临时贮存场地周边设围挡、表层设土工布防尘、防流失。

（3）施工现场应设临时垃圾桶，收集定期按环卫部门要求统一处置。

（4）本项目弃土用于园区低洼处回填或清运至区政府指定填埋场。施工完成后，施工场地表层土应平整后进行硬化或绿化，减少水土流失。

（5）施工期管线分层开挖、分层堆放、分层回填。管线施工废弃土石方直接装车拉运，不设临时堆场。

### 7.1.5施工期土壤控制措施

- 施工期在污水处理厂建设期间严格落实分区防渗措施。

- 施工期土方分层开挖、分层堆放、分层回填。表土收集用于厂区环境绿化使用。

### 7.1.6施工期生态保护及恢复措施

（1）应优化平面布置，严禁扩大占地，作业带四周可设置彩带控制作业范围，减少工程对地表的扰动。施工结束后对临时占地进行清理、平整，拆除临时建筑物，清除废弃材料，结合地形恢复场地并平整土地。

（2）废弃土方应就近选择低洼、平坦地段集中堆放，要设置土工布围栏等，并及时用于填垫平整场地。不能利用部分拉运至政府指定区域，原则上就近利用。外运土石方运输要严格遵守作业制度，采用车况良好的斗车、避免过量装料，防止松散土石料的散落。

（3）对占地开挖土方分层堆放，全部表土都应分层堆放并标注清楚，至少地表0.3m厚土层应被视作表土。填埋时，也应分层回填，尽可能保持原有地表植被的生长环境、土壤肥力，以便于及时开展厂区环境绿化使用。

（4）科学规划、合理安排施工程序，挖填方配套作业，分区分片施工，在施工完成后，及时回填恢复。施工结束后应及时清除建筑垃圾，实施复垦、绿化和美化。对于建筑物及道路周围的空地，及时进行植树种草，进行绿化，使施工建设对生态系统的负面影响降低到最低限度。

## 7.2运营期污染防治措施及可行性分析

### 7.2.1运营期大气污染防治措施及可行性分析

根据《排污许可证申请与核发技术规范 水处理（试行）》（HJ978-2018），工业废水集中处理场废气污染控制项目、排放形式及污染治理可行技术见表7.2-1。

项目建成运行后大气污染物主要是恶臭物质，主要成分为硫化氢、氨等，废气污染源主要是污水处理过程散发出来的恶臭气体。

（5）检测和控制

操作人员进入加盖构筑物进行设备检修时，应配备氨、硫化氢（H2S）和污泥气（CH4）的监测和报警装置；除臭系统宜设有风量、设备压降监测措施，宜设置臭气处理设备的检测和监测仪表；参与控制和管理的机电设备应设置工作与事故状态的检测装置。

臭气处理装置宜采用集中监视、分散控制的自动控制系统；风机宜采用变频器调节气量；采用成套设备时，设备的控制宜与系统控制相结合。

（6）运行管理

污水处理厂运行过程中操作人员对污水、污泥处理设施进行检修时，必须先进行自然通风或强制通风，测定安全后才能进入，并佩戴防毒面具；应对恶臭处理系统的风机风量、臭气浓度进行定期监测；定期检查洗涤系统动力设备的压力、振动、噪声、密封等情况，定期巡视、检查和记录动力设备系统运行状况，并定期进行维护。

污水加盖和收集系统运行，应符合下列规定：应按时巡视、检查集气罩、集气管道和输气管道的密闭状况，雨、雪、大风天气，应加强对输气管线和集气罩的检查、巡视，集气罩的积雪应及时清除；应及时排除集气输送管道内的冷凝水；打开集气罩上的观察窗时，操作人员应站在上风向，并注意安全。

生物除臭系统运行，应符合下列规定：应对生物过滤系统的填料层压降进行定期监测。当填料层压降异常升高时，应分析原因并及时采取措施；应定期监测生物过滤填料层渗出液或循环喷淋液的pH、SS和COD值，并根据渗出液水质变化调整喷淋系统运行条件；应定期检查填料层板结、压实、破碎等情况，并及时处理、补充或更换填料；应根据所处理气体的温度和湿度、填料持水性能和生物过滤装置恶臭物质去除效果变化确定最佳的喷淋频率和喷淋量；生物除臭系统宜连续运行，如不需连续运行，可定期通气并喷淋，防止填料层产生厌氧区或干燥板结；应定期检查喷头堵塞情况，并及时清洁或更换堵塞的喷头。

（7）其他臭气控制措施

为进一步降低恶臭对外环境的影响，评价要求在今后运行时还应增加如下措施：

①另外对构建筑物尽可能考虑加低盖，且采用钢筋砼盖；对设备加罩，构建筑物加盖，对臭气进行收集，统一进入生物除臭装置进行处理。

②加强厂区及厂界绿化。为降低恶臭影响，在主要臭气发生源周围还应补充种植抗害性强的乔灌木，采用“乔木+灌木+地被”搭配的立体绿化方式，绿化物种选择适宜当地气候和土壤条件的乡土植物，即美化环境又净化空气，减少恶臭。

③厂界及厂内加强卫生防疫工作，定期进行消毒及杀灭蚊、蝇。

④污泥等固废日产日清，缩短其在厂内的停留时间，通过及时清运污泥的方式削减厂内恶臭源强度及数量。

⑤在各池体停产修理时，池底积泥会暴露出来散发臭气，应取及时清除积泥的措施来防止臭气的影响。

⑥沿厂界周边设置绿化带，以高大乔木和灌木相结合，绿化带宽度不应小于5m，控制恶臭气体散逸。

⑦以主要恶臭源边界为起点，各方向向外100m范围内的区域设置卫生防护距离。经调查，该防护距离内目前无学校、医院、农户居住，不涉及搬迁。环评要求：今后在该卫生防护距离内禁止新建学校、医院、居民区等敏感点以及对大气环境质量有特殊要求的企业。

采取以上措施后，可将污水处理厂运行期产生的恶臭控制在低水平，项目拟采取的恶臭防治措施有效、可行。

### 7.2.2运营期水污染防治措施及可行性分析

#### 7.2.2.1管理措施

污水处理厂厂区分为污水处理生产区及办公生活区。主要构筑物均采用钢筋混凝土结构，严防污水下渗，以避免对地下水潜水层的污染。另外，加强运行管理，杜绝事故性排放。加强收集管网的维护和管理，保证管道畅通，最大限度地收集生活污水和工业废水。

#### 7.2.2.2分区防渗

（1）地面防渗工程设计原则

为了有效地防止项目对地下水造成污染，须根据厂区各个池体、装置、区域可能对地下水产生的影响，采取有针对性的防护措施。防护措施遵循以下原则：

①防渗必须从源头抓起，从工程设计方面采取措施，加强各区域防泄漏技术措施，严防管道事故或人为泄漏。

②做好厂区地面的防渗措施，阻断污染物渗入地下水的途径。

③加强地下水环境质量监测、管理措施，做到地下水污染早发现，早处理。

按照以上原则，分别制定措施来控制项目对区域的地下水污染。

（2）防渗方案设计参照标准

为防止本项目的生产运行对区域地下水环境造成不利影响，本次根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ 610-2016）的规定，依据污水产生及处理的过程、环节，结合本项目总平面布置情况，对厂区防渗分区进行了细化。本次环评将厂区防渗划分为重点防渗区、一般防渗区和简单防渗区。

根据防渗参照的标准和规范，结合目前施工过程中的可操作性和技术水平，针对不同的防渗区域采用典型的防渗措施如下，在具体设计中应根据实际情况在满足防渗标准的前提下做必要的调整。

重点防渗区：指极有可能对地下水环境造成比较严重污染的区域。主要包括污水、污泥处理构筑物，污泥脱水车间及危险废物暂存间。

根据设计，污水、污泥处理设施构筑物采用现浇钢筋混凝土框架结构，框架结构地下部分为高性能混凝土，垫层为聚合物水泥砼垫层，基础构件防护材料需符合《工业建筑防腐蚀设计标准》（GB50046-2018）的要求。

#### 7.2.2.3地下水监测

为了及时准确掌握厂址及下游地区地下水环境质量状况和地下水体中污染物的动态变化，本项目拟建立覆盖影响区的地下水长期监控系统，包括科学、合理地设置地下水污染监控井，建立完善的监测制度，配备先进的检测仪器和设备，以便及时发现并及时控制。

#### 7.2.2.4污水处理工程构筑物防渗措施

为防止废水渗透污染地下水，项目设计时应严格执行《室外排水设计规范》（GB50101-2005）、《给水排水构筑物工程施工及验收规范》（GB50141-2008）、《给水排水管道工程施工及验收规范》（GB50268-2008）、《城市污水处理厂工程质量验收规范》（GB50334-2002）等中的相关要求。由于污水处理构筑物部分埋入地下，埋深较大，对构筑物的防水性能要求较高。建议项目在设计建设时采取以下防渗措施：

构筑物采用抗渗钢筋砼结构，设计满足《混凝土结构设计规范》、《给水排水工程构筑物结构设计规范》要求。采用微膨胀混凝土浇筑，以减少温度应力和施工中混凝土收缩的影响，同时，在砼中掺加抗裂材料提高砼的抗渗、抗裂能力。另外，池体内在盛污水（泥）构筑物内壁及池体涂刷具有一定防渗性能的防腐材料，以进一步提高池体的抗渗能力。

#### 7.2.2.5管网防渗措施与维护

（1）管材选择

（2）管网防渗措施

（3）管网防腐措施

1、焊接钢管优先采用成品防腐钢管，非成品防腐钢管除锈要求达到《涂覆涂料前钢材表面处理表面清洁度的目视评定 第1 部分：未涂覆过的钢材》（GB/T 8923.1）所规定的St3或以上等级，钢管表面应具有金属底材的光泽，无可见的油脂和污物，并且没有附着不劳的氧化皮、铁锈、涂层和外来杂质。

2、钢管内防腐优先采用液体环氧涂料内防腐。

3、埋的钢管外防腐优先采用环氧煤沥青涂料。

4、给水铸铁管采用成品防腐管道，常规内防腐采用水泥砂浆内衬防腐涂层，常规外防腐采用金属锌+沥青涂层。

（4）管网维护对策与措施

为保证污水处理工程的稳定运行，应加强沿线日常巡查、做好管网的维护和管理工作，防止泥沙沉积堵塞影响管道过水能力。

污水处理工程应同截污管网同时设计、同时施工、同时运行。

对易腐蚀的管网及其附属设施、材料及设备等采取相应的防腐蚀措施，同时管网外侧应包裹保温材料，防止冬季温度过低。

#### 7.2.2.6接管水质管理措施

为了确保污水处理厂的正常运转和处理后的尾水稳定达标运行，一定要做好进水污染源的源头控制和管理。接入污水处理管网的污水应符合有关要求。同时，提出以下建议：

（1）制定严格的污水排入许可制度，进入污水处理厂处理的废水必须达到接管要求后方可进入污水管网。为了确保排入污水管网的各企业污水符合接管要求，要求对主要排污企业的污水排口安装在线监测装置，对污水流量、pH、COD和氨氮等浓度进行在线监测，在线监测装置必须与污水处理厂监控室、生态环境主管部门连通，以便接受监督。

（2）为了使进入污水处理厂的污水水质稳定，各排污企业必须建设足够容量的污水调节池，确保排水水质稳定。

（3）加强对区域内排污单位的监管，对于纳污范围内工业企业，根据各行业废水特点，严格要求各企业废水排入污水管网前经厂内污水处理设施预处理，工业污水有行业污水排放标准的，优先执行行业污水排放标准（间接排放类别）；无行业排放标准的应符合《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准要求；涉及《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表1中第一类污染物的废水必须在生产车间处理设施排放口达标，经处理后全部回用，不外排。本污水处理厂不接纳涉重金属废水。

（4）污水处理厂需与主要的污水排放企业之间要有畅通的信息交流渠道，建立企业的事故报告制度。一旦排水进入污水处理厂的企业发生事故，应要求企业在第一时间向污水处理厂报告事故的类型，估计事故源强，并关闭出水阀，停止将水送入污水处理厂。当污水处理厂发生故障或事故导致出水不能达标时，暂时将污水排入事故池中。待污水处理厂事故排除后，将事故池中的废水重新纳入污水处理系统处理。

（5）污水处理厂要定期监测入场水质，发现异常或超标现象要及时排查原因，会同环保部门对各排污企业接管水质进行分析，促使企业达标排放。

### 7.2.3运营期噪声污染防治措施及可行性分析

本项目建成运行后主要噪声源为各类泵、曝气设备、污泥脱水设备等，采取如下措施：

（1）优先选用振动小、噪声低的设备。

（2）提升泵选用液下泵，曝气设备在吸风口加装消声器，并增加减震设施。

（3）污水泵和污泥泵采用潜污泵，在水下，基本无噪声。污泥脱水机设在室内，经过隔声以后传播到外环境时已衰减很多。建议在工程设计时在其上部加可以移动的盖板，进一步阻挡噪声向外传播。

（4）各种电机、鼓风机、离心机等设备高速旋转，噪声较大，通过在风机进口安装消声器，并将设备置于室内等措施，降低对周边声环境的影响。同时建议在选用室内装修材料时，尽量采用吸声效果好的材料；选用的门窗和墙体材料，应具有较好的隔声效果。

（5）加强设备的维护，确保设备处于良好的运转状态，杜绝因设备不正常运转时产生的高噪声现象。

（6）通过合理的平面布置，并建设绿化隔离带，以降低噪声并美化环境。

### 7.2.4运营期固体废弃物污染防治措施及可行性分析

本项目固体废物主要为污水处理产生的栅渣、污泥、化验室废包装材料、生活垃圾及废机油。污水处理过程中大部分污染物质转化成污泥。污泥含水率高、有机物含量较高，不稳定，还含有致病菌和寄生虫卵，若不妥善处理和处置，将造成二次污染。因此，必须对污泥进行处理和处置。

污泥处理的目的是：分解有机物，杀灭致病菌和寄生虫卵，使污泥稳定化；降低水分，减少污泥体积，便于运输和处置；尽量利用污泥中的资源；避免磷的释放和污染。

#### 7.2.4.1污泥处理工艺

#### 7.2.4.2污泥、栅渣、沉砂、实验室废液、废机油污染防治措施

由于本工程纳污范围内为产业园生活污水和工业废水，产生的污泥需进行危险特性鉴别，经鉴别后为一般工业固体废物且达到生活垃圾填埋场入场标准后，根据《城市污水处理及污染防治技术政策》（建设部、国家环境保护总局、科学技术部联合发布，建成〔2000〕124号文）及《生活垃圾填埋场污染控制标准》（GB 16889-2008），污泥、栅渣、沉砂由密闭的运泥车统一运送至鄯善县生活垃圾填埋场，若鉴别后为危险废物的委托有危废处置资质的单位处理。

实验室废液、废机油属于危险废物采用密封桶，分类储存，定期委托有危废处置资质的单位处理。

一、危废废物污染防治措施

- 危险废物储存、运输要求

本污水处理厂鉴别污泥、栅渣、沉砂若属于危险废物，采用密闭专用运输车拉运，污泥一般直接装车拉运，不在危废暂存间堆存，要求及时清运减轻厂内恶臭气味，若来不及运输时采用密封袋封装后暂存于危险废物暂存间。此外，废机油、实验室废液分类封装、采用密封桶暂存于危废暂存间。暂存后及时交由有资质的单位进行无害化处置。

①危险废物贮存设施应配备通讯设备、照明设施和消防设施，应按照危险废物的种类和特性进行贮存，贮存区应配置有气体报警、火灾报警和导出静电的接地装置，其贮存期限应符合《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》。

②危险废物贮存设施必须满足具备防渗、防外溢、防泄漏等基本要求，暂存场所必须满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）要求，并按照《危险废物识别标志设置技术规范》（HJ1278-2022）设置标志。

③运输过程中应执行《危险废物转移管理办法》（部令第23号2022年1月1日起施行）要求中有关运输的规定，危废处置单位采用专用车辆到指定地点收集运输，运输过程中不准设置中转储存点，严禁偷排、洒落、泄漏和随意倾倒等。产生单位向处置单位转移危险废物时，交接数量必须与生态环境部门批准的转移量相符。

（2）危险废物管理要求

①污泥、栅渣、沉砂、废机油、实验室废液产生和处置单位应建立健全危废管理制度，制定管理计划，健全资料台账；

②应避免脱水污泥、栅渣、沉砂长时间储存，脱水污泥、栅渣、沉砂储存时间不宜超过12h；输送应有良好的衔接，避免污泥散落，尽可能减少臭气污染的发生。

③危险废物产生和处置单位要签订处置合同，合同条款中应明确污泥去向，满足生态环境部门要求，不准随意抛弃、堆放；此外，严格控制、记录污泥拉运时间，要求及时拉运。

④危险废物产生和处置单位应制定相关应急预案，报当地生态环境部门备案；

⑤危险废物（污泥）收集、贮存、运送、处置过程中，产生单位应严格执行国家《危险废物转移管理办法》，于每月底将转移数量报送当地县级以上生态环境主管部门备案；

⑥禁止将危险废物混入非危险废物进行贮存和处置；非危险废物被危险废物污染的，均按照危险废物进行管理和处置。

二、一般固废（污泥、栅渣、沉砂）污染防治措施

经鉴别后，本污水处理厂污泥若为一般固废，含水率低于60%则与栅渣、沉砂直接清运至鄯善县生活垃圾填埋场。

（1）一般固废（污泥、栅渣、沉砂）管理要求

①污水处理厂应当切实履行职责，对污泥、栅渣、沉砂产生、运输、贮存、处理、处置实施全过程管理，制定并落实环境管理的规章制度、工作流程和要求，设置专门的监控部门或专（兼）职人员，确保污泥妥善处理处置，严禁擅自倾倒、堆放、丢弃、遗撒污泥。

②污水处理厂应当建立污泥、栅渣、沉砂管理台账，详细记录产生量、转移量、处理处置量、去向、重要时间节点等情况。污水处理厂、运输单位和接收单位应建立转运联单制度，并定期将记录的联单结果上报地方相关主管部门；运营单位应建立完备的检测、记录、存档和报告制度，并对处理处置后的污泥及其副产物的去向、用途、用量等进行跟踪、记录和报告，相关资料至少保存3年。

（2）一般固废（污泥、栅渣、沉砂）运输要求

①从事运输的单位应当具有相关的道路货物运营资质，禁止个人和没有获得相关运营资质的单位从事污泥、栅渣、沉砂运输。运输车辆应当采取密封、防水、防渗漏和防遗撒等措施。

②为避免污泥、栅渣、沉砂落地、沿途散落以及恶臭气体污染大气造成二次污染，在设计与管理中应保证废物不落地，直接装入废物箱或装车外运，污物外运时采用封闭式自卸车。

③脱水污泥、栅渣、沉砂在运输过程中应注意防渗漏、防散落，运输车辆不宜装载过满，应注意遮盖，防止散落影响道路卫生及周围环境。

④运污泥运输时要避开运输高峰期，尽量减少臭气对运输线路附近大气环境的影响。

#### 7.2.4.3其他固废处置措施

本项目药剂废包装袋，多为废危险化学品包装袋，收集后与生活垃圾定期拉运至鄯善县生活垃圾填埋场处置。

### 7.2.5运营期土壤控制措施

- 运营期一旦发生非正常情况，立即采取切断污染源，将事故影响减小至最低。

- 各种物料和脱水污泥贮存在防风、防雨、防渗的厂房内，避免雨水直接接触物料，避免有害物质渗入土壤。

- 通过对废水、固废严格控制，按照监测计划定期监测土壤，防止土壤污染。

### 7.2.6运营期生态恢复措施

根据污水处理厂的生产性质和特点，在可能的情况下应尽量加大绿化用地，以此来改善工作环境减少恶臭和噪声的排放。厂区绿化主要在污水处理区与办公区之间设置10m宽绿化带，厂界四周种植高大乔木；在道路一侧种植高大乔木并配以低矮的灌木，并在其他空地点缀观赏性较强的树种，以形成高低、前后错落有致的绿化处理效果。采用“乔木+灌木+地被”搭配的立体绿化方式，绿化物种选择适宜当地气候和土壤条件的乡土植物。树种应选用适应性较强、抗干旱性、抗污染性及净化空气能力较强的植物。

# 8环境影响经济损益分析

一个项目的开发建设，除对国民经济的发展起着促进作用外，同时也在一定程度上影响着项目拟建地区环境的变化。社会影响、经济影响、环境影响是一个系统的三要素，最终以提高人类的生活质量为目的。它们之间既互相促进，又互相制约，必须通过全面规划、综合平衡、正确地把全局利益和局部利益、长远利益和近期利益结合起来，对环境保护和经济发展进行协调，实现社会效益、经济效益、环境效益的三统一。

## 8.1分析方法

费用一效益分析是最常用的建设项目环境经济损益分析方法和政策方法。利用该方法对建设项目进行分析将有利于正确分析项目的可行性。费用是总投资的一部分，而效益包括经济效益、社会效益和环境效益，即：

费用=生产成本+社会代价+环境损害；

效益=经济效益+社会效益+环境效益。

## 8.2环保投资估算

本项目为污水处理项目，本身即为环保工程，占工程总投资的7.17%。

## 8.3环境效益分析

（1）污染物消减量

污水处理厂是环保工程，它的主要环境效益也就体现在对水污染物的削减上，本项目建成后环境效益主要表现在对来水进行了达标处理，使污染物排放量实现零排放。本工程建成后，尾水出水水质达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中一级A标准，同时《城市污水再生利用 工业用水水质》（GB/T 19923-2024）及《城市污水再生利用 城市杂用水水质》（GB/T 18920-2020）中相关标准，处理完毕的水回用于各企业的循环水补水、园区的浇酒道路和绿化用水等。

（2）污染物削减效益

本项目的实施使污水能够得到进一步有效处理，削减了污染物的排放量，根据污染物排放总量控制原则，通过污水处理系统削减污染物而腾出来的总量，可以进一步平衡该地区新上建设项目的污染物增加量，带动区域经济发展。

根据工程分析，项目的建设必将改善园区的投资环境，完善园区投资服务水平、加大招商引资力度，从而在园区内构筑一个设施更完备、政策更宽松、服务更完善、商业环境更优美的优化环境。

## 8.4经济损益分析

我国污水处理厂一般都没有显著的直接投资效益，其经济效益主要表现为间接的投资效益，通过减少水污染对社会造成的经济损失表现出来，形式如下：

（1）将污水资源化，开辟了第二水源，相当于增加了水资源量，起到了缓解供需矛盾的作用；

（2）污水回用可以成为一种稳定的再生水源，体现了“优质优用、低质低用”的用水原则，扩大了可利用水资源的范围和水的有效利用程度；

（3）污水处理后的出水进行回用，其投资及运行费用往往低于从境外长距离引水所需的投资和运行费用，提高了城市水资源的利用的综合经济效益；

（4）污水回用减少了新鲜水取水量，同时就减少了污水排放量，不仅减少了污染，保护了水资源，而且节省了污水处理工程的投资和运行费用，也减少了污染水源进行预处理的投资和运行费用，可创造一定的经济效益。

（5）水污染会造成人的发病率上升，医疗保健费用增加，劳动生产率下降，治理污染可以保护人民身体健康，减少医疗费用。

（6）污水处理厂的建设，可以减少企业进行深度污水处理所增加的投资和运行费用，减轻了企业的负担，为企业扩大再生产创造条件。

## 8.5社会效益分析

本污水处理厂工程的实施，使得园区内工业废水、生活污水得到有效处理，使周围生态环境不因项目建设而受到破坏，从而形成良好的投资环境，可以促进当地经济发展，产生巨大的间接经济效益。

本项目的实施，它的改善与否，有无与否直接决定着城市投资环境、社会影响的好坏，这种社会效果虽然不直接表现为经济效果，但是它的存在制约着城市物质活动和社会活动。治理环境污染，改善投资环境问题，对本地区的城市及经济发展有举足轻重的作用。

综上所述，本项目建设将为园区的建设和生产提供基础设施保障，从而改善当地投资环境，促进社会经济的可持续发展。同时随着工程建设期和营运期的环境保护措施的落实，将使该工程的社会效益和经济效益远大于环境损失。因此本工程的建设利大于弊，工程的建设是可行的。

# 9环境管理与环境监测计划

项目在建设过程和建成营运后均对环境产生一定影响，项目单位必须按环境保护要求，落实各项环保措施，做好环境管理工作，减少不必要的环境损失，使工程建设和营运都能发挥最好的环境效益。

## 9.1环境管理、监测机构设置

由于污水处理厂本身就是一项环保工程，因此其环保机构的设置与污水处理厂的运行紧密结合。项目由厂长直接负责污水处理工艺及自身环保工作，管理岗位设中心控制室及监测、化验科室等，对项目及全厂环保设施的运行效果进行监督、检查并协调解决各种环保问题，特别是对污水处理工艺各单元设施的运行进行监控，保证维修及时，确保各项污染物达标排放。

## 9.2环境管理监测机构的职责

（1）贯彻国家和地方环境保护法规、方针、政策，对企业内的环境管理工作全面负责，并接受地方环境保护部门的检查、监督。

（2）负责编制企业的环境保护发展规划和年度发展计划，并及时上报当地生态环境部门。

（3）负责企业环境保护设施运行的监督、管理工作，对进厂的污水水质进行监测，监督和控制工业废水中污染物的任意排放，严格执行污水排放标准，保障污水处理厂处理工序的正常进行，保证各项污染物稳定达标排放。

（4）建立污水处理水质、水量制度，按环境监测部门的要求，制定各项化（检）验技术规程，按规定每天对污水进、出水质进行监测；及时整理、定期汇总分析运行记录，健全技术档案。

（5）及时掌握生产运营动态，有问题时要及时处理，必要时上报当地生态环境部门。

（6）对企业全体成员进行环境保护宣传教育，对环保人员进行定期培训，提高业务能力，保证全体员工有良好的环境保护意识和素质。

（7）推广引进清洁生产工艺技术和先进的污染治理技术，不断提高改善企业的污染防治设施的管理水平，实现三大效益的统一。

## 9.3环境管理方案

### 9.3.1施工阶段环境管理方案

在施工阶段，环境保护是承包商的责任。即在工程施工、竣工及修补其他缺陷的整个过程中，承包商应当：采取一切合理的步骤，以保护现场及其附近的环境，以避免因施工而引起的污染、噪声或其他后果对公众造成人身或财务方面的伤害或妨碍。

（1）环境空气的控制

①施工期间要做到文明施工，根据施工计划制定防止扬尘污染的措施，如加设挡板、洒水，多余土方及时清运，运输车辆在离开现场上路行驶之前车轮用水冲洗、加盖帆布运输等，同时尽量避免在起风的情况下装卸物料；

②作业地点定期检查，发现超标现象应限期整改；

③对违反操作规定施工或有问题不及时整改的采取行政和经济处罚。

（2）水环境的控制

①生产污水严禁未经任何处理外排；

②施工场地应加强管理，防止土石方、施工材料等进入堆放的附近水体。

（3）噪声环境的控制

①以先进的低噪声施工工艺代替落后的高噪声施工工艺；

②推土机、挖掘机及装卸车辆进出场地应限速，并加强机械设备、运输车辆的保养维修；

③合理安排工期及施工时间，避免强噪声作业机械持续影响周围居民；

④按规定操作设备，尽量减少碰撞噪声，尽量少用哨子等指挥作业。

（4）生态环境的控制

①尽量减少施工临时占地，施工结束后，临时占地要进行清理整治，拆除临时建筑，打扫地面，重新疏松被碾压后变得密实的土壤，洼地要覆土填平，并及时进行绿化，将水土流失降至最低限度；

②对施工人员加强教育，倡导文明施工，保护施工区域内野生动植物。

（5）固体废物的控制

①建筑垃圾和弃方应按当地有关部门规定统一处置，生活垃圾收集后清运至鄯善县生活垃圾填埋场处置；

②废土堆放场地周围应修建围墙和集水沟，保证场地排水通畅，防止雨水或雪水不能及时排放而外溢；

③建筑垃圾和废土要及时处置，减少在施工场地的堆放时间。

### 9.3.2施工期环境监理

#### 9.3.2.1监理依据

拟建项目开展工程施工期环境监理的主要依据包括：

（1）国家与自治区有关环境保护的法律、法规；

（2）国家有关标准、规范；

（3）拟建项目的环境影响评价报告书和水土保持方案报告书及相关批复；

（4）拟建项目施工图设计文件和图纸；

（5）《施工监理服务合同》和《施工承包合同》；

（6）业主认可的有关工程环境保护会议决定、电函和文字记载。

#### 9.3.2.2监理阶段

环境监理对象包括拟建污水处理厂、配套管线和中水池。工程环境监理阶段分为施工阶段以及交工验收与缺陷责任期二个阶段。

#### 9.3.2.3监理范围、内容及方式

拟建污水处理厂及管线工程环境监理范围为：污水处理厂占地区域、污水处理厂厂界外延200m范围、临时占地区域及配套管线沿线，主要包括污水处理厂、临时工程的施工现场、施工便道、临时堆场、各类施工设施以及主要运输道路。

监理内容包括生态保护、水土保持、地质灾害防治、绿化、污染物防治等环境保护工作的所有方面。

#### 9.3.2.4监理工作内容

拟建污水处理厂及管线工程环境监理的工作内容包括环保达标监理和环保工程监理。

环保达标监理指对主体工程的施工过程是否符合环境保护的要求进行监理，如噪声、废气、污水等排放应达到有关的标准等，施工是否造成水土流失和生态破坏，是否符合有关环境保护法律、法规规定等进行监理。

环保工程监理是指对为保护施工和营运期的环境而建设的各项环境保护设施（包括临时工程）进行监理。

#### 9.3.2.5监理组织机构及工作制度

（1）监理组织机构

拟建工程可采取总监理工程师负责的二级监理体系，即工程监理体系由总监理工程师办公室和驻地监理工程师办公室组成。环境保护作为一个专业，纳入主体工程监理体系。

总监主管整个项目的工程环境监理工作，总监办负责组织与具体实施中的管理，总监办配备环保专业工程师1名；各驻地办具体承担工程环境监理任务，现场环境监理工程师由驻地办环保专业监理工程师组成。

（2）工作制度

主要包括：环境监理会议制度、环境监理记录与报告制度、人员培训制度、函件来往制度、环境监理奖惩制度以及环境监理资料归档制度。环境监理的工作制度同主体工程监理。

### 9.3.7运营阶段环境管理方案

运营期环境管理主要包括以下几方面：

（1）污水处理厂应建立规范的运行管理和操作责任制度，搞好设备维护；

（2）厂界周围进行绿化，选择净化效率高的物种，建立绿化带；

（3）泵房工作应关闭门窗，以确保厂界噪声满足标准要求；

（4）对排放废水水质进行监控，严禁不达标废水排放；

（5）定期对厂界进行噪声监测，发现厂界噪声超标应及时采取有效措施。

### 9.3.8环保人员培训

为了保证环境管理工作的顺利、有效开展，须对企业员工进行知识、技能的培训，除向全体员工介绍本工程的重要性和实施的意义外，还应针对不同岗位做不同的培训。

### 9.3.9信息交流

环境管理要求在单位内不同部门、不同岗位之间进行必要的信息交流，同时单位还要向外部（相关方、社会公众等）通报有关信息。

内部信息交流可以会议、内部简报等多种方式进行，但每月必须有1次正式会议，所有交流信息均应有记载并存档。

外部信息交流每半年或一年进行1次，与协作单位的信息交流要形成纪要并存档。

## 9.4环境管理要求

（1）环境管理机构

根据国家有关规定要求，为切实加强环境保护工作，搞好全厂污染源的监控，环境保护管理采取厂长负责制，并配备专职或兼职环保管理人员1~2 人，负责项目的环保工作。

（2）环境管理的职责及工作内容

建立健全污水处理厂环境管理规章制度，强化管理手段，将环保管理纳入法治管理轨道，建立管理小组及化验室，来管理和实施有关的监测计划，实施有效的质量控制，切实监督、落实执行所有规章制度。

①贯彻执行《中华人民共和国环境保护法》及其有关法律、法规，按国家的

环保政策、环境标准及环境监测要求，制定环境管理规章制度，并监督执行；

②掌握本厂各污染源治理措施工艺、设备、运行及维护等资料，掌握废物处置情况，建立污染控制管理档案及管理台账；

③制定生产过程中各项污染物排放指标以及环保设施的运行参数，并定期考核统计；

④推广应用先进的环保技术和经验，组织开展环保专业技术培训，提高全厂人员的环境保护意识；

⑤监督项目环保设施的安装、调试等工作，坚持“三同时”原则，保证环保设施的设计、施工、运行与主体工程同时进行。

（2）加强运行期生产管理

严格实行污水处理岗位责任制，根据进厂水质、水量变化及时调整运行条件，出现问题立即解决，做好日常水质化验分析。保存完整的原始记录和各项资料，建立技术档案，并将每班的污水处理量、处理成本、处理出水指标、运行的正常率与事故率比等列为岗位责任考核指标。

加强污水处理运行设备的保养、维护和处理设施正常运行，杜绝事故性排放的发生。

（3）加强排污口、排污管网的管理

排污口、排污管网应设立专职工作岗位、独立管理，制订完善的岗位制度和规范的操作规程。污水排放应保持一定的流速。

对从污水管网进入处理厂的污水，严格控纳管污水进水水质，对生物治理工艺有毒有害的重金属废水，以及对管道有腐蚀作用的某些酸碱废水，须严格控制入网，加强管理，确保二级生物污水处理工艺的正常运行。

（4）加强污泥排放的环境管理

落实本报告书提出的污泥处置措施，对污泥中有毒有害重金属残留含量加强监测管理，及时的处理外运减轻恶臭的影响。

## 9.5监测计划

有关监测点的选取、监测项目及监测周期的确定按《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ2.2-2018）、《排污许可证申请与核发技术规范 水处理（试行）》（HJ 978-2018）、《排污单位自行监测技术指南 水处理》（HJ1083-2020）、《国家重点监控企业污染源监督性监测及信息公开办法（试行）》的通知（环发〔2013〕82 号）要求执行。

- 项目应按照《污染源监测技术规范》设置采样点，在污水处理设施的进水和出水口分别设置采样点。

- 废气排放口必须符合规定的高度。按《污染源监测技术规范》便于采样、监测的要求，设置直径不小于75mm的采样口，不监测时用管帽、盖板等封闭。如无法满足要求的，其采样口与环境监测部门共同确认。

（3）经确定的采样点是法定排污监测点，如因其它原因变更时，及时报请再行确定。

根据工程排污特点及实际情况，需建立健全各项监测制度并保证其实施。监测分析方法按照现行国家、部颁布的标准和有关规定执行。环境监测工作委托监测机构完成，并出具具有法律效力的监测报告，定期环境监测计划见表9.5-1。

## 9.6环境管理台账及排污许可申报

### 9.6.1环境管理台账要求

单位在申请排污许可证时，应按《排污许可证申请与核发技术规范 水处理（试行）》（HJ 978-2018）规定，在全国排污许可证管理信息平台申报环境管理台账记录要求建立环境管理台账制度，落实环境管理台账记录的责任部门和责任人，明确工作职责，并对台账的真实性、完整性和规范性负责。一般按日进行记录，异常情况应按次记录。

环境管理台账应当按照电子台账和纸质台账两种记录形式同步管理。环境管理台账应按照电子储存和纸质储存两种形式同步管理，保存期限不得少于三年。具体应包括以下内容：

（1）污染治理设施运行信息

污染治理设施基本信息包括污水处理设施、废气治理设施和污泥治理设施的相关参数。

a）进水信息

记录进水总口水质、水量信息，参见《排污许可证申请与核发技术规范水处理（试行）》（HJ 978-2018）附录B中表B.1。

b）污水处理设施日常运行信息

记录主要设施的设施参数、进出水、污泥、药剂使用等信息，参见《排污许可证申请与核发技术规范水处理（试行）》（HJ 978-2018）附录B中表B.2。

c）废气治理设施日常运行信息

废气治理设施记录设施名称、废气排放量、污染物排放情况、数据来源、药剂使用等信息，参见《排污许可证申请与核发技术规范 水处理（试行）》（HJ 978-2018）附录B中表B.3。

d）污泥处理设施日常运行信息

记录污泥产生量及含水率、处理方式、处理后污泥量及含水率、厂内暂存量、综合利用量、自行处置量、委托处置利用贮存量、委托单位等信息，参见《排污许可证申请与核发技术规范水处理（试行）》（HJ 978-2018）附录B 中表B.4。

e）污染治理设施维修维护记录

排污单位污染治理设施维修维护记录应记录设施故障（事故、维护）状态、故障（事故、维护）时刻、恢复（启动）时刻、事件原因、污染物排放量、排放浓度、是否报告。维护维修记录原则上在异常状态（故障、停运、维护）发生后随时记录，及时向地方生态环境主管部门报告，参见《排污许可证申请与核发技术规范水处理（试行）》（HJ 978-2018）附录B 中表B.5。

（2）其他环境管理要求

排污单位所在区域生态环境主管部门有其他环境管理信息要求的，可根据环境管理要求增加记录的内容，记录频次依实际生产内容、生产规律等确定。

### 9.6.2排污许可证申报

2016年11月，国务院办公厅发布了《控制污染物排放许可制实施方案》，方案指出：“环境影响评价制度是建设项目的环境准入门槛，排污许可制是企事业单位生产运营期排污的法律依据，必须做好充分衔接，实现从污染预防到污染治理和排放控制的全过程监管。新建项目必须在发生实际排污行为之前申领排污许可证，环境影响评价文件及批复中与污染物排放相关的主要内容应当纳入排污许可证，其排污许可证执行情况应作为环境影响后评价的重要依据。”

根据《排污许可证申请与核发技术规范水处理（试行）》（HJ 978-2018）建设单位应在项目建设完成后、实际投入运行前，办理排污许可证的申领工作，做到依法排污。排污许可证申请及核发按《排污许可证申请与核发技术规范水处理（试行）》（HJ 978-2018）填报执行。

## 9.7信息公开管理要求

根据《企业环境信息依法披露管理办法》（部令 第24号），“企业应当建立健全环境信息依法披露管理制度，规范工作规程，明确工作职责，建立准确的环境信息管理台账，妥善保存相关原始记录，科学统计归集相关环境信息。企业披露环境信息所使用的相关数据及表述应当符合环境监测、环境统计等方面的标准和技术规范要求，优先使用符合国家监测规范的污染物监测数据、排污许可证执行报告数据等。”

（1）公开内容

①基础信息

项目名称、建设地点、污水处理工艺、污水处理规模、进水水质、出水水质等。

②排污信息

污水处理厂污染物排放情况、出水去向；污泥产生、贮存及处置情况，污水处理厂自行监测信息公示等。

（2）公开方式及时间要求

公开方式：通过公司网站、信息公开平台或当地报刊等便于公众知晓的方式公开。

公开时间要求：环境信息有新生成或者发生变更情形的，应当自环境信息生成或者变更之日起三十日内予以公开。法律、法规另有规定的从其规定。

## 9.8污染物排放清单

根据《排污许可证申请与核发技术规范水处理（试行）》（HJ 978-2018），本项目废气排放口为一般排放口，废水排放口为主要排放口。

## 9.9排污口规范化设置

### 9.9.1排污口管理要求

按照《排污口规范化整治技术要求》。

### 9.9.2污染物排放口（源）挂牌标识

根据《排污许可证申请与核发技术规范水处理（试行）》（HJ 978-2018）、《环境保护图形标志—排放口（源）》（GB15562.1-1995）和生态环境部《排污口规范化整治要求（试行）》的技术要求，在污水排放口、废气排放口、污泥储存池和噪声排放源设置环境保护图形标志，同时对污水排放口安装流量计及在线监测装置实时监控污水处理厂的运行，对厂区安装监控装置。

## 9.10建设项目环境保护“三同时”验收内容

根据建设单位项目“三同时”原则，拟建项目建成运营时，应对环保设施进行验收。

# 10结论与建议

## 10.1项目概况

本项目位于鄯善县鄯善绿色能源化工产业示范区。本污水处理厂处理规模近期为5000m3/d。本污水处理厂服务范围为鄯善绿色能源化工产业示范区内工业企业废水及生活污水；

## 10.2区域环境质量现状

（1）空气环境质量现状评价结论

特征污染因子H2S、NH3小时值均符合《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ 2.2-2018）附录D中1小时平均值要求。

（2）水环境质量现状评价结论

地下水监测点所在区域各监测因子符合《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）中III类水质标准要求。

（3）声环境质量现状评价结论

项目区各监测点噪声监测值均低于《声环境质量标准》（GB3096-2008）中3类标准限值，表明区域声环境质量现状良好。

（4）土壤环境质量现状评价结论

项目区占地范围内土壤中各项指标均满足《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）表1中第二类用地筛选值。

## 10.3工程分析及环境影响分析结论

### 10.3.1施工期环境影响结论

（1）大气环境影响

施工废气主要包括：施工期土石方和建筑材料运输所产生的扬尘、各类运输及动力设备运行产生燃料燃烧废气。这些污染物量很小，且项目周边200m范围内为荒地，无居民点，在采取环评所提措施后，施工对大气环境影响很小。

（2）水环境影响

施工期在规划用地范围内设置一处生活营地，生活污水由施工单位拉运至能源化工产业区污水处理厂处理。施工单位设置临时沉淀池，将生产废水沉淀处理后回用于施工过程，部分施工废水通过自然蒸发消耗。同时施工过程中要做到严格管理，节约用水，杜绝泄漏，保证施工废水不外排，对周围水环境影响很小。

（3）噪声影响

从项目现状场地周围环境来看，周边200m范围内为空地，现状无声环境敏感点，因此，施工噪声对周围声环境影响很小。

（4）固体废弃物环境影响

本项目在建设过程中产生的固废主要为建筑垃圾、弃土（渣）及施工人员生活垃圾，无有毒有害物质。项目所产生的固废均能得到妥善处置，在采取环评所提措施后，对环境基本无影响。

（5）生态影响

项目区植被覆盖度＜1%，所在区域基本上为裸地，野生动物较少，栖息生境差，隐蔽性也较差，野生动物的种类稀少，昆虫居多，其次是鼠类，麻雀，主要为啮齿类和爬行类。在施工期内有一定的干扰，但影响不大。

评价区域内无野生的珍稀濒危动植物种类，无风景名胜、文物古迹保护单位。附近无生态环境保护敏感目标，同时本项目的生态环境影响范围较小。

#### 10.3.1.1运营期环境影响结论

- 废气

本项目无组织NH3、H2S排放无超标点，不设大气环境防护区域，即项目无组织排放废气对周围环境的影响较不明显。

本环评设定卫生防护距离为100m，卫生防护距离内无敏感点，且园区规划集中居住、商业办公区域与本项目距离较远，不会对规划敏感区域产生废气污染物影响。

（2）废水

根据《排污许可证申请与核发技术规范水处理（试行）》（HJ 978-2018），通过技术经济分析、比较，本工程选用的污水处理工艺可行、运行稳定，易于实现自动化操作，可调节性强，除磷脱氮效率高，尾水处置达标。

（3）固体废物

运营期污泥、栅渣、沉砂需进行危险特性鉴别，经鉴别为一般固废时，拉运至鄯善县生活垃圾填埋场处置，若为危险废物需交由有危废处置资质单位处置。生活垃圾，废危化品药剂废包装材料运至鄯善县生活垃圾填埋场处置，实验室废液、废机油属于危险废物委托有危废处置资质单位处置。

（4）噪声

经上述设施治理后噪声污染可降至并达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准。

## 10.4风险评价结论

根据本项目特征，涉及的环境风险物质主要为次氯酸钠和硫酸，本项目储存量均小于临界量，不涉及重大危险源。在运营过程中制定突发环境事件应急预案，落实各项风险防范措施，定期开展应急演练，项目产生的环境风险影响是可以接受。

## 10.5清洁生产分析结论

根据项目工艺操作和安全的特点，建设项目原料的清洁性、工艺技术及装备水平、产品指标、排污指标等因素，评价认为建设项目具有较明显的清洁生产特征，属于国内先进水平。项目在物料循环利用、污染物达标排放及工艺过程控制和工艺设备等方面，均达到了清洁生产的要求。

建议建设单位进一步加大技术创新和管理力度，切实降低生产成本，减少“三废”产生，确保在环境和经济两方面取得显著成绩，进一步提高项目清洁生产水平。

## 10.6公众参与

本环评根据《中华人民共和国环境影响评价法》、《环境影响评价公众参与办法》（生态环境部令第4号）等法律、法规及有关规定，建设单位利用网络、报纸等方式就项目建设的意义、项目情况、对环境可能造成的影响、预防或减轻不良环境影响的对策和措施等问题向公众发布信息，并进行了环境影响评价简本的公示，供公众查阅。在公示期间，未收到任何反馈信息。

## 10.7总量控制

## 10.8环境影响经济损益分析

本项目将有效地控制工业水污染，避免和减轻污水排放对环境的影响；有利于改善区域生态环境质量状况；优化园区投资环境；促进社会经济的可持续发展；同时也可减少新鲜水的消耗量，提高鄯善绿色能源化工示范区水资源利用率，节约园区稀缺的水资源。随着工程建设期和运营期的环境保护措施的落实，将使本项目的社会效益和经济效益远大于环境损失。

## 10.9总结论

综合分析结果表明，本项目是一项环境治理工程，项目建设符合国家和地方产业政策要求；符合地方环保规划以及土地利用规划，厂址选址、污水处理工艺、污泥处理工艺、环境保护措施等方案均合理可行。本项目处理工艺能够保证出水水质达标，满足绿化灌溉、道路降尘用水要求；采取的污染防治措施可行，各项污染物能够达标排放；总量控制符合环境功能要求，对环境污染贡献值较小，对环境影响较小，能够满足清洁生产要求；环境风险水平在可接受程度内；通过公众参与分析，当地群众支持该项目建设，无反对意见。项目建成后可有效地减轻园区工业废水、生活污水排放对周围环境的污染，改善区域环境质量，具有较高的环境效益。项目建设过程中应认真落实环境保护“三同时”，严格落实设计和环评报告提出的污染防治措施和环境保护措施；并加强环保设施的运行维护和管理，保证出水水质稳定达标，保证各种环保设施的正常运行和污染物长期稳定达标排放。综上所述，从环保角度分析，该项目的建设是可行的。

## 10.10建议

（1）本项目建成后，建设单位应加强处理设施的运行管理，确保本处理设施按设计要求运行，使废水真正做到达标排放。

（2）认真做好污水处理厂的人员培训工作，对所有工作人员先进行培训，然后上岗，实行岗位责任制，建立和健全各项规章制度和操作规范，尽量避免人员失误带来的事故排放污染。

（3）当地生态环境部门加强监督检查，要求园区各排污工业企业，严格控制重金属、有毒有害物质产生浓度及产生量，并在厂内进行预处理，使其达到国家和行业规定的排放标准。达标排放的工业废水方可纳入污水收集系统。

（4）建议设计时考虑当地冬季寒冷天气，对污水处理设施进行保温设计。

（5）建议污水处理厂投产后对污泥作定性、定量分析，积极开展堆肥、复合肥等研究，或进行条件试验，探讨其作为建材综合利用的可行性，以实现污泥的资源化利用。

（6）对厂区内各类设备、设施进行定期维修及日常性的维护检查，发现问题及时解决；针对事故及非正常工况下，即污水处理设施出现故障或营运系统出现异常时，采取风险防范事故应急措施。