- 建设项目环境影响报告表

（污染影响类）

（公示稿）

| 项目名称： | 吐鲁番望布公铁联运有限公司托克逊县零碳智慧综合储配基地建设项目 |  |
| --- | --- | --- |
| 建设单位（盖章）： |  | 吐鲁番望布公铁联运有限公司 |
| 编制日期： | 2025年8月 |  |

中华人民共和国生态环境部制

- 建设项目基本情况

| 建设项目名称 | 吐鲁番望布公铁联运有限公司托克逊县零碳智慧综合储配基地建设项目 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 建设项目 行业类别 | B0610 烟煤和无烟煤开采洗选，G5990 其 他仓储业 | 建设项目 行业类别 | - 四、“煤炭的开采和洗选业”中 061“烟煤和无烟煤的开采洗选” |
| 建设性质 | R新建（迁建） £改建 £扩建 £技术改造 | 建设项目 申报情形 | R首次申报项目 £不予批准后再次申报项目 £超五年重新审核项目 £重大变动重新报批项目 |
| 专项评价 设置情况 | 无 |  |  |
| 规划情况 | 无 |  |  |
| 规划环境影响 评价情况 | #### 无 |  |  |
| 规划及规划环境影响评价符合性分析 | 无 |  |  |
| 其他符合性分析 | 无 |  |  |

- 建设项目工程分析

| 建设内容 建设内容 建设内容 建设内容 | 2.1 建设内容及规模 本项目总建筑面积80000平方米，一期建设智慧矿山充电站（容纳900台电卡）、200万吨/年煤炭洗选、1000万吨/年煤炭储配车间和煤炭快装线主体工程及快装塔配套等附属设施，二期建设综合办公设施包括：办公楼、职工宿舍、煤炭交易大厅与电子运单服务平台、数据监测大厅、煤制品监测站；汽运维保站、消防站（加压站）、锅炉房检测区、水处理中心、休息区等。另包含约10158平方的停车场及100000平方米的道路管网、绿化带及物流配套设施。项目组成见下表2-1。 表2-1 本项目主要工程建设内容 类别; 项目; 建设内容; 备注. 主体工程; 洗煤厂; 封闭式钢结构1座，占地面积5760m2，80m*72m*15m，内设1条200万t/a洗煤生产线，含1台跳汰洗煤机、1台分级筛、1台破碎机，内设精煤储存库。; 新建. 储运工程; 原煤储煤棚; 封闭式钢结构1座，建设2个受煤槽，内设干选车间、储配车间，总占地面积为13000m2。用于原煤储存。最大储存量20万吨。; 新建. 成品煤储煤棚; 封闭式钢结构1座，占地面积47700m2，1200m*400m*15m主要用于成品煤的储存，部分用于中煤、煤泥和煤矸石储存。; 新建. 煤炭输送; 单仓单轨快速自动装车站系统 胶带输送机、输送廊道、胶带输送机栈桥装置一套; 新建. 厂区道路; 连接各厂房之间、厂房与出入口道路，各厂房之间道路长度20m，入口道路总长400m，道路均为水泥硬化地面; 新建. 辅助工程; 地磅房; 2栋，砖混结构，建筑面积64m2。; 新建. 机修车间; 1层，建筑面积1350m2。; 新建. 铲车充电间; 1层，建筑面积450m2。; 新建. 汽车维修; 1栋，1层，建筑面积780m2。; 新建. 洗车装置; 1套自动洗车装置，沉淀池容积20m3。; 新建. 消防站及化验室; 1栋，1层，建筑面积800m2。; 新建. 地下消防水池水泵房; 地下1层，建筑面积450.00m2。; 新建. 办公生活区; 办公楼1栋，3层，建筑面积3000m2；; 新建. 职工宿舍1栋，3层，建筑面积2382m2。; 新建. 服务中心1栋，3层，建筑面积3000m2。用于煤炭交易大厅与电子运单服务。; 新建. 司机之家1栋，2层，建筑面积2000m2。; 新建. 门卫室2座，单层框架结构，建筑面积114m2。; 新建. 公用工程; 供热; 洗选车间冬季采用电锅炉采暖；办公生活区采用空气能采暖。; 新建. 供电; 由电力公司供应，厂内设低压配电室。; 新建. 供水; 由加布尔依村村镇供水公司供给; 依托. 排水; 生活污水经管道收集后排至自建地埋式一体化污水处理设施处理达标后排入洗煤厂洗煤工序，不外排。 洗车废水隔油+沉淀处理后循环使用。; 新建. 环保工程; #### 废 #### 气; 原煤破碎; 在封闭原煤储煤车间进行，破碎废气经设备密闭管道输送至布袋除尘器处理后经1根18m排气筒（DA001）达标排放。. 洗煤厂破碎筛分; 在封闭洗选煤车间进行，破碎筛分废气经设备密闭管道输送至布袋除尘器处理后经1根18m排气筒（DA002）达标排放。. 煤炭堆存装卸粉尘; 全封闭储存厂房，并设喷雾洒水装置。. 转运扬尘; 全封闭皮带走廊，转折跌落点处设喷雾洒水降尘。. 运输扬尘; 道路进行硬化，车辆苫盖，对进出车辆清洗。. 食堂油烟; 安装油烟净化器，处理后排放。. 废水; 煤泥水处理; 浓缩车间：设置1300m3浓缩池1座，2台压滤机，700m3循环清水池1座，1座900m3事故水池，用于事故状态下的煤泥水的临时储存，设备正常运行后作为洗选用水回用，不外排。. 生活污水; 生活污水经管道收集后排至自建地埋式一体化污水处理设施处理达标后排入洗煤厂洗煤工序，不外排。. 洗车废水; 经20m3沉淀池沉淀后循环使用，不外排. 固废; 煤矸石、尾煤; 暂存于厂内全封闭厂房中，外售。. 废机油、废油桶; 收集于废油桶中，暂存于危废贮存库，占地15m2，定期委托有资质单位处置。. 生活垃圾; 设置垃圾桶，集中收集后清运至垃圾填埋场. 地下水; 按要求进行分区防渗。. 噪声; 选用低噪声设备，基础减振，厂房隔声，距离衰减。. 2.2 产品方案 项目产品方案见表2-2。 表2-2 产品方案 序号; 产品名称; 万t/a; 产率/%. 1; 原煤; 1000; /. 2; 精煤; 200; 66.7. 3; 中煤; 45; 15. 4; 尾煤; 7.5; 2.5. 5; 矸石; 47.5; 15.8. 合计; 1300; 100. 2.3 主要原辅材料消耗 本项目主要原辅材料消耗情况见表2-3。 表2-3 主要原辅材料消耗一览表 序号; 名称; 年用量. 1; 原煤; 1300万t/a. 2; 电; 630万kWh. 3; 新鲜水; 38335.2m3/a. 2.4 设备主要清单 本项目生产设备清单见表2-4。 表2-4 主要设备清单 序号; 设备名称; 规格型号; 数量/台. 1; 往复式给煤机; K3-1400; 2. 2; 原煤分级筛; YK-2540; 1. 3; 锤式破碎机; CP-1600; 1. 4; 链式给煤机; LG-34; 1. 5; 跳汰洗煤机（实际32㎡）; SKT-30m²(2#3#2); 1. 6; 数控电脑; FX2N-40MRRLC; 1. 7; 风箱; 1. 8; 风包; FB-10; 2. 9; 一段提升机; L50120 L=14.5; 1. 10; 二段提升机; L40100 L=14.5; 1. 11; 三段提升机; L4080 L=14.5; 1. 12; 弧形脱水筛; 2815; 2. 13; 双层精煤脱水筛; 2ZK-3052; 2. 14; 煤泥筛; ZK-2046; 20. 15; 离心脱水机; TLL-1400; 2. 16; 螺中筛; ZK-2046; 2. 17; 螺矸筛; ZK-2046; 2. 18; 浮选机; XJM-24m³*4; 2. 19; 矿浆预处理器; KJY-3000; 2. 20; 精煤除泡器; JQB; 1. 21; 絮凝剂搅拌桶; Φ1.2; 4. 22; 浓缩机芯加行走; NG; 2. 23; 刮板机; GB-1200; 2. 24; 精煤搅拌机（二破）; CP-1400; 1. 25; 罗茨风机; SNL93WD Q=310m³min; 1. 26; 螺杆风机; 10m³/min,0.8MPa; 1. 27; 螺杆风机; 20m³/min,0.8MPa; 2. 28; 清水泵; Q=1600m³/h H=32m; 1. 29; 高压喷水泵; Q=200m³/h H=100m; 1. 30; 高效螺旋; Φ1000; 22. 31; 旋流器; Φ500; 8. 32; 精煤压滤机; 600/1600; 4. 33; 尾矿压滤机; 500/1500; 4. 2.5 劳动定员及工作制度 - 本项目劳动定员100人，每天工作20小时，年工作天数300天，年运行6000小时/年。 2.6 公用工程 2.6.1给排水 本项目用水为生活用水和生产用水，生产用水包括：洗煤用水、洒水降尘用水、道路洒水用水、洗车用水。本项目外排废水为生活污水。 2.6.2供电 本项目用电依托市政电网。 - 2.6.3供热 洗选车间冬季采用电锅炉采暖；办公生活区采用空气能采暖。 2.7 项目平面布置 项目厂区主要分为办公生活区及生产区，办公楼布置在厂区西南角，生产区中部布置原煤储煤棚、洗煤车间、产品储煤棚；原煤储煤棚内设置储配车间、干选车间。浓缩车间布置在厂区南部，循环水池布置在浓缩车间附近，保证循环水的正常供应，地磅房设在原煤和产品煤进、出厂的道路旁。整个厂区布置顺畅，功能分区明确，厂区布局紧凑，人流、物流顺畅。 |
| --- | --- |
| 工艺流程和产排污环节 工艺流程和产排污环节 工艺流程和产排污环节 工艺流程和产排污环节 | - 2.8 施工期工艺流程及产排污环节 2.8.1施工期工艺流程 （1）施工期工艺流程简述 本项目施工期主要是原煤棚至储煤棚中间的全部生产系统以及部分辅助生产系统的建设，主要包括：原煤棚、洗选车间、储煤棚、带式输送机走廊等设施建设和安装设备等。各项施工活动不可避免地会对周围环境产生影响，主要包括废气、粉尘、噪声、固体废物、污水等，而且以粉尘、噪声尤为明显。 ## 图2-2施工期工艺流程及产污环节 - 2.9 运营期工艺流程及产污环节 2.9.1运营期工艺流程简述 - 2.9.1.1原煤储存 - 汽车来煤经S103线、运煤简易道路经地磅计量后进入项目区，由通过式汽车卸煤坑卸料后由颚式破碎机或齿辊破碎机将大块原煤（≤1200mm）破碎至目标粒度（通常≤50mm），年破碎量1000万吨/年，破碎后的原煤经带式输送机转载进入储煤场，通过各个落煤塔卸料进行卸料。储煤场返煤经受煤坑至火车定量装车站带式输送机转载至火车快速定量装车站。火车快速定量装车站满足产品称重计量要求。产生的原煤储存工艺流程见下图2-3。 - 图2-3 原煤储存工艺流程图 - 2.9.1.2煤炭洗选工艺 - 本项目工艺流程分为原煤准备系统、跳汰主洗系统、粗煤泥系统、煤泥水处理系统、产品运输系统六部分。 - （1）原煤准备系统 - 项目所用原煤由汽车运至原煤全封闭储存厂房。在原煤厂房中由装载机推入受煤坑，经受煤坑下给煤机由胶带输送机运至筛孔为φ30mm分级筛预先筛分，经破碎机破碎后与预先筛分的筛下物一起由胶带输送机运至跳汰洗煤车间，根据业主提供，原煤的来源及品质一年大概需要破碎300万吨。 - 跳汰洗煤 - 原煤通过皮带输送机进入跳汰机进行分选，洗后矸石、中煤经脱水斗子提升机提出后落入中煤堆场和矸石贮存区，+0.5mm精煤溢流入捞坑，精煤由脱水斗子提升机提出，经精煤振动筛脱水后由溜槽、皮带输送机、精煤栈桥送入精煤厂房。 - （3）精煤泥回收 - -0.5mm捞坑机溢流水进入精煤高频振动筛，振动筛再分选出0.3mm以上的精煤，振动筛筛下水自流入缓冲仓，由泵打入浮选工序。 - （4）煤泥浮选 - 煤泥水经浮选入料泵抽入浮选机，浮选精煤进入精煤池，由精煤入料泵打入浮精煤压滤机，经脱水后的浮精煤经精煤皮带卸入精煤厂房，浮选尾煤去浓缩池处理工序，滤液返回浓缩池。 - （5）煤泥水处理系统 - 洗煤生产过程中产生的洗煤水全部在厂房内机械回收。煤泥水进入浓缩池澄清处理，浓缩池底部由泵送至尾煤压滤机由尾煤压滤机回收尾煤。压滤机滤液返回浓缩池循环使用。当出现故障时，所有的煤泥水均进入事故水池，待修复完毕后，将事故池中的煤泥水重新送回浓缩池。 - 煤炭洗选工艺流程及排污节点示意图见图2-4： - 图2-4 煤炭洗选工艺流程图 |
| 与项目有关的原有环境污染问题 | 本项目为新建项目，经现场勘查，不存在与本项目有关的原有污染及主要环境问题。 |

- 三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域 环境 质量 现状 区域 环境 质量 现状 区域 环境 质量 现状 区域 环境 质量 现状 | 3.1 大气环境质量现状调查及评价 3.1.1数据来源 根据项目的具体位置和当地的气象、地形以及当地的实际情况，根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》的要求，本项目基本污染物环境质量现状评价采用环境空气质量模型技术支持服务系统发布的2023年吐鲁番市环境空气质量数据，作为本项目环境空气现状评价基本污染物SO2、NO2、PM10、PM2.5、CO和O3的数据来源。 - 3.1.2评价方法 基本污染物按照《环境空气质量评价技术规范（试行）》（HJ663-2013）中各评价项目的年评价指标进行判定。年评价指标中的年均浓度和相应百分位数24h平均或8h平均质量浓度满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中浓度限值要求的即为达标。对于超标的污染物，计算其超标倍数。 - 3.1.3评价标准 本次环境空气质量现状评价采用《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及修改单二级标准，其标准值见表3-1。 表3-1 环境空气质量标准 单位：μg/m3 污染物名称; 取值时间; 二级标准浓度限值. SO2; 年均值; 60. NO2; 年均值; 40. PM10; 年均值; 70. PM2.5; 年均值; 35. CO; 日均值; 4000. O3; 日最大8小时均值; 160. - 3.1.4空气质量达标区判定 吐鲁番市2023年空气质量达标区判定结果见表3-2。 表3-2 基本污染物环境质量现状 单位：μg/m3 污染物; 年评价指标; 现状浓度; 评价标准; 占标率%; 超标倍数; 达标情况. SO2; 年平均质量浓度; 6; 60; 10; /; 达标. NO2; 年平均质量浓度; 18; 40; 45; /; 达标. PM2.5; 年平均质量浓度; 37; 35; 105.71; /; 超标. PM10; 年平均质量浓度; 102; 70; 145.71; /; 超标. CO; 第95百分位数日平均质量浓度; 1000; 4000; 25; /; 达标. O3; 第90百分位数8h平均质量浓度; 130; 160; 81.25; /; 达标. 从表3-2的分析结果可知，除PM10及PM2.5外各监测因子均满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准，超标原因主要是自然环境和气象因素造成。本项目所在区域环境空气质量为不达标区。 3.1.5 特征因子环境质量现状 - 监测项目：总悬浮颗粒物（TSP） - 监测时间及频率：2025年4月11日~4月14日，监测日均值，连续监测3天，1次/天。本次委托新疆西域质信检验检测有限公司在项目区主导风向下风向进行监测。 - 采样及分析方法 环境空气质量监测中的采样环境、采样高度及采样频率等要求执行HJ/T193或HJ/T194中要求，分析方法按照《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及修改单中的污染物分析方法执行。 - 评价标准及评价方法 总悬浮颗粒物取《环境空气质量标准》（GB3059-2012）及修改单中24小时平均浓度限值（二级）300μg/m3作为评价标准；硫化氢、氨气分别取《环境影响评价技术导则大气环境》(HJ2.2-2018)附录D中表D.1其他污染物空气质量浓度参考限值1h平均标准值10μg/m3、200μg/m3。 （3）监测结果统计分析 根据评价计算结果，得出各占标率（Pi），依据Pi值的大小，确定其污染程度。特征因子总悬浮颗粒物现状监测及评价结果统计详见表3-3。 表3-3 总悬浮颗粒物现状监测结果 单位：μg/m3 检测点位; 采样时间; 检测结果; 标准限值; Pi（%）; 达标情况. 项目区下风向1#; 4月11-12日; 283; 300; 94.33; 达标. 4月12-13日; 273; 91.00; 达标. 4月13-14日; 265; 88.33; 达标. 由上表3-3可以看出，项目所在区总悬浮颗粒物浓度可以满足《环境空气质量标准》（GB3059-2012）及修改单中二级标准限值要求。 - 3.2 水环境质量现状调查及评价 - 3.2.1地下水 - 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》要求：地下水、土壤环境，原则上不开展环境质量现状调查。建设项目存在土壤、地下水环境污染途径的，应结合污染源、保护目标分布情况开展现状调查以留作背景值。本项目正常工况下不存在土壤污染途径，本次评价不开展地下水环境质量现状调查。 3.2.2地表水 本项目生活污水经管道收集后排至自建地埋式一体化污水处理设施处理达标后排入洗煤厂洗煤工序，污水不外排。不与地表水体发生直接水力联系。项目区周边无常年性地表水体分布，不开展地表水环境质量现状调查。 - 3.3 声环境质量现状调查及评价 - 3.3.1监测方法、时间和点位布设 - 监测方法 - 依照《声环境质量标准》（GB3096-2008）进行噪声监测，监测仪器使用AWA6218B型精密噪声统计分析仪，监测前用声级校准器进行校准，测量时传声器距地面1.2m，传声器戴风罩进行监测。 - （2）监测时间 - 2025年4月11~12日。 - 点位布设 - 本次委托新疆西域质信检验检测有限公司在项目区场界东侧、西侧、南侧、北侧外1m处布点。 3.3.2噪声评价标准 - 本项目厂界的噪声评价标准执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中3类环境噪声限值；即昼间65dB(A)，夜间55dB(A)。 3.3.3监测结果 项目区现状噪声监测结果见表3-4。 表3-4 声现状监测结果 单位：dB（A） 监测点; 昼间 2025.4.11; 夜间 2025.4.12. 测量值; 标准限值; 达标情况; 测量值; 标准限值; 达标情况. 厂界东侧外1m处1#; 53; 65; 达标; 48; 55; 达标. 厂界南侧外1m处2#; 52; 达标; 48; 达标. 厂界西侧外1m处3#; 52; 达标; 48; 达标. 厂界北侧外1m处4#; 53; 达标; 48; 达标. - 现状监测评价结果表明，项目区厂界的昼间、夜间噪声值均符合《声环境质量标准》（GB3096-2008）中3类环境噪声限值。 - 3.4 土壤环境质量现状 - 本项目厂区内进行硬化防渗处理，正常工况下不存在土壤污染途径，根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南》（污染影响类）（试行）可不进行土壤环境质量现状调查。 3.5 生态环境质量现状调查及评价 根据现场调查及资料收集，评价区地表没有植被分布，项目区占地范围内无自然保护区、风景名胜区、水源保护区等生态环境保护目标，无国家和自治区级保护野生动植物分布。 |
| --- | --- |
| 环境 保护 目标 | 3.6 环境保护目标 （1）大气环境：项目区场界500米范围内无自然保护区、风景名胜区、居住区、文化区等人群较集中的区域。 （2）声环境：项目区场界50米范围内无声环境保护目标。 （3）地下水环境：项目区场界500米范围内无地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源。 （4）生态环境：项目区占地范围内无自然保护区、风景名胜区、水源保护区等生态环境保护目标。 |
| 污染 物排 放控 制标 准 | - 3.7 污染物排放控制标准 3.7.1废气 施工期扬尘执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中浓度限值； 运营期原煤破碎工序、洗煤厂破碎-筛分产生的有组织颗粒物执行《煤炭工业污染物排放标准》（GB20426-2006）中表4规定排放浓度限值； 厂界无组织颗粒物执行《煤炭工业污染物排放标准》（GB20426-2006）中表5规定浓度限值； 食堂油烟执行《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）表2最高允许排放浓度。 具体标准限值见下表。详见下表3-7。 表3-7 废气污染物排放限值 时段; 污染物; 排放类型; 监控位置; 限值mg/m3; 标准来源. 施工期; 颗粒物; 无组织; 周界外浓度最高点; 1.0; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2无组织颗粒物. 运营期; 颗粒物; 有组织; 18m高排气筒; 80mg/m3或设备去除效率高于98%; 《煤炭工业污染物排放标准》（GB20426-2006）中表4. 油烟; 无组织; 油烟净化器排口; 2.0，净化设施最低去除效率60%; 《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）表2限值. 颗粒物; 无组织; 厂界质量浓度最高点; 1.0（指监控点与参考点浓度差值）; 《煤炭工业污染物排放标准》（GB20426-2006）中表5. - 3.7.2噪声 - 项目施工期噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）、运营期噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的3类标准；具体见下表3-8。 表3-8 噪声排放标准 时期; 执行标准; 昼间噪声限值 dB（A）; 夜间噪声限值 dB（A）. 施工期; GB12523-2011; 70; 55. 运营期; GB12348-2008中的3类; 65; 55. - 3.7.3废水 生活污水执行《农村生活污水处理排放标准》（DB65 4275-2019）A级标准。具体见下表3-9。 表3-9 农村生活污水处理排放标准 单位：mg/L 序号; 污染物; A级标准. 1; pH值; 6~9. 2; 悬浮物; 30. 3; 化学需氧量; 60. 4; 氨氮; 30. 5; 总氮; /. 6; 粪大肠杆菌; /. 7; 动植物油; 5. 2.7.4固体废物 一般工业固体废物执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）中的相关规定；危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）。 |
| 总量 控制 指标 | 根据生态环境部规定的“十四五”污染物总量控制因子，同时结合本项目污染特征、所在区域环境质量现状等因素，本项目不设置总量控制建议指标。 |

- 四、主要环境影响和保护措施

| 施工 期环 境影响和保护措施 施工 期环 境影响和保护措施 施工 期环 境影响和保护措施 | 4.1施工期环境保护措施 4.1.1施工期大气环境保护措施 在整个施工阶段土方挖填、场地平整、堆放、运输、汽车行驶等过程都对大气环境产生一定的影响。 （1）施工扬尘 环评建议施工方应采取以下措施： ①在施工过程中，作业场地将采取围挡、围护以减少扬尘扩散，围挡、围护对减少扬尘对环境的污染有明显作用，当风速为2.5米/秒时可使影响距离缩短40%。在施工现场周围，连续设置不低于1.5米高的围挡，并做到坚固美观。 ②在施工场地安排员工定期对施工场地洒水以减少扬尘量，洒水次数根据天气状况而定，一般每天适时适量洒水1~2次，若遇到大风或干燥天气可适当增加洒水次数。 ③对运输建筑材料及弃方的车辆加盖篷布减少洒落。同时，车辆进出、装卸场地时应用水将轮胎冲洗干净。 ④使用商品混凝土，尽量避免在大风天气下进行施工作业。 ⑤在施工场地上设置专人负责弃土、建筑材料的处置、清运和堆放，堆放场地加盖篷布或洒水，防止二次扬尘。 ⑥对弃土应及时处理、清运，多余土方可回用于绿化带建设，以减少占地，防止扬尘污染，改善施工场地的环境。 （2）机械废气 本项目施工过程中用到的施工机械，主要包括挖掘机、装载机、推土机、吊车等。以柴油为燃料，在使用过程中将产生一定量的废气，其污染物主要有CO、NOX、SO2等，施工机械所产生的燃油废气，其产生量和施工机械的选用、机械性能和维护水平有关。施工机械和车辆使用符合《重型柴油车污染物排放限值及测量方法》（中国第六阶段）（GB17691-2018）的柴油，该建设项目施工期间的运输车辆使用时间短、较集中，同时对车辆加强管理，禁止鸣笛、限速等，采取上述措施后对周围环境影响较小。 4.1.2施工期水环境保护措施 施工期废水主要包括施工废水和施工人员生活污水两部分。 （1）施工废水 运输车辆、作业机械的跑、冒、滴、漏的油污及露天机械被雨水冲刷后产生一定量的油污水，由于量少，对地表水环境影响有限。管道施工期土层里的积水是主要的施工废水来源，这类废水排放量不大，废水中污染物主要是SS、石油类等。施工废水就近修建沉淀池经过预处理后洒水降尘。 （2）生活污水 施工期间废水主要为施工废水和施工人员的生活污水，主要污染因子为COD、BOD5、SS、动植物油、氨氮等。本项目施工期间设置1台临时移动厕所，结束后由吸污车拉运至托克逊县污水处理厂集中处理。 4.1.3施工期声环境保护措施 施工噪声属于短期影响，各种施工机械单机噪声相对较高，对周围环境影响较大，限于目前的机械设备水平，施工期噪声对环境的不利影响的防治主要是以管理为主。 为满足《建筑施工厂界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）的要求，在施工的过程中，应采取以下噪声防治措施： （1）施工设备选型上尽量选用低噪声设备； （2）对人为的施工噪声加强管理； （3）对机械设备进行定期的维护、养护，物料装卸时轻拿轻放；承担原材料及建筑垃圾运输的车辆，进出施工场地时要做到减速慢行，禁止鸣笛； （4）应将高噪声设备规定施工时间，严禁夜间施工。高噪声机械设备严格采取隔声减振措施，最大限度地降低施工噪声对周围环境的影响。 随着施工的结束，施工噪声对周围环境的影响将不再存在。施工噪声对声环境的不利影响是短暂的。 4.1.4固体废物环境保护措施 本项目施工期产生的固体废物主要包括：废弃建材等以及施工人员产生的生活垃圾。 施工期间产生的生活垃圾组成主要为纸屑、包装袋等，生活垃圾集中收集后交由环卫部门定期清运。对于建筑垃圾应及时清运至托克逊县建筑垃圾填埋场；对于施工生产废料处理，首先应考虑废料的回收利用，对钢筋、钢板、木材等下脚料可分类回收，交废物收购站处理。 4.1.5生态环境保护措施 - 工程占地影响 本项目用地为工业用地，由于所处地植被分布较少，施工期间临时性占地不大，并且这些临时性占地可尽可能设置在永久性占地上，临时建筑设施也可结合运营期运行特点建成运营期也可利用的永久性建筑设施，施工结束后开展平整绿化工作，拆除不用临时建筑设施，故本项目施工期间临时性占地对项目所在区域生态环境影响很小。 （2）对植被的影响 经现场勘查，项目现状为空地，地表植被覆盖量较少，对区域生态环境影响不大。 施工单位应切实做好施工规划，划定施工活动范围，施工结束后应及时对受损植被进行维护，尽可能减少或避免施工过程对植被的影响。 （3）施工期可能造成的水土流失影响 随着施工场地开挖、填方、平整，原有的表土层将受到破坏，土壤松动，或者施工过程中由于挖方及填方过程中形成的土堆不能及时清理，遇到较大降雨冲刷，易发生水土流失。项目区所在地降雨较少，但施工集中，只要加强施工管理、合理安排施工进度，减少水土流失。随着施工期结束，建设场地及时清理恢复，水土流失可回到原有水平。 - 施工期的影响是暂时的、局部的，在施工中和结束后通过采取一系列的污染防治措施，可使影响降至最低。 4.1.6施工现场 及时对施工现场进行清理和平整，不得从高处向下倾倒或者抛洒各类物料和建筑垃圾。施工现场做到：①施工工地周边100%围挡；②物料堆放100%覆盖；③出入车辆100%冲洗；④施工现场地面100%硬化；⑤土方开挖100%湿法作业；⑥渣土车辆100%密闭运输。 |
| --- | --- |

| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 4.2 运营期环境影响和保护措施 - 4.2.1 运营期大气环境影响分析和保护措施 4.2.1.1废气源强核算 - 运营期废气主要为储煤破碎、洗煤车间破碎-筛分产生的有组织废气，食堂油烟；原煤和精煤储存、转载过程和道路运输产生的无组织废气。 - 4.2.1.2废气防治措施 - 本项目废气污染物产排污及治理措施情况，见下表4-4。 表4-4 废气污染物产排污及治理措施情况 产排污环节; 污染物种类; 产生情况; 排放 方式; 污染防治设施; 排放情况; 工作时间h/a; 排放标准. 产生浓度mg/m³; 产生速率 kg/h; 产生量 t/a; 名称及工艺; 是否为可行技术; 排放浓度mg/m³; 排放速率 kg/h; 排放量 t/a. 原煤破碎; 颗粒物; 39682.54; 1111.11; 8000; 有组织; 布袋除尘器; 是; 39.68; 1.11; 8; 7200; GB20426-2006. 破碎-筛分; 颗粒物; 37500; 300; 2160; 有组织; 布袋除尘器; 是; 37.5; 0.3; 2.16; 7200. 食堂油烟; 油烟; 3.34; 0.02; 0.030; 无组织; 油烟净化器; 是; 1.34; 0.007; 0.012; 1800; GB18483-2001. 原煤储存; 颗粒物; /; 480.26; 3457.84; 无组织; 封闭储存+喷雾洒水; 是; /; 1.25; 8.99; 7200; GB20426-2006. - 4.2.1.3大气污染物影响预测 本项目污染物估算模型参数见表4-7。 表4-7 无组织污染物排放预测参数 编号; 名称; 面源海拔高度/m; 面源长度/m; 面源宽度/m; 与正北向夹角/°; 面源有限排放高度/m; 年排放小时数/h; 排放 工况; 污染物排放速率kg/h. 1; 无组织颗粒物; 760; 140; 60; 10; 7; 7200; 正常; 1.25. 2; 753; 80; 72; 10; 7; 7200; 正常. 由估算结果可知，无组织颗粒物（TSP）预测小时最大浓度为0.007782mg/m³，最远距离为主导风向下风向100m，由此可知项目厂界无组织颗粒物排放浓度可达到《煤炭工业污染物排放标准》（GB20426-2006）中表5浓度限值（1.0mg/m3）。根据预测结果分析，无组织颗粒物预测浓度极小，本项目对周边环境空气质量小，因此措施可行。 4.2.1.4非正常工况废气源强核算 本项目非正常工况为除尘器失效未能有效处理粉尘，污染物排放量会骤然增加的情况，非正常工况废气污染物产生及排放情况详见表4-9。 ### 表4-9 非正常工况废气污染物产生及排放情况 排放源; 污染物; 排放量kg/h; 持续 时间; 排放浓度mg/m3; 非正常工况; 应对措施. DA001; 颗粒物; 555.56; 30min; 19841.27; 除尘器效率降低至50%; 停产检修. DA002; 颗粒物; 150; 30min; 18750; 除尘器效率降低至50%; 停产检修. 4.2.1.5监测计划 - 本项目废气监测见表4-10。 表4-10 大气污染源监测计划一览表 ### 监测对象; ### 排放口 ### 类别; 监测 因子; 监测点位; 监测频次; 执行标准. ### 编号; ### 名称. ### DA001; 原煤破碎排气筒; ### 一般排放口; 颗粒物; 排气筒监测点处; 1次/半年; 《煤炭工业污染物排放标准》 （GB20426-2006）表4大气污染物排放限值（80mg/m3或去除效率＞98%）. ### DA002; 破碎筛分排气筒; ### 一般排放口; 颗粒物; 排气筒监测点处; 1次/半年. ### 食堂油烟排口; ### 一般排放口; 油烟; 排气筒监测点处; 1次/年; 《饮食业油烟排放标准（试行）》(GB18483-2001）. 厂界; /; ### 颗粒物; 上风向1个点，下风向3个点; 1次/年; 《煤炭工业污染物排放标准》 （GB20426-2006）表5无组织排放标准限值（1.0mg/m3）. 4.2.1.6废气处理可行性分析 - （1）布袋除尘器 - 本项目采用的布袋除尘器属于《排污许可证申请与核发技术规范 煤炭加工—合成气和液体燃料生产》（HJ 1101-2020）附录A污染防治可行技术参考表中“表A.1 废气治理可行技术参照表”中推荐的措施，企业选用布袋除尘器，除尘效率可达99.9%。有组织颗粒物排放可满足《煤炭工业污染物排放标准》（GB20426-2006）表4煤炭工业大气污染物排放限值，对周围大气环境影响较小，措施可行。 - （2）食堂油烟 - 根据污染物排放分析，项目油烟净化设施选取效率60%的设施处理后楼顶排放，油烟排放浓度为0.5mg/m3，满足《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）对设施去除效率、排放浓度的要求，符合《排污许可证申请与核发技术规范 总则》（GBHJ942-2018）对可行性技术的要求。 - （3）无组织废气 - 本项目物料储存及产品在厂区内转运输送等过程均有无组织粉尘排放，物料到各工艺之间转载及产品到车间之间均采用密闭廊道皮带输送，物料输送设备的机头溜槽上加设盖罩，进料端加胶皮挡帘，转载点均设喷雾抑尘设施，产品均在全封闭储煤棚内，地面硬化，在储煤棚及洗煤厂顶部、车辆出入大门处安装若干台喷雾抑尘设施，进一步降低储煤棚及洗煤厂粉尘无组织排放量。项目产品运输采用汽车运输，车辆行驶过程中会产生一定量的扬尘，本项目厂区道路全部硬化处理，为降低对沿线的扬尘污染影响，通过对厂内地面进行洒水抑尘；物料输送均采用封闭车辆，在储煤棚出口处设置全封闭自动洗车平台，配备高压喷淋系统和沉淀池，确保车辆车厢外部及轮胎的煤渣、粉尘彻底冲洗，避免二次扬尘。 - 采取上述措施后，项目物料贮存、转运、运输等环节，产生的无组织颗粒物的排放可满足《煤炭工业污染物排放标准》（GB20426-2006）表5无组织排放标准限值，对周围大气环境影响较小，措施可行。 - 综上，项目采用的污染防治措施合理可行。 - 4.2.2 运营期废水环境影响分析和保护措施 - 4.2.2.1废水源强核算 - 本项目废水主要包括生活污水、洗车废水以及煤泥水。 - （1）生活污水 - 污水经处理后达到《农村生活污水处理排放标准》（DB65 4275-2019）表2中A级标准后排入项目区内洗煤厂用于洗煤工序。运营期生活污水产排污具体见下表。 表4-11 营运期生活污水排放情况一览表 产排污 环节; 污染物; 产生量 t/a; 浓度 mg/L; 排放量 t/a; 浓度 mg/L; A级排放限值（mg/L）. 生活污水2550m3/a; CODcr; 1.173; 460; 0.153; 60; 60. 氨氮; 0.133; 52.2; 0.077; 30; 30. 总氮; 0.182; 71.2; 0.182; 71.2; -. 总磷; 0.013; 5.12; 0.013; 5.12; -. 注：生活污水源强数据来自《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》中《生活污染源产排污系数手册》第一部分城镇生活源水污染物产生系数 ”三区（新疆）. - （2）生产废水 - ①洗煤废水 - 根据工程分析可知，洗煤系统循环用水量为1674m3/d，洗煤新鲜水补充水为126m3/d，煤泥水进入浓缩池处理后循环使用，整个生产过程煤泥水不外排。 - ②降尘洒水、道路洒水 - 本项目原煤装卸、转运进行喷雾洒水降尘，根据项目设计文件，用水量约5m3/d（1500m3/a）。根据设计文件，本项目道路洒水降尘用水量约3m3/d，（900m3/a）。降尘用水和道路洒水全部蒸发。 - ③洗车废水 - 项目厂区入口设有1处洗车配套，洗车废水经20m3沉淀池沉淀后回用，不外排。 - 4.3.2.2废水污染治理措施可行性分析 （1）生活污水处理设施可行性分析 本工程设计一套处理能力为2m3/h的地埋式一体化污水处理设施，采用二级厌氧-好氧污水处理工艺，在地埋式一体化污水处理设施正常运行情况下，采用二级厌氧-好氧污水处理工艺处理生活污水，可确保其达标排放。 参考《排污许可证申请与核发技术规范 水处理通用工序》（HJ112-2020）附录A服务类排污单位废水和生活污水处理可行性技术，项目采用二级厌氧-好氧污水处理工艺处理生活污水，满足《排污许可证申请与核发技术规范 水处理通用工序》（HJ1120-2020）对可行性技术的要求，故项目废水环保处理设施技术可行。 （2）煤泥水闭路循环可行性分析 ①煤泥水处理工艺 煤泥水是湿法选煤过程中的必然产物。原煤经过分选加工，得出精煤、中煤、矸石等多种含有一定水分的最终产物，水则成为由煤泥与水混合而成的煤泥水。为了节约用水，减少水耗，洗煤厂必须将煤泥水经过添加絮凝剂充分浓缩、澄清，进行固液分离，然后将澄清水全部返回选煤工艺过程使之循环使用。 图4-1 煤泥水闭路循环系统处理工艺流程图 本项目选煤产生的煤泥水及生产过程中产生的跑、冒、滴、漏等生产废水，均送浓缩池浓缩，浓缩池溢流出水作为选煤用水循环使用；浓缩机底流用尾煤压滤机脱水。 ②煤泥水闭路循环可行性分析 正常运行情况下，本项目煤泥水采用闭路循环系统，经过浓缩+压滤处理后全部循环利用，不外排，同时设置了事故池，可以容纳浓缩机全部水量，保证煤泥水不外排。 本项目对煤泥水的处理采用浓缩+压滤回收工艺，浓缩机溢流水中悬浮物的浓度为10—15g/L，压滤机滤液浓度低于30g/L。浓缩机溢流及压滤机滤液由泵打入循环水池重复利用，悬浮物浓度小于50g/L的标准要求。洗煤废水可实现闭路循环，达到《选煤厂洗水闭路循环等级》（GB/T35051-2018）洗煤闭路循环一级标准，可保证煤泥水不会外排。 ③煤泥水事故排放 煤泥水系统事故一般为煤泥水处理设备出现故障、设备检修及长时间停电事故等。 ①煤泥水处理设备故障 浓缩机故障：当浓缩池发生故障时，启动事故应急池，保证煤泥水进入应急事故池，洗煤系统中最大水量为669.6m3，事故池容积为900m3，事故池容积是系统最大水量的1.34倍，满足最大一台设备的容积的1.2~1.5倍的要求，能满足事故状态下煤泥水的储存，不会发生煤泥水外排，符合《煤炭洗选工程设计规范》（GB50359-2016）中选用事故煤泥水池时，其有效容积应为厂内最大一台设备有效容积的1.2倍～1.5倍要求。 压滤机故障：如果压滤机出现故障，可将压滤机入料阀门关闭，使循环水浓度略有上升，洗煤厂可正常工作，立即维修压滤机，既不影响生产，也不外排煤泥水。 ②设备检修及停电事故：当设备检修及停电事故时，系统内循环水可进入浓缩池和循环水池，不会发生煤泥水外排。 因此本项目煤泥水闭路循环零排放处理措施可行。 - 4.2.3 运营期声环境影响和保护措施 4.2.3.1噪声声源 本项目运营期主要噪声设备为分级筛、破碎机、跳汰机、离心机、浮选机、压滤机、输送泵、循环水泵等产生的噪声。本项目机械设备噪声源强情况见下表4-14。 表4-14 噪声源强调查清单（室内声源） 单位：dB(A) 声源名称; 声功率级; 声源控制措施; 距室内边界距离/m; 室内边界声级; 运行时段; 建筑物插入损失; 建筑物外噪声. 声压级; 建筑物外距离/m. 分级筛; 90; 低噪声设备，基础减震。; 10; 82; 20h; 20; 60; 1. 破碎机; 90; 10; 82; 60. 跳汰机; 90; 10; 82; 60. 离心机; 90; 10; 82; 60. 浮选机; 85; 10; 80; 58. 压滤机; 80; 10; 72; 50. 输送泵; 71; 10; 65; 43. 循环水泵; 70; 10; 64; 40. 浓缩机; 70; 8; 64; 40. 风机（室外）; 85; 2; 85; 80. 破碎机; 90; 3; 82; 60. 风机（室外）; 85; 2; 85; 80. - 4.2.3.2噪声影响预测模式 本项目噪声源距离厂界的距离见表4-15。 表4-15 厂界噪声预测结果统计表 单位：dB(A) 预测点; 昼间; 治理措施. 贡献值; 标准值. 1#; 东厂界1m; 52.6; 昼间65 夜间55; 选用低噪声设备+基础减震+厂房隔声+设备定期维护保养. 2#; 南厂界1m; 26.4. 3#; 西厂界1m; 46.5. 4#; 北厂界1m; 54.2. 本项目仅昼间生产，通过上表厂界噪声预测值可知，建设项目投入运营后，昼间厂界噪声可以达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的3类声功能区标准限值要求，本项目新增设备噪声排放对周围的环境影响较小，噪声防治措施可行。不会对周围环境产生明显影响。 - 4.2.3.3达标可行性分析 项目部分生产设施置于生产车间内，全部为固定噪声源。置于生产车间内的设施，选用低噪声设备、生产车间密闭、设备基础减震，噪声声波在传播过程中，将通过墙体隔声、基础减震、距离衰减，空气吸收衰减达到各预测点，噪声源强也有所减弱，通过预测厂界噪声贡献值能够满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中3类标准要求。鉴于项目周围100米范围内无居民区等敏感点，因此本评价认为项目运营期产生的噪声对厂界周围声环境的影响不大，不会产生噪声扰民的情况。 - 4.2.3.4监测要求 根据《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ 819-2017）等相关要求，本项目噪声监测方案见表4-14。 表4-14 噪声监测方案 类型; 监测对象; 监测指标; 监测频次; 执行排放标准. 噪声; 厂界; 等效连续A声级; 1次/季度; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)3类区标准限值. 4.2.4 运营期固体废物环境影响和保护措施 本项目运营期产生的固体废物主要为一般固废（布袋除尘器收集粉尘、煤矸石、煤泥、废布袋）、危险废物（废机油、废油桶）和生活垃圾。 - 4.2.4.1固废产生及处置情况 - （1）一般工业固体废物 - ①布袋除尘器收集粉尘 - 根据工程分析，布袋除尘器收集粉尘产生量为10149.84t/a，全部进入洗煤工序，固废代码为900-099-S59。 - ②煤矸石 - 煤矸石产生量为47.5万t/a，定期外售综合利用，固废代码为060-001-S04。 - ③煤泥 - 煤泥产生量约7.5万t/a，定期外售给周边企业，用于掺配，综合利用。固废代码为900-099-S07。 - ④废布袋 - 本项目布袋除尘器每年更换1次，每次产生量约为0.1t，废旧布袋由厂家更换后进入一般固废填埋场处置。 - （2）危险废物 - 根据建设单位提供资料，废机油产生量约为0.5t/a。废机油属于危废，废物代码为HW08（900-214-08）；废油桶产生量约0.1t/a，属于危险废物，废物代码HW08（900-249-08）；废机油和废油桶暂存在危废贮存库后委托有资质的单位处置。 - （3）生活垃圾 - 本项目劳动定员100人，产生的垃圾量按0.5kg/（人·d）计算，生活垃圾年产生量约15t/a。生活垃圾在厂区集中收后由环卫部门清运至垃圾填埋场。 - 4.2.4.2固废管理要求 - （1）一般工业固体废物 - 建设单位应采取防扬散、防流失、防渗漏或者其他防止污染环境的措施，不得擅自倾倒、堆放、丢弃、遗撒固体废物。禁止向江河、湖泊、运河、渠道、水库及其最高水位线以下的滩地和岸坡以及法律法规规定的其他地点倾倒、堆放、贮存固体废物。 - 建设单位应当按照《一般工业固体废物管理台账制定指南（试行）》中的相关要求，建立工业固体废物管理台账，如实记录产生工业固体废物的种类、数量、流向、贮存、利用、处置等信息，实现工业固体废物可追溯、可查询，并采取防治工业固体废物污染环境的措施。禁止向生活垃圾收集设施中投放工业固体废物。 - （2）危险废物 ①按照国家有关规定制定危险废物管理计划，对危险废物的容器和包装物以及收集、贮存、运输、处置危险废物的设施、场所，必须设置危险废物识别标志。 ②严格按照《危险废物转移管理办法》（2022.1.1），实施追踪管理、落实安全处置措施。在各类固体废物收集、贮存、运输、利用、处置过程中应采取必要的防扬散、防流失、防渗漏或者其他防止污染环境的措施。并落实各项处置协议。 4.2.5运营期地下水、土壤环境影响分析 本项目运营可能对土壤和地下水产生的影响主要为浓缩池和危废贮存库泄漏，主要污染途径为污水和废油下渗进入包气带进而污染潜水含水层，污染地下水水质，主要污染物为SS、COD等。事故池位于浓缩罐旁，事故时用泵将污水抽入事故池内暂存。为了有效地防止厂区内周边土壤、地下水环境污染，必须对厂区内地表进行硬化和必要的防渗处理。 4.2.5.1污染防控措施 本项目采取分区防渗措施，分为重点防渗区、一般防渗区、简单防渗区，分区防渗见下表。 表4-19 分区防渗一览表 序号; 区域; 防渗分区; 防渗等级. 1; 危险废物贮存库、机修间、浓缩池、事故池、循环水池; 重点防渗区; 等效黏土防渗层Mb≥6.0m，K≤10-7cm/s；或参照GB18598执行. 2; 洗煤车间、污水一体化设施; 一般防渗区; 等效黏土防渗层Mb≥1.5m，K≤10-7cm/s；或参照GB16889执行. 3; 原煤棚、精煤棚、（中煤、煤泥、矸石贮存区）、办公生活区、厂区道路等其他区域; 简单防渗区; 一般地面硬化. 4.2.6 运营期生态环境影响和保护措施 根据调查，项目所在地周边无珍稀动植物物种和自然保护区等环境敏感区。按照《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》要求，无需分析生态影响和提出生态保护措施。在各项环保设施及防治措施正常运行状态下，各种污染物能够做到达标排放，不会对周围生态产生影响。因此，本项目不会对区域的生态环境造成不利影响。 4.2.7 运营期环境风险影响和保护措施 4.2.7.1环境风险调查 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）风险识别内容，本项目风险物质为废润滑油。项目风险物质最大储存量见表4-20。 表4-20 风险物质调查情况统计表 名称; 最大存在量（t）; 临界量（t）; 储存地点. 废润滑油; 0.4; 2500; 危险废物贮存库. 4.2.7.2环境风险潜势划分 - 根据《建设项目环境风险评价技术导则》(HJ169-2018)附录B、《危险化学品重大危险源辨识》(GB18218-2018)以及建设单位提供的原辅材料清单、产品清单等，废润滑油等属于油类物质，临界量为2500t。年最大产生量为0.5t，经计算，本项目的Q值为0.0002＜1，本项目不构成重大风险源，判定本项目环境风险评价做简要分析。 4.2.7.3事故风险分析 本项目风险物质主要为废润滑油、储煤棚煤尘浓度过高发生煤尘闪爆。废润滑油在收集、暂存、交接过程中发生泄漏、流失，可能会导致危险废物下渗，进而污染地下水及土壤环境。危险物质火灾爆炸等事故引发的次生污染物（CO、SO2、NOX、Hg等）的排放，造成的环境污染事故。项目环境风险影响的环境要素主要是大气环境、土壤环境、地下水环境。 4.2.7.4环境风险防范措施 （1）危险废物泄漏风险防范措施 危险废物贮存库按要求进行重点防渗和建设事故池，定期人员巡查。 （2）洗煤废水事故 按要求建设有循环水池和事故水池，事故水池容积满足要求，在事故状态下，可将未处理的洗煤废水排至事故池，并及时停止生产，定期对生产设备进行检查及维护，尽可能避免生产过程出现“跑、冒、滴、漏”现象；当出现停电故障时，及时采取措施将煤泥水引至事故池，禁止煤泥水外排；加强管理，对职工进行培训，增强环保意识。 - 火灾风险防范措施 - ①建设单位按照要求在生产车间和仓库内配备相应数量的灭火器，并定期对灭火器的质量进行检查，以备火灾发生时能够正常使用。 - ②生产结束后，应及时关闭设备开关，离开生产车间时，应将电源插头拔掉。 - ③严格加强车间管理，规范车间各单元布置情况，预留足够的消防通道。 - ④加强员工的整体消防安全意识，除了让企业管理人员参加社会消防安全知识培训外，还要对员工进行安全教育，使其掌握防火、灭火、逃生的基础知识，提高其处理突发事件的能力。 - ⑤生产过程中严格按照生产操作规范进行，杜绝人为安全隐患。 - ⑥项目区内严禁吸烟和使用明火。 - ⑦加强胶带机的维护和保养，确保托辊运转灵活、可靠，损坏的托辊应及时更换。胶带机应安装打滑、急停、跑偏等保护装置。 - ⑧及时清理胶带机周围、底皮带下的积煤和煤尘，防止胶带摩擦起火和积煤自燃引起胶带火灾。 - ⑨胶带机周围严禁堆放易燃易爆物品。 - ⑩煤矸石不超期储存，及时外运。 - 煤尘浓度过高爆炸风险防范措施 - ①降低原煤破碎程度，控制入库存煤的颗粒度（如筛分去除<0.075mm的细煤尘），减少扬尘源。 - ②采用全封闭皮带输送机、螺旋卸车机等设备，避免装卸过程扬尘。 - ③落煤点设置双层软帘密封，并配套喷雾抑尘装置（水雾粒径≤100μm）。 - ④库内设置自动喷雾系统，维持煤堆表面湿度≥12%（通过湿度传感器联动控制）。 - ⑤煤堆高度不超过挡墙的80%，避免塌落扬尘。 - 通过上述措施，可有效将煤尘浓度控制在安全范围内，显著降低煤粉爆炸风险。 4.3 环境管理 为保证工程的社会经济效益与环境效益相协调，实现可持续发展的目标，应加强对工程建设期和营运期的环境管理工作，由建设单位安排专人负责工程日常的环境管理工作，配合环境保护行政主管部门做好工程设计阶段、建设期和营运期的环保工作。其主要职责是： （1）执行国家及地方的环保方针、政策和有关法律、法规，协助制订与实施水环境保护规划，配合有关部门审查落实工程设计中的环保设施设计内容及工程环保设施的竣工验收； （2）在工程建设过程中，负责工程的环境监理，组织实施施工期环境监测，监督检查施工期环保设施落实和运行情况； （3）做好环境统计，建立工程环境质量监测、污染源调查和监测档案，并定期向当地环境保护行政主管部门报告； （4）根据地方环保部门提出的环境质量要求，制定工程环境管理制度，对因工程引发或增加的环境污染进行严格控制，并提出改善环境质量的措施和计划； （5）危险废物的环境管理计划 ①按照《危险废物管理计划和管理台账制定技术导则》（HJ 1259-2022）相关要求，制定危险废物管理计划，建立规范化的危险废物管理台账，严格按照《危险废物转移管理办法》中相关要求，遵循就近转移原则，落实危险废物转移联单制度。 ②按照《危险废物识别标志设置技术规范》（HJ1276—2022）要求设置危险废物识别标志。详见表4-21。 表4-21 危险废物标识标牌 位置; 图形符号; 说明. 边界或入口处显著位置张贴; 按照《危险废物识别标志设置技术规范》（HJ1276—2022）中建议的材质，印刷、外观质量要求进行制作，张贴。. 粘贴于危险废物储存容器. |
| --- | --- |

- 五、环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 排放口(编号、 名称)/污染源 | 污染物项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | 储煤原煤破碎（DA001） | 颗粒物 | 全封闭厂房，设备密闭+布袋除尘器+18m高排气筒 | 《煤炭工业污染物排放标准》（GB20426-2006）表4 |
|  | 洗煤厂原煤筛分-破碎（DA002） | 颗粒物 | 全封闭厂房，设备密闭+布袋除尘器+18m高排气筒 |  |
|  | 厂界 | 颗粒物 | 厂区道路硬化，车辆清洗，厂区道路洒水抑尘，运输车辆加盖篷布。 | 煤炭工业污染物排放标准》（GB20426-2006）表5 |
|  |  |  | 全封闭储存厂房，厂房内设喷雾抑尘设施，全封闭皮带走廊 |  |
| 地表水环境 | 生活污水 | COD NH3-N 总氮等 | 经管道收集后排至自建地埋式一体化污水处理设施处理达标后排入项目区洗煤厂洗煤工序，不外排。 | 《农村生活污水处理排放标准》（DB65 4275-2019）A级标准 |
|  | 煤泥水 | SS | 1座1300m3浓缩池，1座700m3循环水池，煤泥水闭路循环不外排；1座900m3事故水池，用于产生设备发生故障时的洗选废水临时排放，设备正常运行后作为洗选用水回用。 | 不外排 |
|  | 车辆清洗 | SS | 设20m3沉淀池，沉淀后循环使用 | 不外排 |
| 声环境 | 厂界 | 噪声 | 采取隔声、减振、厂房隔声、距离衰减等措施 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中的3类声环境功能区标准 |
| 电磁辐射 | / | / | / | / |
| 固体废物 | 1.煤矸石、煤泥暂存于1#原煤储煤棚封闭厂房内，定期外售综合利用。 2.除尘器产生除尘灰全部回用于洗煤生产线。 3.废旧布袋厂家更换后进入一般固废填埋场处置。 4.生活垃圾集中收集后清运至垃圾填埋场。 5.废机油、废油桶暂存在危废贮存库，定期交有资质单位处置 |  |  |  |
| 土壤及地下水污染防治措施 | 采取分区防控措施： （1）重点防渗区：危险废物贮存库、机修间、浓缩池、事故池、循环水池按照等效黏土防渗层Mb≥6.0m，K≤10-7cm/s；或参照GB18598执行。 （2）一般防渗区：洗煤车间、污水一体化处理设施按照等效黏土防渗层Mb≥1.5m，K≤10-7cm/s；或参照GB16889执行。 （3）简单防渗区：原煤棚、成品煤棚、（中煤、煤泥、矸石贮存区）、办公生活区、厂区道路等其他区域进行地面硬化。 |  |  |  |
| 生态保护措施 | 在厂区四周及道路两侧进行绿化，厂区地面进行硬化。 |  |  |  |
| 环境风险 防范措施 | （1）危险废物泄漏 危险废物贮存库按要求进行了重点防渗和建设事故池，定期人员巡查。 （2）煤泥水泄漏事故应急措施 ①本项目设有1座循环水池，1座事故池，事故状态下，将未经处理的煤泥水排至事故池，并及时停止生产； ②定期对生产设备进行检查及维护，尽可能避免生产过程出现“跑、冒、滴、漏”现象； （3）火灾事故应急措施 ①建设单位按照要求在生产车间和仓库内配备相应数量的灭火器，并定期对灭火器的质量进行检查，以备火灾发生时能够正常使用。 |  |  |  |
| 其他环境 管理要求 | 无 |  |  |  |

- 六、结论

综上所述，本项目建设符合国家和产业政策要求，选址合理可行；项目的建设及运营将造成声、水、环境空气等环境影响，在严格按照“三同时”制度进行项目建设和管理、落实本报告提出的各项污染控制措施后，可保证废气、污水、噪声达标排放，固体废物合理处置。在此前提下，该项目的建设对环境的影响较小。从环境保护角度分析，该项目的建设是可行的。