新疆众和金源镁业有限公司新疆鄯善县

梧桐沟姜镁矿采矿项目

环境影响报告书

（送审版）

建设单位：疆众和金源镁业有限公司

编制单位：新疆清风源环保咨询有限公司

## 3.2 工程概况

### 3.2.1 项目基本情况

项目名称：新疆众和金源镁业有限公司新疆鄯善县梧桐沟姜镁矿采矿项目

建设单位：新疆众和金源镁业有限公司

建设性质：新建

矿山情况：本项目矿山前期属于无产权矿山，已由新疆维吾尔自治区地质勘查开发局第一地址大队进行开采采矿。矿上于 2025 年取得采矿许可证，本项目部分设施依托之开采遗留设施，因此本项目为新建项目。

### 3.2.2 建设规模及产品方案

#### 3.2.2.1 项目建设规模

1 、设计生产能力

根据新疆众和金源镁业有限公司设计委托书、采矿许可证及矿山地质储量情况，设计矿山生产能力为 80 万t/a 菱镁矿。

根据依据《〈新疆鄯善县梧桐沟菱镁矿勘探报告〉及矿产资源储量评审意见

3 、年剥离量

矿山平均剥采比为 1.35：1 立方米/立方米，矿山生产剥采比一般为平均剥采比的 1.1~ 1.2 倍，设计矿山生产剥采比取 1.49：1 立方米/立方米；经计算年剥离废石量 41.84 万立方米。

4 、综合考虑矿山条件和运输距离，设计矿山 1 个排土场，容量 906.98 万立方米，采用集中堆放。排土场布置在规划露天采矿场东北侧约320 米处。排土场道路按照《厂矿道路设计规范》矿山三级道路标准进行修建，采用碎石路面，单车道，路基宽 7.5 米，路面净宽 5.5 米，最大纵坡度 9%，最小圆曲线半径 15 米。道路设置挡车墙，挡车墙采用剥离的废石进行修建，高度 0.7 米，顶宽 0.3 米，底宽 1.7 米。

5 、年、 日、班采矿量

设计矿山年采剥矿岩总量 197.21 万吨（合 69.92 万立方米）。其中：动用矿石资源量 84.24 万吨/年，采出矿石量 80 万吨/年，剥离岩石量 41.84 万立方米/年，矿石体重 3.0 吨/立方米，岩石体重取 2.7 吨/立方米。

#### 3.2.2.2 建设内容

本项目建设内容中主体工程包括露天矿开采设施、值班室、修理车间、办公室、宿舍及配套公用工程等。项目组成见表 3.2-1。

表 3.2-1 项目组成一览表

| 工程类别 | 项目名称 | 工程内容 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 主体工程 | 露天采场 | 露天采场位于项目区南侧，共设 7 个最终台阶，台阶标高分 别为 850 、870 、890 、910 、930 、950 和 970m ，最终露天采 场地表境界长约 564m ，宽 91~286m ，底部境界长约 246m， 宽约 25~70m。 | 部分依托 |
|  | 破碎筛分 | 破碎筛分位于采场北侧，占地 6238.9m² , 设置一套破碎筛分，主要用于将开采出的矿石，破碎为合适的规格，方便运输。 | 部分 依托 |
|  | 排土场 | 计划建设于项目区北侧，容量 906.98 万立方米 | 未建设 |

| 辅助工程 | 矿区生活区 | 生活区位于采场西北侧，直线距离 661m 。 占地面积 12753.42m² , 建筑面积 470m² , 建有办公室、宿舍、浴室、 机修间及油库等。 | 部分依托 |
| --- | --- | --- | --- |
| 公用工程 | 供水 | 生产生活用水从项目区外北部 110km 外的鄯善县底坎儿乡 自来水公司拉运，在生活区设置 1 个 100m³ 的水箱用于日常 生活生产用水。 | 依托 |
|  | 供电 | 采用 1 台 50KW 柴油发电机供电。 | 依托 |
|  | 供热 | 矿山生产期为 270d ，需供暖采用电暖器 | 依托 |
| 储运工程 | 场内道路 | 矿山道路起点为矿区西北部 934 米，终点为规划办公生活区、规划排土场、规划工业场地、规划露天采矿场，矿山道路全长约 1500 米，道路平均纵坡度约 5.5%，占地面积 1.13 公顷。 | 依托 |
|  | 外运道路 | 矿区至新疆众和金源镁业生产厂区，采用汽车运输，运输距离约 130 公里，有矿山道路，不在本项目评价范围内。 | / |
| 环保工程 | 废气 | 采区采用配喷头、洒水车等降尘设备，破碎筛分产生的粉尘 采用布袋式除尘器处理后经 15m 排气筒排放。 | 新建 |
|  | 废水 | 生活区设置 1 座 5m³地埋式一体化处理设施，经地埋式一体 化生物处理设施处理后外排废水各项指标均达到《农村生活 污水处理排放标准》（DB654275-2019）表 2 中夏季用于生 态恢复的污染物排放限制C 级标准，冬季储存。 | 新建 |
|  | 固废 | 设生活垃圾收集桶，定期运至鄯善县生活垃圾填埋场处置； 废机油暂存后由有资质单位回收处理，矿区设 10m²危险废 物暂存间 | 新建 |
| 依托工程 | 鄯善县 生活垃 圾填埋 场 | 鄯善县城生活垃圾处理二期建设项目，位于县城以西7 公里、 312 国道以南 500 米处的天然戈壁荒地，一期生活垃圾卫生 填埋场北侧。项目投资：项目投入总资金 4820.27 万元。设 计规模：近期（2023 年）生活垃圾处理规模为 180.00 吨/日， 远期（2033 年）生活垃圾处理规模为 250.00 吨/日，服务年 限 10 年。 | / |

| 序号 | 材料名称 | 综合单耗 | 年耗量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 炸药 | 0.37582kg | 300652.56kg |
| 2 | 雷管 | 0.01311 个 | 10487.88 个 |
| 3 | 电线 | 0. 18441m | 147529.51m |
| 4 | 钻头 | 0.00017 个 | 133.55 个 |
| 5 | 钻杆 | 0.00001 根 | 7.69 根 |
| 6 | 冲击器外套 | 0.00003 个 | 27.27 个 |
| 7 | 防尘罩 | 0.00002 个 | 18. 18 个 |
| 8 | 风管 | 0.00014m | 109.08m |
| 9 | 砂轮片 | 0.00006 片 | 48.24 片 |
| 10 | 黄干油 | 0.02565kg | 20516.39kg |
| 11 | 擦拭材料 | 0.00009kg | 74. 12kg |
| 12 | 副油 | 0.03266kg | 26128. 12kg |
| 13 | 透平油 | 0. 1215kg | 9718.77kg |
| 14 | 牙尖 | 0.00121 个 | 971.88 个 |
| 15 | 柴油 | 0.46085kg | 368678.61kg |

### 3.2.5 公用工程

#### 3.2.5.1 给水

1）露天矿坑积水

根据《新疆鄯善县梧桐沟西菱镁矿矿产资源开发利用方案》，本项目露天开采涌水以大气降水为主。设计开采范围为详查报告的资源储量估算范围，最低开采标高 850m ，最高开采标高 980m地下水位标高 751.52 米，远低于设计开采标高，采区矿体赋存标高均位于当地最低侵蚀基准面之上。

生产生活用水从项目区外北部 110km 外的鄯善县底坎儿乡自来水公司采用水车拉运。生活区拟建 1 个容积 100m³储水设施，用于矿山职工的生活用水。生产生活用水从区外北部 110km 外的鄯善县底坎儿乡自来水公司拉运。

全矿职工定员为 25 人，年生产天数 270 天，每人每天用水 80L ，则矿山生活用水量约为 2m³/d（540m³/a）。废水排放量按用水量的 80%计算，生活污水排放量约为 1.6m³/d（432m³/a）。

②生产用水

A 露天开采洒水抑尘用水

本项目道路、采区作业面、排土场、废石转运等采用洒水降尘，设置 2 台5t 洒水车，每天洒水 2~4 次，夏季酌情增加洒水次数，冬季酌情减少洒水次数。则洒水抑尘用水总量为 20m/d~40m/d 。抑尘用水全部损失。

B 绿化用水

本项目绿化系数 15%，绿化面积 800m² , 用水标准按 2L/m²·d 计算，绿化天数按照 120 天计算，绿化用水为 1.0m²/d。

#### 3.2.5.3 供电

一台柴油发电机用于矿区生产及生活用电。

#### 3.2.5.2 排水

矿山为山坡露天开采，最低开采标高位于最低侵蚀基准面之上，不会用矿坑渗水产生（正常涌水量为 21m³/d ，最大涌水量为 903m³/d ，主要是大气降水）矿山采场上游方向及采场的南部修建截排水沟，将上游降水疏导，不会进入采场，矿坑排水主要是采场后期形成凹陷采坑后的降水积水，此部分排水为间歇式排水，产生量小，安全平台上设置排水沟，山坡露天采场汇水经排水沟自流排至采场外。凹陷露天采场采用机械排水，选用 1 台 XBC6.0/12.2 型柴油排水泵（流量 44m³  /d ，扬程 60m）将涌水和积水排至采场外。

矿山职工生活污水产生量 1.6m³/d ，排入地埋式一体化处理设施处理后出水用于项目区矿区绿化。项目总用水量 8. 19m³/d ，其中新鲜水用量 8. 19m³/d。

水平衡图见图 3.2-3。

图 3.2-3 开采期水平衡图（单位：m³/d）

#### 3.2.5.4 供热

供暖采用电采暖。

### 3.2.6 总平面布置及其合理性

#### 3.2.6.1 总平面布置

矿区主要由露天采矿场、矿部生活区和破碎筛分区组成。

（1）露天采矿场

露天采场位于项目区南侧，共设 7 个最终台阶，台阶标高分别为 850 、870、 890 、910 、930 、950 和 970m ，最终露天采场地表境界长约 564m ，宽 91~286m，底部境界长约 246m ，宽约 25~70m 。全矿共六个露天采矿场。

（2）办公生活区

设计生活区布置在露天采矿场西北部 661m 处矿界内；处于矿区主风向的侧风位置。生活区建有办公室生活区、值班室等房屋。建筑结构均采用保温彩钢板结构，保温材料选用阻燃材料，建筑面积约 470m²。

（3）储油设施

矿山用油设备较多，加油站距离矿区公路里程约 115km，距离较远，矿山设储油设施，矿山在办公生活区东侧外 100m 处设置地埋储油罐（20m³ ) , 按要求设置围墙或铁刺网，并设立禁火标志，无关人员、车辆禁止入内禁止在加油点从事检修车辆、敲击铁器等可能产生火花的危险作业，油槽车应按规定做好防静电接地装置，设置灭火器、灭火砂等防火设施。

（4）爆破器材库

矿山爆破工作委托民爆公司进行，矿山不建设爆破器材库。

（5）矿石转运堆场

矿山设置一个矿石转运堆场用于临时堆放菱镁矿石，以备用户装车，布置在矿区外界的北部 100m 处。矿石转运堆场占地面积 1.0 万㎡单层堆放，容积满足矿山7 天的开采量。矿石堆放由装载机完成，堆放场的堆放高度不应大于 5m 堆放场周围不应有高压线穿过。

（6）排土场

矿山在开采过程中产生的废石量约453.24 万立方米，破碎筛分过程中产生的不符合要求的筛分料约 171.84 万立方米，合计需排弃废石量625.08 万立方米。

排土场有效容积V：

Vg ＝V1 ×k1 ×k2 ÷（1＋k3）

式中：Vg—排土场所需容量，立方米；

V1—设计排弃的废石量（实方），625.08 万立方米；

k1—排土场备用系数，取 1.02；

k2—排弃废石的松散系数，取 1.5；

k3—排土场沉降系数，取 1.1；

则 Vg ＝906.98 万立方米。

根据排土场容积计算，设计排土场容量 906.98 万立方米。

综合考虑矿山条件和运输距离，设计矿山 1 个排土场，采用集中堆放。排土场布置在规划露天采矿场东北侧约320 米处。排土场道路按照《厂矿道路设计规范》矿山三级道路标准进行修建，采用碎石路面，单车道，路基宽 7.5 米，路面净宽 5.5 米，最大纵坡度 9% ，最小圆曲线半径 15 米。道路设置挡车墙，挡车墙采用剥离的废石进行修建，高度 0.7 米，顶宽 0.3 米，底宽

1.7 米。

表 3.2-5 排土场基本参数表

| 序号 | 项目 | 排土场参数 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 排土场分类 | 平地型排土场 |  |
| 2 | 排土工艺 | 汽车和装载机联合排土工艺 |  |
| 3 | 排弃方式 | 多台阶排土 |  |
| 4 | 占地面积 | 约 21.02 公顷 |  |
| 7 | 排土总堆高 | 60 米 |  |
| 8 | 阶段高度 | 10 米 |  |
| 9 | 安全平台宽度 | 3 米 |  |
| 10 | 废石量 | 约 625.08 万立方米 |  |
| 11 | 容量 | 约 906.98 万立方米 |  |
| 12 | 安全防护距离 | 120 米 |  |
| 13 | 服务年限 | 11.93 年 |  |
| 14 | 排土设备 | ZL-50 型装载机 |  |
| 15 | 卸车线长度 | 40 米 |  |
| 16 | 反坡 | 排土场内的平台应设置 2%～5%的反坡 |  |

（7）破碎筛分生产

位于转运堆场旁边，主要将开采出的矿石破碎为合适的规模，进行运输。

（8）运输道路

1 、开拓道路

设计矿山道路从西北部 934m至 970m水平为三级运输道路，平均坡度 6.5%，最大坡度不大于 9.0% ，最小转弯半径为 15m，路基宽 7.5m，路面宽 6.5m ，总长约 3900m。

2 、外部运输道路

矿区外部运输道路，主要为矿石运输道路，路基宽 7.5m ，路面宽 6.5m ，平

均坡度 6.5% ，最大坡度不大于 9.0% ，转弯半径 15m ，现有的道路标准符合《厂矿道路设计规范》GBJ22-1987 第 2.2.3 条规定。矿区外部运输道路，由矿区到位于鄯善县迪坎尔镇的新疆众和金源镁业有限公司，距离约 120km。具体外运线路示意图见图 3.2-5。

#### 3.2.6.2 平面布置合理性分析

（1）运输道路

本项目运输道路根据采场周围的地形条件和采场结构尺寸设计，由于矿山道路沿途除矿山生活区工作人员外，几乎没有人流，也无居民点，因此，在生产运输过程中，对环境的影响不大。

（2）矿区生活区

根据开发利用方案，矿部生活区布置在矿区西北侧 661 米的平缓地带，周围500m 范围内无矿体、工业广场、废石堆场等设施，生活区位于工业场地的侧风向，选址可行。以上分析可知本项目总平面布置是合理和可行的。

## 3.4 产污环节分析

本矿山采取露天开采方式。露天矿采用自上而下水平分层、台阶开采。沿或斜交矿体走向掘开段沟，沿或斜交矿体走向布置采剥工作面，由上盘向下盘推进工作面。采用潜孔钻机钻凿中深孔，多排孔爆破，柴油挖掘机采装，自卸汽车运输。

生产工艺过程主要包括穿孔、爆破、采装、运输和排土等工序，分述如下。

（1）穿孔

穿孔作业选用 1 台 600DR 型履带式气动潜孔钻机，钻孔直径 150mm ，深度20m 。台阶布孔方案采用最小抵抗线 4m ，孔距 6m ，排距 4m。

平整钻机作业平台、修整边坡和处理边角矿体等采用 3 台 Y24 型手持式凿岩机。

（2）爆破

采用三角形布孔，大区多排孔微差挤压爆破，对角线起爆或 V 型起爆。靠近最终边坡的爆破作业采用预裂爆破等方法，中深孔爆破采用电力起爆。

爆破周期为 7d 一次。矿山爆破均设计在白班进行作业。爆破安全距离为

300m。

③采装

采装作业选用斗容 3.4m³CAT385C 型全液压挖掘机，矿石集堆、平整场地和道路维护、清扫边坡等辅助工作，选用轮胎式 ZL50 型装载机。直接通过挖掘机装车运输。

④破碎筛分

将采剥后的矿石运往破碎筛分区，进行破碎筛分，将矿石破碎为合格的产品。破碎筛分过程中会产生粉尘。

⑤运输

项目运输采用汽车运输方式。用汽车将矿岩经由采场内移动线路和采场外固定线路直接运往排土场。矿石和废石采用MT98H 型 25t 的载重自卸汽车运输。

⑥废石堆放

采用汽车～推土机排石工艺，汽车将废石运至转运堆场，部分用于修筑道路，

剩余的堆放在排土场，闭矿后回填采坑。

（3）本矿山供热采用电加热器，无大气污染物。生活区仅有生活污水，主要污染物是 SS 、COD 和氨氮；产生固废为废石、生活垃圾、废机油。

图 3.4-1 开采工艺流程及产污环节图

### 3.4.1 大气污染物

#### 3.4.1.1 露天开采期

（1）爆破废气

本项目露天开采会产生爆破废气，爆破产生粉尘、炸药的燃烧和燃爆会产生CO 、NOX 等有害气体，其产生的有害气体成分和数量与采用的炸药品种、岩石类别、爆破方法等有关。

依据文献《工程爆破中的灾害及其控制》，本项目所用炸药在爆破过程中产生有害气体 CO 为 6.3g/kg，NOX 为 14.6g/kg，本项目炸药使用量为 300652.56kg/a，计算可得，CO 年排放量 1.894t 、NOx 年排放量 4.39t。

根据《建材火电类环境影响评价》（第二版）（中国环境科学出版社，2012年 10 月），每次爆破相应产尘量约25g/（m³石），项目共爆破矿石 69.72 万 m ³/a ，则粉尘产生量为 17.48t/a ，矿区通过洒水抑尘，可使粉尘排放量降低 80%，粉尘排放量为 3.5t/a。

采矿作业有害物质产生量见表 3.4-1。

表 3.4-1 爆破作业有害物质产生量

| 污染物 | 单位产生量 | 产生量（t/a） | 排放量（t/a） | 炸药量（t/a） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CO | 6.3g/kg | 1.894 | 1.894 | 300.653 |

| NOx | 14.6g/kg | 4.39 | 4.39 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 粉尘 | 25g/m³ | 3.5 | 3.5 |  |

（2）露天采场扬尘

露天采场起尘量参照北京环科院的风洞试验结果，计算模式如采用公式：

计算参数：Q1――矿堆起尘量，（mg/s）； W――物料湿度，（10%) ;

ω――空气相对湿度，（53%) ;

S――堆体表面积（m² ) ;

U――临界风速，（2.7m/s）。本项目露天采场起尘量见表 3.4-2。

表 3.4-2 露天采场扬尘排放情况统计表

| 污染源 | 面源面积 m² | 产生量 |  | 排放量 |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | g/s | t/a | g/s | t/a | 采取洒水降尘后排放量降低 90% |
| 露天采场 | 21100 | 0.797 | 20.65 | 0.0797 | 2.065 |  |

因此露天采矿期间扬尘产生量为 20.65t/a ，排放量为 2.065t/a。

防治措施：铲装时，向矿、岩体（堆）表面洒水增湿降尘。本项目矿山处于低山地带，场地较为开阔，扩散后的扬尘利于沉降。

在排土期间进行洒水降尘，并且在排土场工作面结束后对排土场进行表土回铺，并进行植被复绿。

（3）装卸粉尘

根据《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》中《固体物料堆存颗粒物产排污核算系数手册》：

①颗粒物产生量核算

工业企业固体物料堆存颗粒物包括装卸场尘和风蚀扬尘，颗粒物产生量核算公式如下：

式中：P——颗粒物产生量（单位：吨）；

ZCy——装卸扬尘产生量（单位：吨）；

FCy——风蚀扬尘产生量（单位：吨）；

Nc——年物料运载车次（单位：车）；

D——指单车平均运载量（单位：吨/车）；

（a/b）——装卸扬尘概化系数（单位：千克/吨），a 指各省风速概化系数，

b 指物料含水率概化系数；

Ef——堆场风蚀扬尘概化系数，见附录 3（单位：千克/平方米）；

S——堆场占地面积（单位：平方米）

每年需要装卸废石 40 万吨，用载重 20t/车计，物料运载车次为 20000 次。根据附表 1 ，本项目位于新疆，故 a 取 0.0011 ，b 取 0.0064；Ef 取 0 ，堆场占地面积为 46100m² 。故本项目产生的扬尘量为 20.53t/a；

②颗粒物排放量核算

工业企业固体物料堆场颗粒物排放量核算公式如下：

其中：P——颗粒物产生量（单位：吨）；

Uc——指颗粒物排放量（单位：吨）；

Cm——指颗粒物控制措施控制效率（单位：%），见附录4；

Tm——指堆场类型控制效率（单位：%），见附录 5；

根据《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》中《固体物料堆存颗粒物产排污核算系数手册》附录 4 ，洒水控制效率 74% ，编织物覆盖（86%），经洒水处理及防沙抑尘网遮盖后，本项目无组织扬尘排放量为 0.74t/a。

（4）运输扬尘

矿区的主要运输工具是汽车，加之场内道路多为土路，因此汽车在运输过程不可避免的会产生扬尘。特别是气候条件不利时，扬尘现象更严重。根据《扬尘源颗粒物排放清单编制技术指南（试行）》，矿石、废石运输过程道路扬尘无组

织排放浓度可达到 10mg/m³~40mg/m³。

运输环节起尘量采用下述经验公式进行计算：

其中：QY——交通运输起尘量，kg/km·辆；

QT——运输途中起尘量，kg/a；

V——车辆行驶速度，km/h；

P——路面状况，以每平方米路面灰尘覆盖率表示，kg/㎡；

M——车辆载重，t/辆；

L——运输距离，km；

Q——运输量，t/a。

该项目年运输量 Q 为 80 万 t，车辆载重 M=20t/辆，行驶速度 V=40km/h，矿石平均运输距离为 L ＝1000m。道路表面未经洒水抑尘时路面状况可达 0.6kg/㎡。根据上述参数计算可得到矿区内汽车运输产生的道路扬尘产生总量在道路洒水前为 1.25t/a 。根据一些矿山的生产实践，每天洒水 0.5h 以上，对载重汽车，当行驶速度为 20km/h 时，其道路扬尘量降至 1－3g/s，减少了 85－95% 。因此，该项目经洒水抑尘处理后，实际道路扬尘排放量约为 0.25t/a。

应采取以下污染防治措施：

①对排土场、矿区公路、裸露地面等采取洒水降尘的措施可大大削减扬尘产生量。

②加强运输车辆的管理工作，出场时清洗车轮，确保泥土不带出场外。

③运输车辆加盖篷布，对沿线洒落物料及时清扫。

④加强车辆维修和保养，使之处于良好的运行工况，减少汽车尾气的排放。

（5）机械尾气

项目作业机械和运矿车使用柴油，根据项目开发方案年使用柴油约 114.2t，柴油燃料成分、主要污染物排放因子及排放量见表 3.4-3 、4。

表 3.4-3 柴油主要成分

| 项目 | 单位 | 含量 |
| --- | --- | --- |
| 硫含量≤ | %（质量分数） | 0.07 |
| 10%蒸余物残炭≤ | %（质量分数） | 0.3 |
| 灰分≤ | %（质量分数） | 0.01 |
| 十六烷值≥ | %（质量分数） | 48 |

表 3.4-4 柴油燃料主要污染物排放因子及排放量

| 污染物 | TSP | SO2 | NOx | CO | CmHn |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位排放因子（kg/t 油） | 0.31 | 0.70 | 2.92 | 0.78 | 2.13 |
| 排放量（t/a） | 0.035 | 0.080 | 0.333 | 0.89 | 0.243 |

各种车辆工作时产生的有害气体主要有：NOx、烃类等，由于采区空旷，车辆工作时产生的废气量少，很快会稀释、扩散，废气中有害物质对采区环境的影响轻微。

环评要求本项目柴油设备采用优质柴油，并保证柴油设备的正常运行，可减少柴油设备所产生的污染物数量。且柴油设备所产生的污染物量较小，经自然扩散和植被吸收后，对周围环境影响较小。

（6）破碎筛分粉尘

本项目年处理原矿 80 万 t ，产生的粉尘采用“集气罩（收集效率为90%）+布袋除尘器（除尘效率 99.5%） ”除尘。收集后的粉尘经布袋除尘器（共 1 套）处理达标后通过 15m 高排气筒排放。根据《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》，本项目破碎、筛分粉尘产生量按 0.66kg/t-产品计算。无组织产生量为 52.8t/a 。通过洒水降尘减少 60% ，排放量为 21. 12t/a。

经计算：

表 3.4-5 大气污染物有组织排放量核算表

| 粉尘 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 污染源 | 排放 口编号 | 污 染 物 | 废气量m³/h | 产生量 t/a | 除尘量 t/a | 产生浓度mg/m³ | 排放量 t/a | 排放速率 kg/h | 排放浓度mg/m³ | 达标情况 |
| 破碎 筛分 | 1# | 粉 尘 | 200000 | 528 | 525.62 | 407.41 | 2.38 | 0.37 | 1.85 | 达标 |

### 3.4.2 水污染物

#### 3.4.2.1 露天开采期

运营期污水主要为生活污水及露天矿坑涌水。

矿山为山坡露天开采，最低开采标高位于最低侵蚀基准面之上，矿区降水可通过自然排泄进入下游，一般无矿坑水产生，矿坑涌水主要为降水，最大涌水量903m³/d 。矿山生产总用水量 57.28m³/d ，主要是湿式凿岩、采场抑尘用水，全部消耗不排放。本项目露天开采期主要产生的水污染物为矿坑涌水、湿法凿岩废水、淋溶水以及生活污水。

（1）矿坑涌水

露天矿坑涌水主要来源于大气降水，因该部分积水量与当年降水量密切相关，产生量不确定，最大涌水量为 903m³/d 。露天采场水污染成分简单，污染物主要为 SS。在采场上部设置截水沟，截排水沟尺寸，上底宽 1.0m ，下底宽 0.8m ，深 0.5m。安全平台上设置排水沟，山坡露天采场汇水经排水沟自流排至采场外。凹陷露天采场采用机械排水，选用 1 台 XBC6.0/12.2 型柴油排水泵（流量 44m³/d ，扬程 60m）将涌水和积水排至采场外。

（2）生活污水

项目劳动定员 25 人，年工作天数 270 天，生活用水根据《XX 自治区用水定额》，生活用水量取 80L/人•d 核算，新鲜水用水量约 2m³/d，生活污水产生量1.6m³/d ，主要污染物有 COD 、BOD5 、悬浮物、NH3-N 等。

根据开发利用方案，生活污水经一体化污水生化处理设备处理，达标后收集作为绿化用水，不外排。

生活污水水质较为简单，未经处理的生活污水中 COD 浓度为 250~500mg/L， BOD 浓度为 200~300mg/L，氨氮浓度为 25~40mg/L，SS 浓度为 100~200mg/L（引自《废水工程处理及回用（第四版）》）。根据类比调查，确定本项目的生活污水水质情况为：COD 浓度为 300mg/L ，BOD5 浓度为 260mg/L ，NH3-N 浓度为30mg/L ，SS 浓度为 150mg/L 。根据类比得知，矿区生活污水污染物产排情况见下表。

表 3.4-6 矿山生活污水产生情况

| 污染物名称 | 产生浓度（mg/L） | 产生量（t/a） | 排放浓度（mg/L） | 排放量（t/a） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| SS | 360 | 0.16 | 10 | 0.004 |
| COD cr | 320 | 0.16 | 50 | 0.022 |
| BOD | 220 | 0.1 | 10 | 0.004 |
| NH3-N | 25 | 0.01 | 5 | 0.002 |
| 动植物油 | 40 | 0.11 | 1 | 0.002 |

### 3.4.3 噪声

#### 3.4.3.1 露天开采期

露天采矿作业噪声来源于露天爆破、空压机、装载设备、手持式凿岩及运输设备等在运行时会产生噪声，一般在 85dB（A）~ 120dB（A）左右，会对区域声环境造成一定的影响。本项目主要噪声源及其声强情况见下表。

表 3.4-7 本项目主要噪声源情况一览表

| 序号 | 噪声源 | 位置 | 噪声源强度（dB（A）） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 移动式空压机 | 采矿 | 92～105 | 间歇性 |
| 2 | 露天潜孔钻机 | 采矿 | 85～90 | 间歇性 |
| 3 | 湿式凿岩机 | 采矿 | 90～105 | 间歇性 |
| 4 | 装载机 | 采矿 | 85～105 | 间歇性 |
| 5 | 运输车辆 | 运输 | 85～90 | 断续性 |
| 6 | 爆破噪声 | 采矿 | 85~ 120 | 间歇性 |
| 7 | 破碎机 | 采矿 | 100~ 105 | 连续性 |

此外，爆破时会产生振动，对土、岩、建筑物及构筑物等会有部分影响。采石爆破工序，振动的强弱受装药量影响，可以通过对装药量的控制，保证附近构筑物不遭破坏。

### 3.4.4 固体废物

#### 3.4.4.1 露天开采期

露天开采时所产生的固体废物有采矿废石、生活垃圾、污水处理站底泥。

（1）采矿废石

采场生产期平均剥采比为 1.49：1（m³/m³ ) , 每年废石产生量为 41.84 万立方米，废石部分用于修筑道路，剩余部分在排土场堆存。综合考虑矿山条件和运输距离，设计矿山 1 个排土场，容量 906.98 万立方米，采用集中堆放。排土场布置在规划露天采矿场东北侧约320 米处。

本项目矿石为菱镁矿，不含有毒有害成分和腐蚀性，开采过程中产生的废石成分与矿石成分相似，主要含 SiO2 、CaO、MgO、Fe2O3、Al2O3 等成分，不含有毒有害成分和腐蚀性，为一般工业固体废物。

（2）生活垃圾

矿山劳动定员 25 人，按照每人每天产生生活垃圾 0.5kg 计算，则每天产生生活垃圾 12.5kg ，矿山生产 270d ，年产生生活垃圾 3.375t ，生活垃圾统一收集，

定期运至鄯善县生活垃圾填埋场处理。

（3）废机油

矿山设备日常运行过程中会有少量分废机油产生，属于危险废物（属于编号“HW08900-214-08），根据矿山设备使用情况，在生产期共产生废机油量约为0.2t/a ，采用专用容器收集，在为废暂存间内存放（10m³ ) , 存放区域应当设置标识，定期交由有资质的单位进行处置。

### 3.4.5 生态环境

（1）地表扰动影响

项目区地表基岩出露，地表覆盖度较低，区域自然条件恶劣，植被稀少，矿山开采会对地表造成破坏的，对矿区内生态环境产生影响。

（2）水土流失

工程建设的土石方开挖，都有不同程度的改变，损坏和压埋原地貌及植被，降低或丧失原有水土保持功能；剥离废弃物如果处置不当，也会引发水土流失。

（3）景观影响

矿山露天开采中随着剥离量的加大，地表由自然地貌变为裸露的坑地，对矿区内的地貌景观有一定的影响。

### 3.4.6 非正常工况排放情况

本项目的非正常工况主要为地埋式一体化污水处理设施故障，生活污水无法进行及时处理，可能对污水处理设施造成冲击。污水处理设施中设置 40m³ 的调节水池，保障事故状态下生活污水存储，保障生活污水全部综合利用。

假定非正常工况下地埋式一体化污水处理设施故障，非正常工段污水处理设施故障时排放统计见表 3.4-7。

表 3.4-8 非正常工况污水超标排放浓度统计

| 时段 | 排放指标 | 排放量（kg/h） | 排放浓度（ mg/L） |
| --- | --- | --- | --- |
| 露采期 | 废水量 | 0.389 | / |
|  | SS | 0.140 | 360 |
|  | CODcr | 0. 124 | 320 |
|  | BOD | 0.086 | 220 |
|  | NH3-N | 0.009 | 25 |
|  | 动植物油 | 0.016 | 40 |

### 3.4.7 项目排放情况汇总

本项目污染物排放情况汇总见表 3.4-9。

表 3.4-8 本项目污染物排放情况汇总

| 开采期 | 污染源 |  | 污染物名称 | 项目产生量 | 项目排放量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 露 天 开 采 期 | 无组织 | 露天采矿（t/a） | 粉尘 | 20.65 | 2.065 |
|  |  | 爆破废气（t/a） | CO | 1.894 | 1.894 |
|  |  |  | NOx | 4.39 | 4.39 |
|  |  |  | 粉尘 | 3.5 | 3.5 |
|  |  | 装卸粉尘（t/a） | 粉尘 | 20.53 | 0.74 |
|  |  | 运输扬尘（t/a） | 粉尘 | 1.25 | 0.25 |
|  |  | 破碎筛分（t/a） | 粉尘 | 52.8 | 21. 12 |
|  |  | 柴油燃烧废气 （t/a） | TSP | 0.035 | 0.035 |
|  |  |  | SO2 | 0.080 | 0.080 |
|  |  |  | NOx | 0.333 | 0.333 |
|  |  |  | CmHn | 0.243 | 0.243 |

| 开采期 | 污染源 |  | 污染物名称 | 项目产生量 | 项目排放量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | CO | 0.89 | 0.89 |
|  | 有组织 | 破碎筛分（t/a） | 粉尘 | 528 | 2.38 |
|  | / | 生活污水（t/a） | SS | 0.16 | 0.004 |
|  |  |  | CODcr | 0.16 | 0.022 |
|  |  |  | BOD | 0. 1 | 0.004 |
|  |  |  | NH3-N | 0.01 | 0.002 |
|  |  |  | 动植物油 | 0. 11 | 0.002 |
|  |  | 固体废物（t/a） | 生活垃圾 | 3.375 | 3.375 |
|  |  |  | 采矿废石 | 41.84 万 m³ | 41.84 万 m³ |
|  |  |  | ## 废机油 | 0.2 | / |

### 7.1.4 施工期固废污染防治措施

施工时由于井下开拓及工业场地建设平整土地、建设构筑物等过程中会产生一定量的施工余土、废石、建筑垃圾和生活垃圾。

施工所产生的弃土、弃渣应全部用于回填取土坑，平整，并配备相应管理人员，加强现场监管。

施工区垃圾具有分散、不易收集等特点，对其处理措施有以下几方面：

（1）根据施工布置，每一个工区设立一个垃圾收集站，统一布署，合理布设，并向广大施工人员做好卫生宣传工作，使他们养成向垃圾收集站投放垃圾的习惯。

（2）配设垃圾清运员及相应工具，由专人及时进行垃圾的清运工作。

（3）做好垃圾收集及处理的规划工作，将清运后的垃圾拉运至鄯善县生活垃圾填埋场处理，避免由于垃圾处置不当而造成二次污染。

（4）建筑垃圾统一收集，定时清运至指定的建筑垃圾填埋场。

各施工区作业结束后，要及时、全面地进行清场工作，不得遗留有垃圾。

### 7.1.5 施工期对生态的保护措施

工程建设期在矿区修筑采矿场、排土场、场地道路等建设活动时，矿山开采永久占地将改变现有的土地利用方式，被占土地的地表植被破坏，使原自然生态系统所有功能完全损失，对生态系统完整性有一定影响并导致一定程度的水土流失。要求按《冶金行业绿色矿山建设规范》（DZ/T0319-2018）的有关要求进行合理规划及建设，尽量减少占地；项目施工过程中，剥离的表土作为复垦用土；要求加强运输调度管理，要充分利用探矿道路，禁止任意开辟施工道路，禁止车辆在非工作道路上到处碾压；科学合理地进行施工组织设计，尽量少挖方，少填方，最大限度地保持原有地貌；施工作业结束后，因地制宜地做好施工场地的恢复工作，并采取水土保持措施。主要分为以下几方面：

（1）生态环境保护管理

①设置施工期环境管理、监理机构，明确其职能，落实生态环境影响保护与恢复的监督管理措施。

②加强施工人员生态环境保护意识的宣传教育，严禁在施工区域外随意占道。

③按照施工总体布置，严格设置各施工生产、生活营地和施工临时道路。严格限制施工活动范围，禁止施工车辆在规划的道路以外超范围行驶，禁止施工机械碾压非施工区域，减少对土壤和植被的辗压扰动，做到文明施工。

（2）土壤环境保护与恢复措施

充分利用区域内地形地貌，尽可能减少占地面积，减小对土壤、植被的破坏面积；减少挖方、填方量，尽量做到工程自身土石方平衡。施工期应避开雨天与大风天气，减少水土流失量。

在开挖地表、平整土地时，尽可能将表土、底土和适于植物生长的土壤进行保护堆存，及时堆放在废石堆场，与采矿废石分类堆放，闭矿后，作为矿山及各场地绿化覆土。

剥离的表土采取集中堆放、梯形堆放方式，表土四周采用土袋进行砌护，堆土表面采用密目网进行遮盖；在表土堆存底四周用废石堆砌进行围挡，并在旁边立一警示牌，标明属于表土堆存地，若表土堆放时间大于 1 年，应在表土上播撒草籽，减少土壤养分的流失。

施工完毕后应尽快清理施工现场，对可以进行植被恢复的场地覆盖表土，做到及时对场地绿化。

（3）道路工程施工生态保护措施

①道路建设中，选线尽量避开植被茂盛的地段，土壤侵蚀强度大的区域，如滑坡、坡度大、结构松散而且重力作用明显以及冲沟多的地段，一方面利于施工，再一方面可减少草地的破坏。施工中严格限定施工的工作范围，禁止在施工范围外加设施工营地、施工便道。

临时征用土地，必须补报。严禁乱挖、乱弃。道路修筑时一定要将开路产生的挖方作为公路另一侧的填方，并事先修好挡土墙后，才能进行填方。在道路内侧修排水沟，经过沟谷，视过水的大小，完善过水路面、桥涵工程，保证场内道路的过水能力。路面处理所需砾石由剥离物中的砾石或商品料场购买，不设专门料场。

②运输过程中应加强管理：限制超载，限制车速，采取车辆加蓬布等措施，避免破坏路面、沿途洒落，减轻扬尘污染。杜绝汽车沿路抛洒，定时在路面上洒

水，受损路面应及时修复。保持道路良好的运营状态。

③在便道出入口竖立保护自然生态环境和保护自然植被的警示牌，以提醒施工作业人员。

④严禁在大风、大雨天气下施工，特别是路基修筑、高填、深挖作业等。

⑤加强水土保护法制宣传，有关部门应积极主动，加强水土保持执法管理，将其纳入依法办理的轨道上来，对道路施工人员进行培训和教育，自觉保持水土保护植被，宣传保护生态环境的重要性。

### 7.1.6 施工期生态影响减缓措施

#### 7.1.6.1 生态环境影响减缓措施

（1）工程施工活动严格控制在划定的范围内，尽量减小和有效控制对施工区域生态环境的影响和破坏，施工时可保留的植被应尽量保留。弃土堆使用完毕后应进行场地平整，恢复原有地貌。

（2）尽量采取清洁和高效的生产技术及减少生态环境破坏的施工方式，并且优化施工布局，精心组织管理。

（3）在临时性堆场和施工人员生活设施使用完毕后，恢复原有地貌，然后进行“封育” ， 自然恢复到原有的植被覆盖率。

#### 7.1.6.2 防沙治沙分析及措施

（1）植被覆盖度高的区域，施工结束后，及时采取撒播草籽等措施，恢复原地貌；

（2）施工过程中，对于需要挖方的工程，尽可能在植被覆盖度高的地段采取人工开挖，局部降低作业带宽度，减少对植被的破坏；

（3）植被覆盖度高的区域，采取分层开挖、分层回填措施，避免破坏区域土壤肥力。

（4）开挖土方堆存过程中使用防尘网，并定期洒水抑尘。

（5）临时占地回填后需先进行严格的整治，对局部高差较大处，由铲运机铲运土方回填，开挖及回填时应保证地面相对平整，压实度较高的采用推土机的松土器进行耙松。精细平整过程中不仅要保证土体再塑，而且要稳坡固表。

## 7.2 运营期环保措施

### 7.2.1 废气治理措施可行性论证

针对本项目运营期间产生废气采取以下治理措施：

#### 7.2.1.1 露天开采期

针对本项目运营期间产生废气采取以下治理措施：

（1）露天开采

针对露天采场粉尘，拟采取场内洒水车进行洒水，降低矿岩运输时产生的二次扬尘。

（3）排土场扬尘

通过采取在排土期间进行洒水降尘，并且在排土场工作面结束后对排土场进行表土回铺，并进行植被复绿。

（4）装卸扬尘

项目采用挖掘机铲装，铲装时采用向采场表面洒水增湿，增加矿石和岩石表面含水率，可以降低扬尘产生。当表面含水率由4%增加到 8%时，采装工作场地空气中的粉尘可从 200mg/m³降低至 40mg/m³ , 降尘率可达 80%以上，效果明显。我国矿山产装时多采用这种降尘措施，其处置方式是经济可行的。

（5）运输道路扬尘

运输道路扬尘，是露天矿无组织粉尘的主要污染源，其产生量与路面结构、气候的干湿及汽车的行驶速度等因素有关。当采用高等级道路运输，路面平整、清洁，产尘量相对较小，矿山固定运输道路尽可能硬化，定时洒水抑尘，控制运输车辆行驶车辆速度及装载量，减少物料转运环节并加盖防尘篷布是目前我国矿山普遍采用的运输道路防尘措施。项目区路面多采用泥结碎石路面，通往生活区的路面采用沥青混凝土结构，定期对路面洒水降尘，防治扬尘措施可行。

（6）燃油废气

针对燃油设备和车辆运行时产生的无组织燃油废气，选用低能耗、高效率的燃油设备和车辆，对其加强日常检及维护保养，加强对燃油设备和车辆的管理，使用符合国家相关标准的油料，不使用劣质油，对项目区建筑设施及场所进行合

理布局，在项目区合理设置指示牌，减少燃油设备和车辆运行时间和距离。

（7）食堂油烟废气

本项目在指挥部设置食堂，食堂以电为燃料，食堂设置 2 个灶头，在灶头上方安装油烟捕集罩，油烟捕集罩将食堂油烟抽入油烟净化器净化，净化后的油烟经烟道引至屋顶排放，油烟净化器的净化效率约 80%，经计算，食堂油烟经油烟净化器净化后 ，排放浓度小于 2mg/m ³ , 能达到《饮食业油烟排放标准》 （GB18483-2001）中小型食堂标准的要求。

（8）矿石、废石装卸及堆放过程主要采用喷雾洒水方式抑尘，同时还应采取其它抑尘措施，例如采用表面覆盖织物、挡风网等。通过严格控制无组织排放，可保证在监控点厂周界外 10m 范围内，下风向最大浓度处的浓度应低于《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）无组织排放监控浓度限值 1.0mg/m³ 。环评建议对原矿石堆场定时洒水，降低物料转运点落差。容易起尘点安装洒水喷头，并安排专人进行洒水降尘。

（9）破碎筛分粉尘

本项目主要产尘环节包括破碎、筛分等工序，根据总平面布置，本项目设置 3 套集气罩+布袋式除尘器，废气经布袋除尘器除尘后由 15m 高排气筒排出。

本次评价要求布袋除尘器除尘效率不得低于 99% ，粉尘经除尘后由 15m 高排气筒排放。

由于破碎筛分后矿石粒径一般控制在 15mm 以下，粉尘颗粒较大，经除尘系统过滤后易于吸附沉降，除尘效过明显。经布袋除尘器处理后，满足《铁矿采选工业污染物排放标准》（GB28661-2012）表 2 标准要求。

布袋除尘器是一种干式滤尘装置。它适用于捕集细小、干燥、非纤维性粉尘，在烟尘治理领域，袋式除尘由于除尘效率高，不会造成二次污染，便于回收干料等性能， 目前应用比较成熟，主要优点如下：

（1）袋式除尘效率高，一般在 99%以上，除尘器出口气体每立方米含尘浓度在数十毫克之内，对亚微米粒径的细尘有较高的分级效率；

（2）处理风量的范围广；

（3）结构简单，维护操作方便；

（4）在保证同样高除尘效率的前提下，造价低于电除尘器；

（5）采用玻璃纤维、聚四氟乙烯、P84 等耐高温滤料时，可在 200℃以上的高温条件下运行；

（6）对粉尘的特性不敏感，不受粉尘及电阻的影响。所有除尘器投资大约在百万元左右，企业完全可以承担。拟建项目选矿工序由于产尘浓度较高，粒径较大，布袋除尘器完全能够满足要求。因此，该措施技术上可靠、经济上可行。

本项目环评要求安装布袋除尘器、处理后的粉尘通过 15m 高排气筒排放、加强收尘器运行管理等治理措施。袋式除尘技术除尘效率高，但运行维护工作量较大，滤袋破损需及时更换。为避免潮湿粉尘造成糊袋现象，应采用由防水滤料制成的滤袋，由于破损布袋更换容易，因此事故排放时间短，排放量小，影响也较小。

上述针对粉尘及扬尘采取的防治措施均是在国内外生产实践中普遍采用的、简易可行的、成熟的技术方法，经同类企业实践证明效果亦是较好的，尤其是对无组织排放采装运输扬尘的防治效果明显，可以保证无组织扬尘达标排放，最大限度地减少对区域大气环境及人群的影响。

综上所述，项目采取针对性废气治理措施后，有组织排放粉尘能达到《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）二级标准要求，各种无组织排放废气能达到相应的无组织排放浓度限值要求，采取的治理措施技术成熟，经济可行。

### 7.2.2 废水处理措施可行性论证

#### 7.2.2.1 露天开采期

（1）生活污水治理措施

矿区的生活污水采用地埋式一体化污水处理设备处理后满足《农村生活污水处理排放标准》（DB654275-2019）用于生态恢复的污染物排放 A 级标准限值后，夏季用于项目区绿化和矿区道路降尘洒水，全部利用，不外排。

地埋式一体化处理设施有自由组合、适用广泛、不占用土地、运行经济等特点。相较于将生活污水接入鄯善县生活污水管网，采用地埋式一体化污水处理设施的方式更为经济适用，维护检修工作更为简便。

图 7.2-1 地埋式一体化污水处理设施概况图

地埋式一体化污水处理设施使用寿命一般为 15-20 年，设备的寿命与日常维护息息相关。定期对地埋式一体化污水处理设施进行检查维护，避免设备在故障状态下长期运行，已延长设备使用寿命。建设单位应定期对处理后的生活污水进行监测，发现出水超标的情况立刻停机检修，以保持设备正常运行。

（2）采矿废水

矿坑水主要受开采过程中粉尘尘、岩尘的轻度污染，一般悬浮物及色度较高， CODcr 、BOD5 略有超标。主要污染物浓度如下：悬浮物≤300mg/L；化学需氧量≤90mg/L；五日生化需氧量≤45mg/L；氨氮≤0.4mg/L 。矿坑水处理系统设计规模按 Q=60m³/d ，采用“预沉调节—絮凝沉淀—清水池”水处理工艺，处理规模 60m ³/d 。处理后回用于采场、排土场场洒水降尘，不外排。

在生产运营阶段，需做好项目的清洁生产，保证矿坑排水及利用系统的封闭循环。本报告认为将生产废水进行以上方式的处理后循环利用，可以实现零排放。

既符合清洁生产的要求，也可以避免其对环境的不利影响，其处理方案合理可行。

（3）事故状态水环境保护措施

矿区新建污水处理站及事故调节池，生活污水事故调节池容积为 40m³ , 矿坑水处理系统事故调节池容积为 50m³ , 可暂存 24 小时的事故废水，污水处理设施事故情况下排水将暂存于事故调节池中。防治事故状态下矿区废水对水环境造成影响。矿区须加强污废水处理设施的维护与日常管理，尽量避免事故情况的发生，一旦发生事故应及时采取维修措施，要保证污废水处理设施在最短的时间内恢复正常运行。

#### 7.2.2.2 对暴雨洪流的防范与控制措施

（1）为确保矿区生产安全，必须防止矿区出现短暂的暴雨洪流对矿区的影响。做好排土场堆场等关键设施的防护，防止遭受暴雨洪流冲刷；

（2）采矿工程在转运堆场四周设置截水沟，可对雨洪水进行导流，避免造成对排土场的冲刷，对防治雨洪水的冲刷防治是较为适宜的。工业场地上游及两侧设排洪沟，保证工业场地安全。

（3）做好矿区地貌的恢复工作，在矿区发展绿化，或将局部地面硬化。

#### 7.2.2.3 分区防渗措施

（1）矿区污染防渗区划分

本项目采取分区防控措施，将厂区划分为重点防渗区、一般防渗区，除污染区外的其余区域均为非污染防治区，非污染防治区不需采取防渗措施。

重点防渗区主要指位于地下、半地下的生产功能单元或其它易产生污染物质的场所，当污染物质泄漏后，不容易被及时发现和处理的区域，以及虽可被及时发现并处理，但污染物泄漏后污染状况较严重的生产功能单元。本项目重点污染防治区主要包括：生活污水处理设施、生活污水事故池、集水池、机修间、危废暂存间等。

一般防渗区主要指裸露于地面的生产功能单元，污染物质泄漏后，容易被及时发现和处理的区域，以及其它需采取必要防渗措施的水工构筑物等；本项目一般污染防治区主要包括可能产生废水及污染物泄漏的场地，具体为：废物暂存间、转运堆场等。

简单防渗区主要包括办公生活区等。

（2）全厂分区防渗措施

地面防渗工程设计原则：

1）采用国际国内先进的防渗材料、技术和实施手段，确保工程建设对区域内地下水影响最小，确保地下水现有水体功能。

2）坚持分区管理和控制原则，根据场址所在地的工程地质、水文地质条件和全厂可能发生泄漏的物料性质、排放量，参照相应标准要求有针对性的分区，并分别设计地面防渗层结构。

3）坚持“可视化”原则，在满足工程和防渗层结构标准要求的前提下，尽量在地表面实施防渗措施，便于泄漏物质的收集和及时发现破损的防渗层。

4）可能泄漏危险废物的重点污染防治区设置检漏设施。

5）防渗层上渗漏污染物和防渗层内渗漏污染物收集系统与矿区“三废”处理措施统筹考虑，统一处理。

本项目应划分为非污染区和污染区，污染区分为简单防渗区、一般防渗区和重点防渗区。本项目防渗分区划分及防渗等级见表 7.2-1。

非污染区可不进行防渗处理，污染区则应按照不同分区要求，采取不同等级的防渗措施，并确保其可靠性和有效性。

表 7.2-1 本项目污染区划分及防渗等级一览表

| 防渗分区 | 定义 | 厂内分区 | 防渗等级 |
| --- | --- | --- | --- |
| 重点防渗区 | 危害性大、毒性较 大的生产装置区、 物料储罐区、危险 废物暂存区等 | 生活污水处理设施、机修间、危废暂存间、储油区等 | 按照《危险废物贮存污染控制标准》 （GB18597-2023）危险废物暂存场 所渗透系数达 1.0×10-10cm/s，满足防 渗要求 |
| 一般防渗区 | 无毒性或毒性小 的生产装置区、装 置区外管廊区 | 转运堆场等 | 《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）Ⅱ类场标准相关要求进行建设，一般工业 固体废物暂存场渗透系数达 1.0×10-7cm/s |
| 简单防渗区 | 除污染区的其余区域 | 办公生活区 | 进行地面硬化 |

#### 7.2.2.5 地下水

（1）生活污水采用地埋式一体化污水处理装置处理后，用于矿区绿化。露天矿坑正常情况不产生矿坑水，矿坑积水主要是大气降水，通过潜水泵排至地表沉淀池，经沉淀后供给洒水降尘使用，不进入地表水环境中。

（2）生活垃圾集中收集放置垃圾桶。废机油及废润滑油装入密闭容器并在危废间内暂存，危废间渗透系数 1.0x10-10cm/s。避免生活垃圾渗滤液、废水及废机油等下渗地表污染地下水。

（3）开采完毕的矿坑及时回填，做好土地复垦和植被恢复，使地下水水位不会因矿坑裸露而持续降低。

（4）土岩剥离物的淋滤水：矿山设计中排土场采用了截水沟，可有效的防止洪水对排土场的冲刷而导致的地表水和地下水的污染。

（5）建立地下水水质监测程序，一旦发现由于矿山开采造成的地下水水质污染的现象，立即停止生产，向相关部门进行报告，并找出存在的问题，承担相关的责任。

（6）建立项目所在区域地下水长期动态观测网及地下水污染应急预案。在矿区下游设置 2 个地下水跟踪监测井，定期监测水位、高锰酸盐指数、NH3-N、 SS 、石油类等。

（7）加强管理措施。企业应对可能产生地下水影响的各项途径均进行有效预防，在确保各项防渗措施得以落实，并加强维护和场区环境管理的前提下，可有效控制污染物下渗现象，避免污染地下水。

### 7.2.3 噪声防治措施可行性论证

#### 7.2.3.1 露天开采期

为进一步防止高噪声设备对职工及周围环境的影响，针对本项目噪声源噪声强度大，连续生产等特点，评价提出本项目的噪声防治措施主要注意以下几项内容：

（1）隔声措施：钻孔机、挖掘机、泵类等采用消声器、引风均采用变频调速，以降低噪声。

（2）减振措施：露天开采设备主要以多孔介质做减振垫，可使声源振动强度减弱，频率降低。

（3）加强操作人员的劳动保护，为其发放特制耳塞、耳罩，并设置操作人员值班室，避免操作人员长期处于高噪声环境中，从噪声受体保护方面减轻污染。

（4）合理的平面布置办公生活区远离生产厂房及外运道路，并处于最小风频风向的下风向。

### 7.2.4 固废处理措施可行性论证

#### 7.2.4.1 露天开采期

（1）废石堆放

矿山开采过程中废石总量为 41.84 万 m³ , 部分用于修筑道路，其余用于堆放在排土场，后期回填露天采坑。

废石场安全防范措施

基建期和露天采矿产生的废石堆放在就近的废石场，废石场就近布置在较平缓地带。待矿山闭坑后，废石场内废石回填，并对场地平整，使废石场与周围地貌相协调，达到废石综合回用率达到55%以上，满足《新疆维吾尔自治区重点行业环境准入条件（修订）》（新环发〔2017〕1 号）相关要求。

矿石开采过程产生废石集中收集后采用自卸汽车运至废石场，对废石场进行封场处理，在废石场外围 3m 设置围栏、围栏每隔 10m 埋设 1 个水泥桩、200m设置 1 个警示牌。围栏总长 310m，警示牌 2 个，水泥桩 31 个。矿山开采完成后若出现地面塌陷，待其稳定后利用废石进行回填，并进行平整，覆土后恢复植被，最终恢复原有地形地貌景观及土地类型。保留周围铁丝网围栏、警示牌、水泥柱等。采矿废石应回填釆坑，综合利用后大大减轻废石场带来的占地和扬尘等环境问题。

从安全考虑，采用自上而下逐层放缓台阶形边坡。各平台还应有 2%～3%的逆坡，使场内雨水流向坡脚处（平台眉线与山坡交汇线）的排水沟，然后汇入场外沟渠一并外排。在场地地势较陡的地段要局部挖出台阶，以利于废石的稳定安息。

临时废石场存在崩溃诱发泥石流潜在危害，拟采取的工程措施包括：设置导水渠、排水沟或截洪沟等，并沿边坡下部进行人工水泥堆砌加固，保证洪水沿着导流渠顺畅流走，以防雨水冲刷废石形成泥石流；同时要经常进行稳定性监测，避免事故的发生；废石集中堆存于废石堆场，临时堆置场地面应硬化处置，严禁乱堆乱排，随意堆弃；为防止废石的流失，构筑挡土墙。对废石场建立检查维护制度，定期检查维护挡土墙、导流渠等设施，发现有损坏可能或异常，应及时采取必要措施，以保障正常运行；加强监督管理，设置环境保护图形标志。采取上述措施后，废石场对所在区域环境的不利影响可减至最低程度。

采取上述措施后，废石场对所在区域环境的不利影响可减至最低程度。

废石堆场选址合理性分析

按照《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599－2020）废石场场址选择要求如下：

①所选厂址应依据环境影响评价结论确定厂址的位置及其与周围人群的距离，并经具有审批权的环境保护行政主管部门批准，并可作为规划控制的依据。在对一般工业固体废物处置场场址进行环境影响评价时，应重点考虑一般工业固体废物处置场产生的渗滤液以及粉尘等大气污染物等因素，根据其所在地区的环

境功能区类别，综合评价其对周围环境、居住人群的身体健康、日常生活和生产活动的影响，确定其与常住居民居住场所、农用地、地表水体、高速公路、交通主干道（国道或省道）、铁路、飞机场、军事基地等敏感对象之间合理的位置关系。

②应选在满足承载力要求的地基上，以避免地基下沉的影响，特别是不均匀或局部下沉的影响。

③应避开断层、断层破碎带、溶洞区，以及天然滑坡或泥石流影响区。

④禁止选在江河、湖泊、水库最高水位线以下的滩地和洪泛区。

⑤禁止选在自然保护区、风景名胜区和其他需要特别保护的区域。

⑥应优先选用废弃的采矿坑、塌陷区。

拟选废石场周围 5km 范围内无常住居民居住场所、农用地、地表水体、高速公路、交通主干道（国道或省道）、铁路、飞机场、军事基地等敏感对象，无风景名胜区及自然保护区等敏感点。

经环评现场踏勘，拟建项目周边 3km 未见废弃的采矿坑、塌陷区。根据《开发利用方案》，拟建项目的废石在废石场排弃堆积区域内，除坡体中部低处局部地段分布碎石土层外，大部分地段为基岩裸露区，地基稳定性好。可满足废石处置场的要求。

废石堆场临时堆放可行性分析

本项目废石临时堆场周围设置了“U”型截水沟，并采用浆砌石砌护，保证洪水沿着截水沟顺畅流走，以防雨水冲刷废石形成泥石流，下游修建拦挡坝，防止废石场发生滑坡危险；同时要经常进行稳定性监测，避免事故的发生；废石临时堆存于废石场，临时堆置场地面应硬化处置，严禁乱堆乱排，随意堆弃。对废石堆场建立检查维护制度，定期检查维护截水沟等设施，发现有损坏可能或异常，应及时采取必要措施，以保障正常运行；加强监督管理，设置环境保护图形标志。废石堆场临时堆放废石用于回填采空区，并对场地平整，使废石场与周围地貌相协调，确保废石综合回用率达到55%以上，满足《新疆维吾尔自治区重点行业环境准入条件（修订）》（新环发〔2017〕1 号）相关要求。

废石堆置应满足《金属非金属矿山排土场安全生产规则》要求，该废石堆场不属于重大危险源。

废石场应当按照《工业料堆场扬尘整治规范》（DB65_T4061-2017）中Ⅲ类料堆场的要求，对废石堆场必须要通过覆盖及喷洒水的措施进行扬尘治理。

因此，在落实上述固废处置措施后，固废对环境影响很小，固废处置措施可行。

（2）生活垃圾

生活垃圾集中分类收集、集中处置，在行政办公区设立垃圾箱，对垃圾箱定期消毒处理，待收集后直接放置于矿区垃圾池中，对于可回收利用的回收利用，不能回收利用的拉运至鄯善县的生活垃圾填埋场填埋处理，不会对办公生活区造成影响。

（3）污水处理污泥

包括沉淀池沉渣和生活污水处理设施污泥，沉淀池沉渣直接回填采空区，生活污水处理设施污泥定期清掏后与生活垃圾一并处置。

#### 7.2.4.3 危险废物

本项目年产生废矿物油（危废代码 HW08-251-001-08）0.2t/a ，属危险废物。矿山根据国家《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）中有关规定，

在矿区存放期间，应使用完好无损容器盛装，存放处必须有耐腐蚀的硬化地面，且表面无裂痕，储存窗口上必须粘贴本标准中规定的危险废物标签，本项目所产生的废机油暂存于矿区危废暂存间（2m×5m），按危险废物处置规定及时委托有资质的单位处理，不会对周围环境产生影响。

根据《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）及 2013 修改单的要求，危废存储过程中采取以下防护措施：

（1 ）危废暂存间基础必须防渗，防渗层为至少 1m 厚黏土层（渗透系数≤10-7cm/s），或 2mm 厚高密度聚乙烯，或至少 2mm 厚的其它人工材料，渗透系数≤10-10cm/s。

（2）危险废物贮存容器应满足：

①使用符合标准的容器盛装危险废物；定期对暂时贮存危险废物包装及设施进行检查，发现破损，及时采取措施清理更换；

②装载危险废物的容器及材质要满足相应的强度要求；

③装载危险废物的容器必须完好无损；

④盛装危险废物的容器材质和衬里要与危险废物相容，不相互反应。危废暂存间必须按（GB15562.2）的规定设置警示标志，周围应设置围墙或其他防护栅栏，配备通讯设备、照明设施、安全防护服装及工具，并设有应急防护设施。

（3）对于危险废物的运输和转移，应根据《危险废物收集、贮存、运输技术规范》以及《危险废物转移联单管理办法》（原国家环境保护总局令第 5 号）等。

①企业应按国家有关规定办理危险废物申报转移的“五联单”手续，并在贮运过程中严格执行危险化学品贮存、运输和监管的有关规定。产废单位在转移危险废物前，应当向吐鲁番市生态环境局鄯善县分局及自治区生态环境厅报送危险废物转移计划；经批准后，领取并填写危险废物转移联单。产废单位应当在危险废物转移前 3 日内报告移出地生态环境部门，并同时将预期到达时间报告接受地生态环境部门。

②从事收集、利用处置危险废物经营活动的单位应当具备与其经营活动相应的资格，禁止产废单位将危险废物提供或者委托给无经营许可证的单位。

③所有危险废物均应按类在专用密闭容器中储存，并按规定贴标签。不得混装，废物收集和封装容器应得到接收企业及当地生态环境部门的认可。收集的危废应详细列出数量和成分，并填写有关材料。

④应指定专人负责危废的收集、贮运管理工作，运输车辆的司机和押运人员应经专业培训。

### 7.2.5 土壤环境污染防治措施

本项目土壤污染防治措施按照“源头控制、过程防控和跟踪监控”相结合的原则进行控制。

#### 7.2.5.1 源头控制措施

矿区土地利用类型以裸岩石砾地和戈壁为主，无基本农田，评价提出，对于土壤盐化加重区域以自然恢复为主，在局部区域土壤质量良好的地段，建设单位出资种植与项目区相适宜的植物，保证地表植被覆盖率不减少。

本项目运营期生活垃圾集中收集、集中处置，定期运至鄯善县生活垃圾填埋

场进行填埋处理；废机油暂存至危废暂存间，危废暂存间地面防渗处理，定期交由有资质的单位处置；矿山掘进废石部门用于修筑道路，其余用于堆放在排土场，后期回填露天采坑，待开采结束后用于矿石复垦。生活污水采用地埋式一体化污水处理装置处理后，用于生活区绿化或矿山洒水抑尘。污泥与生活垃圾一同处理。废机油、废油桶暂存至危废暂存间，定期交由有资质的单位处置。

#### 7.2.5.2 过程防控措施

污水处理后全部进行综合利用，不外排；固体废物得到妥善处置，不随意堆放。

本环评提出对项目区的危废暂存间进行防渗处理，防渗层为至少 1m 厚粘土层（渗透系数≤10-7cm/s），或 2mm 厚高密度聚乙烯，或至少 2mm 厚的其它人工材料，渗透系数≤10-10cm/s。

#### 7.2.5.3 跟踪监测

根据项目特点及评价等级确定，本次对矿山开采区土壤进行跟踪监测，具体设置如下：

（1）监测点位设置

监测点位同现状监测点，后续可根据矿山开采情况进行调整。

（2）监测指标

《土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）中基本项目，同时监测特征因子、pH 值和土壤含盐量。

（3）监测要求

在必要时可开展跟踪监测，取得监测数据要向社会公开，接受公众监督。

### 7.2.6 生态环境保护措施及生态恢复建设

#### 7.2.6.1 生态恢复治理措施

（1）治理工程应遵循以下原则

1）治理工程必须将矿山边坡的稳定性、水土保持和减少污染及地貌景观恢复作为首要任务，不应产生新的危及社会及人民生命财产等隐患。

2）治理工程应以不改变当地生态环境的基本特征为前提，与周边生态环境

相协调为最终目标。

3）治理工程必须与恢复地的社会、经济、环境发展相适应，与建设规划、生态建设、土地利用相结合。

4）治理工程应通过调查评估、方案论证、勘察、设计、施工和验收等基本程序，并根据废弃矿山的实际情况，采用多种治理措施，使治理工程达到安全可靠、经济合理、美观和调。

（2）矿山环境保护与综合治理目标

矿山地质环境保护与综合治理工作须符合矿山安全、水土保持和环境保护工作的相关规定。对矿山破坏土地进行复垦，恢复原始功能形态，并符合《土地复垦条例》的要求。

（3）矿山环境保护与综合治理任务

1）对矿区采掘场及开采边坡形成的崩塌、滑坡灾害采区预防和治理措施：对采掘场设置围栏和警示牌、并对开采过程中的浮石和危石及时清除；

2）对矿区废石及生活废渣进行治理；

3）根据现状调查，确定露天开采被破坏土地应复垦的面积，并根据各类土地的破坏时间、破坏性质和破坏程度，规划复垦时间和复垦后的利用类型；

4）对环境保护与恢复治理经费进行估算，在复垦规划的基础上，按各类土地复垦技术要求设计复垦方案、复垦工艺、明确要求达到的技术标准和技术参数，确保环境治理恢复和土地复垦方案的顺利实施。

（4）矿山环境保护与综合治理方案

1）矿山环境保护与综合治理分区

根据矿山环境问题、地质灾害分布、土地破坏情况，将矿山划分为环境保护区、废石治理区、地质灾害治理区及土地复垦区。

根据《矿山环境保护与综合治理方案编制规范》将矿区环境保护与治理划分为一般保护区和重点保护区。

①一般保护区

环境保护区：包括生活区、矿区道路。

②重点保护区

废石治理区：废石堆场，位于矿体附近。

地质灾害治理区：包括矿体开采完成后形成的露天采坑。

土地复垦区：露天开采区的采场破坏土地的回填范围。

（2）矿山环境保护方案

①采场及开采边坡的保护方案

采用露天开采方式，最终形成露天采坑，对生产中的侧向边帮和工作帮严格按设计要求进行放坡，对顺向坡的非工作帮采取台阶式内排回填，对采场生产过程中的采坑周边修建排水渠，避免雨水流入采坑内造成边坡失稳对坑内生产人员和车辆造成危害。

对开采边坡严格按资源开发利用方案确定的边坡角留设，对开采过程中边坡存在的浮石和危石及时清除。

②采场、露天采坑等区域潜在地质灾害的防治方案

矿山采用露天开采，采场内主要是露天采坑的灾害防治工作，由于采坑边坡采用设计坡角，只是在雨水冲刷时易对边坡稳定造成影响，可能引发边坡崩塌、滑坡灾害。

根据开发利用方案，在山坡露天开采水平安全平台及清扫平台上设置排水沟，采场汇水经排水沟自流排至采场外。

3）开采面保护措施

对生产中开采面的侧向边帮和工作帮严格按设计要求进行放坡，对顺向坡的非工作帮采取台阶式内排回填，采场周边设置铁丝围栏和警示牌避免人员、车辆误入造成伤害，对开采过程中边坡存在的浮石和危石及时清除，保护开采面稳定。在开采境界外设置截水沟，将地表水拦截至境界之外。在平安全平台和清扫平台上设置排水沟，采场汇水经排水沟自流排至采场外。重视边坡工程地质工作，经常检查边坡，发现隐患及时处理。

#### 7.2.6.2 生态恢复对策

生态恢复具体方案包括采场生态恢复、废石堆场生态恢复、生活区生态恢复。根据采矿地质条件、发展远景及当地具体情况，制定生态恢复计划，该计划要纳入矿山设计中的开采、排弃计划，其内容包括利用土地的方式、采矿复垦方法等，且与生产建设统一规划。

覆土与修复工作要保持与矿山开采、排弃顺序相协调，且尽可能利用矿山的采、装、运等设备。根据工程区的地质条件、气候条件及工程特点，生态恢复采取土地整治等工程措施。

矿山开采期间的生态恢复建设

（1）高度重视原有地表对维护本区生态稳定的重要性，加强对施工队伍的宣传、教育和管理。作好施工组织规划工作，严禁将建设施工材料乱堆乱放，划定适宜的堆料场及生活区等临时性场所，以防止破坏的范围增大。

（2）加强宣传教育，提高环保意识，保护区域生态环境。

（3）矿山在开采过程中要做到边开采边恢复，对坑洼地面进行平整，根据项目区特点尽量恢复原有状态。

（4）其他生态环境影响减缓措施及对策

生态保护与恢复是贯穿整个开采、生产过程的，要把环境保护作为矿区生产过程的组成部分，与矿山开采同时规划、设计和建设。按照“远粗近细”的原则，提出矿区的生态保护和恢复规划。为进一步减轻由于项目建设对生态环境带来的影响，建议建设单位在今后的开采活动采取以下防治措施：

①合理开采：按照采矿设计要求进行科学、合理的开采，加大剥离量，降低陡帮坡度和高度，避免产生崩塌、滑坡等地质灾害，消除安全隐患。

②合理进行矿区平面布置：矿山基建、开采和其他活动必须在规定的范围内进行，采矿活动应尽量减少和控制生态环境的影响范围和程度。

③复垦治理方案：对采矿场开采境界内造成的地表地被破坏进行恢复，将剥离表土堆存在转运堆场合适的地方，待闭矿后回填采矿坑表面及排土场表面，自然恢复，逐步恢复采矿坑的地表植被。

④合理安排开采计划和作业时间，尽量避免在雨天进行开采作业，及时转运矿石，减少矿石堆放时间，防止矿石淋滤水对土壤和地下水的污染影响。

⑤运输车辆必须科学装载，严禁超载，车辆必须覆盖，防止运送物料沿途洒落， 占压道路沿线植被的影响。

⑥加强职工的宣传教育，严禁捕杀野生动物、破坏采矿区外植被，提高他们爱护动物、保护环境的意识，将生产活动限制在矿区范围内。

评价认为，上述措施可有效控制矿山开采对生态环境的影响，具备可操作性，

经济合理、技术可行。

#### 7.2.6.4 生态保护措施

（1）施工期生态保护措施

①土壤保护措施

严格限定施工的工作范围，严格自行扩大施工用地范围，合理规划使用永久占地范围内的土地，减少临时占地，设立明显标志指明行车路线，运输车辆不能随意驶离道路，通过严格的管理减少对地表结皮的破坏。

根据《矿山生态环境保护与恢复治理技术规范（试行）》（HJ651-2013），高寒区露天采矿、设置排土场和尾矿库时，应将剥离的草皮层集中养护，满足恢复条件后及时移植，恢复植被；严格控制临时施工场地与施工道路面积和范围，减少对地表植被的破坏。

②植被保护措施

施工机械及人员行走路线应避开植被区，设立明显标志指明行车路线，运输车辆不得随意驶离道路，碾压施工场地周围的植被。施工后期对各类临时占地进行适当平整，保持一定粗糙度并洒水固定，以利于植被恢复。

③野生动物保护

加强施工人员的管理，要求施工单位和人员严格遵守国家法令、坚决禁止捕猎任何野生动物，爱护施工活动附近所有的动植物。

（2）运营期生态保护措施

①地质灾害防治措施

在开采过程中，根据地表岩性初步预测，将可能出现沉陷及裂缝的区域，禁止在此区域修建建筑物及构筑物；同时将废石由汽车拉运至废石堆场暂存。

②生物多样性的保护措施

Ⅰ 、控制开采活动地表扰动面积，减小对植被的破坏。在开采过程中，应加强开采人员的管理，尽量减少开采人员及开采机械对作业场外植被的破坏；尽量利用现有道路，严格规定施工车辆的行驶便道，防止施工车辆在有植被的地段任意行驶，保护区域的生态环境。

Ⅱ 、矿区应做好宣传教育工作，加大对保护野生动物的宣传力度，做好野生

动物的保护工作。加强珍稀濒危物种生存环境的保护，制定严格的施工规章制度，限定施工人员活动范围，严禁施工人员远离施工区活动，严禁破坏野生动物的栖息环境，坚决禁止偷猎和捕杀野生动物等各种非法活动，杜绝人为因素对动物生活的干扰破坏。

Ⅲ 、合理安排爆破时间，减少对野生动物的惊扰。

Ⅳ、加强环境管理，工程单位与生态环境部门要合作，建立完善的管理体系，使之有法可依，执法有效。同时要加大宣传的力度，并采取各种方式，如宣传栏、挂牌等。

③土壤保护措施

Ⅰ 、生产期间，企业要加强宣传教育，提高职工的环保意识，减少对土壤植被的破坏。制定行车线路，限制道外行驶，尽可能减少占地面积，减少对土壤的破坏。

Ⅱ 、在水土流失严重的采区修建拦渣坝、挡土墙等工程设施。

Ⅲ 、矿山环境管理部门加强废旧物资的回收；对事故车辆建立定点维修站，对废机油及时回收处理；严格控制原、废材料运输过程中的跑冒滴漏。

④矿山道路生态保护措施

项目应做好进场道路及矿区道路的生态保护工作。

Ⅰ 、矿山道路除满足矿石开采运输外，尽可能减少占地面积，减少对土壤的破坏。

Ⅱ 、限制车辆行驶路线，行车路线尽可能避让野生动物觅食、栖息地。

Ⅲ 、定期对矿山道路进行洒水降尘，减少道路扬尘的产生，减少水土流失。

Ⅳ 、限制车速，减少鸣笛，减少行车噪声。

⑤生态环境综合整治措施

在办公区和场前区之间布置绿化隔离带，在绿化过程中，可先种草固土，种耐贫瘠、耐旱、成活率高、生长快的树种，以减少雨水侵蚀。

（3）闭矿期生态保护措施

开采活动引起地表移动、变形具有延迟性，随时间逐渐趋于稳定，达到最大值；闭矿期废弃的各个场地在短期内对评价区土地利用、动植物资源的影响仍将持续，且与当地自然景观不相协调，对当地景观有一定的影响。

闭矿期生态保护措施：制定矿山生态恢复计划，对矿山各废弃场地进行土地复垦或植被恢复，服务期满后应暂时保留矿区排水沟以减轻水土流失影响，合理再利用矿山场地及建筑设施。按照边开采边恢复、终止采矿活动时必须完成恢复治理的原则，要做到预防为主，针对存在的问题，制定出预防措施，对生产中出现的问题要及时采取相应的措施予以解决，达到防灾、减灾的目的。

①闭矿后拆除不需要的地面建、构筑物；易发生地质灾害的周围设置围栏或防护网，以避免对动物的生命安全造成威胁。

②平整场地，基本恢复原有地形地貌，与周边环境相协调，恢复土地使用功能。

③预留矿山生态恢复费用。

#### 7.2.6.4 生态管理与监控

（1）生态保护

对本项目的施工及生产人员进行教育，对进入矿区范围的野生动物采取严格的禁猎措施。

项目建设尽量少占地，规范施工作业，避免损坏现有土壤稳定结构的行为发生。

重视景观生态的保护，地面生产应尽量减少扬尘产生，优化矿区建筑及道路，从设计、施工、运营等各个环节充分考虑对景观的保护。大力进行矿区人工绿化，在不影响运输、消防的前提下，绿化区域主要放在办公区、未被建（构）筑物覆盖的地表。矿区工业场地绿化方式选择种草、种树都可。矿区灌溉季节可利用生活排水作为绿化水源，最大限度地使用这些废水进行绿化。

对矿区内的临时性占地，应做好恢复工作，部分土地实现绿化，绝大部分扰动地表实施恢复原有地貌为主。

（2）生态敏感目标的保护

依据《新疆生态功能区划》，评价区生态功能属于觉罗塔格—库鲁克塔格山矿业开发、植被保护生态功能区。

评价区属于荒漠生态系统，区内植被覆盖度低。评价区所属动物区系野生动物种类组成贫乏、简单，仅有少量的高山野生动物。矿区应规范施工行为，严禁

随意占地，做好宣传教育工作，严禁施工人员破坏野生动物的栖息环境，严禁对野生动物滥捕、滥杀，杜绝人为因素对动物生活的干扰破坏。

#### 7.2.6.5 闭矿后生态恢复建设

按照边开采边恢复、终止采矿活动时必须完成恢复治理的原则，要做到预防为主，针对存在的问题，制定出预防措施，对生产中出现的问题要及时采取相应的措施予以解决，达到防灾、减灾的目的。

本项目建设及运行过程中，采矿场、废石堆场等占用大量的土地，被占土地上的地表植被不可避免受到破坏，对地貌也形成一定的破坏。此外，采矿后大量废石堆放占地，使所占土地改变了使用功能，使占地范围的天然植物失去了生存空间，野生动物受人为活动的影响，数量变少，露天开采形成采坑或地形海拔高度发生改变，闭矿后如不及时用废石回填采坑，可能成人和动物的意外坠落。因此，闭矿后应将地表建筑物拆除，对采坑进行回填处理，在采坑周边设置防护围栏和悬挂多种文字的警示牌。

闭矿后根据《矿山生态环境保护与恢复治理技术规范（试行）》（HJ651-2013）要求采取相应的措施，拆除无用的地面建筑物，将破坏的地表推平，对受破坏的地表恢复原貌等工作，可有效减少对项目区的影响。

矿山开采闭坑后必须按照环境保护工作的有关规定拆除无用的地面建筑物，受破坏地表尽量恢复原貌等工作。提取环境保护治理恢复保证金，用于矿山环境治理恢复。在采场营运期已进行了一些生态恢复的基础工作，闭矿后要做的主要工作就是全场修整、表土覆盖等。首先，对形成的采场边帮进行调整边坡角、削坡处理、开采境界外修建截水沟等方式，保证采场边坡的稳定性。对可能出现的滑坡、崩塌、泥石流相应的位置设置有多种文字的警示标志和围栏，防止人、畜误入。拆除矿山生产、生活设施，全场整理，恢复地表原貌。

（1）采场生态恢复措施

在采场边坡与矿坑下部平台相接处设置拦挡坝，采用梯形断面，布置排水沟。闭矿后应加强对矿坑的生态治理恢复，在条件允许情况下利用储存的废石土，尽量回填采坑，使全场趋于平缓。尽量为植被的自然恢复提供条件，其减轻水土流失造成的影响。

露天采场应平整后进行生态恢复，并与周边地表景观相协调，位于山区的露天采场可保持平台和边坡。露天采场回填应做到地面平整，充分利用工程前收集的表土和露天采场风化物覆盖于表层，并做好水土保持与防风固沙措施。

恢复后的露天采场进行土地资源再利用时，在坡度、土层厚度、稳定性、土壤环境安全性等方面应满足相关用地要求。

（2）转运堆场生态恢复

拆除转运堆场。其中废石可用于回填采矿场采坑，闭矿后存在少量未利用废石，此部分废石用于地表平整。

（3）矿区专用道路生态恢复

矿区专用道路用地应严格控制占地面积和范围。开挖路基及取弃土工程，均应根据道路施工进度有计划地进行表土剥离并保存，必要时应设置截排水沟、挡土墙等相应保护措施。

矿区专用道路取弃土工程结束后，取弃土场应及时回填、整平、压实，并利用堆存的表土进行植被和景观恢复。矿区专用道路使用期间，有条件的地区应对道路两侧进行绿化。道路绿化应以乡土树（草）种为主，选择适应性强、防尘效果好、护坡功能强的植物种。

道路建设施工结束后，临时占地应及时恢复，与原有地貌和景观协调。

（4）生活区生态恢复

矿山闭矿后，要求将生活区建筑物全部拆除，并将场地平整，尽量恢复地表原有状态，尽量为植被自然恢复提供土壤条件

（5）景观恢复措施

采矿活动结束后，拆除地表建筑物，尽量恢复原有地表形态，采场尽量恢复与周边地貌相协调，保护区域自然景观。

（6）其他

①矿床开采过程中采出大量的矿石和岩石，必然会出现一定范围的采坑，将破坏采矿场地范围内的土地，使这部分土地失去原先的用途；同时对采矿场范围外的土地利用也会带来严重的危害。根据《中华人民共和国土地管理法》（2020.1. 1）

第四十三条规定，“因挖损、塌陷、压占等造成土地破坏，用地单位和个人应当

按照国家有关规定负责复垦；没有条件复垦或者复垦不符合要求的，应当缴纳土地复垦费，专项用于土地复垦。复垦的土地应当优先用于农业” 。国务院还颁布了《土地复垦条例》（2011.3.5），制定了“谁损毁、谁复垦”的原则。

因此，必须做到生产期间尽可能不断地恢复被破坏的土地，消除各种污染源的危害，在采矿结束后（即矿山服务期满后）对被遗弃的土地进行全面的恢复工作。

②根据采矿地质条件、发展远景及当地具体情况，制定矿山土地恢复计划。该计划要纳入矿山设计中的开采、排弃计划，其内容包括利用土地的方式、采矿恢复方法、回填岩石顺序等，且与生产建设统一规划，边开采边恢复。

③预留足够资金用于完成闭矿工作。闭矿后的资金问题是该期环境影响的关键，其资金因来源于开发利用该区域的生产企业。因此，企业对闭矿后的环境保护承担完全义务，在采矿运营阶段，应对闭矿后的环保资金预提，留足环保治理费用，用以矿山开采期满后的生态工程建设工作，使被挖损的和堆填的土地恢复其本来功能，使矿山开发对区域生态的影响控制在一定的范围内，保持区域生态环境的平衡。具体额度有设计部门核审。预留资金应设立专用账户，由相关部门监督使用。

④加强矿山的管理，矿山的生态恢复是采掘行业环境保护工作的重要内容之

一，企业领导一定要将矿山的生态恢复工作落实到实处。首先要制定出生态补偿设计方案、实施计划和进度安排，并给予资金上的保证。其次是建立相应的监督管理制度，负责生态恢复计划的落实，对生态恢复的效果及时进行检查和总结，推广成绩，改正不足。

⑤矿山恢复费用，《土地复垦条例》第十五条指出：土地复垦义务人应当将土地复垦费用列入生产成本或者建设项目总投资。

⑥矿山工业场地不再使用的厂房、生活区设施、管线等各项建（构）筑物和基础设施应全部拆除，并进行景观和植被恢复，应开展污染场地调查、风险评估与修复治理。具体拆除类别如下：

a 拆除无后期需要的建（构）筑物。

b 将拆除产生的建筑垃圾等排至排土场。

c 拆除矿山所有生产、生活设施，全场整理， 自然恢复植被。

⑦闭矿后及时进行环境恢复治理和土地恢复工作尽可能恢复矿区环境和土地使用功能，保持矿山环境与周边生态环境相协调。

⑧待矿山服务期满闭坑后，排土场内废石用于回填采坑，并对场地平整，使排土场与周围地貌相协调，确保废石综合回用率达到 100% ，满足《新疆维吾尔自治区重点行业环境准入条件（2024）》（新环发〔2017〕1 号）相关要求。

#### 7.2.6.6 绿色矿山建设

根据《关于加快建设绿色矿山的实施意见》（国土资规[2017]4 号）中的要求“《意见》明确了绿色矿山建设三大建设目标：一是基本形成绿色矿山建设新格局。新建矿山全部达到绿色矿山建设要求，生产矿山加快改造升级，逐步达到要求。”本项目的建设应当按照《冶金行业绿色矿山建设规范》（DZ/T0319-2018）的相关要求进行建设，对本项目绿色矿山建设提出以下要求：

（1）基本要求

①矿区功能分区布局合理；矿区应绿化、美化，整体环境整洁美观。

②生产、运输、贮存管理规范有序。

（2）矿容矿貌

①矿区按生产区、管理区、生活区和生态区等功能分区，各功能区应符合《工业企业总平面技术规范》（GB50187-2012）的规定；生产、生活、管理等功能区应有相应的管理机构和管理制度，运行有序、管理规范。

②矿区地面道路、供水、供电、卫生、环保等配套设施齐全；在生产区应设置操作提示牌、说明牌、线路示意图牌等标牌，标牌符合《标牌》（GB/T13306-2011）的规定；在需警示安全的区域应设置安全标志，安全标志符合《矿山安全标志》 （GB14161-2008）的规定。

③矿山应采用洒水、湿式凿岩的方式抑制过程中产生的粉尘。

④矿山尾矿、废石等固体废弃物应有专用贮存、处置场所，其建设、运行和监督管理应符合《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）的规定。

⑤矿山应实施清污分流。

⑥矿山应具备废气处理设施。

⑦矿山应采取消声、减振、隔振等措施降低采选、运输等过程中产生的噪声，厂界环境噪声排放限值应符合 《 工业企业厂界环境噪声排放标准》 （GB12348-2008）的规定。

（3）资源开发方式

应贯彻“边开采、边治理、边恢复”的原则，及时治理恢复矿山地质环境，复垦矿山压占和损毁土地。矿山占用土地和损毁土地治理率和复垦率应达到矿山地质环境保护与土地复垦方案的要求。

（4）生态环境保护与恢复

按照矿山地质环境保护与土地复垦方案，建立责任机制，将治理和复垦与生产建设活动统一部署、统筹实施，制定年度计划，及时完成地质环境治理和土地复垦。

（5）资源综合利用

按照减量化、资源化、再利用的原则，综合开发利用共伴生矿产资源，科学合理利用废石等固体废弃物等。

### 7.2.7 修建矿山道路应采取的环境保护措施

针对建设矿山道路，提出以下措施：

（1）控制施工作业带宽度、上山道路在基岩上建设，道路路面采用砂石敷设，对道路路面进行硬化处理后，可以降低道路使用过程中车辆碾压产生的大量扬尘，降低对周边空气质量产生的影响。

（2）对矿区道路侧边采取边坡防护工程，降低水土流失和引发地质灾害的隐患。边坡防护属于道路建设工程的辅助工程内容，建设单位必须委托有资质的公路设计单位根据边坡的高度、坡率、岩层稳定性、地质条件等专业设计参数补充边坡工程设计，作为道路边坡防护工程建设基准。

（3）定期对道路进行维护，对车辆碾压破坏的路面、边坡及时进行修整。

（4）设置警示牌，限制车辆在道路路面范围内行使，不扰动路面外范围地表。防止车辆任意行驶进入水源涵养区内，对水源涵养区造成污染破坏。

（5）矿区范围内道路应时常进行洒水抑尘。

### 7.2.8 防沙治沙措施

在项目施工期、运营期及服务期满等阶段，均应加强防沙治沙措施的实施，防止土地沙化。

（1）制定方案的原则与目标

制定方案的原则：①科学性、前瞻性与可行性相结合；②定性目标与定量指标相结合；③注重生态效益与关注民生、发展产业相结合；④节约用水和合理用水相结合；

⑤坚持因地制宜的原则。

制定方案的目标：通过工程建设及后期运营，维持现有区域植被覆盖度，沙化土地扩展趋势得到遏制，区域生态环境显著改善。

（2）工程措施

①严格规范施工行为，加强环境管理，严禁不合理利用土地的行为，避免沙区植被资源遭到破坏。

②对现有植被加大保护力度。对现有植被资源加强保护，将其作为土壤沙漠化治理工作的重中之重，原生植被具有较强的防风固沙作用，必须加大保护力度。本工程不涉及物理、化学固沙及其他机械固沙措施。

（3）植物措施

施工过程中，对于管线工程（如涉及），尽可能在植被覆盖度高的地段采取人工开挖，局部降低作业带宽度，减少对植被的破坏。

（4）其他措施

①严格控制工业活动范围，严禁乱碾乱轧，避免对项目占地范围外的区域造成扰动。

②优化施工组织，缩短施工时间，施工作业时应分段作业，开挖的土方应分层开挖、分层堆放、分层回填，避免在风天气作业，以免造成土壤风蚀影响。

③施工结束后对场地进行清理、平整并压实，场地实施场地硬化，避免水土流失影响。

④严禁破坏占地范围外的植被。

⑤严禁在大风天气进行土方作业。粉状材料及临时土方等在堆场应采取覆盖

防尘布，逸散性材料运输采用篷布遮盖，减少施工扬尘产生量和起沙量。

⑥针对施工机械及运输车辆，提出如下措施：施工期间应划定施工活动范围，严格控制和管理运输车辆及重型机械的运行线路和范围，不得离开运输道路及随意行驶，由专人负责，以防破坏土壤和植被，加剧土地荒漠化。

# 8 环境经济损益分析

环境经济损益分析是要对项目的社会效益、经济效益和环境效益进行分析，揭示三效益的依存关系，分析本项目既可发展经济又能实现环境保护的双重目的，使三效益协调统一，走可持续发展道路，即在发展经济的同时保护好环境，从而促进社会的稳定。

## 8.1 社会效益分析

项目营运期，产生的社会效益主要表现为以下几个方面：

（1）可充分利用当地矿物资源，符合国家的产业政策，促进地区经济的可持续发展。

（2）项目投产后，对临时性劳动力的需求增加，为当地的居民就业提供了机会，也为当地发展交通运输和第三产业提供了契机。

总之，项目的建设对改善当地居民的生活水平有着深远的意义。因此，本项目具有较好的社会效益。

## 8.2 经济效益分析

本项目总投资 1991.05 万元，年产菱镁矿 80 万 t/a 。企业在产品销售方面是完全可以得到满足的，会取得良好的经济效益。

项目建设资金为企业自筹资金，盈利能力指标详见表 8.2-1

表 8.2-1 项目盈利能力指标表

| 序号 | 指标名称 | 单位 | 指标 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 投资净利润率 | % | 22.15 | 平均 |
| 2 | 总投资收益率 | % | 29.53 | 平均 |
| 3 | 利润 | 万元 | 699.75 | 平均 |
| 4 | 所得税 | 万元 | 171.94 |  |
| 5 | 净利润 | 万元 | 524.81 |  |
| 6 | 投资回收期 | 年 | 5.00 |  |

由以上表 8.2-1 可以看出，新疆众和金源镁业有限公司新疆鄯善县梧桐沟姜镁矿采矿项目建设项目的投资利润率较高，项目的建设将会为企业带来较大的投资回报，因此，总体来看，本项目建设在经济方面是可行的，具有较高的投资价

值。

## 8.3 环境损益分析

依据《建设项目环境保护设计规定》中的有关要求，建设项目环保设施主要由以下部分组成：凡属污染防治和环境保护所需的设施和装置；生产工艺需要，又为环境保护服务的设施；为保证生产有良好的环境所采取的防尘、绿化设施等。

本项目环保投资主要包括废水治理、废气治理、废石堆场治理等环境工程投资以及绿化等费用，环保投资估算见表 8.3-1。

表 8.3-1 环保投资一览表

| 类别 |  | 治理措施内容 | 投资额（万元） |
| --- | --- | --- | --- |
| 运 营 期 | 废气 | 工作场地、运输道路无组织扬尘定期洒水降尘 | 15 |
|  |  | 排土场采用雾炮车洒水抑尘，布袋式除尘器 | 10 |
|  |  | 湿式凿岩、钻机配备干式捕尘器 | 5 |
|  | 废水 | 生活污水建设地埋式一体化污水处理设施 | 5 |
|  |  | 生产废水沉淀池 | 10 |
|  | 声环境 | 高噪声设备进行基础减振，设备养护等 | 5 |
|  | 固废 | 转运堆场建设 | 3 |
|  |  | 生活垃圾设置垃圾船 | 1.5 |
|  |  | 危废暂存间 | 5 |
|  | 环境风险 | 事故池 | 5 |
|  | 水土保持及绿化 | 植被恢复及绿化 | 10 |
| 闭 矿 期 | 地面隐患区 | 外围铁丝网围栏、外围设置警示牌 | 5 |
|  | 地面治理 | 生活区及工业广场建筑设施拆除、清理 | 10 |
|  | 生态恢复 | 露天采场、排土场、工业场地生态恢复 | 50 |
|  | 合计 |  | 139.5 |

按上表估算数据，本项目环境保护投资 139.5 万元， 占项目总投资 1991.05万元的 7.0% 。在环境保护措施充分实施后，生产过程的污染物排放将会大大地减少，将大量的污染消化在生产过程中，外排废物的环境污染风险也将会大大地降低，使项目建设的环境正效益最大化，较好地控制本项目对环境的污染和影响程度。

## 8.4 结论

综上所述，新疆众和金源镁业有限公司新疆鄯善县梧桐沟姜镁矿采矿项目建设项目如认真落实本环评提出的各项环境保护措施，保证项目的环境可行性，将具有较为良好的社会效益、经济效益及环境效益。此外，应当注意在生产过程中加强设备的管理、职工培训、严格操作规程，保证生产设备和环保设施的正常运行，确保环境保护要求的防治措施得到实施。这样，本项目的环境经济效益才能达到预期的效果。

# 9 环境管理与环境监测计划

## 9.1 建设项目环境管理

环境管理是现代企业管理制度的重要内容之一。通过实行全面、系统的环境管理使企业的各环境因素得到有效控制，更重要的是通过落实环境计划和环境政策对企业的环境状况进行调控，以达到改善环境绩效的目的。

企业环境管理涉及的范围包括：企业发展规划的制定、基础设施建设、环境目标制定等各项环境管理、环境监督活动等。目前企业的环境管理比较薄弱，人员配置和管理制度还不完善，针对企业存在的主要环境问题，环境管理应包括以下具体内容：

### 9.1.1 环境管理依据

环境管理是运用计划、组织、协调、控制、监督等手段，为达到预期环境目标而进行的一项综合性活动。根据《中华人民共和国环境保护法》规定，国务院环境保护行政主管部门对全国环境保护工作实施统一监督管理。

《中华人民共和国环境保护法》第四章对我国长期以来实行的行之有效的环境管理制度进行了总结，并作出了 11 条规定。本次环境管理内容及制度均依据《中华人民共和国环境保护法》的规定严格制定和执行。

### 9.1.2 环境管理的目的及任务

#### 9.1.2.1 环境管理的目的

环境管理是环境保护工作的重要内容之一，是现代企业管理的重要组成部分，与企业内部生产管理、劳动管理、财务管理、安全管理同等重要。

随着国家环境管理力度的加强，环保法律、法规的完善及全民环境意识的增强，对企业环境保护工作要求也不断提高，这就要企业要加强自身环境管理机构建设，健全环境管理制度，制定环境管理职责，并将其列入企业议事日程，对企业内部生产、经营过程中发生或可能发生的环境问题进行深入细致的研究，制定合理污染防治方案以达到既发展生产，增加经济效益，又保护环境的目的。

#### 9.1.2.2 环境管理的任务

对于项目来说，环境管理的基本任务是：控制污染物排放量，避免污染物对环境质量的损害。

为了控制污染物的排放，就需要加强计划、生产、技术、质量、设备、劳动、财务等方面的管理，把环境管理渗透到整个企业管理中，将环境管理融合在一起，以减少从生产过程中各环节排出的污染物。

项目应该将环境管理作为工业企业管理的重要组成部分，建立环境污染管理系统、制度、环境规划、协调发展生产保护环境的关系，使生产管理系统、制度、环境污染规划协调生产与保护环境的关系，使生产目标与环境目标统一起来，经济效益与环境效益统一起来。

### 9.1.3 环境管理机构

项目应成立“事故防范和应急处理指挥小组”和“环保工作领导小组”，由 2～3名专职管理人员组成，负责项目环保管理工作和处理环保日常事务。公司生产组织采用董事会领导下的总经理负责制，在总经理的领导下实行三级管理：一级为公司主管领导；二级为安全环保处、技术科室和环卫办；三级为各生产环节专、兼职环保人员。

环境管理机构的职责：

（1）贯彻执行环境污染保护法和标准；

（2）组织制定和修改企业的环境污染保护管理体制规章制度，并监督执行；

（3）制定并组织实施环境保护规划和标准；

（4）检查企业环境保护规划和计划；

（5）建立资料库，管理污染源监测数据及资料的收集与存档；

（6）加强安全生产教育，制定定期维修机器设备制度；

（7）监督“三同时”的执行情况，尤其重视污染处理措施的运行效果。

（8）监督检查环保处理设施和环保设备的运行情况；

（9）负责企业生产过程中发生的各种环境污染事故的调查及应急处理；

（10）负责企业其他日常环境管理工作。

（11）积极配合当地生态环境部门的环境管理和环境监测工作。

### 9.1.4 环境管理内容

Ⅰ施工期环境管理内容

（1）新疆众和金源镁业有限公司应与拟建项目的施工单位协商，将施工期环境保护责任纳入双方合同文本，要求施工单位认真落实施工的环境保护措施。

（2）项目建设区生态环境较为脆弱，施工单位严格按照环评报告书及批复要求优化施工方案，优化施工道路建设方案，尽最大可能地减少地表扰动面积。施工车辆严格遵守“施工道路行驶”原则，杜绝随意行驶，肆意碾压。

（3）施工单位应配备专职环境管理人员，负责各类污染源的现场监控和管理，尤其是应严格控制高噪声、高振动施工设备的施工时间；严格限制粉状物料的露天堆放；严格控制进出施工场地车辆物料遗撒。

（4）专职环境管理人员应做好文明施工的宣传工作，借助黑板报、宣传栏等工具对施工工人进行环境保护教育。

（5）拟建工程施工单位应自觉接受生态环境局的监督指导，主动配合生态环境部门搞好项目施工期的环境保护工作。

（6）建设单位应按有关施工招标程序设置环境监理，并在当地生态环境部门的监督指导下，全面、规范地进行施工期的环境监理，以确保将施工期的生态环境影响降到最低。

Ⅱ运营期环境管理内容

（1）公司领导管理内容

①负责贯彻国家环境保护法、环境保护方针和政策。

②负责建立完整的环保机构，保证人员的落实。

（2）安全环保处管理内容

①贯彻公司或上级生态环境部门有关的环保制度和规定。

②汇总、编报环保年度计划及规划，并监督、检查执行情况。

③制定环境质量控制指标，提出环保考核项目和经济承包有关奖罚规定。

④参与污染事故调查，并向上级主管部门提出书面报告。

⑤对污染源进行监督管理，贯彻预防为主的方针，发现问题，及时向上级主管部门汇报，下达环保整改通知书，强化管理。

⑥对环境保护的先进经验、先进技术进行推广和应用。

⑦对环境监测技术资料进行整理、统计、上报和存档。

⑧监督公司内环保设备的日常运行情况，包括收尘设备、污水处理设备、噪声控制设备等，每月考核一次设备的运行情况，并负责对环保设备大、中修的质量验收。

（3）环卫办管理内容

①在公司领导下，做好生产区、办公区及其所属道路的绿化、美化工作。

②组织安排职工参加植树、种草等绿化及生态恢复工作。

③按“门前三包卫生责任制”，检查、督促生产区、处室做好卫生、绿化工作。

④组织做好垃圾的定点堆放和清运工作。

⑤保证清洁人员按指定地段每日将道路清扫干净，控制路面扬尘、减少无组织排放。

（4）矿区环保员管理内容

①各处、室主管生产的领导及环保监督员，负责本单位环境保护工作。

②按公司管理部门统一部署，提出本单位环境治理项目计划，报安全环保处及各职能部门。

③负责本单位环保设施使用、管理和检查，保证环保设施处于最佳状态。每半月主管环保的领导和环保员最少应对所辖范围内的环保设备工作情况进行一次巡回检查。

④负责本单位各生产岗位文明生产的严格管理，为员工创造良好的工作、劳动环境。

⑤参加公司环保会议和污染事故调查，并提出本单位出现的污染事故报告。 Ⅲ采终期环境管理内容

采终期各管理机构主要的管理内容是监督生态恢复工作的落实，矿山开采闭坑后必须按照矿山安全、地质恢复、环境保护工作的有关规定拆除无用的地面建筑物，将破坏的地表推平，对受破坏的地表恢复原貌等工作。

9.1.5 环境管理制度

建立健全必要的环境管理规章制度，并把它作为企业领导和全体职工必须严

格遵守的一种规范和准则，“有规可循，执规必严”是环境管理计划得以顺利实施的重要保证。各项规章制度要体现环境管理的任务、内容和准则，使环境管理的特点和要求渗透到企业的各项管理工作之中。

最基本的环境管理制度有如下几个方面：

（1）环境保护管理条例；

（2）环境质量管理规程；

（3）环境管理的经济责任制；

（4）环境保护业务管理制度；

（5）环境管理岗位责任制；

（6）环境技术管理规程；

（7）环境保护考核制度；

（8）污染物防治、控制措施及达标排放实施办法；

（9）环境污染事故管理规定；

（10）清洁生产审计制度。

9.1.6 排污口规范化

排污口是企业污染物进入环境、污染环境的通道，强化排污口的管理是实施污染物总量控制的基础工作之一，也是区域环境管理逐步实现污染物排放科学化、定量化的重要手段。具体管理原则如下：

（1）向环境排放的污染物的排放口必须规范化；

（2）排污口应便于采样与计量监测，便于日常现场监督检查；

（3）如实向环保管理部门申报排污口数量、位置及所排放的主要污染物种类、数量、浓度、排放去向等情况；

（4）废气排气装置应设置便于采样、监测的采样孔和采样平台，设置应符合《污染源监测技术规范》；

（5）固体废物堆存场地要有防扬散、防流失措施。

环境保护图形标志具体设置图形见表 9.1-1。

表 9.1-1 环境保护图形标志设置图形表

| 排放口 | 废水排口 | 废气排口 | 固废堆场 | 噪声源 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 图形符号 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 背景颜色 | 绿色 |  |  |  |
| 图形颜色 | 白色 |  |  |  |

9.2 施工期环境管理

9.2.1 环境管理

建设单位或者施工承包方进行工程施工前，应将施工期的环境污染控制列入施工工程内容，并在工程开工前和施工过程中制定相应的环保防治措施和工程计划。按规定，本项目施工时应向当地生态环境主管部门申报；设专人负责管理，培训工作人员，以正确的工作方法，控制施工中产生的不利环境影响；必要时，还需在监测和检查工程施工的环境影响和实施缓解措施方面进行培训，以确保项目施工各项环保控制措施的落实。工程建设单位有责任配合当地环保主管机构，对施工过程的环境影响进行环境监测，以保证施工期的环保措施得以完善和持续执行，使项目建设施工范围的环境质量得到充分有效保证。

并应采取以下措施：

（1）在拟建工程实施前，要制定详尽的环保措施方案，该方案经有关主管部门批准后要严格执行。施工过程中要设置环保人员，加强现场监督、管理与考核，以便及时发现问题及时解决。

（2）施工期间应统一堆放产生的掘进废石，及时清运施工中产生生活垃圾，送到指定地点进行处置，施工期间产生的生活污水严禁随意排放。

（3）加强施工人员及施工机械的管理，增强环保意识，注意保护自然环境。

（4）工程建设中，要做好施工区域及其周围的绿化工作。

9.2.2 环境监理

项目施工期环境监理内容详见表 9.2-1。

表 9.2-1 施工期环境监理一览表

| 序号 | 环境 | 监理内容 | 监理要求 |
| --- | --- | --- | --- |

|  | 要素 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 大气环境 | ①对工地及进出口定期洒水抑尘，并清扫，保持工地整齐干净； ②运输车辆在运输砂石等粉料时应使用篷布遮盖； ③施工产生建筑垃圾等清运时应采取封闭遮盖措施。 | 1、在施工招标文件、施工合同、 环境监理招标文件和监理合同 中明确施工单位、环境监理单 位的环境保护责任和目标任 务； 2、委托环境监理单位开展建设期的环境监理工作，加强施工过程的环境监理和环保设施建设的环境监理，定期向自治区、地区和县生态环境部门备案； 3 、结合环境监理报告，自查环 评报告、批复文件及设计中规 定的环保设施和生态保护措施 建设及进展情况；严格落实环 保投资和执行建设项目环境保 护“三同时”制度； 4 、自觉接受当地生态环境部门在建设期的环境监督与管理； 5 、设立矿山环保机构，建立健 全环境管理、环保资料档案等 制度。 |
| 2 | 水环境 | ①施工产生的生活污水经地埋式一体化生 活污水处理设备处理达标后回用于施工期 降尘； ②避免在雨季进行基础开挖施工。 ③按照人工阻隔方案在工业场地建设截洪沟，在排土场周围设置截水沟，建设集水 池。 ④按照环评要求进行分区防渗，防渗等级 达到要求。 |  |
| 3 | 声环境 | ①合理布局施工设备，避免局部声级过高，对敏感点是否设置临时声屏障； ②开工 15 日前向生态环境部门申报《建设施工环保审批表》。 |  |
| 4 | 固体 废物 | ①施工期产生的掘进废石应综合利用； ②施工期生活垃圾集中收集，定期清运。 |  |
| 5 | 生态影响 | ①施工期间水土流失问题、矿石堆场及主 体工程开挖、弃渣及弃渣堆放应符合环境 管理规范要求。 ②绿化面积达到规划要求。 ③建设排土场，施工结束后，按要求对临时占地进行生态恢复。 |  |

9.3 环境监测计划

环境监测制度是为环境管理服务的一项重要制度，通过环境监测，及时了解企业的环境状况，不断完善、改进防治措施，清洁生产，不断适应环境保护的发展要求，是实现企业环境管理定量化、规范化的重要技术支持。建立一套完善而行之有效的环境监测制度是企业环境保护工作的重要组成部分。

9.3.1 监测机构

考虑到矿区的实际条件矿区可不设监测机构，有关的环境监测工作可委托第三方监测单位承担，确保监测计划的顺利实施。

9.3.2 监测内容

（1）施工期监测内容

为了及时了解和掌握拟建项目施工期主要污染物的排放情况，建设单位应委托有资质的环境监测部门对其污染源和施工场界周边的环境质量进行监测，监测要求见表 9.3-1。

表 9.3-1 施工期环境监测要求

| 监测类别 | 监测项目 | 监测点位置 | 测点数 | 监测频次 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 场界噪声 | 施工场界 Leq（A） | 施工场界四周 | 4 | 每季一次 |
| 环境空气 | TSP | 施工场地上、下风向 | 2 | 每季一次 |

（2）运营期监测内容

运营期监测内容见表 9.3-2。

表 9.3-2 运营期环境监测计划表

| 序号 | 监测内容 |  | 监测因子、频率 | 监测点位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 生态 环境 质量 监控 | 植被 | 1.调查项目：植被类型、植物的种类、组成、高度、盖度、产量 2.调查频率：1 次/年 | 进场道路两侧等布设 3～5 个调 查点 |
|  |  | 生物多样性 | 1.调查项目：物种数 2.调查频率：1 次/年 | 进场道路沿线 |
| 2 | 大气环境质量监测 |  | 1.监测项目：TSP 2.监测频率：1 次/半年。 | 采场工业广场上、下风向，代表 矿区上风向大气环境质量现状 背景值。 污染源监测点：各通风进出口 |
| 3 | 声环境质量监测 |  | 1.监测项目：厂界噪声 2.监测频率：4 次/年。 | 采矿场周界各布设一个监测点； |
| 4 | 土壤环境质量监测 |  | 1.监测项目：pH 、砷、汞，铅、铬、镉、铜、锌、镍、硫化物等 2.监测频率：2 次/年 | 不同土壤类型区域分别设 1 个点 |
| 5 | 生态恢复监管内容 |  | 矿山的开采导致矿区原有地形地貌发生变化，破坏了矿区地表植被和自然景观，同时也会影响物种的多样性， | 生态监管主要是针对矿山区域，定期调查和统计拟建项目运行期破坏的植被面积、种类和生物 |

| 序号 | 监测内容 | 监测因子、频率 | 监测点位 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 破坏原有的生态系统。 | 量；检查矿区周围、矿部生活区绿化工作计划完成进度，以及水土流失的控制情况，并根据实际情况随时修正矿山生态恢复计划，保证各项计划落实到位。 |
| 6 | 地下水环境监测 | 1.监测项目：pH 、汞、铅、铬、镉、镍、铁、铜、锌及水位等 2.监测频率：1 次/季度。 | 在矿区侧下游设置一个监测点 |
| 7 | 导水裂缝带 | 发育高度 | 根据实际观测 |

9.4 环境管理措施及环保行动计划

本项目环境管理措施及环保行动计划见表 9.4-1 、9.4-2。

表 9.4-1 营运期环境管理措施

| 环境监控管理措施 | 实施方 | 监督管理 |
| --- | --- | --- |
| （1）废气 ①工作面和采装点洒水降尘。 ②矿石装卸过程控制落差，降低扬尘量。 ③矿区道路路面作硬化处理及运输道路洒水 ④加强工人的个人防护 ⑤定期对矿区无组织排放粉尘进行监测 | 建设单位 | 吐鲁番市生态环境局鄯善县分局 |
| （2）废水 ①生活污水严禁随意泼洒，经地埋式一体化污水处理设施处理后用于矿区绿化。 ②生产废水经沉淀后回用于生产。 ③矿坑涌水回用于生产。 | 建设单位 | 吐鲁番市生态环境局鄯善县分局 |
| （3）固体废物 ①废石合理堆放，尽量综合利用。 ②生活垃圾设生活垃圾收集桶，定期运至鄯善县生活垃圾填埋场进行填埋处理。 ③生活污水处理设施污泥定期清掏后与生活垃圾一并处置。 | 建设单位 | 吐鲁番市生态环境局鄯善县分局 |
| （4）噪声 ①选用低噪声设备及必要的消声措施。 ②保持设备良好的运营工况，及时维修检修。 ③加强个人防护。 | 建设单位 | 吐鲁番市生态环境局鄯善县分局 |

| 环境监控管理措施 | 实施方 | 监督管理 |
| --- | --- | --- |
| （5）生态保护 ①控制开采活动地表扰动面积。 ②限制车辆行驶路线，减小影响范围。 ③做好水土保持工作。 ④开采结束尽快开展生态恢复建设工作。 | 建设单位 | 吐鲁番市生态环境局鄯善县分局 |
| （6）安全措施 ①矿区安全出口、危险地带应设置相应标识，避免事故发生。 ②爆破严格按规程操作，保证安全。 ③加强爆破材料库的安全管理。 ④开采期保证井下通风风量，确保安全生产。 ⑤做好错动区的栅栏标识工作，防止人机误入引起伤害。 | 建设单位 | 吐鲁番市生态环境局鄯善县分局 |
| （7）环境管理 建立环境管理，制定环境管理手段，按要求开展环境 监测，完善矿区环境管理工作。 | 建设单位 | 吐鲁番市生态环境局鄯善县分局 |

表 9.4-2 环保行动计划

| 时段 | 环境问题 | 环境保护措施 | 实施责 任单位 | 监督责 任单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 运营期 | 生态保护 | 1.对进入矿区的一切人员严格要求，不得随意乱 扔垃圾； 2.对于工程运营期产生的废土、废石、和生活垃 圾等都要进行定点处理排放，最大限度的保护项 目区的周围环境； 3.对于采矿期和矿山公路修建期产生的废弃土石应及用来修筑拦沙坝，不在矿区内大量堆放。 | 建设方 | 吐鲁番 市生态 环境局 鄯善县 分局 |
| 闭矿期 | 生态保护 | 矿山恢复、绿化 | 建设方 |  |

9.5 环境保护竣工验收计划

“三同时”验收针对本项目环保设施进行验收，验收内容见表 9.5-1。

表 9.5-1 环境保护“三同时”验收一览表

| 工 段 | 类 别 | 污染源 |  | 环保设施 | 数量（套） | 治理对象 | 效果及要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 运 营 | 废 气 | 露天 开采 | 破碎筛分 | 布袋除尘器+15m排气筒 | 1 | 有组织粉尘 | 《大气污染物综合排放标准》 |

| 工 段 | 类 别 | 污染源 |  | 环保设施 | 数量（套） | 治理对象 | 效果及要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 期 |  | 期 | 汽车运输 二次扬尘 | 及时维护修养路面洒水 | / | 无组织扬尘 | （GB16297-1996） |
|  |  |  | 排土场、矿石堆场 | 周围设置挡风网， 废石卸载区域设 置移动式防风抑 尘网和移动式洒 水装置、矿石堆场 设置全封闭 | / | 无组织扬尘 |  |
|  |  |  | 装载机、 柴油发电 机等 | 加强管理 | / | SO2、 NOx 、烃 类等 | 《大气污染物综合 排放标准》 （GB16297-1996）表 2 |
|  | 废 水 | 生活污水 |  | 地埋式污水处理设施 | 1 | 废水 | 满足《农村生活污水 处理排放标准》 （DB654275-2019） 用于生态恢复的污 染物排放 A 级标准 限值 |
|  |  | 露天 开采期 | 湿法凿岩废水 | 自然蒸发 | / | 废水 | 自然蒸发不外排 |
|  | 噪 声 | 空压机、通风机等 |  | 置于室内隔声，出口安装消声器、基础减振，室内隔声 | / | 噪声 | 厂界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》2 类标准 |
|  | 固 废 | 废石利用 |  | 部分用于修筑道 路，其余用于堆放 在排土场，后期回 填露天采坑 | 1 | 废石 | 废石综合利用，防止 矿山泥石流、滑坡等 对地表的影响 |
|  |  | 生活垃圾 |  | 生活垃圾设生活 垃圾收集桶，定期 运至鄯善县生活 垃圾填埋场进行 填埋处理。 | 1 | 生活垃圾 | 生活垃圾集中收集， 定期运至鄯善县生 活垃圾填埋场进行 填埋处理。 |
|  |  | 污水处理站底泥 |  | 同生活垃圾作为一般固废处置 | 1 | 底泥 | 同生活垃圾作为一般固废处置 |
|  |  | 废矿物油 |  | 在矿区危废暂存 | 1 | 危险废物 | 在矿区危废暂存间 |

| 工 段 | 类 别 | 污染源 | 环保设施 | 数量（套） | 治理对象 | 效果及要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 间收集、暂存后， 交由有资质的单 位处理处置 |  |  | 收集、暂存后，交由 有资质的单位处理 处置 |
|  | 生 态 | 绿化工程 | 耐旱植被 1000m² | / | 生活区周边绿化 |  |
|  | 环 境 风 险 | 生活污水处理设施 | 事故池 | 1 | 收集事故状态下的废水，确保任 何事故情况下未经处理的废水不 外排。 |  |
| 闭 矿 期 | 生 态 | 土地恢复 | 拆除不用的建筑， 恢复土地原有功 能 | / | 景观和植被恢复 |  |
|  |  | 采矿回填 | 拆除转运堆场回 填采坑，尽可能恢 复原有地貌 |  | 恢复地表植被 |  |
|  |  |  |  | / |  |  |

环境管理是环境保护工作的重要内容之一，也是企业管理的主要组成部分。环境管理的核心是把环境保护融于企业经营管理的过程之中，使环境保护成为工业企业的重要决策因素，重视研究本企业的环境对策，采用新技术、新工艺，减少有害废物的排放，对废旧产品进行回收处理及循环利用，变普通产品为“绿色”产品，努力通过环境认证，积极参与社会环境整治，推动员工和公众的环保宣传和引导，树立“绿色企业”的良好形象。

为了贯彻和执行国家和地方环境保护法律、法规、政策与标准，及时掌握和了解污染控制措施的效果，以及项目所在区域环境质量的变化情况，更好地监控环保设施的运行情况，协调与地方环保职能部门和其它有关部门的工作，同时保证企业生产管理和环境管理的正常运作，建立环境管理体系与监测制度是非常必要和重要的。

环境管理体系与监测机构的建立能够帮助企业及早发现问题，使企业在发展生产的同时节约能源、降低原材料的消耗，控制污染物排放量，减轻污染物排放对环境产生的影响，为企业创造更好的经济效益和环境效益，树立良好的社会形象。

9.6 排污清单

本项目排污清单见表 9.6-1。

表 9.6-1 项目排污清单一览表

| 污染类别 |  | 污染源 | 污染物 | 排放浓度 | 排放量 | 环保措施 | 排放标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 露 天 开 采 期 | 无组织废气 | 露天采矿（t/a） | 粉尘 | / | 2.065 | 洒水降 尘、压实、 大粒径废 石覆压等 措施 | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996） |
|  |  | 爆破废气（t/a） | CO | / | 0.085 |  |  |
|  |  |  | NOx | / | 0.197 |  |  |
|  |  |  | 粉尘 | / | 3.5 |  |  |
|  |  | 装卸粉尘（t/a） | 粉尘 | / | 0.74 |  |  |
|  |  | 运输扬尘（t/a） | 粉尘 | / | 0.25 |  |  |
|  |  | 破碎筛分（t/a） | 粉尘 | / | 21. 12 |  |  |
|  | 有组织废气 | 破碎筛分（t/a） | 粉尘 | 1.85mg/m³ | 2.38 | 布袋除尘 器+15m 排气筒 |  |
|  | 柴油燃烧（t/a） | TSP |  | / | 0.035 | 加强管理 | 《大气污染物综合排放 标准》（GB16297-1996） 表 2 |
|  |  | SO2 |  | / | 0.080 |  |  |
|  |  | NOx |  | / | 0.333 |  |  |
|  |  | CmHn |  | / | 0.243 |  |  |
|  |  | CO |  |  | 0.89 |  |  |
|  | 生活污水（t/a） | SS |  | 10mg/L | 0.004 | 地埋式一 体化污水 处理设施 处理后， 全部回用 于矿区洒 水降尘，不外排 | 《农村生活污水处理排 放标准》 （DB654275-2019）表 2规定的 A 级排放限值 |
|  |  | CODcr |  | 50mg/L | 0.022 |  |  |
|  |  | BOD |  | 10mg/L | 0.004 |  |  |
|  |  | NH3-N |  | 5mg/L | 0.002 |  |  |
|  |  | 动植物油 |  | 1mg/L | 0.002 |  |  |
|  | 固废 | 生活垃圾 |  | / | 3.375t/a | 集中收集，定期 运至鄯善 县生活垃 圾填埋场 进行填埋处理。 | 《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001） （及 2013 修改单） |

| 污染类别 |  | 污染源 | 污染物 | 排放浓度 | 排放量 | 环保措施 | 排放标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 废石 |  | / | 41.84万 m³ | 定期洒水，压实 平整处理 |  |
|  |  | 废机油 |  | / | 0.2t/a | 危废暂存 间收集、 暂存后， 交由有资 质的单位 处理处置 | 《危险废物贮存污染控制标准》 （GB18597-2023）及修 改单 |