新疆美汇特石化产品有限公司40万吨/年煤焦油加氢及配套项目35000Nm3/h天然气制氢装置改造项目环境影响报告书

建设单位：新疆美汇特石化产品有限公司

编制单位：乌鲁木齐天启环安环保科技有限责任公司

二Ｏ二五年十月

1 概述

新疆美汇特石化产品有限公司（以下简称美汇特公司）是一家以生产经营高等级道路沥青和改性沥青为主的民营石化企业。公司坐落于自治区级工业园区鄯善工业园区吐哈油田作业中心区，地处新疆维吾尔自治区腹地，天山东部南麓的吐鲁番盆地东侧，与新疆四大油田之一的吐哈油田行政办公区域毗邻，距离连霍高速入口5公里，铁路客运站、铁路货运站3公里，北临国家中央石油储备库5公里，是新疆铁路、公路和能源通往内地的必经之地，具有十分重要的交通和能源区域优势。

近来，考虑到新疆美汇特石化产品有限公司2017年建造的25000Nm³/h天然气制氢装置已使用8年，原25000Nm³/h的产量已经不能满足要求，故将原有的25000Nm³/h天然气制氢装置进行扩能改造，使装置产氢量达到35000Nm³/h。

按照《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》、《建设项目环境影响评价分类管理名录（2021年版）》（生态环境部 令第16号）、《建设项目环境保护管理条例》等相关规定，拟建项目属于“二十三、化学原料和化学制品制造业 26中44基础化学原料制造261”，应当编制环境影响评价报告书。

2 建设项目概况

2.1项目概况

项目名称：新疆美汇特石化产品有限公司40万吨/年煤焦油加氢及配套项目35000Nm3/h天然气制氢装置改造项目

建设单位：新疆美汇特石化产品有限公司

建设性质：改扩建

建设地点：鄯善工业园区能源化工产业区新疆美汇特石化产品有限公司厂区内。

占地面积：原装置区总占地面积10000m2，改造后不变。

建设规模：对现有25000Nm3/h天然气制氢装置进行改扩建，使天然气制氢规模达到35000Nm3/h。

项目投资：总投资1992万元，全部为企业自筹。

劳动定员及工作制度：本项目新增劳动定员共16人。实行四班三运转制，全年运行333d，操作时间8000h。

2.2工程内容

本项目主体工程为在原有25000Nm3/h制氢单元的平面位置上实施改扩建，改造后装置规模达到35000Nm3/h，

包括天然气压缩、转化、变换、变压吸附等工段；辅助设施均依托厂区现有工程相关设施，供气、循环冷却水、除盐水、消防水、供电、压缩空气、氮气均由现有工程管网或设施接入，办公生活设施依托厂区办公生活设施，项目工程组成见表3.2-1。

表3.2-1  项目工程组成一览表

| 类别 | 装置 |  | 建设内容 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 主体工程 | 天然气制氢装置 |  | 改造内容包括：①新增预转化反应器及配套的脱硫器。②更换一台压缩机；③更换部分底泵；④改造烟道；⑤PSA单元新增2台吸附塔，修改PSA运行程序。 改造后增加生产规模10000Nm3/h，天然气制氢规模达到35000Nm3/h，工艺包含天然气压缩、脱硫、转化、中变、变压吸附等工序； | 部分改造 |
| 公用工程 | 给水 | 生产给水系统 | 由园区供水管网接入厂区，经现有供水系统输送至各用水单元； | 依托 |
|  |  | 循环水系统 | 依托厂区现有循环水系统，循环水池的循环水量分别为1200m3/h、1000m3/h； | 依托 |
|  |  | 消防系统 | 依托厂区消防系统； | 依托 |
|  |  | 纯水系统 | 依托厂区脱盐水系统，脱盐水系统设计规模2×40m3/h。脱盐水制备采用介质过滤+活性炭过滤+保安过滤+反渗透除盐系统+混床工艺； | 扩建 |
|  | 供热系统 |  | 依托厂区现有燃气锅炉房，厂区设2台20t/h燃气蒸汽锅炉和1台20t/h燃气导热油锅炉； | 依托 |
|  | 供气系统 |  | 天然气原料由园区供气系统提供； | 依托 |
|  | 供电系统 |  | 依托厂区供电系统； | 依托 |
|  | 空压、制氮系统 |  | 依托厂区空压系统，空压站包括3套空压设备及1套制氮设备。本项目新增2台空压机、1台制氮机； | 部分新增 |
| 辅助工程 | 中控室 |  | 依托车间中控室，内设全厂自动化控制系统； | 依托 |
|  | 生活设施 |  | 依托厂区项目生活设施； | 依托 |
| 环保工程 | 废气 |  | 转化炉废气：清洁燃料+低氮燃烧+66m高排气筒； 火炬系统：依托现有。 | 依托现有排气筒囧火炬 |
|  | 废水 |  | 生产废水：依托厂区污水处理设施：处理规模80m3/h，处理工艺为“预处理+A/O生化处理和BAF深度处理+超滤中水回用”，处理后满足《石油炼制工业污染物排放标准（含2024年修改单）》（GB31570-2015）表1间接排放标准及《城市污水再生利用 工艺用水水质》（GB/T19923-2024）水质标准要求，回用于厂区循环冷却用水系统等工序，多余达标废水经园区下水管网排至鄯善工业园区能源化工产业区污水处理厂处理。 生活污水：生活污水经化粪池处理后，满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中的三级标准，经园区下水管网排至鄯善工业园区能源化工产业区污水处理厂处理； | 依托 |
|  | 固废 |  | 危险废物：依托厂区现有危废暂存间储存，定期交由有资质单位处置； | 依托 |
|  | 噪声 |  | 设备入室、基础减振，风机进风口安装消声器，泵在进出口连接处安装柔性接头，房间采用隔声门窗等 | 新建 |
|  | 风险 |  | 防渗：按照《石油化工工程防渗技术规范》（GB/T50934-2013）以及《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）进行分区防渗； | 新建 |
|  |  |  | 装置区按照《石油化工防火设计规范（GB50160-2008）(2018版》设置围堰； | 新建 |
|  |  |  | 依托厂区现有2座2600m3的事故水池。 | 依托 |

2.3产品方案

本项目主要产品为氢气，产量为35000Nm3/h，主要用于厂区煤焦油加氢工序用氢气，氢气产品技术指标见表3.2-2。

表3.2-2    氢气产品技术指标

| 序号 | 组分 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 氢气 | vol% | ≥99.9 | 氮气无要求 |
| 2 | CO+CO2 | ppmv | ≤20 |  |
| 3 | 温度 | ℃ | ≤40 | / |
| 4 | 压力 | MPa | ≥2.0MPa（G） | 产气压力 |
| 5 | 压力 | MPa | ≥1.0Mpa（G） | 送气压力 |

2.4工艺流程及产污环节

（1）生产技术及反应原理

本装置主要利用天然气制氢气。本装置工艺技术方案采用天然气蒸汽转化工艺和变压吸附气体分离技术，装置规模为35000Nm³/h。

本装置天然气脱硫采用氧化锌脱硫及加氢脱硫，其过程方程式如下：

烯烃       C2H4+H2→C2H6

硫醇:      RSH+H2→RH+H2S

硫醚:      R1SR2+2H2→R1H+R2H+H2S

二硫醚:    R1SSR2+3H2→R1H+R2H+2H2S

噻吩:      C4H4S+4H2→C4H10+H2S

氧硫化碳:  COS+H2→CO+H2S

二硫化碳:  CS2+4H2→CH4+2H2S

ZnO(固)+H2S=ZnS(固)+H2O

副反应方程式如下：

O2+2H2=2H2O；CO+3H2=CH4+H2O

本装置造气采用天然气和水蒸气的转化工艺，其过程方程式如下：

2H2+O2=H2O；2CH4+O2=2CO+4H2；CH4+H2O=CO+3H2

CH4+CO2=2CO+2H2；CO+H2O=CO2+H2

本装置变换采用中温变换技术，其过程方程式如下：

变换      CO+H2O→ CO2+H2

总化学方程式如下：

CH4+2H2O→CO2+4H2

（2）工艺流程简述

装置由原料气压缩、加氢脱硫、蒸汽转化、中温变换、产汽系统、PSA氢气提纯部分等部分组成。

①原料气压缩

来自装置外的天然气，与自PSA部分来的循环氢气混合并进入原料气缓冲罐后，经原料气压缩机加压，然后进入原料第一预热器，原料第二预热器预热至380℃进入脱硫部分。

②加氢脱硫部分

进入脱硫部分的原料气，首先进入绝热加氢反应器，在加氢催化剂的作用下发生反应，使有机硫转化为无机硫。然后再进入氧化锌脱硫反应器脱氯段脱除原料中的氯，最后进入氧化锌脱硫段，在此氧化锌与硫化氢发生脱硫反应。经过加氢脱硫处理后的气体进入转化部分。

烯烃       C2H4+H2→C2H6

硫醇:      RSH+H2→RH+H2S

硫醚:      R1SR2+2H2→R1H+R2H+H2S

二硫醚:    R1SSR2+3H2→R1H+R2H+2H2S

噻吩:      C4H4S+4H2→C4H10+H2S

氧硫化碳:  COS+H2→CO+H2S

二硫化碳:  CS2+4H2→CH4+2H2S

ZnO（固）+H2S=ZnS（固）+H2O

③预转化及转化部分

精制后的原料气经转化炉对流段（预转化原料预热段）预热至480℃后，补入一定量的中压蒸汽，进入预转化反应器中进行反应。反应器出口的预转化气，再补入一定量的蒸汽，经转化炉对流段（转化原料预热段）预热至620℃，由上集合管进入转化炉辐射段。转化炉管内装有转化催化剂，在催化剂的作用下，原料气与水蒸气发生复杂的转化反应。整个反应过程表现为强吸热反应，反应所需的热量由设在转化炉顶部的气体燃料烧嘴提供。出转化炉的高温转化气（出口温度为840~850℃）经转化气蒸汽发生器发生中压蒸气后，温度降至340-360℃，进入中温变换部分。具体反应为：

CmHn+mH2O=mCO+（m+n/2）H2

CO+3H2=CH4+H2O

CO+H2O=CO2+H2

④中温变换部分

由转化气蒸汽发生器来的340-360℃转化气进入中温变换反应器，在催化剂的作用下发生变换反应，将变换气中CO含量降至3%（干基）左右。中变气经锅炉给水第二预热器和锅炉给水第一预热器预热锅炉给水、除盐水预热器预热除盐水和除氧用蒸汽发生器发生蒸汽后，再通过空冷器和中变气水冷却器冷却后，温度降为40℃，经分水后进入PSA部分。具体反应为：

CO+H2O=CO2+H2

⑤PSA部分

来自中温变换部分的中变气压力2.5MPa.G、温度40℃，进入界区后，自塔底进入吸附塔中正处于吸附工况的塔，在其中多种吸附剂的依次选择吸附下，一次性除去氢以外的几乎所有杂质，获得纯度大于99.9%的产品氢气，经压力调节系统稳压后送出界区。

当吸附剂吸附饱和后，通过程控阀门切换至其他塔吸附，吸附饱和的塔则转入再生过程。在再生过程中，吸附塔首先经过连续多次均压降压过程尽量回收塔内死空间氢气，然后通过顺放步序将剩余的大部分氢气放入顺放气罐，用作以后冲洗步序的冲洗气源，再通过逆放和冲洗两个步序使被吸附杂质解吸出来。逆放解吸气进入解吸气缓冲罐，冲洗解吸气进入解吸气混合罐，然后经调节阀调节混合后稳定地送往造气工段，用作燃气。

⑥工艺冷凝水回收系统

在转化炉前配入的工艺蒸汽，一部分参与转化、变换反应生成了H2、CO、CO2，另外一部分则在热交换过程中被冷凝，并在中变气分水罐中被分离出来。中变气第一分水罐、中变气第二分水罐和中变气第三分水罐分离的酸性水，混合后进入酸性水汽提塔，汽提冷凝水与除盐水进入除氧器处理用于装置余热锅炉用水。

⑦热回收及产汽系统

A、除盐水除氧系统

自装置外来的除盐水经调节阀调节后经除盐水预热器预热至80℃左右，与汽提塔来的净化水混合后一并进入除氧器及水箱。开工时除氧用蒸汽自装置外来，常运行时，除氧用蒸汽由除氧用蒸汽发生器自产。除氧器正常运行时，通过调节除氧用蒸汽的流量来控制除氧器的压力。除氧水经过中压锅炉给水泵升压后送至中压产汽系统。

B、中压产汽系统

来自中压锅炉给水泵的除氧水经过锅炉给水第一预热器、锅炉给水第二预热器预热至饱和温度后进入中压汽水分离器中。饱和水通过自然循环方式经转化炉对流段的蒸发段及转化气蒸汽发生器发生3.5MPa饱和蒸汽，再经过转化炉的对流段过热至450℃。该蒸汽一部分供造气装置自用，其余部分经减温减压至1.0MPa，250℃低压蒸汽出装置。

C、加药系统及排污系统

固体的磷酸三钠在加药系统中，经自除氧器引入除氧水溶解。然后经泵把药液送至汽水分离器内。为了减少系统的热损失和保护环境，系统还设置了连续排污扩容器、定期排污扩容器。排污水送入连续排污扩容器，扩容蒸汽进入除氧器，污水进入定期排污扩容器，并加入循环水冷却至50℃以下排放。

（2）产污环节

本项目“三废”排放情况及处理措施见表2.4-1。

表2.4-1    本项目“三废”一览表

|  | 序号 | 产污环节 | 主要污染因子 | 排放特征 | 收集方式 | 处理措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | G1 | 转化炉废气 | 烟尘、SO2、NOX | 有组织排放 | 管道密闭收集 | 清洁燃料+低氮燃烧+66m排气筒 |
|  | G2 | PSA解析气 | / | / |  | 送转化炉作燃料 |
|  | G3 | 装置无组织排放 | NMHC | 无组织排放 | / | / |
| 废水 | W1 | 蒸汽发生器排污水 | COD、SS | 连续 | 管道密闭收集 | 排入厂内污水处理站 |
|  | W2 | 变换冷凝液 | COD、SS | 连续 | / | 除氧后经蒸汽发生器产生蒸汽 |
|  | W3 | 脱盐水制备废水 | COD、SS | 连续 | 管道密闭收集 | 处理后回用 |
| 固废 | S1 | 废钴钼加氢催化剂 | Co-Mo-Al2O3-助剂 | 间歇 | / | 危废暂存间存放后，送有资质单位处置 |
|  | S2 | 废脱氯剂 | Ca | 间歇 | / |  |
|  | S3 | 废氧化锌脱硫剂 | ZnO | 间歇 | / |  |
|  | S4 | 废转化催化剂 | NiO、Al2O3 | 间歇 | / |  |
|  | S5 | 废中变催化剂 | Fe2O3、CuO、Al2O3 | 间歇 | / |  |
|  | S6 | 预转化催化剂 | NiO | 间歇 | / |  |
|  | S7 | 废吸附剂 | Al2O3、分子筛 | 间歇 | / | 送一般固废填埋场处置 |
| 噪声 | / | 机泵、风机、压缩机等 | 噪声级：85～90dB | 连续 | / | 减震、隔声措施 |

3环境质量现状调查与评价

3.1环境空气质量现状

根据《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ2.2-2018），对于基本污染物环境质量现状数据，项目所在区域达标判定，优先采用国家或地方生态环境主管部门公开发布的评价基准年环境质量公告或环境质量报告中的数据或结论。距离项目区最近的国控站点为吐鲁番地区站，根据《环境影响评价技术导则-大气环境》（H.J2.2-2018）对环境质量现状数据的要求，评价采用环境空气质量模型技术支持服务系统（http://data.lem.org.cn/eamds/apply/tostepone.html）发布的2024年大气现状监测数据，基本污染物环境空气质量现状表见表3.1-1。

表3.1-1    区域空气质量现状评价结果一览表

| 评价因子 | 年评价指标 | 标准限值μg/m3 | 现状浓度μg/m3 | 占标率% | 达标情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| SO2 | 年平均 | 60 | 6 | 10 | 达标 |
| NO2 | 年平均 | 40 | 30 | 75 | 达标 |
| CO | 日均值第95百分位数 | 4000 | 2300 | 57.5 | 达标 |
| O3 | 日最大8小时均值第90百分位数 | 160 | 138 | 86.25 | 达标 |
| PM10 | 年平均 | 70 | 90 | 128.5 | 超标 |
| PM2.5 | 年平均 | 35 | 37 | 105.7 | 超标 |

项目所在区域环境空气质量NO2、SO2年均值，CO日均值第95百分位数、O3日最大8小时滑动平均值的第90百分位数均符合《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准要求，PM10、PM2.5超出《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准要求项目所在区域为不达标区域。

3.2水环境质量现状监测与评价

项目所在区域无天然地表水，本评价仅针对地下水开展。

由地下水监测结果可知，各监测井水质中各项监测因子均满足《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）中的Ⅲ类标准，石油类满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的Ⅲ类标准。

3.3声环境质量现状监测与评价

由监测结果可知，本项目厂界各监测点噪声监测值均小于《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的3类标准限值，声环境质量现状较好。

3.4土壤环境质量状况调查与评价

由监测结果可知，各监测因子均能满足《土壤环境质量标准建设用地土壤污染风险管控标准》（GB36600-2018）第二类用地筛选限值。

3.5生态环境现状调查

根据《新疆生态功能区划》，厂址位于天山山地温性草原、森林生态区，北天山南坡吐鲁番—哈密盆地戈壁荒漠、绿洲农业生态亚区，吐鲁番盆地绿洲外围防风固沙、油气开发生态功能区。

（1）植被现状

根据《新疆植被及其利用》（中国科学院新疆综合考察队和中国科学院植物研究所主编，1978年，科学出版社）植被区域划分结果，本项目厂址所在区域为新疆荒漠区-东疆-南疆荒漠亚区-东准噶尔-东疆荒漠省-东疆荒漠亚省-吐鲁番，其植被类型主要为亚洲中部的典型荒漠。

项目厂址所在园区自然植被极其稀疏，自然地表基本为裸地，无植被覆盖，洪水冲沟旁可见极少量霸王、无叶假木贼、蒿及合头草等。

（2）动物资源现状

根据新疆动物地理区划，园区所在区属于古北界-中亚亚界-蒙新区-西部荒漠亚区-东疆小区。从地理位置上看，这里是蒙古及准噶尔盆地与新疆南部动物的交流通道，但由于极端干旱的大陆性气候控制下的严酷荒漠自然环境条件，致使评价区所属动物区系的野生动物种类组成贫乏，组成简单，分布于该区的动物以北方型耐寒种类和中亚型耐旱种类为主。根据现状调查和有关资料显示，规划园区区域共栖息着各种野生脊椎动物27种，其中两栖类1种、爬行类8种、鸟类8种、哺乳类10种。

从动物栖息种类分析，区域内野生动物种类贫乏，主要为荒漠种类。其中人类集中生活的绿洲区动物种类相对较丰富，分布有绿蟾蜍、大耳蝠、小家鼠、戴胜、红尾伯劳等绿洲动物，数量也比较多。而在荒漠戈壁区，野生动物极少分布，仅分布有少量的荒漠动物。项目区由于人类的开发，区域缺乏大型哺乳动物，没有地区特有和珍稀类动物。

4 环境影响预测与评价

4.1大气环境影响预测与评价

（1）正常工况小时浓度预测结果与分析

根据预测结果可知，落地浓度与现状监测值逐日叠加后，SO2、NO2日保证率浓度（98%保证率）、年均浓度均未出现超标现象；PM10日保证率浓度（95%保证率）、年均浓度均出现超标现象，超标原因是PM10背景值高，与项目区地处荒漠，风沙大、自然背景值高的自然气象条件有关，本项目排放污染物PM10的最大日均贡献值＜1%，年均贡献值＜1%。

本项目的特征污染物非甲烷总烃叠加值占标率均＜10%。总体来说，本项目建设对区域大气污染物的污染贡献在可接受范围内。

（2）非正常工况小时浓度预测结果与分析

本项目工艺简单，涉及废气排放的非正常工况主要为装置开停车，装置在开车前，需用氮气对系统进行吹扫、置换，吹扫/置换气中含有微量的粉尘，可直接排入周边环境，对项目区周边大气环境影响较小。

装置检修停车后，将系统内残余物料送火炬；之后用氮气对全系统进行吹扫，一年停车一次，一次吹扫需用氮气1500m3/次，吹扫气送至火炬燃烧处理，对项目区周边大气环境影响不大。

综上，项目运行过程非正常工况下不会对周边大气环境产生较大影响。

4.2水环境影响分析

4.2.1地表水环境影响分析

本项目厂区生产运行过程中所产生的各种废水经处理后回用于循环水补水、消防水补水和绿化，部分经排水管网排至鄯善工业园区能源化工产业区污水处理厂进行集中处置。事故状态下，事故废水均进入已建事故水收集池中暂存，并逐步将收集的废水进行处理达标后加以利用。

本项目评价范围内没有常年地表水体分布，项目既不从地表水体取水，也不向地表水体排水，不与地表水体发生直接的水力联系。因此，本项目不会对地表水产生影响。

4.2.2地下水环境影响分析

（1）正常状况下

正常工况下，项目产生的汽包排污水、循环水站排水、地面冲洗水经厂内污水处理站处理后，与脱盐水站排水一同排入园区污水处理厂。

项目厂区实行分区防渗，项目装置区、污水处理站、危废临时贮存场所等为重点防渗区，防渗层为至少1m厚黏土层（渗透系数不大于10-7cm/s），或至少2mm厚高密度聚乙烯膜等人工防渗材料（渗透系数不大于10-10cm/s），或其他防渗性能等效的材料；另外，本项目依托厂区事故水池，以防事故水外泄对地下水环境造成影响。

综上，正常工况下，项目产生的污水通过各盛水设施渗透而污染地下水的可能性很小，不会对地下水环境造成污染。

（2）非正常情况下

根据类比调查，本项目最大的泄漏区为污水处理站综合调节池，当防渗层发生破损，可形成持续泄漏的污染源，由于本项目包气带防护性能弱，从而发生污水泄漏穿过包气带污染地下水的污染事故。

一般厂区事故排放分为短期大量排放及长期少量排放两类。短期大量排放（如突发性事故引起的管线破裂或管线阻塞而造成溢流），一般能及时发现，并可通过一定方法加以控制，因此，一般短期排放不会造成地下水污染；而长期较少量排放（如装置区无组织泄漏等），一般较难发现，长期泄漏可对地下水产生一定影响。因此，在设计、施工和运行过程中，必须严格控制厂区废水的无组织泄漏，对地面进行硬化防渗处理，在设计、施工过程中严把质量关，运行过程中强化监控，严格管理，杜绝厂区存在长期事故性泄漏排放的存在。

（3）事故状态下

根据污水站设计进水水质，CODcr设计浓度小于1500mg/L；考虑到废水泄漏达到20%以上时能够从水计量仪器的监测数据中发现，不能形成持续泄漏，故假设综合调节池池底出现多点的裂缝，污水泄漏进入土壤的量按总污水量20%考虑。污水处理站综合调节池容积2000m3，污水泄漏量为400m3，则CODcr泄漏量约为600kg/d：

根据预测结果可知，发现污染事故后，及时关闭物料阀门，在24h之内将污染物料清理完毕，不考虑包气带的降解作用，物料渗入地下，100d、1年、1000d、10年之后在20m、80m、220m、800m处地下水中COD出现最大浓度，分别在80m、190m、390m、1100m以外均满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的Ⅲ类标准限值。由于本工程储罐区建设有完备的防渗措施，从根源上防止地下水污染的形成，因此在正常状况下的污染物对地下水的影响相对不大。非正常状况下，通过布设监控井及时发现池体渗漏污染地下水现象，并采取进一步应急响应措施阻止污染范围持续扩大。

综合以上模拟预测可以看出，确保防渗措施和渗漏检测有效这两项工作对于防止地下水遭受污染具有非常重要的意义，监控井合理布设和适当的监控周期布设是控制非正常状况影响范围的重要手段，要通过各种措施避免跑冒滴漏、非正常工况时的泄漏等事故工况的发生，从源头入手保护地下水。

4.3声环境影响预测与评价

由生产工艺及所用的设备可知，项目在生产过程中主要噪声设备为风机、压缩机、各类泵等，设备运转产生机械性噪声和空气动力性噪声；此外，还有产品、原料的运输、装卸噪声，噪声源强为75～90dB（A），噪声设备均布置在室内，采取消声、减振、隔声等措施。

根据预测结果可知，本项目建成运行后噪声贡献值均可以满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准昼间65dB（A），夜间55dB（A）的要求，不会降低声环境级别。本项目在设计和建设中，应通过对装置噪声源强的控制，并加强绿化隔声降噪措施，不对声环境造成污染。

4.4固体废物影响分析

（1）大气影响

固体废物在堆放过程中，废物所含的细粒、粉末随风扬散；在废物运输及处理过程中缺少相应的防护和净化设施，释放有害气体和粉尘。本项目产生的危险废物，暂存于满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18484-2023）要求的危废暂存间，危险废物定期委托有资质单位采用专用车辆运输至有资质单位处置，因此，拟建项目固体废物对大气环境的影响较小。

本项目生活垃圾通过垃圾箱定点集中收集，减少了因垃圾乱堆乱放造成的环境影响。

（2）地下水、土壤影响

固体废物的长期露天堆放．其有害成分通过地表径流和雨水的淋溶、渗透作用，通过土壤孔隙向四周和纵深的土壤迁移。在迁移过程中，由于土壤的吸附能力和吸附容量很大，固体废物随着渗滤水在地下水中的迁移，使有害成分在土壤固相中呈现不同程度的积累，导致土壤成分和结构的改变，间接又对在该土壤上生长的植物及土壤中的动物、微生物产生了危害。

根据现场调查，厂区现有废催化剂暂存间面积约63m2，废催化剂暂存间采取了防风、防雨措施，不存在露天堆放，因此，固体废物特别是危险废物的有害成分进入土壤环境的可能性较小，对周边地下水、土壤环境的影响较小。本次评价要求在厂区内暂时存放固体废物特别是危险废物期间应加强管理，分类收集，及时处理，严格执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）、《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）等相关要求，堆放场地应设有防渗、防流失措施；在清运过程中，要求做好密闭措施，防止固废散发出臭味或抛洒遗漏而导致污染扩散。

另外，外委处置的固体废物使用专用车辆进行运输，运输过程中必须遮盖，避免物料遗撒，防止运输途中产生扬尘，污染道路沿线的大气环境。

4.6环境风险评价

根据工程分析，本项目的风险源主要为在生产装置区西侧的煤焦油储罐、液化气储罐、柴油储罐、石脑油储罐、尾油储罐。

本项目的大气环境风险潜势为Ш级，地下水环境风险潜势为Ⅳ级。根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）的要求：“建设项目环境风险潜势综合等级取各要素等级的相对高值。”因此，本项目的环境风险潜势为Ⅳ级，环境风险评价等级为一级。

由预测结果可知，在距离项目边界2500m范围内，无任何敏感点，不存在集中人群分布，因此，项目事故下泄漏的H2S、油品泄漏发生火灾产生SO2、CO对周边的环境敏感点影响较小。

5 环境保护措施及其可行性论证

5.1废气处理措施及可行性分析

5.1.1有组织废气治理措施可行性分析

转化炉采用天然气和解析气作为燃料，燃烧后主要排放颗粒物、SO2、NOx等污染物，烟气通过一根66m排气筒排放。

本项目对转化炉烟气主要采用从源头污染物控制方式。

（1）二氧化硫源头控制方式

①天然气制氢装置采用钴钼加氢脱硫技术，将天然气中的有机硫转化为无机硫；再进入氧化锌脱硫反应器脱硫，脱硫后的气体中硫含量小于0.1ppm。由此可以看出，解析气中硫含量极低，属于低硫燃料。另外，采用自产解析气作为燃料可极大程度减少天然气的用量，节约生产成本。

②解析气无法满足转化炉全部能量需求，因此项目转化炉还使用天然气作为燃料。根据吐鲁番的天然气组分表，天然气满足国家标准（GB17820-2018）一类指标，含硫量≤20mg/m3，属于低硫燃料。

综上，本项目所用天然气、解析气均属于低硫燃料。

（2）颗粒物源头控制方式

本项目所用天然气、解析气均属于清洁燃料，参照《污染源源强核算技术指南 石油炼制工业》（HJ982-2018），转化炉出口颗粒物可控制在20mg/m3以下。

（3）氮氧化物源头控制方式

本项目采用低氮燃烧器，可有效抑制NOx的生成，类比同类装置，转化炉出口氮氧化物可控制在150mg/m3以下。

本项目转化炉低氮燃烧器采取了以下措施降低NOx：

①分级分区燃烧

采用外围多枪嘴燃烧技术，形成多区域燃烧，扩大了燃烧区域，降低局部高温，降低NOx的生成。

②多级配风技术

燃烧空气分为根部风、一次风和二次风三部分，与燃气混合，在高温区贫氧燃烧，降低高温区的NOx；在低温区形成富氧燃烧，最终达到燃烧平衡，降低NOx的生成总量。

本项目转化炉采用低氮燃烧技术，使用的天然气、解析气属于低硫、清洁燃料，为《排污许可证申请与核发技术规范 石化工业》（HJ853-2017）推荐的可行技术。

5.1.2无组织废气治理措施可行性分析

（1）VOCs减排措施

①优先使用低（无）泄漏的泵、压缩机、过滤机、离心机、干燥设备等，采用密闭式循环水冷却系统等。

②按照《石化行业挥发性有机物综合整治方案》，工艺废气应优先考虑生产系统内回收利用，难以回收利用的，应采用催化燃烧、热力焚烧等方式处理，处理效率应满足相关标准和要求。本项目设置解析气收集系统，作为转化炉燃料使用，最大限度地节约天然气的用量。

（2）VOCs泄漏检测与修复（LDAR）措施

为进一步降低挥发性有机物的排放，本项目实施后，建设单位将全面开展泄漏检测与修复工作。泄漏检测与修复工作主要由厂区VOCs排放源排查、生产装置VOCs泄漏检测与修复两部分组成。

a、厂区VOCs排放源排查

工艺装置区域凡涉及VOCs组分超过10%的工艺管线，都需要进行不同频率的检测。在项目建立阶段，通过物料平衡表及现场审核后找出的有泄漏隐患的组件,标记为潜在VOCs无组织排放源的点，并将这些点的信息录入管理系统，在之后的周期性检测中按不同检测频率进行人工检测。

以下设备或管线组件在有机气体和挥发性有机液体流经时，可能产生挥发性有机物泄漏，应布设LDAR检测点，采用挥发性有机物分析仪进行泄漏检测：阀门、法兰、泵、压缩机、泄压装置、取样连接系统、开口阀门及管线、其它缝隙接合处（搅拌机密封处、装卸接合部位等）。

工艺装置区域无组织排放源多，但每个组件的泄漏量不大，采用便携式VOCs检测仪，检测数据通过手持式移动数据传输器传送。储罐区无组织排放源并不多，若有泄漏，则泄漏量大多很大，采用红外气体成像仪检测。

b、生产装置VOCs泄漏检测与修复

建立VOCs泄漏检测与修复管理平台，设置数据管理终端服务器，利用电子数据化管控平台实现装置VOCs 泄漏的动态管理。

根据生产装置的在线物料特征，对生产装置中VOCs的潜在泄漏源进行建档，检测人员按照设定好的的检测路线，定期对所有潜在的VOCs排放源进行现场检测。检测人员通过便携式的气体红外成像仪收集泄漏视频，制作成正常模式、红外模式和增强模式三者结合的形式，把拍摄到的VOCs泄漏视频上传到VOCs无组织排放监测管理数据平台，供用户在不同的地点查看工厂的泄漏视频。在检测过程中，一旦发现被检测点发生泄漏，且泄漏值大于规定的阈值，则采取维修措施来阻止泄漏继续发生。

综上，本项目VOCs污染防治符合2013年第31号公告政策和《石化行业挥发性有机物综合整治方案》（环发【2014】177号）要求，合理可行。

5.2废水污染防治措施可行性

5.2.1废水处理措施可行性

厂区污水间接采用预处理+A/O生化处理和BAF深度处理+超滤中水回用处理工艺（格栅+沉砂池+隔油池+储油罐+涡凹气浮+溶气气浮→水解池+缺氧池+好氧池+二沉池→臭氧接触池+MAF池+砂滤池+活性炭滤池→超滤+钠离子交换器+反渗透→清水池）。其现有工艺符合《排污许可证申请与核发技术规范 石化工业》（HJ853-2017）要求推荐的污水处理可行技术。通过污水间接排口监测结果可知，各水污染物指标能够实现达标排放要求。新疆美汇特公司污水处理工艺对厂区各装置废水处置有效。

厂区生产废水（含油废水、脱盐废水、锅炉排水、循环水系统排水、脱硫废水等）主要污染物为COD、石油类等，排入厂区污水处理系统（“预处理+A/O生化处理和BAF深度处理+超滤中水回用处理”工艺）处理；生活污水主要来自办公区生活废水，主要污染物为：pH、COD、SS、氨氮，排入化粪池。

新疆美汇特公司污水处理系统采用预处理+A/O生化处理和BAF深度处理+超滤中水回用处理工艺，出水水质可满足《石油炼制工业污染物排放标准（含2024年修改单）》（GB31570-2015）表1间接排放标准及《城市污水再生利用 工艺用水水质》（GB/T19923-2024）中的水质标准要求，满足循环水系统用水水质要求，多余达标废水经园区下水管网排至鄯善工业园区能源化工产业区的污水处理厂处理。生活污水经化粪池预处理后满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中的三级标准经园区下水管网排至鄯善工业园区能源化工产业区的污水处理厂处理。

能源化工产业区的污水处理厂位于能源化工产业区西南部，解放路以西4km，兰新高铁线以北380m处，该污水处理厂于2018年取得原新疆维吾尔自治区环境保护厅出具的《关于鄯善工业园区污水处理及中水回用工程（一期）环境影响报告书的批复》（新环函〔2018〕535号）。处理能力为1万m3/d，处理工艺为改良氧化沟，包括污水一级预处理、污水二级生化处理、污水三级深度处理，处理后出水水质达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准，排放至七克台镇防风林灌溉。污水处理厂于2018年5月顺利通过竣工环保验收，目前运行良好。本项目位于能源化工产业区，属于该污水处理厂污水接纳范围内，且项目排放污水量较少，污水处理厂处理余量能够满足本项目污水处理的需求，因此本项目废水进入污水处理厂处理是可行的。

5.2.2防渗措施

本项目生产设备均位于地上，车间整体已按照一般防渗区要求采取了防渗措施。项目施工过程中仅对车间部分区域进行改造，评价要求施工过程中若发现防渗层破损，在施工结束后应及时按照一般防渗区要求修补，尽可能的减少对地下水环境的影响。

5.2.3地下水环境监控与管理

根据现场调查，新疆美汇特公司已按照生态环境管理部门要求，在企业场地范围内布设3口地下水井，本次评价依托现有监测井，不再新增。

监测结果应按工程有关规定及时建立档案，并抄送生态环境主管部门，对于常规检测数据应该进行公开，满足法律中关于知情权的要求。发现污染时，要及时进行处理，开展系统调查，并上报有关部门。

综上所述，项目采取的水污染防治措施是可行的。

5.3噪声污染防治措施可行性

（1）加热炉

加热炉噪声控制措施有：

①采用低噪声燃烧喷嘴。例如用高辐射燃烧式喷嘴代替板式无焰喷嘴；用多孔喷嘴代替单孔喷嘴，以减少喷射及湍流噪声。

②将自然通风改为强制通风。

③设置消声罩。消声罩的壳体为金属板，内衬30～50mm吸声材料。吸声材料采用不燃、耐温的吸声泡沫玻璃或其他松软纤维性吸声材料，如超细玻璃棉等。若采用松软纤维性吸声材料，必须加护面结构，如孔板、钢丝网等。

（2）风机及压缩机

风机及压缩机噪声主要由空气动力噪声和机械振动噪声构成。空气动力性噪声是由旋转叶片引起气体介质的涡流和紊流产生的噪声，以及叶片对介质周期性的压力产生的脉冲噪声。机械振动噪声是由轴承噪声及旋转部件的不平衡所产生的振动噪声。这些噪声主要由风机进出口、管道、风机壳体，以及基础的振动等形式向外辐射。风机及压缩机噪声控制方法有：

①进（排）气管道安装消声器，消声量在25dB（A）以上。

②设备与底座之间设置减振措施。

③设隔声罩。控制由风机壳体所辐射的噪声、电磁噪声以及驱动设备（如电机）噪声。

④设置风机房和压缩机房，对室内进行声学处理，主要提高墙壁、顶棚的吸声系数，以提高室内吸声量，设置隔声门窗，设置隔声控制室。

（3）机泵

机泵其噪声主要在电机侧，电机噪声一般比泵噪声大5dB（A）左右。所以机泵噪声的治理主要是对电机噪声的控制。大多数电机均为空气冷却，其噪声主要来源于冷却风扇产生的空气动力噪声，其次为电磁噪声、旋转机械噪声等。电机的噪声强度与其功率、转速等参数有关。电机噪声主要控制措施有：

①设置隔声罩。对电机空气动力噪声和电磁噪声均可进行有效控制，一般降噪效果可达8～10dB（A）。

②对机泵与基础间的隔振或减振处理。

5.4固体废物污染防治措施可行性

固体废物处理以“减量化、资源化、无害化”为原则，对项目产生的固体废物进行分类收集，对可利用的固体废物尽可能采取多种措施进行资源化利用。

5.4.1一般固废

本项目产生的一般固体废物主要为废吸附剂送一般固废填埋场填埋处置，一般固体废物暂存间按《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）的要求进行建设，设置警示标志，对地面进行防渗，满足防风、防雨、防晒、防盗等要求。

生活垃圾由市政环卫部门统一清运。

5.4.2危险废物转移

根据《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）要求和有关危险废物转移的管理办法，企业对其产生的危险废物进行贮存，并按照国家有关规定办理危险废物申报转移的电子联单，并在贮运过程中严格执行危险化学品贮存、运输和监管的有关规定。

产生危险废物的单位，必须按照国家有关规定制定危险废物管理计划，并向所在地县级以上地方人民政府环境保护行政主管部门申报危险废物的种类、产生量、流向、贮存、处置等有关资料。前款所称危险废物管理计划应当包括减少危险废物产生量和控制危害性的措施以及危险废物贮存、利用、处置措施。危险废物管理计划应当报产生危险废物的单位所在地县级以上地方人民政府环境保护行政主管部门备案。本条规定的申报事项或者危险废物管理计划内容有重大改变的，应当及时申报。

经合理处置后本项目产生的固体废弃物对区域环境的影响大大降低，其处置措施基本可行。

5.5土壤保护措施

从生产过程入手，在工艺、管道、设备、给排水等方面尽可能地采取泄漏控制措施，从源头最大限度降低污染物质泄漏的可能性和泄漏量，使项目区污

染物对土壤的影响降至最低，一旦出现泄漏等即可由区域内的各种配套措施进

行收集、处置，同时经过防渗处理的地面有效阻止污染物的下渗。

从大气沉降、地面漫流、垂直入渗三个途径进行控制。

（1）大气沉降途径

涉及大气沉降途径，可在厂区绿地范围种植对有机物有较强吸附降解能力的植物。

（2）地面漫流途径

对于事故废水及初期雨水，建立从污染源头、过程处理和最终排放的三级防控体系。

（3）垂直入渗途径

参照《石油化工工程防渗技术规范》（GB/T50934-2013）中的要求，根据场地特性和项目特征，制定分区防渗措施。将厂区划分为非污染防治区和污染防治区。污染防治区按一般污染防治区、重点污染防治区分别进行防渗设计。

5.6协同降碳措施

（1）绿色工艺技术

参照《高耗能行业重点领域节能降碳改造升级实施指南（2022年版）》炼油行业节能降碳改造升级实施指南，采用智能优化技术，实现能效优化；采用先 进控制技术，实现卡边控制。采用CO燃烧控制技术提高加热炉热效率，合理采用变频调速、液力耦合调速、永磁调速等机泵调速技术提高系统效率，降低能耗、催化剂消耗，采用压缩机控制优化与调节技术降低不必要压缩功消耗和不必要停车，采用保温强化节能技术降低散热损失。

（2）优化设备采购方案

①本项目通过购入效率高、能耗少、成本低的先进设备，使全厂单位生产总值温室气体排放量及单位产品温室气体排放量下降。

②按《用能单位能源计量器具配备和管理通则》（GB17167-2006）的要求，实行各生产线、工段耗能专人管理,建立合理奖罚制度，并严格执行,确保节能降耗工作落到实处。

③建议企业尽可能安排集中连续生产,应杜绝大功率设备频繁启动,必要时安装软启动装置，减少设备启停对电网的影响。

（3）厂内外运输减污降碳措施

①项目在总图布置时，根据工艺生产的需要，按照工艺流向布置，物料顺行，合理分配运输量，减少物流，减少折返、迂回以及货物的重复装卸和搬运，减少厂内运输货物周转量，缩短运输距离，从而减少厂区内运输车辆、非道路移动机械等移动设备燃烧产生的CO2排放量。

②工艺设备和建构筑物合理布局，水泵房、变配电设施等均设置在负荷中心，减少电力等能源输送损耗，减少电力隐含的CO2排放量。

③项目大宗物料主要采用国六标准汽车运输，可减少公路汽车运输CO2排放量。

。

6评价结论

新疆美汇特石化产品有限公司40万吨/年煤焦油加氢及配套项目35000Nm3/h天然气制氢装置改造项目建设符合产业政策，选址符合“三线一单”；建设项目生产符合清洁生产要求，采用的环境保护措施、环境风险防范及应急措施可行，总体上对评价区域环境影响较小，环境风险在可接受范围内。因此本报告书认为，在污染防治措施和环境风险防范措施到位的情况下，从环境影响可行性来讲，本项目的建设是可行的。