
吐市环监函〔2025〕141号

关于新疆昭乾矿业科技有限公司鄯善县七克台镇300万吨/年尾矿矿渣综合治理项目环境

影响报告表的批复
新疆欣明交通工程有限公司：

你公司《关于审批<新疆昭乾矿业科技有限公司鄯善县七克台镇300万吨/年尾矿矿渣综合治理项目环境影响报告表>的申请》及所附相关材料收悉。经研究，批复如下：

新疆昭乾矿业科技有限公司鄯善县七克台镇300万吨/年尾矿矿渣综合治理项目建设性质为新建，主要建设内容为：新建密闭的尾矿渣无害化处理车间设尾矿渣无害化处理生产线2条，购置全自动离心机、往复式选矿机、搅拌机等设备，并配套建设其储运工程、辅助工程、公用工程及其环保工程。年处理300万吨/年尾矿矿渣，外售用于生产环保建筑砌块。
根据新疆中新荣耀环境工程有限公司编制的《新疆昭乾矿业科技有限公司鄯善县七克台镇300万吨/年尾矿矿渣综合治理项目环境影响报告表》(以下简称《报告表》）的评价结论，从环境保护的角度，原则同意该项目按照《报告表》中所列项目地点、性质、规模及环境保护措施建设。
二、在工程设计、建设和环境管理中要认真落实《报告表》提出的各项环保要求，严格执行环保“三同时”制度，确保各类污染物稳定达标排放，并达到以下要求:

（一）落实施工期各项环保措施。加强项目施工期间的环境保护管理工作，防止施工期废水、扬尘、固体废物和噪声对周围环境产生不利影响，施工结束后及时恢复。

（二）严格落实各项大气污染防治措施。本项目运营期原料、成品堆场全封闭，设置自动喷淋装置；运输车辆、物料装卸及厂区道路运输及时清扫，洒水喷雾降尘；物料输送采取封闭廊道；厂界废气污染物可以满足《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）表2大气污染物无组织排放限值要求。筛分、破碎、搅拌机等生产设备全封闭，粉尘经集气罩收集后通过布袋除尘器处理后由15m高排气筒（DA001）排放，有组织废气满足《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）表2大气污染物有组织排放限值；食堂油烟经油烟净化设施处理达到《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB 18483-2001）中油烟最高允许排放浓度后从专用烟道引至屋顶排出。
（三）严格落实各项水污染防治措施。本项目运营期生产废水经3000m3沉淀罐收集循环使用不外排；生活污水经5m3/d地埋式一体化污水处理设备处理达到《农村生活污水处理排放标准》(DB654275-2019)中“农村生活污水处理设施出水用于生态恢复的污染物排放限值”C级标准的要求后用于恢复周边生态。

（四）强化厂区分区防渗措施。严格按照标准规范要求进行防渗设计、施工、验收；采取分区防渗，强化危险废物贮存区域地面、围堰、墙裙、装卸区、防渗收集池、导流沟等重点污染防治区防渗，加强地下水和土壤监测，如发现防渗功能下降应采取积极措施及时处理，严防污染地下水及土壤。
    （五）加强固体废物的分类管理。本项目运营期除尘器收集尘定期和矿渣一起外售给周边企业综合利用；废除除尘布袋定期更换后外售综合利用；生活垃圾由环卫部门定期清运至鄯善县生活垃圾填埋场填埋处理；一般工业固体废物管理执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）要求。本项目设备维修产生废机油属危险废物，收集至危废暂存间，委托有资质单位处理，不得随意外运、转移处置；该项目收集贮存危废设施严格执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）中相关要求。项目严格按照《危险废物收集贮存运输技术规范》（HJ2025-2012)、《排污许可证申请与核发技术规范 工业固体废物（试行）》（HJ1200-2021）及《危险废物转移管理办法》（生态环境部、公安部、交通运输部令第23号）要求进行收集、贮存、运输。 

（六）严格落实噪声污染防治措施。采用吸声、隔声、减震等防护措施，运营期各厂界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类标准的要求。

（七）建立严格的环境管理体系。严格落实《报告表》提出的各项事故防范和应急措施，制定突发环境事件应急预案，完善环保规章制度，定期开展环境应急演练。提高操作管理水平，加强设备管理、维护及操作人员的教育培训，控制和降低环境风险，杜绝环境污染事故的发生。

三、本项目不设污染物总量控制指标。本项目在发生实际排污行为之前，必须按相关规范要求申领排污许可证，在排污许可证中载明批准的环境影响报告表中各项环境保护措施、污染物排放清单等的执行情况及其他有关内容，并按证排污。

四、本项目施工期和运营期的环境监督管理由鄯善县分局负责，市生态环境保护综合行政执法支队不定期进行抽查。项目竣工后，须按规定程序开展竣工环境保护验收，验收合格后，方可正式投入运行。如项目的性质、规模、地点、工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动，须报我局重新审批。自环评批复文件批准之日起，如工程超过5年未开工建设，环境影响评价文件应当报我局重新审核。

                           吐鲁番市生态环境局 
2025年12月24日
— 8 —

