# 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 | 新疆托克逊县4号建筑用砂矿建设项目 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 建设项目 行业类别 | 八、非金属矿采选业—11土砂石开采（不含河道采砂项目）中“其他” | 用地（用海）面积（m2）/长度（km） | 218800m2 |
| 建设性质 | ☑新建（迁建） □改建 □扩建 □技术改造 | 建设项目 申报情形 | ☑首次申报项目 □不予批准后再次申报项目 □超五年重新审核项目 □重大变动重新报批项目 |
| 是否开工建设 | ☑否 □是： |  |  |
| 专项评价设置情况 | 本项目无须设置地表水、地下水、生态、大气、噪声、环境风险专项。 |  |  |
| 规划情况 | - 《新疆维吾尔自治区矿产资源总体规划（2021-2025年）》 - 《新疆维吾尔自治区吐鲁番市矿产资源总体规划（2021-2025年）》 - 《新疆维吾尔自治区托克逊县矿产资源总体规划（2021-2025年）》 |  |  |
| 规划环境影响 评价情况 | 《新疆维吾尔自治区矿产资源总体规划（2021-2025年）环境影响报告书》 |  |  |

# 二、建设内容

| 地理位置 | - 1.矿山地理位置及交通 新疆托克逊县4号建筑用砂矿行政区划隶属托克逊县管辖。 |
| --- | --- |
| 项目组成及规模 | 1.建设内容及规模 本项目为省道S12建设项目料场，开采建筑用砂矿，开采规模为60万立方米/年，开采服务年限2年，开采方式为露天开采，配套建设矿区辅助、储运、公用、环保等工程。项目工程组成建设内容见表2-2。 表2-2 项目建设内容一览表 序号; 工程类别; 工程内容. 1; 主体工程; 规划露天采场; 第1年开采区位于矿区南部，露天采场占地面积109400m2，开采标高615～602m，最终台阶数为3个，台阶高度3-5m，安全平台宽度4m，最大采深13m。 第2年开采区位于矿区北部，露天采场占地面积109400m2，最终台阶数为3个，台阶高度3-5m，安全平台宽度4m，最大采深11m。. 规划工业广场; 第1年规划工业广场位于矿区内北部。场地内设置包括筛分设备、沉淀池等，总占地面积约10000m2，总建筑面积1600m2，均为彩钢结构。沉淀池容积500m3（50m×10m×1m），池底及边坡铺设防渗膜。 第1年采区内矿体开采至最低开采标高602m后利用第1年规划废石及泥渣堆放场内废石及泥渣内排回填至首采区坑底内压实、平整，后续再将第2年开采区规划工业广场转场至南部第1年采区内，继续开采北部第2年开采区内矿体。. 2; 辅助工程; 规划办公生活区; 第1年开采区规划办公生活区位于矿区东北部。占地面积约1200m2，包括办公室、职工宿舍、食堂、100m3污水罐、100m3储水罐、垃圾船、澡堂等建筑物，建筑面积880m2，均为彩钢结构。 第2年开采区规划办公生活区位于矿区东南部第1年开采区采坑内，占地面积约1200m2。. 地质灾害防治; 露天采场外围10m处设置铁丝围栏及警示牌，并监测边坡岩体稳定情况，做到提前预防，及时清除。在规划采场外围设置铁丝围栏1948m和警示牌20块。. 3; 储运工程; 规划矿区道路; 规划矿山道路均在原始地面上直接修筑，无切坡工程，道路表面碎石铺设，单车道，路面宽6m，路基宽6m，道路最大纵坡小于8%，最小转弯半径15m，道路全长约850m，占地面积约4200m2。. 泥渣废石堆场; 第1年开采区规划废石及泥渣堆放场选址位于规划工业广场西侧24m处平坦地带，占地面积23600m2，泥渣集中堆放于规划场地东部，废石集中堆放于规划场地西部，分层堆放，每层堆放4m，堆放两层，堆放过程中分层压实，保持堆体边坡稳定，设计最大堆积高度8m，堆放容量约12.5万m3，完全满足第1年开采期内废石及泥渣9.9万m3堆放需求。 第2年开采区规划废石及泥渣堆放场选址位于矿区内南部第1年开采区采坑内，占地面积23600m2。. 4; 公用工程; 供排水; 矿山生产及生活用水需从阿乐惠镇拉运，运距24km，采用100m3储水罐储水。. 矿区生活污水经100m3污水罐收集后拉运至阿乐惠镇污水处理厂处理；矿区生产废水经沉淀后循环利用，不外排；露天采矿场降雨排水通过地形自然排水后蒸发。. 供电; 依托本项目矿区北侧6.8km处托克逊县阿乐惠镇东2号砂石料矿，该矿已开采生产多年，矿山已铺设有10kV高压线路，可接入本项目矿区作为供电电源。本项目矿区设计安装一台S13-250kW/10型变压器，将变压器、配电箱布置在办公生活区东部，变压后，通过配电箱以380V和220V供电电压供滚筒筛、照明及其它用电设备用电。. ZZ; 供热; 本项目供暖采用电锅炉供暖。. 5; 环保工程; 废气治理; 整个生产过程，露天采矿场使用洒水车洒水降尘，开采、装卸及运输道路洒水抑尘；泥渣废石堆场采取遮盖、洒水措施抑尘；筛分水洗过程传输带全密闭。并配备布袋除尘器及15m高排气筒；食堂油烟安装油烟净化器。. 废水治理; 矿区生活污水经污水罐收集后拉运至阿乐惠镇污水处理厂处理；矿区生产废水经沉淀后循环利用，不外排；露天采矿场降雨排水通过地形自然排水后蒸发。. 噪声; 装卸车辆、运输车辆间歇工作、限速行驶、禁止鸣笛，选用低噪声设备，基础减振，定期进行维护和保养。. 固体废物; 矿区生活办公区产生的生活垃圾收集后统一拉运至博斯坦乡垃圾填埋场；生产废水经沉淀产生的岩石碎屑堆放至泥渣废石堆场；泥渣废石堆场堆放的泥渣废石最终用于回填；本项目不涉及维修，机械在使用过程中损坏拉运至第三方维修公司维修，不产生危险废物。. 生态治理; 编制生态恢复方案，坚持“预防为主，防治结合”“在保护中开发，在开发中保护”“依靠科技进步，发展循环经济，建设绿色矿山”“因地制宜，边开采边治理边复垦”，开采过程中边开采边回填；开采结束通过推土机进行削高填低平整，恢复原地形地貌，复垦率达到100%，尽可能恢复矿山的原有地形地貌。. 6; 依托工程; 博斯坦乡垃圾填埋场; 博斯坦乡生活垃圾处理规模25.37t/d，垃圾卫生填埋场有效库容为11.38万m，可容纳生活垃圾7.28万t，本项目产生生活垃圾11.1t/a(0.037t/d)，远低于博斯坦乡垃圾填埋场的设计处理规模，垃圾产生量处于填埋场富余处置能力范围内，不会造成填埋场负荷过载，依托可行。. 阿乐惠镇污水处理厂; 阿乐惠镇污水处理厂采用“格栅+调节池+生物接触氧化+二沉池+消毒”的常规城镇污水处理工艺，对生活污水中常规污染物的去除率可达85%以上，处理后出水可满足《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准，污水处理能力1500m3/d，富余能力1000m3/d，本项目生活污水产生量为976.8m3/a（3.256m3/d），依托可行。. 4.公用工程 （1）供水 本项目用水主要为生活用水和生产用水。 ①生活用水 本项目劳动定员37人。根据《新疆维吾尔自治区生活用水定额》中集体宿舍用水定额为80-100L/床·日及职工内部食堂10L/人·餐。为计算用水的最大影响，本次职工生活用水取最大值，即110L/人·日。因此本项目用水量1221m3/a（4.070m3/d）。 ②生产用水：项目区所需的生产用水由阿乐惠镇拉运。 项目生产用水量参照《新疆维吾尔自治区工业用水定额》中其他土砂石开采业，按0.2m3/m3计算，根据资料，经二段筛分后粒径＜5mm的砂需水洗，该矿山设计生产规模60万m3/年，矿山年所需水洗的粒径＜5mm砂占比32.8%，即为196800m3，洗砂用水量约为39360m3/a（131.2m3/d）。废水经沉淀后可循环利用，回用率80%，补充新水20%，年需新水量7872m3/a（26.24m3/d）。 ③降尘用水 规划露天采矿场降尘用水：运营期露天采矿场洒水按1.5L/（m²/次），每天4次计算。本项目露天采矿场开采时作业面积按365m²计，用水量为656.4m3/a（2.188m³/d）。 规划工业广场降尘用水：运营期工业场地主要为输送带、料仓等降尘用水，按1.5L/（m²/次），每天4次计算。本项目工业场地作业面积按10000m²计，用水量为18000m3/a（60m³/d）。 规划泥渣废石堆场降尘用水：运营期矿石堆放场洒水按1.5L/（m²/次），每天4次计算。本项目矿石堆放场作业面积按1000m²计，用水量为1800m3/a（6m³/d）。 规划办公生活区降尘用水：生产期办公生活区洒水按1.5L/（m²/次），每天4次计算。本项目办公生活区总占地面积为1200m²计，用水量为2160m3/a（7.2m³/d）。 矿山道路降尘用水：生产期运输道路洒水按1.5L/（m²/次），每天4次计算。本项目运输道路面积为4200m²计，用水量为7560m3/a（25.2m³/d）。 （2）排水 ①露天采矿场排水 矿区蒸发量远远大于降雨量，大气降水仅有少部分降水渗入地下补给地下水。地表水对矿床无补给，地下水对矿床也无补给。 矿山采用露天开采方式，可根据需要在采场上部设置截水沟，截排水沟采用梯形断面，最小底宽0.5m，顶部宽1.5m，最小深度0.5m。安全清扫平台上设置排水沟，山坡露天采场汇水经排水沟自流排至采矿场外。 ②生产排水 矿区生产用水采用循环水，设计一个沉淀池，采用水泵提升扬程供水洗砂。当沉淀池泥浆含量较高时，沉淀掏泥，水循环利用率80%。生产废水主要污染物为岩石碎屑等沉淀物，无其他污染物，经沉淀后回收利用，不外排。 ③生活排水 本项目办公生活区生活用水量1221m3/a（4.070m3/d），则生活污水产生量为976.8m3/a（3.256m3/d），生活污水经污水罐收集之后拉运至阿乐惠镇污水处理厂处理。 （3）供电 本项目依托矿区北侧6.8km处为托克逊县阿乐惠镇东2号砂石料矿。 （4）采暖 本项目供暖采用一台3kW电锅炉供暖。 （5）矿山通信 矿区通信配备6个通信器材，设计矿山配备皮卡车1辆、越野车1辆作为应急车，以提高矿山的应急救援能力。 |
| 总平面及现场布置 | 矿山总体布局包括：规划露天采场、规划生活办公区、规划工业广场和规划矿山道路，共占地面积218800m2。据选址所在位置和用地条件，项目建设区呈不规则多边形。 |
| 施工方案 | - 1.施工期 建设项目施工期间会产生扬尘、施工机械废气、运输车辆尾气、噪声等，以上各种因素均会对环境造成一定的影响。施工过程简单，施工对环境的影响为短期影响，且影响较小，随着施工结束而消失，对区域生态环境影响不大。主要产污环节为场地清理和平整、道路建设等产生的施工扬尘、施工噪声。 2.运营期 - ①开采工艺 项目生产工艺流程为：挖掘机开采—装载机铲装—自卸汽车拉运。 ②运营期筛分水洗加工工艺流程及产污环节 工艺流程简述： - ①挖掘机开采：对矿体进行开采，采用凹陷露天开采方式，采用自上而下水平分层、台阶式采矿方法进行砂石开采，此过程会产生自身机械噪声和粉尘及剥离固废。 - ②装载机铲装：开采的砂石料通过装载机进行装载至自卸汽车，此过程会产生自身机械噪声和粉尘。 - ③汽车运输：装载好的汽车进行运输至原料料仓，此过程会产生道路扬尘。 ④筛分水洗：本项目原料不在现场大量堆存，根据情况产生的直接进入料仓里，砂砾石经料仓进入振动筛进行初次筛分，将＞40mm的废料筛出，小于40mm的半成品砂石料经过带式输送机进入滚筒筛筛分。此过程会产生噪声和粉尘。滚筒筛转动时，砂砾石借助重力的作用，往位置较低的一侧移动，同时不同孔径的砂砾石从筛网漏出。此过程会产生噪声和粉尘。通过滚筒筛工作，将粒径5mm～20mm、20～40mm筛出，由挖掘机或铲车装载至自卸汽车将砂砾石拉运销售。0.15mm～5mm的砂由输送带输送至洗砂机洗去杂质后，经底部脱水筛脱水后经带式输送机拉运销售。此过程会产生废水、噪声及固废。 |
| 其他 | 无 |

# 三、生态环境现状、保护目标及评价标准

| 生态环境现状 | 1.生态环境现状调查 （1）生态系统调查与评价 根据《新疆生态功能区划》，矿区所在区域项目区属于Ⅲ天山山地温性草原、森林生态区，Ⅲ4.天山南坡吐鲁番—哈密盆地戈壁荒漠、绿洲农业生态亚区，51.吐鲁番盆地绿洲外围防风固沙、油气开发生态功能区。 （2）植被现状调查 工程区植被在区域分布上属于荒漠植被分布区，植物类型单一，种类、数量均较少。现场调查表明，植被覆盖率不足1%。由于组成群落的植物种类很少，所以群落结构也比较简单。 （3）野生动物现状调查 按中国动物地理区划分级标准，工程所在区属于古北界-中亚亚界-蒙新区-西部荒漠区-东疆小区。分布于该区的动物以北方型耐寒种类和中亚型耐旱种类为主。 （4）土壤现状调查 根据现场调查结果及全疆土壤类型图分析，矿区土壤类型为石膏棕漠土。 （5）土地利用现状调查与评价 项目区的土地利用类型主要为裸土地。 - 2.环境空气质量现状调查 根据监测结果，监测因子24h平均浓度均满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准浓度要求。 3.地表水环境质量现状调查 本项目可不进行地表水环境质量现状监测。 4.地下水环境质量现状调查 本项目不开展地下水环境影响评价。 5.声环境质量现状 本项目可不开展声现状调查。 - 6.土壤环境质量现状调查 根据监测结果，项目占地范围内的土壤监测项目均符合《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）中的第二类用地筛选值标准，占地范围外的土壤监测项目均符合《土壤环境质量农用地 土壤污染风险管控标准（试行）》（GB15618-2018）中农用地土壤污染风险筛选值。 |
| --- | --- |
| 与项目有关的原有环境污染和生态破坏问题 | 本项目为新建项目，无原有环境污染和生态破坏问题。 |
| 生态环境保护目标 | - 1环境保护目标 本项目评价范围内没有自然保护区、风景名胜区等敏感区。 |
| 评价 标准 | 1.环境质量标准 （1）大气环境：《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及其修改单中二级标准； （2）声环境：《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准； （3）土壤环境：占地范围内执行《土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）中第二类用地筛选值；占地范围外执行《土壤环境质量 农用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB15618-2018）中农用地土壤污染风险筛选值。 2.污染物排放标准 （1）本项目颗粒物排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）新污染源大气污染物排放限值无组织监控浓度限值及《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中二级标准限值。食堂油烟执行《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）最高允许排放浓度； （2）施工期执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）（即昼间70dBA，夜间55dBA）；运营期执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准（即昼间60dBA，夜间50dBA）。 （3）一般固体废物执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）。 |
| 其他 | 根据本项目排污特点、所在区域环境质量现状等因素综合考虑，本次环评不设总量控制指标。 |

# 四、生态环境影响分析

| 施工期生态环境影响分析 | - 1.施工期生态环境影响分析 项目在建设过程中，通过土地保护和绿化等一系列生态保护措施，可有效降低施工期对周围环境的影响。因此，本项目施工期对周围生态环境影响不大。 2.施工期大气环境影响分析 施工期废气主要为施工扬尘、施工机械及施工车辆尾气。 3.施工期水环境影响分析 本项目不设施工营地，施工期无生活污水产生，不会对当地表水环境造成不利影响。 4.施工期声环境影响分析 施工期噪声主要为各类机械设备噪声及物料运输的交通噪声。 5.施工期固体废物影响分析 本项目施工期不设施工营地，无生活垃圾产生。施工过程中只涉及道路平整、场地清理及办公生活区的建设，建筑垃圾可回收的优先回收利用，不可回收的统一收集后运往建筑垃圾填埋场处理，对环境影响很小。 6.环境风险分析 项目施工过程中各类施工机械均采用柴油作为油品，但不在施工现场设置柴油罐，施工期间加强对施工机械管理。 |
| --- | --- |
| 运营期生态环境影响分析 | - 1.运营期生态环境影响 （1）对土地利用类型的影响 项目建设将改变占地范围内用地功能和原有生态环境，为直接、可逆的影响。 （2）对地表植被的影响 矿山生产活动、拉运机械的碾压和人员往来等也将不同程度地损毁和影响采矿区场地及周围的植被。 （3）对野生动物的影响 项目运营期对野生动物的影响主要表现为项目矿区人员活动、机械车辆轰鸣对野生动物及其栖息生存环境产生影响与破坏。 （4）对水土流失的影响 本项目运营期采区面积较大，加强了对区内陆生植被的破坏强度。 （5）对占地类型的影响 本项目总占地面积218800m2，本次开采实际占地包括露天采场及矿区运输道路占地等，占地类型为裸岩石砾地，本项目建设对局部的土地利用结构产生一定的影响。 2.运营期大气环境影响分析 （1）污染源强 本项目生产过程中的废气主要为露天开采粉尘、装卸粉尘、道路运输扬尘、堆场粉尘等。 ①露天开采粉尘 露天开采粉尘主要呈无组织排放。本项目产品为建筑用砂，根据《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》中粘土及其他土砂石开采行业系数手册规定，“建筑及铺路骨料”原料矿山的开采产污系数参考“石灰石”开采的产污系数，凹陷露天开采的排放系数0.0114kg/t·产品，本项目采用洒水车进行洒水降尘，洒水车洒水每天四次及以上，抑尘率取值为80%，则开采粉尘排放量为2.052t/a。 ②装卸粉尘 本项目通过装卸作业过程中对原料、成品表面洒水等措施，抑尘率取值80%，则装卸粉尘排放量为0.0449t/a。 ③道路运输扬尘 本项目内部连接道路为简易砂石铺装路面，运输车辆采用15t自卸汽车，主要活动范围为矿区。 由上式计算的原料及产品运输过程中的道路扬尘量为0.2269kg/km•辆，砂石料在厂区内运输过程中的产尘量为11.5713t/a，道路运输过程中采取控制车速和洒水抑尘，防尘网遮盖措施，本项目取值85%，采取措施后运输扬尘量为1.7357t/a。 ④泥渣废石堆场扬尘 堆场采取防尘网遮盖、洒水抑尘措施，可有效抑尘85%，则泥渣废石堆场扬尘排放量为1.3757t/a。 ⑤筛分粉尘 本项目产品为建筑用砂，矿区年产90万t砂石料。根据《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》中粘土及其他土砂石开采行业系数手册规定，“建筑及铺路骨料”原料矿山的开采产污系数参考“石灰石”开采的产污系数，筛分的排放系数0.4kg/t·产品，则筛分过程中粉尘产生量为360t/a，传输带密闭建设，并配备布袋除尘器（抑尘效率可达99%，风量20000m3/h）处理后通过1根15m高排气筒排放（DA001），则筛分粉尘排放量为3.6t/a，1.5kg/h，75mg/m3。 ⑥车辆及机械设备尾气 运输车辆及装载机、挖掘机等机械在作业过程中均会产生燃油尾气，主要污染物为CO、SO2、NOx、烃类等。根据《新疆龙源恒华电力工程有限公司新疆托克逊县4号建筑用砂矿矿产资源开发利用与生态保护修复方案》得知，项目消耗柴油量共计可达440.634t/a，约为527705.389L/a。 按《环境保护实用数据手册》（胡名操主编）中的柴油车燃料燃烧排放系数（P103表2-146机动车辆大气污染物排放标准表），CO排放量为27.0g/L、NOx排放量为44.4g/L、SO2排放量为3.24g/L、烃类排放量为4.44g/L，计算出排放CO为14.2480t/a、NOx为23.4301t/a、SO2排放量为1.7098t/a、烃类排放量为2.3430t/a。 燃油机械尾气属于无组织排放方式，且具有间歇性和流动性等特点，且矿区空旷没有对周边环境造成明显的影响。 ⑦食堂油烟 人均食用油用量约30g/人·d，本项目有固定员工37人，年工作300天，则本项目食用油用量约0.333t/a。本项目食堂油烟挥发量按2%计算，则本项目油烟产生量最大值为0.0067t/a，油烟废气经油烟净化装置处理，其油烟去除率按60%计，油烟排放量为0.0027t/a。经油烟净化装置净化处理后，油烟废气排放量较少，且为分散、不连续排放，项目区通风好，油烟废气易扩散，集中收集后经排气筒引至食堂房顶高空排放，食堂风机风量按照2000m3/h计算，日运行4h，排放浓度约1.125mg/m3，所以对厂内员工及周围环境影响都很小。 3.运营期水环境影响分析 （1）生产废水 矿区生产用水采用循环水，设计一个500m3沉淀池，采用水泵提升扬程供水洗砂。当沉淀池泥浆含量较高时，沉淀掏泥，水循环利用率80%。生产废水主要污染物为岩石碎屑等沉淀物，无其他污染物，经沉淀后回收利用，不外排。 - （2）生活污水 - 项目区生活污水产生量为976.8m3/a（3.256m3/d），经污水罐收集后，统一拉运至阿乐惠镇污水处理厂处理。阿乐惠镇污水处理厂采用“格栅+调节池+生物接触氧化+二沉池+消毒”的常规城镇污水处理工艺，对生活污水中常规污染物的去除率可达85%以上，处理后出水可满足《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准，污水处理能力1500m3/d，富余能力1000m3/d，依托可行。 （3）露天采矿场排水 山坡露天采矿场各台阶平台设置简易排水沟，采矿场积水和汇水沿排水沟自流排至开采境界外，收集后用于矿区的洒水降尘。 4.运营期声环境影响分析 本项目噪声主要为设备噪声。 （1）噪声源分布 项目区只在白天生产，夜间不生产；夜间不存在噪声污染。 开采过程产生的噪声主要是挖掘开采、铲装等的设备噪声以及运输时产生的运输噪声、筛分水洗时产生的瞬时噪声。 - （2）预测方法 运营期矿区厂界四周昼间的预测值在37~50dB（A）之间，能满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准要求。本项目夜间不生产，由预测分析结果可知项目露天采场噪声对周围声环境影响较小。 - 5.运营期固体废物影响分析 - 本项目劳动定员37人，生活垃圾按每天每人排放生活垃圾约1kg计算，产生垃圾约11.1t/a(0.037t/d），生活垃圾按0.5t/m3，即生活垃圾体积为5.55m3/a，收集后统一拉运至博斯坦乡垃圾填埋场处理。 - 本项目不涉及维修，机械在使用过程中损坏拉运至第三方维修厂检修，故不会产生危险废物。 - 本项目筛分水洗过程中产生的泥渣废石及生产废水沉淀后产生的岩石碎屑等沉淀物堆放在泥渣废石堆场，沉淀物的含量已包含在泥渣废石量14.58万t内，不再进行单独计算，并采取遮盖、洒水措施，最终用于矿山回填。 6.运营期土壤环境影响分析 本项目在生产过程中产生的废气和固体废物等，有可能进入环境造成土壤污染的途径有：本项目建筑用砂开采、环节通过无组织排放粉尘进入土壤环境。本项目对建筑用砂矿在开采过程中采取了洒水降尘等防治措施，确保粉尘达标排放。在实际生产过程中，企业应做好生产制度及环保措施运行和管理工作；同时做好矿山生态恢复工作，减少因大气沉降而进入土壤的污染物。 - 7.环境风险分析 参照《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/169-2018），本项目不涉及高温、高压、易燃易爆工艺，项目所在地不属于环境敏感地区；因此项目可能发生的环境风险事故为矿区地质灾害、地面塌陷事故，对事故区域及下游环境质量及人员健康安全产生影响。 - 8.服务期满后环境影响分析 本项目服务期结束后恢复方向为对凹陷采坑削坡、平整、改良等工程，尽量恢复原有地貌景观或与周边地貌景观相协调，恢复土地的荒漠生态使用功能，主要为开采区的恢复及运输道路的恢复。不可利用的送至垃圾填埋场处置。从地形地貌与周边环境分析，恢复为与周边地貌景观基本相适宜。确定土地复垦方向：对凹陷采坑削坡、平整、改良、复绿工程；恢复原有的地形地貌景观、恢复原土地使用状态。 |
| 选址选线环境合理性分析 | 通过从矿区周边环境敏感程度、环境影响、资源利用等方面进行分析，该项目选址合理。 |

# 五、主要生态环境保护措施

| 施工期生态环境保护措施 | 1.施工期生态减缓措施 （1）采取预防保护措施，通过进一步优化施工布置，控制施工占地，减少对工程地区现有植被的占压和破坏。 （2）严禁施工材料乱堆乱放、施工垃圾的随意堆放处置。 （3）合理选择施工时间和方式，避免雨天及大风天气施工，减少水土流失。 2.施工期大气环境保护措施 （1）严格按照有关控制扬尘污染等规定，强化施工期环境管理，提高全员环保意识宣传和教育。 （2）要采取洒水、覆盖等防尘措施，风速≥4.0m/s时应停止路面平整等扬尘类施工，并采取防尘措施，减轻施工扬尘外溢对周围环境空气的影响。 （3）易产生扬尘的物料，必须采取覆盖等防尘措施，不得露天堆放。 3.施工期水环境保护措施 施工期间，施工人员均居住在市区，不在项目区设置施工营地，无生活污水产生。施工车辆不在现场清洗。 4.施工期声环境保护措施 （1）合理制定施工计划，合理安排施工进程、时段及时序，采用集中力量逐段施工的方式，尽可能缩短施工周期。 （2）优先选用低噪声设备，定期对各类施工机械设备进行维护。 （3）做好机械设备组织，尽量避免高噪声设备同时操作。 5.施工期固体废物处置措施 本项目施工期不设施工营地，无生活垃圾产生。施工过程中只涉及道路平整及场地清理，不会产生固体废物。 |
| --- | --- |
| 运营期生态环境保护措施 | 1.运营期生态环境保护措施 ①在采矿过程中，将矿区内工程扰动范围限制在218800m2范围内，严格控制生产活动区域，不得新增扰动区。 ②露天采场：应严格按照规定的矿山露天采矿场边坡参数，开采方式及顺序进行，降低地质灾害风险及提高开采安全性， ③运输道路区：运输路面为简易砂石道路，道路宽度为6m，要求采用洒水车定时对运输道路洒水降尘，终期内部道路恢复生态。 2.服务期满后的生态恢复 ①矿山服务期满后，及时撤出工程机械，对露天采场进行削坡、平整。 ②本矿山在服务期满后生态恢复，采购土量填埋能够满足后期生态恢复用土需求。 ③为确保矿山服务期满后生态恢复措施的有效性，提高生态恢复效果，本环评要求建设单位建立生态恢复跟踪监测计划。 - 3.运营期大气保护措施 本项目在矿山开采、装卸及道路运输过程中进行洒水降尘，设置洒水车1辆。 （1）矿山开采 采矿生产过程中，规划露天采场产生的矿石和废石在表面含水率低，大风天气情况下，会产生风力扬尘，采取有效的洒水降尘措施后，对大气污染程度较轻。依据相关文献资料，洒水车洒水降尘率可达80%左右，加之矿山所处地域较宽阔，大气扩散能力强，有害气体难以积聚，很快会稀释、扩散。 （2）装卸 ①物料在卸载过程中，尽量降低装卸高度，并洒水抑尘； ②定时对装卸物料表面进行洒水降尘，抑制扬尘产生量； ③在大风天气禁止装卸作业； （3）道路运输 ①定期维护运输道路，保证路况良好，减少路面浮土，从而降低扬尘起尘量； ②对矿区运输道路每天定时采用洒水车洒水降尘； ③限制车速，车速在20km/h以下，可有效抑制粉尘的产生； （4）汽车机械尾气 项目场地空旷，空气流通性好，采取加强设备维护，燃油机械使用污染物排放少的柴油，合理安排运输路线等措施，使燃油机械尾气不会出现聚集现象，对区域环境空气质量无明显不利影响。 - （5）筛分粉尘 - 本矿山筛分过程中传输带全密闭，并配备布袋除尘器装置及15m高排气筒，抑尘率达到99%。 - （6）泥渣废石堆场粉尘 本项目在泥渣废石堆场采用防尘网遮盖、洒水措施可使起尘量降低86%。 4.运营期水环境保护措施 本项目建设投产后，用水单元主要为矿山生产用水。生产废水经沉淀后循环使用，不外排。 本项目办公生活区产生的生活污水收集后统一拉运至阿乐惠镇污水处理厂处理。 - 5.运营期声环境保护措施 （1）采用减慢车速、禁止鸣笛的措施，通过降低车速可以有效地降低噪声对环境的影响。 （2）合理安排运输时间，禁止夜间运输。 6.运营期固体废物环境保护措施 本项目开采筛分水洗过程中产生的泥渣废石及生产废水沉淀后产生的岩石碎屑堆放至泥渣废石堆场，并采取遮盖、洒水的降尘措施，最终用于回填。 本项目区车辆维修拉运至第三方维修厂检修，无危险废物产生，不设置危废暂存间。 本项目办公生活区产生的生活垃圾经统一收集后拉运至博斯坦乡垃圾填埋场处理。 7.运营期环境风险防范措施 本项目环境风险主要来自开采过程造成的滑坡风险。在进一步采取安全防范措施、在落实各项环保措施和采取本报告提出的有关建议的前提下，基本满足国家相关环境保护和安全法规、标准的要求，该项目发生风险事故的可能性进一步降低，其潜在的环境风险是可控的。 - 8.环境管理与监测 根据工程生产特征及污染物排放特征及《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017）。 |
| 其他 | 本项目属于《固定污染源排污许可分类管理名录（2019年版）》中六、非金属矿采选业10，7土砂石开采101，本项目不设置锅炉、炉窑等通用工序，因此实行登记管理。 |

# 六、生态环境保护措施监督检查清单

| # 内容 # 要素 | # 施工期 |  | # 运营期 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | # 环境保护措施 | # 验收要求 | # 环境保护措施 | # 验收要求 |
| 陆生生态 | 优化施工布置，控制施工占地，严禁施工材料乱堆乱放，加强对施工人员的宣传教育，场地清表，对占地部分进行恢复 | 施工现场已恢复，施工固废已清理，临时施工占地已平整，植被自然恢复 | 严格控制活动区域，服务期满后对采矿区、矿山道路等所占用的土地进行恢复其原有功能。 | 做到边开采、边复垦，土地复垦率达到100%。 |
| 水生生态 | / | / | / | / |
| 地表水环境 | / | / | 本项目办公生活区产生的生活污水经污水罐收集后拉运至阿乐惠镇污水处理厂处理；生产废水经沉淀后循环利用，不外排。 | 生活污水妥善处置；生产废水不外排 |
| 地下水及土壤环境 | / | / | / | / |
| 声环境 | 合理安排施工时间，选择低噪声施工设备，定期保养 | 满足《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011） | 采取减慢车速、禁止鸣笛的措施，合理安排运输时间，维持路面平整度，选用低噪声设备，基础减振，定期进行维护和保养。 | 满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准 |
| 振动 | / | / | / | / |
| 大气环境 | 定期洒水、规范施工 | 定期洒水、规范施工 | 开采时使用洒水车洒水降尘；装卸过程中降低装卸高度，并洒水抑尘；泥渣废石堆场使用防尘网遮盖、洒水措施降尘，运输时道路洒水降尘，限制车速，严禁超载，防止撒漏；加强汽车机械设备维护，使用污染物排放少的柴油，合理规划运输路线。 | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）新污染源大气污染物排放限值无组织监控浓度限值 |
|  |  |  | 筛分水洗过程中传输带密闭并配备布袋除尘器及15m高排气筒降尘。 | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中二级标准限值。 |
|  |  |  | 食堂油烟安装油烟净化器。 | 《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）最高允许排放浓度。 |
| 固体废物 | / | / | 本项目办公生活区产生的生活垃圾经垃圾船收集后拉运至博斯坦乡垃圾填埋场处理，泥渣废石堆场堆放的泥渣废石采取围防尘网遮盖、洒水措施后，最终用于回填。 | 《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020） |
| 电磁环境 | / | / | / | / |
| 环境风险 | / | / | 采取边开采边恢复的方式。及时清理危岩体，定期加强对不稳定边坡的监测，在规划露天采场外围10米处设置铁丝围栏及警示牌，并监测边坡岩体稳定情况，做到提前预防，及时清除。设置铁丝围栏长度1948米，警示牌20块。 矿区开采期间需严格按照设计规范要求开采，并加强边坡稳定巡查排险，及时处理高陡边坡。在可能发生地质灾害区段设置警示标志。严禁采场内台阶上下垂直方向双层作业。大雾、大雨、暴风雨时应停止作业。 | 建设单位应定期组织不同类型的环境应急实战演练，提高防范和处置突发环境事件的能力。 |
| 环境监测 | / | / | 根据《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017）制定运营期监测计划对项目区环境质量现状和污染源进行监测。 | 竣工验收后开始例行监测。 |
| 其他 | / | / | / | / |

# 七、结论

本项目符合国家产业政策、行业准入条件和相关规划，工程建设和运行有利于促进矿产资源的开发及当地社会经济的发展。通过采取本报告提出的各项环境保护措施及监控管理措施进行预防保护、减免、控制和恢复，使工程对环境的不利影响降低至可接受的水平。因此，建设单位在切实落实本报告提出的各项环保措施和对策、充分保证环保投资的前提下，本次评价认为该项目的建设是可行的。