
一、建设项目基本情况

	建设项目名称
	吐鲁番果之杰食品有限公司葡萄干加工项目

	国民经济

行业类别
	C1499其他未列明食品制造
	建设项目

行业类别
	十一、食品制造业  24.其他食品制造149  其他未列明食品制造

	建设性质
	(新建（迁建）

(改建

(扩建

(技术改造
	建设项目

申报情形
	(首次申报项目             

(不予批准后再次申报项目

(超五年重新审核项目     

(重大变动重新报批项目

	专项评价设置情况
	无

	规划情况
	规划名称：《吐鲁番经济开发区国土空间专项规划（2024-2035）》
审批机关：吐鲁番市人民政府

	规划环境影响评价情况
	规划环境影响评价文件名称：《吐鲁番经济开发区国土空间专项规划（2024-2035）环境影响报告书》

审查文件名称：《吐鲁番经济开发区国土空间专项规划（2024-2035）环境影响报告书》


二、建设项目工程分析

	建设内容
	1.项目建设内容及规模
本项目位于吐鲁番市高昌区，租用空置厂房及场地进行建设，占地面积750m2，厂房内设葡萄干生产线及配套辅助设施，年产葡萄干500t。
本次葡萄干加工项目主要包括主体工程、辅助工程、公用工程、环保工程、储运工程。具体建设内容如下：

表2-1    项目工程组成一览表

序号

工程名称

工程内容及规模

主体

工程

生产车间

建筑面积750m2，新建1条葡萄干生产线，年产葡萄干500t；
辅助工程

风干车间
位于生产车间中部，配置1台1t/h天然气热风炉作为烘干热源，采用直接热风循环方式对葡萄干进行干燥处理
办公住宿区
位于生产车间东侧的办公楼，设有办公室、宿舍
储运工程

原料库
位于生产车间的南部，面积约50m2，主要暂存新鲜葡萄等原料

成品库
位于生产车间的南部，面积30m2，主要暂存葡萄干。
运输

主要依托园区道路运输
公用

工程

供电

项目用电由市政供电系统引入
给水

项目用水依托园区自来水管网供给
排水

生活污水进入化粪池之后，与生产废水一起进入市政污水管网，最终进入吐鲁番市高昌区污水处理厂
供热、制冷
办公生活区采用分体空调；生产热源采用1台天然气热风炉，所用天然气由市政燃气管网供给；
环保

工程

废水治理
生活污水经化粪池处理，生产废水经沉淀池处理后，进入市政污水管网，最终进入吐鲁番市高昌区污水处理厂
废气治理

天然气热风炉废气经低氮燃烧器处理后经1根15m排气筒DA001排放
噪声治理

选用低噪声设备、采取减振、隔声、距离衰减等减噪措施

固废治理

生活垃圾设置垃圾桶集中收集，由环卫部门统一清运处置；边角料集中收集外售；废包装袋收集后定期外售至当地废品回收站；废机油在危废贮存库（生产车间北侧，15m2）暂存后交由资质单位处置。



三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

	环境保护目标
	1.大气环境：本项目厂界外500m范围内无自然保护区、风景名胜区、居住区、文化区和农村地区中人群集中的区域。
2.地下水：本项目厂界外500m范围内无地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源。
3.声环境：本项目厂界外50m范围内无声环境保护目标。
4.生态环境：本项目用地范围内无生态环境保护目标。

	污染物排放控制标准
	1.废气
本项目所在区域属于新疆维吾尔自治区吐鲁番市高昌区，不在《工业炉窑大气污染综合治理方案》和《新疆维吾尔自治区工业炉窑大气污染综合治理方案》的重点区域内，不执行相应的标准要求。

项目施工期施工废气排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）无组织排放监控浓度限值。运营期热风炉排放废气中的颗粒物执行《工业炉窑大气污染物排放标准》（GB9078-1996）中表2标准要求，氮氧化物与二氧化硫执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2标准要求。具体见表3-5。
表3-5   废气排放标准
阶段
标准名称
排放形式
污染物
浓度限值
运营期
《工业炉窑大气污染物排放标准》（GB9078-1996）
有组织
颗粒物
200mg/m3
烟气黑度
1级
《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）
有组织

SO2
550mg/m3   2.6kg/h(15m)
NOx
240mg/m3   0.77kg/h(15m)
施工期

无组织
颗粒物
1.0mg/m3
2.噪声

项目施工期噪声执行《建筑施工噪声排放标准》（GB12523-2025）标准，运营期厂界噪声标准执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类声环境功能区排放限值，具体见表3-6。
表3-6   噪声排放标准   单位：dB（A）

标准
声环境功能区划

昼间

夜间

《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）
3类

65
55
《建筑施工噪声排放标准》（GB12523-2025）
/
70
55
3.废水

项目运营期废水通过市政污水管网进入吐鲁番市高昌区污水处理厂统一处理，废水污染物排放浓度执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准，其中氨氮、总氮、总磷执行《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T30962-2015）A级标准，污水排放标准限值见表3-7所示。

表3-7 污水排放标准
单位：mg/L

指标

COD
氨氮
TN
TP
SS
BOD5
《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准
500
/
/
/
400
300
《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T30962-2015）A级标准
/
45
70
8
/
/
4.固体废物

一般固体废弃物执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）；危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）。


四、主要环境影响和保护措施
	施工期环境保护措施
	本项目租赁厂房，施工期建设内容主要为生产设备安装。

施工期大气污染物主要是项目施工和车辆运输等产生的悬浮微粒、施工粉尘，对施工地段附近的环境空气会产生一定的影响。裸露地面和运输扬尘，采取适时洒水等措施，对大气环境影响不大。

施工期使用的施工机械主要为运输车辆等。对于施工期间施工机械产生噪声，施工单位应严格执行《建筑施工噪声排放标准》（GB12523-2025），施工均安排在白天，夜间不进行施工。

施工期产生的固体废物主要为设备废包装物，外售废品回收站综合利用。
施工期废水主要为施工人员的生活污水，生活污水进入园区污水管网，然后进入吐鲁番市高昌区污水处理厂统一处理。
综上所述，施工期废气、噪声、固体废物、废水都可得到妥善处理，对周围环境影响较小。



	运营期环境影响和保护措施
	1.废气

1.1热风炉烟气
本项目设置1台天然气热风炉，热风炉年工作时间为360*6h，每小时耗气量为20m3，则年消耗天然气为4.32万m3。

本项目天然气热风炉采用低氮燃烧，烟气经15m高排气筒外排，颗粒物满足《工业炉窑大气污染物排放标准》（GB9078-1996）中表2标准要求，氮氧化物与二氧化硫满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2标准要求。
本项目天然气热风炉设置于厂房内，厂房高度约6m，拟设置天然气热风炉排气筒高于厂房顶排放，排气筒高度为15m，周边厂房高度与本项目厂房高度接近，高出了周围200m半径范围建筑物高度5m以上，因此，排气筒设置基本合理。
2.废水

2.1废水污染物产生情况
（1）生活污水
本项目员工为10人，生活污水量为0.2m3/d（72m3/a）。项目不设食堂，无食堂废水产生。生活污水（主要为员工日常盥洗水）排入化粪池处理后，经市政污水管网排入吐鲁番市高昌区污水处理厂统一处理。

（2）生产废水

项目生产废水经沉淀池处理后进入市政污水管网排入吐鲁番市高昌区污水处理厂统一处理。
2.2 废水处理措施可行性分析
项目生活污水进入化粪池处理后，生产废水经沉淀池处理后均可满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准，其中氨氮、总氮满足《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T30962-2015）A级标准要求；废水处理可行技术。
3.噪声

3.1噪声污染源强

项目运营期噪声主要是设备运转噪声，其噪声源强约为75~90dB(A）。
厂界噪声贡献值均能满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准要求。

3.2噪声治理措施
本项目主要噪声污染源为设备噪声，为有效地减少生产设备噪声影响，环评提出以下噪声治理措施：

①选用低噪声设备，从源头减少设备噪声的影响；

②在设计中对各生产设备采取防噪声措施，如采取减震器等措施加以控制；对因设备振动产生噪声的设备，采用阻尼和隔振措施，如加装弹性橡胶垫片等。
③加强设备维护，对生产车间设备及辅助系统设备进行定期的检查、维护和维修，及时更换一些破损零件，确保机器设备正常运转；

④加强职工劳动保护，高噪声接触岗位要求职工佩戴耳罩等防护措施。

本项目通过选用低噪声设备、采取减振、隔声、距离衰减等环保措施后，厂界噪声可满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准。因此，本项目运营期噪声对周围环境影响较小。

4.固体废物

本项目运营期固体废物主要包括：生活垃圾、废包装材料、废边角料、废机油等。

（1）生活垃圾

项目运营期劳动定员10人，生活垃圾按0.5kg/d计，则生活垃圾产生量为1.8t/a，厂内设置垃圾桶集中收集，经分类收集后，由市政环卫部门统一清运。
（2）废包装材料
项目运营期产生的废包装袋主要来自葡萄等原料包装袋，项目废弃包装袋产生量约为0.1t/a，属于一般固废，外售废品回收站。
（3）废边角料
根据建设单位提供的资料，项目废边角料按成品的0.01%计算，则废边角料产生量为0.05t/a，集中收集后进行外售。
（4）废机油
本项目设备检修及日常保养时会产生废机油，产生量为0.08t/a，危废代码为HW08 900-214-08，交由有资质单位处置。

本项目新建1座危废贮存库用于临时储存危废，面积约为15m2，运营过程中对暂存的危险废物要按国家有关规定，认真执行向环保行政主管部门申报制度及危险废物转移制度。

5.地下水、土壤
（1）污染途径
本项目属于葡萄干加工项目，根据项目污染物排放特点，项目营运期对土壤、地下水的主要影响途径为垂直入渗，主要产生可能性来自管网、化粪池、危废贮存库防渗措施不到位、设施破损等。
（2）重点防渗区防渗措施
本项目重点防渗区为危废贮存库，应进行防渗、防腐处理，要求防渗层渗透系数≤10—7cm/s；接缝部位应密实、结合牢固，不得渗漏；运行前必须进行满水试验和渗水试验，要求质量达标。
（3）一般防渗区防渗措施
一般防渗区主要为生产车间，采用混凝土硬化方式进行防渗，要求防渗系数≤1.0×10—7cm/s。
（4）杜绝营运过程中污水的“跑、冒、滴、漏”现象，并定期进行污水管网和污水处理设施的检查及检修，强化各污水相关工程的转弯、承接、对接等处的防渗，做好隐蔽工程记录，确保防渗工程质量。
（5）建设单位应加强对防渗措施的定期检查和维护，一旦发生裂缝。裂隙，应立即进行修补，确保防渗措施的完整性、密闭性、连续性，确保防渗效果。企业污染分区防渗情况见表4-16。
表4-16  分区防渗预防措施
地点

防渗级别

防治要求

危废贮存库
重点防渗区

池体和地面，等效黏土防渗层Mb≥6.0m，K≤1×10-7cm/s

生产车间
一般防渗区

一般防渗，等效黏土防渗层Mb≥1.5m，K≤1×10-7cm/s

办公生活区

简单防渗区

一般地面硬化

综上所述，本项目在严格落实上述污染防治措施和防渗措施，并加强维护管理的前提下，可有效控制污染物下渗，避免地下水、土壤污染，不会对评价区域内地下水、土壤环境造成明显影响。


五、环境保护措施监督检查清单

	内容

要素
	排放口（编号、名称）/污染源
	污染物项目
	环境保护措施
	执行标准

	大气环境
	热风炉废气DA001
	SO2
	低氮燃烧+15m排气筒排放
	颗粒物、烟气黑度执行《工业炉窑大气污染物排放标准》（GB9078-1996）中表2标准要求，氮氧化物、二氧化硫执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2标准要求炉标准

	
	
	NOX
	
	

	
	
	颗粒物
	
	

	
	
	烟气黑度
	
	

	地表水环境
	生活污水、生产废水
	pH值、COD、氨氮、SS、BOD5、TN、TP
	化粪池、沉淀池
	《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准，氨氮、总氮、总磷执行《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T30962-2015）A级标准

	声环境
	设备噪声
	等效A声级
	选用低噪声设备、减振处理、隔声、距离衰减等措施
	《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的3类标准

	固体废物
	生产车间
	废包装材料
	集中收集，外售废品回收站
	合理处置

	
	
	废边角料
	集中收集，外售
	

	
	办公生活区
	生活垃圾
	设置垃圾桶集中收集，由环卫部门统一清运
	合理处置

	
	生产设备
	废机油
	危废贮存库暂存后交由有资质单位处置
	合理处置

	电磁辐射
	无
	-
	-
	-

	土壤及地下水污染防治措施
	分区防渗，定期进行危废贮存库、污水管网和化粪池的检查及检修，强化各污水相关工程的转弯、承接、对接等处的防渗；加强对防渗措施的定期检查和维护

	生态保护措施
	无

	环境风险防范措施
	加强管理、增强防范意识。规范操作、加强检查和维修，防止操作失误和违章作业，安装先进的泄漏检测设备和仪器，禁止在热风炉区域内存放易燃及易爆物品，设立火灾自动报警装置，设置灭火装置；定期对电气线路、燃气管道等进行检测，发现隐患及时消除；完善消防安全制度，确保消防设施完好有效

	其他环境管理要求
	项目废水、废气、固废警告图形标识如下：
表5-1    本项目环境保护图形符号表
序号
提示图形符号
警告图形符号
名称
功能
1

[image: image1.png]]





[image: image2.png]



污水排放口
表示污水向水体排放
2

[image: image3.png]



[image: image4.png]



废气排放口
表示废气向大气环境排放
3

[image: image5.png]



[image: image6.png]



一般固体废物
表示一般固体废物贮存、处置场
4

[image: image7.png]



危险废物
表示危险废物贮存、处置场
5

[image: image8.jpg]DL




[image: image9.png]



噪声排放源
表示噪声向外环境排放



六、结论
	葡萄干加工项目符合国家相关产业政策，符合相关法律规范及相关规划要求。项目运营后，在认真落实本环评报告中所提出的建议以及各项污染防治措施的前提下，各项污染物经治理后均能达标排放，对周围环境影响较小，且各项环保措施经济可行。因此，建设单位在落实各项环保措施的条件下，加强环境管理，从环保的角度分析，该项目建设是可行的。






