一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 | 新疆润垚混凝土有限公司田光地商砼站建设项目 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 国民经济 行业类别 | C3029其他水泥类似制品制造 | 建设项目 行业类别 | 二十七、非金属矿物制品业30-55、石膏、水泥制品及类似制品制造302 |
| 建设性质 | ☑新建（迁建） □改建 □扩建 □技术改造 | 建设项目 申报情形 | ☑首次申报项目 □不予批准后再次申报项目 □超五年重新审核项目 □重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/ 备案）部门（选填） | 托克逊县发展和改革委员会 | 项目审批（核准/ 备案）文号（选填） | / |
| 专项评价设置情况 | 无 |  |  |
| 规划情况 | 无 |  |  |
| 规划环境影响 评价情况 | 无 |  |  |
| 规划及规划环境影响评价符合性分析 | 无 |  |  |

二、建设项目工程分析

| 建设内容 | - 项目概况 （1）项目名称：新疆润垚混凝土有限公司田光地商砼站建设项目 （2）建设单位：新疆润垚混凝土有限公司 （3）建设性质：新建 2.项目建设内容 2.1建设内容与规模 本项目建设内容包括商品混凝土生产线2条，以及办公用房、实验室、地磅房、食堂、值班室等附属工程。本项目总用地面积为22205m2。项目建成后年产各种类型和标号商品混凝土25万立方米， 项目具体工程见下表2-1。 表2-1 建设内容一览表 工程类别; 项目; 项目规模; 备注. 主体工程; 混凝土搅拌站; 搅拌区; 布置混凝土生产线2条，配套水泥筒仓4座，粉煤灰仓4座，骨料仓、原料输送装置；; 新建. 搅拌楼; 混凝土搅拌楼2座，配套安装集气罩+袋式除尘器2套，物料搅拌粉尘经搅拌机自带的布袋除尘器处理后各通过一根15m高的排气筒（DA001、DA002）排放；; 新建. 水泥筒仓; 水泥从周边地区水泥厂由装水泥罐车运输至散装水泥仓，水泥储存仓为4个钢板圆筒仓，直径为φ4500mm，储存量200t×4。顶部配套袋式除尘器，底部设置螺旋输送机，与搅拌楼相连；直接外购成品; 新建. 粉煤灰筒仓; 粉煤灰由散装水泥专用汽车运输进厂至粉煤灰中间仓，粉煤灰中间储存为4个钢板圆筒仓，直径φ4500mm，储存量150t×4。顶部配套袋式除尘器，底部设置螺旋输送机，与搅拌楼相连；直接外购成品; 新建. 外加剂罐; 固体外加剂均为袋装入厂，利用库房储存，人工破袋后输送至外加剂储存仓。液体外加剂（高效减水剂等）按配比要求将粉剂加水搅拌溶解之后，通过塑料液体泵分别送往液体外加剂秤外加剂出料采用液体泵由管道与搅拌机组相连；; 新建. 配套工程; 原料堆场; 砂子小石料场采用全封闭措施，大石料场占地采用防风抑尘网措施，并定期洒水降尘；; 新建. 输送; 采用全封闭式皮带输送系统；; 新建. 沉淀池; 80m3沉淀池2个；; 新建. 办公及生活区; 依托新疆亿丰矿业开发有限责任公司办公及生活区; 依托. 公用工程; 供水; 本项目供水来自市政供水管网; /. 供暖; 本项目冬季不生产，值班人员供暖由电暖器供给；; /. 供电; 附近国家电网。; /. 环保工程; 废气; 有组织; 搅拌机配套安装集气罩+袋式除尘器处理，处理后经15米排气筒排放；; /. 、; 无组织; 水泥筒仓及粉煤灰仓粉尘经过袋式除尘器处理后无组织逸散；; /. 砂料堆场采用全封闭措施，碎石堆场采取防风抑尘网，并定期洒水降尘；; /. 运输扬尘，苫布覆盖、洒水降尘；; /. 废水; 生活污水; 新疆亿丰矿业开发有限责任公司污水设施收集处理; 依托. 生产废水; 生产废水主要为车辆、搅拌罐冲洗水、废水经沉淀池处理后回用；; 新建. 噪声; 设备产生的机械噪声，通过基础减振、隔声减振的措施降低噪声污染；; /. 固废; 生活垃圾; 生活垃圾集中收集、定期清运；; /. 生产固废; 除尘器收尘、沉淀池泥沙回用于生产线，设备养护产生的废机油属于危废，暂存于厂内危废贮存点，定期交由有资质的单位处置；. 防渗; 危废贮存点重点防渗，沉淀池一般防渗、其余地方简单防渗；; /. |
| --- | --- |
| 与项目有关的原有环境污染问题 | 无 |

三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 环境 保护 目标 | 项目区域无重点保护文物及珍稀动植物资源、水源地、自然保护区等敏感点，厂界外延500m范围内无地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源，根据项目工程特点、评价区域环境特征，确定本项目主要环境保护目标。 |
| --- | --- |
| 污染 物排 放控 制标 准 | 1.大气污染物排放标准 （1）施工期大气污染物排放标准执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中无组织排放监控浓度限值。 表3-3 大气污染物排放标准 污染物; 标准限值; 单位; 标准来源. 颗粒物; 周界外浓度最高点; 1.0; mg/m3; 《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996）无组织排放监控限值. （2）运营期有组织颗粒物排放执行《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013）表1中限值，无组织颗粒物排放执行《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013）表3中的限值。 表3-4 废气污染物执行标准 污染物; 有组织排放; 无组织排放监控浓度限值; 执行标准. 浓度限值（mg/m³）; 浓度限值（mg/m³）. 颗粒物; 20; 0.5; 《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013）表1中限值. 2.噪声排放标准 （1）施工期噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）； （2）运营期项目区噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类区标准。 厂界外声环境功能区类别; 时段. 昼间; 夜间. 2; 60; 50. 表3-4 工业企业厂界环境噪声排放限值 单位： 3.水污染物排放标准 运营期间，职工生活办公依托新疆亿丰矿业开发有限责任公司办公及生活区，生活污水依托新疆亿丰矿业开发有限责任公司污水设施收集处理。 4.固体废物执行标准或规定 一般固体废物执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB 18599-2020）的相关标准；危险废物贮存执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）。 |
| 总量 控制 指标 | 根据国家规定的总量控制污染物种类，结合本项目的排污特点、所在区域的环境质量现状等因素综合考虑，建议本项目不设置总量控制指标。 |

四、主要环境影响和保护措施

| 施工 期环 境保 护措 施 | - 施工期大气环境影响和保护措施 为降低扬尘对施工场地附近的环境空气质量造成的影响，项目区需划定施工作业区、设置围墙、棚式贮存物料、场地洒水、硬化道路、车辆减速慢行等措施。具体如下： （1）施工现场堆放使用水泥、石灰、砂石、涂料、铺装材料等易产生扬尘的建筑材料应入库贮存装卸，搬运时轻拿轻放，避免包装破裂产生扬尘； （2）对现场存放的土方洒水，保持其表面潮湿，以避免扬尘； （3）施工内部工地裸露地面应覆盖防尘布或防尘网、定时水雾喷洒降低施工场地扬尘、配置文明施工等措施防止扬尘造成影响； （4）土方工程作业时，遇到四级或四级以上大风天气，应停止土方作业，同时作业处覆以防尘网； （5）施工过程中产生的弃料及其他建筑垃圾，应及时清运；完善排水设施，防止进出车辆泥土粘带； （6）物料运输应使用帆布覆盖，防止运输过程中的飞扬和洒落； （7）运输车辆不得超载，被运物料不得含水太多，造成沿途泥浆滴漏，从而影响道路整洁，建筑固废必须及时清运并按照指定的运输线路行驶，送往指定的倾倒地点； 在采取上述措施，可最大限度减轻施工期对环境空气质量的影响。 - 施工期废水环境影响保护措施 本项目施工期施工人员均不在施工区食宿，故不产生生活污水；项目产生的废水主要包括施工废水。 施工废水主要是混凝土养护、车辆设备及场地清洗废水等。根据类比同类规模施工，项目施工期产生的废水量较小，废水中主要污染物为悬浮物，其次还有少量的油类，其中悬浮物浓度值在300～4000mg/L之间。环评要求施工单位设置临时隔油沉淀池，将生产废水沉淀处理后回用于施工过程，部分施工废水通过自然蒸发消耗。同时施工过程中要做到严格管理，节约用水，杜绝泄漏，保证施工废水不外排，对周围水环境影响很小。 - 施工期噪声污染保护措施 由于施工过程中噪声源位置和使用方式的不确定性，不同噪声机械共同使用会扩大噪声影响，工程施工期间一部分敏感点会受到施工噪声干扰影响。如果晚间照常施工将会造成严重的噪声影响。 施工期运输设施及材料的交通噪声，其影响随着工程进度及不同的施工设施投入而有所不同。在施工初期，运输车辆的行驶是分散的，噪声影响具有流动性和不稳定性的特点。但影响的程度主要取决于施工机械与敏感点的距离，且施工噪声影响是短期的和暂时的，随着施工期结束，施工噪声影响也就随之消失。 - 施工期固体废物污染保护措施 施工期的固体废物主要是建筑垃圾、生活垃圾。 （1）建筑垃圾及弃方 施工期开挖土方大部分用于地基回填，其余用于垫高低洼地，无弃土外运。 施工过程中产生的废弃的建筑材料，评价要求对施工建筑垃圾进行分类收集，对于废钢筋等可回收部分回收利用，剩余的废砖等建筑垃圾及时清理外运至附近建筑垃圾处理厂处理，对于场地内的表层土壤，要求在场地内临时贮存，最终作为场地绿化用途加以利用，表土临时贮存场覆盖土工布防尘、防流失。 （2）施工期生活垃圾 施工期间施工人员不在项目区食宿，产生的生活垃圾较少，统一收集后由大河沿镇环卫部门统一清运处理，对环境影响不大。 在采取上述措施，可最大限度减轻施工期对环境质量的影响。 |
| --- | --- |
| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | - 1.废气 本项目营运期混凝土生产线2条，大气污染物主要为粉尘。粉尘的主要来源为筒仓仓顶呼吸孔粉尘，原料装卸、堆存粉尘，上料口粉尘，搅拌粉尘，车辆运输产生的粉尘均为无组织排放。 1.1源强核算 （1）搅拌粉尘 本项目年生产时间为275天，每天工作8小时，年产25万立方米混凝土，每立方米混凝土按2.4t计算，年产混凝土量为60万t/a，生产设备为先进的成套搅拌设备，搅拌设备位于密闭搅拌楼中，搅拌机内自带布袋除尘器，内部形成封闭的除尘系统进行除尘。物料搅拌过程产生的粉尘经集气罩收集后由搅拌机自带的布袋除尘器处理，处理后通过15m高的排气筒排放（收集效率为95%，处理效率为99.7%），混凝土搅拌粉尘排气筒DA001、DA002）。 （2）筒仓粉尘 - 本项目设有8个筒仓，每个仓顶均自带1套仓顶布袋除尘器进行过滤除尘，筒仓颗粒物属于间歇式排放，在筒仓进料时筒仓顶部会有废气排出，且排放时间较短，其次筒仓高度较高，不具备排气筒安装条件，因此，筒仓粉尘经布袋除尘器处理后以无组织形式排放。 - （3）砂石料堆场 ①砂石料装卸堆存粉尘产生量 本项目砂料和碎石堆场共计占地面积2150m2，砂料和碎石堆场扬尘产生量为161.11t/a，产生速率73.23kg/h。 ②砂石料装卸、堆存粉尘排放量 项目砂石料堆场扬尘无组织排放量为0.42t/a，排放速率0.19kg/h。 - （4）运输扬尘 汽车运输时由于碾压产生的扬尘对道路两侧一定范围内会造成污染。扬尘量的大小与车流量、道路状况、气候条件、汽车行驶速度等均有关系。为了最大限度减小原材料及成品运输对外环境带来的不利影响，评价要求采取以下措施： a.每天对厂区地面及运输道路进行洒水降尘、清扫，保持运输道路的湿度； b.严格管理进出场车辆的车速，车辆进出要低速慢行； c.砂石运输车辆进出必须封闭遮盖，粉料采用密闭罐车运输，减少原料的散落。 经采取以上措施后可减少运输道路扬尘，扬尘量减少80%左右，即道路扬尘排放量约为0.22t/a，排放速率0.081kg/h。 1.2大气污染防治措施分析 （1）有组织废气可行性分析 根据《排污许可证申请与核发技术规范 水泥工业）》（HJ847-2017）及《水泥工业除尘工程技术规范》（HJ 434-2008）可知，水泥工业除尘器应采用袋式除尘或电除尘器。本项目搅拌系统均配套高效袋式除尘器，其技术属于可行性技术，符合环保要求；颗粒物排放浓度可满足《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013）中限值要求，排放的颗粒物对周边环境的影响可接受，故采取的处理措施可行。 - 无组织废气可行性分析 本项目无组织废气主要为搅拌机逸散粉尘、各类筒仓逸散粉尘、堆场粉尘、运输扬尘过程中产生的粉尘。 本项目搅拌机粉尘安装集气罩+袋式除尘器处理后排放，减少无组织粉尘逸散。水泥筒仓、粉煤灰仓均安装除尘器，处理后通过顶部呼吸孔无组织逸散，砂子、小石料场采用半封闭措施，大石堆料场采取防风抑尘网并定期洒水降尘，满足《工业料堆场扬尘整治规范》(DB65/T4064-2017）相关要求，物料运输过程中产生的粉尘通过洒水降尘、运输车辆遮盖篷布、厂区遗撒物料及时清理等措施降低无组织粉尘排放。落实上述措施后，无组织粉尘得到了有效控制，其措施可行。 2.运营期地表水环境影响及保护措施 2.1废水源强分析 本项目运营期间产生的废水主要是职工产生的生活污水及冲洗工序的废水。生产废水经沉淀池沉淀后全部回用于生产，不外排。 根据工程分析可知：本项目运营后厂区职工生活污水排放量为1.6m3/d（440m3/a）。生活污水依托新疆亿丰矿业开发有限责任公司污水设施收集处理，项目生活污水污染物的产生情况详见下表4-8。 表4-8 生活污水主要污染物及排放情况 主要污染物; 水量; CODCr; BOD5; SS; NH3-N; 动植物油. 产生; 浓度（mg/L）; 440m³/a; 350; 200; 250; 30; 50. 产生量（t/a）; 0.154; 0.088; 0.11; 0.0132; 0.022. 3.运营期声环境影响及保护措施 3.1噪声源分析与预测 建设项目投入运营后，各厂界噪声可以达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类区标准限值。 3.2 防治措施 根据现场调查，项目区周边50m范围内无声环境敏感目标，环评建议要求采取以下措施对运营期噪声进行防治： （1）加强车辆管理，避免车辆不必要的怠速、制动、启动以及鸣号； （2）加强设备维护，对各机械设备及运输车辆进行定期检查、维护以及维修，及时更换一些破损零部件，确保机械设备正常运转，减少非正常生产噪声； （3）加强职工劳动保护，高噪声接触岗位要求职工佩戴耳罩，采用轮岗制度减少职工对高噪声接触时间。 （4）高噪声设备采取集中控制，采取密闭隔离、减振等措施。 3.3 监测计划 根据《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017），项目应制定噪声污染源监测计划，监测方案计划见表4-11。 表4-11 运营期噪声监测计划表 监测点位; 监测指标; 监测频次; 执行排放标准. 厂界外1m; 等效A声级; 每季度一次; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准限. - 4.运营期固体废物环境影响及保护措施 4.1固体废物产生情况 本项目固体废物主要是除尘系统产生的粉尘、沉淀池冲洗车辆及设备产生的沉淀池泥沙、维修产生的废机油、生活办公产生的生活垃圾。环评要求固废实施分类管理，及时清运，避免长期堆放。 （1）生活垃圾 本项目定员25人，生活垃圾按0.5kg/人.d计，年工作275天，则生活垃圾产生量3.44t/a。厂区内垃圾桶集中收集后统一清运至托克逊县生活垃圾填埋场。 （2）除尘灰 本项目袋式除尘器工作时拦截的粉尘直接回落至筒仓内，袋式除尘器布袋内收集有除尘灰，收集到的除尘灰的量为73.88t/a，除尘灰主要为生产原料，定期清理，全部回用于生产。 （3）沉淀池沉渣 根据建设单位提供，沉淀池收集的泥沙产生量约为0.3t/a，定期清理，全部回用于生产。 - （4）危险废物 本项目在机修过程中会产生废机油和废油桶，隔油沉淀池分离会产生废油，本项目设备维修产生废机油约0.01t/a、废油桶约0.015t/a。隔油沉淀池废油0.005t/a。根据《国家危险废物名录（2025年版）》，隔油沉淀池废油、废机油和废油桶均属于HW08废矿物油与含矿物油废物，代码分别为900-217-08、900-249-08、900-210-08。本项目沉淀池废油、废机油和废油桶收集后暂存于危险废物贮存点，定期交由有危废处置资质的单位安全处置。 本项目固体废物排放详见表4-12。 表4-12 本项目固体废物排放一览表 序号; 名称; 废物类型; 废物类别; 废物代码; 物理性状; 产生量; 贮存方式; 利用处置方式和去向. 1; 废机油; 危险废物; HW08; 900-214-08; 液态; 0.01; 危废贮存点; 委托有资质的单位清运处置. 废油桶; 900-210-08; 固体; 0.015. 隔油池废油; 900-217-08; 半固体; 0.005. 2; 除尘灰; 一般固废; /; /; 固态; 73.88t/a; 定期清理; 回用于生产. 3; 沉淀池泥沙; /; /; 0.3t/a. 4; 生活垃圾; /; /; 3.44t/a; 垃圾桶; 环卫部门定期清运处置. 综上，本项目固废均得到妥善处置，不会对周边环境产生二次污染对环境影响较小。 本项目设置危废贮存点用于临时储存危废，运营过程中，对暂存的危险废物，要按照国家有关规定，认真执行向环保行政主管部门申报制度及危险废物转移联单制度。危险废物暂存间设置要求如下： 生成危险废物的工序，必须设置专用的危险废物收集容器，产生的危险废物随时放置在容器中，绝不能和其他废物一起混合收集，定期运往危险废物暂存场所。委托处置的危险废物应定期交由危险废物处置单位处置。危险废物在暂存场所内不能存储1年以上。 |

五、环境保护措施监督检查清单

| 要素 内容 | 排放口（编号、名称）/污染源 | 污染物项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | 混凝土搅拌粉尘（DA001、DA002） | 颗粒物 | 集气罩+布袋除尘器+15m高排气筒 | 《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013） |
|  | 筒仓 |  | 布袋除尘器 |  |
|  | 砂石料堆场 |  | 砂料堆场全封闭，碎石堆场防风抑尘网，洒水降尘 |  |
|  | 运输扬尘 |  | 车辆加盖苫布，减速慢行，并洒水降尘 |  |
| 地表水环境 | 生活污水 | COD、BOD5、SS、氨氮、动植物油 | 生活污水依托新疆亿丰矿业开发有限责任公司污水设施收集处理达标排放 | / |
|  | 冲洗废水 | SS | 沉淀后回用生产 | / |
| 声环境 | 厂界 | 等效A声级 | 选用低噪声设备，基础减震、隔声等措施 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》中2类标准限值 |
| 电磁辐射 | / | / | / | / |
| 固体废物 | 生活垃圾分类收集，集中交由环卫部门统一清运卫生填埋；除尘灰、沉淀池泥沙均全部回用于生产；危险废物暂存于危废贮存点，定期交由有资质的单位处置。 |  |  |  |
| 土壤及地下水污染防治措施 | 危废贮存点重点防渗，沉淀池一般防渗，其他区域简单防渗。 |  |  |  |
| 生态保护措施 | / |  |  |  |
| 环境风险 防范措施 | / |  |  |  |
| 其他环境 管理要求 | / |  |  |  |

六、结论

综上所述，本项目的建设，符合国家有关产业政策，污染物经相应治理后能达标排放。建设单位必须在该项目的建设过程中切实落实本评价中提出的各项污染防治措施，使工程对环境的影响减小到最低程度，以达到经济、社会、环境效益三统一的效果。从环保角度看，本项目的选址、建设是可行的。