# 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 | 新疆吐鲁番市高昌区75万千瓦风电项目 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 | / |  |  |
| 建设单位联系人 |  | 联系方式 |  |
| 建设地点 |  |  |  |
| 地理坐标 |  |  |  |
| 建设项目行业类别 | 四十一、电力、热力生 产和供应业，90 陆上 风力发电4415－其他风 力发电 | 用地（用海）面积 （平方米）/长度 （千米） | 总用地面积：1049116，其中：永久占地：295936 临时用地：753180 |
| 建设性质 | ☑新建（迁建） □改建 □扩建 □技术改造 | 建设项目申报情形 | ☑首次申报项目 □不予批准后再次申报项目 □超五年重新审核项目 □重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/备案）部门（选填） |  | 项目审批（核准/备案）文号（选填） |  |
| 总投资（万元） |  | 环保投资（万元） |  |
| 环保投资占比（%） |  | 施工工期 |  |
| 是否开工建设 | ☑否□是： |  |  |
| 专项评价设置情况 |  |  |  |
| 规划情况 |  |  |  |
| 规划环境影响评价情况 |  |  |  |
| 规划及规划环境 影响评价符合性 分析 |  |  |  |
| 其他符合性分析 |  |  |  |

# 二、建设内容

| 建设内容 | 2.建设项目概况 2.1 地理位置 本项目位于吐鲁番市高昌区大河沿镇西北约7km处。 2.2 项目建设内容及规模 新翔吐鲁番市高昌区75万千瓦风电项目规划装机容量750MW，拟安装68台MySE-210-11MW的风力发电机组，新翔吐鲁番市高昌区75万千瓦风电项目，建设750MW风电，配套建设1座220kV升压汇集站。项目建成后，预计年发电量约为136996.2万kWh，利用小时数为2258.6小时。本项目配套建设的升压站及输电线路需单独核准立项并办理环评手续，本次不对其进行分析和评价。 本项目主要建设内容包括风机机组、箱变、集电线路、储能系统、检修道路等。项目组成见表2-2。 表 2-2 项目工程组成一览表 工程类别; 项目建设规模与内容. 主体工程; 风力发 电机组; 本项目拟安装68台MySE-210-11MW的风力发电机组，总容量为750MW。. 箱式 变电; 本项目风机与箱变采用“一机一变 ”单元接线方式。本项目11MW风机箱变采用机舱变，个数为68台，无需单独设置基础。箱变设计容量为12100kVA，变压器型号：SC18-121000/36.5，电压组合为35/1.14kV。. 集电 线路; 集电线路自风机内环网柜起，至220kV升压汇集站35kV配电柜止。每回线路接2-5台风机，每回线路合计输送容量22.00-33.00MW。集电线路主要采用架空架设，集电线路接至风机内环网柜时、穿越已有电力线路时和接入220kV升压汇集站时采用电缆敷设。集电线路路径总长约136.6km，其中架空线路路径长约123.72km，电缆敷设路径长约12.88km。. 道路 工程; 进场道路：从已有道路转场外简易道路进入场区，充分利用既有道路，不新建进场道路。 场内检修道路：路基宽度4.5m，路面宽度4.0m，加铺20cm泥结碎石路面面层。长度为61.32km。. 生活 办公; 本项目不新建生活办公区，维护和检修人员依托本项目配套建设的升压站内生活办公区设施. 公用工程; 供水; 施工期和运营期用水由大河沿镇拉运。. 供电; 由附近10kV线路接入。. 排水; 施工期生活污水采用地埋式玻璃钢罐（容积10m³ ）集中收集，定期由吸污车清运至吐鲁番市大河沿镇生活污水处理厂处理。运营期人员生活污水依托拟建升压站生活区生活污水处理设施。. 供暖; 本项目冬季采用电暖器供暖。. 临时工程; 施工生 产生活 区; 本项目设置施工生产生活区一处，位于项目区东侧，不占用不涉及生态红线、基本农田。按使用性质划分为包括材料加工区、机械停放场、原辅材料堆场及临时生活办公区，施工生产生活区总占地面积约9600m2（属临时用地）。. 土方临时堆场; 本项目开挖主要为风力发电机组基础和吊装平台开挖、集电线路和电缆直埋、接地挖方及道路工程挖方。项目各工序土方均根据工程就近堆放，计划设置临时堆土场共68处。使用抑尘网或篷布进行苫盖，待开挖完成后及时回填平整。. 吊装平台; 设计阶段风机吊装平台按50m×60m设计，整个项目施工完毕后，吊装平台仅留出检修道路（4.5m）至风机处，其余部分平整恢复至原状。. 环保工程; 废气治理; 施工期; 施工场地物料堆放百分百覆盖、出入车辆百分之百冲洗。施工期间，出现五级以上大风天气时，禁止进行土方和拆除施工等易产生扬尘污染的施工作业。施工结束后，应及时进行土地整治，减少裸露地表面积，降低扬尘产生的概率。合理安排施工计划：土方施工尽量避开秋、冬季大风时段，加快项目施工时间，减轻项目施工扬尘对周边环境的影响。合理设置运输路线，尽量避开居民点。对施工现场车辆来往抛洒下来的灰土应及时清扫，减少扬尘产生。建设单位应及时对运输车辆和施工机械进行保养，保证其正常运行，避免因机械保养不当而导致尾气排放量增大。使用低排放量的机械设备，对于排放量严重超标的机械设备应禁止使用。设计合理的施工流程，进行合理施工组织安排，减少重复作业等. 运营期; 本项目运营期无生产废气产生，不会对项目区大气环境产生影响。. 废水治理; 施工期; 加强对施工设备用油的检查和防护工作，定期对车辆和施工机械进行维护保养，出现问题及时修复，防止出现油料跑、冒、滴、漏污染环境问题。施工期生活污水采用地埋式玻璃钢罐（容积10m³ ）集中收集，定期由吸污车清运至吐鲁番市大河沿镇生活污水处理厂处理。. 运营期; 运营期人员生活污水依托拟建220kV升压站生活区生活污水处理设施。. 噪声治理; 施工期; 合理组织施工作业，依法限制夜间施工。如因工艺特殊情况要求，需在午间、夜间施工而产生环境噪声污染时，已按照《中华人民共和国噪声污染防治法》的规定，取得县级以上人民政府或者其有关主管部门的证明，并提前公告附近企业；使用符合《低噪声施工设备指导名录（2024年版）》低噪声设备集中施工，施工设备合理布置；施工车辆进出施工现场，严禁鸣笛，装卸材料时禁止野蛮装卸。. 运营期; 在选择风机电机时，应选用隔音防震型，叶片用减速叶片等技术先进型风机；合理选择变压器、电气设备、导线；选择表面光滑、耐氧化的导线和母线，在设备安装时要保证各类接口接触良好，减少火花及电晕放电噪声；加强风机的日常维护，定期检查风机机械系统，当发生故障时，应立即停机检查。. 固废治理; 施工期; 施工期生活垃圾收集后由当地环卫部门统一运至大河沿生活垃圾卫生填埋场处置。. 运营期; 运营期维护检修人员生活办公依托拟建220kV升压站生活办公区，生活垃圾收集后由环卫部门统一运至大河沿生活垃圾卫生填埋场处置。检修时产生少量检修废弃物带回拟建220kV升压站生活办公区后作为废旧物资进行回收处理；事故废油为变压器发生事故状态产生，变压器事故油池主要起临时收集贮存作用，废油最终交由具有危险废物处理资质的公司转运、处置，不在站区内贮存；检修产生的废油带回220kV升压站危废暂存间，最终交具有危险废物处理资质的公司转运、处置。. 生态治理; 施工期; 施工期合理进行施工布置，精心组织施工管理；不得随意扩大开挖范围；做好挖填土方的合理调配工作，避免在降雨大风天挖填土方；节省占用土地，合理安排施工进度；加强施工管理和临时防护措施。. 运营期; 运营期加强管理，巡检车辆只在巡检道路内行驶，避免对植被造成损害；现场维护和检修应选择在昼间进行，避免影响周边动物夜间的正常活动；合理布局项目区设施。. 依托工程; 本项目运营期生活污水处理和危险废物暂存依托拟建220kV升压汇集站内生活污水处理设施和危废暂存间。220kV升压汇集站位于本项目储能系统相邻区域，单独核准立项并办理环评手续。. |
| --- | --- |

# 三、生态环境现状、保护目标及评价标准

| 与项 目有 关的 原有 环境 污染和生 态破 坏问题 | 本项目为新建项目，无与项目有关的原有环境污染和生态破坏问题。 |
| --- | --- |
| 评价标准 | 1.环境质量标准 （1）大气环境：《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准； （2）声环境：《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2 类标准值，昼间：60dB（A），夜间：50dB（A）； 2.污染物排放标准 （1）《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011），昼间 70dB （A），夜间 55dB（A）； （2）《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2 类标准：昼间 60dB（A），夜间 50dB（A）； （3）施工期废气排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）； （4）《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）； （5）运营期生活污水排放标准执行《农村生活污水处理排放标准》 （DB65 4275-2019）表 2 中 B 级标准； （6）《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）及《危险废物收集 贮存 运输技术规范》（HJ 2025-2012）和《危险废物转移管理办法》 （2022 年1月1 日起施行）。 |
| 其他 | 根据本项目排污情况，本项目无须设置总量控制指标。 |

# 四、主要生态环境保护措施

| 施工期生态环境保护措施 | 1.生态保护措施 （1）工程占地生态保护措施 ①各施工机械和设备必须严格按照设计规划指定位置来放置，不得随意堆放，以便能有效地控制占地面积，更好地保护原地貌； ②尽量减少大型机械施工，基坑开挖后，尽快浇筑混凝土，并及时回填，对表层进行碾压，缩短裸露时间，减少扬尘发生。基坑开挖严禁爆破， 以减少粉尘及震动对周围环境的影响； ③合理规划临时工程的位置，尽可能减少扰动范围；临时施工占地在施工结束后及时清理施工垃圾，对施工场地进行平整、压实； ④施工期间应划定施工活动范围，严格控制和管理运输车辆及重型机械的运行线路和范围，不得离开运输道路随意行驶，由专人负责，以防破坏土壤和植被，加剧土地荒漠化； ⑤工程施工过程中和施工结束后，应及时并严格按照本项目所提出的各种水土保持措施对各水土流失防治部位进行治理，防止新增水土流失。 （2）植被保护措施 ①优化场内道路的布设，应尽量利用现有便道作为施工道路，尽量选择裸地等区域，减轻工程对项目区植被的破坏； ②优化风电机组区施工布置，风机基础平台应尽量利用自然地势和环境，杜绝大面积平整，避开植被发育区域； ③优化临时占地区的选址，本工程临时占地主要有生产生活区、临时道路区等，临时占地区选址应尽量选择裸地、未利用地， 对临时占地区采取“永临结合”的方式，尽量减小本工程对占用区植被的影响； ④加强施工监理，施工活动要保证在征地红线范围内进行，禁止施工人员越线施工； ⑤工程施工营地、材料堆场等临时占地应当尽量选裸地，以减少对区内植 |
| --- | --- |

|  | 被破坏。 （3）野生动物保护措施 ①建设项目施工前对施工人员进行宣传和教育，严禁发生捕捉伤害野生动物的行为，增强保护野生动物的意识； ②选用低噪声的施工设备及工艺，施工活动主要集中在白天进行，减少夜间作业，避免灯光、噪声对夜间动物活动的惊扰。在施工过程中若发现野生动物的活动，应进行避让和保护； ③施工期间如发现野生保护动物应采取妥善措施进行保护，不得捕捉和伤害野生动物。对受伤的动物应及时联系野生动物保护部门，及时救治。 （4）水土保持措施 ①坚持分区防治的原则，制定切实可行的防治体系，坚持工程措施和植物措施相结合，永久措施和临时措施相结合的治理原则；坚持不重不漏、系统全面的原则； ②将主体工程设计中采取的工程和植物措施作为本工程水土保持措施的一部分，并将其纳入水土流失防治措施体系中； ③施工期临时措施应根据防护工程区的水土流失类型、地形地貌等， 提出具有针对性的临时防治措施； ④施工期开挖作业严格按照本工程设计范围进行，严禁多挖多占；表土分层开挖，分层堆放，加盖防雨防水苫布，施工结束后分层回填； ⑤施工期间减少因施工扰动造成裸露地表的扬尘，需对施工扰动区域采取洒水措施； ⑥施工结束后对施工扰动范围采取土地平整措施； ⑦施工结束后，永久占地基本为水泥硬面覆盖，不会再发生土壤的侵蚀。临时占地在施工结束后进行土地平整，土壤侵蚀模数可降至施工前水平，从而大大降低土壤侵蚀量。 为了能切实有效地将工程开发带来的水土流失降到最低，还应因地制宜，因害设防，分区分类布设水土流失防治措施，提出工程、植物、土地整治措施的有关技术要求，实现水土保持方案的防治目标。 （5）表土资源保护与利用保护措施 ①采用分层剥离技术，剥离厚度一般为 20—30cm（根据实际土壤特性调整），应将表层和生土分别堆放，回填时按照生土、表层土的顺序进行； ②设计临时堆土场，采用阶梯式堆放并设置围挡、防尘网等防护措施； ③采用低扰动施工技术（如小型机械作业），避免重型机械碾压表土； ④设置排水沟、沉砂池等设施，防止临时堆土场水土流失污染周边环境； ⑤施工结束后，优先将剥离表土用于地埋集电线路、风机基础周边、吊装平台等临时占地区的生态修复。回填时结合地形恢复原土层结构，避免压实。 （6）施工期生态恢复目标 风电场施工结束后的临时占地生态恢复后土壤结构稳定，具有良好的通气性和保水性；有效控制水土流失，土壤侵蚀模数不大于原始侵蚀模数；恢复后的景观与周边自然景观相协调，不造成视觉上的突兀，不允许出现视觉上和周围覆盖效果明显的界限区别；生态系统稳定性恢复到原始状况。 （7）施工期生态恢复目标 本项目施工期生态保护措施主要包括动植物保护措施、水土保持措施、表土资源保护措施、节约占地措施等。分析认为，施工期采取的生态保护措施均为常用的保护措施，通过实施相应的生态保护措施，可将工程施工对生态环境的影响降到最低的程度及很小的范围内。采纳上述生态保护措施，大大降低了施工期生态影响，同时可节省污染防治费用，治理措施可行。 2.大气环境保护措施 （1）施工扬尘 施工扬尘应采取以下防治措施： ①所有建设施工均由建设单位指定专人负责施工现场扬尘污染措施的实施和监督。所有建设施工工地出入口必须设立环境保护监督牌。必须注明项目名称、建设单位、施工单位、防治扬尘污染现场监督员姓名和联系电话、项目工期、环保措施、举报电话等内容。 ②站点施工扬尘防治：施工工地周边百分百围挡。结合本项目施工区域周边必须设置1.8m以上的硬质围墙或围挡，严禁敞开式作业。 ③管线施工扬尘防治：管线开挖分段施工，缩短管线开挖暴露时间并及时回填。沟槽开挖时同步洒水降尘，回填后及时恢复地表植被。物料堆放百分百覆盖。管线材料运输采用封闭式车辆，减少沿途撒漏。管材堆放区设置防风抑尘网，避免露天堆放。 ④施工道路扬尘防治措施：出入车辆百分之百冲洗。在生产生活区设置洗车台以及配套的沉淀池，冲洗设施到位；车辆在驶出场区前，应将车轮、车身冲洗干净，不得带泥上路；清洗废水沉淀后循环使用，不外排，残渣定期清运。 ⑤施工期间，具有粉尘逸散性的物料、渣土或废弃物运输时，应采用密闭方式输送。 ⑥出现五级以上大风天气时，禁止进行土方和拆除施工等易产生扬尘污染的施工作业。 ⑦工程项目竣工后30日内，施工单位必须平整施工场地，并清除积土、堆物。 ⑧施工工程中产生的弃料及其他建筑垃圾，应及时清运。 ⑨避免在春季大风季节以及夏季暴雨时节施工，尽可能缩短施工时间，提高施工效率，减少地表裸露的时间。 （2）运输扬尘 根据本项目的走向以及选线情况，采取以下措施： ①施工期间应加强管理，贯彻边施工、边防护的原则，防止扬尘产生。 ②装载水泥、砂料等物料、渣土、垃圾的运输车辆，采用密闭车斗；若无密闭车斗，装载高度不得超过车辆槽帮上沿，车斗应用防水苫布或篷布遮盖严实，防水苫布边缘至少要遮住槽帮上沿以下15cm，保证装载的物料等不露出。 ③合理安排施工计划：土方施工尽量避开秋、冬季大风时段，加快项目施工时间，减轻项目施工扬尘对周边环境的影响。 ④合理设置运输路线，尽量避开居民点。对施工现场车辆来往抛洒下来的灰土应及时清扫，减少扬尘产生。 通过采取以上防尘措施，可将项目施工期扬尘对周围环境产生的影响降到最低程度，本项目施工期扬尘影响将随着施工期的结束而消失。因此对周围环境空气的影响较小。 （3）施工机械尾气 选用符合国家有关标准的施工机械和运输车辆，加强对燃油机械设备的维护和保养。使用低排放量的机械设备，对于排放量严重超标的机械设备应禁止使用。建设单位应及时对运输车辆和施工机械进行保养，保证其正常运行，避免因机械保养不当而导致尾气排放量增大。设计合理的施工流程，进行合理施工组织安排，减少重复作业等。 采取上述措施后，不会对周围环境空气有明显影响。 3.水环境保护措施 （1）生活污水 施工期施工营地生活区设置地埋式防渗收集池，生活污水排入污水收集池，定期拉运至吐鲁番市大河沿镇生活污水处理厂处理，不外排。 （2）施工废水 加强对施工设备用油的检查和防护工作，定期对车辆和施工机械进行维护保养，出现问题及时修复，防止出现油料跑、冒、滴、漏污染环境问题。生产生活区设置隔油沉淀池收集车辆清洗废水，清洗废水经沉淀后用于场区降尘。施工期产生的废水能够得到有效的处理，无废水外排，不会对周边水环境产生大的影响。 4.声环境保护措施 为减少施工期噪声影响，本工程施工阶段应采取下列环保措施： ①合理安排施工时间，合理布局施工场地，合理选择运输路线，依法限制夜间施工。如因工艺特殊情况要求， 需在午间、夜间施工而产生环境噪声污染时，已按照《中华人民共和国噪声污染防治法》的规定， 取得县级以上人民政府或者其有关主管部门的证明，并提前公告附近企业； ②避免强噪声施工机械在同一区域内同时使用，施工场界安装施工围挡，减缓施工噪声带来的不利影响； ③加强设备选择和养护，使用符合《低噪声施工设备指导名录（2024 年版）》低噪声设备，控制设备噪声源强； ④施工车辆进出施工现场，严禁鸣笛，装卸材料时禁止野蛮装卸，文明施工。 本项目周边 200 米范围内无声环境保护目标，施工噪声对周围声环境的影响有限。施工单位在施工期间采取上述环保措施后随着施工期的结束其对周围的影响也随之消失。 5.固体废物处置措施 本项目施工多余土方全部用于边坡防护、回填及场地平整，无弃土产生。本施工期固体废物主要为施工过程中产生的建筑垃圾及生活垃圾等。生产生活区仅对小型机具设备进行修理，大型设备送修，不涉及危险废物的产生。 本项目建筑垃圾主要为建筑材料包装、施工废弃材料等，由施工单位统一回收，综合利用，不能综合利用的运至当地建筑垃圾填埋场处理。 施工期人员生活垃圾集中收集，定期由大河沿镇环卫部门清运至大河沿生活垃圾填埋场填埋处理。大河沿生活垃圾填埋场位于大河沿镇区西南方向约 2.50km处，S301西侧750m处的戈壁荒滩。填埋场总占地面积为3.00万 m2，处理规模为17吨/日，有效库容约11.63万 m3。施工期人员生活垃圾处置措施可行。 采取上述措施后，施工期固体废物均能得到妥善处置，对周围环境基本不会产生大的影响。 |
| --- | --- |

| 运营期生态环境保护措施 | 1.生态环境保护措施 （1）生态恢复措施 因地制宜进行土地整治和生态修复。工程完工后尽快做好生态环境的恢复工作，以尽量减少环境破坏对环境的不利影响。每个风机和集电线路施工完成后，对临时占地及其附即时平整，先期剥离的表层土壤置于顶层，清除施工残留物后，掩盖施工痕迹，应尽可能恢复原始状况，保护生态环境，使之与自然环境和风景相协调。巡线过程中规范车辆人员管理，禁止随意碾压。 （2）野生动物保护措施 运营期对野生动物的影响主要是对鸟类的影响，主要的生态保护措施有以下几点： a 加强在运营期的鸟类监测活动，对风电场实施常年监测，监测候鸟行动，密切注视 3-4 月和 9-10 月的迁徙鸟类。根据监测的结果，对风机运行时间进行调整。对致死鸟类数量较大的风机， 要进行关停。致死数量少的， 可在迁徙季节遇到大风大雾时段适时关闭风机，减少对鸟类的影响。 b 配备相应的鸟类救护设备，对巡护人员进行基础救护培训，加强巡护过程中对鸟类的救护，在鸟类伤势严重的情况下及时送往当地野生动物保护机构进行救护。 c 提高鸟类对风电机敏感性，在风机的叶片上涂上能吸引鸟类注意力的反射紫外线涂层或鲜艳颜色，如红色、橙色等，提高鸟类的注意力，避免白天鸟类撞击风机。 d 在鸟类迁徙季节，一旦发现成群鸟类进入风电场，须根据鸟类不同生活习性，利用声、光、味、网等专用设施对鸟类进行阻拦或驱赶， 以降低风机与鸟类的伤害。 （3）生态跟踪监测 监测内容：主要包括工程区域内野生动物的栖息、迁徙情况调查，以及植物的损坏及保护措施落实情况调查。 |
| --- | --- |

|  | 监测方法：主要采取收集资料、实地调查、公众访问等方式进行。 监测时间：运行期监测1次。 （4）措施可行性分析 生态恢复措施起到很好的植被自然恢复及水土保持作用，野生动物保护措施可减少对鸟类的影响。生态跟踪监测可为后续的生态环境保护提供技术支持。 通过分析，拟采取的生态恢复措施技术可行，费用合理。采取以上措施可有效减缓因项目建设造成的环境影响，保护野生动物及鸟类，促进植被的自然恢复。 2.声环境保护措施 为减少项目运营期噪声对外环境影响，建设单位应采取相应的降噪措施： ①在选择风电机时，应选用隔音防震型，叶片用减速叶片等技术先进型风机； ②在设备订购时合理选择变压器、电气设备、导线； 选择表面光滑、耐氧化的导线和母线，在设备安装时要保证各类接口接触良好，减少火花及电晕放电噪声； ③加强风机的日常维护，定期检查风机机械系统，当发生故障时，应立即停机检查。 3.大气环境保护措施 本项目运营期无废气产生，不会对项目区大气环境产生影响。 4.水环境保护措施 本项目运营期无生产废水产生，人员生活污水处理依托拟建220kV升压汇集站生活区生活污水处理设施。采用地埋式生活污水处理设施（日处理5m3），处理工艺采用“格栅-调节池-接触氧化－沉淀池-微絮凝过滤－消毒”处理工艺，处理后的污水中污染物浓度达到《农村生活污水处理排放标准》（DB654275-2019）表 2中 B 级标准，夏季绿化，冬季贮存，不外排。对项目区水环境影响较小。 |
| --- | --- |
|  | 5.固体废物防治措施 本项目在检修时产生少量检修废弃物（如废导线、绝缘子、金具等），均为一般固废，无危险废物产生。检修完毕后，导线、绝缘子、金具等收集带回检修基地后作为废旧物资进行交旧退库回收处理，由公司物资管理部门按公司制度统一处置。 ①维修产生的废润滑油 a.由于维修为间歇性操作，只有风机发生故障时才会去维修，而润滑剂更。换期也较长，只要加强运维人员的风险防范意识，对设备进行定期检查，防止发生滴、漏现象，可以最大程度减少运营期废矿物油对环境的影响。 b.风电机组为密闭系统，运营期正常运转时无矿物油（含废润滑油、废液压油等）产生。工程检修委托有资质的电力运营维护专业公司进行，检修期间产生的少量废矿物油（主要滴落在风机塔筒内）采用专用容器收集，集中收集后暂存至拟建升压站内危废暂存间，定期交由资质单位处置。 e.风电机组底座采用混凝土浇筑，底座铺设防渗材料，可杜绝风机事故废油外排，最大限度减少对地下水污染。 ②含油抹布及含油手套 根据《国家危险废物名录》（2025年版），含油抹布及废手套属于《危险废物豁免管理清单》中“全过程豁免”，豁免条件为未分类收集，废物代码“900-041-49”。环评要求建设单位对含油抹布及废手套先进行分类收集，按危险废物管理，不得有意混入其他废物。集中收集后暂存至拟建升压站内危废暂存间，定期交由资质单位处置。 6.运营期地下水、土壤污染防治措施 结合建设项目特点，为防止本项目对所在区域地下水、土壤的污染，将建（构）筑物防渗分为重点防渗区、简单防渗区，分区防渗。 （1）重点防渗区 风电机组基础为重点防渗区，按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）要求进行重点防渗处理，防渗层为至少lm厚黏土层（渗透系数≤107cm/s），或2mm厚高密度聚乙烯，或至少2mm厚的其他人工材料，渗透系数≤10-1°cm/s。 通过采取以上防渗措施，风电机组正常情况下不会对地下水环境造成影响。此外，环评要求建设单位在施工结束后，要求施工单位出具防渗工程质检报告，确保重点防渗区严格按照相关要求完成重点防渗处理。 （2）简单防渗区 简单防渗区为场内检修道路，采用简单防渗即可，不会对地下水产生污染。 |

# 五、生态环境保护措施监督检查清单

| 内容要素 | 施工期 |  | 运营期 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 环境保护措施 | 验收要求 | 环境保护措施 | 验收要求 |
| 陆生生态 | 尽量减少占地、控制施工范围、减少扰动面积，同时采取拦护等措施；减少地表开挖裸露时间、避开大风天气施工，及时进行迹地恢复等；对建设项目临时占地，施工结束后，在占地范围内清理平整，恢复地貌；加强宣传教育，设置环保宣传牌；禁止随意破坏地表植被。 | 办理土地征 用手续；无 砍伐破坏项 目区周边植 被行为；各 类临时占地 平整压实。 | 警示牌、厂区鸟 类巡护、监测、 救护设备及药 品，巡护人员基 础救护培训；驱 鸟设施。生态跟 踪监测。 | 落实相关环保要求 |
| 水生生态 | / | / | / | / |
| 地表水环境 | 施工期生活污水采用地埋式玻璃钢罐（容积 10m³ ）集中收集，定期由吸污车清运至吐鲁番市大河沿镇生活污水处理厂处理。 | 对周边水环境无影响。 | 运营期人员生活 污水依托升压站 生活区生活污水 处理设施。 | 达到《农村生活污水处理排放标准》 （DB654275-2019 ） 表 2 中 B 级标准 |
| 地下水及土壤环境 | / | / | 风电机组基础为重点防渗区，按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）要求进行重点防渗处理，防渗层为至少lm厚黏土层（渗透系数≤10—7cm/s），或2mm厚高密度聚乙烯，或至少2mm厚的其他人工材料，渗透系数≤10—10cm/s | 《危险废物贮存污染控制标准》 （GB18597-2023） |
| 声环境 | 采用低噪声设备，加强维护保 养，严格操作规程，限制夜间 施工 | / | 隔声、消声、距离衰减、优化选址及路径、加强管理、选用先进设备等措施。 | 满足《工业企业厂 界噪声标准》 (GB12348-2008) 中 2 类标准 |
| 振动 | / | / | / | / |
| 大气环境 | 采取洒水措施，并对施工场地 采取挡板拦挡、湿化地面、大 风天禁止起尘的露天作业等 措施。限制车辆行驶速度及保 持路面的清洁 | 施工期扬尘防治措施有效落实。 | 油烟净化器。 | / |

| 固体废物 | 生活垃圾统一收集后运至大 河沿垃圾填埋场；建筑垃圾可 回收利用的回收利用，不可回 收的统一拉运至建筑垃圾填 埋场处置；施工土方回填或用 于道路填筑。 | 施工现场无 遗留固体废 弃物。 | 本项目检修时产生少量检修废弃物，作为废旧物资回收处理； 运营期检修产生的废润滑油、含油抹布、含油手套等在拟建升压站内危废暂存间暂存，最终交由具有危险废物处理资质的公司转运、处置。 | 各类固体废弃物能够妥善处置 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 电磁环境 | / | / | / | / |
| 环境风险 | / | / | 制定应急操作规程、严禁各类火种入场、加强对各种仪器设备的管理并定期检修、建立严格的环境管理制度、制定应急预案等措施 | 落实相关措施，环境风险可控。 |
| 环境监测 | / | / | 项目环保竣工验收监测一次，出 现环保投诉时建 设单位组织开展 监测。 | 委托有资质的单 位开展监测或自 行监测，监测记录 完整。 |
| 其他 | / | / | 竣工后应及时验收 | 竣工后应及时组织开展自主验收。 |

# 六、结论

# 新翔吐鲁番市高昌区75万千瓦风电项目符合国家产业政策及相关规划要求，选址合理，项目区无明显环境制约因素，本项目符合所在区域生态环境分区管控要求。在严格落实本次环评提出的环保措施的前提下，施工期和运行期排放的各类污染物对区域环境影响不大，生态环境影响可接受。因此，本项目的建设从环保角度上分析是可行的。