一、建设项目基本情况

	建设项目名称
	托克逊卓律资源开发有限公司建筑用碎石加工生产线建设项目

	国民经济

行业类别
	C3039其他建筑材料制造
	建设项目

行业类别
	二十七、非金属矿物制品业30-56砖瓦、石材等建筑材料制造 303-其他建筑材料制造（含干粉砂浆搅拌站）

	建设性质
	☑新建（迁建）

(改建

(扩建

(技术改造
	建设项目

申报情形
	(首次申报项目             

(不予批准后再次申报项目

(超五年重新审核项目     

(重大变动重新报批项目

	专项评价设置情况
	无

	规划情况
	无

	规划环境影响

评价情况
	无

	规划及规划环境影响评价符合性分析
	无

	其他符合性分析
	


二、建设项目工程分析
	建设内容
	2.2项目基本情况
本项目占地面积26543.5m2。建设内容包括原料临时堆场、破碎筛分生产线、生活区等，年加工建筑用碎石30万t，建设内容具体见表3。

表 1   项目建设内容一览表
工程分类

建设内容及规模

备注

建设内容

建设规模

主体工程

破碎、筛分场地

设置1条破碎筛分生产线，包括颚式破碎机、振动给料机、直线式振动筛及带式输送机等，上述设备全封闭。

搭建框架结构

辅助工程

办公生活区

建筑面积约1000m2，位于厂区北部。

彩钢板房

储运工程

原料堆场

1处，位于厂区中部，估算有效容积为4.34万m3，可堆放30天的产量，为全封闭彩钢仓库。

彩钢板房
公用工程

供水

用水采用1辆20m3水车从托克逊县拉运至项目区。

新建

供电

自本项目东侧2.98km处的现有电网接入，线杆29座，单个线杆扰动面积5m×5m=25m2，厂区新建10kV变电站1座，电网经变压器后，以380V和220V供电电压供破碎和筛分设备、生活区设施及照明使用。
新建

排水

生活污水经一体化污水处理设施处理后，达到《农村生活污水处理排放标准》（DB65 4275-2019）C级标准，全部用于场地降尘，不外排。

新建
供暖

冬季不生产，无集中供热设施，留守人员供热选用1台5kW电暖器。
新建
环保工程

废水治理措施

经一体化污水处理设施处理后，达到《农村生活污水处理排放标准》（DB65 4275-2019）C级标准，全部用于场地降尘，不外排。
新建
废气治理措施

破碎、筛分粉尘：破碎机、振动筛等设备全封闭，并在运行过程中定期洒水降尘，湿法作业。
新建
运输道路扬尘：运输车辆篷布遮盖；车辆限速；运输道路每日洒水2次。
新建
装卸粉尘：雾炮机喷洒降尘，加强管理，规范作业。
新建
原料堆场：全封闭、洒水降尘，毡布覆盖。
新建
食堂油烟废气：经油烟净化器处理后引至屋顶排放

新建
噪声治理措施

合理布局、低噪声设备、基础减震、汽车噪声通过限速、禁止鸣笛措施控制。
新建
固体废物治理措施

生活垃圾：垃圾桶统一收集交由环卫部门处理

新建
危险废物：设置危废暂存间1座，占地面积10m3，地面及裙脚重点防渗处理，暂存项目产生的废机油等危险废物。
新建


	与项目有关的原有环境污染问题
	本项目为新建项目，不存在原有污染问题。


三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准
	环境

保护

目标
	1.大气环境。本项目厂界外500米范围内不存在自然保护区、风景名胜区、居住区、文化区和农村地区中人群较集中的区域等保护目标。

2.声环境。本项目厂界外50米范围内不存在声环境保护目标。

3.地下水环境。本项目厂界外500米范围内不存在地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源。

4.生态环境。本项目位于产业园区外，且新增用地的，但新增用地范围内不存在生态环境保护目标。

	污染

物排

放控

制标

准
	1、废气排放标准

（1）粉尘：排放标准执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中无组织排放监控浓度限值，具体标准值见下表。
表 2   《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）摘录

污染物
无组织排放监控浓度限值
颗粒物
监测点
浓度限值（mg/m3）
周界外浓度最高点
1.0
（2）食堂油烟：项目食堂油烟排放标准执行《饮食业油烟排放标准》（GB 18483-2001)中的小型标准。
2、废水排放标准

本项目降尘用水全部蒸发损耗，生活污水经一体化污水处理设施处理达到《农村生活污水处理排放标准》（DB65 4275-2019）C级标准后，全部用于场地降尘，不外排。

3、噪声排放标准

施工期噪声执行《建筑施工噪声排放标准》（GB12523-2025）中各阶段标准，即昼间70dB（A）、夜间55dB（A）；项目运营期噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准，即昼间60dB（A）、夜间50dB（A）。

4、固废排放标准

本项目产生的一般工业固体废物贮存和处置评价采用《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020），危险废物评价采用《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）中相关要求。

	总量控制指标
	无


四、主要环境影响和保护措施
	施工

期环

境保

护措

施
	1、废气排放及治理
本项目施工期废气的主要来源为施工扬尘、施工机械运行产生的无组织排放的废气以及装修阶段的油漆废气。
（1）施工扬尘
项目施工期场地平整、基础开挖、地基处理等开挖的土方堆放如遇大风天气，会造成粉尘、扬尘等大气污染；水泥、砂石、混凝土等建筑材料如运输、装卸、仓库储存方式不当，可能造成泄漏，产生扬尘；施工所需建筑材料数量较大，施工将增加车流量，加之建筑砂石、土、水泥等泄漏，会增加路面起尘量。
施工期扬尘的起尘量与许多因素有关。影响起尘量的因素包括：基础开挖起尘量、基地填埋起尘量、施工渣土堆场起尘量、进出车辆带泥砂量、水泥搬运量、弃土外运装载起尘量以及起尘高度、采取的防护措施、空气湿度、风速等。
本项目所用的混凝土均为外购，施工粉尘主要来源于地面扬尘。本项目占地面积为26543.5m2，根据中国环境科学研究院研究的建筑扬尘排放经验因子0.292kg/m2，可估算出本项目施工期建筑扬尘排放量为7.75t。

为减少扬尘的产生量及其浓度，在施工过程中，采取了以下措施：
①封闭施工现场并采用密目安全网，以减少结构和装修过程中的粉尘飞扬现象，降低粉尘向大气中的排放量。
②要求施工单位文明施工，定期对地面洒水，并对撒落在路面的渣土及时清除。
③由于道路扬尘量与车辆的行驶速度有关，速度越快，扬尘量越大。因此，在施工场地对施工车辆必须实施限速行驶，同时施工现场主要运输道路采用硬化路面并进行洒水抑尘；在施工场地出口放置防尘垫。
④各类运输车辆应根据其实际负载情况清运渣土，不得超载；运输车辆出场前一律清洗轮胎，用毡布覆盖并封闭，避免在运输过程中出现抛洒情况。
⑤施工过程中，施工产生的建筑渣土，不得直接向下倾倒，必须运送至指定地点。
⑥禁止在大风天气进行渣土堆放作业，建材堆放地点要相对集中，临时废弃土石堆场及时清运，并对堆场以毡布覆盖，裸露地面进行硬化和绿化，减少建材的露天堆放时间；开挖出的土石方应加强围栏，表面用毡布覆盖，并及时将多余弃土外运。
（2）施工机械废气
施工期间，使用机动车运送原材料、设备和建筑机械设备的运转，均会排放一定量的CO、NOx以及未完全燃烧的HC等，其特点是排放量小，且属间断性无组织排放，由于其这一特点，加之施工场地开阔，扩散条件良好，因此对其不加处理也可达到相应的排放标准。在施工期内应多加注意施工设备的维护，使其能够正常运行，提高设备原料的利用率。
（3）装修油漆废气
油漆废气主要产生于室内室外装修阶段。油漆废气的主要污染因子是作为稀释剂的二甲苯，此外还有较少量的醋酸丁酯、乙醇、丁醇等，该废气的排放属无组织排放。
由于装饰属于业主行为，且其过程持续时间较长，是一个缓慢挥发的过程，施工过程中应加强室内通风。同时，环评要求建设单位选用质量好，由国家有关部门检验合格，有毒有害物质含量少的油漆和涂料，在装修过程中注意装饰材料的选择，选择低污染、检验合格的产品。
在采取以上大气污染防治措施后，加上项目所在场地扩散条件较好，因此，本项目施工阶段产生的废气可达标排放。
2、废水排放及治理
施工废水主要产生于混凝土养护及墙面的冲洗、构件与建筑材料的保湿、材料的拌制等施工工序，废水主要污染物为泥沙、悬浮物等。此外，施工作业使用的燃油动力机械在维护和冲洗时，将产生含少量悬浮物和石油类等污染物的废水。根据类比资料，废水产生量约2m3/d，废水中含有大量的泥沙与悬浮物（浓度在1000mg/L左右），另有少量油污（浓度在20mg/L左右），基本无有机污染物，施工现场设置简易沉淀池进行处理后回用于建筑或施工场地洒水。
3、噪声排放及治理
施工期噪声主要分为各种机械噪声、施工作业噪声和施工车辆噪声。项目施工期噪声源主要有挖土机、冲击机、卷扬机和各种运输车辆等，其运行噪声值一般在85~100dB(A)，最高瞬时值约100dB(A)。由于各施工阶段均有大量设备交互间歇性作用，因此产生的设备噪声也是间歇性和短暂性的。
项目施工会对周围环境造成一定影响，为了降低施工噪声的影响，施工单位采取了如下措施：

（1）施工机械选型时选用可替代的低噪声设备，对动力机械设备进行定期的维修、养护，避免设备因松动部件的振动或消声器的损坏而增加其工作时的声压级，设备用完后或不用时应立即关闭。

（2）对施工环节中噪声较为突出且又难以对声源进行降噪的设备装置，采取临时围障措施，围障措施最好敷以吸声材料，以更好达到降噪效果。

（3）施工单位在施工过程中应合理进行施工总平面图布置。根据项目外环境关系，将主要高噪声作业点置于场地内中部位置，充分利用施工场地的距离衰减作用缓解噪声影响，部分建筑阻挡隔声来缓解噪声污染；避免在同一地点安排大量动力机构设备，以避免局部声级过高。确保施工噪声厂界处理实现达标排放。

（4）合理安排施工时间，将打桩、倾倒建材石料等强噪声施工作业尽量安排在白天施工，夜间00:00-8:00严禁施工，杜绝出现夜间施工噪声污染影响。如夜间因施工工艺要求必须连续作业的强噪声施工，建设单位应首先征得项目所在地环保、建委、城管等主管部门同意。

（5）合理安排施工工序，尽量缩短施工周期。

（6）最大限度地降低人为噪声，搬卸物品应轻放，施工工具不要乱扔、远扔；运输车辆进入厂区应减速、并控制汽车鸣笛。

项目施工噪声在采取了以上防治措施后，确保了施工期间场界噪声满足《建筑施工噪声排放标准》（GB12523-2025）中相关要求，实现场界达标排放。

4、固体废弃物排放及治理

施工期固废主要包括土地平整产生的大量弃土，施工过程中产生的建筑废料以及施工现场人员产生的生活垃圾、废油漆桶等。

（1）弃土

该工程总开挖土石方量不大，工程土石方经综合利用后，用于项目区周边坑洼地回填。

（2）建筑垃圾

在工程施工过程中，会产生建筑施工材料的废边角料等，参照《环境统计手册》内容，将建筑垃圾运至专门的建筑垃圾堆放场。

（3）生活垃圾

施工人员生活垃圾，经袋装收集后由环卫部门统一清运，不可就地填埋，以避免影响项目周边环境。

5、生态影响

该工程施工期对生态环境的影响主要是对建设区域植被的影响，由于建设项目涉及基础开挖、土方挖填，涉及工程弃土的临时堆放，如不采取合理的措施，遇雨情况下极易造成水土流失。一旦发生水土流失，其泥沙及其携带的污染物有可能进入市政雨水管网和周边水体，严重情况可能造成雨水管网的堵塞。另外平整场地等环节将改变原来的地形地貌，破坏地表植被。

项目施工期间的生态环境影响主要表现为基础开挖等过程产生的水土流失，应采取以下措施予以防治：

①施工期间必须按规定对运送取土、拆迁垃圾的车辆进行覆盖，对运送散装物料的机动车，用篷布遮盖，以防物料洒落；存放散装物料的堆场，应尽量用篷布遮盖。

②施工过程中注意场地清理工作，避免土料、粉尘受雨水冲刷污染受纳水体。

③项目基础开挖、回填尽量避免在多雨季节进行，防止形成二次水土流失。

④施工场地和临时堆放场内应设置专门的雨水导流渠，将雨水引导到沉淀池经过沉淀后回用或排放，防止因雨水冲刷造成水土流失。

⑤优化施工工序，缩短材料堆放时间。

6、防沙治沙保护措施

本项目占地主要为裸岩石砾地，永久占地及临时占地范围均不涉及已建设的防沙治沙设施。项目建设过程中对原地貌的扰动将降低项目占地范围内的土壤抗侵蚀能力，造成土地沙化；此外，由于项目地处内陆地区，风沙较大，空气干燥，加上地表植被覆盖度低，若项目土石方堆存过程中未采取防尘网苫盖、洒水抑尘等措施，地表沙化的土壤及废土、废渣遇大风天气易产生严重的扬尘，形成沙尘天气。

本环评建议建设单位采取以下防沙治沙措施：

①施工期间应划定施工活动范围，严格控制和管理运输车辆及重型机械的运行线路和范围，不得随意行驶，由专人负责，以防破坏土壤和植被，加剧土地荒漠化。

②在施工过程中，不得随意碾压项目区内其他固沙植被。

③施工期间严格执行生态保护措施，杜绝破坏植被、造成沙化的行为。

④积极开展治理及预防土地沙化工作，在厂区内加强绿化措施，种植灌木等有助于治沙植被，预防厂区土地沙化。

	运营

期环

境影

响和

保护

措施
	（一）废气
本环评要求建设单位在物料堆放过程中进行平整、压实，并采用洒水降尘，苫布遮盖，采取上述降尘措施后，堆场扬尘对周边大气环境影响较小，且本项目周围均为裸岩石砾地，位置开阔，扬尘会很快扩散并沉降。

本环评要求建设单位在原料堆场采取压实+洒水降尘，采取上述降尘措施后。

（2）破碎、筛分粉尘

本项目破碎、筛分粉尘通过湿式作业、全封闭和喷淋系统处理粉尘，湿式破碎、筛分粉尘控制效率约90%，喷淋对粉尘控制效率约80%，生产车间为封闭厂房，约90%大粒径粉尘在设备附近迅速沉降，则破碎、筛分过程无组织排放量为1.134t/a（0.3kg/h）。

（3）运输扬尘

通过上式计算，EUPi为7.42g/km，矿区内道路长度为0.853km。本项目年产建筑用碎石矿300000t，每辆汽车的载重量30t，则年运输次数为10000次，因此道路扬尘排放量为0.38t/a。

（4）食堂油烟

企业投产运行期间，为员工提供三餐，食堂将产生烹饪油烟。类比调查表明，一般餐厅的食用油耗油系数为30克/人·天。运行期项目劳动定员6人，食用油的用量约为0.18kg/d。一般油烟和油的挥发量占总耗油量的2%～4%，取其均值3%，则油烟的产生量约为0.0054kg/d（1.296kg/a），后堂含2个灶头（风量合计为2000m3/h），烹饪时间按1h/d计算，全年连续工作240d，则油烟产生浓度约2.7mg/m3。为保障油烟满足《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）中油烟2mg/m3的最高允许排放浓度限值标准的要求，因此要求食堂配备抽油烟机（净化效率≥60%）对油烟进行净化处理后再通至食堂屋顶专用烟道外排，经净化处理后，本项目运营期间油烟排放量约0.518kg/a，其排放浓度约1.08mg/m3。

（6）废气治理措施可行性分析
序号

产尘点

粉尘处理措施
是否为可行技术
卸料及堆放
原料堆场全封闭，并在原料堆场设置移动式雾炮机，卸料时进行喷雾降尘，并定期对原料堆场进行喷雾降尘；采用防尘布对除装卸侧外的其余侧进行遮盖。

是，参考《排污许可证申请与核发技术规范 陶瓷砖瓦工业》（HJ954-2018）中“湿法作业或采用袋式除尘等技术”“生产过程中产生的无组织排放颗粒物，应采用原料控制、燃料控制、制备与成型过程控制、厂区道路控制等措施，控制和降低无组织颗粒物排放”“厂区道路应硬化。道路采取清扫洒水等措施，保持清洁”均为可行技术。
破碎、筛分
封闭式厂房；破碎采用湿式作业；设置喷雾降尘系统。

运输
对厂区内运输道路进行硬化；定期清扫、洒水，保持路面干净、湿润；车辆按照核定载重量装载；运输过程中使用防尘罩遮挡原料；控制车辆行驶速度；车辆在洗车台冲洗干净后驶离厂区。

通过采取上述废气防治措施后，项目各环节产生污染物均得到有效控制，项目所采取的措施是可行的。

（7）废气监测要求
根据《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017）中的有关要求，并结合项目特点及周围环境空气保护目标分布情况。
（二）废水
（3）废水环境影响评价结论
本项目生活污水、生产废水所采用的污染治理措施为可行技术，综上所述，本项目的水污染物控制和水环境影响减缓措施可行，所依托污水设施具有环境可行性，本项目地表水环境影响是可以接受的。

（三）噪声
项目厂界噪声可满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准。

（3）监测要求
根据《排污许可证申请与核发技术规范 总则》（HJ819-2017），本项目噪声监测计划见表 20。

表 3   噪声监测计划一览表
监测对象

监测因子

监测频次

执行标准

厂界

等效连续A声级
1次/季度

《工业企业厂界环境噪声排放标准》

（GB12348-2008）2类区昼间标准限值要求

（四）固体废物
本项目作为建筑用碎石生产项目，运营期固体废物主要为生活垃圾和工程机械保养产生的各类废矿物油等。
环评要求以上危险废物应分类定点密封存储，交有危险废弃物处理资质的单位妥善处理，并建立管理台账，定期交由有资质的单位处置。

综上所述，本项目运营期间产生的固体废物均得到及时妥善处置，对周边环境、景观及人群产生影响较小。

（五）地下水、土壤环境影响分析
本项目营运期可能造成地下水、土壤污染的途径主要为危险废物、化粪池渗漏污染地下水、土壤。根据工程所处区域的地质情况，项目可能对地下水、土壤造成污染的途径主要有：

1）防水措施不完善，导致大气降水淋溶水渗入地下造成地下水的污染；

2）化粪池因防渗措施不足，造成渗漏污染。

根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）分区防渗措施，本项目生活污水污染物成分较简单，不含重金属和持久性有机污染物，故建议对项目区内的生活污水一体化处理设施进行一般防渗处理，防渗技术要求为：等效黏土防渗层Mb≥1.5m，渗透系数K≤1×10-7cm/s；危险废物暂存点进行重点防渗，防渗技术要求为：等效黏土防渗层Mb≥6.0m，渗透系数K≤1×10-10cm/s。

运行期加强对生活污水收集池的管理，定期检修或者维护，及时发现可能存在的污水泄漏隐患，防止产生的废水渗入地下对土壤和地下水产生影响。

生产区、生活区地面、厂内运输道路等均进行硬化处理，厂区内未硬化区域辅助绿化。综上所述，本项目正常情况下不会对地下水、土壤造成污染影响。

3、风险事故防范措施

（1）强化风险意识、加强安全管理

安全生产是企业立厂之本，因此首先一定要强化风险意识，加强安全管理，具体要求如下：
必须将“安全第一，预防为主”作为公司经营的基本原则。

进行广泛系统的培训，使所有操作人员熟悉自己的岗位，树立严谨规范的操作作风，并且在任何紧急状况下都能随时对工艺装置进行控制，并及时、独立、正确地实施相关应急措施，并为职工提供劳动安全条件和劳动防护用品。

（2）总图布置和建筑安全防范措施

在消防设计方面，严格执行“以防为主、防消结合”的原则，严格执行国家颁布的消防法规。完善厂区的消防管理体系和消防人员的建制，配置对外联络的通信设备。

全厂的总体布置执行《建筑设计防火规范》和其他安全卫生规范的规定。各生产区域均配备移动式的消防器材。

（3）消防措施及防渗措施

消防系统设置：本项目配备常规水消防系统，并配备不同种类和数量的移动式灭火设施，建立整套的消防体系。

防渗措施：厂内生活区地面采用浇筑水泥硬化处理措施，防止污染物渗入污染地下水。

（4）本项目油品使用量不构成重大危险源，但考虑润滑油、机油为易燃易爆物质，作业时应设置警示标志。

（5）加强生产管理。严格按照操作规程作业，制定值班制度和巡回检查制度，及时发现并向有关部门通报，及时消除不安全因素。

4、环境风险应急预案

建设单位应制定环境风险应急预案，且应急预案应与所在地区的上级应急预案相衔接。应急预案必须包括以下内容：

5、分析结论
（1）对照《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）中附录B，本项目涉及的风险物质为废矿物油，环境风险潜势为I。

（2）本项目潜在的环境风险主要是产生的危废在暂存过程中可能因泄漏造成的环境影响，并因泄漏导致火灾产生事故废水对水环境造成影响。

通过加强生产管理，严格按照操作规程作业，制定值班制度和巡回检查制度，及时发现并采取堵漏措施，解除不安全因素，本项目的环境风险极小，在可接受范围。



五、环境保护措施监督检查清单
	内容

要素
	排放口(编号、名称)/污染源
	污染物项目
	环境保护措施
	执行标准

	大气环境
	卸料及堆放粉尘（无组织）
	颗粒物
	全封闭，在原料堆场设置雾炮机，卸料时进行喷雾降尘，原料堆放平整、压实，并采用洒水降尘，苫布遮盖。
	《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中无组织排放监控浓度限值（1.0mg/m3）

	
	破碎、筛分粉尘（无组织）
	颗粒物
	湿式作业、设备全封闭和喷淋系统降尘
	

	
	运输扬尘
	颗粒物
	控制车速、加盖篷布、路面洒水
	

	
	食堂油烟
	油烟
	抽油烟机
	《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）中油烟的最高允许排放浓度限值标准的要求（2mg/m3）

	地表水环境
	生活污水
	pH、COD、BOD5、SS、氨氮
	经一体化处理设施处理达标后用于降尘，不外排。
	《农村生活污水处理排放标准》（DB65 4275-2019）表2C级标准

	声环境
	生产机械、运输设备
	噪声
	设备采取减振降噪措施，厂房密闭；夜间不生产。
	《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准

	电磁辐射
	/
	/
	/
	/

	固体废物
	危险废物
	废矿物油、废机油
	暂存于危险废物暂存间，定期委托有资质单位处置。
	《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）

	
	生活垃圾
	生活垃圾
	统一收集后由环卫部门定期清运。
	/

	土壤及地下水

污染防治措施
	日常巡视厂区洒水喷淋设施损坏情况，如有破损立刻停工修整。生活污水收集池、危废暂存间进行防渗处理，周围进行地面硬化处理。根据本项目厂区可能泄漏至地面区域污染物的性质和生产单元的构筑方式，将厂区分为重点防渗区、简单防渗区，针对不同的区域提出相应的防渗要求。

	生态保护措施
	/

	环境风险

防范措施
	（1）危险废物暂存间建设应符合规范。

（2）在生产线应设置消防设施，并指定专人负责，平面布置应严格执行国家防火防爆等规范，并按要求设置消防通道。

（3）增强安全意识，制定各项环保安全制度。

（4）制定完善的安全、防火制度，严格落实各项防火和用电安全措施，并加强职工的安全生产教育，定期向职工传授消防灭火知识。


六、结论
	本项目的建设符合产业政策，符合选址要求，项目建设具有较好的社会、经济效益；本项目运营期采取行之有效的污染防治措施，污染物做到达标排放，对当地环境影响较小；项目建设不会改变项目所在地的环境功能区划。项目在采取本报告提出的各项污染防治措施，认真执行环保“三同时”制度，加强环境管理的前提下，从环境保护角度分析，本项目的建设是可行的。


—  9  —

