一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 | 托克逊县盘吉煤业有限公司煤矿矿山地质环境综合治理工程配套危废贮存点建设项目 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 国民经济 行业类别 | 生态保护和环境治理业N7724 | 建设项目 行业类别 | 四十七、生态保护和环境治理业---101、危险废物（不含医疗废物）利用及处置 |
| 建设性质 | ☑新建（迁建） □改建 □扩建 □技术改造 | 建设项目 申报情形 | ☑首次申报项目 □不予批准后再次申报项目 □超五年重新审核项目 □重大变动重新报批项目 |
| 专项评价设置情况 | 无 |  |  |
| 规划情况 | / |  |  |
| 规划环境影响 评价情况 | / |  |  |
| 规划及规划环境影响评价符合性分析 | / |  |  |
| 其他符合性分析 | - / |  |  |

二、建设项目工程分析

| 建设内容 | 1.工程项目概况 项目名称：托克逊县盘吉煤业有限公司煤矿矿山地质环境综合治理工程配套危废贮存点建设项目 2.项目建设内容 2.1建设内容 本项目主要建设一座危废贮存点，用于暂存矿区废矿物油、油桶等，具体建设内容见下表项目具体工程见下表2-1。 表2-1 建设内容一览表 工程类别; 项目; 具体工程内容; 备注. 主体 工程; 危废贮存点; 占地面积24m2，彩钢板结构，占地1层; 最大存储量废矿物油1t，年周转量3吨，危废贮存点占地面积24m2，彩钢板结构，占地1层危废贮存点地面采用混凝土硬化地面为基础做防渗，防渗层采用1道界面剂+3mm高密度聚乙烯防渗层（渗透系数≤1×10-12cm/s）+80mm厚CL7.5轻集料混凝土垫层+30mm厚C20细石混凝土找平层+1.5mm厚JS/聚氨酯涂膜防水层+20mm厚1:3水泥砂浆找平层+环氧树脂地坪漆，危废贮存点长7.65米，宽3.1米，围堰高0.2米。贮存点配套导流槽，导流槽连接至事故池。; 新建. 公用工程; 供水; 依托煤矿矿山地质环境综合治理工程现有供水工程; 依托. 供暖; 项目生产过程无需供暖; /. 供电; 依托煤矿矿山地质环境综合治理工程现有供电工程; 依托. 生活区; 依托煤矿矿山地质环境综合治理工程生活区; 依托. 环保工程; 废气; 本项目运营期内废机油储存在密闭油桶中，密闭油桶储存于危废贮存点内，非倒罐状态稳定保持密闭；转运需要倒罐时，过程中采用泵送方式、输出和输入端管道与包装物之间采取封闭措施，出现的非正常泄漏遗撒及时清理、清理物密闭存放。废油桶密封后暂存在危废贮存点2#区域。因此在做好上述措施后，废机油贮存过程中不易产生VOCs，无组织挥发的非甲烷总烃量极少，可忽略不计。; 新建. 废水; 生活污水; 无新增劳动定员，故无新增生活污水产生; /. 生产废水; - 本项目正常工况下无生产废水产生，非正常（如油桶破裂、倾倒等意外情况）下产生的事故废液属于危险废物，收集暂存于事故池后委托有资质的单位进行清运处置。; /. 噪声; 项目实际生产过程中，仅在危废转运过程中会产生车辆运输噪声; 新建. 固废; 生活垃圾; 本项目无新增劳动定员，故无新增生活垃圾产生; / 新建. 生产固废; 主要为危废贮存点擦拭清洁过程中产生的废含油劳保用品、废棉纱、油毡等，属于HW49。“900-041-49”危险废物，委托有资质的单位处置。. 环境风险防范; 配置消防器材箱等设施; 新建. |
| --- | --- |

三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 污染 物排 放控 制标 准 | 1.大气污染物排放标准 （1）施工期大气污染物颗粒物的排放标准执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中无组织排放监控浓度限值。 （2）运营期大气污染物排放标准执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2浓度限值。 表3-1 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996） 污染物; 无组织排放监控浓度限值. 监控点; 浓度限值 （mg/m³）. 非甲烷总烃; 厂界外上风向设置参照点下风向设置监控点; 4.0. 2.噪声排放标准 （1）施工期噪声执行《建筑施工噪声排放标准》（GB12523-2025）； （2）运营期项目区噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类区标准。 厂界外声环境功能区类别; 时段. 昼间; 夜间. 2; 60; 50. 表3-2 工业企业厂界环境噪声排放限值 单位：dB（A） 3.固体废物执行标准或规定 危险废物在厂区内收集、贮存、运输转移应执行《危险废物收集贮存运输技术规范》(HJ2025-2012)、《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2023)、《危险废物转移管理办法》（部令第23号）的相关要求。 |
| --- | --- |
| 总量 控制 指标 | 结合本项目污染源及污染物排放特征，本项目将VOCs作为总量控制因子。 根据工程分析，本项目VOC排放量微小，在落实好环保措施的同时，对环境影响甚微，因此，本项目不申请总量。 |

四、主要环境影响和保护措施

| 施工 期环 境保 护措 施 | - 1.施工期大气环境影响和保护措施 为降低扬尘对施工场地附近的环境空气质量造成的影响，项目区需划定施工作业区、设置围墙、棚式贮存物料、场地洒水、硬化道路、车辆减速慢行等措施。具体如下： （1）施工现场堆放使用水泥、石灰、砂石、涂料、铺装材料等易产生扬尘的建筑材料应入库贮存装卸，搬运时轻拿轻放，避免包装破裂产生扬尘； （2）对现场存放的土方洒水，保持其表面潮湿，以避免扬尘； （3）施工内部工地裸露地面应覆盖防尘布或防尘网、定时水雾喷洒降低施工场地扬尘、配置文明施工等措施防止扬尘造成影响； （4）土方工程作业时，遇到四级或四级以上大风天气，应停止土方作业，同时作业处覆以防尘网； （5）施工过程中产生的弃料及其他建筑垃圾，应及时清运；完善排水设施，防止进出车辆泥土粘带； （6）物料运输应使用帆布覆盖，防止运输过程中的飞扬和洒落； （7）运输车辆不得超载，被运物料不得含水太多，造成沿途泥浆滴漏，从而影响道路整洁，建筑固废必须及时清运并按照指定的运输线路行驶，送往指定的倾倒地点； 在采取上述措施，可最大限度减轻施工期对环境空气质量的影响。 - 2.施工期废水环境影响保护措施 本项目施工期施工人员均不在施工区食宿，故不产生生活污水；项目产生的废水主要包括施工废水。 施工废水主要是混凝土养护、车辆设备及场地清洗废水等。根据类比同类规模施工，项目施工期产生的废水量较小，废水中主要污染物为悬浮物，其次还有少量的油类，其中悬浮物浓度值在300～4000mg/L之间。环评要求施工单位设置临时隔油沉淀池，将生产废水沉淀处理后回用于施工过程，部分施工废水通过自然蒸发消耗。同时施工过程中要做到严格管理，节约用水，杜绝泄漏，保证施工废水不外排，对周围水环境影响很小。 - 3.施工期噪声污染保护措施 由于施工过程中噪声源位置和使用方式的不确定性，不同噪声机械共同使用会扩大噪声影响，工程施工期间一部分敏感点会受到施工噪声干扰影响。如果晚间照常施工将会造成严重的噪声影响。 施工期运输设施及材料的交通噪声，其影响随着工程进度及不同的施工设施投入而有所不同。在施工初期，运输车辆的行驶是分散的，噪声影响具有流动性和不稳定性的特点。但影响的程度主要取决于施工机械与敏感点的距离，且施工噪声影响是短期的和暂时的，随着施工期结束，施工噪声影响也就随之消失。 施工产生的噪声对周围敏感点有一定影响，但本项目周边无敏感点、居民区，因此项目施工期的噪声对环境影响很小，且伴随施工期结束，其影响会完全消失。 - 4.施工期固体废物污染保护措施 施工期的固体废物主要是建筑垃圾、生活垃圾。 （1）建筑垃圾及弃方 施工期开挖土方大部分用于地基回填，其余用于垫高低洼地，无弃土外运。 施工过程中产生的废弃的建筑材料，评价要求对施工建筑垃圾进行分类收集，对于废钢筋等可回收部分回收利用，剩余的废砖等建筑垃圾及时清理外运至附近建筑垃圾处理场处理，对于场地内的表层土壤，要求在场地内临时贮存，最终作为场地绿化用途加以利用，表土临时贮存场覆盖土工布防尘、防流失。 （2）施工期生活垃圾 施工期间施工人员不在项目区食宿，产生的生活垃圾较少，由环卫部门统一清运处理，对环境影响不大。 |
| --- | --- |
| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 1.运营期大气环境影响和保护措施 本项目营运期大气污染物主要为危废贮存点危废暂存挥发的有机废气。 本项目废矿物油和含油废物均置于密闭容器包装存放，采用环保规范方式装卸倒罐，贮存过程中不打开包装，正常状态下，暂存过程中可避免挥发性有机废气的产生，因此，本环评不进行定量评价。 2.运营期水环境影响及保护措施 - 根据工程分析可知，生活污水由于本次环评不新增工作人员，故不新增生活污水。本项目正常工况下无生产废水产生，非正常（如油桶破裂、倾倒等意外情况）下产生的事故废液属于危险废物，收集暂存于事故池后委托有资质的单位进行清运处置。 3.运营期声环境影响及保护措施 根据现场调查，项目区周边50m范围内无声环境敏感目标，环评建议要求采取以下措施对运营期噪声进行防治： （1）加强车辆管理，避免车辆不必要的怠速、制动、启动以及鸣号； （2）加强设备维护，对各机械设备及运输车辆进行定期检查、维护以及维修，及时更换一些破损零部件，确保机械设备正常运转，减少非正常生产噪声； - 4.运营期固体废物环境影响及保护措施 本项目本身为危险废物的贮存周转，周转的危险废物不作为本项目产生的固废。 本项目运营期固体废弃物主要是生活垃圾和危险废物，其中生活垃圾不新增。危险废物主要为危废贮存点若发生少量泄漏的事故时，用沙土或其他不燃材料吸附擦拭清洁过程中产生废含油劳保用品、废棉纱、油毡等。 5.运营期地下水、土壤环境影响及保护措施 本项目严格按照根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）对厂区提出防渗要求及相关要求进行场地防渗，阻断可能引起土壤、地下水污染的途径，同时加强管理和定期检查。 6环境风险 6.1风险潜势初判 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018），项目所涉及的每种危险物质在厂界内的最大存在总量与其对应临界量的比值Q来表征危险性。本项目危险物质及临界量的比值Q值为0.0029，因为0.0029＜1，该项目无重大风险。只简单分析。 6.2.环境风险识别 拟建项目主要危险物质及分布情况，可能影响环境的途径详见表4-1。 表4-1 危险物质最大存在总量与临界量一览表 物质名称; 临界量t; 最大存储量t; q/Q. 废矿物油; 2500; 1; 0.0004. 粘油废物，包括粘油的抹布、手套等废劳保用品等; 50; 0.125; 0.0025. 合计; 0.0029. 6.3.风险分析 拟建项目营运期风险主要是在储存和生产过程中存在危废类泄漏及火灾事故。事故一旦发生，所泄漏的矿物油会产生烃类废气，从而对人体造成一定的危害，同时，废机油泄漏也容易产生火灾。 6.4环境风险事故防范措施 为了减少事故的概率以及产生的影响。本项目将提出以下一系列防范措施： （1）加强职工的安全教育，增强安全防范风险的意识，一旦发生泄漏事故，应积极组织应急处置，并做好相关善后恢复措施。 （2）针对运营中可能发生的异常现象和存在的安全隐患，设置合理可行的技术措施，制定严格的操作规程。 （3）对易发生泄漏的部位实行定期的巡检制度，及时发现问题，尽快解决。严格执行防火、防爆、防雷击、防毒害等各项要求。 （4）在可能泄漏可燃物的危险区域，以及可能发生火灾的区域，设置警示。 （5）建立健全安全、环境管理体系及高效的安全生产机制，一旦发生事故，要做到快速、高效、安全处置。 6.5环境风险分析结论 本项目风险事故主要为危险废物泄漏造成的地下水、土壤环境污染和火灾事故导致大气环境污染。项目应严格落实本评价提出的各项环境风险防范措施，严格按照国家有关环保、安全处理的要求，规范工程设计，落实有关安全、环保设施“三同时”，制定相应的环保及安全处理规章制度及应急预案；处理过程中，加强处理管理，注意做好危废在运输、使用过程中的风险事故防范工作，避免火灾等事故的发生。评价认为，在采取相应的防范控制及应急措施后，项目风险处于可接受水平，不会对项目周围环境产生明显影响，项目提出的风险管理措施可靠、有效，在认真落实本评价针对安全处理以及风险事故提出的具体防范对策及应急措施的情况下，从环境风险角度，项目在拟建地实施是可行的。 |

五、环境保护措施监督检查清单

| 要素 内容 | 排放口（编号、名称）/污染源 | 污染物项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | 厂界 | 非甲烷总烃 | 本项目运营期内废机油储存在密闭油桶中，密闭油桶储存于危废贮存点内，非倒罐状态稳定保持密闭；转运需要倒罐时，过程中采用泵送方式、输出和输入端管道与包装物之间采取封闭措施，出现的非正常泄漏遗撒及时清理、清理物密闭存放。废油桶密封后暂存在危废贮存点2#区域。机械设备检修擦拭清洁过程中产生的粘油废物，包括粘油的抹布、手套等废劳保用品等，采用50L塑料桶进行密封后暂存在危废贮存点3#区域。 | 《大气污染物综合排放标准》GB16297-1996）表2无组织排放监控浓度限值（非甲烷总烃4.0mg/m3）的要求。 |
| 地表水环境 | / | / | / | / |
| 声环境 | 厂界 | 等效A声级 | 选用低噪声设备，基础减震、隔声等措施 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》中2类标准限值 |
| 电磁辐射 | / | / | / | / |
| 固体废物 | 不新增生活垃圾；新增沾油废物包含废含油劳保用品、废棉纱、油毡等，与危险废物一同委托有资质单位清运处置转运处置。 |  |  |  |
| 土壤及地下水污染防治措施 | / |  |  |  |
| 生态保护措施 | / |  |  |  |
| 环境风险 防范措施 | / |  |  |  |
| 其他环境 管理要求 | / |  |  |  |

六、结论

本项目的建设符合国家和地方的产业政策，项目所在地环境质量较好，建设单位在严格执行我国建设项目环境保护“三同时制度”、对各项污染防治措施和上述建议切实逐项予以落实、并加强生产和污染治理设施的运行管理、保证各种污染物达标排放的前提下，本项目对周围环境质量影响较小，符合国家、地方的环保标准，因而本项目从环境保护的角度来看，本项目的建设是合理可行的。