# 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 | 鄯善工业园区国弘贸易有限公司120万吨/年洗煤厂建设项目 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 国民经济 行业类别 | B0610烟煤和无烟煤开采洗选 | 建设项目 行业类别 | 四、煤炭开采和洗选业 06—6烟煤和无烟煤开采洗选061；煤炭洗选、配煤。 |
| 建设性质 | 新建（迁建） 改建 扩建 技术改造 | 建设项目 申报情形 | 首次申报项目 不予批准后再次申报项目 超五年重新审核项目 重大变动重新报批项目 |
| 专项评价设置情况 | 无 |  |  |
| 规划情况 | 无 |  |  |
| 规划环境影响 评价情况 | 无 |  |  |
| 规划环境影响评价符合性分析 | 无 |  |  |
| 其他符合性分析 |  |  |  |

# 二、建设项目工程分析

| 建设内容 | 1项目建设内容 本项目年处理原煤120万吨，主要建设内容包括原煤储煤仓至产品煤储煤仓中间的全部生产系统以及部分辅助生产系统。项目主要建设内容详见表2-1。 表2-1 项目建设内容一览表 项目组成; 建设内容及规格; 备注. 主体工程; 分级车间; 建筑面积71.69m2，地上一层，高度13.75m。; 新建. 生产车间; 建筑面积3632.31m2，地上一层，新建一条跳汰法洗煤生产线。; 新建. 综合楼; 建筑面积2347.41m2，地上二层。; 新建. 储运工程; 原煤棚; 建筑面积7182.04m2，地上一层。; 新建. 精煤棚; 建筑面积6691.24m2，地上一层。; 新建. 二期原煤棚; 建筑面积5040m2，地上一层。; 新建. 二期精煤棚; 建筑面积3618.55m2，地上一层。; 新建. 辅助工程; 附属用房; 总建筑面积831.35m2，地上一层，地下一层。; 新建. 地磅房; 建筑面积93.52m2，地上一层。; 新建. 二期分析室; 建筑面积938.59m2，地上二层。; 新建. 门卫; 建筑面积78.40m2，地上一层。; 新建. 公用工程; 供电系统; 由市政供电电网供给。. 供水系统; 由市政给水管网供给。. 排水系统; 项目生产废水设置闭路循环系统，不外排，生活污水经化粪池预处理后定期清运处置。. 供暖系统; - 冬季采暖采用电采暖。. 环保工程; 废气; 原煤破碎、筛分位于封闭车间内，粉尘收集后通过布袋除尘器处理经15m高排气筒排放；原煤输送采用密闭输送廊道；原煤卸车、精煤、煤泥装载均位于车间内，装卸、堆料配套洒水降尘设施；车辆减速慢行，厂区道路定期洒水降尘；食堂油烟经油烟净化器处理后屋顶排放。. - 废水; 本项目设置浓缩池、清水池，生产废水全部实施闭路循环系统，不外排；生活污水经化粪池预处理后定期清运至鄯善县城区污水处理厂集中处理。. - 噪声; 基础减震，设备均布置在车间内，并安装隔声门窗。. 固废; 煤泥和收集粉尘全部外售综合利用；煤矸石在矸石仓暂存，全部外售综合利用；生活垃圾集中收集后，定期交由环卫部门清运处置；废机油和废油桶收集后暂存于危废暂存间，定期交由具有危废处置资质单位处置。. |
| --- | --- |
| 与项目有关的原有环境污染问题 | 本项目属于新建项目，项目建设不占用基本农田，无环境敏感制约因素，环境状况基本良好，不存在原有环境问题。 |

# 三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 环境 保护 目标 | 1环境空气保护目标 根据现场勘察，本项目厂界外500m范围内无自然保护区、风景名胜区、居住区、文化区和农村地区中人群较集中的区域等环境空气保护目标。 2地下水环境保护目标 本项目厂界外500m范围内无地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源。 3声环境保护目标 确保本项目四周边界声环境质量符合《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类标准要求。现场根据勘察，项目区周边50m范围内没有声环境保护目标。 4生态环境保护目标 根据现场调查，项目区周边无生态环境保护目标。 |
| --- | --- |
| 污染 物排 放控 制标 准 | - 1运营期废气 本项目运营期原煤破碎筛分工序粉尘执行《煤炭工业污染物排放标准》（GB20426-2006）表5煤炭工业有组织排放限值，转载、运输粉尘执行《煤炭工业污染物排放标准》（GB20426-2006）表5煤炭工业无组织排放限值；食堂油烟执行《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）中油烟的最高允许排放浓度限值。 - 2运营期废水 本项目运营期生活污水执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中三级排放标准。 - 3运营期噪声 - 本项目运营期厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008）中2类标准限值。 - 4运营期固废 （1）一般固废执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》(GB18599-2020）中相关标准； （2）危险固废执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）。 |
| 总量 控制 指标 | 根据国家的总量控制指标要求，并结合本项目的排污特点、所在区域环境质量现状等因素，本项目不需设总量控制指标。 |

# 四、主要环境影响和保护措施

| 施工 期环 境保 护措 施 | 本项目施工期间产生的大气污染主要为扬尘和汽车尾气；废水污染主要为建筑施工废水；噪声污染主要为各类高噪声施工机械产生的噪声；生态影响主要为施工期间的水土流失。总体来说，施工期的环境影响是暂时的，随着施工期的结束其污染将随之消失。 1施工期大气污染防治措施 为有效防治本项目施工可能产生的环境空气污染，建议采取以下防治措施。 （1）施工过程中，应洒水使作业面保持一定的湿度；对施工场地内松散、干涸的表土，也应经常洒水防止粉尘；回填土方时，在表层土质干燥时应适当洒水，防止粉尘飞扬。 （2）建筑材料的防尘管理措施：施工过程中使用水泥、石灰、砂石、钢筋、铺装材料等易产生扬尘的建筑材料，应采取下列措施之一：a.密闭存储；b.设置围挡或堆砌围墙；c.采用防尘布苫盖。 （3）建筑垃圾的防尘管理措施：施工工程中产生的弃料及其他建筑垃圾，应及时清运。若在工地内堆置超过一周的，则应采取下列措施之一：a.覆盖防尘布、防尘网；b.定期喷水压尘。 （4）进出工地的物料、垃圾运输车辆的防尘措施、运输路线和时间：进出工地的物料、垃圾运输车辆，应尽可能采用密闭车斗，并保证物料不遗撒外漏。若无密闭车斗，物料、垃圾、渣土的装载高度不得超过车辆槽帮上沿，车斗应用苫布遮盖严实。苫布边缘至少要遮住槽帮上沿以下15cm，保证物料、垃圾等不露出。车辆应按照批准的路线和时间进行物料、垃圾的运输。 （5）对于工地内裸露地面，应采取下列防尘措施之一：a.覆盖防尘布或防尘网；b.铺设礁渣、细石或其他功能相当的材料；c.做好绿化工作；d.定时定量洒水。 （6）混凝土的防尘措施：施工期间需使用混凝土时，可使用预拌商品混凝土，不得现场露天搅拌混凝土、消化石灰及拌石灰土等。应尽量采用石材、木制等成品或半成品，实施装配式施工，减少因石材，木制品切割所造成的扬尘污染。 （7）物料、垃圾等纵向输送作业的防尘措施：施工期间，工地内从建筑上层将具有粉尘逸散性的物料、废弃物输送至地面建筑内部管道或密闭输送管道输送，或者打包装框搬运，不得凌空抛撒。 （8）工地应设专职人员负责扬尘控制措施的实施和监督。由专人负责逸散性材料、垃圾、渣土、裸地等密闭、覆盖、洒水作业以及车辆清洗作业等，并记录扬尘控制措施的实施情况。 （9）做好施工现场的清洁工作。施工后期采用机械清运，此时扬尘污染最重，应采取洒水抑尘措施，设置围挡，降低扬尘污染。 综上所述，在采取相应措施并严格按照本评价要求进行施工的前提下，本项目施工大气污染物对周围大气环境影响不大，且随施工结束而消除。 2施工期废水影响治理措施 （1）工程施工期间，施工单位应严格执行《建设工程施工场地文明施工及环境管理暂行规定》，对排水进行组织设计，严禁乱排、乱流污染环境。 （2）在施工场地混凝土养护废水产生点应设置临时沉淀池，含泥沙雨水、泥浆水经沉淀后回用到生产中去。 （3）加强施工机械设备的维修保养，避免在施工过程中燃料油的跑、冒、滴、漏。 （4）不得随意在施工区域内冲洗汽车，对施工机械进行检修和清洗时必须定点，检修和清洗场地必须经水泥硬化，清洗污水应根据废水性质进行沉淀处理，用于道路的洒水降尘。 （5）施工单位对施工场地用水应严格管理，贯彻“一水多用、重复利用、节约用水”的原则，尽量减少废水的排放量，减轻废水排放对周围环境的影响。 综上所述，只要加强管理，把以上措施落到实处，施工废水对项目所在区域水环境影响很小。 3施工期噪声治理措施 施工场地噪声主要是施工机械设备噪声，物料装卸碰撞噪声及施工人员的活动噪声。 本项目施工期产生的噪声会对周边环境产生不利影响，影响正常的生产生活。故为了消除和克服不利影响，将对项目区内外近距离的影响减少到最低，本项目应采取减少产生和个人防护等多种措施来共同治理噪声。具体治理措施如下。 （1）合理安排好施工时间，尽量缩短施工期。 （2）施工设备选型时，在满足施工需要的前提下，尽可能选取噪声低、振动小、能耗小的先进设备，并避免长时间使用高噪声设备，加强施工机械的维护保养，高噪声设备设置在施工场地中部并修建临时隔声棚，并加强对现场工作人员进行培训，严格按操作规范使用各类机械设备。 （3）尽量将相对固定的机械设备入棚操作。 （4）将现场噪声源尽可能集中，缩小噪声范围。 （5）施工车辆的运行路线应尽量避开噪声敏感区域，严禁夜间装卸物料，材料运输车辆进入场地需安排专人指挥，场内禁止汽车鸣笛，材料装卸采用人工传递，严禁抛掷或汽车一次性下料。 综上所述，在采取相应措施并严格按照本评价要求进行施工的前提下，本项目施工噪声对周围声环境影响可大大减轻，且随施工结束而消除。 4施工期固体废弃物处置措施 施工期间固体废弃物主要为施工垃圾和施工人员的生活垃圾。 为减少固体废物在堆放和运输过程中对环境的影响，建议进一步采取如下措施。 （1）施工期间有部分施工垃圾如废砖、废钢铁、废油料等，这些建筑垃圾应分类收集，集中处理，回收利用，以实现固体废料的“减量化、资源化、无害化”。 （2）车辆运输散体物料和废弃物时，必须密闭、包扎、覆盖，不得沿途漏撒；运载土方的车辆必须在规定的时间内，按指定路段行驶。 （3）施工期应尽量集中并避开雨期，要边弃土边压实，弃土完毕后应尽快复垦利用。 （4）施工单位应该在施工前5日向渣土管理部门申报建筑垃圾、工程渣土处置计划，如实填报建筑垃圾和渣土的种类、数量、运输路线及处置场地等事项，并与渣土管理部门签订环境卫生责任书。 综上所述，项目建设将会对项目所在区域的大气环境、水环境、声环境产生一定程度的影响，但均属局部，短期不利影响，通过采取有效的预防和治理措施后，其影响程度将会大大降低，其影响范围也将减小，且随施工结束消失。 5施工期生态环境保护措施 施工期对项目区土壤生态环境的影响主要是永久性占用土地，使土地使用功能发生改变，对土壤的机械扰动造成土壤物理特征和结构的改变。 各类管线（给排水管道、通讯和电力线路）的开挖敷设等基础设施建设的临时用地，也将对土壤环境造成影响，主要表现在地基开挖，设施修筑及地面的平整紧压等对土壤的扰动和堆积覆盖。 本评价要求建设方采取以下生态环境影响减缓措施。 （1）施工前划定施工界限，严禁破坏项目区范围外的植被。 （2）加强教育和管理，禁止施工人员砍伐项目区范围以外的林木，尽量减少对作业区以外的地表植被的损坏。 （3）施工开挖、填方，应严格按照批准的施工方案进行，避免任意取土和弃土，未经有关部门批准不得随意砍伐或改变附近区域的植被。 （4）施工完毕后使项目区绿化达到设计要求，改善项目区局部生态环境。 |
| --- | --- |
| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 1大气环境影响分析 1.1废气源强分析 - （1）原煤装卸及堆存粉尘 本项目运营期原煤装卸、堆存过程中会产生一定的粉尘，根据《工业源固体物料堆场颗粒物核算系数手册》附录4和附录5，洒水降尘的控制效率为74%，封闭式堆棚的控制效率为99%。本项目原煤堆场为全封闭煤棚，内部设置洒水降尘设施。 - （2）原煤破碎、筛分工序产生的粉尘 本项目破碎筛分工序均位于封闭车间内，在产尘工序上方均设置集气罩收集粉尘（收集效率90%），粉尘经集气罩收集后进入二级袋式除尘器处理（引风量100000m3/h，除尘效率99%），最后经15m高排气筒排放（DA001），满足《煤炭工业污染物排放标准》（GB20426-2006）表4大气污染物排放限值（80mg/m3或设备去除率＞98%）。 本项目运营期产生的原煤破碎、筛分粉尘，经集气罩+二级布袋除尘器收集处理后经过15m高排气筒排放，未收集的部分以无组织形式排放。集气罩收集效率为90%，原煤破碎、筛分粉尘产生量为864t/a，则未收集粉尘产生量为86.4t/a。项目采取全封闭车间、车间内洒水降尘、工作人员戴好防尘口罩和防护眼镜等措施，参照《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册 06煤炭开采和洗选业系数手册》，全封闭车间颗粒物处理效率为100%，本项目按99%计算，则本项目破碎筛分车间无组织颗粒物排放量为0.86t/a。 - （3）输煤廊道转载粉尘 本项目皮带输送机布置在封闭式的走廊内，从原煤棚→分选车间→产品仓，输煤廊道均实行封闭式运煤，在皮带转载点溜槽落料点处设置干雾防尘装置。转载无组织逸散粉尘量极少，不会对大气环境产生影响。 （4）车辆运输扬尘 本项目建成运行后，原煤由公路运入，汽车运输过程中会产生扬尘，通过对厂区道路进行硬化，定时对厂区道路洒水降尘，保持道路湿润、清洁；同时在厂区内降低车辆行驶速度。通过采取以上措施后，可使无组织排放量减少80%，汽车运输扬尘排放量为0.84t/a，对周围人员及大气环境影响较小。 采取上述措施后，本项目运营期颗粒物满足《煤炭工业污染物排放标准》（GB20426-2006）中表4煤炭工业大气污染物排放限值标准要求（颗粒物：80.0mg/m3）和表5煤炭工业无组织排放限值（1.0mg/m3）的要求。 （5）食堂油烟 食堂烹饪所产生的油烟在未采取净化措施加以治理的情况下，一般平均浓度约为5mg/m3，超过《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）中相关标准中最高允许排放浓度为2.0mg/m3的限值。食堂烹饪油烟为间隙、不定量排放，环评要求食堂安装油烟净化器，使油烟处理效率达到65%，油烟经处理后，油烟废气排放量较少，且为分散、不连续排放，项目区通风好，油烟废气容易扩散，集中收集后引至食堂房顶排放，排放量为1.39kg/a，排放浓度为1.75mg/m3，可满足《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）中最高允许排放浓度为2.0mg/m3的限值要求。 1.5废气监测计划 项目在运营期存在大气污染物排放问题，会对局部环境造成潜在的影响。为把建设项目对周围环境的不利影响减到最小，除选择适当的工艺外，还必须加强日常监测和严格管理，制定环境监测计划，才能达到预期目的。 表4-4 运营期废气监测计划表 监测点; 监测频次; 监测项目; 执行标准. DA001; 1次/年; 颗粒物; 《煤炭工业污染物排放标准》（GB20426-2006）中相关标准. 厂界; 1次/年; 颗粒物. 2水环境影响分析 2.1废水污染物排放情况 本项目运营过程洒水抑尘废水自然蒸发损耗，洗煤用水经浓缩池浓缩后循环使用，不外排。运营期产生的污水主要为生产废水和生活污水。 - 本项目生产废水主要为车间地面冲洗废水，收集后全部用于项目区内洒水降尘，不外排。 - 生活污水 - 生活污水经化粪池预处理后定期清运至鄯善县城区污水处理厂处理。 2.2运营期水污染防治措施 本项目生活污水经化粪池预处理后定期清运至鄯善县城区污水处理厂处理，不外排。 2.3废水监测计划 本项目生活污水经化粪池预处理后定期清运至鄯善县城区污水处理厂处理。车间地面冲洗废水收集后用于项目区内洒水降尘，不外排。生活污水属于生活源，环评建议无需进行运营期监测。 3运营期噪声 3.1噪声排放情况 （1）噪声源 本项目噪声主要来源于分级筛、干选机、破碎机等机械设备，设备噪声值约为75~90dB（A）。 （2）预测方法 本项目主要噪声源在生产车间内，其对厂界声环境影响采取《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2021）中的噪声预测模式。由于声波传播过程，会通过距离衰减、空气吸收衰减，则到达厂界实际衰减量要高于其预测衰减量，即实际噪声值将略低于其预测值。 经过以上降噪措施，加之距离衰减作用，噪声传至厂界的声强可以满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准要求，不会对周围环境产生明显影响。 3.2噪声监测计划 项目在运营期存在噪声污染问题，会对局部环境造成潜在的影响。为把建设项目对周围环境的不利影响减到最小，除选择适当的工艺外，还必须加强日常监测和严格管理，制定环境监测计划，才能达到预期目的。 表4-9 项目环境监测计划表 监测点; 监测频次; 监测项目; 执行标准. 厂界; 每季度监测1次; 等效连续A声级; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准. 4固体废弃物影响分析 4.1固废污染源分析 本项目运营期产生的固体废物主要为煤泥、收集粉尘、煤矸石、生活垃圾、废机油及废油桶等。 （1）煤泥 本项目运营期煤泥产生量约为12万t/a，在煤泥池内临时暂存，煤泥经压滤脱水后，全部外售综合利用，不对外排放。根据《固体废物分类与代码目录》可知，煤泥属于SW07污泥-非特定行业-其他污泥（代码900-099-S07）。 （2）收集粉尘 本项目破碎筛分过程中除尘器收集的粉尘主要为煤尘，产生量约为769.82t/a。收集粉尘经收集后全部外售综合利用，不对外排放。根据《固体废物分类与代码目录》（公告2024年第4号）查询可知，收集粉尘属于SW59其他工业固体废物-非特定行业-其他工业生产过程中产生的固体废物（代码900-099-S59）。 （3）煤矸石 本项目运营期煤矸石产生量约为6万t/a。煤矸石全部外售综合利用，不对外排放。根据《固体废物分类与代码目录》可知，煤矸石属于SW04煤矸石-煤炭开采和洗选-煤矸石（代码060-001-S04）。 （4）生活垃圾 生活垃圾产生量为6.6t/a。建设单位在项目区设置垃圾桶、垃圾收集箱，生活垃圾集中收集后定期交由环卫部门清运处置。根据《固体废物分类与代码目录》可知，生活垃圾属于SW64其他垃圾-非特定行业-以上之外的生活垃圾（代码900-099-S64）。 （5）废机油、废油桶 本项目机械设备定期保养、维护过程会产生废机油和废油桶，根据《国家危险废物名录》（2025年版）查询废机油：废物类别为HW08，危废代码为900-214-08车辆、轮船及其他机械维修过程中产生的废发动机油、制动器油、自动变速器油、齿轮油等废润滑油。废油桶：废物类别为HW08，危废代码为900-249-08其他生产、销售、使用过程中产生的废矿物油及沾染矿物油的废弃包装物。根据建设单位提供资料，本项目更换的废机油产生量为0.2t/a，废油桶产生量为0.01t/a，经收集后暂存于危废贮存点，定期交由具有危废处置资质单位处理。 - 5地下水和土壤 （1）对地下水的影响 本项目为洗煤厂建设项目，生产中不使用有毒有害物质，生产中不使用有毒有害物质，根据分区防渗的原则对项目厂区的生产区地面、危险废物贮存点、公共区域地面进行分区防渗，对照《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）地下水污染防渗分区参照表，危险废物贮存点为重点防渗区，生产区地面为一般防渗区，公共区域地面为简单防渗区。项目各区采取的地下水防治措施如下。 1）重点防渗区 本项目危险废物贮存点为重点防渗区，底部及四周采取表面防渗措施，采用抗渗混凝土、高密度聚乙烯膜作为防渗材料。防渗层为2mm厚高密度聚乙烯膜等人工防渗材料（渗透系数不大于10-10cm/s）。 2）一般防渗区 生产区地面为一般防渗区，主要进行一般地面硬化措施。在抗渗混凝土面层（包括钢筋混凝土、钢纤维混凝土）中掺水泥基渗透结晶型防水剂，其下铺砌砂石基层，原土夯实达到防渗的目的。对于混凝土中间的伸缩缝和实体基础的缝隙，通过填充柔性材料达到防渗目的。 一般防渗区等效黏土防渗层渗透系数≤1×10-7cm/s，渗透系数≤渗透系数等效黏土防渗，与《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）中的防渗技术要求相符。 3）简单防渗区 公共区域地面为简单防渗区，采用混凝土材质防渗，不会对地下水产生污染。 （2）对土壤的影响 本项目土壤环境影响类型为“污染影响型”，污染物影响途径主要为废水污染物以垂直入渗方式进入土壤环境。本项目主要为污水管线和污水处理设施事故状态下造成土壤污染，由于项目区地面和污水处理设施等均按照不同要求进行了防渗处理，在事故状态可及时发现，可避免污染事故的扩大，污水进入土壤的入渗量很小，对土壤的影响不大，所以项目建设对区域土壤环境影响可接受。 6生态影响分析 本项目周围无环境敏感点，对当地生态环境造成的影响很小，本项目只要在项目实施过程中切实做好废气、废水达标排放和噪声防治工作，各类固体废物妥善处置，则项目的建设对生态的影响不大。 7环境风险分析 （1）废机油泄漏防范措施及应急要求 泄漏的环境影响主要表现在：易燃物料泄漏还易引发火灾等其他风险事故。企业应采取的具体防范措施如下： ①制定有机原料收集管理制度，杜绝收集过程“跑、冒、滴、漏”等现象发生； ②定期对危险废物贮存点区域进行检查维护； ③废机油应放在通风阴凉的存放区内，远离火种、热源、防止阳光直射；严格遵守各项安全操作规程和制度，防止静电和摩擦等情况。 （2）火灾事故风险防范措施及应急要求 火灾的环境影响主要表现在：在火灾过程中，物体燃烧后释放的烟气及次生CO将对周围大气环境造成一定的污染。项目实施过程中应强化火灾防范措施，避免火灾事故发生时造成重大损失，企业应采取的具体防范措施如下： ①原料均放置在原料区内，在不影响日常分析的情况下，尽量减少原材料的储存量； ②生产车间内严禁吸烟，消除和控制明火源； ③原料存放区采取严格的防火措施，并配备灭火器、消防栓等应急救援器材，对消防措施定期检查，并定期组织演练。 （3）其他事故风险防范措施 ①组建风险管理小组，完善管理制度，将风险管理纳入日常管理之中，防患于未然； ②建立定期对风险源进行安全检查，加强对化学品贮存的检查，防止跑、冒、滴、漏现象发生； ③增强职工风险意识，加强职工安全教育，提高突发环境事件应对能力； ④设立应急指挥机构，负责事故状态下通讯联络、应急监测、警戒疏散、事故控制及善后处理等工作；设立专人负责应急救援物资、设备、器材和设施的管理和维护，定期进行检查； ⑤制定完善可行的事故应急预案，并定期对预案进行演练。 （4）应急预案 制定风险应急预案的目的是在发生事故时，能以最快的速度发挥最大的效能，有序地实施救援，尽快控制事态的发展，降低事故造成的发展，降低事故造成的危害，减少事故造成的损失。应急预案主要内容应根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）详细编制，经过修订完善后，由单位最高管理者批准发布实施。 |

# 五、环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 排放口（编号、 名称）/污染源 | 污染物 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | DA001 | 颗粒物 | 集气罩+二级布袋除尘器+15m排气筒 | 《煤炭工业污染物排放标准》（GB20426-2006）表4大气污染物排放限值 |
|  | 油烟净化器排口 | 油烟 | 油烟净化器 | 《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）中相关标准 |
|  | 厂界 | 颗粒物 | 原煤输送采用密闭输送廊道；原煤卸车、精煤、煤泥装载均位于车间内，装卸、堆料配套洒水降尘设施；车辆减速慢行，厂区道路定期洒水降尘 | 《煤炭工业污染物排放标准》（GB20426-2006）表5无组织排放标准限值 |
| 地表水环境 | 生活污水 | 化学需氧量、五日生化需氧量、氨氮、悬浮物、动植物油 | 生活污水经化粪池预处理后定期清运至鄯善县城区污水处理厂集中处理 | 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中三级标准 |
| 声环境 | 运输噪声、机械设备噪声 | 等效连续A声级 | 选用低噪声设备、距离衰减、加强管理等。 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准 |
| 固体废物 | 煤泥和收集粉尘全部外售综合利用；煤矸石在矸石仓暂存，全部外售综合利用；生活垃圾集中收集后，定期交由环卫部门清运处置；废机油和废油桶收集后暂存于危废暂存间，定期交由具有危废处置资质单位处置。 |  |  |  |
| 土壤及地下水 污染防治措施 | / |  |  |  |
| 生态保护措施 | / |  |  |  |
| 环境风险防范措施 | / |  |  |  |
| 其他环境管理要求 | / |  |  |  |

# 六、结论

本项目的建设符合国家产业政策，生产工艺符合相关要求。建设单位在严格落实本评价报告提出的各项污染防治措施及环保要求、并加强生产和污染治理设施的运行管理、保证各种污染物达标排放的前提下，本项目对周围环境质量影响较小，符合国家、地方的环保标准。从环保角度来看，本项目的建设是可行的。