一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 | 新疆大山能源有限公司智能化选煤厂及煤矸石综合利用项目 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 国民经济行业类别 | 烟煤和无烟煤开采洗选B0610 | 建设项目行业类别 | - 煤炭开采和洗选业06-6、烟煤和无烟煤开采洗选061 |
| 建设性质 | 新建(迁建） 改建 扩建 技术改造 | 建设项目申报情形 | 首次申报项目 不予批准后再次申报项目 超五年重新审核项目 重大变动重新报批项目 |
| 专项评价设置情况 | 无 |  |  |
| 规划情况 | / |  |  |
| 规划环境影响评价情况 | / |  |  |
| 规划及规划环境影响评价符合性分析 | / |  |  |
| 其他符合性分析 | / |  |  |

二、建设项目工程分析

| 建设内容 | 1.项目概况 项目名称：新疆大山能源有限公司智能化选煤厂及煤矸石综合利用项目 2.项目建设内容 本项目占地面积101794m2，建设1座占地78484m2的厂房、1座宿舍楼、1座办公楼等建筑物，厂房内设生产车间(包含原煤破碎筛分系统、洗选系统、煤泥水处理系统等）和储煤库，具体建设内容见表2-1。 表2-1 项目建设内容一览表 类型; 工程组成; 建设内容. 主体工程; 生产车间; 建筑面积37934m2，1层，高14m，设原煤破碎筛选系统、洗选系统、煤泥水处理系统等. 储运工程; 储煤库; 建筑面积约40550m2，1层，高14m，用于原煤、煤矸石及产品贮存. 辅助工程; 宿舍楼; 建筑面积1574m2，2层，高8.4m. 办公楼; 建筑面积1726m2，3层，高12.9m. 公用工程; 供水; 生产用水由周边煤矿矿井涌水供给，生活用水由厂区自备水井供给. 排水; 雨污分流设计，污水实行闭路循环，不外排. 供电; 由当地供电电网提供，厂内设置变电设施. 消防; 设置消防水池、消火栓、感烟/感温探测器、手动报警按钮、自动喷水装置等消防设施. 环保工程; 废气; 储煤库粉尘; 使用封闭式仓库，设喷水抑尘设施，出入车辆冲洗. 原煤转载、输送粉尘; 使用封闭式输送皮带，转载点设喷水抑尘设施. 原煤破碎、筛分粉尘; 1套袋式除尘器+1根15m排气筒(DA001）. 食堂油烟; 1套油烟净化器. 废水; 生产废水、生活污水经1套800m3/h污水处理站(处理工艺为沉降+砂滤、微滤）净化后闭路循环使用，不外排. 噪声; 选用低噪声设备、基础减振、厂房隔声等措施. 固废; 废矿物油、废油桶、含油抹布等劳保用品分类收集后暂存危险废物贮存库，定期委托有资质单位处置；煤泥、除尘灰和煤矸石在储煤库贮存，委托砖厂综合利用；除铁杂质外售金属冶炼厂；废包装袋外售废旧物资回收单位；生活垃圾统一收集后委托环卫部门处理。. 防渗; 危险废物贮存库、储煤库、生产车间、污水处理站、污水管线、事故池等均进行防渗处理. 风险防控; 设置1座500m3事故池，以及消防水池、消火栓、感烟/感温探测器、手动报警按钮、自动喷水装置等消防设施. |
| --- | --- |

三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 污染物排放控制标准 | 施工期： 施工场界噪声执行《建筑施工噪声排放标准》(GB12523-2025），即昼间≤70dB(A）、夜间≤55dB(A）。 运营期： (1）废气： 本项目煤炭洗选区粉尘有组织排放执行《煤炭工业污染物排放标准》(GB 20426-2006）表4煤炭工业大气污染物排放限值，厂界无组织浓度执行《煤炭工业污染物排放标准》(GB 20426-2006）表5中煤炭工业无组织排放限值；食堂油烟执行《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001）表2中型规模排放限值要求。 表3-1 废气排放执行标准 污染物; 排放限值; 标准来源. 排放浓度(mg/m3）; 去除率(%）; 厂界浓度(mg/m3）. 颗粒物; ≤80; ＞98; ≤1.0; 《煤炭工业污染物排放标准》(GB 20426-2006). 油烟; ≤2.0; ≥75; /; 饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001）. (2）废水：本项目实现水路闭路循环，偶发排放执行《煤炭工业污染物排放标准》(GB 20426—2006）表3排放限值。 表3-2 煤炭工业污染物排放标准 单位：mg/L 污染物; pH值; COD; SS; 石油类; 总铁; 总锰. 浓度限值; 6～9(无量纲）; ≤70; ≤70; ≤5; ≤6; ≤4. (3）噪声：厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008）中的2类标准。 表3-7 工业企业厂界环境噪声排放标准 项目; 污染物名称; 标准值; 备注. 厂界; 等效连续A声级; 昼间≤60dB(A) 夜间≤50dB(A); 《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)2类标准. (4）固体废物：一般工业固体废物执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》(GB18599-2020）相关要求；危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2023）中的有关规定和要求；生活垃圾参照《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》(2020年修订）第四章生活垃圾污染环境的防治规定要求。 |
| --- | --- |
| 总量 控制 指标 | 根据国家污染物排放总量控制要求，污染物排放总量控制因子为：NOX、VOCs、COD、氨氮。本项目废水闭路循环，不外排；排放的大气污染物不涉及NOX、VOCs。 因此，本项目不设总量控制指标。 |

四、主要环境影响和保护措施

| 施工 期环 境保 护措 施 | 1.大气环境保护措施 (1）施工扬尘 本项目在施工期拟采取如下控制措施： (1）建设工程开工前，按照标准在施工现场周边设置围挡，并对围挡进行维护； (2）在施工现场出入口公示施工现场负责人、环保监督员、扬尘污染主要控制措施、举报电话等信息； (3）对施工现场内主要道路和物料堆放场地进行硬化，对其他裸露场地进行覆盖或者临时绿化，对土方进行集中堆放，并采取覆盖或者密闭等措施； (4）施工现场出口处应当设置车辆冲洗设施，施工车辆冲洗干净后方可上路行驶； (5）道路挖掘施工过程中，及时覆盖破损路面，并采取洒水等措施防治扬尘污染；道路挖掘施工完成后应当及时修复路面；临时便道应当进行硬化处理，并定时洒水； (6）及时对施工现场进行清理和平整，不得从高处向下倾倒或者抛洒各类物料和建筑垃圾。 (2）装修废气 施工单位应使用符合要求的低挥发性涂料或胶黏剂，装修尽可能避开高温时段，减少有机物挥发。 2.水环境保护措施 施工本身产生的废水主要是施工设备清洗废水、废水产生量少且成分相对比较简单，污染物浓度低，经沉淀池处理后回用或用于场地洒水降尘，不外排。 施工人员生活污水产生量少且成分相对比较简单，污染物浓度低，主要用于厂区喷洒抑尘。 3.噪声环境保护措施 本项目距离周边人群较远，厂内施工噪声对其产生影响较小。但运输车辆在厂外可能途经村庄，须合理制定运输路线，尽量远离居民区，施工车辆沿途经过居民区时应减速慢行、禁鸣。 4.固体废物环境保护措施 施工期的固体废弃物主要包括建筑垃圾及施工人员产生的生活垃圾。施工中要加强对这些固体废物的管理，工程废弃物应及时清运，要求按规定路线运输，运输车辆必须按有关要求配装密闭装置。施工队的生活垃圾要收集到指定的垃圾箱内，并加盖，每日清运，确保作业区保持整洁环境。 |
| --- | --- |
| 运营期环境影响和环境保护措施 | 1.废气污染源产生及排放情况 本项目产生废气主要包括储煤库粉尘，原煤转载、输送粉尘，原煤破碎、筛分粉尘，食堂油烟。 储煤库为钢结构封闭式，并且在棚内设有全覆盖的雾炮降尘装置，出入车辆冲洗；使用封闭式输送皮带，在转载点设置喷水抑尘设施；在各类破碎机、筛分机的投料口或出料口上方设置密闭式集气罩，对产生粉尘进行有效收集，然后送入1套袋式除尘器净化后通过1根排气筒(DA001）排放；食堂产生的食堂油烟采用集气罩收集，通过1套静电式油烟净化器处理后经专用烟道引至食堂楼顶排放。 项目所在区域为大气环境达标区，本项目对有组织粉尘废气采取袋式除尘措施净化，对无组织粉尘采取密闭、喷淋、车辆冲洗等措施净化。本项目周边500m无大气环境敏感目标。本项目对各项废气进行净化后排放，有效降低废气的排放量，确保本项目各项大气污染物均可达标排放，经大气扩散稀释后浓度进一步降低，对周边敏感目标影响较小。 因此，本项目对大气环境影响较小。 2.废水环境影响和保护措施 本项目产生的废水主要为生活污水、洗选废水、运输车辆清洗废水和生产车间地面冲洗废水。 原煤洗选、车间地面冲洗、职工生活产生废水经污水处理站净化后，全部闭路循环，回用于原煤洗选，不外排；洗车废水经沉淀池处理后，污染物浓度可降低至COD100mg/L、SS100mg/L，全部回用于运输车辆清洗，不外排。 3.噪声环境影响和保护措施 本项目噪声源包括各类破碎机、筛分机、跳汰机、风机等，声源源强约在80-100dB(A）之间，采取基础减振、厂房隔声、风机设置隔声罩等降噪措施。 4.固体废物环境影响和保护措施 本项目产生的固体废物主要为煤矸石、煤泥、除尘灰、铁杂质、废矿物油、废油桶、含油抹布等劳保用品及生活垃圾。 废矿物油、废油桶、含油抹布等劳保用品分类收集后暂存危险废物贮存库，定期委托有资质单位处置；煤泥、除尘灰和煤矸石在储煤库贮存，委托砖厂综合利用；除铁杂质外售金属冶炼厂；废包装袋外售废旧物资回收单位；生活垃圾统一收集后委托环卫部门处理。 5.地下水、土壤环境影响和保护措施 危险废物贮存库的地面与裙脚采取表面防渗措施，可采用抗渗混凝土、高密度聚乙烯膜、钠基膨润土防水毯或其他防渗性能等效的材料；生产废水管道采用高强度防腐防渗管材，接口高效密封；污水处理站各池体底部与四周采用抗渗混凝土、高密度聚乙烯膜、钠基膨润土防水毯或其他防渗性能等效的材料；事故池的池体底部与四周采用抗渗水泥硬化；生产车间地面采用抗渗水泥硬化；化粪池采用砼结构构件成品；厂区及周边地面采用普通水泥硬化处理。 6.环境风险及防范措施 本项目采取以下风险防范措施： ①严格按照相关设计规范和要求落实防护设施，制定安全操作规章制度，加强安全意识教育，加强监督管理，消除事故隐患。 ②各类危险废物包装应完好无损，不同危险废物之间应隔开存放。 ③配备相应的置换桶，废机油发生泄漏时可以安全转移。 ④危险废物贮存库应为独立的建筑，采用耐火材料建造，耐火等级不能低于二级。内设置堵截泄漏的围堰，其与地面、墙面裙脚和墙体等应采用坚固的材料建造，表面无裂缝。 ⑤危险废物贮存库保持一定的通风条件，并配备相应消防设施(如干粉灭火器、二氧化碳灭火器等）。 ⑥设置1座500m3事故池，用以暂存事故状态下偶发排放的含煤废水。 ⑦厂房内设置消防水池、消火栓、感烟/感温探测器、手动报警按钮、自动喷水装置等消防设施。 ⑧对设备定期进行维修维护，并做好相关记录，防止设备故障造成泄漏事故，同时建立巡检制度，发现泄漏事故及时采取措施。 采取上述防范措施后，可将环境风险的概率降至最低，项目风险可接受。 |

五、环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 排放口(编号、 名称）/污染源 | 污染物 项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气 环境 | 储煤库粉尘 | 颗粒物 | 使用封闭式仓库，设喷水抑尘设施，出入车辆冲洗 | 《煤炭工业污染物排放标准》(GB 20426—2006）表5煤炭工业无组织排放限值 |
|  | 原煤转载、输送粉尘 | 颗粒物 | 使用封闭式输送皮带，转载点设喷水抑尘设施 |  |
|  | 原煤破碎、筛分粉尘 | 颗粒物 | 1套袋式除尘器+1根15m排气筒(DA001） | 《煤炭工业污染物排放标准》(GB 20426—2006）表4煤炭工业大气污染物排放限值 |
|  | 食堂油烟 | 油烟 | 1套油烟净化器 | 《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001）表2中型规模排放限值 |
| 地表水环境 | 生产废水、职工生活污水 | pH COD SS | 1套800m3/h污水处理站处理后闭路循环使用 | 不外排 |
| 声环境 | 生产设备和风机噪声 | 声压级 | 采用基础减震、厂房隔声、风机设置隔声罩等 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348—2008）表1中2类标准的要求 |
| 固体 废物 | 废矿物油、废油桶、含油抹布等劳保用品分类收集后暂存危险废物贮存库，定期委托有资质单位处置；煤泥、除尘灰和煤矸石在储煤库贮存，委托砖厂综合利用；除铁杂质外售金属冶炼厂；废包装袋外售废旧物资回收单位；生活垃圾统一收集后委托环卫部门处理。 |  |  |  |
| 土壤及地下水污染防治措施 | / |  |  |  |
| 生态保护措施 | / |  |  |  |
| 环境风险防范措施 | / |  |  |  |
| 其他环境管理要求 | / |  |  |  |

六、结论

本项目位于托克逊县石泉镇圣雄黑山煤矿以东3公里处，符合相关规划要求，符合国家及地方产业政策要求；在项目运营过程中采取了完善的环保措施，可确保各类污染物达标排放；在各类环保设施稳定运行前提下，项目的实施不会对周围环境产生明显影响，同时项目采取了严格的风险防范措施，环境风险可控。 综上，从环境影响角度分析，新疆大山能源有限公司智能化选煤厂及煤矸石综合利用项目可行。