一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 | 新疆远东启航能源有限公司智能化选煤厂及煤矸石综合利用项目 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 国民经济行业类别 | 烟煤和无烟煤开采洗选B0610 | 建设项目行业类别 | - 煤炭开采和洗选业06-6、烟煤和无烟煤开采洗选061 |
| 建设性质 | 新建(迁建） 改建 扩建 技术改造 | 建设项目申报情形 | 首次申报项目 不予批准后再次申报项目 超五年重新审核项目 重大变动重新报批项目 |
| 专项评价设置情况 | 无 |  |  |
| 规划情况 | / |  |  |
| 规划环境影响评价情况 | / |  |  |
| 规划及规划环境影响评价符合性分析 | / |  |  |
| 其他符合性分析 | / |  |  |

二、建设项目工程分析

| 建设内容 | 1.项目概况 项目名称：新疆远东启航能源有限公司智能化选煤厂及煤矸石综合利用项目 2.项目建设内容 本项目占地面积104988m2，建设1座占地78484m2的厂房、1座宿舍楼、1座办公楼等建筑物，厂房内设生产车间(包含原煤破碎筛分系统、洗选系统、煤泥水处理系统等）和储煤库，具体建设内容见表2-1。 表2-1 项目建设内容一览表 类型; 工程组成; 建设内容. 主体工程; 生产车间; 建筑面积37934m2，1层，高14m，设原煤破碎筛选系统、洗选系统、煤泥水处理系统等. 储运工程; 储煤库; 建筑面积约40550m2，1层，高14m，用于原煤、煤矸石及产品贮存. 辅助工程; 宿舍楼; 建筑面积1574m2，2层，高8.4m. 办公楼; 建筑面积1726m2，3层，高12.9m. 公用工程; 供水; 生产用水由周边煤矿矿井涌水供给，生活用水由厂区自备水井供给. 排水; 雨污分流设计，污水实行闭路循环，不外排. 供电; 由当地供电电网提供，厂内设置变电设施. 消防; 设置消防水池、消火栓、感烟/感温探测器、手动报警按钮、自动喷水装置等消防设施. 环保工程; 废气; 储煤库粉尘; 使用封闭式仓库，设喷水抑尘设施，出入车辆冲洗. 原煤转载、输送粉尘; 使用封闭式输送皮带，转载点设喷水抑尘设施. 原煤破碎、筛分粉尘; 1套袋式除尘器+1根15m排气筒(DA001）. 食堂油烟; 1套油烟净化器. 废水; 生产废水、生活污水经1套800m3/h污水处理站(处理工艺为沉降+砂滤、微滤）净化后闭路循环使用，不外排. 噪声; 选用低噪声设备、基础减振、厂房隔声等措施. 固废; 废矿物油、废油桶、含油抹布等劳保用品分类收集后暂存危险废物贮存库，定期委托有资质单位处置；煤泥、除尘灰和煤矸石在储煤库贮存，委托砖厂综合利用；除铁杂质外售金属冶炼厂；废包装袋外售废旧物资回收单位；生活垃圾统一收集后委托环卫部门处理。. 防渗; 危险废物贮存库、储煤库、生产车间、污水处理站、污水管线、事故池等均进行防渗处理. 风险防控; 设置1座500m3事故池，以及消防水池、消火栓、感烟/感温探测器、手动报警按钮、自动喷水装置等消防设施. |
| --- | --- |

三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 污染物排放控制标准 | 施工期： 施工场界噪声执行《建筑施工噪声排放标准》(GB12523-2025），即昼间≤70dB(A）、夜间≤55dB(A）。 运营期： (1）废气： 本项目煤炭洗选区粉尘有组织排放执行《煤炭工业污染物排放标准》(GB 20426-2006）表4煤炭工业大气污染物排放限值，厂界无组织浓度执行《煤炭工业污染物排放标准》(GB 20426-2006）表5中煤炭工业无组织排放限值；食堂油烟执行《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001）表2中型规模排放限值要求。 表3-1 废气排放执行标准 污染物; 排放限值; 标准来源. 排放浓度(mg/m3）; 去除率(%）; 厂界浓度(mg/m3）. 颗粒物; ≤80; ＞98; ≤1.0; 《煤炭工业污染物排放标准》(GB 20426-2006). 油烟; ≤2.0; ≥75; /; 饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001）. (2）废水：本项目实现水路闭路循环，偶发排放执行《煤炭工业污染物排放标准》(GB 20426—2006）表3排放限值。 表3-2 煤炭工业污染物排放标准 单位：mg/L 污染物; pH值; COD; SS; 石油类; 总铁; 总锰. 浓度限值; 6～9(无量纲）; ≤70; ≤70; ≤5; ≤6; ≤4. (3）噪声：厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008）中的2类标准。 表3-7 工业企业厂界环境噪声排放标准 项目; 污染物名称; 标准值; 备注. 厂界; 等效连续A声级; 昼间≤60dB(A) 夜间≤50dB(A); 《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)2类标准. (4）固体废物：一般工业固体废物执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》(GB18599-2020）相关要求；危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2023）中的有关规定和要求；生活垃圾参照《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》(2020年修订）第四章生活垃圾污染环境的防治规定要求。 |
| --- | --- |
| 总量 控制 指标 | 根据国家污染物排放总量控制要求，污染物排放总量控制因子为：NOX、VOCs、COD、氨氮。本项目废水闭路循环，不外排；排放的大气污染物不涉及NOX、VOCs。 因此，本项目不设总量控制指标。 |

四、主要环境影响和保护措施

| 施工 期环 境保 护措 施 | 1.大气环境保护措施 (1）施工扬尘 本项目在施工期拟采取如下控制措施： (1）建设工程开工前，按照标准在施工现场周边设置围挡，并对围挡进行维护； (2）在施工现场出入口公示施工现场负责人、环保监督员、扬尘污染主要控制措施、举报电话等信息； (3）对施工现场内主要道路和物料堆放场地进行硬化，对其他裸露场地进行覆盖或者临时绿化，对土方进行集中堆放，并采取覆盖或者密闭等措施； (4）施工现场出口处应当设置车辆冲洗设施，施工车辆冲洗干净后方可上路行驶； (5）道路挖掘施工过程中，及时覆盖破损路面，并采取洒水等措施防治扬尘污染；道路挖掘施工完成后应当及时修复路面；临时便道应当进行硬化处理，并定时洒水； (6）及时对施工现场进行清理和平整，不得从高处向下倾倒或者抛洒各类物料和建筑垃圾。 (2）装修废气 施工单位应使用符合要求的低挥发性涂料或胶黏剂，装修尽可能避开高温时段，减少有机物挥发。 2.水环境保护措施 施工本身产生的废水主要是施工设备清洗废水、废水产生量少且成分相对比较简单，污染物浓度低，经沉淀池处理后回用或用于场地洒水降尘，不外排。 施工人员生活污水产生量少且成分相对比较简单，污染物浓度低，主要用于厂区喷洒抑尘。 3.噪声环境保护措施 本项目距离周边人群较远，厂内施工噪声对其产生影响较小。但运输车辆在厂外可能途经村庄，须合理制定运输路线，尽量远离居民区，施工车辆沿途经过居民区时应减速慢行、禁鸣。 4.固体废物环境保护措施 施工期的固体废弃物主要包括建筑垃圾及施工人员产生的生活垃圾。施工中要加强对这些固体废物的管理，工程废弃物应及时清运，要求按规定路线运输，运输车辆必须按有关要求配装密闭装置。施工队的生活垃圾要收集到指定的垃圾箱内，并加盖，每日清运，确保作业区保持整洁环境。 |
| --- | --- |
| 运营期环境影响和环境保护措施 | 1.废气污染源产生及排放情况 本项目产生废气主要包括储煤库粉尘，原煤转载、输送粉尘，原煤破碎、筛分粉尘，食堂油烟。 储煤库为钢结构封闭式，并且在棚内设有全覆盖的雾炮降尘装置，出入车辆冲洗；使用封闭式输送皮带，转载点设置喷水抑尘设施；在各类破碎机、筛分机的投料口或出料口上方设置密闭式集气罩，对产生粉尘进行有效收集，然后送入1套袋式除尘器净化后通过1根排气筒(DA001）排放；食堂产生的食堂油烟采用集气罩收集，通过1套静电式油烟净化器处理后经专用烟道引至食堂楼顶排放。 项目所在区域为大气环境达标区，本项目对有组织粉尘废气采取袋式除尘措施净化，对无组织粉尘采取密闭、喷淋、车辆冲洗等措施净化。本项目周边500m无大气环境敏感目标。本项目对各项废气进行净化后排放，有效降低废气的排放量，确保本项目各项大气污染物均可达标排放，经大气扩散稀释后浓度进一步降低，对周边敏感目标影响较小。 因此，本项目对大气环境影响较小。 2.废水环境影响和保护措施 本项目产生的废水主要为生活污水、洗选废水、运输车辆清洗废水和生产车间地面冲洗废水。 原煤洗选、车间地面冲洗、职工生活产生废水经污水处理站净化后，全部闭路循环，回用于原煤洗选，不外排；洗车废水经沉淀池处理后，污染物浓度可降低至COD100mg/L、SS100mg/L，全部回用于运输车辆清洗，不外排。 3.噪声环境影响和保护措施 本项目噪声源包括各类破碎机、筛分机、跳汰机、风机等，声源源强约在80-100dB(A）之间，采取基础减振、厂房隔声、风机设置隔声罩等降噪措施。 4.固体废物环境影响和保护措施 本项目产生的固体废物主要为煤矸石、煤泥、除尘灰、铁杂质、废矿物油、废油桶、含油抹布等劳保用品及生活垃圾。 废矿物油、废油桶、含油抹布等劳保用品分类收集后暂存危险废物贮存库，定期委托有资质单位处置；煤泥、除尘灰和煤矸石在储煤库贮存，委托砖厂综合利用；除铁杂质外售金属冶炼厂；废包装袋外售废旧物资回收单位；生活垃圾统一收集后委托环卫部门处理。 5.地下水、土壤环境影响和保护措施 危险废物贮存库的地面与裙脚采取表面防渗措施，可采用抗渗混凝土、高密度聚乙烯膜、钠基膨润土防水毯或其他防渗性能等效的材料；生产废水管道采用高强度防腐防渗管材，接口高效密封；污水处理站各池体底部与四周采用抗渗混凝土、高密度聚乙烯膜、钠基膨润土防水毯或其他防渗性能等效的材料；事故池的池体底部与四周采用抗渗水泥硬化；生产车间地面采用抗渗水泥硬化；化粪池采用砼结构构件成品；厂区及周边地面采用普通水泥硬化处理。 6.环境风险及防范措施 本项目采取以下风险防范措施： ①严格按照相关设计规范和要求落实防护设施，制定安全操作规章制度，加强安全意识教育，加强监督管理，消除事故隐患。 ②各类危险废物包装应完好无损，不同危险废物之间应隔开存放。 ③配备相应的置换桶，废机油发生泄漏时可以安全转移。 ④危险废物贮存库应为独立的建筑，采用耐火材料建造，耐火等级不能低于二级。内设置堵截泄漏的围堰，其与地面、墙面裙脚和墙体等应采用坚固的材料建造，表面无裂缝。 ⑤危险废物贮存库保持一定的通风条件，并配备相应消防设施(如干粉灭火器、二氧化碳灭火器等）。 ⑥设置1座500m3事故池，用以暂存事故状态下偶发排放的含煤废水。 ⑦厂房内设置消防水池、消火栓、感烟/感温探测器、手动报警按钮、自动喷水装置等消防设施。 ⑧对设备定期进行维修维护，并做好相关记录，防止设备故障造成泄漏事故，同时建立巡检制度，发现泄漏事故及时采取措施。 采取上述防范措施后，可将环境风险的概率降至最低，项目风险可接受。 |

五、环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 排放口(编号、 名称）/污染源 | 污染物 项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气 环境 | 储煤库粉尘 | 颗粒物 | 使用封闭式仓库，设喷水抑尘设施，出入车辆冲洗 | 《煤炭工业污染物排放标准》(GB 20426—2006）表5煤炭工业无组织排放限值 |
|  | 原煤转载、输送粉尘 | 颗粒物 | 使用封闭式输送皮带，转载点设喷水抑尘设施 |  |
|  | 原煤破碎、筛分粉尘 | 颗粒物 | 1套袋式除尘器+1根15m排气筒(DA001） | 《煤炭工业污染物排放标准》(GB 20426—2006）表4煤炭工业大气污染物排放限值 |
|  | 食堂油烟 | 油烟 | 1套油烟净化器 | 《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001）表2中型规模排放限值 |
| 地表水环境 | 生产废水、职工生活污水 | pH COD SS | 1套800m3/h污水处理站处理后闭路循环使用 | 不外排 |
| 声环境 | 生产设备和风机噪声 | 声压级 | 采用基础减震、厂房隔声、风机设置隔声罩等 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348—2008）表1中2类标准的要求 |
| 固体 废物 | 废矿物油、废油桶、含油抹布等劳保用品分类收集后暂存危险废物贮存库，定期委托有资质单位处置；煤泥、除尘灰和煤矸石在储煤库贮存，委托砖厂综合利用；除铁杂质外售金属冶炼厂；废包装袋外售废旧物资回收单位；生活垃圾统一收集后委托环卫部门处理。 |  |  |  |
| 土壤及地下水污染防治措施 | / |  |  |  |
| 生态保护措施 | / |  |  |  |
| 环境风险防范措施 | / |  |  |  |
| 其他环境管理要求 | / |  |  |  |

六、结论

本项目位于托克逊县石泉镇圣雄黑山煤矿以东3公里处，符合相关规划要求，符合国家及地方产业政策要求；在项目运营过程中采取了完善的环保措施，可确保各类污染物达标排放；在各类环保设施稳定运行前提下，项目的实施不会对周围环境产生明显影响，同时项目采取了严格的风险防范措施，环境风险可控。 综上，从环境影响角度分析，新疆远东启航能源有限公司智能化选煤厂及煤矸石综合利用项目可行。