概 述

1建设项目背景

鄯善工业园区洪峰清洁染料有限责任公司成立于2015年1月，是一家从事化学原料和化学制品制造业的高新技术企业。2023年5月，鄯善工业园区洪峰清洁染料有限责任公司更名为鄯善洪峰新材料有限公司。

企业现有工程于2015年3月取得原吐鲁番地区环保局的批复，批准建设规模为油溶黄2000t/a、溶剂红1000t/a、银珠R 1000t/a、大红粉1000t/a、固色剂150t/a、H酸400t/a、对硝基苯胺（99%）550t/a。

在实施过程中，企业建设方案发生了变化：取消了原环评批复的1000t/a大红粉生产线和400t/a H酸生产线，变更为550t/a碱性红1:1染料生产线。原环评批复的燃煤锅炉变更为一台8t/h燃气锅炉和一台3t/h燃气导热油炉。这些变化属于建设项目重大变动。

2018年5月，企业委托河北德源环保科技有限公司编制完成《鄯善工业园区洪峰清洁染料有限责任公司新型年产5000吨纺丝染料及1500吨助剂、中间体研发及生产变更项目环境影响报告书》，原吐鲁番市环境保护局对变动项目进行了备案。

2021年12月鄯善工业园区洪峰清洁染料有限责任公司将550t/a碱性红1:1的完整生产线，配套完整的公用辅助设施、储运及环保设施等计为一期工程，并通过自主竣工环境保护验收。其他染料、中间体等产品生产线及配套建设内容将纳入二期工程验收，二期工程至今未建。

在企业运行过程中，由于现有550t/a碱性红1:1生产线中磺化母液（主要成分高浓度硫酸）无法全部回用，部分母液中和后稀释排放，造成一定的资源浪费。为此鄯善洪峰新材料有限公司结合自身需求，开展年产500吨墨水蓝及100吨荧光黄染料建设项目。主要建设增设一条100t/a荧光黄10GF生产线，一条500t/a墨水蓝43#生产线，同时配套建设一套2000t/a废盐污水处理装置和一套2000t/a聚硫酸铁生产线用于处理工艺废水和磺化母液，同步建设相应水、电、环保等附属设施。

根据《中华人民共和国环境保护法》《中华人民共和国环境影响评价法》和《建设项目环境保护管理条例》的规定，本项目应进行环境影响评价。受鄯善洪峰新材料有限公司委托，乌鲁木齐湘永丽景环保科技有限公司承担该项目环境影响评价工作。我单位接受委托后，对项目情况进行了认真的调研，并踏勘了项目区及周围的环境情况，对项目周围环境空气、厂区现状、噪声、土壤等进行了监测，在充分收集、整理相关资料的基础上，编制完成了该项目的环境影响报告书，并报送生态环境主管部门审批。

2环境影响评价的工作过程

3分析判定相关情况

3.1政策符合性分析

对照《产业结构调整指导目录（2024年本）》，本项目为染料制造，不属于鼓励类、淘汰类和限制类，为允许类建设项目；根据《产业发展与转移指导目录（2018年本）》，新疆维吾尔自治区，一、化工，高端专用精细化学品（克拉玛依市、乌鲁木齐市、伊犁州直、巴音郭楞蒙古自治州、吐鲁番市）。因此本项目选址符合《产业发展与转移指导目录（2018年本）》。

本项目生产工艺、生产设备及产品均不在《部分工业行业淘汰落后生产工艺装备和产品指导目录（2010年本）》限制类和淘汰类之列。

本项目建设符合《市场准入负面清单（2025年版）》相关政策要求。

2025年5月，鄯善县发展和改革委员会出具了项目投资备案证，同意项目建设。

综上所述，项目符合国家和地方产业政策。

3.2相关规划符合性分析

项目建设符合《“十四五”循环经济发展规划》、《新疆生态环境保护“十四五”规划》、《吐鲁番市生态环境保护“十四五”规划》要求。

本项目位于鄯善工业园区能源化工产业区的化工产业组团，符合园区功能分区和用地规划；主要生产染料等精细化工产品，符合能源化工产业区的发展石化中下游精细化工的产业定位。符合《鄯善工业园区总体规划（2024-2035年）环境影响报告书》及审查意见相关要求。符合《新疆鄯善工业园区化工集聚区总体规划（2022-2035））环境影响报告书》及审查意见相关要求。

3.3相关环境政策符合性分析

本项目符合《新疆维吾尔自治区新建化工项目准入条件（试行）》、《空气质量持续改善行动计划》、《环境影响评价与排污许可领域协同推进碳减排工作方案》、《新疆维吾尔自治区重点行业生态环境准入条件（2024年）》、《关于加强高耗能、高排放建设项目生态环境源头防控的指导意见》、《关于加快解决当前挥发性有机物治理突出问题的通知》、《关于印发重点行业挥发性有机物综合治理方案的通知》、《新疆维吾尔自治区2025年空气质量持续改善行动实施方案》等文件要求。

3.4生态环境分区管控符合性分析

本项目所在地属于鄯善工业园区重点管控单元，环境管控编码为ZH65042120004。本项目符合生态环境分区管控要求

3.5项目选址合理性分析

本项目位于鄯善工业园，用地性质为三类工业用地，项目的建设不涉及自然保护区、风景名胜区、饮用水源保护区、冰川、森林、湿地、基本农田、基本草原等环境敏感区，项目的建设不涉及吐鲁番市生态保护红线。项目厂址离居民区及村庄较远，不影响当地居民的生活环境，所涉及的污染物达标排放及环境问题可通过采取一定的措施予以解决，项目选址符合园区规划产业定位和布局，符合生态环境分区管控，从环保角度看项目选址是合理的。

4关注的主要环境问题及环境影响

本项目是染料制造项目，同步建设利用现有工程磺化母液的聚硫酸铁生产线。

1、主要关注的环境问题

通过对本项目工程特点、所在区域的环境特点以及周边环境现状调查，确定本次评价关注的主要环境问题如下：

- 项目的建设是否符合现行国家法律法规、产业政策和相关文件的要求；

- 重点关注企业现有工程污染防治措施的运行情况及实际处理效果，分析现有污染防治措施的可行性，针对现有工程的不足提出“以新带老”措施；

（3）重点关注本项目运营期大气环境影响及其防治措施的可行性；

（4）重点关注现有工程磺化母液资源化利用的技术和规模可行性

（5）重点关注本项目生产废水依托现有污水处理站处理的技术及规模可行性；

（6）重点关注本项目运营期地下水环境影响及其防治措施的可行性；

（7）重点论证本项目产生的各类固体废物处理处置措施的可行性；

（8）重点论证本项目运营期土壤环境影响及其防治措施的可行性；

（9）关注企业现有环境风险防范措施，论证本项目实施后物料种类变化可能产生的环境风险，在补充采取风险防范措施后是否达到可以接受的水平。

2、主要环境影响

本项目建成运营后的主要环境影响体现在以下几个方面：

（1）工艺废气对大气环境的影响及控制措施；

（2）生产废水对水环境的影响及控制措施；调查现有分区防渗措施及实际防渗效果，提出地下水分区防渗补充措施，防止对地下水环境造成不利影响；

（3）固体废物对周围环境的影响及控制措施；

（4）各车间的生产设备以及风机、泵等运行产生的噪声对周围环境的影响及控制措施；

（5）工艺废气和废水对土壤环境的影响及控制措施；

（6）突发环境事件风险识别及环境风险防范措施和应急体系的建立和改进。

5环境影响报告书的主要结论

项目符合国家及地方有关环境保护的法律法规、标准、政策、规范、相关规划和园区规划环评要求。项目采用的污染防治措施技术可靠、经济可行，污废水不外排环境，各类废气经处理后污染物可全部达标排放。经各专题环境影响分析，本项目排放的污染物对大气环境、水环境、声环境等的影响不会改变所在区域环境功能区的质量，环境风险水平可接受。因此，在认真落实污染防治和生态保护措施、环境风险防范措施、环境管理等各项措施后，从满足环境质量目标要求角度，项目建设可行。

2  建设项目工程分析

2.1 现有工程概况

2.1.2现有工程规模及组成

鄯善洪峰新材料有限公司厂区内现有一条550t/a碱性红1:1的完整生产线及配套公用辅助设施、储运及环保设施。企业现有工程具体内容如下：

表2.1-1 现有工程内容一览表

| 项目组成 |  |  |  | 建设内容 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主体工程 | 生产车间一 |  |  | 84m×24.1m轻钢结构车间，层高6m，内部设置一条550t/a碱性红1:1生产线。 |  |
|  | 生产车间二 |  |  | 84m×24m轻钢结构车间，层高6m，为预留车间，内部无生产线，目前用作辅助用房。 |  |
| 贮运 工程 | 外部运输 |  |  | 原料及产品均采用汽车运输。 |  |
|  | 罐区 |  |  | 31%盐酸储罐（5×50m3），98%硫酸储罐（2×50m3），发烟硫酸储罐（4×50m3），50%液碱储罐（1×50m3）。 |  |
|  | 原料成品库 |  |  | 一座原料产品库，占地63×13m2，东西向布置，中间分隔，东侧作为原料仓库，西侧作为成品仓库。 |  |
| 辅助工程 | 行政办公区 |  |  | 占地400m2，位于厂区西北角，设置办公楼、员工宿舍和食堂。 |  |
|  | 锅炉房 |  |  | 一台8t/h天然气蒸汽锅炉提供生产用热和产品干燥用热。 一台3t/h燃气导热油炉提供生产控温。 |  |
|  | 软化水装置 |  |  | 在锅炉房内配套建设一套离子交换软化水装置，为锅炉及生产线提供脱盐水。 |  |
|  | 循环水系统 |  |  | 厂内设50m3/h密闭式循环冷却水系统一套。 |  |
|  | 制冷系统 |  |  | 两台20万kcal制冷机，采用环保冷媒R304。 |  |
|  | 制氮系统 |  |  | 设50Nm3/h制氮机一套，提供循环气、反应釜吹扫气等。 |  |
|  | 化验室 |  |  | 厂内设一座化验室，用于分析产品技术指标。 |  |
| 公用工程 | 供水系统 |  |  | 依托园区DN150供水管网，主要包括工艺用水、设备冲洗水、生活用水及锅炉补充水（锅炉补水采用软化水）、循环冷却水补水、废气吸收用水等。 | 依托园区 |
|  | 排水系统 |  |  | 厂内建设完善的排水管网，设唯一外排口，生产废水和生活污水均经厂内污水处理站处理后排入园区管网，最终进入鄯善县清源水处理科技有限公司（石化园区污水厂）。 | 依托园区 |
|  | 供电系统 |  |  | 园区供电系统引入，厂内设变电站。 | 依托园区 |
|  | 供热系统 |  |  | 生产用热由自建锅炉房供给，生活用热使用电采暖。 | 自产 |
|  | 供气系统 |  |  | 天然气由园区供气管网引入厂内。 | 依托园区 |
|  | 消防系统 |  |  | 厂区东北角设置900m3消防水池，配套消防泵房设置4台消防泵（3开1备）和6台稳压泵（3开3备），同时环状布置厂区内消防管网。 |  |
| 环保工程 | 废气治理 | 工艺 废气 |  | 550t/a碱性红1:1生产线： ①一级结晶釜、碱溶釜、二级结晶釜废气经一套三级碱液吸收+活性炭吸附装置处理后通过1根20m排气筒DA001排放。 ②四级结晶釜废气经一套三级碱液吸收+活性炭吸附装置处理后通过1根20m排气筒DA002排放。 ③烘干、闪蒸包装废气采用集尘罩收集经一套袋式除尘器处理后通过1根15m排气筒DA003排放。 |  |
|  |  | 锅炉 烟气 |  | ①一台8t/h天然气蒸汽锅炉采用低氮燃烧技术，烟气通过1根20m排气筒DA007排放。 ②一台3t/h燃气导热油炉采用低氮燃烧技术，烟气通过1根15m排气筒DA004排放。 |  |
|  | 废水治理 | 高浓度废水 |  | 550t/a碱性红1:1生产线未被回用的磺化反应母液、一级结晶废水、离心废水、废气喷淋塔废水采用调节+三效蒸发预处理，处理后的废水进入微铁电解+絮凝沉淀预处理系统。 |  |
|  |  | 其他 废水 |  | 设备地面冲洗废水、软化水装置含盐废水、锅炉定期排污水和员工生活污水采用调节+微铁电解+絮凝沉淀预处理后进入综合处理系统。 |  |
|  |  | 综合处理 |  | 一套300m3/d，采用调节+水解酸化+A/O生化+沉淀+臭氧脱色处理工艺的污水处理站，处理后的废水排入园区管网，最终进入鄯善县清源水处理科技有限公司（石化园区污水厂）处理。 |  |
|  |  | 在线监控 |  | 企业只设有一个废水排放口DW001；排放口安装有一套废水在线监测系统，并与吐鲁番市生态环境管理部门联网。 |  |
|  | 噪声治理 |  |  | 选用低噪声设备、基础减振、建筑隔声等 |  |
|  | 固体废物治理 |  | 危险废物 | 一座780m2危险废物暂存间，分区贮存废活性炭、废苯酐、废水处理污泥、三效蒸发装置精蒸馏残渣、压滤废渣、废原料包装等危险废物，定期委托有资质的单位清运处置。 |  |
|  |  |  |  | 一座100m2危险废物暂存间，分区贮存废润滑油、废导热油、检测废液等危险废物，定期委托有资质的单位清运处置。 |  |
|  |  |  | 一般固废 | 废分子筛、废离子交换树脂委托第三方单位清运处置。 |  |
|  |  |  | 生活垃圾 | 生活垃圾在厂区垃圾箱收集暂存，由园区环卫部门清运处置。 |  |
|  | 风险管控 |  | 事故池 | 企业现设有一座容积450m3（18m×6.25m×4.0m）的应急水池，池体采用严格防渗硬化，并对池底、池壁进行防腐。 |  |
|  |  |  | 围堰 | 物料储罐区设置了1.2m高围堰，围堰容积40.2m×15.4m×1.2m=742.8m3。 |  |
|  |  |  | 预警系统 | 罐区各储罐均设置有液位DCS报警设施；生产车间和原料产品库共计设置了20个有毒气体报警装置，锅炉房设置4个可燃气体报警器。 |  |

2.1.3现有工程产品方案

企业现有工程设置有一条550t/a碱性红1:1生产线，无其他产品。

2.1.4现有工程原辅材料消耗

2.1.4.1主要原辅材料

现有工程碱性红1:1生产线以N-乙基邻甲苯胺与发烟硫酸进行磺化反应后冷却结晶，再经碱溶使得结晶物种磺酸基转变为羟基后，再进行二次结晶。采用苯酐缩合后形成大分子物质，再经三次结晶，压滤后烘干，滤饼经硫酸二乙脂酯化后进行盐酸酸溶，压滤后再进行第四次结晶，制得成品。

2.1.4.2主要能源消耗

现有工程主要能源消耗中，用气，用水由园区管网送入厂区，用电由园区电网接入厂区配电室，蒸汽由厂区锅炉房提供，氮气、仪表空气等均由厂内氮气站提供。

2.1.8现有工程主要污染源及环境保护措施

2.1.8.1废气污染源及治理措施

表2.1-9 现有工程废气污染源一览表

| 序号 | 污染源 |  | 治理措施 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 碱性红1:1生产线 | 一级结晶釜 | 废气采用三级碱吸附（NaOH）+活性炭吸附处理，通过20m高排气筒（DA001）排放 |
| 2 |  | 二级结晶釜 |  |
| 3 |  | 碱溶釜 |  |
| 4 |  | 四级结晶釜 | 废气采用三级碱吸附（NaOH）+活性炭吸附处理，通过20m高排气筒（DA002）排放 |
| 5 |  | 烘干房废气 | 废气采用袋式除尘器处理，通过15m高排气筒（DA003）排放 |
| 6 | 锅炉房 | 8t/h燃气蒸汽锅炉 | 锅炉采用低氮燃烧技术，烟气通过20m高排气筒（DA007）排放 |
| 7 |  | 3t/h燃气导热油炉 | 锅炉采用低氮燃烧技术，烟气通过15m高排气筒（DA004）排放 |
| 8 | 碱性红1:1生产车间 |  | 加料口负压、反应釜密闭运行、颗粒物局部有效收集 |
| 9 | 原料储罐区 |  | 使用全封闭式储罐 |
| 10 | 污水处理站 |  | 控制污水温度、加强通风、污泥及时清运 |

2.1.8.2废水污染源及治理措施

表2.1-10 现有工程废水污染源一览表

| 编号 | 装置区 | 生产设施 | 污染源名称 | 排放量（m3/a） | 去向 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 碱性红1:1生产线 | 一级结晶釜降温过程 | 磺化母液 | 84.54 | 送入调节+三效蒸发装置，凝液进入综合污水处理站处理。 |
| 2 |  | 一级结晶釜水洗过程 | 一级结晶废水 | 30390.26 |  |
| 3 |  | 精制离心机 | 离心废水 | 5547.2 |  |
| 4 |  | 设备地面冲洗 | 设备地面冲洗废水 | 125 | 采用调节+铁碳电解+絮凝预处理后进入综合污水处理站处理 |
| 5 |  | 废气治理设施 | 废气喷淋塔废水 | 4000 |  |
| 6 | 锅炉房 | 软化水装置 | 含盐废水 | 4599 |  |
| 7 |  | 8t/h燃气蒸汽锅炉 | 锅炉排污水 | 1230 |  |
| 8 | 公用工程 | 员工生活 | 生活污水 | 1200 |  |

2.1.8.3噪声污染源及治理措施

表2.1-11 现有工程噪声污染源一览表

| 装置 | 噪声源 | 运行方式 | 数量（台） | 噪声源强dB(A) | 降噪设施 | 噪声排放值dB(A) | 室内/室外 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 生产车间 | 反应釜 | 间断 | 27 | 80 | 室内隔声、基础减振 | 70 | 室内 |
|  | 机泵 | 连续 | 34 | 90 | 低噪声电机、室内隔声、基础减振 | 80 | 室内 |
|  | 风机 | 连续 | 6 | 90 | 低噪声风机、室内隔声、基础减振 | 80 | 室内 |
|  | 搅拌器 | 间断 | 10 | 85 | 室内隔声 | 75 | 室内 |
| 空压站 | 空压机 | 连续 | 1 | 100 | 基础减振 | 90 | 室内 |
| 污水站 | 冷却塔 | 连续 | 3 | 85 | 低噪声电机、基础减振 | 75 | 室外 |
|  | 鼓风机 | 连续 | 2 | 90 | 独立泵房、低噪声电机、基础减振 | 80 | 室内 |
|  | 提升泵 | 连续 | 15 | 90 |  | 80 | 室内 |
|  | 输送泵 | 连续 | 10 | 90 |  | 80 | 室内 |
| 原料罐区 | 电机 | 连续 | 14 | 90 | 独立泵房、低噪声电机、基础减振 | 80 | 室内 |
|  | 输送泵 | 连续 | 14 | 90 |  | 80 | 室内 |
| 锅炉房 | 燃气锅炉 | 连续 | 1 | 95 | 厂房隔声 | 85 | 室内 |
|  | 蒸汽放空 | 偶发 | 1 | 110 | 消声器 | 90 | 室外 |
|  | 导热油炉 | 连续 | 1 | 95 | 厂房隔声 | 85 | 室内 |
|  | 机泵 | 连续 | 4 | 90 | 低噪声电机、厂房隔声、基础减振 | 80 | 室内 |

2.1.8.4固体废物及治理措施

（1）生活垃圾

生活垃圾主要包括木质和纸张类、塑料和橡胶类、玻璃瓶和罐类等。生活垃圾委托工业园区环卫部门统一清运处置。

（2）一般固废

现有工程的一般固废主要是空压站产生废分子筛、软化水装置废离子交换树脂，由第三方单位清运处置。

（3）危险废物

现有工程的危险废物主要有：废活性炭、废苯酐、污水处理污泥、三效蒸发装置精蒸馏残渣、压滤废渣、废原料包装、磺化母液、废润滑油、废导热油、检测废液等危险废物。各项危险废物暂存于危废暂存间后委托资质单位处理。

根据现场踏勘，现有工程建设有一座780m2危险废物暂存间，分区贮存废活性炭、废苯酐、絮凝沉淀污泥、三效蒸发装置精蒸馏残渣、压滤废渣、废原料包装等危险废物；一座100m2危险废物暂存间，分区贮存废润滑油、废导热油、检测废液等危险废物；一座30m3磺化母液储罐，用于贮存回用的磺化母液。这些危险废物贮存设施按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597）中要求设置了“六防（防风、防雨、防晒、防渗、防腐、防漏）”措施，设置有导流槽和收集井，设置了警示标志；暂存间内部设置有分区，按照不同类别危险废物分区暂存，并定期交有资质单位转运、处置；危废暂存间已经通过环保竣工验收，通过调整危废转运周期，能满足现有工程危废处置的需要。

2.2 本项目概况

2.2.1本项目基本情况

（1）项目名称：鄯善洪峰新材料有限公司年产500吨墨水蓝及100吨荧光黄染料建设项目。

（2）建设单位：鄯善洪峰新材料有限公司。

（3）建设性质：改扩建。

（4）行业类别：C2645染料制造。

（5）建设地点：本项目建设地点位于吐鲁番市鄯善县鄯善工业园区

（6）工程规模：本项目不新增用地，在现有厂区厂房及预留用地内建设一条100t/a荧光黄10GF生产线，一条500t/a墨水蓝43#生产线，配套建设一条2000t/a聚硫酸铁生产线，一套2000t/a废盐污水处理装置及水、电、环保等附属设施。

（7）用地面积：本项目利用厂区内预留工业用地，不新增用地；

（8）劳动定员：本项目实施后新增劳动定员25人；

（9）工作制度：本项目实施后不改变年运行时间，仍为7200h；

2.2.2本项目主要内容

本项目不新增用地，在现有厂区生产车间二中新建100t/a荧光黄10GF生产线，一条500t/a墨水蓝43#生产线，在生产车间一中配套建设一套2000t/a聚硫酸铁生产线，同步配套一套2000t/a废盐污水处理装置及水、电、环保等附属设施。

本项目实施前后项目主要工程变化情况见表2.2-1。

表2.2-1 本项目实施后项目工程内容对照表

| 项目组成 |  |  |  | 现有工程内容 | 本项目实施后工程内容 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主体工程 | 生产车间一 |  |  | 84m×24.1m轻钢结构车间，层高6m，内部设置一条550t/a碱性红1:1生产线。 | 84m×24.1m轻钢结构车间，层高6m，内部设置一条550t/a碱性红1:1生产线，一条2000t/a聚硫酸铁生产线。 | 新增一条利用碱性红1:1生产线磺化母液的2000t/a聚硫酸铁生产线。 |
|  | 生产车间二 |  |  | 84m×24m轻钢结构车间，层高6m，为预留车间，内部无生产线，目前用作辅助用房。 | 84m×24m轻钢结构车间，层高6m，建设一条100t/a荧光黄10GF生产线，一条500t/a墨水蓝43#生产线。 | 新增一条100t/a荧光黄10GF生产线，一条500t/a墨水蓝43#生产线。 |
| 贮运 工程 | 外部运输 |  |  | 原料及产品均采用汽车运输 | 原料及产品均采用汽车运输 | 运输方式不变，运输量增加 |
|  | 罐区 |  |  | 31%盐酸储罐（5×50m3） 98%硫酸储罐（2×50m3） 发烟硫酸储罐（4×50m3） 50%液碱储罐（1×50m3） | 31%盐酸储罐（5×50m3） 98%硫酸储罐（3×50m3） 发烟硫酸储罐（2×50m3） 50%液碱储罐（2×50m3） | 储罐数目不发生变化，将2座发烟硫酸储罐修改为1座50%液碱储罐和1座98%硫酸储罐 |
|  | 原料成品库 |  |  | 一座原料产品库，占地63×13m2，东西向布置，中间分隔，东侧作为原料仓库，西侧作为成品仓库。 | 一座原料产品库，占地63×13m2，东西向布置，中间分隔，东侧作为原料仓库，西侧作为成品仓库。 | 不变 |
| 辅助工程 | 行政办公区 |  |  | 占地400m2，位于厂区西北角，设置办公楼、员工宿舍和食堂。 | 占地400m2，位于厂区西北角，设置办公楼、员工宿舍和食堂。 | 不变 |
|  | 锅炉房 |  |  | 一台8t/h天然气蒸汽锅炉提供生产用热和产品干燥用热。 一台3t/h燃气导热油炉提供生产控温。 | 一台8t/h天然气蒸汽锅炉提供生产用热和产品干燥用热。 一台3t/h燃气导热油炉提供生产控温。 | 总装机规模不变，燃气导热油炉工况不变。燃气蒸汽锅炉较现有工程负荷提高。 |
|  | 软化水装置 |  |  | 在锅炉房内配套建设一套离子交换软化水装置，为锅炉及生产线提供脱盐水。 | 在锅炉房内配套建设一套离子交换软化水装置，为锅炉及生产线提供脱盐水 | 软化水装置不变，较现有工程负荷提高 |
|  | 制冷系统 |  |  | 两台20万kcal制冷机，采用环保冷媒R304。 | 两台20万kcal制冷机，采用环保冷媒R304。 | 不变 |
|  | 制氮系统 |  |  | 设50Nm3/h制氮机一套，提供循环气、反应釜吹扫气等。 | 设50Nm3/h制氮机一套，提供循环气、反应釜吹扫气等。 | 规模不变，较现有工程负荷提高 |
|  | 化验室 |  |  | 厂内设一座化验室，用于分析产品技术指标。 | 厂内设一座化验室，用于分析产品技术指标。 | 不变 |
| 公用工程 | 供水系统 |  |  | 依托园区DN150供水管网，主要包括工艺用水、设备冲洗水、生活用水及锅炉补充水（锅炉补水采用软化水）、循环冷却水补水、废气吸收用水等。 | 依托园区DN150供水管网，主要包括工艺用水、设备冲洗水、生活用水及锅炉补充水（锅炉补水采用软化水）、循环冷却水补水、废气吸收用水等。 | 不变，依托园区 |
|  | 排水系统 |  |  | 厂内建设完善的排水管网，设唯一外排口，生产废水和生活污水均经厂内污水处理站处理后排入园区管网，最终进入鄯善县清源水处理科技有限公司（石化园区污水厂）。 | 厂内建设完善的排水管网，设唯一外排口，生产废水和生活污水均经厂内污水处理站处理后排入园区管网，最终进入鄯善县清源水处理科技有限公司（石化园区污水厂）。 | 不变，依托园区 |
|  | 供电系统 |  |  | 园区供电系统引入，厂内设变电站。 | 园区供电系统引入，厂内设变电站。 | 不变，依托园区 |
|  | 供热系统 |  |  | 生产用热由自建锅炉房供给，生活用热使用电采暖。 | 生产用热由自建锅炉房供给，生活用热使用电采暖。 | 不变 |
|  | 供气系统 |  |  | 天然气由园区供气管网引入厂内。 | 天然气由园区供气管网引入厂内。 | 不变，依托园区 |
|  | 消防系统 |  |  | 厂区东北角设置900m3消防水池，配套消防泵房设置消防水泵2台，消防稳压泵2台，同时环状布置厂区内消防管网。 | 厂区东北角设置900m3消防水池，配套消防泵房设置消防水泵2台，消防稳压泵2台，同时环状布置厂区内消防管网。 | 不变 |
| 环保工程 | 废气治理 | 工艺 废气 |  | 550t/a碱性红1:1生产线： ①一级结晶釜、碱溶釜、二级结晶釜废气经一套三级碱液吸收+活性炭吸附装置处理后通过1根20m排气筒DA001排放。 ②四级结晶釜废气经一套三级碱液吸收+活性炭吸附装置处理后通过1根20m排气筒DA002排放。 ③烘干、闪蒸包装废气采用集尘罩收集经一套袋式除尘器处理后通过1根15m排气筒DA003排放。 | 550t/a碱性红1:1生产线： ①一级结晶釜、碱溶釜、二级结晶釜废气经一套三级碱液吸收+活性炭吸附装置处理后通过1根20m排气筒DA001排放。 ②四级结晶釜废气经三级碱液吸收+活性炭吸附装置处理后通过1根20m排气筒DA002排放。 ③烘干、闪蒸包装废气采用集尘罩收集经袋式除尘器处理后通过1根15m排气筒DA003排放。 100t/a荧光黄10GF生产线： ①反应釜工艺废气经 三级碱液吸收+活性炭吸附装置处理后通过1根20m排气筒DA005排放。 ②染料烘干废气采用一套袋式除尘器处理后通过1根15m排气筒DA006排放。 500t/a墨水蓝43#生产线： ①磺化反应釜、溶解釜2、混合釜废气经一套三级碱液吸收+活性炭吸附装置处理后通过1根20m排气筒DA008排放。 ②中和反应釜、溶解釜1废气经一套三级酸液吸收+活性炭吸附装置处理后通过1根20m排气筒DA009排放。 ③燃料烘干废气采用一套袋式除尘器处理后通过1根15m排气筒DA010排放。 2000t/a聚硫酸铁生产线： ①聚合反应釜泄压废气经一套三级碱液吸收装置处理后通过1根20m排气筒DA011排放。 2000t/a废盐污水处理装置： ①离心喷雾干燥塔废气经旋风预除尘+袋式除尘器处理后通过1根15m排气筒DA012排放。 | 新增荧光黄10GF生产线、墨水蓝43#生产线、聚硫酸铁生产线、废盐污水处理装置配套的废气治理措施及排放口 |
|  |  | 锅炉 烟气 |  | ①一台8t/h天然气蒸汽锅炉采用低氮燃烧技术，烟气通过1根20m排气筒DA007排放。 ②一台3t/h燃气导热油炉采用低氮燃烧技术，烟气通过1根15m排气筒DA004排放。 | ①一台8t/h天然气蒸汽锅炉采用低氮燃烧技术，烟气通过1根20m排气筒DA007排放。 ②一台3t/h燃气导热油炉采用低氮燃烧技术，烟气通过1根15m排气筒DA004排放。 | 不变 |
|  |  | 无组织废气 |  | ①固体物料加料口设置为负压，液体物料由计量釜泵入，反应釜密闭运行。 ②储罐区均为无机原料，使用全密闭储罐。 ③采用控制污水温度、加强通风、污泥及时清运等措施减少污水站无组织废气的产生。 | ①固体物料加料口设置为负压，液体物料由计量釜泵入，反应釜密闭运行。 ②储罐区均为无机原料，使用全密闭储罐。 ③采用控制污水温度、加强通风、污泥及时清运等措施减少污水站无组织废气的产生。 | 不变 |
|  | 废水治理 | 废水收集 |  | / | 本项目新增一座1650m3高浓度废水收集池（23.1m×17.9m×4.0m），两座265m3生产废水收集池（11.5m×5.75m×4.0m）； | 新增生产线，配套增加废水收集设施 |
|  |  | 废盐污水处理装置 |  | / | 新建一套设计处理能力为2000t/a的废盐污水处理装置，主要设施为一座离心式喷雾干燥塔。 | 新增一座2000t/a离心式喷雾干燥塔用于处理荧光黄10GF生产线的废盐污水。 |
|  |  | 高浓度废水 |  | 550t/a碱性红1:1生产线未被回用的磺化反应母液、一级结晶废水、离心废水和采用调节+三效蒸发预处理，处理后的废水微铁电解+絮凝沉淀预处理系统。 | 550t/a碱性红1:1生产线一级结晶废水、离心废水；100t/a荧光黄10GF生产线母体压滤废水、粗品抽滤废水、500t/a墨水蓝43#生产线染料压滤废水、废气处理废水采用调节+三效蒸发预处理，处理后的废水微铁电解+絮凝沉淀预处理系统。 | 高浓度废水处理工艺不变，较现有工程负荷提高。原550t/a碱性红1:1生产线未被回用的磺化反应母液进入聚硫酸铁生产线回用，不再作为废水处理。 |
|  |  | 其他 废水 |  | 设备地面冲洗废水、废气喷淋塔废水、软化水装置含盐废水、锅炉定期排污水和员工生活污水采用调节+微铁电解+絮凝沉淀预处理后进入综合处理系统。 | 废盐污水处理装置喷雾干燥废水、设备地面冲洗废水、软化水装置含盐废水、锅炉定期排污水和员工生活污水采用调节+微铁电解+絮凝沉淀预处理后进入综合处理系统。 | 工艺和规模不变，较现有工程负荷提高 |
|  |  | 综合处理 |  | 一套300m3/d，采用调节+水解酸化+A/O生化+沉淀+臭氧脱色处理工艺的污水处理站，处理后的废水排入园区管网，最终进入鄯善县清源水处理科技有限公司（石化园区污水厂）处理。 | 一套300m3/d，采用调节+水解酸化+A/O生化+沉淀+臭氧脱色处理工艺的污水处理站，处理后的废水排入园区管网，最终进入鄯善县清源水处理科技有限公司（石化园区污水厂）处理。 | 工艺和规模不变，较现有工程负荷提高 |
|  |  | 在线监控 |  | 企业只设有一个废水排放口DW001；排放口安装有一套废水在线监测系统，并与吐鲁番市生态环境管理部门联网。 | 企业只设有一个废水排放口DW001；排放口安装有一套废水在线监测系统，并与吐鲁番市生态环境管理部门联网。 | 不变 |
|  | 噪声治理 |  |  | 选用低噪声设备、基础减振、建筑隔声等 | 选用低噪声设备、基础减振、建筑隔声等 | 新增设施采取选用低噪声设备、基础减振、建筑隔声等措施 |
|  | 固体废物治理 |  | 危险废物 | 一座780m2危险废物暂存间，分区贮存废活性炭、废苯酐、废水处理污泥、三效蒸发装置精蒸馏残渣、压滤废渣、废原料包装等危险废物，定期委托有资质的单位清运处置。 | 一座780m2危险废物暂存间，分区贮存废活性炭、废苯酐、废水处理污泥、三效蒸发装置精蒸馏残渣、喷雾干燥塔废盐、压滤废渣、废原料包装、废布袋等危险废物，定期委托有资质的单位清运处置。 | 危险废物贮存处置方式不发生变化 |
|  |  |  |  | 一座100m2危险废物暂存间，分区贮存废润滑油、废导热油、检测废液等危险废物，定期委托有资质的单位清运处置。 | 一座100m2危险废物暂存间，分区贮存废润滑油、废导热油、检测废液等危险废物，定期委托有资质的单位清运处置。 | 危险废物贮存处置方式不发生变化 |
|  |  |  | 一般固废 | 废分子筛、废离子交换树脂委托第三方单位清运处置。 | 喷雾干燥塔废滤芯、废分子筛、废离子交换树脂委托第三方单位清运处置。 | 新增一般固体废物喷雾干燥塔废滤芯，贮存处置方式不发生变化。 |
|  |  |  | 生活垃圾 | 生活垃圾在厂区垃圾箱收集暂存，由园区环卫部门清运处置。 | 生活垃圾在厂区垃圾箱收集暂存，由园区环卫部门清运处置。 | 不变 |
|  | 风险管控 |  | 事故池 | 企业现设有一座容积450m3（18m×6.25m×4m）的应急水池，池体采用严格防渗硬化，并敷设聚合物水泥砂浆层进行防腐。 | 企业现设有一座容积450m3（18m×6.25m×4m）的应急水池，池体采用严格防渗硬化，并敷设聚合物水泥砂浆层进行防腐。 在污水处理站新增的废水收集池旁新增1座580m3的应急池（17.9m×8.1m×4.0m）；废盐污水处理装置北侧新增1座1188m3事故池（22m×13.5m×4.0m），池体采用严格防渗硬化，并敷设聚合物水泥砂浆层进行防腐。 | 在污水处理站新增的废水收集池旁新增1座580m3的应急池；废盐污水处理装置北侧新增1座1188m3事故池。 |
|  |  |  | 围堰 | 物料储罐区设置了1.2m高围堰，围堰容积40.2×15.4×1.2m=742.8m3。 | 物料储罐区设置了1.2m高围堰，围堰容积40.2×15.4×1.2m=742.8m3。 | 不变 |
|  |  |  | 预警系统 | 罐区各储罐均设置有液位DCS报警设施；生产车间和原料产品库共计设置了20个有毒气体报警装置，锅炉房设置4个可燃气体报警器。 | 罐区各储罐均设置有液位DCS报警设施；生产车间和原料产品库共计设置了40个有毒气体报警装置，锅炉房设置4个可燃气体报警器。 | 2#生产车间新增有毒气体报警装置。 |

2.2.3本项目实施后产品方案

2.2.3.1本项目产品方案

本项目实施后新增一条100t/a荧光黄10GF生产线、500t/a墨水蓝43#生产线、一条聚硫酸铁生产线，不影响现有工程产品产能。

2.2.6本项目储运工程及变化

2.2.6.2原料成品库

本项目实施后在聚硫酸铁生产线配套建设一座50m3液体聚硫酸铁储罐，不新增其他原料及产品贮存设施。其他新增产品及原料的贮存仍依托现有原料产品库。该仓库占地63×13m2，东西向布置，中间分隔，东侧作为原料仓库，西侧作为成品仓库，原料设计贮存量满足7d生产需求。

2.2.6.3物料装卸区

本项目实施后物料装卸区不发生变化，仍设有4个卸车位。液体原料盐酸、硫酸、液碱等由槽车运输至厂区，通过卸车泵用管道输送到原料罐区，进入对应的原料罐。

2.2.7本项目平面布置

本项目在现有厂区内实施，不新增用地。主要在现有两座生产车间内建设聚硫酸铁生产线、荧光黄10GF生产线、墨水蓝43#生产线，同时对现有污水处理站废水手收集设施进行扩建，在污水站的北侧建设新增的污水收集池和废盐污水处理装置，在现有原料储罐区东侧新增一座事故池。用地类型均为厂内预留用地，其他不发生变化。

2.3 本项目施工期工程分析

2.3.1 施工期工艺流程及产污节点

本项目施工期的主要活动包括在现有碱性红1:1生产车间内新增聚硫酸铁生产线，在预留生产车间内新建荧光黄10GF生产线、墨水蓝43#生产线，在预留空地上新建2000t/a废盐污水处理装置。在建设施工过程中，可能对环境造成影响的主要因素包括：施工机械噪声、设备运输过程产生的扬尘、设备安装过程中的焊接烟尘、施工过程中形成的固体废物和施工人员生活污水、生活垃圾等。

2.4 本项目运营期工程分析

2.4.1 荧光黄10GF生产线

2.4.1.2产排污环节分析

（1）产污节点分析

根据生产工艺及原理分析，本项目荧光黄10GF生产线主要产污节点见表2.4.1-10。

表2.4.1-10      荧光黄10GF生产线产污节点一览表

| 类别 | 生产设施 | 污染物编号 |  | 治理措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 有组织废气 | 咪唑反应釜 | G1-1 | 咪唑反应釜废气 | 三级碱吸附（NaOH）+活性炭吸附+20m高排气筒（DA005） |
|  | 醛化反应釜 | G1-2 | 醛化反应釜废气 |  |
|  | 母体反应釜 | G1-3 | 母体反应釜废气 |  |
|  | 染料反应釜 | G1-4 | 染料反应釜废气 |  |
|  | 染料烘干箱 | G1-5 | 染料烘干废气 | 袋式除尘器+15m高排气筒（DA006） |
| 无组织废气 | 染料生产线 | G1-6 | 生产线无组织废气 | 生产设施密闭，定期开展泄漏检查等 |
| 废水 | 母体压滤机 | W1-1 | 母体压滤废水 | 进入现有工程污水处理站处理后排入园区下水管网 |
|  | 粗品抽滤桶 | W1-2 | 粗品抽滤废水 | 进入现有工程污水处理站处理后排入园区下水管网 |
|  | 染料过滤桶 | W1-3 | 染料精制废水 | 进入新建的废盐污水处理装置处置 |
|  | 三级碱吸收+活性炭吸附装置 | W1-4 | 废气处理废水 | 进入现有工程污水处理站处理后排入园区下水管网 |
|  | 生产装置区 | W1-5 | 设备地面冲洗废水 | 进入现有工程污水处理站处理后排入园区下水管网 |
| 固体废物 | 原料使用 | S1-1 | 废包装 | 有资质的单位处置 |
|  | 三级碱吸收+活性炭吸附装置 | S1-2 | 废活性炭 | 有资质的单位处置 |
|  | 除尘器收集尘 | S1-3 | 收集尘 | 混入产品外售 |
|  | 除尘器废布袋 | S1-4 | 废布袋 | 有资质的单位处置 |
| 噪声 | 反应釜、冷凝器 抽滤桶、压滤机 烘箱等 | N | 噪声 | 基础减震、厂房隔声 |

2.4.2墨水蓝43#生产线

2.4.2.1生产工艺及原理

图2.4.2-1   墨水蓝43#生产线工艺流程图

2.4.2.2产排污环节分析

（1）产污节点分析

根据生产工艺及原理分析，本项目墨水蓝43#生产线主要产污节点见表2.4.2-4。

表2.4.2-4      墨水蓝43#生产线产污节点一览表

| 类别 | 生产设施 | 污染物编号 |  | 治理措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 有组织废气 | 磺化反应釜 | G2-1 | 磺化废气 | 三级碱吸附（NaOH）+活性炭吸附+20m高排气筒（DA008） |
|  | 中和反应釜 | G2-2 | 中和废气 | 三级酸吸附（H2SO4）+活性炭吸附+20m高排气筒（DA009） |
|  | 溶解釜1 | G2-3 | 溶解废气 |  |
|  | 溶解釜2、混合釜 | G2-4 | 混合废气 | 三级碱吸附（NaOH）+活性炭吸附+20m高排气筒（DA008） |
|  | 染料烘干箱 | G2-5 | 染料烘干废气 | 袋式除尘器+15m高排气筒（DA010） |
| 无组织废气 | 染料生产线 | G2-5 | 生产线无组织废气 | 生产设施密闭，定期开展泄漏检查等 |
| 废水 | 染料压滤机 | W2-1 | 染料压滤废水 | 进入现有工程污水处理站处理后排入园区下水管网 |
|  | 三级酸/碱吸收+活性炭吸附装置 | W2-2 | 废气处理废水 | 进入现有工程污水处理站处理后排入园区下水管网 |
|  | 生产装置区 | W2-3 | 设备地面冲洗废水 | 进入现有工程污水处理站处理后排入园区下水管网 |
| 固体废物 | 物料过滤 | S2-1 | 过滤废渣 | 有资质的单位处置 |
|  | 原料使用 | S2-2 | 废包装 | 有资质的单位处置 |
|  | 三级碱/酸吸收+活性炭吸附装置 | S2-3 | 废活性炭 | 有资质的单位处置 |
|  | 除尘器收集尘 | S2-4 | 收集尘 | 混入产品外售 |
|  | 除尘器废布袋 | S2-5 | 废布袋 | 有资质的单位处置 |
| 噪声 | 反应釜、搅拌桶 压滤机、烘箱等 | N | 噪声 | 基础减震、厂房隔声 |

2.4.3 聚硫酸铁生产线

本项目新增一套2000t/a聚硫酸铁生产线，用于处理并资源化利用现有550t/a碱性红1:1生产线产生的磺化母液（主要成分为硫酸）。

2.4.3.2产排污环节分析

（1）产污节点分析

根据生产工艺及原理分析，本项目聚硫酸铁生产线主要产污节点见表2.4.3-1。

表2.4.3-1      聚硫酸铁生产线产污节点一览表

| 类别 | 生产设施 | 污染物编号 |  | 治理措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 有组织废气 | 聚合反应釜 | G3-1 | 泄压废气 | 三级碱吸附（NaOH）+20m高排气筒（DA011） |
| 废水 | 三级碱吸收装置 | W3-1 | 废气处理废水 | 回用于聚硫酸铁生产线配料，不外排 |
| 固体废物 | 原料使用 | S3-1 | 废包装 | 有资质的单位处置 |
| 噪声 | 反应釜、化料罐、机泵等 | N | 噪声 | 基础减震、厂房隔声 |

2.4.4 废盐污水处理装置

2.4.4.1生产工艺及原理

本项目新设一套处理能力为2000t/a的离心喷雾干燥塔用于处理荧光黄10GF生产线精制工段产生的染料精制废水W1-3。

2.4.4.2产排污环节分析

（1）产污节点分析

根据废盐污水处理装置生产工艺及原理分析，其主要产污节点见表2.4.4-1。

表2.4.4-1     废盐污水处理装置产污节点一览表

| 类别 | 生产设施 | 污染物编号 |  | 治理措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 有组织废气 | 离心喷雾干燥塔 | G4-1 | 喷雾干燥废气 | 旋风除尘+袋式除尘+15m高排气筒（DA012） |
| 废水 | 废气冷凝装置 | W4-1 | 喷雾干燥废水 | 进入现有工程污水处理站处理后排入园区下水管网 |
| 固体废物 | 空气过滤器 | S4-1 | 废滤芯 | 第三方单位清运处置 |
|  | 旋风除尘器+ 袋式除尘器 | S4-2 | 喷雾干燥废盐 | 有资质的单位处置 |
|  |  | S4-3 | 废布袋 | 有资质的单位处置 |
| 噪声 | 喷雾干燥塔、换热器、机泵等 | N | 噪声 | 基础减震 |

2.4.5 储运工程

本项目实施后不变动现有物料装卸设施。新增的原辅材料及产品以钢瓶、桶装等形式存储于成品原料库，不新增污染物。

2.4.6 公辅工程

本项目公辅工程主要产污节点见表2.4.6-1。

表2.4.6-1    本项目公辅工程产污节点一览表

| 类别 | 生产设施 | 污染物编号 |  | 治理措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 有组织废气 | 燃气蒸汽锅炉 | G6-1 | 锅炉烟气 | 低氮燃烧技术+20m高排气筒（DA007） |
| 无组织废气 | 污水处理站 | G6-2 | 污水处理废气 | 控制污水温度、加强通风、污泥及时清运 |
| 废水 | 燃气蒸汽锅炉 | W6-1 | 锅炉排污水 | 进入现有工程污水处理站处理后排入园区下水管网 |
|  | 软化水装置 | W6-2 | 含盐废水 |  |
|  | 职工生活 | W6-3 | 生活污水 |  |
| 固体废物 | 污水处理站 | S6-1 | 废水处理污泥 | 有资质单位清运处置 |
|  | 三效蒸发装置 | S6-2 | 精蒸馏残渣 | 有资质单位清运处置 |
|  | 职工生活 | S6-3 | 生活垃圾 | 环卫部门清运 |

污水处理站总处理流程如下：不同种类废水经收集进入各自调节池，对水质水量进行均质。高浓度含盐废水采用50%液碱中和后送入三效蒸发装置，去除大部分盐分及部分有机物后和低浓度废水混合均质，随后进入铁碳微电解工段，pH调至2～4，发生氧化还原电化学反应，将废水中的难降解有机物分子链打开，以消除有机物生物毒性，并有利于后续处理。铁碳池出水投加PAC、PAM后进行混凝沉淀，出水经提升泵进入水解酸化池。在水解池内大分子及难降解的有机物继续开链，以利于后续生物处理。随后水解池出水自流入后续AO反应池，在此发生常规的脱除COD，硝化，反硝化作用。生化出水经过沉淀、臭氧脱色和消毒后出水达标排放。

本项目实施后污水处理流程见图2.4.6-3。

图2.4.6-3   本项目新增废水在污水处理系统流程图

2.4.9 本项目实施后全厂污染源汇总

2.4.9.1废气

本项目实施后废气污染物产排情况见表2.4.9-1。

表2.4.9-1       本项目实施后新增废气污染物排放情况表

| 类别 | 产生 工段 | 排放口名称及编号 | 排放口类型 | 处理措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 有组织废气 | 荧光黄10GF生产线反应釜 | 荧光黄10GF生产线反应釜废气排放口DA005 | 主要排放口 | 三级碱吸附（NaOH）+活性炭吸附 |
|  | 荧光黄10GF生产线烘干机 | 荧光黄10GF生产线烘干废气排放口DA006 | 一般排放口 | 袋式除尘器 |
|  | 墨水蓝43#生产线反应釜 | 墨水蓝43#生产线反应釜废气排放口DA008 | 主要排放口 | 三级碱吸附（NaOH）+活性炭吸附 |
|  |  | 墨水蓝43#生产线反应釜废气排放口DA009 | 主要排放口 | 三级酸吸附（H2SO4）+活性炭吸附 |
|  | 墨水蓝43#生产线烘干机 | 墨水蓝43#生产线烘干废气排放口DA010 | 一般排放口 | 袋式除尘器 |
|  | 聚硫酸铁生产线 | 聚硫酸铁生产线反应釜废气排放口DA011 | 一般排放口 | 三级碱吸附（NaOH） |
|  | 废盐污水处理装置 | 废盐污水处理装置废气排放口DA012 | 一般排放口 | 旋风除尘+袋式除尘器 |
|  | 燃气蒸汽锅炉 | 燃气锅炉排放口DA007 | 一般排放口 | 低氮燃烧技术 |
| 无组织废气 | 生产车间一 |  | 无组织 | 使用全密闭设备定期开展泄漏检测 |
|  | 生产车间二 |  | 无组织 | 使用全密闭设备定期开展泄漏检测 |
|  | 物料储罐区 |  | 无组织 | 使用全密闭储罐定期开展泄漏检测 |
|  | 污水处理站 |  | 无组织 | 控制水温，每日定时消毒并喷洒除臭剂，污泥定期清运 |

表2.4.9-3       本项目实施后新增废水污染物排放情况表     pH为无量纲

| 类别 | 产生 工段 | 排放口名称及编号 | 排放口类型 | 处理措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 综合废水 | 新增生产线及配套设施 | 废水总排口DW001 | 主要排放口 | 三效蒸发预处理+铁碳微电解+水解酸化+A/O生化+臭氧脱色 |

2.4.9.3噪声

本项目实施后新增噪声源情况见表2.4.9-4。

表2.4.9-4       本项目实施后新增噪声污染源情况表

| 生产线 | 噪声源 | 设备台数 | 声源类型 | 噪声源强 |  | 降噪措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 核算方法 | 噪声值dB(A) |  |
| 荧光黄10GF生产线 | 醛化釜 | 1 | 频发 | 类比法 | 90 | 隔声+减振+低噪声设备 |
|  | 咪唑釜 | 1 | 频发 | 类比法 | 90 | 隔声+减振+低噪声设备 |
|  | 母体釜 | 2 | 频发 | 类比法 | 90 | 隔声+减振+低噪声设备 |
|  | 染料釜 | 2 | 频发 | 类比法 | 90 | 隔声+减振+低噪声设备 |
|  | 精制釜 | 4 | 频发 | 类比法 | 85~95 | 隔声+减振+低噪声设备 |
|  | 母体压滤机 | 1 | 频发 | 类比法 | 90 | 隔声+减振+低噪声设备 |
|  | 染料抽滤桶 | 2 | 频发 | 类比法 | 90 | 隔声+减振+低噪声设备 |
|  | 染料过滤桶 | 1 | 频发 | 类比法 | 90 | 隔声+减振+低噪声设备 |
|  | 烘箱 | 2 | 频发 | 类比法 | 85 | 隔声+减振+低噪声设备 |
| 墨水蓝43#生产线 | 磺化釜 | 2 | 频发 | 类比法 | 90 | 隔声+减振+低噪声设备 |
|  | 中和釜 | 2 | 频发 | 类比法 | 90 | 隔声+减振+低噪声设备 |
|  | 1#溶解釜 | 1 | 频发 | 类比法 | 90 | 隔声+减振+低噪声设备 |
|  | 2#溶解釜 | 1 | 频发 | 类比法 | 90 | 隔声+减振+低噪声设备 |
|  | 混合釜 | 2 | 频发 | 类比法 | 85~95 | 隔声+减振+低噪声设备 |
|  | 压滤机 | 1 | 频发 | 类比法 | 90 | 隔声+减振+低噪声设备 |
|  | 烘箱 | 2 | 频发 | 类比法 | 85 | 隔声+减振+低噪声设备 |
| 聚硫酸铁生产线 | 聚合釜 | 2 | 频发 | 类比法 | 90 | 隔声+减振+低噪声设备 |
|  | 化料罐 | 2 | 频发 | 类比法 | 90 | 隔声+减振+低噪声设备 |
| 废盐污水处理装置 | 喷雾干燥塔 | 1 | 频发 | 类比法 | 90 | 减振+低噪声设备 |

2.4.9.4固体废物

本项目实施后新增固体废物产排情况见表2.4.9-5。

表2.4.9-5       本项目实施后新增固体废物产生及处置情况表

| 装置单元 |  | 固废名称 | 编号 | 形态 | 主要成分 | 废物属性 | 污染物防治措施 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 储存位置 | 处置去向 |
| 荧光黄10GF生产线 | 原料使用 | 废弃包装 | S1-1 | 固态 | 沾染了化学品的塑料、纸板、金属桶等 | 危险废物 | 企业现有危险废物暂存间 | 有资质单位清运处置 |
|  | 三级碱吸收+活性炭吸附装置 | 废活性炭 | S1-2 | 固态 | 废活性炭 | 危险废物 |  |  |
|  | 袋式除尘装置 | 废布袋 | S1-4 | 固态 | 沾染染料的布袋 | 危险废物 |  |  |
| 墨水蓝43#生产线 | 过滤装置 | 过滤废渣 | S2-1 | 固态 | 酞菁蓝B、硫酸铵、氨等 | 危险废物 |  |  |
|  | 原料使用 | 废弃包装 | S2-2 | 固态 | 沾染了化学品的塑料、纸板、金属桶等 | 危险废物 |  |  |
|  | 三级酸/碱吸收+活性炭吸附装置 | 废活性炭 | S2-3 | 固态 | 废活性炭 | 危险废物 |  |  |
|  | 袋式除尘装置 | 废布袋 | S2-5 | 固态 | 沾染染料的布袋 | 危险废物 |  |  |
| 聚硫酸铁生产线 | 原料使用 | 废弃包装 | S1-1 | 固态 | 沾染了亚硝酸钠的塑料袋等 | 危险废物 |  |  |
| 公辅工程 | 污水处理站 | 污泥 | S6-1 | 固态 | 络合物、生化污泥等 | 危险废物 | 企业现有危险废物暂存间 | 有资质单位清运处置 |
|  | 三效蒸发装置 | 精馏残渣 | S6-2 | 固态 | 硫酸盐、氯盐、铵盐等 | 危险废物 |  |  |
| 废盐污水处理装置 | 喷雾干燥塔尾气分离单元 | 喷雾干燥废盐 | S4-2 | 固态 | 氯化钠、荧光黄10GF | 危险废物 |  |  |
|  | 喷雾干燥塔袋式除尘器 | 废布袋 | S4-3 | 固态 | 沾染染料的布袋 | 危险废物 |  |  |
|  | 喷雾干燥塔空气过滤装置 | 废滤芯 | S4-1 | 固态 | 聚酯纤维滤芯 | 一般固体废物 | 企业现有一般固废贮存区 | 第三方单位清运处置 |
| 职工生活 |  | 生活垃圾 | S6-3 | 固态 | / | / | 垃圾箱 | 环卫部门定期清运 |

2.5 改扩建项目“三本账”分析

本项目实施后由于新增生产线，全厂废气、废水、固体废物污染物排放有所增加。

2.6 碳排放影响评价

根据《关于开展重点行业建设项目碳排放环境影响评价试点的通知》附录4重点行业碳排放绩效类型选取表。

本项目符合碳排放相关政策文件，本次评价以鄯善洪峰新材料有限公司为边界，核算生产系统产生的温室气体排放。

2.7 清洁生产

本项目实施后，企业从生产过程、污染防治技术、节能降耗等环节采用切实可行的清洁生产技术，从源头控制污染，过程控制和污染控制技术比较完备；工艺技术路线及装备符合目前国家产业政策和环保政策要求；能耗、物耗、水耗水平等符合清洁生产要求。只要加强运营后日常生产管理与维护，保证各项环保设施正常运行，采取工程设计和评价建议的污染防治措施和清洁生产措施，确保各项环保设施正常运行，与国内同行业相比，本项目水耗、物耗、能耗低，污染物排放量小，生产工艺及管理符合清洁生产要求。综上所述，本项目符合清洁生产要求。

2.8 总量控制指标

综上，本项目实施后，废气污染物NOX和废水污染物氨氮超过现有排污许可证的许可排放量，企业应在本项目取得批复后重新申领排污许可证。同时需新申总量控制指标。

3  环境现状调查与评价

3.1 自然环境概况

3.2鄯善工业园区概况

3.3 环境质量现状评价

3.3.1大气环境现状调查及评价

评价区内各监测点环境空气中TVOC、甲醇、硫酸雾、HCl、H2S、NH3均满足《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ2.2-2018）附录D中其他污染物空气质量浓度参考限值要求。NMHC满足《大气污染物综合排放标准详解》推荐限值要求。

3.3.2地表水环境质量现状调查及评价

根据公示内容，吐鲁番市各河流监测断面水质满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅰ类标准要求，区域地表水环境质量良好。

3.3.3地下水环境质量现状调查及评价

由地下水现状评价结果可知，项目区域地下水各项污染因子检测浓度均能满足《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类标准要求。

3.3.4声环境质量现状调查及评价

从监测结果可以看出，项目区昼间及夜间噪声监测值均符合《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的3类区标准限值。

3.3.5土壤环境质量现状调查及评价

项目区土壤各监测因子浓度均满足《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）中第二类用地风险筛选值要求。

4  环境影响分析与评价

4.1 施工期环境影响分析与评价

4.1.1施工期大气环境影响分析与评价

为减小项目施工扬尘对周边环境的影响，评价对施工单位提出如下要求：

（1）本项目建设施工应由建设单位指定专人负责施工现场扬尘污染措施的实施和监督。施工工地出入口必须设立环境保护监督牌。必须注明项目名称、建设单位、施工单位、防治扬尘污染现场监督员姓名和联系电话、项目工程、环保措施、举报电话等内容，做好项目施工期的环境保护，文明施工。

（2）合理安排施工工期；施工场地应定期洒水，特别是旱季施工；施工现场周边设置符合要求的围栏；竣工后要及时清理场地。对于建设施工阶段的车辆和机械扬尘，采取洒水抑尘；洒水次数根据天气状况而定，一般每天洒水1～2次，若遇大风或干燥天气可适当增加洒水次数，遇雨天则不必洒水。施工场地洒水量对扬尘的影响很大，场地洒水后，扬尘量将降低28%～75%，可大大减少扬尘对环境的影响。

（3）对施工区周围的道路进行清扫，减少粉尘和二次扬尘的产生。

（4）对于装运含尘物料的运输车辆进行密封运输，严格控制和规范车辆运输量和方式，容易产生粉尘的物料装载高度不得超过车辆两边和尾部的挡板和篷布，严格控制物料的洒落；尽量选择对周围环境影响较小的运输路线。

（5）限制施工区内运输车辆的速度，卡车在施工场地的车速控制在10km/h，推土机的速度控制在8km/h内。对运输过程中散落在路面上的泥土要及时清扫，以减少运行过程中的扬尘。

（6）施工现场应设置稳固、整齐、美观并符合安全标准要求的连续封闭式围挡（其边界设置高度2.5m以上），对于特殊地点无法设置围挡、围栏及防溢座的，应设置警示牌，严禁敞开式作业。

（7）施工现场必须做到“6个100%”，即施工现场100%围挡、工地砂土100%覆盖、工地路面100%硬化、拆除工程100%洒水降尘、出工地车辆100%冲净车轮车身、暂不开发的场地100%绿化。

（8）易起尘物料采取袋装、覆盖等措施，严禁高空抛撒作业，施工过程中使用水泥、石灰、砂石、涂料、铺装材料等易产生扬尘的建筑材料，应采取密闭存储、设置围挡或堆砌围墙、采用防尘布苫盖或其他有效的防尘措施。

（9）施工期尽量避开大风、大雨天气，对施工作业面应边施工、边洒水，尽可能降低或避免对区域的扬尘污染。

（10）建筑垃圾送至市政部门指定的位置处置。

（11）粉尘、扬尘和燃油产生的污染物对人体健康有害，对受影响的施工人员应做好劳动保护，特别是材料加工、运输粉尘较大的施工场地更应做好防护措施，配备必要的劳保用品。

- （12）项目施工机械采用的燃料必须是符合最新国家标准的燃油，禁止使用劣质燃油。

- （13）不得采用老旧、报废施工机械，施工场地内施工机械须安装尾气净化器，保证尾气排放能够满足当地汽车排气污染监督管理办法。

- （14）施工期间加强机械管理，严禁机械超载运行，对于故障机械应及时修理，禁止“带病”运行。

- （15）严格限制施工机械运行路线，不得在施工围挡外布置施工机械。

4.1.2施工废水对环境的影响分析与评价

为减小施工过程废水对周边环境的影响，施工单位应做到：

①工程施工期间，施工单位应对排水进行收集处理，严禁乱排、乱流污染道路、环境。

②加强施工机械设备的维修保养，避免在施工过程中燃料油的跑、冒、滴、漏。

③在施工泥浆产生点以及输送系统的冲洗废水应设置临时沉沙池，含泥沙雨水、泥浆水经沉沙池沉淀后回用到生产中。

④施工时产生的泥浆水未经处理不得随意排放，不得污染现场及周围环境。

⑤不得随意在施工区域内冲洗汽车，对施工机械进行检修和清洗时必须定点，清洗污水应根据废水性质进行隔渣、隔油和沉淀处理，用于施工区的洒水降尘。

⑥施工人员的生活污水通过厂区现有管网送入污水处理站处理，不得随地倾倒，以防污染地下水。

4.1.3施工期声环境影响分析与评价

本项目施工过程中噪声会对周围环境产生一定的影响。为了控制施工期噪声的影响，本次评价提出如下噪声控制要求：

（1）合理布置施工场地，安排施工方式，控制环境噪声污染。

（2）选用低噪声施工机械，严格限制或禁止使用高噪声设备；

（3）严格操作规程，加强施工机械管理，降低人为噪声影响。

（4）采取有效的隔音、基础减振、消声措施，降低噪声级。

（5）合理安排工期，严格控制施工时段。

（6）限制作业时间，禁止夜间施工，避免造成环境噪声污染。

4.1.4施工期固体废物对环境影响分析与评价

项目施工中产生的建筑垃圾采用分类收集的方式进行收集，可再生利用部分收集后出售，不可再生部分收集后送往城建部门指定位置处置。生活垃圾经分类、统一收集后集中存放，委托环卫部门垃圾收集转运车定期清运处理。

4.1.5施工期生态环境影响分析与评价

本项目厂址位于现厂区场地内，其占地为现场地内空地。由于本项目占地为已建用地，其初级生产力水平已不存在。所以，项目施工对区域生态环境影响较小。

4.2 运营期环境影响分析与评价

4.2.1运营期大气环境影响分析与评价

本项目各项废气污染物在严格落实报告中提出的环境保护措施后，均能做到达标排放，各生产工序在各环保设施正常运行条件下，基本污染物的短期浓度贡献值和长期浓度贡献值均能满足相应标准要求，各污染物短期浓度贡献值最大浓度占标率≤100%，年均浓度贡献值最大浓度占标率≤30%，满足《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）的要求。

4.2.2运营期水环境影响分析

4.2.2.1运营期地表水环境影响分析

本项目产生的各类废水进入厂区现有的污水处理系统处理后可以达标排放，通过园区下水管网进入鄯善县清源水处理科技有限公司（石化园区污水厂）处理，依托设施可行，污水去向明确，不与周边地表水体产生水力联系，不会对项目区周边地表水体造成影响。

4.2.2.2运营期地下水环境影响分析

本项目正常情况下，建设单位严格落实分区防渗措施，本项目生产废水向地下渗透将得到很好地控制，不会对地下水质量造成影响。

故本次评价要求本项目实施后，严格落实分区防渗措施，利用现有监测井定期对地下水水质进行监测。

综上，本项目在认真落实上述提出的各项地下水污染防治措施的基础上，并做好科学的预防措施，本项目的建设不会加重区域地下水污染程度。

4.2.3运营期声环境影响分析与评价

本项目新增设施厂界昼间和夜间噪声贡献值均能满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类（昼间65dB（A）、夜间55dB（A））排放限值，且厂区周边200m范围内无声环境敏感目标。故项目的实施对周边声环境影响较小。

4.2.4运营期固体废物环境影响分析

本项目实施后，所有危险废物都由厂家回收或委托有资质的单位处置，依托的危险废物暂存设施满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）相关要求，一般固废和生活垃圾都能够得到有效处置，建设单位在加强工业固体废物的管理，落实固体废物污染环境防治责任制度，妥善处理或处置各类固体废物的情况下，对环境产生的影响较小。

4.2.5运营期土壤环境影响分析

4.2.5.6土壤环境影响评价结论

本项目采取了源头控制和分区防渗措施，正常情况下各类物料、固废、废水中污染物不会随地表漫流或垂直入渗影响土壤环境。企业建有完善的环保设施及处置措施，正常情况下能有效防控污染物进入土壤环境，项目在严格做好地面分区防渗措施的建设，采取必要的检修、检测、管理措施和加强地下水和土壤污染隐患排查及隐患整改条件下，本项目建设对土壤环境的影响可接受。

4.2.6运营期生态环境影响分析

本次项目在厂内预留用地建设，不新增用地，区域内动植物的种类和数量基本不受影响。根据调查，项目建设地点不属于土地沙化区，项目运营期不会加重周边水土流失情况；评价范围内的植被和动物均为当地常见和广布种，虽然受到运营期人为扰动的影响，但不会使整个区域动植物群落的种类组成发生明显变化，对周边生态环境影响不大。

4.3 环境风险分析

4.3.2现有工程风险防范措施回顾

现有工程风险防范措施，主要包括有毒物料的泄漏报警系统、可燃气体检测报警装置、防静电装置、消防水池、事故水池、消防水系统等，企业现有环境风险防范措施详见表4.3-1。

表4.3-1       现有工程环境风险防范措施一览表

| 序号 | 类型 | 建设内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 消防系统 | ①消防水源为厂区东北角设置的1座900m3消防水池，内设4台消防泵（3开1备）和6台稳压泵（3开3备），单台泵流量为Q=150m3/h。水池总储水量900m3。 ②工艺装置区及罐区设置消防栓、生活区设置灭火器。 |
| 2 | 罐区 | 罐区各储罐均设置有液位DCS报警设施；物料储罐区设置了1.2m高围堰，围堰容积40.2×15.4×1.2m=742.8m3，收集一般事故泄漏的物料，防止轻微事故泄漏时造成的污染水流出界区 |
| 3 | 事故池 | 现设有一座容积450m3（18m×6.25m×4m）的应急水池，池体采用严格防渗硬化，并敷设聚合物水泥砂浆层进行防腐。在发生生产事故时，泄漏的物料、污染雨水、消防水通过管线重力排入事故水池。 |
| 4 | 火灾报警 | 锅炉房设置4个可燃气体报警器。 |
| 5 | 有毒有害气体检测报警装置 | 生产车间和原料产品库共计设置了20个有毒气体报警装置。 |
| 6 | 应急救援物资 | 各生产岗位及仓库配置有足够的应急救援物资 |
| 7 | 应急预案 | 已编制环境风险应急预案，并定期举行应急演练 |

除采取以上的风险防范措施外，建设单位还与园区消防队、鄯善县急救中心、鄯善县火车站镇人民政府等单位建立了事故救援联动机制，可确保发生风险事故时外部救援力量及时进行援助。

4.3.8环境风险管理

4.3.8.1风险防范措施

（1）建立环境安全保障体系

现有工程装置区和储运区已设置有毒有害物质的自动报警和控制系统。本次评价要求企业特在新增的生产装置配备事故初级应急监测设施（有毒气体检测仪）和人员，配备事故初级救护器材和物资（如有氧式防毒面具、过滤式防毒面具、防火服、眼面防护用具、防护手套面具、耳塞、耳罩等），以便在发生泄漏事故时工人可进入高浓度区域中进行紧急救护及紧急控制操作。

（2）选址、总图布置和建筑安全防范措施

①本项目的总体布置、工艺装置等均应满足相关规范和标准的要求。

②按照《建筑设计防火规范》《石油化工企业设计防火规范》等标准规范的要求，充分考虑生产区域内工艺设备之间以及其与周围设施的防火间距和安全卫生防护距离的要求。装置设备的布置间距考虑防火距离及安全疏散通道，并确保足够的消防、检修和操作通道。

③建设单位在安全设施设计时，保证各类罐体及输送管道与相关设施的安全间距满足相关标准的要求。

④道路、场地、通风、排洪要满足安全生产的要求。

⑤在容易发生事故或危险性较大的场所，以及其他有必要提醒人们注意安全的场所，应按《安全标志及其使用导则》的要求设置安全标志。

⑥主要生产厂房有两个以上的安全出口，每层厂房的疏散楼梯、走道门、厂房内最远工作地点到外部出口或楼梯的距离均符合应急疏散规定。同时整个装置设环形安全消防通道，以利于事故状态下人员的疏散和抢救。

⑦根据《建筑设计防火规范》（GB50016）、《石油化工企业设计防火标准》（GB50160）等标准规范的要求进行建筑设计。对于厂房内的支撑设备的钢结构采取防火保护措施；每个防火分区设置两个独立的对外出入口，相邻防火分区之间开口部分设置甲级防火门或耐火时间不小于3小时的防火卷帘门，疏散宽度及疏散距离均满足建筑设计防火规范的要求。设置钢平台护栏防止高空坠落。

⑧按照《建筑抗震设计标准》GB/T50011进行抗震设计。

⑨项目在生产过程中可能接触的物料存在一定毒性或火灾（爆炸）危险性。为防止上述有毒有害及可燃物质等在车间内积聚，在产品生产装置和辅助生产装置内部通风不良处，根据具体要求设置局部机械排风系统。

（3）工艺技术设计安全防范措施

①电气设备的正常不带电的金属外壳、电缆金属外皮、电缆支架等均做保护接地；合理确定管道的材质、壁厚、压力等级参数，对管件、法兰、垫片及紧固件进行合理选型。设备和管道的设计、制造、安装和试压应符合国家标准和有关规范要求，压力容器和压力管道投入运输，应取得有关部门的检测合格证明。

②选用高质量的设备、管件、阀门等，避免因设计不当引起腐蚀与泄漏。建设单位在安装过程中严格保证安装质量，生产单位在运行过程中严格操作管理和日常维护，严防生产、维修和储运过程中物料的跑冒滴漏发生。

③有毒有害物料的储罐、贮槽等严格按装料系数装存物料，避免因装料过满发生爆炸或泄漏。

④罐区设置防火堤的大小、容量应满足相关设计规范，罐区内进料、出料管道及下水管道均应设截断阀，围堰有效容积不宜小于罐组内1个最大储罐的容积。

⑤有毒气体和有毒液体生产及储存区应设置浓度超标报警装置。

⑥各反应装置设置联锁系统，以及时发现和解决反应故障。

⑦装置区、罐区以及其他存在潜在危险需要经常观测处，应设火焰探测报警装置、连续检测可燃气体浓度的探测报警装置。相应配置适量的现场手动报警按钮。

⑧设计中选择安全适用的管道、管件及阀门材料。

⑨工艺管道的设计充分考虑管道热应力、管道振动、温度、压力、失稳、高温蠕变、腐蚀破裂及密封泄漏等因素，合理设计管道支撑和管架设计。按设计规范要求进行工艺管线的绝热设计。

⑩可燃、易燃介质管道和阀门尽量采用焊接连接，减少管道连接点泄漏的可能，如：输送腐蚀性物料的金属管道焊缝，应采用氩弧焊打底的全焊透结构，以免造成缝隙腐蚀造成化学品泄漏。

（4）危险化学品运输安全防范措施

从事本项目危险化学品道路运输的委托单位、应当依照有关道路运输的法律、行政法规的规定，取得危险货物道路运输许可，并向工商管理部门办理登记手续。

①加强运输监管，承运方必须有道路危险货物准运证，驾驶员和押运人员必须有危险货物运输资格证；车辆应设有明显的化学危险品运输警示标志，提醒过往车辆注意安全；携带“道路危险货物运输安全卡”。

②从事运输的车辆、容器等，必须符合国家标准的要求，运输企业要制定车辆检查检验制度，严格执行车辆技术状况的日常和定期的检查检验。

③运送车辆应配备应急物品和器材，主要包括驾驶人员配发呼吸器、消防服等器材，配备堵漏物品，社会报知装置（如手机、高音喇叭等）。

④严禁与不相容物混装混运。

⑤对驾驶员和押运人员进行技能培训和安全意识培训，包括事故发生后的个人防护，向有关应急部门和主管单位报告的方法、警告事故地点周围人群的方法、封堵泄漏部位的方法、现场灭火的方法等。同时，应加大安全运输的宣传力度，把事故的危害减到最低限度。

⑥运输途中，应保持一定车距，避免追尾事故；遇到人群或车辆拥挤的地方应采取避让或绕行等措施。

⑦驾驶员熟悉行车路线和沿途情况，严防高温暴晒出车，必要时采取隔热降温措施，或在夜间运输；应密切关注天气状况，尽量避免在雨、雪、大雾天气下行车。

⑧企业应做好运输事故应急预案的编制及演练。

⑨运输途中发生泄漏时，在确保安全情况下设法止漏。承运及押运人员立即向当地公安、环保、消防等部门报告，并采取一切可能的警示措施和安全措施，禁止无关人员进入，禁止火源，迅速通知泄漏污染区域居民撤离至上风向。

（5）大气环境风险防范措施

①采用双回路电源，减少停电事故。

②建立完善的可燃气体泄漏检测和事故处理的设施和操作规范，设一套自动控制系统操作控制，可自动启动事故应急处理系统进入工作状态。

③厂区应配备有毒有害气体泄漏监控预警系统。在可能有尾气泄漏的场所设置可燃气体检测报警仪。

④定期巡检、维护、更新现有的消防管道、储水池、消火栓、灭火器等消防设施，确保事故状态下可以迅速启用。

⑤启动应急预案，疏散泄漏源周围的人群，设立限制区，同时应急人员佩戴自主式呼吸器，着火时应先灭火。

⑥设备、管道尽可能露天布置。所有含易燃、易爆、有毒有害气体的车间均应设置机械排风系统，该系统的启动应根据气体爆炸下限的50%确定。在易燃易爆区和散发有毒有害气体场所应设置火灾和有害气体监测报警。对车间和大气中有害污染物浓度进行定期监测分析，经常对各密封点进行检查，发现隐患及时消除。

（6）事故废水环境风险防范措施

鄯善洪峰新材料有限公司现已建成了完善的环境风险事故水污染三级防控系统，能够有效地防止环境风险事故造成水环境污染。

第一级防控系统主要是储罐区围堰，收集一般事故泄漏的物料，防止轻微事故泄漏时造成的污染水流出界区。

工艺生产装置根据污染物性质进行污染区划分，污染区设置围堰收集污染排水。将初期污染雨水、地面冲洗水、检修可能产生的含油污水和污染消防排水导入各装置界区的初期雨水池，然后送至污水处理站处理。

第二级防控系统主要是装置区、雨水池。在发生生产事故时，泄漏的物料、污染雨水、消防水通过管线汇集到事故水池，防止较大生产事故泄漏物料和污染消防水造成的环境污染。

第三级防控系统为事故水池。作为事故状态下的储存与调控手段，防止重大事故泄漏物料和污染消防水造成的环境污染。发生重大的火灾、爆炸事故时，消防水及其携带的物料通过第一级、第二级防控系统进入第三级防控系统，进入事故水池。事故后根据水质情况由污水处理站或委托第三方单位处理。

4.3.8.2事故应急措施

应急措施指建设项目范围内，在建设和生产中所采取的设备、器材、管理等方面为减少事故危害的活动。

（1）应急设备和器材

应急设备、器材的配备应包括消防和工业卫生等方面。按国家消防法规要求，企业应配备相应的义务消防组织，义务消防队既是生产者又是消防员，项目内部必须组织好这支队伍，进行消防专职培训、使用和维护消防器材、工具、设施。以确保初期火灾的扑救，不延误时间、不扩大事故、不失掉灭火良机。

消防技术装备对项目而言主要是灭火剂配备、小型灭火器等、灭火剂的贮量满足消防规定要求，同时按消防规定要求，配备相应的防火设施、工具、通道、堤堰、器材等。需配备生产性卫生设施和个人防护用品。前者包括工业照明、工业通风、防震、消音、防爆、防毒、防射线等。后者则根据不同工种配备相应的防护帽、防护鞋、防护眼镜、面罩、耳罩、帽盔、呼吸防护器等。

（2）现场管理应急措施

现场管理应急措施包括事故现场的组织、制度、分工、自救等方案制定和训练。制定项目预防灾难事故的管理制度和技术措施，并加以落实，明确应急处理要求。制定项目化学危险品的安全管理制度和化学灾害事故应急救援预案。组织训练本单位的灾害事故应急救援队伍，配备必要的防护、救援器材和设备，指定专人管理，并定期进行检查和维护保养、确保完好。

（3）火灾爆炸应急处理措施

火灾爆炸是本项目可能发生的最严重的事故形式，一般自身无法完全应对，必须向社会力量求援，应急步骤在遵循一般方案的要求下，应按照以下具体要求实施。

①最早发现者应立即向单位领导、119 消防部门、120 医疗急救部门电话报警，现场指挥人员应当立即组织自救，主要自救方式为使用消防器材，如使用灭火器、灭火栓取水等方法进行灭火，在可能的情况下，采取有效措施切断易燃或可燃物的泄漏源，并转移有可能引燃或引爆的物料；

②单位领导接到报警后，应迅速通知有关部门和人员，下达按应急救援预案处置的指令，同时发出警报，召集安全领导小组展开应急救援工作；由安全领导小组迅速将事故的简要情况向消防、安监、公安、环保、卫生等部门报告；

③立即封锁周围可能进入危险区的通道，阻止周围不相关人员或车辆进入火灾爆炸危险区；

④凡能经切断物料或用自有灭火器材扑灭火灾而消除事故的，则以自救为主。如泄漏部位自身不能控制的，应向安全领导小组报告事故的具体情况及严重性；

⑤查明有无受伤人员，以最快速度将受伤或中毒者脱离现场，轻者可自行在安全区内抢救，严重者待医疗救护部门到达现场后送医院抢救；

⑥若自身无法控制事故的发展，安全领导小组应当立即向各部门发布紧急疏散的指令，立即组织本单位人员按照应急预案提供的安全疏散通道进行疏散撤离，在事故影响有可能波及邻近单位或厂外居民区时，应向周围企事业单位发出警报，报告事故发生情况，并派人协助对方进行应急处理或疏散撤离；

⑦消防队到达事故现场后，现场应急救援指挥交由消防部门统一指挥；

⑧当事故得到控制后，在安全领导小组组长的指挥下组成事故调查小组，调查事故发生原因和研究制定防范措施。在安全领导小组指挥下，由生产部人员、管理人员、维修人员组成抢修小组，研究制定抢修方案立即组织抢修，尽早恢复生产。

在发生重大事故时，立即启动公司事故应急预案，按应急预案规定按响警铃，在听到事故警铃后各车间负责人组织本车间人员有计划的向事故源上风向撤离和疏散，并由公司警卫人员维持秩序，避免人为因素导致事故情况的扩大。根据事故情况，由公司办公室主任负责电话通知相邻企业相关部门负责人员，组织本公司人员的撤离和疏散。同时由公司后勤组汽车队出动车辆带扩音器通知厂区外人员向事故源上风向疏散。

（4）中毒急救措施

个体发生中毒事故时一般不需要启动全公司性的应急救援程序，企业员工在第一时间应采取自救或互救的方法，情况严重者，立即送医院医治。

（5）风险事故应急撤离方案

本项目厂区发生有毒物质严重泄漏挥发或火灾燃烧次生HCl、光气污染事故后，建设单位应立即启动应急预案程序，并及时与园区、地方政府相关部门联系，启动开发区及地方应急预案。

4.3.9环境风险应急预案

鄯善洪峰新材料有限公司已于2024年6月12日完成现有厂区的突发环境事件应急预案编制及备案工作。本项目位于鄯善洪峰新材料有限公司现有厂区内，本次改扩建项目新增了风险源及风险设施。因此，公司需根据本项目新增风险情况对已备案的《鄯善洪峰新材料有限公司突发环境事件应急预案》进行修编。

4.3.10环境风险评价结论与建议

本项目采用成熟可靠的生产工艺和设备，采取了大气环境、水环境、土壤环境治理措施、配备有毒有害气体监测报警装置、采取分区防渗、新建两座应急事故池（580m³+1180m³）、加强物料输送管线检查并定期修订应急预案等环境风险防范措施，通过采取以上措施，项目建成后可以有效防止泄漏、火灾及爆炸事故的发生，一旦发生事故，依靠厂区内的安全环境防护设施和事故应急措施能及时控制事故，防止事故的蔓延。综上，在建设单位严格落实环评提出的各项防范措施和应急预案后，其环境风险可防可控，项目建设是可行的。

5 环境保护措施及其可行性论证

5.1 施工期环境保护措施

项目施工期主要产生的污染物为施工扬尘、机械尾气、施工粉尘、施工噪声、废水以及建筑垃圾等，对周围环境产生影响。结合本项目的特征和当地环境状况及项目施工过程中对环境的影响，环评提出减少影响的措施和建议。

5.1.1施工期大气污染防治措施

施工期大气污染产生源主要有：平整场地、运输车辆和施工机械等产生扬尘；建筑材料（水泥、砂石料）的运输、装卸、储存和使用过程产生扬尘；各类施工机械和运输车辆所排放的废气等。项目若不采用有效的降尘方式控制施工扬尘，则在项目的施工期内其所在区域的环境空气质量将难以达到《环境空气质量标准》（GB3095-2026）二级标准要求。

5.1.1.1无组织排放扬尘的防治措施

施工过程中产生的扬尘尽管是短期的，但会对周围环境带来不利的影响，因此在施工期应采取相应的措施尽量减少扬尘的产生。为降低扬尘产生量，保护大气环境，施工单位在施工期采取以下扬尘防治措施：

（1）本项目建设施工应有建设单位指定专人负责施工现场扬尘污染措施的实施和监督。施工工地出入口必须设立环境保护监督牌。必须注明项目名称、建设单位、施工单位、防治扬尘污染现场监督员姓名和联系电话、项目工程、环保措施、举报电话等内容，做好项目施工期的环境保护，文明施工；

（2）合理安排施工工期；施工工地应定期洒水，特别是旱季施工；施工现场周边设置符合要求的围栏；竣工后要及时清理场地。对于建设施工阶段的车辆和机械扬尘，采取洒水抑尘；洒水次数根据天气状况而定，一般每天洒水1～2次，若遇大风或干燥天气可适当增加洒水次数，遇雨天则不必洒水。施工场地洒水量对扬尘的影响很大，场地洒水后，扬尘量将降低28%～75%，可大大减少扬尘对环境的影响。

（3）对施工区周围的道路进行清扫，减少粉尘和二次扬尘的产生。

（4）对于装运含尘物料的运输车辆进行密封运输，严格控制和规范车辆运输量和方式，容易产生粉尘的物料装载高度不得超过车辆两边和尾部的挡板和篷布，严格控制物料的洒落；尽量选择对周围环境影响较小的运输路线。

（5）限制施工区内运输车辆的速度，卡车在施工场地的车速控制在10km/h，推土机的速度控制在8km/h内。对运输过程中散落在路面上的泥土要及时清扫，以减少运行过程中的扬尘。

（6）施工现场应设置稳固、整齐、美观并符合安全标准要求的连续封闭式围挡（其边界设置高度2.5m以上），对于特殊地点无法设置围挡、围栏及防溢座的，应设置警示牌，严禁敞开式作业。

（7）施工现场必须做到“6个100%”，即施工现场100%围挡、工地砂土100%覆盖、工地路面100%硬化、拆除工程100%洒水降尘、出工地车辆100%冲净车轮车身、暂不开发的场地100%绿化。

（8）易起尘物料采取袋装、覆盖等措施，严禁高空抛撒作业，施工过程中使用水泥、石灰、砂石、涂料、铺装材料等易产生扬尘的建筑材料，应采取密闭存储、设置围挡或堆砌围墙、采用防尘布苫盖或其他有效的防尘措施。

（9）施工期尽量避开大风、大雨天气，对施工作业面应边施工、边洒水，尽可能降低或避免对区域的扬尘污染。

（10）建筑垃圾送至市政部门指定的位置处置。

（11）粉尘、扬尘和燃油产生的污染物对人体健康有害，对受影响的施工人员应做好劳动保护，特别是材料加工、运输粉尘较大的施工场地更应做好防护措施，配备必要的劳保用品。

5.1.1.2施工机械排放尾气的防治措施

建设单位针对汽车尾气的排放拟采取以下措施：

（1）项目施工机械采用的燃料必须是符合最新国家标准的燃油，禁止使用劣质燃油；

（2）不得采用老旧、报废施工机械，施工场地内施工机械须安装尾气净化器，保证尾气排放能够满足当地汽车排气污染监督管理办法；

（3）施工期间加强机械管理，严禁机械超载运行，对于故障机械应及时修理，禁止“带病”运行；

综上所述，施工期大气污染防治措施简单，经济有效，操作难度小；在采取上述措施后，大气污染物的排放将有效减少，不会对当地大气环境质量造成大的影响；评价认为大气污染防治措施有效可行。

5.1.2施工期水污染防治措施

施工期废水主要来自施工废水及施工人员的生活污水。为避免施工中对水环境的影响，施工单位应做到：

①工程施工期间，施工单位应对施工废水进行收集处理，严禁乱排、乱流污染道路、环境。

②加强施工机械设备的维修保养，避免在施工过程中燃料油的跑、冒、滴、漏。

③施工时产生的泥浆水未经处理不得随意排放，不得污染现场及周围环境

④不得随意在施工区域内冲洗汽车，对施工机械进行检修和清洗时必须定点，清洗污水应根据废水性质进行隔渣、隔油和沉淀处理，用于施工区的洒水降尘。

⑤施工人员的生活污水通过厂区现有生活污水管网排入污水处理站，不得随地倾倒，以防污染地下水。

5.1.3施工期噪声防治措施

施工期间的噪声污染主要来自施工机械作业产生的噪声和运输车辆产生的交通噪声，施工噪声对其周围环境将产生一定影响。项目须采取相应的控制措施，严格遵守《中华人民共和国噪声污染防治法》中关于建筑施工噪声污染防治的有关规定，防止噪声影响周围环境和人们的正常生产生活。基础施工阶段设备多属高噪声机械，在施工阶段，噪声特点是持续时间长，强度高。本项目施工噪声污染防治措施如下：

5.1.3.1强噪声机械的降噪措施

（1）推行清洁生产，必须采用低噪声的施工机械和先进的施工技术，以达到控制噪声的目的。

（2）在施工机械与设备与基础或连接部位之间采用弹簧减振、橡皮减振、管道减振、阻尼减振技术，可减少动量，降低噪声。

（3）降低钢模施工噪声，小钢模改为竹夹板以减少振动作业时冲击钢模产生噪声。

（4）施工车辆禁鸣喇叭。

（5）施工过程中加强检查、维护和保养机械设备，保持润滑，紧固各部件，减少运行振动噪声。减轻噪声对周围环境敏感点的影响。

5.1.3.2人为噪声控制

（1）提倡文明施工，建立控制人为噪声的管理制度，增强施工人员的环保意识，提高防治噪声扰民的自觉性，减少人为噪声污染。

（2）在施工现场禁止大声喧哗吵闹、高声唱歌或敲击工具等。

（3）作业中搬运物件，必须轻拿轻放，钢铁件堆放不发出大的声响，严禁抛掷物件而造成噪声。

5.1.3.3个人防护

施工单位应合理安排工作人员轮流操作产生高强噪声的施工机械，减少接触高噪声的时间，或穿插安排高噪声和低噪声的工作。加强对施工人员的个人防护，对高噪声设备附近工作的施工人员，采取配备、使用耳塞、耳机、防声头盔等防噪用具。

经采取以上降噪措施后，有效地减缓了施工和运输噪声对项目施工人员和周围居民区的影响，因此施工期拟采取的噪声防治措施可行。

施工期环境影响为短期影响，施工结束后消除。但考虑施工期对周围环境的影响，建设单位在建设过程中认真遵守各项管理制度，做到文明施工、严格管理、缩短工期，力争将项目建设过程中对周围环境产生的影响降到最低限度。

5.1.4施工期固体废物防治措施

施工期固体废物主要为建筑垃圾及施工人员生活垃圾，为降低施工固体废物排放对周边环境的影响，环评提出以下措施：

（1）施工期建筑垃圾主要有：废砂石、废砖瓦、废木块、废塑料、废混凝土、废金属、油漆涂料包装物、碎玻璃等。能回收利用的如废金属、废木块、废包装材料等由废物收购站回收，不能回收利用的废砖瓦等集中收集后运往住建部门指定地点，不得随处丢弃。

（2）施工依托厂区现有生活垃圾箱，及时由环卫部门清运处置。

以上措施可以有效处理施工产生的各类固体废物，防止其影响周边景观环境和卫生环境，达到环境治理目的。该部分环保投资主要为来往运输费用及处置费用，经济合理。施工期固体废物得到综合处理，对环境影响较小。环评认为项目施工期固废处置措施可行。

5.2 运营期环境保护措施及可行性分析

5.2.1运营期废气治理措施及可行性分析

5.2.1.1有组织废气污染防治措施

本项目增加部分生产设施，新增设施废气治理措施具体见表5.2-1。

表5.2-1       废气污染源及排放方式一览表

| 类别 | 产生 工段 | 排放口名称及编号 | 排放口类型 | 处理措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 有组织废气 | 荧光黄10GF生产线反应釜 | 荧光黄10GF生产线反应釜废气排放口DA005 | 主要排放口 | 三级碱吸附（NaOH）+活性炭吸附 |
|  | 荧光黄10GF生产线烘干机 | 荧光黄10GF生产线烘干废气排放口DA006 | 一般排放口 | 袋式除尘器 |
|  | 墨水蓝43#生产线反应釜 | 墨水蓝43#生产线反应釜废气排放口DA008 | 主要排放口 | 三级碱吸附（NaOH）+活性炭吸附 |
|  |  | 墨水蓝43#生产线反应釜废气排放口DA009 | 主要排放口 | 三级酸吸附（H2SO4）+活性炭吸附 |
|  | 墨水蓝43#生产线烘干机 | 墨水蓝43#生产线烘干废气排放口DA010 | 一般排放口 | 袋式除尘器 |
|  | 聚硫酸铁生产线 | 聚硫酸铁生产线反应釜废气排放口DA011 | 一般排放口 | 三级碱吸附（NaOH） |
|  | 废盐污水处理装置 | 废盐污水处理装置废气排放口DA012 | 一般排放口 | 旋风除尘+袋式除尘器 |
|  | 燃气蒸汽锅炉 | 燃气锅炉排放口DA007 | 一般排放口 | 低氮燃烧技术 |
| 无组织废气 | 生产车间一 |  | 无组织 | 使用全密闭设备定期开展泄漏检测 |
|  | 生产车间二 |  | 无组织 | 使用全密闭设备定期开展泄漏检测 |
|  | 物料储罐区 |  | 无组织 | 使用全密闭储罐定期开展泄漏检测 |
|  | 污水处理站 |  | 无组织 | 控制水温，每日定时消毒并喷洒除臭剂，污泥定期清运 |

（1）反应釜废气污染治理措施

根据《排污许可证申请与核发技术规范 涂料、油墨、颜料及类似产品制造业》（HJ1116-2020）附录A3。本项目工艺废气治理措施可行性分析见表5.2-2。

表5.2-2       工艺废气治理措施可行性分析表

| 工段 | 产污节点 | 治理措施 | HJ1116-2020推荐可行技术 | 是否为可行技术 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 反应、精制、分离、干燥、制剂加工 | 工艺废气 | 除尘技术：袋式除尘、旋风除尘。 气体治理技术：吸收、吸附 | 除尘技术：袋式除尘、旋风除尘、湿法除尘、静电除尘 气体治理技术：吸收、冷凝、吸附、燃烧（直接 RTO\催化氧化）、吸收+组合氧化、冷凝+吸收+氧化 | 是 |

根据上表内容，项目工艺废气治理措施均为《排污许可证申请与核发技术规范 涂料、油墨、颜料及类似产品制造业》（HJ1116-2020）附录A3中推荐技术，故项目含尘废气治理措施可行。

（2）锅炉废气治理措施

依据《排污许可证申请与核发技术规范  锅炉》（HJ953-2018）及《工业锅炉污染防治可行技术指南》（HJ1178-2021）中关于锅炉烟气污染防治可行技术，本项目采取的烟气治理措施可行性分析见表5.2-3。

表5.2-3       锅炉废气治理措施可行性分析表

| 燃料类型 |  | HJ953-2018要求 | 本项目锅炉烟气 治理措施 | 是否为可行技术 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 炉型/燃料 |  | 室燃炉/天然气 | 室燃炉/天然气 | / |
| 二氧 化硫 | 一般地区 | / | / | / |
|  | 重点地区 | / | / | / |
| 氮氧化物 | 一般地区 | 低氮燃烧技术、低氮燃烧+SCR脱硝技术 | 低氮燃烧技术 | 是 |
|  | 重点地区 | 低氮燃烧技术、低氮燃烧+SCR脱硝技术 | / | / |
| 颗粒物 | 一般地区 | / | / | / |
|  | 重点地区 | / | / | / |
| HJ1178-2021要求 |  |  |  |  |
| 天然气 |  | 可行技术13①扩散式燃 烧器+②烟气再循环 适用于1.4MW及以上天然气锅炉 | 本项目新增锅炉功率20t/h（14MW）满足使用要求，采用低氮燃烧技术 | 是 |

由上表对比分析可知，本项目燃气锅炉采用了低氮燃烧技术，该技术为《排污许可证申请与核发技术规范  锅炉》（HJ953-2018）及《工业锅炉污染防治可行技术指南》（HJ1178-2021）中推荐的可行技术，故锅炉烟气治理措施可行。

5.2.1.2无组织废气治理措施

本项目无组织VOCs控制措施满足《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）中相关要求，防治措施可行。

5.2.1.3小结

综上分析，本项目废气治理措施属于可行技术措施，治理效率满足相应技术要求，废气可以做到达标排放。故本项目采取的废气治理措施合理可行。

5.2.2运营期废水治理措施及可行性分析

根据《排污许可证申请与核发技术规范 涂料、油墨、颜料及类似产品制造业》（HJ1116-2020）附录A4。本项目废水治理措施可行性分析见表5.2-6。

表5.2-6       工艺废水治理措施可行性分析表

| 行业类型 | 废水类别 | 治理措施 | HJ1116-2020推荐可行技术 | 是否为可行技术 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 染料制造和有机颜料制造 | 综合废水 | 预处理设施：三效蒸发、沉淀、过滤 | 预处理设施：除油、沉淀、过滤等 | 是 |
|  |  | 生化处理设施：水解酸化-好氧 | 生化处理设施：好氧、水解酸化-好氧、厌氧-好氧、兼性-好氧等 | 是 |
|  |  | 深度处理设施：过滤、混凝沉淀（或澄清）、高级氧化（铁碳电解等）、臭氧脱色 | 深度处理设施：生物滤池、过滤、混 凝沉淀（或澄清）、高级氧化（芬顿 氧化、铁碳电解等）、光电技术、超临界技术等 | 是 |

根据上表内容，项目废水治理措施均为《排污许可证申请与核发技术规范 涂料、油墨、颜料及类似产品制造业》（HJ1116-2020）附录A4中推荐技术，故项目废水治理措施可行。

5.2.3运营期噪声污染防治措施可行性分析

5.2.3.1已采取的噪声污染防治措施

（1）尽可能采用低噪声设备，对新增的单机噪声较大的设备如各类风机、压缩机，设计中在设备底座加隔振垫，在进、出口管道处安装消声器；各主要放空点均设置消声器；各主要电机、生产性用泵均设置隔声罩等。对部分噪声较大的设备如干燥机采用厂房隔离布置。

（2）设隔声操作间。操作室、控制室等配有通讯设施的工作场所，建筑上采用隔声、吸声处理，其中包括隔声门、窗以及吸声材料，以使室内噪声级符合《工业企业设计卫生标准》（GBZl-2010）中有关“工作场所操作人员每天连续接触噪声8小时，噪声声级卫生限值85dB(A）”要求。

（3）针对管路噪声，设计时尽量防止管道拐弯、交叉、截面剧变和T型汇流；对与机泵等振源相连接的管线，在靠近振源处设置软接头，以隔断固体传声；在管线穿越建筑物的墙体和与金属桁架接触时，采用弹性连接。

采取上述措施后，厂界噪声可满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）对应的3类区标准限值，项目周边无敏感点存在，不会产生噪声扰民现象，环境影响可接受。

5.2.4运营期固体废弃物防治措施可行性

5.2.4.1固体废物处置措施

本项目一般工业固体废物主要是喷雾干燥塔空气过滤装置产生的废滤芯，由第三方维护厂家更换并回收。

本项目危险废物主要包括废原料包装、废活性炭、废布袋、过滤废渣、污水处理污泥、三效蒸发装置精馏残渣、喷雾干燥废盐等。暂存于厂区现有的危废暂存间后均交由有资质单位处置。

5.2.4.2危险废物贮存库建设情况

本项目依托厂区已建设的1座780m2危废贮存库（主要贮存废活性炭、废苯酐、废水处理污泥、三效蒸发装置精蒸馏残渣、喷雾干燥塔废盐、压滤废渣、废原料包装、废布袋等危险废物）和1座100m2危废贮存库（主要贮存废润滑油、废导热油、检测废液等危险废物），并已通过环保竣工验收，根据验收报告，现有危废暂存库按照《危险废物贮存污染控制标准》要求建设，满足防渗、防雨淋等相关设计和管理要求，对地下水和土壤环境造成的影响不大。危废的贮存场所设置了明显标志；贮存场所内禁止混放不相容危险废物。

各类危险废物分别采用密封桶/袋装收集、分区放置，危废暂存时间不超过一年。危险废物委托有资质单位处理。

5.2.5运营期地下水污染防治措施可行性分析

表5.2-7  企业分区防渗表

| 防渗 分区 | 区域或构筑物名称 | 防渗技术要求 | 具体防渗层构型 |
| --- | --- | --- | --- |
| 重点防渗区 | 生产车间一 | 等效粘土防渗层M≥6.0m，K≤1.0×10-7cm/ s；或参照GB 18598执行 | a天然级配砂石应分层用机械夯实（每层厚度300mm），压实系数＞0.95； b砂垫层：采用质地坚硬中粗砂，压实系数＞0.95； c沥青砂绝缘层：沥青采用30甲建筑石油沥青，砂采用中粗砂，其含水量和含泥量均＜5%，且应过筛并加热烘干，趁热拌和均匀分两层铺设，刮平，热滚压碾密实，沥青砂参考质量配比：沥青：滑石粉：中砂：粗砂=7:6:62:25； d钢筋混凝土环墙先施工，待环墙混凝土强度达到70%设计强度等级后，进行环墙内储罐基础施工，罐基础做完后，从罐体安装到冲水预压结束，进行沉降观测； e钢筋混凝土保护层厚度50mm，混凝土构建四周做防腐处理，抹聚合物水泥砂浆，厚度15mm。 防渗层渗透系数≤1.0×10-10cm/s。 |
|  | 生产车间二 |  |  |
|  | 危险废物暂存间一 |  |  |
|  | 危险废物暂存间二 |  |  |
|  | 原料储罐区 |  |  |
|  | 原料成品库 |  |  |
|  | 污水处理系统 |  |  |
|  | 现有应急事故池 |  |  |
|  | 1650m3高浓度废水收集池* |  |  |
|  | 两座265m3生产废水收集池* |  |  |
|  | 新增580m3应急池* |  |  |
|  | 新增1188m3事故池* |  |  |
| 一般防渗区 | 制冷系统 | 等效黏土防渗层M≥1.5m，K≤1.0×10-7cm/s；或参照GB 16889执行 | 采用黏土、抗渗混凝土进行防渗，等效黏土防渗层Mb≥1.5m，防渗系数≤1.0×10-7cm/s。 |
|  | 锅炉房 |  |  |
|  | 化验室 |  |  |
|  | 废盐污水处理装置* |  |  |
| 简单防渗区 | 配电室、空氮站等 | 一般地面硬化 | / |
|  | 行政办公区 |  |  |
| *：为本次工程新增设施 |  |  |  |

7 环境管理与监测计划

7.1 环境管理

7.1.3环境管理机构

企业已设置环境管理机构，本次扩建后环境管理机构不发生变化，企业设有安环部负责本公司的安全健康环保管理，现有4人，专管环保的有2人。企业现有环境管理制度为2023年编制，从现有制度内容来看，范围较完整，内容较全面。

7.2 环境监测

7.2.2监测计划

（1）污染源检测

企业目前已根据《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017）、《排污许可证申请与核发技术规范 涂料、油墨、颜料及类似产品制造业》（HJ1116-2020）、《工业企业土壤和地下水自行监测技术指南（试行）》（HJ1209-2021）等规范要求制定了监测计划。本项目新增了荧光黄10GFF、墨水蓝43#等生产线，对新增设施污染源需要进行监测，故本次评价对企业污染物监测计划进行补充详见表7.2-1。

表7.2-1  企业污染物监测计划一览表

| 监测项目 |  | 监测点位 | 排放口类型 | 监测项目 | 监测频次 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 有组织废气 | 结晶碱溶排气筒DA001 | 主要排放口 | 氯化氢、硫酸雾、苯胺类 | 手工监测 1季1次 |
|  |  | 四级结晶排气筒DA002 | 主要排放口 | 氯化氢 | 手工监测 1季1次 |
|  |  | 烘干废气排气筒DA003 | 一般排放口 | 颗粒物 | 手工监测 半年1次 |
|  |  | 3t/h导热油排放口DA004 | 一般排放口 | 氮氧化物 | 手工监测 1月1次 |
|  |  |  |  | 二氧化硫、氮氧化物、林格曼黑度 | 手工监测 1年1次 |
|  |  | 8t/h燃气锅炉排放口DA007 | 一般排放口 | 氮氧化物 | 手工监测 1月1次 |
|  |  |  |  | 二氧化硫、氮氧化物、林格曼黑度 | 手工监测 1年1次 |
|  |  | 荧光黄10GF生产线反应釜废气排放口DA005 | 主要排放口 | 氯化氢、甲醇、非甲烷总烃 | 手工监测 1季1次 |
|  |  | 荧光黄10GF生产线烘干废气排放口DA006 | 一般排放口 | 颗粒物 | 手工监测 半年1次 |
|  |  | 墨水蓝43#生产线反应釜废气排放口DA008 | 主要排放口 | 硫酸、非甲烷总烃 | 手工监测 1季1次 |
|  |  | 墨水蓝43#生产线反应釜废气排放口DA009 | 主要排放口 | 氨 | 手工监测 1季1次 |
|  |  | 墨水蓝43#生产线烘干废气排放口DA010 | 一般排放口 | 颗粒物 | 手工监测 半年1次 |
|  |  | 聚硫酸铁生产线反应釜废气排放口DA011 | 一般排放口 | 硫酸、氮氧化物 | 手工监测 半年1次 |
|  |  | 废盐污水处理装置废气排放口DA012 | 一般排放口 | 颗粒物 | 手工监测 半年1次 |
|  | 无组织废气 | 厂界 |  | 颗粒物、氯化氢、硫酸雾、苯胺类、氨、硫化氢、非甲烷总烃、甲醇、臭气浓度 | 手工监测 1季1次 |
| 废水 |  | 废水总排放口DW001 | 主要排放口 | pH值、化学需氧量、氨氮 | 自动监测 |
|  |  |  |  | 色度、溶解性总固体、悬浮物、五日生化需氧量、总氮、总磷、动植物油、苯胺类、氰化物、氯化物、硫酸盐 | 手工监测 1季1次 |
| 噪声 |  | 厂界四周 | 等效A声级 |  | 手工监测 每季度1次 |

（2）环境质量监测

为在总体和宏观上控制区域环境质量状况企业环境质量监测点位布置见表7.2-2。

表7.2-2  企业环境质量监测计划一览表

| 监测项目 | 监测点位 | 监测项目 | 监测频次 |
| --- | --- | --- | --- |
| 环境空气 | 下风向西侧戈壁 | 非甲烷总烃、硫酸、氯化氢、氨 | 手工监测 每年度1次 |
| 地下水 | 依托园区现有机井三座 | pH、色度、浑浊度、嗅和味、溶解性总固体、总硬度、肉眼可见物、耗氧量、阴离子表面活性剂、铝、钠、总汞、总镉、六价铬、总砷、总铅、总铜、总锌、总锰、总铁、总硒、氨氮、硝酸盐、亚硝酸盐、氰化物、氟化物、碘化物、硫化物、氯化物、硫酸盐、挥发酚、三氯甲烷、四氯甲烷、苯、甲苯、1,2-二氯乙烷。 | 手工监测 每年度1次 |
| 土壤表层样点 | 厂界北侧10m处 | 镉、汞、砷、铅、六价铬、铜、镍、1,1,1,2-四氯乙烷、1,1,2,2-四氯乙烷、间二甲苯、对二甲苯、苯并[a]芘、1,2-二氯乙烷、氰化物、苯胺、石油烃(C10-C40) | 手工监测 每年1次 |
|  | 储罐区外侧输送管道下方 |  |  |
|  | 原料产品库于生产车间一之间 |  |  |
|  | 辅助车间外侧 |  |  |
|  | 污水处理站外侧 |  |  |
|  | 危废间外侧 |  |  |
|  | 五金仓库与化验室之间 |  |  |
| 土壤柱状样点 | 储罐区外侧输送管道下方 |  |  |
|  | 污水站外侧 |  |  |
|  | 危废间外侧 |  |  |

7.9 竣工验收管理

表7.9-1  环境保护竣工验收清单

| 污染类别 | 污染源 | 环保措施 | 要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 废水 | 废水收集设施 | 新增一座1650m3高浓度废水收集池，两座265m3生产废水收集池 | 在线监测设施与当地生态环境管理部门联网 各污染物排放浓度可以满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中三级标准和《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T 31962-2015）中A级标准（两个标准中同时列出的项目取其中最严格限值） |
|  | 预处理 | 三效蒸发除盐装置 |  |
|  | 生化处理 | 300m3/d铁碳微电解预处理+水解酸化+生化处理+深度处理污水处理站+自动监控设施 |  |
|  | 排污口 | 污水总排口DW001+连续在线监测设施 |  |
| 废气 | 荧光黄10GF生产线反应釜废气 | 三级碱吸附（NaOH）+活性炭吸附+20m排放口DA005 | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中表2新建污染源二级限值 |
|  | 荧光黄10GF生产线烘干废气 | 袋式除尘器排放口+15mDA006 | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中表2新建污染源二级限值 |
|  | 墨水蓝43#生产线反应釜废气 | 三级碱吸附（NaOH）+活性炭吸附+20m排放口DA008 | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中表2新建污染源二级限值 |
|  | 墨水蓝43#生产线反应釜废气 | 三级酸吸附（H2SO4）+活性炭吸附+20m排放口DA009 | 《恶臭污染物排放标准》 （GB 14554-93）中表2 |
|  | 墨水蓝43#生产线烘干废气 | 袋式除尘器+15m排放口DA010 | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中表2新建污染源二级限值 |
|  | 聚硫酸铁生产线反应釜废气 | 三级碱吸附（NaOH）+20m排放口DA011 | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中表2新建污染源二级限值 |
|  | 废盐污水处理装置废气 | 旋风除尘+袋式除尘器+15m排放口DA012 | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中表2新建污染源二级限值 |
|  | 燃气锅炉废气 | 低氮燃烧技术+20m高排放口DA007 | 《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表2燃气锅炉限值 |
|  | 车间无组织废气 | 使用全密闭设备，定期开展泄漏检测 | H2S、NH3、臭气浓度《恶臭污染物排放标准》（GB 14554-93）表1新改扩建二级HCl、硫酸、NMHC、甲醇、颗粒物满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中表2新建污染源厂界限值 厂内NMHC满足《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）附录A表A.1限值 |
|  | 污水处理站无组织废气 | 控制水温，每日定时消毒并喷洒除臭剂，污泥定期清运 |  |
|  | 储罐区无组织废气 | 使用全密闭储罐定期开展泄漏检测 |  |
| 噪声 | 选用低噪声设备、消声、隔声、减振 |  | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的3类标准 |
| 固体废物 | 1座780m2和1座100m2危废贮存库 |  | 依托现有危废间，满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）和《危险废物识别标志设置技术规范》（HJ1276-2022）要求 |
| 地下水 | 分区防渗：新增的废水收集池、应急池、事故池重点防渗；废盐污水处理装置一般防渗 |  | 满足《环境影响评价技术导则地下水环境》（HJ610-2016）和满足《地下水污染源防渗技术指南（试行）》（环办土壤函〔2020〕72号）要求 |
|  | 3座监控井（依托园区现有机井） |  | 严格落实 |
| 环境风险 | 新建两座应急事故池（580m³+1180m³）及事故水收集系统 |  | 严格落实，满足《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）要求 |
|  | 新增装置区增设有毒气体报警装置 |  |  |

8 环境影响评价结论

8.1 结论

8.1.1 项目概况

工程规模：本项目不新增用地，在现有厂区厂房及预留用地内建设一条100t/a荧光黄10GF生产线，一条500t/a墨水蓝43#生产线，配套建设一条2000t/a聚硫酸铁生产线，一套2000t/a废盐污水处理装置及水、电、环保等附属设施。

8.1.2环境质量现状结论

8.1.2.1环境空气质量现状

项目区域污染物环境质量现状评价：监测期间评价区域环境空气中TVOC、甲醇、硫酸雾、HCl、H2S、NH3均满足《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ2.2-2018）附录D中其他污染物空气质量浓度参考限值要求。NMHC满足《大气污染物综合排放标准详解》推荐限值。

8.1.2.2地表水

根据吐鲁番市人民政府公开发布的2025年第三季度城市集中式生活饮用水水源和河流水质状况的公示，吐鲁番市各河流监测断面水质满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅰ类标准要求，区域地表水环境质量良好。

8.1.2.3地下水环境质量现状

由地下水现状评价结果可知，项目区域地下水各项污染因子检测浓度均能满足《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类标准要求。

8.1.2.4声环境质量现状

项目厂界昼间及夜间噪声监测值均符合《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的3类区标准限值，评价区域声环境质量较好。

8.1.2.5土壤环境质量现状

本次环评期间各土壤监测点监测结果显示，各监测点监测因子均满足《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）中第二类用地风险筛选值要求。

8.1.3环境影响分析结论

8.1.3.1大气环境影响分析结论

（1）施工期大气环境影响分析结论

根据分析项目施工期通过采取遮盖、洒水可有效地抑制扬尘量，可使扬尘量减少90%。项目物料堆场均严格设置在工业场地内，并要求设置篷布覆盖，同时进行洒水抑尘，有效地减少了堆场扬尘的不良影响。要求施工单位加强施工场地管理，保证各生产设备正常运转，减少施工机械待机时间及运输车辆在施工场地内停留时间，能够有效减少废气产生量。由于施工期大气污染物的排放都是暂时的，只要合理规划、科学管理，施工活动不会对区域环境空气质量产生明显影响，而且随着施工活动的结束，施工期环境影响也将消失。

（2）运营期环境影响分析结论

项目各项废气污染物在严格落实报告表中提出的环境保护措施后，均能做到达标排放，各生产工序在各环保设施正常运行条件下，基本污染物的短期浓度贡献值和长期浓度贡献值均能满足相应标准要求，短期浓度贡献值最大浓度占标率≤100%，年均浓度贡献值最大浓度占标率≤30%，满足《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）的要求。

8.1.3.2水环境影响分析

（1）施工期水环境影响分析结论

根据分析，项目建设期对地下水环境的影响环节及影响程度均较小，在采取合理环保措施后，这种不利影响是轻微的、短暂的，也是环境可接受的。

（2）运营期水环境影响分析结论

本项目各项废水经厂区现有污水处理站处理后达标排放，通过园区下水管网进入鄯善县清源水处理科技有限公司（石化园区污水厂）进行进一步处理，对环境影响较小。

8.1.3.3声环境影响分析

（1）施工期噪声环境影响分析结论

根据施工期噪声预测结果，昼间机械设备在施工场界周围89m范围外的噪声值才符合《建筑施工噪声排放标准》（GB12523-2025）要求，夜间200m还超过《建筑施工噪声排放标准》（GB12523-2025）要求。本项目周围500m范围内无办公楼及生活区，并且项目施工均为白天施工，夜间不施工，因此施工期作业噪声对周围环境影响不大。

（2）运营期噪声环境影响分析结论

根据噪声预测结果厂界昼间和夜间噪声贡献值均能满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类（昼间65dB（A）、夜间55dB（A））排放限值，经现场踏勘，本项目周边无居民区等环境敏感点，周边较为开阔，噪声经衰减后对周边环境影响较小。

8.1.3.4固体废弃物环境影响分析

（1）施工期固体废物环境影响分析结论

根据分析，项目施工期产生建筑垃圾进行分类收集后送往城建部门指定地点处置；施工期产生生活垃圾全部交由环卫部门统一处置；施工期挖填方平衡，无废弃土方外排。施工期固废在采取相应处置措施后，对周围环境的影响较小。

（2）运营期固体废物环境影响分析结论

根据分析结果可知，本项目产生的各类固废均采取了相应治理措施，各治理措施均符合现行环保要求，项目产生的各类固废通过采取的治理措施均达到了减量化、资源化、无害化处置，不会对项目区环境造成大的影响，因此治理措施可行。

8.1.3.5生态环境影响分析结论

本项目在现厂区内进行扩建，不会对生态环境造成新的破坏和污染，因此项目实施不会导致生态环境质量的降低，对生态环境影响较小。

8.1.3.6土壤环境影响分析结论

项目企业建有完善的环保设施及处置措施，正常情况下能有效防控污染物进入土壤环境，项目在严格做好地面分区防渗措施的建设，采取必要的检修、检测、管理措施条件下，本项目建设对土壤环境的影响可接受。

8.1.3.7环境风险评价结论

本项目采用成熟可靠的生产工艺和设备，采取了大气环境、水环境、土壤环境治理措施、配备有毒有害气体监测报警装置、新建应急事故池等环境风险防范措施。通过采取以上措施，项目建成后可以有效防止泄漏、火灾及爆炸事故的发生，一旦发生事故，依靠厂区内的安全环境防护设施和事故应急措施能及时控制事故，防止事故的蔓延。综上，在建设单位严格落实环评提出的各项防范措施和应急预案后，其环境风险可防可控，项目建设是可行的。

8.1.4总量控制

本项目实施后，废气污染物NOX和废水污染物氨氮超过现有排污许可证的许可排放量，企业应在本项目取得批复后重新申领排污许可证。同时需新申总量控制指标。

8.1.5公众参与

根据建设单位组织的公众参与调查资料，建设单位严格按照《环境影响评价公众参与办法》的规定，通过网上公示、报纸刊登等方式收集当地公众意见，调查结果表明：公示期间未收到与本项目环境影响和环境保护措施有关的建议和意见，当地民众不反对项目的建设。

8.2 综合评价结论

本次项目符合国家产业政策、选址基本合理、生产工艺满足清洁生产要求、污染物的防治措施在技术上和经济上可行，能实现达标排放和总量控制的要求。环境影响评价的结果表明，项目在正常生产和污染防治设施正常运行的情况下，项目的污染物排放对环境的影响较小，基本不改变当地环境质量现状和功能要求。

本评价认为，项目在设计和运行时应严格执行安全生产的各项规章制度，根据生产的安全要求，制定事故应急预案，配套相应的安全防范措施，杜绝事故对环境产生的风险。项目建设过程中应严格认真执行环境保护“三同时”制度，切实落实本报告书各项污染防治措施和环境管理措施，确保各类污染物稳定达标排放和污染物排放总量控制。在此基础上，本项目的建设在环境保护方面是可行的。