# 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 | 鄯善县巨东再生资源有限公司再生资源回收利用中心项目 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 国民经济 行业类别 | C4210金属废料和碎屑加工处理 | 建设项目 行业类别 | 三十九、废弃资源综合利用业 42：85-金属废料和碎屑加工处理421；非金属废料和碎屑加工处理422（421和422均不含原料为危险废物的，均不含仅分拣、破碎的） |
| 建设性质 | 新建（迁建） □改建 □扩建 □技术改造 | 建设项目 申报情形 | 首次申报项目 □不予批准后再次申报项目 超五年重新审核项目 □重大变动重新报批项目 |
| 专项评价设置情况 | 无 |  |  |
| 规划情况 |  |  |  |
| 规划环境影响评价情况 |  |  |  |

# 二、建设项目工程分析

| 建设内容 | 2.建设内容 建设废金属、报废汽车、废旧五金、废旧家电等废旧物资回收生产线。项目年回收废钢15万吨、废铝5万吨、废铜1.5万吨、废旧汽车1万台、废旧五金1.8万吨、废旧家电62万台。 具体建设内容见下表。 表2-1 建设项目组成一览表 工程分类; 建设内容; 工程规模; 备注. 主体工程; 生产车间; 1座，总建筑面积8013.25m2，建筑层数为1层，高度为8.2m，全封闭式钢架结构，生产车间由南到北分为三个区域，南侧区域为废钢、废铝、废铜、废旧五金存放区，中间区域为废旧家电存放区，北侧区域主要为车辆预处理区、拆解区、切割区、成品堆放区、一般固废堆放区、安全气囊引爆区、危废贮存库等。报废车辆、废旧家电、废五金以及废钢、废铝、废铜拆解全过程均在生产车间北侧区域进行; 新建. 储运工程; 大型车存车区; 位于厂区东侧，占地面积10000m2，大型车辆存车区为露天布置，地面进行硬化处理; 新建. 小型车存车区; 位于厂区东南侧，占地面积4200m2，小型车辆存车区为露天布置，地面进行硬化处理; 新建. 辅助工程; 宿舍楼; 1栋，位于厂区西侧，砖混结构，内设有食堂，占地面积282m2，建筑层数为2层，高度为6.m; 新建. 办公楼; 1栋，位于厂区西南侧，砖混结构，占地面积284.81m2，建筑层数为2层，高度为6.55m; 新建. 查验区; 位于厂区西侧，设置地磅1座，用于进入厂区的报废汽车过磅称重; 新建. 公用工程; 供电; 接入园区电网进行供电; 依托. 供水; 来自市政供水管网; 依托. 排水; 生活污水通过排水管道排入鄯善县污水处理厂处理；生产车间地面清洗废水排入污水池通过油水分离器进行处理后由市政管网排至鄯善县污水处理厂处理; 新建. 供暖; 采暖主要是办公等附属建筑，采用分体式空调; 新建. 环保工程; 废气; 拆解、破碎粉尘; 本项目废钢、废铝、废铜、报废汽车、废旧五金、废旧家电拆解、切割、破碎等工序均设置于封闭式车间内，产生的粉尘经集气罩收集，通过风机统一引至1套布袋除尘器进行处理后由1根15m高排气筒（DA001）排放; 新建. 车辆与处理有机废气、制冷剂抽取有机废气; 报废汽车预处理抽取废油时产生的有机废气非甲烷总烃和废旧冰箱、废旧空调制冷剂抽取产生的非甲烷总烃经集气罩收集通过1套活性炭吸附装置处理后由1根15m高排气筒（DA002）排放; 新建. 食堂油烟; 运营期食堂油烟通过油烟净化器进行处理后由管道引至房顶排放; 新建. 废水; 生活污水通过排水管道排入鄯善县污水处理厂处理；地面清洗废水排入污水池通过油水分离器进行处理后由市政管网排至鄯善县污水处理厂处理; 新建. 噪声; 基础减振，车间隔声，并加强设备维护保养。; 新建. 固废; 生活垃圾; 本项目生活垃圾由垃圾桶收集，由市政环卫统一清运处理。; 新建. 一般固体废物; 废钢、废铝、废铜加工杂质、皮布制品、气囊、废绝缘纸、废橡胶、废电线、废电子杂件、粉尘、不可利用材料等一般固体废物分类收集后能回收综合利用的回收综合利用，不可回收综合利用的暂存于一般固废堆放区，由环卫部门统一清运。; 新建. 危险废物; 购买成品危废贮存库1座，位于生产车间北侧区域西南侧，面积36m2，废活性炭、废矿物油、废电容器、制冷剂、废线路板、废石棉、废含汞开关、废蓄电池等危险废物分类收集后暂存于危废贮存库，定期交由有资质的单位处置。危废贮存库采取重点防渗，设计堵截泄漏的裙脚等设施。; 新建. 生态; 厂区绿化; 新建. |
| --- | --- |

# 三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 污染 物排 放控 制标 准 | 1.废气 本项目拆解过程中产生的颗粒物、非甲烷总烃执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中表2新污染源大气污染物排放标准；厂内无组织非甲烷总烃执行《挥发性有机物污染物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）厂区内VOCs无组织排放限值。 食堂油烟执行《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）排放标准。 2.废水 项目营运期地面清洗废水排入污水池通过油水分离器进行处理后由市政管网排至鄯善县污水处理厂处理，生活污水通过排水管道排入鄯善县污水处理厂处理，执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中三级标准。 3.噪声 本项目运营期厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准，标准值见下表。 4.固体废弃物 一般固体废物排放执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）；危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）相关要求。 |
| --- | --- |
| 总量 控制 指标 | 根据国家“十四五”总量控制指标，并结合本项目排污特点，本项目总量控制推荐指标为VOCs：0.758t/a。 |

# 四、主要环境影响和保护措施

| 施工 期环 境保 护措 施 | 本项目施工已经全部结束，本次就施工期主要环境影响和保护措施进行回顾性分析。 本项目购买现有空厂房进行建设，施工期产生的影响主要为对厂区和各车间地面做硬化和防渗处理及设备安装时产生的噪声。施工期产生的环境影响较小，随着施工期的结束，影响也随之消失，本次就施工期主要环境影响和保护措施进行回顾性分析。 本项目施工期产生的影响主要为施工废水、废气、噪声、固体废物产生的影响。 1.大气环境影响和污染防治措施 本项目施工期大气污染物主要为扬尘，主要来自建筑材料的装卸、施工垃圾的清理，以及运输车辆在场地内行驶、运输车辆的车轮夹带泥土污染场地附近路面以及在有风条件下由于场地地表裸露而产生的扬尘，其中运输车在施工场内行驶产生的扬尘是主要污染源。施工期间产生的粉尘和扬尘会向四周扩散，对环境造成一定的影响。本项目施工期间采取对可能产生扬尘的建筑材料加盖篷布或避免露天堆放、定期洒水降尘等措施，减少施工扬尘对周围环境空气的影响。 2、水环境影响和污染防治措施 施工期产生的废水主要为生产废水和生活污水，其中生产废水主要为混凝土搅拌清洗、车辆冲洗等废水，主要污染物为SS，利用沉淀池沉淀后用于洒水降尘、车辆清洗，不外排；生活污水经园区污水管网排至园区污水处理厂处理，未造成较大影响。 3、声环境影响和污染防治措施 施工期噪声主要来源于施工机械和设备安装产生的噪声，主要采取了如下措施： （1）选用符合国家有关标准的施工机具，低噪声设备。 （2）加强设备的维修和保养，保持机械润滑，降低运行噪声。 （3）对强噪声源作业面和流动施工机械操作人员佩戴噪声防护头盔、耳塞或耳罩等。 （4）夜间禁止施工。 因此，采取以上防治措施后，未对周边声环境造成较大影响。 4、固体废物影响和处置措施 施工期固体废物主要为建筑垃圾和生活垃圾，其中建筑垃圾主要为砂土、碎石和其他废弃物等，可利用部分统一收集后回收利用，不可利用部分运输至项目附近的建筑垃圾填埋场填埋处理；生活垃圾通过垃圾桶集中收集，由环卫部门定期清运。因此，施工期间固体废物均妥善处理，未造成较大影响。 5、生态环境影响和保护措施 （1）植被影响及措施 根据现场调查，本项目位于鄯善县工业园区内，所在区域干旱少水，植被分布盖度较低，本次主要占用裸土地和城镇村及工矿用地。由于建设地及其附近没有生态环境敏感区和受保护的动植物，因此，项目建设对植被的影响总体影响较小。 （2）动物影响及措施 本项目位于工业园区范围内，因项目周边受人为频繁活动影响，野生动物已迁徙至远处，施工过程未见大型动物分布，也未占用或穿越野生动物生境。施工期间夜间不施工，因此，项目施工对动物影响是短暂的，影响较小。 （3）水土流失影响及措施 对于施工产生的建筑垃圾，应选择合适的堆场，并采取覆盖措施，避免造成植被破坏和水土流失，避免在降雨期间施工，造成水土流失。项目施工采用拦挡措施、防尘网苫盖等工程措施进行防护。主体工程结束后，立即对绿化区种植草木，项目区建成后尽快恢复周围受影响的植被，做好项目区内的绿化规划。 总体而言，生态环境影响较小。 |
| --- | --- |
| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 1.废气 本项目各类报废汽车均不在厂区进行清洗，项目涉及废气主要为报废汽车、家电、五金、废钢、废铝、废铜等拆解、切割、破碎产生的粉尘，各类废油抽取产生的挥发性有机物（非甲烷总烃）。 1.1有组织废气 2.废水 2.1废水处理 本项目产生的废水主要来自车间的地面清洁废水、生活污水。本项目对报废汽车、废家电、五金等本身及拆下来的零件不进行清洗。 本项目生活污水通过排水管道排入鄯善县污水处理厂处理；地面清洗废水排入污水池通过油水分离器进行处理后由市政管网排至鄯善县污水处理厂处理。 本环评要求建设单位在食堂厨房排水口设置隔油池，使得食堂厨房餐饮废水经过隔油处理后与其他生活污水一同排入污水管道，经园区污水管网排至鄯善县污水处理厂进行处理。 3.噪声 根据预测结果可知，正常工况下项目厂界四周昼间噪声预测值均符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的3类标准。故项目实施后对周围声环境影响较小。 4.固体废物 本项目为废钢、废铝、废铜、废旧五金、废旧家电、报废车辆拆解项目，由于其行业特征，生产过程中产生大量的固体废物，其中大部分以目前的技术经济水平是可以利用的，即作为本项目的产品，在厂区内分类收集后直接出售给相关回收单位再生利用。其余不可利用的为本项目产生的固废，包括一般工业固废、危险废物及职工生活垃圾。 （1）一般工业固废 本项目一般工业固废主要为不可组装的零部件及拆解产物中的一般固废、除尘器收集的粉尘、废活性炭、含油污泥等。 （2）危险废物 本项目报废汽车、废旧五金、废旧家电、废钢、废铝、废铜拆解过程中产生的废蓄电池、废尾气催化剂、废油液、废制冷剂、废含汞开关、废电路板、废电容器及废矿物油等均属于危险废物；机械设备维修保养过程会产生废机油、废润滑油等废矿物油；活性炭吸附装置定期更换会产生废活性炭；油水分离器定期清理会产生含油污泥。本环评要求拆解产生的废电路板等危险废物交由有资质的专业公司进一步处理，制冷剂采用专用设备抽取后存放于密闭压力钢瓶中，回收的制冷剂应交由从事消耗臭氧层物质回收、再生利用、销毁等经营活动的单位进行无害化处置。 （3）生活垃圾 生活垃圾集中收集后由环卫部门统一清运。 （4）废油脂 本项目食堂设置有隔油沉淀池，定期清理其中的废油，集中收集后，由生活垃圾一同委托环卫部门统一清运。 （5）危险废物暂存及运输措施 本项目生产过程中产生的危险废物有废蓄电池、废尾气催化剂、废油液、废制冷剂、废含汞开关、电路板、废电容器及废矿物油等。本项目购买成品危废贮存库1座，位于生产车间北侧区域西南侧，该危废暂存库分4部分，每个部分面积为12m2，总面积36m2，本环评要求危险废物采用密闭容器贮存并按照不同性质分区贮存。 11.地下水、土壤 本项目运营期间生活污水经市政管网排入鄯善县污水处理厂处理，地面清洗废水排入污水池通过油水分离器进行处理后经市政管网排入鄯善县污水处理厂。项目产排污与地下水、土壤不产生联系，项目无地下水、土壤污染源。 |

# 五、环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 排放口(编号、名称）/污染源 | 污染物项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | 拆解、破碎粉尘排气筒（DA001） | 颗粒物 | 封闭式车间，集气罩+引风机+布袋除尘器+15m排气筒 | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中表2新污染源大气污染物排放标准 |
|  | 车辆预处理有机废气、废旧冰箱、空调抽取制冷剂废气排气筒（DA002） | 非甲烷总烃 | 封闭式车间，集气罩+引风机+活性炭吸附装置+15m排气筒 |  |
|  | 无组织废气 | 颗粒物、非甲烷总烃 | 全封闭车间、车间通风 | 厂界无组织废气颗粒物、非甲烷总烃按照《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中表2新污染源大气污染物排放标准执行；厂区内无组织废气非甲烷总烃按照《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）表A.1中的排放限值标准执行 |
|  | 食堂油烟 | 油烟 | 食堂油烟通过油烟净化器进行处理后由管道引至房顶排放 | 《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）排放标准 |
| 地表水环境 | 生产废水、生活污水 | COD、BOD5、SS、NH3-N、pH、动植物油 | 生活污水通过排水管道排入鄯善县污水处理厂处理；地面清洗废水排入污水池通过油水分离器进行处理后由市政管网排至鄯善县污水处理厂处理。 | 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中3级排放标准 |
| 声环境 | 破碎机、切割机、输送机等 | 等效连续A声级 | 基础减振，车间隔声，加强设备保养 | 《工业企业厂界噪声排放标准》（GB12348-2008）3类 |
| 电磁辐射 | / | / | / | / |
| 固体废物 | 生活垃圾：本项目生活垃圾由垃圾桶收集，由市政环卫统一清运处理。 一般固体废物：废钢、废铝、废铜加工杂质、皮布制品、气囊、废绝缘纸、废橡胶、废电线、废电子杂件、粉尘、不可利用材料等一般固体废物分类收集后能回收综合利用的回收综合利用，不可回收综合利用的暂存于一般固废堆放区，由环卫部门统一清运。一般固体废物执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）中的处置和管理要求。 危险废物：废活性炭、废矿物油、含油污泥、废电容器、制冷剂、废线路板、废石棉、废含汞开关、废蓄电池等危险废物分类收集后暂存于危废贮存库，定期交由有资质的单位处置，执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001及其修改单）中相关规定。 |  |  |  |
| 土壤及地下水污染防治措施 | 本项目危废贮存库、污水池、事故水池、初期雨水池、回用水池、车辆预处理区、拆解区采取重点防渗，生产车间北侧区域采取一般防渗，办公生活区、厂区道路、车辆存放区域、生产车间南侧区域和中部区域采取简单防渗。另外为了防止危废泄漏污染土壤及地下水环境，危废贮存库应严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）要求进行防渗。 |  |  |  |
| 生态保护措施 | 实施绿化 |  |  |  |
| 环境风险 防范措施 | ①强化安全生产管理，必须制订岗位责任制，将责任落实到部门和个人，严格遵守操作规程，严格遵守《危险化学品管理条例》及国家、地方关于易燃易爆、有毒有害物料的储运使用安全规定。 ②强化安全生产及环境保护意识的教育，提高职工的素质。 ③建立危险化学品使用，储存档案制度，做好危废贮存库的管理和维护。 ④加强报废汽车管理和日常巡查，若发现废油渗漏应及时收集，并及时用吸油毯清理渗漏在厂区地面的废油。 ⑤本项目应对厂区、以及各污水处理设施地面进行硬化、防渗处理，避免渗漏造成地下水和土壤污染。 ⑥加强对废旧汽车的进厂检验，及时清空报废汽车内的废油。 ⑦厂区内禁止吸烟，并配置若干二氧化碳灭火器，及时扑灭小型火灾，防止火势扩大、蔓延。 ⑧厂房要加强通风，电气设备须选用防腐、防爆型，电源绝缘良好，防止产生电火花，接地牢靠，防止产生静电。 ⑨危险废物要根据其成分，用符合国家标准的专门容器分类收集。用于存放液体、半固体危险废物的地方，还须有耐腐蚀的硬化地面，地面无裂缝，做好防渗处理；禁止将性质不相容而未经安全性处置的危险废物混合收集、贮存、运输、处置，禁止将危险废物混入非危险废物中贮存、处置。 ⑩针对危废暂存间内液态危废物质发生泄漏时，应根据现场泄漏情况，结合制定堵漏方案严格实施封堵，切断泄漏源。用砂土吸附或吸收，暂存于危险危废贮存库内，事故后运至有资质企业处理。 |  |  |  |
| 其他环境 管理要求 | 按照《固定污染源排污许可分类管理名录》（2019年版）要求办理排污许可证。 |  |  |  |

# 六、结论

本项目建设符合国家相关产业政策要求，选址合理，建设单位应严格执行建设项目“三同时”制度，在严格落实本报告提出的各项污染防治措施后，各项污染物都能够做到达标排放，对周边环境影响不大，且项目经济社会效益明显。从保护环境的角度出发，本项目的建设是可行的。