2025年吐鲁番市建筑用塑料门窗产品质量
监督抽查实施细则

# 抽样方法

## 抽样地点及型号或规格

抽样地点为吐鲁番市辖区内建筑用塑料门窗产品生产企业及销售单位成品库房。

抽取样品应为同一生产企业生产的同一种类、同一型号规格、同一批次的产品。

## 抽样方法、基数及数量

- 抽样人员是经单位培训人员，检验样品应在成品库中抽取，抽取样品应为生产者确认为合格品或作为合格品销售的建筑用塑料门窗。

- 同一品种、批号产品抽取按标准中相应检验项目要求，随机抽取样品样品数3樘。100樘为一批，不足100樘按一批计。

- 抽样检验过程中需要注意的问题：

- 所抽产品须经受检人确认产品标识中生产企业厂名、厂址、电话等信息。

- 抽样单记录中样品应注明型号规格、设计尺寸并由受检人签字确认。

# 检验依据

本次抽查检验项目见表1

表1 建筑用塑料门窗检验项目

| 序号 | 检验项目 |  | 判定依据 | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 门窗装配 |  | GB/T 28886-2023 | GB/T 28886-2023 |
| 2 | 启闭力 |  | GB/T 28886-2023 | GB/T 28886-2023 |
| 3 | 物理三性 | 抗风压性能 | GB/T 28886-2023 | GB/T 7106-2019 |
|  |  | 气密性能 | GB/T 28886-2023 | GB/T 7106-2019 |
|  |  | 水密性能 | GB/T 28886-2023 | GB/T 7106-2019 |

# 判定规则

## 依据标准

GB/T 28886-2023 建筑用塑料门窗

## 判定原则

- 建筑用塑料门窗的装配检测项目的判定与复验应符合GB/T 28886-2023中7.3的规定。

- 性能项目中若有不合格项时，应从该产品中抽取双倍试件对该不合格项进行复验，复验结果全部达到要求时，判该项目合格，否则判定该批产品不合格。

## 检验结论用语

- 经抽样检验，所检项目符合GB/T 28886-2023标准规定的要求。

- 经抽样检验，XX项目不符合GB/T 28886-2023标准规定的要求，判定为不合格。

# 异议处理

对判定不合格产品进行异议处理时，按以下方式进行：

- 企业如有异议，请在收到报告单15日内向市场监管部门提出，由市场监管部门负责接收、审核异议申请材料，对于同意复检的，通知检测机构复检。

- 检测机构通知异议申请人相关复检的安排。

- 检测机构按照实施细则对异议项目进行复检，复检结论为异议处理的最终结论。

- 市场监管部门将复检相关文书递送异议申请人。

# 细则解释

本细则由吐鲁番市质量与计量检测所编制，实施本细则涉及的技术问题由吐鲁番市质量与计量检测所解释。

联系人：曹志诚                   联系电话：0995-7600277