2026年吐鲁番市儿童纸尿裤（片、垫）产品质量监督抽查实施

细则

1 抽样方法

以随机抽样的方式在被抽样生产者、销售者的待销产品中抽取。

随机数一般可使用随机数表等方法产生。

每批次产品抽取数量见表1。

表1 抽取样品数量

| 序号 | 产品种类 | 抽样数量 | 检验样品数量 | 备用样品数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 儿童纸尿裤（片、垫） | 8个独立包装且总量不少于80片 | 6个独立包装且不少于60片 | 2个独立包装且不少于20片 |

2检验依据

本细则中所抽产品的检验项目、检验方法见表2。

表2 儿童纸尿裤（片、垫）

| 序号 | 检验项目 | 检测方法 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 外观质量 | GB/T 28004.1-2021 GB 15979-2024 |
| 2 | 条质量偏差 | GB/T 28004.1-2021 |
| 3 | pH | GB/T 28004.1-2021 |
| 4 | 防侧漏性能 | GB/T 28004.1-2021 |
| 5 | 甲醛含量 | GB/T34448-2017 |
| 6 | 可迁移性荧光物质 | GB/T 28004.1-2021 |
| 7 | 面层附着物 | GB/T 28004.1-2021 |
| 8 | 杂质 | GB/T 28004.1-2021 |
| 9 | 交货水分 | GB/T 462-2023 |
| 10 | 重金属（铅、砷、汞、镉） | 化妆品安全技术规范 （2015年版） |
| 11 | 细菌菌落总数 | GB 15979-2024 |
| 12 | 大肠菌群 | GB 15979-2024 |
| 13 | 绿脓杆菌 | GB 15979-2024 |
| 14 | 金黄色葡萄球菌 | GB 15979-2024 |
| 15 | 溶血性链球菌 | GB 15979-2024 |
| 16 | 真菌菌落总数 | GB 15979-2024 |
| 备注： 1、序号4项目不适用于低出生体重儿用纸尿裤， 2、序号11～16项目不合格不进行复检， |  |  |

执行企业标准、团体标准、地方标准的产品，检验项目参照上述内容执行。

凡是注日期的文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版不适用于本细则。凡是不注日期的文件，其最新版本适用于本细则。

3 判定规则

3.1依据标准

GB/T 28004.1-2021 《纸尿裤 第1部分 婴儿纸尿裤》

现行有效的企业标准、团体标准、地方标准及产品明示质量要求

3.2判定原则

经检验，检验项目全部合格，判定为被抽查产品所检项目未发现不合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。

若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于或包含本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定。